- 第三章 采购需求

# 项目概述

## 项目名称

南繁科研育种基地安全监管设备采购项目。

## 采购内容

本项目采购内容前端视频智能监控设备及配套采购、边界防火墙设备采购：

- 前端视频智能监控设备及配套采购

| 序号 | 省份 | 基地名称 | 基地位置 | 面积（亩） | 枪机 | 球机 | 摄像头小计 | 前端汇聚交换机 | 监控杆 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心 | 国家南繁生物育种专区一期 | 三亚市崖州区 | 3280 | 0 | 101 | 101 | 9 | 73 |  |
| 2 |  | 国家南繁生物育种专区二期 | 三亚市崖州区 | 1760 | 0 | 44 | 44 | 3 | 29 |  |
| 3 | 海南 | 海南大学坝头南繁公共试验基地 | 三亚市崖州区 | 2400 | 64 | 32 | 96 | 4 | 39 |  |
| 4 | 河北 | 河北省种业南繁科研育种基地(海南) | 三亚市崖州区 | 897.1 | 86 | 8 | 94 | 3 | 29 |  |
| 5 | 陕西 | 陕西省南繁育种基地 | 乐东县黄流镇 | 120 | 32 | 4 | 36 | 0 | 15 |  |
| 6 | 辽宁 | 辽宁省农业科学院农作物海南育种中心 | 乐东县佛罗镇 | 357 | 133 | 3 | 136 | 5 | 63 |  |
| 7 | 甘肃 | 甘肃省南繁基地 | 乐东县九所镇 | 208 | 71 | 3 | 74 | 3 | 31 |  |
| 8 | 河南 | 河南省南繁基地(海南中育分子育种研究院) | 乐东县九所镇 | 795 | 150 | 7 | 157 | 5 | 69 |  |
| 9 | 湖北 | 湖北省南繁基地-华中农业大学 | 陵水椰林镇 | 102.34 | 36 | 4 | 40 | 2 | 19 |  |
| 10 | 江苏 | 江苏省南繁基地（藤桥） | 三亚市海棠区 | 435 | 159 | 14 | 173 | 6 | 69 |  |
| 11 |  | 江苏省南繁基地（林旺） | 三亚市海棠区 | 1155 | 160 | 31 | 191 | 7 | 80 |  |
| 12 | 黑龙江 | 黑龙江省南繁中心基地 | 乐东县九所镇 | 1400 | 67 | 24 | 91 | 4 | 32 |  |
| 13 | 重庆 | 重庆市南繁基地 | 陵水县英州镇 | 213 | 30 | 11 | 41 | 1 | 11 |  |
| 14 | 中国农业科学院 | 中国农业科学院国家南繁研究院坡田洋基地 | 三亚市崖州区 | 590 | 128 | 15 | 143 | 5 | 53 |  |
| 15 | 中国农业大学 | 中国农业大学前进试验田 | 海南省三亚市崖州区 | 240.19 | 26 | 15 | 41 | 2 | 19 |  |
|  | 合计 |  |  | 13952.63 | 1142 | 316 | 1458 | 59 | 631 |  |

- 边界防火墙设备采购

本期在各个基地网络出口边界采购部署下一代防火墙（出口防火墙）设备进行安全防护。用于后期接入至南繁核心区基地安全监管平台的安全边界。

| 序号 | 省份 | 基地名称 | 出口防火墙 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心 | 国家南繁生物育种专区一期 | 1 |  |
| 2 |  | 国家南繁生物育种专区二期 | 1 |  |
| 3 | 海南 | 海南大学坝头南繁公共试验基地 | 1 |  |
| 4 | 河北 | 河北省种业南繁科研育种基地(海南) | 1 |  |
| 5 | 陕西 | 陕西省南繁育种基地 | 1 |  |
| 6 | 辽宁 | 辽宁省农业科学院农作物海南育种中心 | 1 |  |
| 7 | 甘肃 | 甘肃省南繁基地 | 1 |  |
| 8 | 河南 | 河南省南繁基地(海南中育分子育种研究院) | 1 |  |
| 9 | 湖北 | 湖北省南繁基地-华中农业大学 | 1 |  |
| 10 | 江苏 | 江苏省南繁基地（藤桥） | 1 |  |
| 11 |  | 江苏省南繁基地（林旺） | 1 |  |
| 12 | 黑龙江 | 黑龙江省南繁中心基地 | 1 |  |
| 13 | 重庆 | 重庆市南繁基地 | 1 |  |
| 14 | 中国农业科学院 | 中国农业科学院国家南繁研究院坡田洋基地 | 1 |  |
| 15 | 中国农业大学 | 中国农业大学前进试验田 | 1 |  |
|  | 合计 |  | 15 |  |

## 技术参数要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、生物育种专区（一期） |  |  |  |  |
| 1 | 智能高清网络球机 | ★1.采用≥400万像素1/1.8英寸 CMOS，双sensor架构； ★2.支持极光效果，最低照度 彩色：0.0002Lux@F1.4 黑白：0.0001Lux@F1.4； ★3.支持≥40倍光学变倍； 4.支持H.265编码，实现超低码流传输； ★5.柔光双色补光，内置≥250米红外灯+80米白光灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 6.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 7.支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，支持机非人数量统计； ★8.支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持≥6种属性； 9.支持电子透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像； 10.支持≥IP67、TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护。 ▲11.支持多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能的分时复用（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； ▲12.支持快速智能切换,当更换智能模式时设备不重启,新智能使能后即可生效（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； ▲13.支持添加≥5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相 似度设置；支持≥1万人脸底库的人脸比对； 14.含安装施工调测。国产设备 | 台 | 101 | 核心产品 |
| 2 | 球机支架 | 材质铝合金 支架最大承受重量为10KG；含安装施工调测。 | 套 | 101 |  |
| 3 | 电源适配器 | AC100V~240V-60W-12V5A,含线缆及安装施工调测。 | 套 | 101 |  |
| 4 | POE接入交换机 | ★≥8个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，≥2个1000Mbps上行光口； 1口单口PoE输出功率≥90w，2-8口单口PoE输出功率≥30w，整机PoE输出功率≥110w； ★交换容量：≥256Gbps，包转发率：≥31.5Mpps/39Mpps； 支持≥250米远距离供电；支持≥250米远距离供电；支持PoE看门狗功能；支持基于端口的VLAN，支持环路告警，流量控制；支持网络拓扑自动生成，含安装调测；国产设备。 ▲支持在交换机前面板查看POE功率的使用率。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲具有永久POE功能,重启后终端供电不停。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲支持在APP、管理平台查看接入的交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)型号,进行统一运维管理。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 73 |  |
| 5 | 汇聚交换机 | ★交换容量:≥336Gbps；包转发率:≥96Mpps； ★≥24个100/1000Mbps光口； 支持基于IEEE802.1Q的VLAN配置； 支持STP/RSTP等环网协议、支持快速环网ERPS协议；支持VLAN，流量控制，ACL，QoS；支持VLAN接口和静态路由配置；支持SNMPV1/V2c/V3网管；含安装施工调测。国产设备。 | 台 | 9 |  |
| 6 | 核心交换机 | ★≥24个千兆SFP光口，≥4个1G/10G SFP+光口；交换容量≥672Gbps；包转发率≥168Mpps； 支持STP/RSTP等环网协议、支持快速环网ERPS协议；支持手工链路聚合和静态LACP链路聚合； 支持VLAN，流量控制，ACL，QoS，IPV6；支持VLAN接口和静态路由配置；支持SNMPV1/V2c/V3网管；含安装施工调测。国产设备。 ▲支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息（提供功能截图证明并加盖厂商公章或投标专用章）； ▲支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； ▲支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； | 台 | 1 |  |
| 7 | 光模块 | 光纤类型：单模双纤；接口类型：LC；波长：1310nm发送，1310nm接收；传输距离：20km；含安装施工调测。国产设备。 | 个 | 166 |  |
| 8 | 出口防火墙 | ★1.设备网络层吞吐量≥10Gbps，应用层吞吐量≥4Gbps，并发连接数≥400W，新建连接数≥10W（提供产品彩页，加盖原厂公章或投标专用章）； ★2.内存≥8G，存储≥128G SSD，配备≥6千兆电口，国产化设备（国产芯片，国产操作系统）（提供产品彩页，加盖原厂公章或投标专用章）； ★3.包含3年IPS、AV规则库软件升级服务，硬件3年质保； 4.支持应用的检测、识别与控制； 5.支持DDoS防护策略； 6.可基于IP、协议、攻击事件及告警级别通过日志查看安全日志的详情； ▲7.支持网络入侵检测及防御功能，支持对常见Web应用攻击防御，包括跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等类型（提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 8.支持风险分析、设备运行状态等功能。 ▲9.支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。（提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告加盖原厂公章或投标专用章） 10.含安装施工调测。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 36盘位国产化磁盘阵列 | ★1、≥64位多核高性能处理器，冗余电源，≥36盘位，单盘支持≥24TB硬盘，支持硬盘热插拔； ★2、≥4个千兆数据电口，≥1个千兆管理网口，支持扩展口； 3、≥2个USB，1个eSATA，1个RS232； ★4、支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘； 5、网络带宽≥1024Mbps接入，1024bps存储，1024bps转发； ★6、可通过ONVIF、GB28181等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 7、支持通过IPSAN、NAS、视频直存模式访问存储资源； 8、支持客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期； 9、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； 10、可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行； 11、整机国产化硬件设计，国产化操作系统，含安装施工调测。 ▲12、支持 NL-SAS 硬盘、 空气硬盘、 14T、16T、 18T、 20T、 22T 氦气硬盘接入；支持接入容量为 1TB、 2TB、 3TB、 4TB、5TB、 6TB、 8TB、 10TB、 12TB、 14TB、16TB、 18T、 20T、 22T 的 SATA/SAS 磁盘；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲13、前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器，并可通过浏览器设置自动回传和手动回传，支持1024路4Mbps的录像回传（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲14、可在客户端界面查看数据重构状态，设备的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲15、支持单台/多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1～20个存储设备或硬盘故障，数据应不丢失，存储服务不中断；支持负载均衡；支持块级重构, 重构速度可设置不小于 4TB/10min（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 1 |  |
| 10 | 监控级存储硬盘 | ★单盘容量：≥20TB； 转速：≥7200RPM； 硬盘接口：SATA；含安装施工调测。 | 台 | 24 |  |
| 11 | 设备机柜 | 设备机柜,42U,600毫米(宽)x600毫米(深)x2000毫米(高)，配置2块隔板、含1个PDU，含安装施工。 | 台 | 1 |  |
| 12 | 光缆 | 12芯室外单模光缆，国标,穿管埋地铺设 | m | 3240 |  |
| 13 | 光缆 | 4芯室外单模光缆，国标,穿管埋地铺设 | m | 25550 |  |
| 14 | 主干电源线 | 国标电力电缆:ZR-RVV-0.6/1KV3*6mm2,穿管埋地铺设 | m | 2700 |  |
| 15 | 支路电源线 | 国标电力电缆:ZR-RVV-0.6/1KV3*2.5mm2,穿管埋地铺设 | m | 10950 |  |
| 16 | 六类网线 | 国标六类非屏蔽网线 | m | 610 |  |
| 17 | 4口终端盒 | 4口终端盒，满配Lc耦合器及束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 73 |  |
| 18 | 12口终端盒 | 12口终端盒，满配Lc耦合器及束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 9 |  |
| 19 | 24口光配架 | 24口光配架，满配Lc耦合器、束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 14 |  |
| 20 | 72口ODF架 | 72口ODF架，满配Lc耦合器、束状尾纤及纤盘，含安装施工调测。 | 台 | 2 |  |
| 21 | 单模单纤LC-LC光纤跳线3米 | 国标单模单纤LC-LC光纤跳线3米 | 条 | 166 |  |
| 22 | 光纤熔接及测试 | 定制，光纤熔接及测试，含安装施工调测。 | 芯 | 800 |  |
| 23 | 6米监控立杆（含基础地笼） | ★6m，横臂1m，含基础施工及接地、地笼、接电引入、避雷针、杆件、防雷接地等； ★按抗震≥8级、抗风力≥14级设防；杆高≥6米； 材质:监控立杆钢材材质为Q235碳素结构钢材,直杆壁厚度≥6mm。 焊接工艺:整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷,同时采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理，镀锌层厚度≥100μm,锥度2000:1；监控立杆杆体表面光滑一致,无横向焊缝； ★立杆工艺遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 垂直度检验:监控立杆直立后,使用经纬仪对杆的两向垂直度作检验,垂直度偏差≤1.0%； 密封立杆并包顶端以防水气进入,防水内漏措施可靠；监控立杆为角形结构,角锥形杆整体无变形扭曲；下管径≥20cm,上管径≥13cm； 防雷接地≤10欧姆； 立杆基础浇灌预埋件混凝土应为 C25 混凝土配合比，水泥强度等级为 42.5，符合 GB 50204的规定。包含基础开挖、C25混凝土浇筑、管线及地笼预埋、地面恢复、余方弃运，路面恢复；监控杆与基础采用地脚螺栓连接； 遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 含网络线、电源线、抱箍等其他辅材。 含安装施工调测。 | 根 | 73 |  |
| 24 | 三合一防雷器 | 视频、电源、控制，最大电源持续保护电压Uc40V，视频/音频保护电压8V、最大速率10MHz、最大放电电流10kA；含安装施工调测。 | 个 | 101 |  |
| 25 | 接地铜线16mm2 | 国标BV 16mm2 | m | 292 |  |
| 26 | 室外挂杆防水箱 | ≥340*170*450，304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，表面处理：双面喷塑；防护等级：≥IP55；工作温度：-40℃～+85℃；工作湿度：15%～95%不冷凝；箱体接地：箱体整体连接导通，形成完整的屏蔽外壳；安装方式：可支架或抱杆安装；含监控杆抱箍配件；进线方式：底部进线或背部进线；空间配置：支持光缆终端盒所需的放置空间，满足必要的光缆盘绕空间；含10A空开和电源插排；含安装施工调测。 | 台 | 73 |  |
| 27 | 室外防水机柜 | ≥600*450*600mm，304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，表面处理：双面喷塑；防护等级：≥IP55；工作温度：-40℃～+85℃；工作湿度：15%～95%不冷凝；箱体接地：箱体整体连接导通，形成完整的屏蔽外壳；安装方式：可支架或抱杆安装；含监控杆抱箍配件；进线方式：底部进线或背部进线；空间配置：支持光缆终端盒所需的放置空间，满足必要的光缆盘绕空间；含32A空开和3个16A空开，8位电源PDU；含安装施工调测。 | 台 | 9 |  |
| 28 | PVC管 | 国标PVC32管 | m | 30128 |  |
| 29 | 镀锌钢管 | 国标50mm镀锌钢管 | m | 72 |  |
| 30 | 沟槽挖填 | 沟槽挖填 普通土 深度≥800mm，宽度≥200mm | m3 | 1518 |  |
| 31 | 回填土 | 回填土 松填土 人工 深度≥800mm，宽度≥200mm | 10m3 | 1518 |  |
| 32 | 开挖路面 | 开挖路面 厚度300mm以内 ＞250mm，混凝土路面 | m2 | 68 |  |
| 33 | 修复路面 | 修复路面 厚度300mm以内 ＞250mm，混凝土路面 | m2 | 68 |  |
|  | 二、生物育种专区（二期） |  |  |  |  |
| 1 | 智能高清网络球机 | ★1.采用≥400万像素1/1.8英寸 CMOS，双sensor架构； ★2.支持极光效果，最低照度 彩色：0.0002Lux@F1.4 黑白：0.0001Lux@F1.4； ★3.支持≥40倍光学变倍； 4.支持H.265编码，实现超低码流传输； ★5.柔光双色补光，内置≥250米红外灯+80米白光灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 6.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 7.支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，支持机非人数量统计； ★8.支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持≥6种属性； 9.支持电子透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像； 10.支持≥IP67、TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护。 ▲11.支持多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能的分时复用（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； ▲12.支持快速智能切换,当更换智能模式时设备不重启,新智能使能后即可生效（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； ▲13.支持添加≥5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相 似度设置；支持≥1万人脸底库的人脸比对； 14.含安装施工调测。国产设备 | 台 | 44 | 核心产品 |
| 2 | 球机支架 | 材质铝合金 支架最大承受重量为10KG；含安装施工调测。 | 套 | 44 |  |
| 3 | 电源适配器 | AC100V~240V-60W-12V5A,含线缆及安装施工调测。 | 套 | 44 |  |
| 4 | POE接入交换机 | ★≥8个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，≥2个1000Mbps上行光口； 1口单口PoE输出功率≥90w，2-8口单口PoE输出功率≥30w，整机PoE输出功率≥110w； ★交换容量：≥256Gbps，包转发率：≥31.5Mpps/39Mpps； 支持≥250米远距离供电；支持≥250米远距离供电；支持PoE看门狗功能；支持基于端口的VLAN，支持环路告警，流量控制；支持网络拓扑自动生成，含安装调测；国产设备。 ▲支持在交换机前面板查看POE功率的使用率。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲具有永久POE功能,重启后终端供电不停。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲支持在APP、管理平台查看接入的交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)型号,进行统一运维管理。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 29 |  |
| 5 | 汇聚交换机 | ★交换容量:≥336Gbps；包转发率:≥96Mpps； ★≥24个100/1000Mbps光口； 支持基于IEEE802.1Q的VLAN配置； 支持STP/RSTP等环网协议、支持快速环网ERPS协议；支持VLAN，流量控制，ACL，QoS；支持VLAN接口和静态路由配置；支持SNMPV1/V2c/V3网管；含安装施工调测。国产设备。 | 台 | 3 |  |
| 6 | 核心交换机 | ★≥24个千兆SFP光口，≥4个1G/10G SFP+光口；交换容量≥672Gbps；包转发率≥168Mpps； 支持STP/RSTP等环网协议、支持快速环网ERPS协议；支持手工链路聚合和静态LACP链路聚合； 支持VLAN，流量控制，ACL，QoS，IPV6；支持VLAN接口和静态路由配置；支持SNMPV1/V2c/V3网管；含安装施工调测。国产设备。 ▲支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息（提供功能截图证明并加盖厂商公章或投标专用章）； ▲支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； ▲支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； | 台 | 1 |  |
| 7 | 光模块 | 光纤类型：单模双纤；接口类型：LC；波长：1310nm发送，1310nm接收；传输距离：20km；含安装施工调测。国产设备。 | 个 | 66 |  |
| 8 | 出口防火墙 | ★1.设备网络层吞吐量≥10Gbps，应用层吞吐量≥4Gbps，并发连接数≥400W，新建连接数≥10W（提供产品彩页，加盖原厂公章或投标专用章）； ★2.内存≥8G，存储≥128G SSD，配备≥6千兆电口，国产化设备（国产芯片，国产操作系统）（提供产品彩页，加盖原厂公章或投标专用章）； ★3.包含3年IPS、AV规则库软件升级服务，硬件3年质保； 4.支持应用的检测、识别与控制； 5.支持DDoS防护策略； 6.可基于IP、协议、攻击事件及告警级别通过日志查看安全日志的详情； ▲7.支持网络入侵检测及防御功能，支持对常见Web应用攻击防御，包括跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等类型（提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 8.支持风险分析、设备运行状态等功能。 ▲9.支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。（提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告加盖原厂公章或投标专用章） 10.含安装施工调测。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 24盘位国产化磁盘阵列 | ★1、≥64位多核高性能处理器，冗余电源，≥24盘位，单盘支持≥20TB硬盘，支持硬盘热插拔； ★2、≥4个千兆以太网电口，≥1个千兆管理网口，支持扩展口； 3、≥2个USB，1个eSATA，1个RS232； ★4、支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘； 5、网络带宽≥1024Mbps接入，1024Mbps存储，1024Mbps转发； ★6、可通过ONVIF、GB28181等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 7、支持通过IPSAN、NAS、视频直存模式访问存储资源； 8、支持客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期； 9、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； 10、可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行； 11、整机国产化硬件设计，国产化操作系统，含安装施工调测。 ▲12、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告 警等多种报警事件、图片透传平台； ▲13、支持 N+M 集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务 自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； ▲14、支持导出硬盘检验报告， 打印硬盘检验报告；支持查看硬盘历史记录和健康信息，包括健康(正常)、 亚健康(一般/衰减/异常)、 故障(错误)等（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲15、可将录制的视频图像进行合并， 并支持延迟摄影视频的预览及下载， 支持按照自定义的时间间隔抽帧生成视频（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲16、可将指定选择时间段和指定录像类型（报警、事件、定时等）的录像文件进行回传，支持每日自动定时回传（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲17、支持纠删码技术。可以支持8个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲18、具备硬盘防震、防腐蚀保护技术，确保数据存储稳定可靠（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 1 |  |
| 10 | 监控级存储硬盘 | ★单盘容量：≥20TB； 转速：≥7200RPM； 硬盘接口：SATA；含安装施工调测。 | 台 | 12 |  |
| 11 | 设备机柜 | 设备机柜,42U,600毫米(宽)x600毫米(深)x2000毫米(高)，配置2块隔板、含1个PDU，含安装施工。 | 台 | 1 |  |
| 12 | 光缆 | 12芯室外单模光缆，国标,穿管埋地铺设 | m | 1080 |  |
| 13 | 光缆 | 4芯室外单模光缆，国标,穿管埋地铺设 | m | 10150 |  |
| 14 | 主干电源线 | 国标电力电缆:ZR-RVV-0.6/1KV3*6mm2,穿管埋地铺设 | m | 900 |  |
| 15 | 支路电源线 | 国标电力电缆:ZR-RVV-0.6/1KV3*2.5mm2,穿管埋地铺设 | m | 4350 |  |
| 16 | 六类网线 | 国标六类非屏蔽网线 | m | 305 |  |
| 17 | 4口终端盒 | 4口终端盒，满配Lc耦合器及束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 29 |  |
| 18 | 12口终端盒 | 12口终端盒，满配Lc耦合器及束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 3 |  |
| 19 | 24口光配架 | 24口光配架，满配Lc耦合器、束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 6 |  |
| 20 | 72口ODF架 | 72口ODF架，满配Lc耦合器、束状尾纤及纤盘，含安装施工调测。 | 台 | 1 |  |
| 21 | 单模单纤LC-LC光纤跳线3米 | 国标单模单纤LC-LC光纤跳线3米 | 条 | 66 |  |
| 22 | 光纤熔接及测试 | 定制，光纤熔接及测试，含安装施工调测。 | 芯 | 304 |  |
| 23 | 6米监控立杆（含基础地笼） | ★6m，横臂1m，含基础施工及接地、地笼、接电引入、避雷针、杆件、防雷接地等； ★按抗震≥8级、抗风力≥14级设防；杆高≥6米； 材质:监控立杆钢材材质为Q235碳素结构钢材,直杆壁厚度≥6mm。 焊接工艺:整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷,同时采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理，镀锌层厚度≥100μm,锥度2000:1；监控立杆杆体表面光滑一致,无横向焊缝； ★立杆工艺遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 垂直度检验:监控立杆直立后,使用经纬仪对杆的两向垂直度作检验,垂直度偏差≤1.0%； 密封立杆并包顶端以防水气进入,防水内漏措施可靠；监控立杆为角形结构,角锥形杆整体无变形扭曲；下管径≥20cm,上管径≥13cm； 防雷接地≤10欧姆； 立杆基础浇灌预埋件混凝土应为 C25 混凝土配合比，水泥强度等级为 42.5，符合 GB 50204的规定。包含基础开挖、C25混凝土浇筑、管线及地笼预埋、地面恢复、余方弃运，路面恢复；监控杆与基础采用地脚螺栓连接； 遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 含网络线、电源线、抱箍等其他辅材。 含安装施工调测。 | 根 | 29 |  |
| 24 | 三合一防雷器 | 视频、电源、控制，最大电源持续保护电压Uc40V，视频/音频保护电压8V、最大速率10MHz、最大放电电流10kA；含安装施工调测。 | 个 | 44 |  |
| 25 | 接地铜线16mm2 | 国标BV 16mm2 | m | 116 |  |
| 26 | 室外挂杆防水箱 | ≥340*170*450，304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，表面处理：双面喷塑；防护等级：≥IP55；工作温度：-40℃～+85℃；工作湿度：15%～95%不冷凝；箱体接地：箱体整体连接导通，形成完整的屏蔽外壳；安装方式：可支架或抱杆安装；含监控杆抱箍配件；进线方式：底部进线或背部进线；空间配置：支持光缆终端盒所需的放置空间，满足必要的光缆盘绕空间；含10A空开和电源插排；含安装施工调测。 | 台 | 29 |  |
| 27 | 室外防水机柜 | ≥600*450*600mm，304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，表面处理：双面喷塑；防护等级：≥IP55；工作温度：-40℃～+85℃；工作湿度：15%～95%不冷凝；箱体接地：箱体整体连接导通，形成完整的屏蔽外壳；安装方式：可支架或抱杆安装；含监控杆抱箍配件；进线方式：底部进线或背部进线；空间配置：支持光缆终端盒所需的放置空间，满足必要的光缆盘绕空间；含32A空开和3个16A空开，8位电源PDU；含安装施工调测。 | 台 | 3 |  |
| 28 | PVC管 | 国标PVC32管 | m | 11746 |  |
| 29 | 镀锌钢管 | 国标50mm镀锌钢管 | m | 27 |  |
| 30 | 沟槽挖填 | 沟槽挖填 普通土 深度≥800mm，宽度≥200mm | m3 | 604 |  |
| 31 | 回填土 | 回填土 松填土 人工 深度≥800mm，宽度≥200mm | 10m3 | 604 |  |
| 32 | 开挖路面 | 开挖路面 厚度300mm以内 ＞250mm，混凝土路面 | m2 | 3 |  |
| 33 | 修复路面 | 修复路面 厚度300mm以内 ＞250mm，混凝土路面 | m2 | 3 |  |
|  | 三、海南大学坝头南繁公共试验基地 |  |  |  |  |
| 1 | 智能高清全彩枪型网络摄像机 | ★1.传感器类型≥1/1.8英寸CMOS； ★2.像素≥400万；分辨率≥2688×1520； ★3.最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； ★4.补光距离：≥60m（红外）；≥40m（暖光）；≥6m（人脸检测距离）； ★5.镜头类型：电动变焦； 6.镜头焦距：≥2.7mm～12mm； ▲7.补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构，（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 8.支持智能资源切换：人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控； ★9.支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别； 10.支持人数统计：支持排队管理，支持区域内人数统计，支持进入/离开/经过人数统计； 11.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； ★12.支持人脸识别； 13.支持报警≥3进2出，音频≥2进1出，485接口，支持≥512G Micro SD卡； 14.支持自动玻璃加热除雾功能； 15.支持IP67防护等级，含安装施工调测。国产设备。 ▲16.支持人脸识别：支持添加≥10个人脸库，≥1万人脸底库的人脸比对 ▲17.具有北斗定位设置选项，并能够在监控画面叠加设备所在位置的经纬度信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲18.可通过指示灯显示工作状态；上电后，红灯绿灯交替闪烁2s后，红灯常亮，设备正常启动，网络已连接，绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常启动，但网络未连接，红灯常亮，连接上网络后，切换为绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常运行中，断网或网络异常，红灯常亮至网络连接或时间超过60s（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲19.设备镜头前盖玻璃呈倾斜状，与镜头平面呈8°夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向，降低鬼影对视频画面的影响（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲20.可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 64 | 核心产品 |
| 2 | 枪机安装支架 | 1.安装方式：面装； 2.承重：不低于5kg；含安装施工调测。 | 套 | 64 |  |
| 3 | 智能高清网络球机 | ★1.采用≥400万像素1/1.8英寸 CMOS，双sensor架构； ★2.支持极光效果，最低照度 彩色：0.0002Lux@F1.4 黑白：0.0001Lux@F1.4； ★3.支持≥40倍光学变倍； 4.支持H.265编码，实现超低码流传输； ★5.柔光双色补光，内置≥250米红外灯+80米白光灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 6.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 7.支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，支持机非人数量统计； ★8.支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持≥6种属性； 9.支持电子透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像； 10.支持≥IP67、TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护。 ▲11.支持多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能的分时复用（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； ▲12.支持快速智能切换,当更换智能模式时设备不重启,新智能使能后即可生效（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； ▲13.支持添加≥5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相 似度设置；支持≥1万人脸底库的人脸比对； 14.含安装施工调测。国产设备 | 台 | 32 | 核心产品 |
| 4 | 球机支架 | 材质铝合金 支架最大承受重量为10KG；含安装施工调测。 | 套 | 32 |  |
| 5 | 电源适配器 | AC100V~240V-60W-12V5A,含线缆及安装施工调测。 | 套 | 32 |  |
| 6 | POE接入交换机 | ★≥8个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，≥2个1000Mbps上行光口； 1口单口PoE输出功率≥90w，2-8口单口PoE输出功率≥30w，整机PoE输出功率≥110w； ★交换容量：≥256Gbps，包转发率：≥31.5Mpps/39Mpps； 支持≥250米远距离供电；支持≥250米远距离供电；支持PoE看门狗功能；支持基于端口的VLAN，支持环路告警，流量控制；支持网络拓扑自动生成，含安装调测；国产设备。 ▲支持在交换机前面板查看POE功率的使用率。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲具有永久POE功能,重启后终端供电不停。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲支持在APP、管理平台查看接入的交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)型号,进行统一运维管理。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 32 |  |
| 7 | 汇聚交换机 | ★交换容量:≥336Gbps；包转发率:≥96Mpps； ★≥24个100/1000Mbps光口； 支持基于IEEE802.1Q的VLAN配置； 支持STP/RSTP等环网协议、支持快速环网ERPS协议；支持VLAN，流量控制，ACL，QoS；支持VLAN接口和静态路由配置；支持SNMPV1/V2c/V3网管；含安装施工调测。国产设备。 | 台 | 4 |  |
| 8 | 核心交换机 | ★≥24个千兆SFP光口，≥4个1G/10G SFP+光口；交换容量≥672Gbps；包转发率≥168Mpps； 支持STP/RSTP等环网协议、支持快速环网ERPS协议；支持手工链路聚合和静态LACP链路聚合； 支持VLAN，流量控制，ACL，QoS，IPV6；支持VLAN接口和静态路由配置；支持SNMPV1/V2c/V3网管；含安装施工调测。国产设备。 ▲支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息（提供功能截图证明并加盖厂商公章或投标专用章）； ▲支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； ▲支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； | 台 | 1 |  |
| 9 | 光模块 | 光纤类型：单模双纤；接口类型：LC；波长：1310nm发送，1310nm接收；传输距离：20km；含安装施工调测。国产设备。 | 个 | 74 |  |
| 10 | 出口防火墙 | ★1.设备网络层吞吐量≥10Gbps，应用层吞吐量≥4Gbps，并发连接数≥400W，新建连接数≥10W（提供产品彩页，加盖原厂公章或投标专用章）； ★2.内存≥8G，存储≥128G SSD，配备≥6千兆电口，国产化设备（国产芯片，国产操作系统）（提供产品彩页，加盖原厂公章或投标专用章）； ★3.包含3年IPS、AV规则库软件升级服务，硬件3年质保； 4.支持应用的检测、识别与控制； 5.支持DDoS防护策略； 6.可基于IP、协议、攻击事件及告警级别通过日志查看安全日志的详情； ▲7.支持网络入侵检测及防御功能，支持对常见Web应用攻击防御，包括跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等类型（提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 8.支持风险分析、设备运行状态等功能。 ▲9.支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。（提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告加盖原厂公章或投标专用章） 10.含安装施工调测。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 24盘位国产化磁盘阵列 | ★1、≥64位多核高性能处理器，冗余电源，≥24盘位，单盘支持≥20TB硬盘，支持硬盘热插拔； ★2、≥4个千兆以太网电口，≥1个千兆管理网口，支持扩展口； 3、≥2个USB，1个eSATA，1个RS232； ★4、支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘； 5、网络带宽≥1024Mbps接入，1024Mbps存储，1024Mbps转发； ★6、可通过ONVIF、GB28181等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 7、支持通过IPSAN、NAS、视频直存模式访问存储资源； 8、支持客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期； 9、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； 10、可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行； 11、整机国产化硬件设计，国产化操作系统，含安装施工调测。 ▲12、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告 警等多种报警事件、图片透传平台； ▲13、支持 N+M 集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务 自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； ▲14、支持导出硬盘检验报告， 打印硬盘检验报告；支持查看硬盘历史记录和健康信息，包括健康(正常)、 亚健康(一般/衰减/异常)、 故障(错误)等（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲15、可将录制的视频图像进行合并， 并支持延迟摄影视频的预览及下载， 支持按照自定义的时间间隔抽帧生成视频（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲16、可将指定选择时间段和指定录像类型（报警、事件、定时等）的录像文件进行回传，支持每日自动定时回传（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲17、支持纠删码技术。可以支持8个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲18、具备硬盘防震、防腐蚀保护技术，确保数据存储稳定可靠（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 1 |  |
| 12 | 监控级存储硬盘 | ★单盘容量：≥20TB； 转速：≥7200RPM； 硬盘接口：SATA；含安装施工调测。 | 台 | 24 |  |
| 13 | 设备机柜 | 设备机柜,42U,600毫米(宽)x600毫米(深)x2000毫米(高)，配置2块隔板、含1个PDU，含安装施工。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 光缆 | 12芯室外单模光缆，国标,穿管埋地铺设 | m | 1440 |  |
| 15 | 光缆 | 4芯室外单模光缆，国标,穿管埋地铺设 | m | 11200 |  |
| 16 | 主干电源线 | 国标电力电缆:ZR-RVV-0.6/1KV3*6mm2,穿管埋地铺设 | m | 1200 |  |
| 17 | 支路电源线 | 国标电力电缆:ZR-RVV-0.6/1KV3*2.5mm2,穿管埋地铺设 | m | 5850 |  |
| 18 | 六类网线 | 国标六类非屏蔽网线 | m | 610 |  |
| 19 | 4口终端盒 | 4口终端盒，满配Lc耦合器及束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 32 |  |
| 20 | 12口终端盒 | 12口终端盒，满配Lc耦合器及束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 4 |  |
| 21 | 24口光配架 | 24口光配架，满配Lc耦合器、束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 7 |  |
| 22 | 72口ODF架 | 72口ODF架，满配Lc耦合器、束状尾纤及纤盘，含安装施工调测。 | 台 | 1 |  |
| 23 | 单模单纤LC-LC光纤跳线3米 | 国标单模单纤LC-LC光纤跳线3米 | 条 | 74 |  |
| 24 | 光纤熔接及测试 | 定制，光纤熔接及测试，含安装施工调测。 | 芯 | 408 |  |
| 25 | 3.5米监控立杆（含基础地笼） | ★3.5m，横臂1m，含基础施工及接地、地笼、接电引入、避雷针、杆件、防雷接地等； ★按抗震≥8级、抗风力≥14级设防；杆高≥3.5米； 材质:监控立杆钢材材质为Q235碳素结构钢材,直杆壁厚度≥4mm。 焊接工艺:整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷,同时采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理，镀锌层厚度≥100μm,锥度2000:1；监控立杆杆体表面光滑一致,无横向焊缝； ★立杆工艺遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 垂直度检验:监控立杆直立后,使用经纬仪对杆的两向垂直度作检验,垂直度偏差≤1.0%； 密封立杆并包顶端以防水气进入,防水内漏措施可靠；监控立杆为角形结构,角锥形杆整体无变形扭曲；下管径≥14cm,上管径≥10cm； 防雷接地≤10欧姆； 立杆基础浇灌预埋件混凝土应为 C25 混凝土配合比，水泥强度等级为 42.5，符合 GB 50204的规定。包含基础开挖、C25混凝土浇筑、管线及地笼预埋、地面恢复、余方弃运，路面恢复；监控杆与基础采用地脚螺栓连接； 遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 含网络线、电源线、抱箍等其他辅材。 含安装施工调测。 | 根 | 14 |  |
| 26 | 6米监控立杆（含基础地笼） | ★6m，横臂1m，含基础施工及接地、地笼、接电引入、避雷针、杆件、防雷接地等； ★按抗震≥8级、抗风力≥14级设防；杆高≥6米； 材质:监控立杆钢材材质为Q235碳素结构钢材,直杆壁厚度≥6mm。 焊接工艺:整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷,同时采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理，镀锌层厚度≥100μm,锥度2000:1；监控立杆杆体表面光滑一致,无横向焊缝； ★立杆工艺遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 垂直度检验:监控立杆直立后,使用经纬仪对杆的两向垂直度作检验,垂直度偏差≤1.0%； 密封立杆并包顶端以防水气进入,防水内漏措施可靠；监控立杆为角形结构,角锥形杆整体无变形扭曲；下管径≥20cm,上管径≥13cm； 防雷接地≤10欧姆； 立杆基础浇灌预埋件混凝土应为 C25 混凝土配合比，水泥强度等级为 42.5，符合 GB 50204的规定。包含基础开挖、C25混凝土浇筑、管线及地笼预埋、地面恢复、余方弃运，路面恢复；监控杆与基础采用地脚螺栓连接； 遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 含网络线、电源线、抱箍等其他辅材。 含安装施工调测。 | 根 | 25 |  |
| 27 | 三合一防雷器 | 视频、电源、控制，最大电源持续保护电压Uc40V，视频/音频保护电压8V、最大速率10MHz、最大放电电流10kA；含安装施工调测。 | 个 | 96 |  |
| 28 | 接地铜线16mm2 | 国标BV 16mm2 | m | 128 |  |
| 29 | 室外挂杆防水箱 | ≥340*170*450，304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，表面处理：双面喷塑；防护等级：≥IP55；工作温度：-40℃～+85℃；工作湿度：15%～95%不冷凝；箱体接地：箱体整体连接导通，形成完整的屏蔽外壳；安装方式：可支架或抱杆安装；含监控杆抱箍配件；进线方式：底部进线或背部进线；空间配置：支持光缆终端盒所需的放置空间，满足必要的光缆盘绕空间；含10A空开和电源插排；含安装施工调测。 | 台 | 39 |  |
| 30 | 室外防水机柜 | ≥600*450*600mm，304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，表面处理：双面喷塑；防护等级：≥IP55；工作温度：-40℃～+85℃；工作湿度：15%～95%不冷凝；箱体接地：箱体整体连接导通，形成完整的屏蔽外壳；安装方式：可支架或抱杆安装；含监控杆抱箍配件；进线方式：底部进线或背部进线；空间配置：支持光缆终端盒所需的放置空间，满足必要的光缆盘绕空间；含32A空开和3个16A空开，8位电源PDU；含安装施工调测。 | 台 | 4 |  |
| 31 | PVC管 | 国标PVC32管 | m | 14203 |  |
| 32 | 镀锌钢管 | 国标50mm镀锌钢管 | m | 36 |  |
| 33 | 沟槽挖填 | 沟槽挖填 普通土 深度≥800mm，宽度≥200mm | m3 | 812 |  |
| 34 | 回填土 | 回填土 松填土 人工 深度≥800mm，宽度≥200mm | 10m3 | 812 |  |
| 35 | 开挖路面 | 开挖路面 厚度300mm以内 ＞250mm，混凝土路面 | m2 | 4 |  |
| 36 | 修复路面 | 修复路面 厚度300mm以内 ＞250mm，混凝土路面 | m2 | 4 |  |
|  | 四、河北省南繁科研育种基地 |  |  |  |  |
| 1 | 智能高清全彩枪型网络摄像机 | ★1.传感器类型≥1/1.8英寸CMOS； ★2.像素≥400万；分辨率≥2688×1520； ★3.最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； ★4.补光距离：≥60m（红外）；≥40m（暖光）；≥6m（人脸检测距离）； ★5.镜头类型：电动变焦； 6.镜头焦距：≥2.7mm～12mm； ▲7.补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构，（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 8.支持智能资源切换：人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控； ★9.支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别； 10.支持人数统计：支持排队管理，支持区域内人数统计，支持进入/离开/经过人数统计； 11.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； ★12.支持人脸识别； 13.支持报警≥3进2出，音频≥2进1出，485接口，支持≥512G Micro SD卡； 14.支持自动玻璃加热除雾功能； 15.支持IP67防护等级，含安装施工调测。国产设备。 ▲16.支持人脸识别：支持添加≥10个人脸库，≥1万人脸底库的人脸比对 ▲17.具有北斗定位设置选项，并能够在监控画面叠加设备所在位置的经纬度信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲18.可通过指示灯显示工作状态；上电后，红灯绿灯交替闪烁2s后，红灯常亮，设备正常启动，网络已连接，绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常启动，但网络未连接，红灯常亮，连接上网络后，切换为绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常运行中，断网或网络异常，红灯常亮至网络连接或时间超过60s（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲19.设备镜头前盖玻璃呈倾斜状，与镜头平面呈8°夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向，降低鬼影对视频画面的影响（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲20.可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 66 | 核心产品 |
| 2 | 枪机安装支架 | 1.安装方式：面装； 2.承重：不低于5kg；含安装施工调测。 | 套 | 66 |  |
| 3 | 智能高清网络球机 | ★1.采用≥400万像素1/1.8英寸 CMOS，双sensor架构； ★2.支持极光效果，最低照度 彩色：0.0002Lux@F1.4 黑白：0.0001Lux@F1.4； ★3.支持≥40倍光学变倍； 4.支持H.265编码，实现超低码流传输； ★5.柔光双色补光，内置≥250米红外灯+80米白光灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 6.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 7.支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，支持机非人数量统计； ★8.支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持≥6种属性； 9.支持电子透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像； 10.支持≥IP67、TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护。 ▲11.支持多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能的分时复用（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； ▲12.支持快速智能切换,当更换智能模式时设备不重启,新智能使能后即可生效（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； ▲13.支持添加≥5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相 似度设置；支持≥1万人脸底库的人脸比对； 14.含安装施工调测。国产设备 | 台 | 8 | 核心产品 |
| 4 | 球机支架 | 材质铝合金 支架最大承受重量为10KG；含安装施工调测。 | 套 | 8 |  |
| 5 | 电源适配器 | AC100V~240V-60W-12V5A,含线缆及安装施工调测。 | 套 | 8 |  |
| 6 | POE接入交换机 | ★≥8个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，≥2个1000Mbps上行光口； 1口单口PoE输出功率≥90w，2-8口单口PoE输出功率≥30w，整机PoE输出功率≥110w； ★交换容量：≥256Gbps，包转发率：≥31.5Mpps/39Mpps； 支持≥250米远距离供电；支持≥250米远距离供电；支持PoE看门狗功能；支持基于端口的VLAN，支持环路告警，流量控制；支持网络拓扑自动生成，含安装调测；国产设备。 ▲支持在交换机前面板查看POE功率的使用率。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲具有永久POE功能,重启后终端供电不停。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲支持在APP、管理平台查看接入的交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)型号,进行统一运维管理。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 29 |  |
| 7 | 汇聚交换机 | ★交换容量:≥336Gbps；包转发率:≥96Mpps； ★≥24个100/1000Mbps光口； 支持基于IEEE802.1Q的VLAN配置； 支持STP/RSTP等环网协议、支持快速环网ERPS协议；支持VLAN，流量控制，ACL，QoS；支持VLAN接口和静态路由配置；支持SNMPV1/V2c/V3网管；含安装施工调测。国产设备。 | 台 | 3 |  |
| 8 | 核心交换机 | ★≥24个千兆SFP光口，≥4个1G/10G SFP+光口；交换容量≥672Gbps；包转发率≥168Mpps； 支持STP/RSTP等环网协议、支持快速环网ERPS协议；支持手工链路聚合和静态LACP链路聚合； 支持VLAN，流量控制，ACL，QoS，IPV6；支持VLAN接口和静态路由配置；支持SNMPV1/V2c/V3网管；含安装施工调测。国产设备。 ▲支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息（提供功能截图证明并加盖厂商公章或投标专用章）； ▲支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； ▲支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； | 台 | 1 |  |
| 9 | 光模块 | 光纤类型：单模双纤；接口类型：LC；波长：1310nm发送，1310nm接收；传输距离：20km；含安装施工调测。国产设备。 | 个 | 66 |  |
| 10 | 出口防火墙 | ★1.设备网络层吞吐量≥10Gbps，应用层吞吐量≥4Gbps，并发连接数≥400W，新建连接数≥10W（提供产品彩页，加盖原厂公章或投标专用章）； ★2.内存≥8G，存储≥128G SSD，配备≥6千兆电口，国产化设备（国产芯片，国产操作系统）（提供产品彩页，加盖原厂公章或投标专用章）； ★3.包含3年IPS、AV规则库软件升级服务，硬件3年质保； 4.支持应用的检测、识别与控制； 5.支持DDoS防护策略； 6.可基于IP、协议、攻击事件及告警级别通过日志查看安全日志的详情； ▲7.支持网络入侵检测及防御功能，支持对常见Web应用攻击防御，包括跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等类型（提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 8.支持风险分析、设备运行状态等功能。 ▲9.支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。（提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告加盖原厂公章或投标专用章） 10.含安装施工调测。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 24盘位国产化磁盘阵列 | ★1、≥64位多核高性能处理器，冗余电源，≥24盘位，单盘支持≥20TB硬盘，支持硬盘热插拔； ★2、≥4个千兆以太网电口，≥1个千兆管理网口，支持扩展口； 3、≥2个USB，1个eSATA，1个RS232； ★4、支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘； 5、网络带宽≥1024Mbps接入，1024Mbps存储，1024Mbps转发； ★6、可通过ONVIF、GB28181等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 7、支持通过IPSAN、NAS、视频直存模式访问存储资源； 8、支持客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期； 9、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； 10、可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行； 11、整机国产化硬件设计，国产化操作系统，含安装施工调测。 ▲12、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告 警等多种报警事件、图片透传平台； ▲13、支持 N+M 集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务 自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； ▲14、支持导出硬盘检验报告， 打印硬盘检验报告；支持查看硬盘历史记录和健康信息，包括健康(正常)、 亚健康(一般/衰减/异常)、 故障(错误)等（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲15、可将录制的视频图像进行合并， 并支持延迟摄影视频的预览及下载， 支持按照自定义的时间间隔抽帧生成视频（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲16、可将指定选择时间段和指定录像类型（报警、事件、定时等）的录像文件进行回传，支持每日自动定时回传（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲17、支持纠删码技术。可以支持8个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲18、具备硬盘防震、防腐蚀保护技术，确保数据存储稳定可靠（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 1 |  |
| 12 | 监控级存储硬盘 | ★单盘容量：≥20TB； 转速：≥7200RPM； 硬盘接口：SATA；含安装施工调测。 | 台 | 23 |  |
| 13 | 设备机柜 | 设备机柜,42U,600毫米(宽)x600毫米(深)x2000毫米(高)，配置2块隔板、含1个PDU，含安装施工。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 光缆 | 12芯室外单模光缆，国标,穿管埋地铺设 | m | 1080 |  |
| 15 | 光缆 | 4芯室外单模光缆，国标,穿管埋地铺设 | m | 10150 |  |
| 16 | 主干电源线 | 国标电力电缆:ZR-RVV-0.6/1KV3*6mm2,穿管埋地铺设 | m | 900 |  |
| 17 | 支路电源线 | 国标电力电缆:ZR-RVV-0.6/1KV3*2.5mm2,穿管埋地铺设 | m | 4350 |  |
| 18 | 六类网线 | 国标六类非屏蔽网线 | m | 610 |  |
| 19 | 4口终端盒 | 4口终端盒，满配Lc耦合器及束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 29 |  |
| 20 | 12口终端盒 | 12口终端盒，满配Lc耦合器及束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 3 |  |
| 21 | 24口光配架 | 24口光配架，满配Lc耦合器、束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 6 |  |
| 22 | 72口ODF架 | 72口ODF架，满配Lc耦合器、束状尾纤及纤盘，含安装施工调测。 | 台 | 1 |  |
| 23 | 单模单纤LC-LC光纤跳线3米 | 国标单模单纤LC-LC光纤跳线3米 | 条 | 66 |  |
| 24 | 光纤熔接及测试 | 定制，光纤熔接及测试，含安装施工调测。 | 芯 | 304 |  |
| 25 | 3.5米监控立杆（含基础地笼） | ★3.5m，横臂1m，含基础施工及接地、地笼、接电引入、避雷针、杆件、防雷接地等； ★按抗震≥8级、抗风力≥14级设防；杆高≥3.5米； 材质:监控立杆钢材材质为Q235碳素结构钢材,直杆壁厚度≥4mm。 焊接工艺:整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷,同时采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理，镀锌层厚度≥100μm,锥度2000:1；监控立杆杆体表面光滑一致,无横向焊缝； ★立杆工艺遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 垂直度检验:监控立杆直立后,使用经纬仪对杆的两向垂直度作检验,垂直度偏差≤1.0%； 密封立杆并包顶端以防水气进入,防水内漏措施可靠；监控立杆为角形结构,角锥形杆整体无变形扭曲；下管径≥14cm,上管径≥10cm； 防雷接地≤10欧姆； 立杆基础浇灌预埋件混凝土应为 C25 混凝土配合比，水泥强度等级为 42.5，符合 GB 50204的规定。包含基础开挖、C25混凝土浇筑、管线及地笼预埋、地面恢复、余方弃运，路面恢复；监控杆与基础采用地脚螺栓连接； 遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 含网络线、电源线、抱箍等其他辅材。 含安装施工调测。 | 根 | 22 |  |
| 26 | 6米监控立杆（含基础地笼） | ★6m，横臂1m，含基础施工及接地、地笼、接电引入、避雷针、杆件、防雷接地等； ★按抗震≥8级、抗风力≥14级设防；杆高≥6米； 材质:监控立杆钢材材质为Q235碳素结构钢材,直杆壁厚度≥6mm。 焊接工艺:整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷,同时采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理，镀锌层厚度≥100μm,锥度2000:1；监控立杆杆体表面光滑一致,无横向焊缝； ★立杆工艺遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 垂直度检验:监控立杆直立后,使用经纬仪对杆的两向垂直度作检验,垂直度偏差≤1.0%； 密封立杆并包顶端以防水气进入,防水内漏措施可靠；监控立杆为角形结构,角锥形杆整体无变形扭曲；下管径≥20cm,上管径≥13cm； 防雷接地≤10欧姆； 立杆基础浇灌预埋件混凝土应为 C25 混凝土配合比，水泥强度等级为 42.5，符合 GB 50204的规定。包含基础开挖、C25混凝土浇筑、管线及地笼预埋、地面恢复、余方弃运，路面恢复；监控杆与基础采用地脚螺栓连接； 遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 含网络线、电源线、抱箍等其他辅材。 含安装施工调测。 | 根 | 7 |  |
| 27 | 三合一防雷器 | 视频、电源、控制，最大电源持续保护电压Uc40V，视频/音频保护电压8V、最大速率10MHz、最大放电电流10kA；含安装施工调测。 | 个 | 74 |  |
| 28 | 接地铜线16mm2 | 国标BV 16mm2 | m | 116 |  |
| 29 | 室外挂杆防水箱 | ≥340*170*450，304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，表面处理：双面喷塑；防护等级：≥IP55；工作温度：-40℃～+85℃；工作湿度：15%～95%不冷凝；箱体接地：箱体整体连接导通，形成完整的屏蔽外壳；安装方式：可支架或抱杆安装；含监控杆抱箍配件；进线方式：底部进线或背部进线；空间配置：支持光缆终端盒所需的放置空间，满足必要的光缆盘绕空间；含10A空开和电源插排；含安装施工调测。 | 台 | 29 |  |
| 30 | 室外防水机柜 | ≥600*450*600mm，304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，表面处理：双面喷塑；防护等级：≥IP55；工作温度：-40℃～+85℃；工作湿度：15%～95%不冷凝；箱体接地：箱体整体连接导通，形成完整的屏蔽外壳；安装方式：可支架或抱杆安装；含监控杆抱箍配件；进线方式：底部进线或背部进线；空间配置：支持光缆终端盒所需的放置空间，满足必要的光缆盘绕空间；含32A空开和3个16A空开，8位电源PDU；含安装施工调测。 | 台 | 3 |  |
| 31 | PVC管 | 国标PVC32管 | m | 11956 |  |
| 32 | 镀锌钢管 | 国标50mm镀锌钢管 | m | 27 |  |
| 33 | 沟槽挖填 | 沟槽挖填 普通土 深度≥800mm，宽度≥200mm | m3 | 604 |  |
| 34 | 回填土 | 回填土 松填土 人工 深度≥800mm，宽度≥200mm | 10m3 | 604 |  |
| 35 | 开挖路面 | 开挖路面 厚度300mm以内 ＞250mm，混凝土路面 | m2 | 3 |  |
| 36 | 修复路面 | 修复路面 厚度300mm以内 ＞250mm，混凝土路面 | m2 | 3 |  |
|  | 五、陕西省南繁育种基地 |  |  |  |  |
| 1 | 智能高清全彩枪型网络摄像机 | ★1.传感器类型≥1/1.8英寸CMOS； ★2.像素≥400万；分辨率≥2688×1520； ★3.最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； ★4.补光距离：≥60m（红外）；≥40m（暖光）；≥6m（人脸检测距离）； ★5.镜头类型：电动变焦； 6.镜头焦距：≥2.7mm～12mm； ▲7.补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构，（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 8.支持智能资源切换：人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控； ★9.支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别； 10.支持人数统计：支持排队管理，支持区域内人数统计，支持进入/离开/经过人数统计； 11.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； ★12.支持人脸识别； 13.支持报警≥3进2出，音频≥2进1出，485接口，支持≥512G Micro SD卡； 14.支持自动玻璃加热除雾功能； 15.支持IP67防护等级，含安装施工调测。国产设备。 ▲16.支持人脸识别：支持添加≥10个人脸库，≥1万人脸底库的人脸比对 ▲17.具有北斗定位设置选项，并能够在监控画面叠加设备所在位置的经纬度信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲18.可通过指示灯显示工作状态；上电后，红灯绿灯交替闪烁2s后，红灯常亮，设备正常启动，网络已连接，绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常启动，但网络未连接，红灯常亮，连接上网络后，切换为绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常运行中，断网或网络异常，红灯常亮至网络连接或时间超过60s（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲19.设备镜头前盖玻璃呈倾斜状，与镜头平面呈8°夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向，降低鬼影对视频画面的影响（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲20.可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 32 | 核心产品 |
| 2 | 枪机安装支架 | 1.安装方式：面装； 2.承重：不低于5kg；含安装施工调测。 | 套 | 32 |  |
| 3 | 智能高清网络球机 | ★1.采用≥400万像素1/1.8英寸 CMOS，双sensor架构； ★2.支持极光效果，最低照度 彩色：0.0002Lux@F1.4 黑白：0.0001Lux@F1.4； ★3.支持≥40倍光学变倍； 4.支持H.265编码，实现超低码流传输； ★5.柔光双色补光，内置≥250米红外灯+80米白光灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 6.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 7.支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，支持机非人数量统计； ★8.支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持≥6种属性； 9.支持电子透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像； 10.支持≥IP67、TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护。 ▲11.支持多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能的分时复用（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； ▲12.支持快速智能切换,当更换智能模式时设备不重启,新智能使能后即可生效（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； ▲13.支持添加≥5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相 似度设置；支持≥1万人脸底库的人脸比对； 14.含安装施工调测。国产设备 | 台 | 4 | 核心产品 |
| 4 | 球机支架 | 材质铝合金 支架最大承受重量为10KG；含安装施工调测。 | 套 | 4 |  |
| 5 | 电源适配器 | AC100V~240V-60W-12V5A,含线缆及安装施工调测。 | 套 | 4 |  |
| 6 | POE接入交换机 | ★≥8个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，≥2个1000Mbps上行光口； 1口单口PoE输出功率≥90w，2-8口单口PoE输出功率≥30w，整机PoE输出功率≥110w； ★交换容量：≥256Gbps，包转发率：≥31.5Mpps/39Mpps； 支持≥250米远距离供电；支持≥250米远距离供电；支持PoE看门狗功能；支持基于端口的VLAN，支持环路告警，流量控制；支持网络拓扑自动生成，含安装调测；国产设备。 ▲支持在交换机前面板查看POE功率的使用率。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲具有永久POE功能,重启后终端供电不停。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲支持在APP、管理平台查看接入的交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)型号,进行统一运维管理。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 15 |  |
| 7 | 核心交换机 | ★≥24个千兆SFP光口，≥4个1G/10G SFP+光口；交换容量≥672Gbps；包转发率≥168Mpps； 支持STP/RSTP等环网协议、支持快速环网ERPS协议；支持手工链路聚合和静态LACP链路聚合； 支持VLAN，流量控制，ACL，QoS，IPV6；支持VLAN接口和静态路由配置；支持SNMPV1/V2c/V3网管；含安装施工调测。国产设备。 ▲支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息（提供功能截图证明并加盖厂商公章或投标专用章）； ▲支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； ▲支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； | 台 | 1 |  |
| 8 | 光模块 | 光纤类型：单模双纤；接口类型：LC；波长：1310nm发送，1310nm接收；传输距离：20km；含安装施工调测。国产设备。 | 个 | 32 |  |
| 9 | 出口防火墙 | ★1.设备网络层吞吐量≥10Gbps，应用层吞吐量≥4Gbps，并发连接数≥400W，新建连接数≥10W（提供产品彩页，加盖原厂公章或投标专用章）； ★2.内存≥8G，存储≥128G SSD，配备≥6千兆电口，国产化设备（国产芯片，国产操作系统）（提供产品彩页，加盖原厂公章或投标专用章）； ★3.包含3年IPS、AV规则库软件升级服务，硬件3年质保； 4.支持应用的检测、识别与控制； 5.支持DDoS防护策略； 6.可基于IP、协议、攻击事件及告警级别通过日志查看安全日志的详情； ▲7.支持网络入侵检测及防御功能，支持对常见Web应用攻击防御，包括跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等类型（提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 8.支持风险分析、设备运行状态等功能。 ▲9.支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。（提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告加盖原厂公章或投标专用章） 10.含安装施工调测。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 24盘位国产化磁盘阵列 | ★1、≥64位多核高性能处理器，冗余电源，≥24盘位，单盘支持≥20TB硬盘，支持硬盘热插拔； ★2、≥4个千兆以太网电口，≥1个千兆管理网口，支持扩展口； 3、≥2个USB，1个eSATA，1个RS232； ★4、支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘； 5、网络带宽≥1024Mbps接入，1024Mbps存储，1024Mbps转发； ★6、可通过ONVIF、GB28181等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 7、支持通过IPSAN、NAS、视频直存模式访问存储资源； 8、支持客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期； 9、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； 10、可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行； 11、整机国产化硬件设计，国产化操作系统，含安装施工调测。 ▲12、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告 警等多种报警事件、图片透传平台； ▲13、支持 N+M 集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务 自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； ▲14、支持导出硬盘检验报告， 打印硬盘检验报告；支持查看硬盘历史记录和健康信息，包括健康(正常)、 亚健康(一般/衰减/异常)、 故障(错误)等（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲15、可将录制的视频图像进行合并， 并支持延迟摄影视频的预览及下载， 支持按照自定义的时间间隔抽帧生成视频（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲16、可将指定选择时间段和指定录像类型（报警、事件、定时等）的录像文件进行回传，支持每日自动定时回传（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲17、支持纠删码技术。可以支持8个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲18、具备硬盘防震、防腐蚀保护技术，确保数据存储稳定可靠（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 1 |  |
| 11 | 监控级存储硬盘 | ★单盘容量：≥20TB； 转速：≥7200RPM； 硬盘接口：SATA；含安装施工调测。 | 台 | 10 |  |
| 12 | 设备机柜 | 设备机柜,42U,600毫米(宽)x600毫米(深)x2000毫米(高)，配置2块隔板、含1个PDU，含安装施工。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 光缆 | 4芯室外单模光缆，国标,穿管埋地铺设 | m | 5250 |  |
| 14 | 支路电源线 | 国标电力电缆:ZR-RVV-0.6/1KV3*2.5mm2,穿管埋地铺设 | m | 2250 |  |
| 15 | 六类网线 | 国标六类非屏蔽网线 | m | 305 |  |
| 16 | 4口终端盒 | 4口终端盒，满配Lc耦合器及束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 15 |  |
| 17 | 24口光配架 | 24口光配架，满配Lc耦合器、束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 4 |  |
| 18 | 单模单纤LC-LC光纤跳线3米 | 国标单模单纤LC-LC光纤跳线3米 | 条 | 32 |  |
| 19 | 光纤熔接及测试 | 定制，光纤熔接及测试，含安装施工调测。 | 芯 | 120 |  |
| 20 | 3.5米监控立杆（含基础地笼） | ★3.5m，横臂1m，含基础施工及接地、地笼、接电引入、避雷针、杆件、防雷接地等； ★按抗震≥8级、抗风力≥14级设防；杆高≥3.5米； 材质:监控立杆钢材材质为Q235碳素结构钢材,直杆壁厚度≥4mm。 焊接工艺:整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷,同时采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理，镀锌层厚度≥100μm,锥度2000:1；监控立杆杆体表面光滑一致,无横向焊缝； ★立杆工艺遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 垂直度检验:监控立杆直立后,使用经纬仪对杆的两向垂直度作检验,垂直度偏差≤1.0%； 密封立杆并包顶端以防水气进入,防水内漏措施可靠；监控立杆为角形结构,角锥形杆整体无变形扭曲；下管径≥14cm,上管径≥10cm； 防雷接地≤10欧姆； 立杆基础浇灌预埋件混凝土应为 C25 混凝土配合比，水泥强度等级为 42.5，符合 GB 50204的规定。包含基础开挖、C25混凝土浇筑、管线及地笼预埋、地面恢复、余方弃运，路面恢复；监控杆与基础采用地脚螺栓连接； 遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 含网络线、电源线、抱箍等其他辅材。 含安装施工调测。 | 根 | 13 |  |
| 21 | 6米监控立杆（含基础地笼） | ★6m，横臂1m，含基础施工及接地、地笼、接电引入、避雷针、杆件、防雷接地等； ★按抗震≥8级、抗风力≥14级设防；杆高≥6米； 材质:监控立杆钢材材质为Q235碳素结构钢材,直杆壁厚度≥6mm。 焊接工艺:整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷,同时采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理，镀锌层厚度≥100μm,锥度2000:1；监控立杆杆体表面光滑一致,无横向焊缝； ★立杆工艺遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 垂直度检验:监控立杆直立后,使用经纬仪对杆的两向垂直度作检验,垂直度偏差≤1.0%； 密封立杆并包顶端以防水气进入,防水内漏措施可靠；监控立杆为角形结构,角锥形杆整体无变形扭曲；下管径≥20cm,上管径≥13cm； 防雷接地≤10欧姆； 立杆基础浇灌预埋件混凝土应为 C25 混凝土配合比，水泥强度等级为 42.5，符合 GB 50204的规定。包含基础开挖、C25混凝土浇筑、管线及地笼预埋、地面恢复、余方弃运，路面恢复；监控杆与基础采用地脚螺栓连接； 遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 含网络线、电源线、抱箍等其他辅材。 含安装施工调测。 | 根 | 2 |  |
| 22 | 三合一防雷器 | 视频、电源、控制，最大电源持续保护电压Uc40V，视频/音频保护电压8V、最大速率10MHz、最大放电电流10kA；含安装施工调测。 | 个 | 36 |  |
| 23 | 接地铜线16mm2 | 国标BV 16mm2 | m | 60 |  |
| 24 | 室外挂杆防水箱 | ≥340*170*450，304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，表面处理：双面喷塑；防护等级：≥IP55；工作温度：-40℃～+85℃；工作湿度：15%～95%不冷凝；箱体接地：箱体整体连接导通，形成完整的屏蔽外壳；安装方式：可支架或抱杆安装；含监控杆抱箍配件；进线方式：底部进线或背部进线；空间配置：支持光缆终端盒所需的放置空间，满足必要的光缆盘绕空间；含10A空开和电源插排；含安装施工调测。 | 台 | 15 |  |
| 25 | PVC管 | 国标PVC32管 | m | 5460 |  |
| 26 | 镀锌钢管 | 国标50mm镀锌钢管 | m | 18 |  |
| 27 | 沟槽挖填 | 沟槽挖填 普通土 深度≥800mm，宽度≥200mm | m3 | 312 |  |
| 28 | 回填土 | 回填土 松填土 人工 深度≥800mm，宽度≥200mm | 10m3 | 312 |  |
| 29 | 开挖路面 | 开挖路面 厚度300mm以内 ＞250mm，混凝土路面 | m2 | 2 |  |
| 30 | 修复路面 | 修复路面 厚度300mm以内 ＞250mm，混凝土路面 | m2 | 2 |  |
|  | 六、辽宁省农业科学院农作物海南育种中心 |  |  |  |  |
| 1 | 智能高清全彩枪型网络摄像机 | ★1.传感器类型≥1/1.8英寸CMOS； ★2.像素≥400万；分辨率≥2688×1520； ★3.最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； ★4.补光距离：≥60m（红外）；≥40m（暖光）；≥6m（人脸检测距离）； ★5.镜头类型：电动变焦； 6.镜头焦距：≥2.7mm～12mm； ▲7.补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构，（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 8.支持智能资源切换：人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控； ★9.支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别； 10.支持人数统计：支持排队管理，支持区域内人数统计，支持进入/离开/经过人数统计； 11.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； ★12.支持人脸识别； 13.支持报警≥3进2出，音频≥2进1出，485接口，支持≥512G Micro SD卡； 14.支持自动玻璃加热除雾功能； 15.支持IP67防护等级，含安装施工调测。国产设备。 ▲16.支持人脸识别：支持添加≥10个人脸库，≥1万人脸底库的人脸比对 ▲17.具有北斗定位设置选项，并能够在监控画面叠加设备所在位置的经纬度信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲18.可通过指示灯显示工作状态；上电后，红灯绿灯交替闪烁2s后，红灯常亮，设备正常启动，网络已连接，绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常启动，但网络未连接，红灯常亮，连接上网络后，切换为绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常运行中，断网或网络异常，红灯常亮至网络连接或时间超过60s（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲19.设备镜头前盖玻璃呈倾斜状，与镜头平面呈8°夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向，降低鬼影对视频画面的影响（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲20.可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 133 | 核心产品 |
| 2 | 枪机安装支架 | 1.安装方式：面装； 2.承重：不低于5kg；含安装施工调测。 | 套 | 133 |  |
| 3 | 智能高清网络球机 | ★1.采用≥400万像素1/1.8英寸 CMOS，双sensor架构； ★2.支持极光效果，最低照度 彩色：0.0002Lux@F1.4 黑白：0.0001Lux@F1.4； ★3.支持≥40倍光学变倍； 4.支持H.265编码，实现超低码流传输； ★5.柔光双色补光，内置≥250米红外灯+80米白光灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 6.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 7.支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，支持机非人数量统计； ★8.支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持≥6种属性； 9.支持电子透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像； 10.支持≥IP67、TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护。 ▲11.支持多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能的分时复用（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； ▲12.支持快速智能切换,当更换智能模式时设备不重启,新智能使能后即可生效（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； ▲13.支持添加≥5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相 似度设置；支持≥1万人脸底库的人脸比对； 14.含安装施工调测。国产设备 | 台 | 3 | 核心产品 |
| 4 | 球机支架 | 材质铝合金 支架最大承受重量为10KG；含安装施工调测。 | 套 | 3 |  |
| 5 | 电源适配器 | AC100V~240V-60W-12V5A,含线缆及安装施工调测。 | 套 | 3 |  |
| 6 | POE接入交换机 | ★≥8个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，≥2个1000Mbps上行光口； 1口单口PoE输出功率≥90w，2-8口单口PoE输出功率≥30w，整机PoE输出功率≥110w； ★交换容量：≥256Gbps，包转发率：≥31.5Mpps/39Mpps； 支持≥250米远距离供电；支持≥250米远距离供电；支持PoE看门狗功能；支持基于端口的VLAN，支持环路告警，流量控制；支持网络拓扑自动生成，含安装调测；国产设备。 ▲支持在交换机前面板查看POE功率的使用率。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲具有永久POE功能,重启后终端供电不停。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲支持在APP、管理平台查看接入的交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)型号,进行统一运维管理。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 63 |  |
| 7 | 汇聚交换机 | ★交换容量:≥336Gbps；包转发率:≥96Mpps； ★≥24个100/1000Mbps光口； 支持基于IEEE802.1Q的VLAN配置； 支持STP/RSTP等环网协议、支持快速环网ERPS协议；支持VLAN，流量控制，ACL，QoS；支持VLAN接口和静态路由配置；支持SNMPV1/V2c/V3网管；含安装施工调测。国产设备。 | 台 | 5 |  |
| 8 | 核心交换机 | ★≥24个千兆SFP光口，≥4个1G/10G SFP+光口；交换容量≥672Gbps；包转发率≥168Mpps； 支持STP/RSTP等环网协议、支持快速环网ERPS协议；支持手工链路聚合和静态LACP链路聚合； 支持VLAN，流量控制，ACL，QoS，IPV6；支持VLAN接口和静态路由配置；支持SNMPV1/V2c/V3网管；含安装施工调测。国产设备。 ▲支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息（提供功能截图证明并加盖厂商公章或投标专用章）； ▲支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； ▲支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； | 台 | 1 |  |
| 9 | 光模块 | 光纤类型：单模双纤；接口类型：LC；波长：1310nm发送，1310nm接收；传输距离：20km；含安装施工调测。国产设备。 | 个 | 138 |  |
| 10 | 出口防火墙 | ★1.设备网络层吞吐量≥10Gbps，应用层吞吐量≥4Gbps，并发连接数≥400W，新建连接数≥10W（提供产品彩页，加盖原厂公章或投标专用章）； ★2.内存≥8G，存储≥128G SSD，配备≥6千兆电口，国产化设备（国产芯片，国产操作系统）（提供产品彩页，加盖原厂公章或投标专用章）； ★3.包含3年IPS、AV规则库软件升级服务，硬件3年质保； 4.支持应用的检测、识别与控制； 5.支持DDoS防护策略； 6.可基于IP、协议、攻击事件及告警级别通过日志查看安全日志的详情； ▲7.支持网络入侵检测及防御功能，支持对常见Web应用攻击防御，包括跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等类型（提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 8.支持风险分析、设备运行状态等功能。 ▲9.支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。（提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告加盖原厂公章或投标专用章） 10.含安装施工调测。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 36盘位国产化磁盘阵列 | ★1、≥64位多核高性能处理器，冗余电源，≥36盘位，单盘支持≥24TB硬盘，支持硬盘热插拔； ★2、≥4个千兆数据电口，≥1个千兆管理网口，支持扩展口； 3、≥2个USB，1个eSATA，1个RS232； ★4、支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘； 5、网络带宽≥1024Mbps接入，1024bps存储，1024bps转发； ★6、可通过ONVIF、GB28181等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 7、支持通过IPSAN、NAS、视频直存模式访问存储资源； 8、支持客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期； 9、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； 10、可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行； 11、整机国产化硬件设计，国产化操作系统，含安装施工调测。 ▲12、支持 NL-SAS 硬盘、 空气硬盘、 14T、16T、 18T、 20T、 22T 氦气硬盘接入；支持接入容量为 1TB、 2TB、 3TB、 4TB、5TB、 6TB、 8TB、 10TB、 12TB、 14TB、16TB、 18T、 20T、 22T 的 SATA/SAS 磁盘；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲13、前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器，并可通过浏览器设置自动回传和手动回传，支持1024路4Mbps的录像回传（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲14、可在客户端界面查看数据重构状态，设备的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲15、支持单台/多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1～20个存储设备或硬盘故障，数据应不丢失，存储服务不中断；支持负载均衡；支持块级重构, 重构速度可设置不小于 4TB/10min（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 1 |  |
| 12 | 监控级存储硬盘 | ★单盘容量：≥20TB； 转速：≥7200RPM； 硬盘接口：SATA；含安装施工调测。 | 台 | 33 |  |
| 13 | 设备机柜 | 设备机柜,42U,600毫米(宽)x600毫米(深)x2000毫米(高)，配置2块隔板、含1个PDU，含安装施工。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 光缆 | 12芯室外单模光缆，国标,穿管埋地铺设 | m | 1800 |  |
| 15 | 光缆 | 4芯室外单模光缆，国标,穿管埋地铺设 | m | 22050 |  |
| 16 | 主干电源线 | 国标电力电缆:ZR-RVV-0.6/1KV3*6mm2,穿管埋地铺设 | m | 1500 |  |
| 17 | 支路电源线 | 国标电力电缆:ZR-RVV-0.6/1KV3*2.5mm2,穿管埋地铺设 | m | 9450 |  |
| 18 | 六类网线 | 国标六类非屏蔽网线 | m | 915 |  |
| 19 | 4口终端盒 | 4口终端盒，满配Lc耦合器及束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 63 |  |
| 20 | 12口终端盒 | 12口终端盒，满配Lc耦合器及束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 5 |  |
| 21 | 24口光配架 | 24口光配架，满配Lc耦合器、束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 12 |  |
| 22 | 72口ODF架 | 72口ODF架，满配Lc耦合器、束状尾纤及纤盘，含安装施工调测。 | 台 | 1 |  |
| 23 | 单模单纤LC-LC光纤跳线3米 | 国标单模单纤LC-LC光纤跳线3米 | 条 | 138 |  |
| 24 | 光纤熔接及测试 | 定制，光纤熔接及测试，含安装施工调测。 | 芯 | 624 |  |
| 25 | 3.5米监控立杆（含基础地笼） | ★3.5m，横臂1m，含基础施工及接地、地笼、接电引入、避雷针、杆件、防雷接地等； ★按抗震≥8级、抗风力≥14级设防；杆高≥3.5米； 材质:监控立杆钢材材质为Q235碳素结构钢材,直杆壁厚度≥4mm。 焊接工艺:整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷,同时采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理，镀锌层厚度≥100μm,锥度2000:1；监控立杆杆体表面光滑一致,无横向焊缝； ★立杆工艺遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 垂直度检验:监控立杆直立后,使用经纬仪对杆的两向垂直度作检验,垂直度偏差≤1.0%； 密封立杆并包顶端以防水气进入,防水内漏措施可靠；监控立杆为角形结构,角锥形杆整体无变形扭曲；下管径≥14cm,上管径≥10cm； 防雷接地≤10欧姆； 立杆基础浇灌预埋件混凝土应为 C25 混凝土配合比，水泥强度等级为 42.5，符合 GB 50204的规定。包含基础开挖、C25混凝土浇筑、管线及地笼预埋、地面恢复、余方弃运，路面恢复；监控杆与基础采用地脚螺栓连接； 遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 含网络线、电源线、抱箍等其他辅材。 含安装施工调测。 | 根 | 60 |  |
| 26 | 6米监控立杆（含基础地笼） | ★6m，横臂1m，含基础施工及接地、地笼、接电引入、避雷针、杆件、防雷接地等； ★按抗震≥8级、抗风力≥14级设防；杆高≥6米； 材质:监控立杆钢材材质为Q235碳素结构钢材,直杆壁厚度≥6mm。 焊接工艺:整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷,同时采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理，镀锌层厚度≥100μm,锥度2000:1；监控立杆杆体表面光滑一致,无横向焊缝； ★立杆工艺遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 垂直度检验:监控立杆直立后,使用经纬仪对杆的两向垂直度作检验,垂直度偏差≤1.0%； 密封立杆并包顶端以防水气进入,防水内漏措施可靠；监控立杆为角形结构,角锥形杆整体无变形扭曲；下管径≥20cm,上管径≥13cm； 防雷接地≤10欧姆； 立杆基础浇灌预埋件混凝土应为 C25 混凝土配合比，水泥强度等级为 42.5，符合 GB 50204的规定。包含基础开挖、C25混凝土浇筑、管线及地笼预埋、地面恢复、余方弃运，路面恢复；监控杆与基础采用地脚螺栓连接； 遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 含网络线、电源线、抱箍等其他辅材。 含安装施工调测。 | 根 | 3 |  |
| 27 | 三合一防雷器 | 视频、电源、控制，最大电源持续保护电压Uc40V，视频/音频保护电压8V、最大速率10MHz、最大放电电流10kA；含安装施工调测。 | 个 | 136 |  |
| 28 | 接地铜线16mm2 | 国标BV 16mm2 | m | 252 |  |
| 29 | 室外挂杆防水箱 | ≥340*170*450，304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，表面处理：双面喷塑；防护等级：≥IP55；工作温度：-40℃～+85℃；工作湿度：15%～95%不冷凝；箱体接地：箱体整体连接导通，形成完整的屏蔽外壳；安装方式：可支架或抱杆安装；含监控杆抱箍配件；进线方式：底部进线或背部进线；空间配置：支持光缆终端盒所需的放置空间，满足必要的光缆盘绕空间；含10A空开和电源插排；含安装施工调测。 | 台 | 63 |  |
| 30 | 室外防水机柜 | ≥600*450*600mm，304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，表面处理：双面喷塑；防护等级：≥IP55；工作温度：-40℃～+85℃；工作湿度：15%～95%不冷凝；箱体接地：箱体整体连接导通，形成完整的屏蔽外壳；安装方式：可支架或抱杆安装；含监控杆抱箍配件；进线方式：底部进线或背部进线；空间配置：支持光缆终端盒所需的放置空间，满足必要的光缆盘绕空间；含32A空开和3个16A空开，8位电源PDU；含安装施工调测。 | 台 | 5 |  |
| 31 | PVC管 | 国标PVC32管 | m | 24990 |  |
| 32 | 镀锌钢管 | 国标50mm镀锌钢管 | m | 63 |  |
| 33 | 沟槽挖填 | 沟槽挖填 普通土 深度≥800mm，宽度≥200mm | m3 | 1311 |  |
| 34 | 回填土 | 回填土 松填土 人工 深度≥800mm，宽度≥200mm | 10m3 | 1311 |  |
| 35 | 开挖路面 | 开挖路面 厚度300mm以内 ＞250mm，混凝土路面 | m2 | 7 |  |
| 36 | 修复路面 | 修复路面 厚度300mm以内 ＞250mm，混凝土路面 | m2 | 7 |  |
|  | 七、甘肃省南繁基地 |  |  |  |  |
| 1 | 智能高清全彩枪型网络摄像机 | ★1.传感器类型≥1/1.8英寸CMOS； ★2.像素≥400万；分辨率≥2688×1520； ★3.最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； ★4.补光距离：≥60m（红外）；≥40m（暖光）；≥6m（人脸检测距离）； ★5.镜头类型：电动变焦； 6.镜头焦距：≥2.7mm～12mm； ▲7.补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构，（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 8.支持智能资源切换：人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控； ★9.支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别； 10.支持人数统计：支持排队管理，支持区域内人数统计，支持进入/离开/经过人数统计； 11.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； ★12.支持人脸识别； 13.支持报警≥3进2出，音频≥2进1出，485接口，支持≥512G Micro SD卡； 14.支持自动玻璃加热除雾功能； 15.支持IP67防护等级，含安装施工调测。国产设备。 ▲16.支持人脸识别：支持添加≥10个人脸库，≥1万人脸底库的人脸比对 ▲17.具有北斗定位设置选项，并能够在监控画面叠加设备所在位置的经纬度信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲18.可通过指示灯显示工作状态；上电后，红灯绿灯交替闪烁2s后，红灯常亮，设备正常启动，网络已连接，绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常启动，但网络未连接，红灯常亮，连接上网络后，切换为绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常运行中，断网或网络异常，红灯常亮至网络连接或时间超过60s（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲19.设备镜头前盖玻璃呈倾斜状，与镜头平面呈8°夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向，降低鬼影对视频画面的影响（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲20.可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 71 | 核心产品 |
| 2 | 枪机安装支架 | 1.安装方式：面装； 2.承重：不低于5kg；含安装施工调测。 | 套 | 71 |  |
| 3 | 智能高清网络球机 | ★1.采用≥400万像素1/1.8英寸 CMOS，双sensor架构； ★2.支持极光效果，最低照度 彩色：0.0002Lux@F1.4 黑白：0.0001Lux@F1.4； ★3.支持≥40倍光学变倍； 4.支持H.265编码，实现超低码流传输； ★5.柔光双色补光，内置≥250米红外灯+80米白光灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 6.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 7.支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，支持机非人数量统计； ★8.支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持≥6种属性； 9.支持电子透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像； 10.支持≥IP67、TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护。 ▲11.支持多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能的分时复用（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； ▲12.支持快速智能切换,当更换智能模式时设备不重启,新智能使能后即可生效（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； ▲13.支持添加≥5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相 似度设置；支持≥1万人脸底库的人脸比对； 14.含安装施工调测。国产设备 | 台 | 3 | 核心产品 |
| 4 | 球机支架 | 材质铝合金 支架最大承受重量为10KG；含安装施工调测。 | 套 | 3 |  |
| 5 | 电源适配器 | AC100V~240V-60W-12V5A,含线缆及安装施工调测。 | 套 | 3 |  |
| 6 | POE接入交换机 | ★≥8个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，≥2个1000Mbps上行光口； 1口单口PoE输出功率≥90w，2-8口单口PoE输出功率≥30w，整机PoE输出功率≥110w； ★交换容量：≥256Gbps，包转发率：≥31.5Mpps/39Mpps； 支持≥250米远距离供电；支持≥250米远距离供电；支持PoE看门狗功能；支持基于端口的VLAN，支持环路告警，流量控制；支持网络拓扑自动生成，含安装调测；国产设备。 ▲支持在交换机前面板查看POE功率的使用率。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲具有永久POE功能,重启后终端供电不停。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲支持在APP、管理平台查看接入的交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)型号,进行统一运维管理。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 31 |  |
| 7 | 汇聚交换机 | ★交换容量:≥336Gbps；包转发率:≥96Mpps； ★≥24个100/1000Mbps光口； 支持基于IEEE802.1Q的VLAN配置； 支持STP/RSTP等环网协议、支持快速环网ERPS协议；支持VLAN，流量控制，ACL，QoS；支持VLAN接口和静态路由配置；支持SNMPV1/V2c/V3网管；含安装施工调测。国产设备。 | 台 | 3 |  |
| 8 | 核心交换机 | ★≥24个千兆SFP光口，≥4个1G/10G SFP+光口；交换容量≥672Gbps；包转发率≥168Mpps； 支持STP/RSTP等环网协议、支持快速环网ERPS协议；支持手工链路聚合和静态LACP链路聚合； 支持VLAN，流量控制，ACL，QoS，IPV6；支持VLAN接口和静态路由配置；支持SNMPV1/V2c/V3网管；含安装施工调测。国产设备。 ▲支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息（提供功能截图证明并加盖厂商公章或投标专用章）； ▲支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； ▲支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； | 台 | 1 |  |
| 9 | 光模块 | 光纤类型：单模双纤；接口类型：LC；波长：1310nm发送，1310nm接收；传输距离：20km；含安装施工调测。国产设备。 | 个 | 70 |  |
| 10 | 出口防火墙 | ★1.设备网络层吞吐量≥10Gbps，应用层吞吐量≥4Gbps，并发连接数≥400W，新建连接数≥10W（提供产品彩页，加盖原厂公章或投标专用章）； ★2.内存≥8G，存储≥128G SSD，配备≥6千兆电口，国产化设备（国产芯片，国产操作系统）（提供产品彩页，加盖原厂公章或投标专用章）； ★3.包含3年IPS、AV规则库软件升级服务，硬件3年质保； 4.支持应用的检测、识别与控制； 5.支持DDoS防护策略； 6.可基于IP、协议、攻击事件及告警级别通过日志查看安全日志的详情； ▲7.支持网络入侵检测及防御功能，支持对常见Web应用攻击防御，包括跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等类型（提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 8.支持风险分析、设备运行状态等功能。 ▲9.支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。（提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告加盖原厂公章或投标专用章） 10.含安装施工调测。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 24盘位国产化磁盘阵列 | ★1、≥64位多核高性能处理器，冗余电源，≥24盘位，单盘支持≥20TB硬盘，支持硬盘热插拔； ★2、≥4个千兆以太网电口，≥1个千兆管理网口，支持扩展口； 3、≥2个USB，1个eSATA，1个RS232； ★4、支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘； 5、网络带宽≥1024Mbps接入，1024Mbps存储，1024Mbps转发； ★6、可通过ONVIF、GB28181等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 7、支持通过IPSAN、NAS、视频直存模式访问存储资源； 8、支持客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期； 9、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； 10、可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行； 11、整机国产化硬件设计，国产化操作系统，含安装施工调测。 ▲12、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告 警等多种报警事件、图片透传平台； ▲13、支持 N+M 集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务 自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； ▲14、支持导出硬盘检验报告， 打印硬盘检验报告；支持查看硬盘历史记录和健康信息，包括健康(正常)、 亚健康(一般/衰减/异常)、 故障(错误)等（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲15、可将录制的视频图像进行合并， 并支持延迟摄影视频的预览及下载， 支持按照自定义的时间间隔抽帧生成视频（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲16、可将指定选择时间段和指定录像类型（报警、事件、定时等）的录像文件进行回传，支持每日自动定时回传（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲17、支持纠删码技术。可以支持8个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲18、具备硬盘防震、防腐蚀保护技术，确保数据存储稳定可靠（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 1 |  |
| 12 | 监控级存储硬盘 | ★单盘容量：≥20TB； 转速：≥7200RPM； 硬盘接口：SATA；含安装施工调测。 | 台 | 19 |  |
| 13 | 设备机柜 | 设备机柜,42U,600毫米(宽)x600毫米(深)x2000毫米(高)，配置2块隔板、含1个PDU，含安装施工。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 光缆 | 12芯室外单模光缆，国标,穿管埋地铺设 | m | 1080 |  |
| 15 | 光缆 | 4芯室外单模光缆，国标,穿管埋地铺设 | m | 10850 |  |
| 16 | 主干电源线 | 国标电力电缆:ZR-RVV-0.6/1KV3*6mm2,穿管埋地铺设 | m | 900 |  |
| 17 | 支路电源线 | 国标电力电缆:ZR-RVV-0.6/1KV3*2.5mm2,穿管埋地铺设 | m | 4650 |  |
| 18 | 六类网线 | 国标六类非屏蔽网线 | m | 610 |  |
| 19 | 4口终端盒 | 4口终端盒，满配Lc耦合器及束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 31 |  |
| 20 | 12口终端盒 | 12口终端盒，满配Lc耦合器及束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 3 |  |
| 21 | 24口光配架 | 24口光配架，满配Lc耦合器、束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 7 |  |
| 22 | 72口ODF架 | 72口ODF架，满配Lc耦合器、束状尾纤及纤盘，含安装施工调测。 | 台 | 1 |  |
| 23 | 单模单纤LC-LC光纤跳线3米 | 国标单模单纤LC-LC光纤跳线3米 | 条 | 70 |  |
| 24 | 光纤熔接及测试 | 定制，光纤熔接及测试，含安装施工调测。 | 芯 | 320 |  |
| 25 | 3.5米监控立杆（含基础地笼） | ★3.5m，横臂1m，含基础施工及接地、地笼、接电引入、避雷针、杆件、防雷接地等； ★按抗震≥8级、抗风力≥14级设防；杆高≥3.5米； 材质:监控立杆钢材材质为Q235碳素结构钢材,直杆壁厚度≥4mm。 焊接工艺:整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷,同时采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理，镀锌层厚度≥100μm,锥度2000:1；监控立杆杆体表面光滑一致,无横向焊缝； ★立杆工艺遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 垂直度检验:监控立杆直立后,使用经纬仪对杆的两向垂直度作检验,垂直度偏差≤1.0%； 密封立杆并包顶端以防水气进入,防水内漏措施可靠；监控立杆为角形结构,角锥形杆整体无变形扭曲；下管径≥14cm,上管径≥10cm； 防雷接地≤10欧姆； 立杆基础浇灌预埋件混凝土应为 C25 混凝土配合比，水泥强度等级为 42.5，符合 GB 50204的规定。包含基础开挖、C25混凝土浇筑、管线及地笼预埋、地面恢复、余方弃运，路面恢复；监控杆与基础采用地脚螺栓连接； 遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 含网络线、电源线、抱箍等其他辅材。 含安装施工调测。 | 根 | 28 |  |
| 26 | 6米监控立杆（含基础地笼） | ★6m，横臂1m，含基础施工及接地、地笼、接电引入、避雷针、杆件、防雷接地等； ★按抗震≥8级、抗风力≥14级设防；杆高≥6米； 材质:监控立杆钢材材质为Q235碳素结构钢材,直杆壁厚度≥6mm。 焊接工艺:整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷,同时采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理，镀锌层厚度≥100μm,锥度2000:1；监控立杆杆体表面光滑一致,无横向焊缝； ★立杆工艺遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 垂直度检验:监控立杆直立后,使用经纬仪对杆的两向垂直度作检验,垂直度偏差≤1.0%； 密封立杆并包顶端以防水气进入,防水内漏措施可靠；监控立杆为角形结构,角锥形杆整体无变形扭曲；下管径≥20cm,上管径≥13cm； 防雷接地≤10欧姆； 立杆基础浇灌预埋件混凝土应为 C25 混凝土配合比，水泥强度等级为 42.5，符合 GB 50204的规定。包含基础开挖、C25混凝土浇筑、管线及地笼预埋、地面恢复、余方弃运，路面恢复；监控杆与基础采用地脚螺栓连接； 遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 含网络线、电源线、抱箍等其他辅材。 含安装施工调测。 | 根 | 3 |  |
| 27 | 三合一防雷器 | 视频、电源、控制，最大电源持续保护电压Uc40V，视频/音频保护电压8V、最大速率10MHz、最大放电电流10kA；含安装施工调测。 | 个 | 74 |  |
| 28 | 接地铜线16mm2 | 国标BV 16mm2 | m | 124 |  |
| 29 | 室外挂杆防水箱 | ≥340*170*450，304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，表面处理：双面喷塑；防护等级：≥IP55；工作温度：-40℃～+85℃；工作湿度：15%～95%不冷凝；箱体接地：箱体整体连接导通，形成完整的屏蔽外壳；安装方式：可支架或抱杆安装；含监控杆抱箍配件；进线方式：底部进线或背部进线；空间配置：支持光缆终端盒所需的放置空间，满足必要的光缆盘绕空间；含10A空开和电源插排；含安装施工调测。 | 台 | 31 |  |
| 30 | 室外防水机柜 | ≥600*450*600mm，304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，表面处理：双面喷塑；防护等级：≥IP55；工作温度：-40℃～+85℃；工作湿度：15%～95%不冷凝；箱体接地：箱体整体连接导通，形成完整的屏蔽外壳；安装方式：可支架或抱杆安装；含监控杆抱箍配件；进线方式：底部进线或背部进线；空间配置：支持光缆终端盒所需的放置空间，满足必要的光缆盘绕空间；含32A空开和3个16A空开，8位电源PDU；含安装施工调测。 | 台 | 3 |  |
| 31 | PVC管 | 国标PVC32管 | m | 12656 |  |
| 32 | 镀锌钢管 | 国标50mm镀锌钢管 | m | 36 |  |
| 33 | 沟槽挖填 | 沟槽挖填 普通土 深度≥800mm，宽度≥200mm | m3 | 645 |  |
| 34 | 回填土 | 回填土 松填土 人工 深度≥800mm，宽度≥200mm | 10m3 | 645 |  |
| 35 | 开挖路面 | 开挖路面 厚度300mm以内 ＞250mm，混凝土路面 | m2 | 4 |  |
| 36 | 修复路面 | 修复路面 厚度300mm以内 ＞250mm，混凝土路面 | m2 | 4 |  |
|  | 八、河南省南繁基地 |  |  |  |  |
| 1 | 智能高清全彩枪型网络摄像机 | ★1.传感器类型≥1/1.8英寸CMOS； ★2.像素≥400万；分辨率≥2688×1520； ★3.最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； ★4.补光距离：≥60m（红外）；≥40m（暖光）；≥6m（人脸检测距离）； ★5.镜头类型：电动变焦； 6.镜头焦距：≥2.7mm～12mm； ▲7.补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构，（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 8.支持智能资源切换：人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控； ★9.支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别； 10.支持人数统计：支持排队管理，支持区域内人数统计，支持进入/离开/经过人数统计； 11.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； ★12.支持人脸识别； 13.支持报警≥3进2出，音频≥2进1出，485接口，支持≥512G Micro SD卡； 14.支持自动玻璃加热除雾功能； 15.支持IP67防护等级，含安装施工调测。国产设备。 ▲16.支持人脸识别：支持添加≥10个人脸库，≥1万人脸底库的人脸比对 ▲17.具有北斗定位设置选项，并能够在监控画面叠加设备所在位置的经纬度信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲18.可通过指示灯显示工作状态；上电后，红灯绿灯交替闪烁2s后，红灯常亮，设备正常启动，网络已连接，绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常启动，但网络未连接，红灯常亮，连接上网络后，切换为绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常运行中，断网或网络异常，红灯常亮至网络连接或时间超过60s（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲19.设备镜头前盖玻璃呈倾斜状，与镜头平面呈8°夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向，降低鬼影对视频画面的影响（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲20.可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 150 | 核心产品 |
| 2 | 枪机安装支架 | 1.安装方式：面装； 2.承重：不低于5kg；含安装施工调测。 | 套 | 150 |  |
| 3 | 智能高清网络球机 | ★1.采用≥400万像素1/1.8英寸 CMOS，双sensor架构； ★2.支持极光效果，最低照度 彩色：0.0002Lux@F1.4 黑白：0.0001Lux@F1.4； ★3.支持≥40倍光学变倍； 4.支持H.265编码，实现超低码流传输； ★5.柔光双色补光，内置≥250米红外灯+80米白光灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 6.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 7.支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，支持机非人数量统计； ★8.支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持≥6种属性； 9.支持电子透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像； 10.支持≥IP67、TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护。 ▲11.支持多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能的分时复用（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； ▲12.支持快速智能切换,当更换智能模式时设备不重启,新智能使能后即可生效（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； ▲13.支持添加≥5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相 似度设置；支持≥1万人脸底库的人脸比对； 14.含安装施工调测。国产设备 | 台 | 7 | 核心产品 |
| 4 | 球机支架 | 材质铝合金 支架最大承受重量为10KG；含安装施工调测。 | 套 | 7 |  |
| 5 | 电源适配器 | AC100V~240V-60W-12V5A,含线缆及安装施工调测。 | 套 | 7 |  |
| 6 | POE接入交换机 | ★≥8个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，≥2个1000Mbps上行光口； 1口单口PoE输出功率≥90w，2-8口单口PoE输出功率≥30w，整机PoE输出功率≥110w； ★交换容量：≥256Gbps，包转发率：≥31.5Mpps/39Mpps； 支持≥250米远距离供电；支持≥250米远距离供电；支持PoE看门狗功能；支持基于端口的VLAN，支持环路告警，流量控制；支持网络拓扑自动生成，含安装调测；国产设备。 ▲支持在交换机前面板查看POE功率的使用率。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲具有永久POE功能,重启后终端供电不停。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲支持在APP、管理平台查看接入的交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)型号,进行统一运维管理。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 69 |  |
| 7 | 汇聚交换机 | ★交换容量:≥336Gbps；包转发率:≥96Mpps； ★≥24个100/1000Mbps光口； 支持基于IEEE802.1Q的VLAN配置； 支持STP/RSTP等环网协议、支持快速环网ERPS协议；支持VLAN，流量控制，ACL，QoS；支持VLAN接口和静态路由配置；支持SNMPV1/V2c/V3网管；含安装施工调测。国产设备。 | 台 | 5 |  |
| 8 | 核心交换机 | ★≥24个千兆SFP光口，≥4个1G/10G SFP+光口；交换容量≥672Gbps；包转发率≥168Mpps； 支持STP/RSTP等环网协议、支持快速环网ERPS协议；支持手工链路聚合和静态LACP链路聚合； 支持VLAN，流量控制，ACL，QoS，IPV6；支持VLAN接口和静态路由配置；支持SNMPV1/V2c/V3网管；含安装施工调测。国产设备。 ▲支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息（提供功能截图证明并加盖厂商公章或投标专用章）； ▲支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； ▲支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； | 台 | 1 |  |
| 9 | 光模块 | 光纤类型：单模双纤；接口类型：LC；波长：1310nm发送，1310nm接收；传输距离：20km；含安装施工调测。国产设备。 | 个 | 150 |  |
| 10 | 出口防火墙 | ★1.设备网络层吞吐量≥10Gbps，应用层吞吐量≥4Gbps，并发连接数≥400W，新建连接数≥10W（提供产品彩页，加盖原厂公章或投标专用章）； ★2.内存≥8G，存储≥128G SSD，配备≥6千兆电口，国产化设备（国产芯片，国产操作系统）（提供产品彩页，加盖原厂公章或投标专用章）； ★3.包含3年IPS、AV规则库软件升级服务，硬件3年质保； 4.支持应用的检测、识别与控制； 5.支持DDoS防护策略； 6.可基于IP、协议、攻击事件及告警级别通过日志查看安全日志的详情； ▲7.支持网络入侵检测及防御功能，支持对常见Web应用攻击防御，包括跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等类型（提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 8.支持风险分析、设备运行状态等功能。 ▲9.支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。（提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告加盖原厂公章或投标专用章） 10.含安装施工调测。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 24盘位国产化磁盘阵列 | ★1、≥64位多核高性能处理器，冗余电源，≥24盘位，单盘支持≥20TB硬盘，支持硬盘热插拔； ★2、≥4个千兆以太网电口，≥1个千兆管理网口，支持扩展口； 3、≥2个USB，1个eSATA，1个RS232； ★4、支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘； 5、网络带宽≥1024Mbps接入，1024Mbps存储，1024Mbps转发； ★6、可通过ONVIF、GB28181等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 7、支持通过IPSAN、NAS、视频直存模式访问存储资源； 8、支持客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期； 9、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； 10、可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行； 11、整机国产化硬件设计，国产化操作系统，含安装施工调测。 ▲12、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告 警等多种报警事件、图片透传平台； ▲13、支持 N+M 集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务 自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； ▲14、支持导出硬盘检验报告， 打印硬盘检验报告；支持查看硬盘历史记录和健康信息，包括健康(正常)、 亚健康(一般/衰减/异常)、 故障(错误)等（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲15、可将录制的视频图像进行合并， 并支持延迟摄影视频的预览及下载， 支持按照自定义的时间间隔抽帧生成视频（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲16、可将指定选择时间段和指定录像类型（报警、事件、定时等）的录像文件进行回传，支持每日自动定时回传（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲17、支持纠删码技术。可以支持8个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲18、具备硬盘防震、防腐蚀保护技术，确保数据存储稳定可靠（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 2 |  |
| 12 | 监控级存储硬盘 | ★单盘容量：≥20TB； 转速：≥7200RPM； 硬盘接口：SATA；含安装施工调测。 | 台 | 38 |  |
| 13 | 设备机柜 | 设备机柜,42U,600毫米(宽)x600毫米(深)x2000毫米(高)，配置2块隔板、含1个PDU，含安装施工。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 光缆 | 12芯室外单模光缆，国标,穿管埋地铺设 | m | 1800 |  |
| 15 | 光缆 | 4芯室外单模光缆，国标,穿管埋地铺设 | m | 24150 |  |
| 16 | 主干电源线 | 国标电力电缆:ZR-RVV-0.6/1KV3*6mm2,穿管埋地铺设 | m | 1500 |  |
| 17 | 支路电源线 | 国标电力电缆:ZR-RVV-0.6/1KV3*2.5mm2,穿管埋地铺设 | m | 10350 |  |
| 18 | 六类网线 | 国标六类非屏蔽网线 | m | 915 |  |
| 19 | 4口终端盒 | 4口终端盒，满配Lc耦合器及束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 69 |  |
| 20 | 12口终端盒 | 12口终端盒，满配Lc耦合器及束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 5 |  |
| 21 | 24口光配架 | 24口光配架，满配Lc耦合器、束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 13 |  |
| 22 | 72口ODF架 | 72口ODF架，满配Lc耦合器、束状尾纤及纤盘，含安装施工调测。 | 台 | 1 |  |
| 23 | 单模单纤LC-LC光纤跳线3米 | 国标单模单纤LC-LC光纤跳线3米 | 条 | 150 |  |
| 24 | 光纤熔接及测试 | 定制，光纤熔接及测试，含安装施工调测。 | 芯 | 672 |  |
| 25 | 3.5米监控立杆（含基础地笼） | ★3.5m，横臂1m，含基础施工及接地、地笼、接电引入、避雷针、杆件、防雷接地等； ★按抗震≥8级、抗风力≥14级设防；杆高≥3.5米； 材质:监控立杆钢材材质为Q235碳素结构钢材,直杆壁厚度≥4mm。 焊接工艺:整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷,同时采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理，镀锌层厚度≥100μm,锥度2000:1；监控立杆杆体表面光滑一致,无横向焊缝； ★立杆工艺遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 垂直度检验:监控立杆直立后,使用经纬仪对杆的两向垂直度作检验,垂直度偏差≤1.0%； 密封立杆并包顶端以防水气进入,防水内漏措施可靠；监控立杆为角形结构,角锥形杆整体无变形扭曲；下管径≥14cm,上管径≥10cm； 防雷接地≤10欧姆； 立杆基础浇灌预埋件混凝土应为 C25 混凝土配合比，水泥强度等级为 42.5，符合 GB 50204的规定。包含基础开挖、C25混凝土浇筑、管线及地笼预埋、地面恢复、余方弃运，路面恢复；监控杆与基础采用地脚螺栓连接； 遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 含网络线、电源线、抱箍等其他辅材。 含安装施工调测。 | 根 | 62 |  |
| 26 | 6米监控立杆（含基础地笼） | ★6m，横臂1m，含基础施工及接地、地笼、接电引入、避雷针、杆件、防雷接地等； ★按抗震≥8级、抗风力≥14级设防；杆高≥6米； 材质:监控立杆钢材材质为Q235碳素结构钢材,直杆壁厚度≥6mm。 焊接工艺:整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷,同时采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理，镀锌层厚度≥100μm,锥度2000:1；监控立杆杆体表面光滑一致,无横向焊缝； ★立杆工艺遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 垂直度检验:监控立杆直立后,使用经纬仪对杆的两向垂直度作检验,垂直度偏差≤1.0%； 密封立杆并包顶端以防水气进入,防水内漏措施可靠；监控立杆为角形结构,角锥形杆整体无变形扭曲；下管径≥20cm,上管径≥13cm； 防雷接地≤10欧姆； 立杆基础浇灌预埋件混凝土应为 C25 混凝土配合比，水泥强度等级为 42.5，符合 GB 50204的规定。包含基础开挖、C25混凝土浇筑、管线及地笼预埋、地面恢复、余方弃运，路面恢复；监控杆与基础采用地脚螺栓连接； 遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 含网络线、电源线、抱箍等其他辅材。 含安装施工调测。 | 根 | 7 |  |
| 27 | 三合一防雷器 | 视频、电源、控制，最大电源持续保护电压Uc40V，视频/音频保护电压8V、最大速率10MHz、最大放电电流10kA；含安装施工调测。 | 个 | 157 |  |
| 28 | 接地铜线16mm2 | 国标BV 16mm2 | m | 276 |  |
| 29 | 室外挂杆防水箱 | ≥340*170*450，304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，表面处理：双面喷塑；防护等级：≥IP55；工作温度：-40℃～+85℃；工作湿度：15%～95%不冷凝；箱体接地：箱体整体连接导通，形成完整的屏蔽外壳；安装方式：可支架或抱杆安装；含监控杆抱箍配件；进线方式：底部进线或背部进线；空间配置：支持光缆终端盒所需的放置空间，满足必要的光缆盘绕空间；含10A空开和电源插排；含安装施工调测。 | 台 | 69 |  |
| 30 | 室外防水机柜 | ≥600*450*600mm，304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，表面处理：双面喷塑；防护等级：≥IP55；工作温度：-40℃～+85℃；工作湿度：15%～95%不冷凝；箱体接地：箱体整体连接导通，形成完整的屏蔽外壳；安装方式：可支架或抱杆安装；含监控杆抱箍配件；进线方式：底部进线或背部进线；空间配置：支持光缆终端盒所需的放置空间，满足必要的光缆盘绕空间；含32A空开和3个16A空开，8位电源PDU；含安装施工调测。 | 台 | 5 |  |
| 31 | PVC管 | 国标PVC32管 | m | 27090 |  |
| 32 | 镀锌钢管 | 国标50mm镀锌钢管 | m | 63 |  |
| 33 | 沟槽挖填 | 沟槽挖填 普通土 深度≥800mm，宽度≥200mm | m3 | 1436 |  |
| 34 | 回填土 | 回填土 松填土 人工 深度≥800mm，宽度≥200mm | 10m3 | 1436 |  |
| 35 | 开挖路面 | 开挖路面 厚度300mm以内 ＞250mm，混凝土路面 | m2 | 7 |  |
| 36 | 修复路面 | 修复路面 厚度300mm以内 ＞250mm，混凝土路面 | m2 | 7 |  |
|  | 九、湖北省华中农业大学南繁基地 |  |  |  |  |
| 1 | 智能高清全彩枪型网络摄像机 | ★1.传感器类型≥1/1.8英寸CMOS； ★2.像素≥400万；分辨率≥2688×1520； ★3.最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； ★4.补光距离：≥60m（红外）；≥40m（暖光）；≥6m（人脸检测距离）； ★5.镜头类型：电动变焦； 6.镜头焦距：≥2.7mm～12mm； ▲7.补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构，（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 8.支持智能资源切换：人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控； ★9.支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别； 10.支持人数统计：支持排队管理，支持区域内人数统计，支持进入/离开/经过人数统计； 11.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； ★12.支持人脸识别； 13.支持报警≥3进2出，音频≥2进1出，485接口，支持≥512G Micro SD卡； 14.支持自动玻璃加热除雾功能； 15.支持IP67防护等级，含安装施工调测。国产设备。 ▲16.支持人脸识别：支持添加≥10个人脸库，≥1万人脸底库的人脸比对 ▲17.具有北斗定位设置选项，并能够在监控画面叠加设备所在位置的经纬度信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲18.可通过指示灯显示工作状态；上电后，红灯绿灯交替闪烁2s后，红灯常亮，设备正常启动，网络已连接，绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常启动，但网络未连接，红灯常亮，连接上网络后，切换为绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常运行中，断网或网络异常，红灯常亮至网络连接或时间超过60s（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲19.设备镜头前盖玻璃呈倾斜状，与镜头平面呈8°夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向，降低鬼影对视频画面的影响（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲20.可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 36 | 核心产品 |
| 2 | 枪机安装支架 | 1.安装方式：面装； 2.承重：不低于5kg；含安装施工调测。 | 套 | 36 |  |
| 3 | 智能高清网络球机 | ★1.采用≥400万像素1/1.8英寸 CMOS，双sensor架构； ★2.支持极光效果，最低照度 彩色：0.0002Lux@F1.4 黑白：0.0001Lux@F1.4； ★3.支持≥40倍光学变倍； 4.支持H.265编码，实现超低码流传输； ★5.柔光双色补光，内置≥250米红外灯+80米白光灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 6.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 7.支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，支持机非人数量统计； ★8.支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持≥6种属性； 9.支持电子透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像； 10.支持≥IP67、TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护。 ▲11.支持多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能的分时复用（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； ▲12.支持快速智能切换,当更换智能模式时设备不重启,新智能使能后即可生效（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； ▲13.支持添加≥5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相 似度设置；支持≥1万人脸底库的人脸比对； 14.含安装施工调测。国产设备 | 台 | 4 | 核心产品 |
| 4 | 球机支架 | 材质铝合金 支架最大承受重量为10KG；含安装施工调测。 | 套 | 4 |  |
| 5 | 电源适配器 | AC100V~240V-60W-12V5A,含线缆及安装施工调测。 | 套 | 4 |  |
| 6 | POE接入交换机 | ★≥8个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，≥2个1000Mbps上行光口； 1口单口PoE输出功率≥90w，2-8口单口PoE输出功率≥30w，整机PoE输出功率≥110w； ★交换容量：≥256Gbps，包转发率：≥31.5Mpps/39Mpps； 支持≥250米远距离供电；支持≥250米远距离供电；支持PoE看门狗功能；支持基于端口的VLAN，支持环路告警，流量控制；支持网络拓扑自动生成，含安装调测；国产设备。 ▲支持在交换机前面板查看POE功率的使用率。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲具有永久POE功能,重启后终端供电不停。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲支持在APP、管理平台查看接入的交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)型号,进行统一运维管理。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 19 |  |
| 7 | 汇聚交换机 | ★交换容量:≥336Gbps；包转发率:≥96Mpps； ★≥24个100/1000Mbps光口； 支持基于IEEE802.1Q的VLAN配置； 支持STP/RSTP等环网协议、支持快速环网ERPS协议；支持VLAN，流量控制，ACL，QoS；支持VLAN接口和静态路由配置；支持SNMPV1/V2c/V3网管；含安装施工调测。国产设备。 | 台 | 2 |  |
| 8 | 核心交换机 | ★≥24个千兆SFP光口，≥4个1G/10G SFP+光口；交换容量≥672Gbps；包转发率≥168Mpps； 支持STP/RSTP等环网协议、支持快速环网ERPS协议；支持手工链路聚合和静态LACP链路聚合； 支持VLAN，流量控制，ACL，QoS，IPV6；支持VLAN接口和静态路由配置；支持SNMPV1/V2c/V3网管；含安装施工调测。国产设备。 ▲支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息（提供功能截图证明并加盖厂商公章或投标专用章）； ▲支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； ▲支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； | 台 | 1 |  |
| 9 | 光模块 | 光纤类型：单模双纤；接口类型：LC；波长：1310nm发送，1310nm接收；传输距离：20km；含安装施工调测。国产设备。 | 个 | 44 |  |
| 10 | 出口防火墙 | ★1.设备网络层吞吐量≥10Gbps，应用层吞吐量≥4Gbps，并发连接数≥400W，新建连接数≥10W（提供产品彩页，加盖原厂公章或投标专用章）； ★2.内存≥8G，存储≥128G SSD，配备≥6千兆电口，国产化设备（国产芯片，国产操作系统）（提供产品彩页，加盖原厂公章或投标专用章）； ★3.包含3年IPS、AV规则库软件升级服务，硬件3年质保； 4.支持应用的检测、识别与控制； 5.支持DDoS防护策略； 6.可基于IP、协议、攻击事件及告警级别通过日志查看安全日志的详情； ▲7.支持网络入侵检测及防御功能，支持对常见Web应用攻击防御，包括跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等类型（提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 8.支持风险分析、设备运行状态等功能。 ▲9.支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。（提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告加盖原厂公章或投标专用章） 10.含安装施工调测。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 24盘位国产化磁盘阵列 | ★1、≥64位多核高性能处理器，冗余电源，≥24盘位，单盘支持≥20TB硬盘，支持硬盘热插拔； ★2、≥4个千兆以太网电口，≥1个千兆管理网口，支持扩展口； 3、≥2个USB，1个eSATA，1个RS232； ★4、支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘； 5、网络带宽≥1024Mbps接入，1024Mbps存储，1024Mbps转发； ★6、可通过ONVIF、GB28181等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 7、支持通过IPSAN、NAS、视频直存模式访问存储资源； 8、支持客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期； 9、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； 10、可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行； 11、整机国产化硬件设计，国产化操作系统，含安装施工调测。 ▲12、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告 警等多种报警事件、图片透传平台； ▲13、支持 N+M 集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务 自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； ▲14、支持导出硬盘检验报告， 打印硬盘检验报告；支持查看硬盘历史记录和健康信息，包括健康(正常)、 亚健康(一般/衰减/异常)、 故障(错误)等（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲15、可将录制的视频图像进行合并， 并支持延迟摄影视频的预览及下载， 支持按照自定义的时间间隔抽帧生成视频（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲16、可将指定选择时间段和指定录像类型（报警、事件、定时等）的录像文件进行回传，支持每日自动定时回传（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲17、支持纠删码技术。可以支持8个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲18、具备硬盘防震、防腐蚀保护技术，确保数据存储稳定可靠（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 1 |  |
| 12 | 监控级存储硬盘 | ★单盘容量：≥20TB； 转速：≥7200RPM； 硬盘接口：SATA；含安装施工调测。 | 台 | 11 |  |
| 13 | 设备机柜 | 设备机柜,42U,600毫米(宽)x600毫米(深)x2000毫米(高)，配置2块隔板、含1个PDU，含安装施工。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 光缆 | 12芯室外单模光缆，国标,穿管埋地铺设 | m | 720 |  |
| 15 | 光缆 | 4芯室外单模光缆，国标,穿管埋地铺设 | m | 6650 |  |
| 16 | 主干电源线 | 国标电力电缆:ZR-RVV-0.6/1KV3*6mm2,穿管埋地铺设 | m | 600 |  |
| 17 | 支路电源线 | 国标电力电缆:ZR-RVV-0.6/1KV3*2.5mm2,穿管埋地铺设 | m | 2850 |  |
| 18 | 六类网线 | 国标六类非屏蔽网线 | m | 305 |  |
| 19 | 4口终端盒 | 4口终端盒，满配Lc耦合器及束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 19 |  |
| 20 | 12口终端盒 | 12口终端盒，满配Lc耦合器及束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 2 |  |
| 21 | 24口光配架 | 24口光配架，满配Lc耦合器、束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 5 |  |
| 22 | 72口ODF架 | 72口ODF架，满配Lc耦合器、束状尾纤及纤盘，含安装施工调测。 | 台 | 1 |  |
| 23 | 单模单纤LC-LC光纤跳线3米 | 国标单模单纤LC-LC光纤跳线3米 | 条 | 44 |  |
| 24 | 光纤熔接及测试 | 定制，光纤熔接及测试，含安装施工调测。 | 芯 | 200 |  |
| 25 | 3.5米监控立杆（含基础地笼） | ★3.5m，横臂1m，含基础施工及接地、地笼、接电引入、避雷针、杆件、防雷接地等； ★按抗震≥8级、抗风力≥14级设防；杆高≥3.5米； 材质:监控立杆钢材材质为Q235碳素结构钢材,直杆壁厚度≥4mm。 焊接工艺:整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷,同时采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理，镀锌层厚度≥100μm,锥度2000:1；监控立杆杆体表面光滑一致,无横向焊缝； ★立杆工艺遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 垂直度检验:监控立杆直立后,使用经纬仪对杆的两向垂直度作检验,垂直度偏差≤1.0%； 密封立杆并包顶端以防水气进入,防水内漏措施可靠；监控立杆为角形结构,角锥形杆整体无变形扭曲；下管径≥14cm,上管径≥10cm； 防雷接地≤10欧姆； 立杆基础浇灌预埋件混凝土应为 C25 混凝土配合比，水泥强度等级为 42.5，符合 GB 50204的规定。包含基础开挖、C25混凝土浇筑、管线及地笼预埋、地面恢复、余方弃运，路面恢复；监控杆与基础采用地脚螺栓连接； 遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 含网络线、电源线、抱箍等其他辅材。 含安装施工调测。 | 根 | 15 |  |
| 26 | 6米监控立杆（含基础地笼） | ★6m，横臂1m，含基础施工及接地、地笼、接电引入、避雷针、杆件、防雷接地等； ★按抗震≥8级、抗风力≥14级设防；杆高≥6米； 材质:监控立杆钢材材质为Q235碳素结构钢材,直杆壁厚度≥6mm。 焊接工艺:整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷,同时采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理，镀锌层厚度≥100μm,锥度2000:1；监控立杆杆体表面光滑一致,无横向焊缝； ★立杆工艺遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 垂直度检验:监控立杆直立后,使用经纬仪对杆的两向垂直度作检验,垂直度偏差≤1.0%； 密封立杆并包顶端以防水气进入,防水内漏措施可靠；监控立杆为角形结构,角锥形杆整体无变形扭曲；下管径≥20cm,上管径≥13cm； 防雷接地≤10欧姆； 立杆基础浇灌预埋件混凝土应为 C25 混凝土配合比，水泥强度等级为 42.5，符合 GB 50204的规定。包含基础开挖、C25混凝土浇筑、管线及地笼预埋、地面恢复、余方弃运，路面恢复；监控杆与基础采用地脚螺栓连接； 遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 含网络线、电源线、抱箍等其他辅材。 含安装施工调测。 | 根 | 4 |  |
| 27 | 三合一防雷器 | 视频、电源、控制，最大电源持续保护电压Uc40V，视频/音频保护电压8V、最大速率10MHz、最大放电电流10kA；含安装施工调测。 | 个 | 40 |  |
| 28 | 接地铜线16mm2 | 国标BV 16mm2 | m | 76 |  |
| 29 | 室外挂杆防水箱 | ≥340*170*450，304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，表面处理：双面喷塑；防护等级：≥IP55；工作温度：-40℃～+85℃；工作湿度：15%～95%不冷凝；箱体接地：箱体整体连接导通，形成完整的屏蔽外壳；安装方式：可支架或抱杆安装；含监控杆抱箍配件；进线方式：底部进线或背部进线；空间配置：支持光缆终端盒所需的放置空间，满足必要的光缆盘绕空间；含10A空开和电源插排；含安装施工调测。 | 台 | 19 |  |
| 30 | 室外防水机柜 | ≥600*450*600mm，304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，表面处理：双面喷塑；防护等级：≥IP55；工作温度：-40℃～+85℃；工作湿度：15%～95%不冷凝；箱体接地：箱体整体连接导通，形成完整的屏蔽外壳；安装方式：可支架或抱杆安装；含监控杆抱箍配件；进线方式：底部进线或背部进线；空间配置：支持光缆终端盒所需的放置空间，满足必要的光缆盘绕空间；含32A空开和3个16A空开，8位电源PDU；含安装施工调测。 | 台 | 2 |  |
| 31 | PVC管 | 国标PVC32管 | m | 7784 |  |
| 32 | 镀锌钢管 | 国标50mm镀锌钢管 | m | 18 |  |
| 33 | 沟槽挖填 | 沟槽挖填 普通土 深度≥800mm，宽度≥200mm | m3 | 396 |  |
| 34 | 回填土 | 回填土 松填土 人工 深度≥800mm，宽度≥200mm | 10m3 | 396 |  |
| 35 | 开挖路面 | 开挖路面 厚度300mm以内 ＞250mm，混凝土路面 | m2 | 2 |  |
| 36 | 修复路面 | 修复路面 厚度300mm以内 ＞250mm，混凝土路面 | m2 | 2 |  |
|  | 十、江苏省南繁基地（藤桥） |  |  |  |  |
| 1 | 智能高清全彩枪型网络摄像机 | ★1.传感器类型≥1/1.8英寸CMOS； ★2.像素≥400万；分辨率≥2688×1520； ★3.最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； ★4.补光距离：≥60m（红外）；≥40m（暖光）；≥6m（人脸检测距离）； ★5.镜头类型：电动变焦； 6.镜头焦距：≥2.7mm～12mm； ▲7.补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构，（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 8.支持智能资源切换：人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控； ★9.支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别； 10.支持人数统计：支持排队管理，支持区域内人数统计，支持进入/离开/经过人数统计； 11.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； ★12.支持人脸识别； 13.支持报警≥3进2出，音频≥2进1出，485接口，支持≥512G Micro SD卡； 14.支持自动玻璃加热除雾功能； 15.支持IP67防护等级，含安装施工调测。国产设备。 ▲16.支持人脸识别：支持添加≥10个人脸库，≥1万人脸底库的人脸比对 ▲17.具有北斗定位设置选项，并能够在监控画面叠加设备所在位置的经纬度信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲18.可通过指示灯显示工作状态；上电后，红灯绿灯交替闪烁2s后，红灯常亮，设备正常启动，网络已连接，绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常启动，但网络未连接，红灯常亮，连接上网络后，切换为绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常运行中，断网或网络异常，红灯常亮至网络连接或时间超过60s（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲19.设备镜头前盖玻璃呈倾斜状，与镜头平面呈8°夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向，降低鬼影对视频画面的影响（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲20.可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 159 | 核心产品 |
| 2 | 枪机安装支架 | 1.安装方式：面装； 2.承重：不低于5kg；含安装施工调测。 | 套 | 159 |  |
| 3 | 智能高清网络球机 | ★1.采用≥400万像素1/1.8英寸 CMOS，双sensor架构； ★2.支持极光效果，最低照度 彩色：0.0002Lux@F1.4 黑白：0.0001Lux@F1.4； ★3.支持≥40倍光学变倍； 4.支持H.265编码，实现超低码流传输； ★5.柔光双色补光，内置≥250米红外灯+80米白光灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 6.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 7.支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，支持机非人数量统计； ★8.支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持≥6种属性； 9.支持电子透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像； 10.支持≥IP67、TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护。 ▲11.支持多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能的分时复用（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； ▲12.支持快速智能切换,当更换智能模式时设备不重启,新智能使能后即可生效（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； ▲13.支持添加≥5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相 似度设置；支持≥1万人脸底库的人脸比对； 14.含安装施工调测。国产设备 | 台 | 14 | 核心产品 |
| 4 | 球机支架 | 材质铝合金 支架最大承受重量为10KG；含安装施工调测。 | 套 | 14 |  |
| 5 | 电源适配器 | AC100V~240V-60W-12V5A,含线缆及安装施工调测。 | 套 | 14 |  |
| 6 | POE接入交换机 | ★≥8个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，≥2个1000Mbps上行光口； 1口单口PoE输出功率≥90w，2-8口单口PoE输出功率≥30w，整机PoE输出功率≥110w； ★交换容量：≥256Gbps，包转发率：≥31.5Mpps/39Mpps； 支持≥250米远距离供电；支持≥250米远距离供电；支持PoE看门狗功能；支持基于端口的VLAN，支持环路告警，流量控制；支持网络拓扑自动生成，含安装调测；国产设备。 ▲支持在交换机前面板查看POE功率的使用率。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲具有永久POE功能,重启后终端供电不停。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲支持在APP、管理平台查看接入的交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)型号,进行统一运维管理。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 69 |  |
| 7 | 汇聚交换机 | ★交换容量:≥336Gbps；包转发率:≥96Mpps； ★≥24个100/1000Mbps光口； 支持基于IEEE802.1Q的VLAN配置； 支持STP/RSTP等环网协议、支持快速环网ERPS协议；支持VLAN，流量控制，ACL，QoS；支持VLAN接口和静态路由配置；支持SNMPV1/V2c/V3网管；含安装施工调测。国产设备。 | 台 | 6 |  |
| 8 | 核心交换机 | ★≥24个千兆SFP光口，≥4个1G/10G SFP+光口；交换容量≥672Gbps；包转发率≥168Mpps； 支持STP/RSTP等环网协议、支持快速环网ERPS协议；支持手工链路聚合和静态LACP链路聚合； 支持VLAN，流量控制，ACL，QoS，IPV6；支持VLAN接口和静态路由配置；支持SNMPV1/V2c/V3网管；含安装施工调测。国产设备。 ▲支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息（提供功能截图证明并加盖厂商公章或投标专用章）； ▲支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； ▲支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； | 台 | 1 |  |
| 9 | 光模块 | 光纤类型：单模双纤；接口类型：LC；波长：1310nm发送，1310nm接收；传输距离：20km；含安装施工调测。国产设备。 | 个 | 152 |  |
| 10 | 出口防火墙 | ★1.设备网络层吞吐量≥10Gbps，应用层吞吐量≥4Gbps，并发连接数≥400W，新建连接数≥10W（提供产品彩页，加盖原厂公章或投标专用章）； ★2.内存≥8G，存储≥128G SSD，配备≥6千兆电口，国产化设备（国产芯片，国产操作系统）（提供产品彩页，加盖原厂公章或投标专用章）； ★3.包含3年IPS、AV规则库软件升级服务，硬件3年质保； 4.支持应用的检测、识别与控制； 5.支持DDoS防护策略； 6.可基于IP、协议、攻击事件及告警级别通过日志查看安全日志的详情； ▲7.支持网络入侵检测及防御功能，支持对常见Web应用攻击防御，包括跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等类型（提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 8.支持风险分析、设备运行状态等功能。 ▲9.支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。（提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告加盖原厂公章或投标专用章） 10.含安装施工调测。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 24盘位国产化磁盘阵列 | ★1、≥64位多核高性能处理器，冗余电源，≥24盘位，单盘支持≥20TB硬盘，支持硬盘热插拔； ★2、≥4个千兆以太网电口，≥1个千兆管理网口，支持扩展口； 3、≥2个USB，1个eSATA，1个RS232； ★4、支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘； 5、网络带宽≥1024Mbps接入，1024Mbps存储，1024Mbps转发； ★6、可通过ONVIF、GB28181等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 7、支持通过IPSAN、NAS、视频直存模式访问存储资源； 8、支持客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期； 9、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； 10、可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行； 11、整机国产化硬件设计，国产化操作系统，含安装施工调测。 ▲12、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告 警等多种报警事件、图片透传平台； ▲13、支持 N+M 集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务 自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； ▲14、支持导出硬盘检验报告， 打印硬盘检验报告；支持查看硬盘历史记录和健康信息，包括健康(正常)、 亚健康(一般/衰减/异常)、 故障(错误)等（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲15、可将录制的视频图像进行合并， 并支持延迟摄影视频的预览及下载， 支持按照自定义的时间间隔抽帧生成视频（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲16、可将指定选择时间段和指定录像类型（报警、事件、定时等）的录像文件进行回传，支持每日自动定时回传（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲17、支持纠删码技术。可以支持8个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲18、具备硬盘防震、防腐蚀保护技术，确保数据存储稳定可靠（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 2 |  |
| 12 | 监控级存储硬盘 | ★单盘容量：≥20TB； 转速：≥7200RPM； 硬盘接口：SATA；含安装施工调测。 | 台 | 42 |  |
| 13 | 设备机柜 | 设备机柜,42U,600毫米(宽)x600毫米(深)x2000毫米(高)，配置2块隔板、含1个PDU，含安装施工。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 光缆 | 12芯室外单模光缆，国标,穿管埋地铺设 | m | 2160 |  |
| 15 | 光缆 | 4芯室外单模光缆，国标,穿管埋地铺设 | m | 24150 |  |
| 16 | 主干电源线 | 国标电力电缆:ZR-RVV-0.6/1KV3*6mm2,穿管埋地铺设 | m | 1800 |  |
| 17 | 支路电源线 | 国标电力电缆:ZR-RVV-0.6/1KV3*2.5mm2,穿管埋地铺设 | m | 10350 |  |
| 18 | 六类网线 | 国标六类非屏蔽网线 | m | 915 |  |
| 19 | 4口终端盒 | 4口终端盒，满配Lc耦合器及束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 69 |  |
| 20 | 12口终端盒 | 12口终端盒，满配Lc耦合器及束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 6 |  |
| 21 | 24口光配架 | 24口光配架，满配Lc耦合器、束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 13 |  |
| 22 | 72口ODF架 | 72口ODF架，满配Lc耦合器、束状尾纤及纤盘，含安装施工调测。 | 台 | 1 |  |
| 23 | 单模单纤LC-LC光纤跳线3米 | 国标单模单纤LC-LC光纤跳线3米 | 条 | 152 |  |
| 24 | 光纤熔接及测试 | 定制，光纤熔接及测试，含安装施工调测。 | 芯 | 696 |  |
| 25 | 3.5米监控立杆（含基础地笼） | ★3.5m，横臂1m，含基础施工及接地、地笼、接电引入、避雷针、杆件、防雷接地等； ★按抗震≥8级、抗风力≥14级设防；杆高≥3.5米； 材质:监控立杆钢材材质为Q235碳素结构钢材,直杆壁厚度≥4mm。 焊接工艺:整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷,同时采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理，镀锌层厚度≥100μm,锥度2000:1；监控立杆杆体表面光滑一致,无横向焊缝； ★立杆工艺遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 垂直度检验:监控立杆直立后,使用经纬仪对杆的两向垂直度作检验,垂直度偏差≤1.0%； 密封立杆并包顶端以防水气进入,防水内漏措施可靠；监控立杆为角形结构,角锥形杆整体无变形扭曲；下管径≥14cm,上管径≥10cm； 防雷接地≤10欧姆； 立杆基础浇灌预埋件混凝土应为 C25 混凝土配合比，水泥强度等级为 42.5，符合 GB 50204的规定。包含基础开挖、C25混凝土浇筑、管线及地笼预埋、地面恢复、余方弃运，路面恢复；监控杆与基础采用地脚螺栓连接； 遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 含网络线、电源线、抱箍等其他辅材。 含安装施工调测。 | 根 | 55 |  |
| 26 | 6米监控立杆（含基础地笼） | ★6m，横臂1m，含基础施工及接地、地笼、接电引入、避雷针、杆件、防雷接地等； ★按抗震≥8级、抗风力≥14级设防；杆高≥6米； 材质:监控立杆钢材材质为Q235碳素结构钢材,直杆壁厚度≥6mm。 焊接工艺:整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷,同时采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理，镀锌层厚度≥100μm,锥度2000:1；监控立杆杆体表面光滑一致,无横向焊缝； ★立杆工艺遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 垂直度检验:监控立杆直立后,使用经纬仪对杆的两向垂直度作检验,垂直度偏差≤1.0%； 密封立杆并包顶端以防水气进入,防水内漏措施可靠；监控立杆为角形结构,角锥形杆整体无变形扭曲；下管径≥20cm,上管径≥13cm； 防雷接地≤10欧姆； 立杆基础浇灌预埋件混凝土应为 C25 混凝土配合比，水泥强度等级为 42.5，符合 GB 50204的规定。包含基础开挖、C25混凝土浇筑、管线及地笼预埋、地面恢复、余方弃运，路面恢复；监控杆与基础采用地脚螺栓连接； 遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 含网络线、电源线、抱箍等其他辅材。 含安装施工调测。 | 根 | 14 |  |
| 27 | 三合一防雷器 | 视频、电源、控制，最大电源持续保护电压Uc40V，视频/音频保护电压8V、最大速率10MHz、最大放电电流10kA；含安装施工调测。 | 个 | 173 |  |
| 28 | 接地铜线16mm2 | 国标BV 16mm2 | m | 276 |  |
| 29 | 室外挂杆防水箱 | ≥340*170*450，304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，表面处理：双面喷塑；防护等级：≥IP55；工作温度：-40℃～+85℃；工作湿度：15%～95%不冷凝；箱体接地：箱体整体连接导通，形成完整的屏蔽外壳；安装方式：可支架或抱杆安装；含监控杆抱箍配件；进线方式：底部进线或背部进线；空间配置：支持光缆终端盒所需的放置空间，满足必要的光缆盘绕空间；含10A空开和电源插排；含安装施工调测。 | 台 | 69 |  |
| 30 | 室外防水机柜 | ≥600*450*600mm，304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，表面处理：双面喷塑；防护等级：≥IP55；工作温度：-40℃～+85℃；工作湿度：15%～95%不冷凝；箱体接地：箱体整体连接导通，形成完整的屏蔽外壳；安装方式：可支架或抱杆安装；含监控杆抱箍配件；进线方式：底部进线或背部进线；空间配置：支持光缆终端盒所需的放置空间，满足必要的光缆盘绕空间；含32A空开和3个16A空开，8位电源PDU；含安装施工调测。 | 台 | 6 |  |
| 31 | PVC管 | 国标PVC32管 | m | 27552 |  |
| 32 | 镀锌钢管 | 国标50mm镀锌钢管 | m | 63 |  |
| 33 | 沟槽挖填 | 沟槽挖填 普通土 深度≥800mm，宽度≥200mm | m3 | 1436 |  |
| 34 | 回填土 | 回填土 松填土 人工 深度≥800mm，宽度≥200mm | 10m3 | 1436 |  |
| 35 | 开挖路面 | 开挖路面 厚度300mm以内 ＞250mm，混凝土路面 | m2 | 7 |  |
| 36 | 修复路面 | 修复路面 厚度300mm以内 ＞250mm，混凝土路面 | m2 | 7 |  |
|  | 十一、江苏省南繁基地（林旺） |  |  |  |  |
| 1 | 智能高清全彩枪型网络摄像机 | ★1.传感器类型≥1/1.8英寸CMOS； ★2.像素≥400万；分辨率≥2688×1520； ★3.最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； ★4.补光距离：≥60m（红外）；≥40m（暖光）；≥6m（人脸检测距离）； ★5.镜头类型：电动变焦； 6.镜头焦距：≥2.7mm～12mm； ▲7.补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构，（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 8.支持智能资源切换：人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控； ★9.支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别； 10.支持人数统计：支持排队管理，支持区域内人数统计，支持进入/离开/经过人数统计； 11.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； ★12.支持人脸识别； 13.支持报警≥3进2出，音频≥2进1出，485接口，支持≥512G Micro SD卡； 14.支持自动玻璃加热除雾功能； 15.支持IP67防护等级，含安装施工调测。国产设备。 ▲16.支持人脸识别：支持添加≥10个人脸库，≥1万人脸底库的人脸比对 ▲17.具有北斗定位设置选项，并能够在监控画面叠加设备所在位置的经纬度信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲18.可通过指示灯显示工作状态；上电后，红灯绿灯交替闪烁2s后，红灯常亮，设备正常启动，网络已连接，绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常启动，但网络未连接，红灯常亮，连接上网络后，切换为绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常运行中，断网或网络异常，红灯常亮至网络连接或时间超过60s（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲19.设备镜头前盖玻璃呈倾斜状，与镜头平面呈8°夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向，降低鬼影对视频画面的影响（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲20.可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 160 | 核心产品 |
| 2 | 枪机安装支架 | 1.安装方式：面装； 2.承重：不低于5kg；含安装施工调测。 | 套 | 160 |  |
| 3 | 智能高清网络球机 | ★1.采用≥400万像素1/1.8英寸 CMOS，双sensor架构； ★2.支持极光效果，最低照度 彩色：0.0002Lux@F1.4 黑白：0.0001Lux@F1.4； ★3.支持≥40倍光学变倍； 4.支持H.265编码，实现超低码流传输； ★5.柔光双色补光，内置≥250米红外灯+80米白光灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 6.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 7.支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，支持机非人数量统计； ★8.支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持≥6种属性； 9.支持电子透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像； 10.支持≥IP67、TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护。 ▲11.支持多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能的分时复用（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； ▲12.支持快速智能切换,当更换智能模式时设备不重启,新智能使能后即可生效（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； ▲13.支持添加≥5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相 似度设置；支持≥1万人脸底库的人脸比对； 14.含安装施工调测。国产设备 | 台 | 31 | 核心产品 |
| 4 | 球机支架 | 材质铝合金 支架最大承受重量为10KG；含安装施工调测。 | 套 | 31 |  |
| 5 | 电源适配器 | AC100V~240V-60W-12V5A,含线缆及安装施工调测。 | 套 | 31 |  |
| 6 | POE接入交换机 | ★≥8个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，≥2个1000Mbps上行光口； 1口单口PoE输出功率≥90w，2-8口单口PoE输出功率≥30w，整机PoE输出功率≥110w； ★交换容量：≥256Gbps，包转发率：≥31.5Mpps/39Mpps； 支持≥250米远距离供电；支持≥250米远距离供电；支持PoE看门狗功能；支持基于端口的VLAN，支持环路告警，流量控制；支持网络拓扑自动生成，含安装调测；国产设备。 ▲支持在交换机前面板查看POE功率的使用率。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲具有永久POE功能,重启后终端供电不停。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲支持在APP、管理平台查看接入的交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)型号,进行统一运维管理。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 80 |  |
| 7 | 汇聚交换机 | ★交换容量:≥336Gbps；包转发率:≥96Mpps； ★≥24个100/1000Mbps光口； 支持基于IEEE802.1Q的VLAN配置； 支持STP/RSTP等环网协议、支持快速环网ERPS协议；支持VLAN，流量控制，ACL，QoS；支持VLAN接口和静态路由配置；支持SNMPV1/V2c/V3网管；含安装施工调测。国产设备。 | 台 | 7 |  |
| 8 | 核心交换机 | ★≥24个千兆SFP光口，≥4个1G/10G SFP+光口；交换容量≥672Gbps；包转发率≥168Mpps； 支持STP/RSTP等环网协议、支持快速环网ERPS协议；支持手工链路聚合和静态LACP链路聚合； 支持VLAN，流量控制，ACL，QoS，IPV6；支持VLAN接口和静态路由配置；支持SNMPV1/V2c/V3网管；含安装施工调测。国产设备。 ▲支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息（提供功能截图证明并加盖厂商公章或投标专用章）； ▲支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； ▲支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； | 台 | 1 |  |
| 9 | 光模块 | 光纤类型：单模双纤；接口类型：LC；波长：1310nm发送，1310nm接收；传输距离：20km；含安装施工调测。国产设备。 | 个 | 176 |  |
| 10 | 出口防火墙 | ★1.设备网络层吞吐量≥10Gbps，应用层吞吐量≥4Gbps，并发连接数≥400W，新建连接数≥10W（提供产品彩页，加盖原厂公章或投标专用章）； ★2.内存≥8G，存储≥128G SSD，配备≥6千兆电口，国产化设备（国产芯片，国产操作系统）（提供产品彩页，加盖原厂公章或投标专用章）； ★3.包含3年IPS、AV规则库软件升级服务，硬件3年质保； 4.支持应用的检测、识别与控制； 5.支持DDoS防护策略； 6.可基于IP、协议、攻击事件及告警级别通过日志查看安全日志的详情； ▲7.支持网络入侵检测及防御功能，支持对常见Web应用攻击防御，包括跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等类型（提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 8.支持风险分析、设备运行状态等功能。 ▲9.支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。（提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告加盖原厂公章或投标专用章） 10.含安装施工调测。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 24盘位国产化磁盘阵列 | ★1、≥64位多核高性能处理器，冗余电源，≥24盘位，单盘支持≥20TB硬盘，支持硬盘热插拔； ★2、≥4个千兆以太网电口，≥1个千兆管理网口，支持扩展口； 3、≥2个USB，1个eSATA，1个RS232； ★4、支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘； 5、网络带宽≥1024Mbps接入，1024Mbps存储，1024Mbps转发； ★6、可通过ONVIF、GB28181等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 7、支持通过IPSAN、NAS、视频直存模式访问存储资源； 8、支持客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期； 9、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； 10、可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行； 11、整机国产化硬件设计，国产化操作系统，含安装施工调测。 ▲12、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告 警等多种报警事件、图片透传平台； ▲13、支持 N+M 集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务 自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； ▲14、支持导出硬盘检验报告， 打印硬盘检验报告；支持查看硬盘历史记录和健康信息，包括健康(正常)、 亚健康(一般/衰减/异常)、 故障(错误)等（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲15、可将录制的视频图像进行合并， 并支持延迟摄影视频的预览及下载， 支持按照自定义的时间间隔抽帧生成视频（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲16、可将指定选择时间段和指定录像类型（报警、事件、定时等）的录像文件进行回传，支持每日自动定时回传（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲17、支持纠删码技术。可以支持8个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲18、具备硬盘防震、防腐蚀保护技术，确保数据存储稳定可靠（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 2 |  |
| 12 | 监控级存储硬盘 | ★单盘容量：≥20TB； 转速：≥7200RPM； 硬盘接口：SATA；含安装施工调测。 | 台 | 46 |  |
| 13 | 设备机柜 | 设备机柜,42U,600毫米(宽)x600毫米(深)x2000毫米(高)，配置2块隔板、含1个PDU，含安装施工。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 光缆 | 12芯室外单模光缆，国标,穿管埋地铺设 | m | 2520 |  |
| 15 | 光缆 | 4芯室外单模光缆，国标,穿管埋地铺设 | m | 28000 |  |
| 16 | 主干电源线 | 国标电力电缆:ZR-RVV-0.6/1KV3*6mm2,穿管埋地铺设 | m | 2100 |  |
| 17 | 支路电源线 | 国标电力电缆:ZR-RVV-0.6/1KV3*2.5mm2,穿管埋地铺设 | m | 12000 |  |
| 18 | 六类网线 | 国标六类非屏蔽网线 | m | 1220 |  |
| 19 | 4口终端盒 | 4口终端盒，满配Lc耦合器及束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 80 |  |
| 20 | 12口终端盒 | 12口终端盒，满配Lc耦合器及束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 7 |  |
| 21 | 24口光配架 | 24口光配架，满配Lc耦合器、束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 15 |  |
| 22 | 72口ODF架 | 72口ODF架，满配Lc耦合器、束状尾纤及纤盘，含安装施工调测。 | 台 | 2 |  |
| 23 | 单模单纤LC-LC光纤跳线3米 | 国标单模单纤LC-LC光纤跳线3米 | 条 | 178 |  |
| 24 | 光纤熔接及测试 | 定制，光纤熔接及测试，含安装施工调测。 | 芯 | 808 |  |
| 25 | 3.5米监控立杆（含基础地笼） | ★3.5m，横臂1m，含基础施工及接地、地笼、接电引入、避雷针、杆件、防雷接地等； ★按抗震≥8级、抗风力≥14级设防；杆高≥3.5米； 材质:监控立杆钢材材质为Q235碳素结构钢材,直杆壁厚度≥4mm。 焊接工艺:整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷,同时采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理，镀锌层厚度≥100μm,锥度2000:1；监控立杆杆体表面光滑一致,无横向焊缝； ★立杆工艺遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 垂直度检验:监控立杆直立后,使用经纬仪对杆的两向垂直度作检验,垂直度偏差≤1.0%； 密封立杆并包顶端以防水气进入,防水内漏措施可靠；监控立杆为角形结构,角锥形杆整体无变形扭曲；下管径≥14cm,上管径≥10cm； 防雷接地≤10欧姆； 立杆基础浇灌预埋件混凝土应为 C25 混凝土配合比，水泥强度等级为 42.5，符合 GB 50204的规定。包含基础开挖、C25混凝土浇筑、管线及地笼预埋、地面恢复、余方弃运，路面恢复；监控杆与基础采用地脚螺栓连接； 遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 含网络线、电源线、抱箍等其他辅材。 含安装施工调测。 | 根 | 55 |  |
| 26 | 6米监控立杆（含基础地笼） | ★6m，横臂1m，含基础施工及接地、地笼、接电引入、避雷针、杆件、防雷接地等； ★按抗震≥8级、抗风力≥14级设防；杆高≥6米； 材质:监控立杆钢材材质为Q235碳素结构钢材,直杆壁厚度≥6mm。 焊接工艺:整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷,同时采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理，镀锌层厚度≥100μm,锥度2000:1；监控立杆杆体表面光滑一致,无横向焊缝； ★立杆工艺遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 垂直度检验:监控立杆直立后,使用经纬仪对杆的两向垂直度作检验,垂直度偏差≤1.0%； 密封立杆并包顶端以防水气进入,防水内漏措施可靠；监控立杆为角形结构,角锥形杆整体无变形扭曲；下管径≥20cm,上管径≥13cm； 防雷接地≤10欧姆； 立杆基础浇灌预埋件混凝土应为 C25 混凝土配合比，水泥强度等级为 42.5，符合 GB 50204的规定。包含基础开挖、C25混凝土浇筑、管线及地笼预埋、地面恢复、余方弃运，路面恢复；监控杆与基础采用地脚螺栓连接； 遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 含网络线、电源线、抱箍等其他辅材。 含安装施工调测。 | 根 | 25 |  |
| 27 | 三合一防雷器 | 视频、电源、控制，最大电源持续保护电压Uc40V，视频/音频保护电压8V、最大速率10MHz、最大放电电流10kA；含安装施工调测。 | 个 | 191 |  |
| 28 | 接地铜线16mm2 | 国标BV 16mm2 | m | 320 |  |
| 29 | 室外挂杆防水箱 | ≥340*170*450，304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，表面处理：双面喷塑；防护等级：≥IP55；工作温度：-40℃～+85℃；工作湿度：15%～95%不冷凝；箱体接地：箱体整体连接导通，形成完整的屏蔽外壳；安装方式：可支架或抱杆安装；含监控杆抱箍配件；进线方式：底部进线或背部进线；空间配置：支持光缆终端盒所需的放置空间，满足必要的光缆盘绕空间；含10A空开和电源插排；含安装施工调测。 | 台 | 80 |  |
| 30 | 室外防水机柜 | ≥600*450*600mm，304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，表面处理：双面喷塑；防护等级：≥IP55；工作温度：-40℃～+85℃；工作湿度：15%～95%不冷凝；箱体接地：箱体整体连接导通，形成完整的屏蔽外壳；安装方式：可支架或抱杆安装；含监控杆抱箍配件；进线方式：底部进线或背部进线；空间配置：支持光缆终端盒所需的放置空间，满足必要的光缆盘绕空间；含32A空开和3个16A空开，8位电源PDU；含安装施工调测。 | 台 | 7 |  |
| 31 | PVC管 | 国标PVC32管 | m | 32074 |  |
| 32 | 镀锌钢管 | 国标50mm镀锌钢管 | m | 72 |  |
| 33 | 沟槽挖填 | 沟槽挖填 普通土 深度≥800mm，宽度≥200mm | m3 | 1664 |  |
| 34 | 回填土 | 回填土 松填土 人工 深度≥800mm，宽度≥200mm | 10m3 | 1664 |  |
| 35 | 开挖路面 | 开挖路面 厚度300mm以内 ＞250mm，混凝土路面 | m2 | 8 |  |
| 36 | 修复路面 | 修复路面 厚度300mm以内 ＞250mm，混凝土路面 | m2 | 8 |  |
|  | 十二、黑龙江省南繁中心基地 |  |  |  |  |
| 1 | 智能高清全彩枪型网络摄像机 | ★1.传感器类型≥1/1.8英寸CMOS； ★2.像素≥400万；分辨率≥2688×1520； ★3.最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； ★4.补光距离：≥60m（红外）；≥40m（暖光）；≥6m（人脸检测距离）； ★5.镜头类型：电动变焦； 6.镜头焦距：≥2.7mm～12mm； ▲7.补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构，（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 8.支持智能资源切换：人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控； ★9.支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别； 10.支持人数统计：支持排队管理，支持区域内人数统计，支持进入/离开/经过人数统计； 11.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； ★12.支持人脸识别； 13.支持报警≥3进2出，音频≥2进1出，485接口，支持≥512G Micro SD卡； 14.支持自动玻璃加热除雾功能； 15.支持IP67防护等级，含安装施工调测。国产设备。 ▲16.支持人脸识别：支持添加≥10个人脸库，≥1万人脸底库的人脸比对 ▲17.具有北斗定位设置选项，并能够在监控画面叠加设备所在位置的经纬度信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲18.可通过指示灯显示工作状态；上电后，红灯绿灯交替闪烁2s后，红灯常亮，设备正常启动，网络已连接，绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常启动，但网络未连接，红灯常亮，连接上网络后，切换为绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常运行中，断网或网络异常，红灯常亮至网络连接或时间超过60s（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲19.设备镜头前盖玻璃呈倾斜状，与镜头平面呈8°夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向，降低鬼影对视频画面的影响（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲20.可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 67 | 核心产品 |
| 2 | 枪机安装支架 | 1.安装方式：面装； 2.承重：不低于5kg；含安装施工调测。 | 套 | 67 |  |
| 3 | 智能高清网络球机 | ★1.采用≥400万像素1/1.8英寸 CMOS，双sensor架构； ★2.支持极光效果，最低照度 彩色：0.0002Lux@F1.4 黑白：0.0001Lux@F1.4； ★3.支持≥40倍光学变倍； 4.支持H.265编码，实现超低码流传输； ★5.柔光双色补光，内置≥250米红外灯+80米白光灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 6.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 7.支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，支持机非人数量统计； ★8.支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持≥6种属性； 9.支持电子透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像； 10.支持≥IP67、TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护。 ▲11.支持多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能的分时复用（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； ▲12.支持快速智能切换,当更换智能模式时设备不重启,新智能使能后即可生效（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； ▲13.支持添加≥5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相 似度设置；支持≥1万人脸底库的人脸比对； 14.含安装施工调测。国产设备 | 台 | 24 | 核心产品 |
| 4 | 球机支架 | 材质铝合金 支架最大承受重量为10KG；含安装施工调测。 | 套 | 24 |  |
| 5 | 电源适配器 | AC100V~240V-60W-12V5A,含线缆及安装施工调测。 | 套 | 24 |  |
| 6 | POE接入交换机 | ★≥8个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，≥2个1000Mbps上行光口； 1口单口PoE输出功率≥90w，2-8口单口PoE输出功率≥30w，整机PoE输出功率≥110w； ★交换容量：≥256Gbps，包转发率：≥31.5Mpps/39Mpps； 支持≥250米远距离供电；支持≥250米远距离供电；支持PoE看门狗功能；支持基于端口的VLAN，支持环路告警，流量控制；支持网络拓扑自动生成，含安装调测；国产设备。 ▲支持在交换机前面板查看POE功率的使用率。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲具有永久POE功能,重启后终端供电不停。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲支持在APP、管理平台查看接入的交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)型号,进行统一运维管理。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 32 |  |
| 7 | 汇聚交换机 | ★交换容量:≥336Gbps；包转发率:≥96Mpps； ★≥24个100/1000Mbps光口； 支持基于IEEE802.1Q的VLAN配置； 支持STP/RSTP等环网协议、支持快速环网ERPS协议；支持VLAN，流量控制，ACL，QoS；支持VLAN接口和静态路由配置；支持SNMPV1/V2c/V3网管；含安装施工调测。国产设备。 | 台 | 4 |  |
| 8 | 核心交换机 | ★≥24个千兆SFP光口，≥4个1G/10G SFP+光口；交换容量≥672Gbps；包转发率≥168Mpps； 支持STP/RSTP等环网协议、支持快速环网ERPS协议；支持手工链路聚合和静态LACP链路聚合； 支持VLAN，流量控制，ACL，QoS，IPV6；支持VLAN接口和静态路由配置；支持SNMPV1/V2c/V3网管；含安装施工调测。国产设备。 ▲支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息（提供功能截图证明并加盖厂商公章或投标专用章）； ▲支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； ▲支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； | 台 | 1 |  |
| 9 | 光模块 | 光纤类型：单模双纤；接口类型：LC；波长：1310nm发送，1310nm接收；传输距离：20km；含安装施工调测。国产设备。 | 个 | 74 |  |
| 10 | 出口防火墙 | ★1.设备网络层吞吐量≥10Gbps，应用层吞吐量≥4Gbps，并发连接数≥400W，新建连接数≥10W（提供产品彩页，加盖原厂公章或投标专用章）； ★2.内存≥8G，存储≥128G SSD，配备≥6千兆电口，国产化设备（国产芯片，国产操作系统）（提供产品彩页，加盖原厂公章或投标专用章）； ★3.包含3年IPS、AV规则库软件升级服务，硬件3年质保； 4.支持应用的检测、识别与控制； 5.支持DDoS防护策略； 6.可基于IP、协议、攻击事件及告警级别通过日志查看安全日志的详情； ▲7.支持网络入侵检测及防御功能，支持对常见Web应用攻击防御，包括跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等类型（提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 8.支持风险分析、设备运行状态等功能。 ▲9.支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。（提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告加盖原厂公章或投标专用章） 10.含安装施工调测。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 24盘位国产化磁盘阵列 | ★1、≥64位多核高性能处理器，冗余电源，≥24盘位，单盘支持≥20TB硬盘，支持硬盘热插拔； ★2、≥4个千兆以太网电口，≥1个千兆管理网口，支持扩展口； 3、≥2个USB，1个eSATA，1个RS232； ★4、支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘； 5、网络带宽≥1024Mbps接入，1024Mbps存储，1024Mbps转发； ★6、可通过ONVIF、GB28181等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 7、支持通过IPSAN、NAS、视频直存模式访问存储资源； 8、支持客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期； 9、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； 10、可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行； 11、整机国产化硬件设计，国产化操作系统，含安装施工调测。 ▲12、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告 警等多种报警事件、图片透传平台； ▲13、支持 N+M 集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务 自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； ▲14、支持导出硬盘检验报告， 打印硬盘检验报告；支持查看硬盘历史记录和健康信息，包括健康(正常)、 亚健康(一般/衰减/异常)、 故障(错误)等（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲15、可将录制的视频图像进行合并， 并支持延迟摄影视频的预览及下载， 支持按照自定义的时间间隔抽帧生成视频（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲16、可将指定选择时间段和指定录像类型（报警、事件、定时等）的录像文件进行回传，支持每日自动定时回传（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲17、支持纠删码技术。可以支持8个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲18、具备硬盘防震、防腐蚀保护技术，确保数据存储稳定可靠（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 1 |  |
| 12 | 监控级存储硬盘 | ★单盘容量：≥20TB； 转速：≥7200RPM； 硬盘接口：SATA；含安装施工调测。 | 台 | 23 |  |
| 13 | 设备机柜 | 设备机柜,42U,600毫米(宽)x600毫米(深)x2000毫米(高)，配置2块隔板、含1个PDU，含安装施工。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 光缆 | 12芯室外单模光缆，国标,穿管埋地铺设 | m | 1440 |  |
| 15 | 光缆 | 4芯室外单模光缆，国标,穿管埋地铺设 | m | 11200 |  |
| 16 | 主干电源线 | 国标电力电缆:ZR-RVV-0.6/1KV3*6mm2,穿管埋地铺设 | m | 1200 |  |
| 17 | 支路电源线 | 国标电力电缆:ZR-RVV-0.6/1KV3*2.5mm2,穿管埋地铺设 | m | 4800 |  |
| 18 | 六类网线 | 国标六类非屏蔽网线 | m | 2 |  |
| 19 | 4口终端盒 | 4口终端盒，满配Lc耦合器及束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 32 |  |
| 20 | 12口终端盒 | 12口终端盒，满配Lc耦合器及束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 4 |  |
| 21 | 24口光配架 | 24口光配架，满配Lc耦合器、束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 7 |  |
| 22 | 72口ODF架 | 72口ODF架，满配Lc耦合器、束状尾纤及纤盘，含安装施工调测。 | 台 | 1 |  |
| 23 | 单模单纤LC-LC光纤跳线3米 | 国标单模单纤LC-LC光纤跳线3米 | 条 | 74 |  |
| 24 | 光纤熔接及测试 | 定制，光纤熔接及测试，含安装施工调测。 | 芯 | 352 |  |
| 25 | 3.5米监控立杆（含基础地笼） | ★3.5m，横臂1m，含基础施工及接地、地笼、接电引入、避雷针、杆件、防雷接地等； ★按抗震≥8级、抗风力≥14级设防；杆高≥3.5米； 材质:监控立杆钢材材质为Q235碳素结构钢材,直杆壁厚度≥4mm。 焊接工艺:整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷,同时采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理，镀锌层厚度≥100μm,锥度2000:1；监控立杆杆体表面光滑一致,无横向焊缝； ★立杆工艺遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 垂直度检验:监控立杆直立后,使用经纬仪对杆的两向垂直度作检验,垂直度偏差≤1.0%； 密封立杆并包顶端以防水气进入,防水内漏措施可靠；监控立杆为角形结构,角锥形杆整体无变形扭曲；下管径≥14cm,上管径≥10cm； 防雷接地≤10欧姆； 立杆基础浇灌预埋件混凝土应为 C25 混凝土配合比，水泥强度等级为 42.5，符合 GB 50204的规定。包含基础开挖、C25混凝土浇筑、管线及地笼预埋、地面恢复、余方弃运，路面恢复；监控杆与基础采用地脚螺栓连接； 遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 含网络线、电源线、抱箍等其他辅材。 含安装施工调测。 | 根 | 11 |  |
| 26 | 6米监控立杆（含基础地笼） | ★6m，横臂1m，含基础施工及接地、地笼、接电引入、避雷针、杆件、防雷接地等； ★按抗震≥8级、抗风力≥14级设防；杆高≥6米； 材质:监控立杆钢材材质为Q235碳素结构钢材,直杆壁厚度≥6mm。 焊接工艺:整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷,同时采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理，镀锌层厚度≥100μm,锥度2000:1；监控立杆杆体表面光滑一致,无横向焊缝； ★立杆工艺遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 垂直度检验:监控立杆直立后,使用经纬仪对杆的两向垂直度作检验,垂直度偏差≤1.0%； 密封立杆并包顶端以防水气进入,防水内漏措施可靠；监控立杆为角形结构,角锥形杆整体无变形扭曲；下管径≥20cm,上管径≥13cm； 防雷接地≤10欧姆； 立杆基础浇灌预埋件混凝土应为 C25 混凝土配合比，水泥强度等级为 42.5，符合 GB 50204的规定。包含基础开挖、C25混凝土浇筑、管线及地笼预埋、地面恢复、余方弃运，路面恢复；监控杆与基础采用地脚螺栓连接； 遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 含网络线、电源线、抱箍等其他辅材。 含安装施工调测。 | 根 | 21 |  |
| 27 | 三合一防雷器 | 视频、电源、控制，最大电源持续保护电压Uc40V，视频/音频保护电压8V、最大速率10MHz、最大放电电流10kA；含安装施工调测。 | 个 | 91 |  |
| 28 | 接地铜线16mm2 | 国标BV 16mm2 | m | 128 |  |
| 29 | 室外挂杆防水箱 | ≥340*170*450，304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，表面处理：双面喷塑；防护等级：≥IP55；工作温度：-40℃～+85℃；工作湿度：15%～95%不冷凝；箱体接地：箱体整体连接导通，形成完整的屏蔽外壳；安装方式：可支架或抱杆安装；含监控杆抱箍配件；进线方式：底部进线或背部进线；空间配置：支持光缆终端盒所需的放置空间，满足必要的光缆盘绕空间；含10A空开和电源插排；含安装施工调测。 | 台 | 32 |  |
| 30 | 室外防水机柜 | ≥600*450*600mm，304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，表面处理：双面喷塑；防护等级：≥IP55；工作温度：-40℃～+85℃；工作湿度：15%～95%不冷凝；箱体接地：箱体整体连接导通，形成完整的屏蔽外壳；安装方式：可支架或抱杆安装；含监控杆抱箍配件；进线方式：底部进线或背部进线；空间配置：支持光缆终端盒所需的放置空间，满足必要的光缆盘绕空间；含32A空开和3个16A空开，8位电源PDU；含安装施工调测。 | 台 | 4 |  |
| 31 | PVC管 | 国标PVC32管 | m | 13468 |  |
| 32 | 镀锌钢管 | 国标50mm镀锌钢管 | m | 32 |  |
| 33 | 沟槽挖填 | 沟槽挖填 普通土 深度≥800mm，宽度≥200mm | m3 | 666 |  |
| 34 | 回填土 | 回填土 松填土 人工 深度≥800mm，宽度≥200mm | 10m3 | 666 |  |
| 35 | 开挖路面 | 开挖路面 厚度300mm以内 ＞250mm，混凝土路面 | m2 | 4 |  |
| 36 | 修复路面 | 修复路面 厚度300mm以内 ＞250mm，混凝土路面 | m2 | 4 |  |
|  | 十三、重庆南繁基地 |  |  |  |  |
| 1 | 智能高清全彩枪型网络摄像机 | ★1.传感器类型≥1/1.8英寸CMOS； ★2.像素≥400万；分辨率≥2688×1520； ★3.最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； ★4.补光距离：≥60m（红外）；≥40m（暖光）；≥6m（人脸检测距离）； ★5.镜头类型：电动变焦； 6.镜头焦距：≥2.7mm～12mm； ▲7.补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构，（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 8.支持智能资源切换：人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控； ★9.支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别； 10.支持人数统计：支持排队管理，支持区域内人数统计，支持进入/离开/经过人数统计； 11.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； ★12.支持人脸识别； 13.支持报警≥3进2出，音频≥2进1出，485接口，支持≥512G Micro SD卡； 14.支持自动玻璃加热除雾功能； 15.支持IP67防护等级，含安装施工调测。国产设备。 ▲16.支持人脸识别：支持添加≥10个人脸库，≥1万人脸底库的人脸比对 ▲17.具有北斗定位设置选项，并能够在监控画面叠加设备所在位置的经纬度信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲18.可通过指示灯显示工作状态；上电后，红灯绿灯交替闪烁2s后，红灯常亮，设备正常启动，网络已连接，绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常启动，但网络未连接，红灯常亮，连接上网络后，切换为绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常运行中，断网或网络异常，红灯常亮至网络连接或时间超过60s（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲19.设备镜头前盖玻璃呈倾斜状，与镜头平面呈8°夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向，降低鬼影对视频画面的影响（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲20.可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 30 | 核心产品 |
| 2 | 枪机安装支架 | 1.安装方式：面装； 2.承重：不低于5kg；含安装施工调测。 | 套 | 30 |  |
| 3 | 智能高清网络球机 | ★1.采用≥400万像素1/1.8英寸 CMOS，双sensor架构； ★2.支持极光效果，最低照度 彩色：0.0002Lux@F1.4 黑白：0.0001Lux@F1.4； ★3.支持≥40倍光学变倍； 4.支持H.265编码，实现超低码流传输； ★5.柔光双色补光，内置≥250米红外灯+80米白光灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 6.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 7.支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，支持机非人数量统计； ★8.支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持≥6种属性； 9.支持电子透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像； 10.支持≥IP67、TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护。 ▲11.支持多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能的分时复用（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； ▲12.支持快速智能切换,当更换智能模式时设备不重启,新智能使能后即可生效（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； ▲13.支持添加≥5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相 似度设置；支持≥1万人脸底库的人脸比对； 14.含安装施工调测。国产设备 | 台 | 11 | 核心产品 |
| 4 | 球机支架 | 材质铝合金 支架最大承受重量为10KG；含安装施工调测。 | 套 | 11 |  |
| 5 | 电源适配器 | AC100V~240V-60W-12V5A,含线缆及安装施工调测。 | 套 | 11 |  |
| 6 | POE接入交换机 | ★≥8个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，≥2个1000Mbps上行光口； 1口单口PoE输出功率≥90w，2-8口单口PoE输出功率≥30w，整机PoE输出功率≥110w； ★交换容量：≥256Gbps，包转发率：≥31.5Mpps/39Mpps； 支持≥250米远距离供电；支持≥250米远距离供电；支持PoE看门狗功能；支持基于端口的VLAN，支持环路告警，流量控制；支持网络拓扑自动生成，含安装调测；国产设备。 ▲支持在交换机前面板查看POE功率的使用率。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲具有永久POE功能,重启后终端供电不停。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲支持在APP、管理平台查看接入的交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)型号,进行统一运维管理。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 11 |  |
| 7 | 汇聚交换机 | ★交换容量:≥336Gbps；包转发率:≥96Mpps； ★≥24个100/1000Mbps光口； 支持基于IEEE802.1Q的VLAN配置； 支持STP/RSTP等环网协议、支持快速环网ERPS协议；支持VLAN，流量控制，ACL，QoS；支持VLAN接口和静态路由配置；支持SNMPV1/V2c/V3网管；含安装施工调测。国产设备。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 核心交换机 | ★≥24个千兆SFP光口，≥4个1G/10G SFP+光口；交换容量≥672Gbps；包转发率≥168Mpps； 支持STP/RSTP等环网协议、支持快速环网ERPS协议；支持手工链路聚合和静态LACP链路聚合； 支持VLAN，流量控制，ACL，QoS，IPV6；支持VLAN接口和静态路由配置；支持SNMPV1/V2c/V3网管；含安装施工调测。国产设备。 ▲支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息（提供功能截图证明并加盖厂商公章或投标专用章）； ▲支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； ▲支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； | 台 | 1 |  |
| 9 | 光模块 | 光纤类型：单模双纤；接口类型：LC；波长：1310nm发送，1310nm接收；传输距离：20km；含安装施工调测。国产设备。 | 个 | 26 |  |
| 10 | 出口防火墙 | ★1.设备网络层吞吐量≥10Gbps，应用层吞吐量≥4Gbps，并发连接数≥400W，新建连接数≥10W（提供产品彩页，加盖原厂公章或投标专用章）； ★2.内存≥8G，存储≥128G SSD，配备≥6千兆电口，国产化设备（国产芯片，国产操作系统）（提供产品彩页，加盖原厂公章或投标专用章）； ★3.包含3年IPS、AV规则库软件升级服务，硬件3年质保； 4.支持应用的检测、识别与控制； 5.支持DDoS防护策略； 6.可基于IP、协议、攻击事件及告警级别通过日志查看安全日志的详情； ▲7.支持网络入侵检测及防御功能，支持对常见Web应用攻击防御，包括跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等类型（提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 8.支持风险分析、设备运行状态等功能。 ▲9.支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。（提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告加盖原厂公章或投标专用章） 10.含安装施工调测。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 24盘位国产化磁盘阵列 | ★1、≥64位多核高性能处理器，冗余电源，≥24盘位，单盘支持≥20TB硬盘，支持硬盘热插拔； ★2、≥4个千兆以太网电口，≥1个千兆管理网口，支持扩展口； 3、≥2个USB，1个eSATA，1个RS232； ★4、支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘； 5、网络带宽≥1024Mbps接入，1024Mbps存储，1024Mbps转发； ★6、可通过ONVIF、GB28181等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 7、支持通过IPSAN、NAS、视频直存模式访问存储资源； 8、支持客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期； 9、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； 10、可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行； 11、整机国产化硬件设计，国产化操作系统，含安装施工调测。 ▲12、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告 警等多种报警事件、图片透传平台； ▲13、支持 N+M 集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务 自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； ▲14、支持导出硬盘检验报告， 打印硬盘检验报告；支持查看硬盘历史记录和健康信息，包括健康(正常)、 亚健康(一般/衰减/异常)、 故障(错误)等（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲15、可将录制的视频图像进行合并， 并支持延迟摄影视频的预览及下载， 支持按照自定义的时间间隔抽帧生成视频（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲16、可将指定选择时间段和指定录像类型（报警、事件、定时等）的录像文件进行回传，支持每日自动定时回传（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲17、支持纠删码技术。可以支持8个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲18、具备硬盘防震、防腐蚀保护技术，确保数据存储稳定可靠（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 1 |  |
| 12 | 监控级存储硬盘 | ★单盘容量：≥20TB； 转速：≥7200RPM； 硬盘接口：SATA；含安装施工调测。 | 台 | 11 |  |
| 13 | 设备机柜 | 设备机柜,42U,600毫米(宽)x600毫米(深)x2000毫米(高)，配置2块隔板、含1个PDU，含安装施工。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 光缆 | 12芯室外单模光缆，国标,穿管埋地铺设 | m | 360 |  |
| 15 | 光缆 | 4芯室外单模光缆，国标,穿管埋地铺设 | m | 3850 |  |
| 16 | 主干电源线 | 国标电力电缆:ZR-RVV-0.6/1KV3*6mm2,穿管埋地铺设 | m | 300 |  |
| 17 | 支路电源线 | 国标电力电缆:ZR-RVV-0.6/1KV3*2.5mm2,穿管埋地铺设 | m | 1650 |  |
| 18 | 六类网线 | 国标六类非屏蔽网线 | m | 305 |  |
| 19 | 4口终端盒 | 4口终端盒，满配Lc耦合器及束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 11 |  |
| 20 | 12口终端盒 | 12口终端盒，满配Lc耦合器及束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 1 |  |
| 21 | 24口光配架 | 24口光配架，满配Lc耦合器、束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 3 |  |
| 22 | 72口ODF架 | 72口ODF架，满配Lc耦合器、束状尾纤及纤盘，含安装施工调测。 | 台 | 1 |  |
| 23 | 单模单纤LC-LC光纤跳线3米 | 国标单模单纤LC-LC光纤跳线3米 | 条 | 26 |  |
| 24 | 光纤熔接及测试 | 定制，光纤熔接及测试，含安装施工调测。 | 芯 | 112 |  |
| 25 | 3.5米监控立杆（含基础地笼） | ★3.5m，横臂1m，含基础施工及接地、地笼、接电引入、避雷针、杆件、防雷接地等； ★按抗震≥8级、抗风力≥14级设防；杆高≥3.5米； 材质:监控立杆钢材材质为Q235碳素结构钢材,直杆壁厚度≥4mm。 焊接工艺:整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷,同时采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理，镀锌层厚度≥100μm,锥度2000:1；监控立杆杆体表面光滑一致,无横向焊缝； ★立杆工艺遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 垂直度检验:监控立杆直立后,使用经纬仪对杆的两向垂直度作检验,垂直度偏差≤1.0%； 密封立杆并包顶端以防水气进入,防水内漏措施可靠；监控立杆为角形结构,角锥形杆整体无变形扭曲；下管径≥14cm,上管径≥10cm； 防雷接地≤10欧姆； 立杆基础浇灌预埋件混凝土应为 C25 混凝土配合比，水泥强度等级为 42.5，符合 GB 50204的规定。包含基础开挖、C25混凝土浇筑、管线及地笼预埋、地面恢复、余方弃运，路面恢复；监控杆与基础采用地脚螺栓连接； 遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 含网络线、电源线、抱箍等其他辅材。 含安装施工调测。 | 根 | 4 |  |
| 26 | 6米监控立杆（含基础地笼） | ★6m，横臂1m，含基础施工及接地、地笼、接电引入、避雷针、杆件、防雷接地等； ★按抗震≥8级、抗风力≥14级设防；杆高≥6米； 材质:监控立杆钢材材质为Q235碳素结构钢材,直杆壁厚度≥6mm。 焊接工艺:整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷,同时采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理，镀锌层厚度≥100μm,锥度2000:1；监控立杆杆体表面光滑一致,无横向焊缝； ★立杆工艺遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 垂直度检验:监控立杆直立后,使用经纬仪对杆的两向垂直度作检验,垂直度偏差≤1.0%； 密封立杆并包顶端以防水气进入,防水内漏措施可靠；监控立杆为角形结构,角锥形杆整体无变形扭曲；下管径≥20cm,上管径≥13cm； 防雷接地≤10欧姆； 立杆基础浇灌预埋件混凝土应为 C25 混凝土配合比，水泥强度等级为 42.5，符合 GB 50204的规定。包含基础开挖、C25混凝土浇筑、管线及地笼预埋、地面恢复、余方弃运，路面恢复；监控杆与基础采用地脚螺栓连接； 遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 含网络线、电源线、抱箍等其他辅材。 含安装施工调测。 | 根 | 7 |  |
| 27 | 三合一防雷器 | 视频、电源、控制，最大电源持续保护电压Uc40V，视频/音频保护电压8V、最大速率10MHz、最大放电电流10kA；含安装施工调测。 | 个 | 41 |  |
| 28 | 接地铜线16mm2 | 国标BV 16mm2 | m | 44 |  |
| 29 | 室外挂杆防水箱 | ≥340*170*450，304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，表面处理：双面喷塑；防护等级：≥IP55；工作温度：-40℃～+85℃；工作湿度：15%～95%不冷凝；箱体接地：箱体整体连接导通，形成完整的屏蔽外壳；安装方式：可支架或抱杆安装；含监控杆抱箍配件；进线方式：底部进线或背部进线；空间配置：支持光缆终端盒所需的放置空间，满足必要的光缆盘绕空间；含10A空开和电源插排；含安装施工调测。 | 台 | 11 |  |
| 30 | 室外防水机柜 | ≥600*450*600mm，304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，表面处理：双面喷塑；防护等级：≥IP55；工作温度：-40℃～+85℃；工作湿度：15%～95%不冷凝；箱体接地：箱体整体连接导通，形成完整的屏蔽外壳；安装方式：可支架或抱杆安装；含监控杆抱箍配件；进线方式：底部进线或背部进线；空间配置：支持光缆终端盒所需的放置空间，满足必要的光缆盘绕空间；含32A空开和3个16A空开，8位电源PDU；含安装施工调测。 | 台 | 1 |  |
| 31 | PVC管 | 国标PVC32管 | m | 4522 |  |
| 32 | 镀锌钢管 | 国标50mm镀锌钢管 | m | 18 |  |
| 33 | 沟槽挖填 | 沟槽挖填 普通土 深度≥800mm，宽度≥200mm | m3 | 229 |  |
| 34 | 回填土 | 回填土 松填土 人工 深度≥800mm，宽度≥200mm | 10m3 | 229 |  |
| 35 | 开挖路面 | 开挖路面 厚度300mm以内 ＞250mm，混凝土路面 | m2 | 2 |  |
| 36 | 修复路面 | 修复路面 厚度300mm以内 ＞250mm，混凝土路面 | m2 | 2 |  |
|  | 十四、中国农业科学院国家南繁研究院坡田洋基地 |  |  |  |  |
| 1 | 智能高清全彩枪型网络摄像机 | ★1.传感器类型≥1/1.8英寸CMOS； ★2.像素≥400万；分辨率≥2688×1520； ★3.最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； ★4.补光距离：≥60m（红外）；≥40m（暖光）；≥6m（人脸检测距离）； ★5.镜头类型：电动变焦； 6.镜头焦距：≥2.7mm～12mm； ▲7.补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构，（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 8.支持智能资源切换：人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控； ★9.支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别； 10.支持人数统计：支持排队管理，支持区域内人数统计，支持进入/离开/经过人数统计； 11.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； ★12.支持人脸识别； 13.支持报警≥3进2出，音频≥2进1出，485接口，支持≥512G Micro SD卡； 14.支持自动玻璃加热除雾功能； 15.支持IP67防护等级，含安装施工调测。国产设备。 ▲16.支持人脸识别：支持添加≥10个人脸库，≥1万人脸底库的人脸比对 ▲17.具有北斗定位设置选项，并能够在监控画面叠加设备所在位置的经纬度信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲18.可通过指示灯显示工作状态；上电后，红灯绿灯交替闪烁2s后，红灯常亮，设备正常启动，网络已连接，绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常启动，但网络未连接，红灯常亮，连接上网络后，切换为绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常运行中，断网或网络异常，红灯常亮至网络连接或时间超过60s（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲19.设备镜头前盖玻璃呈倾斜状，与镜头平面呈8°夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向，降低鬼影对视频画面的影响（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲20.可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 128 | 核心产品 |
| 2 | 枪机安装支架 | 1.安装方式：面装； 2.承重：不低于5kg；含安装施工调测。 | 套 | 128 |  |
| 3 | 智能高清网络球机 | ★1.采用≥400万像素1/1.8英寸 CMOS，双sensor架构； ★2.支持极光效果，最低照度 彩色：0.0002Lux@F1.4 黑白：0.0001Lux@F1.4； ★3.支持≥40倍光学变倍； 4.支持H.265编码，实现超低码流传输； ★5.柔光双色补光，内置≥250米红外灯+80米白光灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 6.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 7.支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，支持机非人数量统计； ★8.支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持≥6种属性； 9.支持电子透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像； 10.支持≥IP67、TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护。 ▲11.支持多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能的分时复用（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； ▲12.支持快速智能切换,当更换智能模式时设备不重启,新智能使能后即可生效（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； ▲13.支持添加≥5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相 似度设置；支持≥1万人脸底库的人脸比对； 14.含安装施工调测。国产设备 | 台 | 15 | 核心产品 |
| 4 | 球机支架 | 材质铝合金 支架最大承受重量为10KG；含安装施工调测。 | 套 | 15 |  |
| 5 | 电源适配器 | AC100V~240V-60W-12V5A,含线缆及安装施工调测。 | 套 | 15 |  |
| 6 | POE接入交换机 | ★≥8个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，≥2个1000Mbps上行光口； 1口单口PoE输出功率≥90w，2-8口单口PoE输出功率≥30w，整机PoE输出功率≥110w； ★交换容量：≥256Gbps，包转发率：≥31.5Mpps/39Mpps； 支持≥250米远距离供电；支持≥250米远距离供电；支持PoE看门狗功能；支持基于端口的VLAN，支持环路告警，流量控制；支持网络拓扑自动生成，含安装调测；国产设备。 ▲支持在交换机前面板查看POE功率的使用率。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲具有永久POE功能,重启后终端供电不停。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲支持在APP、管理平台查看接入的交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)型号,进行统一运维管理。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 53 |  |
| 7 | 汇聚交换机 | ★交换容量:≥336Gbps；包转发率:≥96Mpps； ★≥24个100/1000Mbps光口； 支持基于IEEE802.1Q的VLAN配置； 支持STP/RSTP等环网协议、支持快速环网ERPS协议；支持VLAN，流量控制，ACL，QoS；支持VLAN接口和静态路由配置；支持SNMPV1/V2c/V3网管；含安装施工调测。国产设备。 | 台 | 5 |  |
| 8 | 核心交换机 | ★≥24个千兆SFP光口，≥4个1G/10G SFP+光口；交换容量≥672Gbps；包转发率≥168Mpps； 支持STP/RSTP等环网协议、支持快速环网ERPS协议；支持手工链路聚合和静态LACP链路聚合； 支持VLAN，流量控制，ACL，QoS，IPV6；支持VLAN接口和静态路由配置；支持SNMPV1/V2c/V3网管；含安装施工调测。国产设备。 ▲支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息（提供功能截图证明并加盖厂商公章或投标专用章）； ▲支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； ▲支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； | 台 | 1 |  |
| 9 | 光模块 | 光纤类型：单模双纤；接口类型：LC；波长：1310nm发送，1310nm接收；传输距离：20km；含安装施工调测。国产设备。 | 个 | 118 |  |
| 10 | 出口防火墙 | ★1.设备网络层吞吐量≥10Gbps，应用层吞吐量≥4Gbps，并发连接数≥400W，新建连接数≥10W（提供产品彩页，加盖原厂公章或投标专用章）； ★2.内存≥8G，存储≥128G SSD，配备≥6千兆电口，国产化设备（国产芯片，国产操作系统）（提供产品彩页，加盖原厂公章或投标专用章）； ★3.包含3年IPS、AV规则库软件升级服务，硬件3年质保； 4.支持应用的检测、识别与控制； 5.支持DDoS防护策略； 6.可基于IP、协议、攻击事件及告警级别通过日志查看安全日志的详情； ▲7.支持网络入侵检测及防御功能，支持对常见Web应用攻击防御，包括跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等类型（提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 8.支持风险分析、设备运行状态等功能。 ▲9.支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。（提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告加盖原厂公章或投标专用章） 10.含安装施工调测。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 36盘位国产化磁盘阵列 | ★1、≥64位多核高性能处理器，冗余电源，≥36盘位，单盘支持≥24TB硬盘，支持硬盘热插拔； ★2、≥4个千兆数据电口，≥1个千兆管理网口，支持扩展口； 3、≥2个USB，1个eSATA，1个RS232； ★4、支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘； 5、网络带宽≥1024Mbps接入，1024bps存储，1024bps转发； ★6、可通过ONVIF、GB28181等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 7、支持通过IPSAN、NAS、视频直存模式访问存储资源； 8、支持客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期； 9、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； 10、可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行； 11、整机国产化硬件设计，国产化操作系统，含安装施工调测。 ▲12、支持 NL-SAS 硬盘、 空气硬盘、 14T、16T、 18T、 20T、 22T 氦气硬盘接入；支持接入容量为 1TB、 2TB、 3TB、 4TB、5TB、 6TB、 8TB、 10TB、 12TB、 14TB、16TB、 18T、 20T、 22T 的 SATA/SAS 磁盘；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲13、前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器，并可通过浏览器设置自动回传和手动回传，支持1024路4Mbps的录像回传（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲14、可在客户端界面查看数据重构状态，设备的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲15、支持单台/多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1～20个存储设备或硬盘故障，数据应不丢失，存储服务不中断；支持负载均衡；支持块级重构, 重构速度可设置不小于 4TB/10min（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 1 |  |
| 12 | 监控级存储硬盘 | ★单盘容量：≥20TB； 转速：≥7200RPM； 硬盘接口：SATA；含安装施工调测。 | 台 | 35 |  |
| 13 | 设备机柜 | 设备机柜,42U,600毫米(宽)x600毫米(深)x2000毫米(高)，配置2块隔板、含1个PDU，含安装施工。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 光缆 | 12芯室外单模光缆，国标,穿管埋地铺设 | m | 1800 |  |
| 15 | 光缆 | 4芯室外单模光缆，国标,穿管埋地铺设 | m | 18550 |  |
| 16 | 主干电源线 | 国标电力电缆:ZR-RVV-0.6/1KV3*6mm2,穿管埋地铺设 | m | 1500 |  |
| 17 | 支路电源线 | 国标电力电缆:ZR-RVV-0.6/1KV3*2.5mm2,穿管埋地铺设 | m | 7950 |  |
| 18 | 六类网线 | 国标六类非屏蔽网线 | m | 915 |  |
| 19 | 4口终端盒 | 4口终端盒，满配Lc耦合器及束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 53 |  |
| 20 | 12口终端盒 | 12口终端盒，满配Lc耦合器及束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 5 |  |
| 21 | 24口光配架 | 24口光配架，满配Lc耦合器、束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 10 |  |
| 22 | 72口ODF架 | 72口ODF架，满配Lc耦合器、束状尾纤及纤盘，含安装施工调测。 | 台 | 1 |  |
| 23 | 单模单纤LC-LC光纤跳线3米 | 国标单模单纤LC-LC光纤跳线3米 | 条 | 118 |  |
| 24 | 光纤熔接及测试 | 定制，光纤熔接及测试，含安装施工调测。 | 芯 | 544 |  |
| 25 | 3.5米监控立杆（含基础地笼） | ★3.5m，横臂1m，含基础施工及接地、地笼、接电引入、避雷针、杆件、防雷接地等； ★按抗震≥8级、抗风力≥14级设防；杆高≥3.5米； 材质:监控立杆钢材材质为Q235碳素结构钢材,直杆壁厚度≥4mm。 焊接工艺:整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷,同时采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理，镀锌层厚度≥100μm,锥度2000:1；监控立杆杆体表面光滑一致,无横向焊缝； ★立杆工艺遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 垂直度检验:监控立杆直立后,使用经纬仪对杆的两向垂直度作检验,垂直度偏差≤1.0%； 密封立杆并包顶端以防水气进入,防水内漏措施可靠；监控立杆为角形结构,角锥形杆整体无变形扭曲；下管径≥14cm,上管径≥10cm； 防雷接地≤10欧姆； 立杆基础浇灌预埋件混凝土应为 C25 混凝土配合比，水泥强度等级为 42.5，符合 GB 50204的规定。包含基础开挖、C25混凝土浇筑、管线及地笼预埋、地面恢复、余方弃运，路面恢复；监控杆与基础采用地脚螺栓连接； 遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 含网络线、电源线、抱箍等其他辅材。 含安装施工调测。 | 根 | 40 |  |
| 26 | 6米监控立杆（含基础地笼） | ★6m，横臂1m，含基础施工及接地、地笼、接电引入、避雷针、杆件、防雷接地等； ★按抗震≥8级、抗风力≥14级设防；杆高≥6米； 材质:监控立杆钢材材质为Q235碳素结构钢材,直杆壁厚度≥6mm。 焊接工艺:整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷,同时采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理，镀锌层厚度≥100μm,锥度2000:1；监控立杆杆体表面光滑一致,无横向焊缝； ★立杆工艺遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 垂直度检验:监控立杆直立后,使用经纬仪对杆的两向垂直度作检验,垂直度偏差≤1.0%； 密封立杆并包顶端以防水气进入,防水内漏措施可靠；监控立杆为角形结构,角锥形杆整体无变形扭曲；下管径≥20cm,上管径≥13cm； 防雷接地≤10欧姆； 立杆基础浇灌预埋件混凝土应为 C25 混凝土配合比，水泥强度等级为 42.5，符合 GB 50204的规定。包含基础开挖、C25混凝土浇筑、管线及地笼预埋、地面恢复、余方弃运，路面恢复；监控杆与基础采用地脚螺栓连接； 遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 含网络线、电源线、抱箍等其他辅材。 含安装施工调测。 | 根 | 13 |  |
| 27 | 三合一防雷器 | 视频、电源、控制，最大电源持续保护电压Uc40V，视频/音频保护电压8V、最大速率10MHz、最大放电电流10kA；含安装施工调测。 | 个 | 143 |  |
| 28 | 接地铜线16mm2 | 国标BV 16mm2 | m | 212 |  |
| 29 | 室外挂杆防水箱 | ≥340*170*450，304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，表面处理：双面喷塑；防护等级：≥IP55；工作温度：-40℃～+85℃；工作湿度：15%～95%不冷凝；箱体接地：箱体整体连接导通，形成完整的屏蔽外壳；安装方式：可支架或抱杆安装；含监控杆抱箍配件；进线方式：底部进线或背部进线；空间配置：支持光缆终端盒所需的放置空间，满足必要的光缆盘绕空间；含10A空开和电源插排；含安装施工调测。 | 台 | 53 |  |
| 30 | 室外防水机柜 | ≥600*450*600mm，304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，表面处理：双面喷塑；防护等级：≥IP55；工作温度：-40℃～+85℃；工作湿度：15%～95%不冷凝；箱体接地：箱体整体连接导通，形成完整的屏蔽外壳；安装方式：可支架或抱杆安装；含监控杆抱箍配件；进线方式：底部进线或背部进线；空间配置：支持光缆终端盒所需的放置空间，满足必要的光缆盘绕空间；含32A空开和3个16A空开，8位电源PDU；含安装施工调测。 | 台 | 5 |  |
| 31 | PVC管 | 国标PVC32管 | m | 21490 |  |
| 32 | 镀锌钢管 | 国标50mm镀锌钢管 | m | 54 |  |
| 33 | 沟槽挖填 | 沟槽挖填 普通土 深度≥800mm，宽度≥200mm | m3 | 1103 |  |
| 34 | 回填土 | 回填土 松填土 人工 深度≥800mm，宽度≥200mm | 10m3 | 1103 |  |
| 35 | 开挖路面 | 开挖路面 厚度300mm以内 ＞250mm，混凝土路面 | m2 | 6 |  |
| 36 | 修复路面 | 修复路面 厚度300mm以内 ＞250mm，混凝土路面 | m2 | 6 |  |
|  | 十五、中国农业大学前进试验田 |  |  |  |  |
| 1 | 智能高清全彩枪型网络摄像机 | ★1.传感器类型≥1/1.8英寸CMOS； ★2.像素≥400万；分辨率≥2688×1520； ★3.最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； ★4.补光距离：≥60m（红外）；≥40m（暖光）；≥6m（人脸检测距离）； ★5.镜头类型：电动变焦； 6.镜头焦距：≥2.7mm～12mm； 7.补光灯采用多层透镜结构； 8.支持智能资源切换：人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控； ★9.支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别； 10.支持人数统计：支持排队管理，支持区域内人数统计，支持进入/离开/经过人数统计； 11.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； ★12.支持人脸识别； 13.支持报警≥3进2出，音频≥2进1出，485接口，支持≥512G Micro SD卡； 14.支持自动玻璃加热除雾功能； 15.支持IP67防护等级，含安装施工调测。国产设备。 ▲16.支持人脸识别：支持添加≥10个人脸库，≥1万人脸底库的人脸比对 ▲17.具有北斗定位设置选项，并能够在监控画面叠加设备所在位置的经纬度信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲18.可通过指示灯显示工作状态；上电后，红灯绿灯交替闪烁2s后，红灯常亮，设备正常启动，网络已连接，绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常启动，但网络未连接，红灯常亮，连接上网络后，切换为绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常运行中，断网或网络异常，红灯常亮至网络连接或时间超过60s（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲19.设备镜头前盖玻璃呈倾斜状，与镜头平面呈8°夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向，降低鬼影对视频画面的影响（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲20.可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 26 | 核心产品 |
| 2 | 枪机安装支架 | 1.安装方式：面装； 2.承重：不低于5kg；含安装施工调测。 | 套 | 26 |  |
| 3 | 智能高清网络球机 | ★1.采用≥400万像素1/1.8英寸 CMOS，双sensor架构； ★2.支持极光效果，最低照度 彩色：0.0002Lux@F1.4 黑白：0.0001Lux@F1.4； ★3.支持≥40倍光学变倍； 4.支持H.265编码，实现超低码流传输； ★5.柔光双色补光，内置≥250米红外灯+80米白光灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 6.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 7.支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，支持机非人数量统计； ★8.支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持≥6种属性； 9.支持电子透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像； 10.支持≥IP67、TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护。 ▲11.支持多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能的分时复用（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； ▲12.支持快速智能切换,当更换智能模式时设备不重启,新智能使能后即可生效（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； ▲13.支持添加≥5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相 似度设置；支持≥1万人脸底库的人脸比对； 14.含安装施工调测。国产设备 | 台 | 15 | 核心产品 |
| 4 | 球机支架 | 材质铝合金 支架最大承受重量为10KG；含安装施工调测。 | 套 | 15 |  |
| 5 | 电源适配器 | AC100V~240V-60W-12V5A,含线缆及安装施工调测。 | 套 | 15 |  |
| 6 | POE接入交换机 | ★≥8个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，≥2个1000Mbps上行光口； 1口单口PoE输出功率≥90w，2-8口单口PoE输出功率≥30w，整机PoE输出功率≥110w； ★交换容量：≥256Gbps，包转发率：≥31.5Mpps/39Mpps； 支持≥250米远距离供电；支持≥250米远距离供电；支持PoE看门狗功能；支持基于端口的VLAN，支持环路告警，流量控制；支持网络拓扑自动生成，含安装调测；国产设备。 ▲支持在交换机前面板查看POE功率的使用率。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲具有永久POE功能,重启后终端供电不停。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲支持在APP、管理平台查看接入的交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)型号,进行统一运维管理。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 19 |  |
| 7 | 汇聚交换机 | ★交换容量:≥336Gbps；包转发率:≥96Mpps； ★≥24个100/1000Mbps光口； 支持基于IEEE802.1Q的VLAN配置； 支持STP/RSTP等环网协议、支持快速环网ERPS协议；支持VLAN，流量控制，ACL，QoS；支持VLAN接口和静态路由配置；支持SNMPV1/V2c/V3网管；含安装施工调测。国产设备。 | 台 | 2 |  |
| 8 | 核心交换机 | ★≥24个千兆SFP光口，≥4个1G/10G SFP+光口；交换容量≥672Gbps；包转发率≥168Mpps； 支持STP/RSTP等环网协议、支持快速环网ERPS协议；支持手工链路聚合和静态LACP链路聚合； 支持VLAN，流量控制，ACL，QoS，IPV6；支持VLAN接口和静态路由配置；支持SNMPV1/V2c/V3网管；含安装施工调测。国产设备。 ▲支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息（提供功能截图证明并加盖厂商公章或投标专用章）； ▲支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； ▲支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； | 台 | 1 |  |
| 9 | 光模块 | 光纤类型：单模双纤；接口类型：LC；波长：1310nm发送，1310nm接收；传输距离：20km；含安装施工调测。国产设备。 | 个 | 44 |  |
| 10 | 出口防火墙 | ★1.设备网络层吞吐量≥10Gbps，应用层吞吐量≥4Gbps，并发连接数≥400W，新建连接数≥10W（提供产品彩页，加盖原厂公章或投标专用章）； ★2.内存≥8G，存储≥128G SSD，配备≥6千兆电口，国产化设备（国产芯片，国产操作系统）（提供产品彩页，加盖原厂公章或投标专用章）； ★3.包含3年IPS、AV规则库软件升级服务，硬件3年质保； 4.支持应用的检测、识别与控制； 5.支持DDoS防护策略； 6.可基于IP、协议、攻击事件及告警级别通过日志查看安全日志的详情； ▲7.支持网络入侵检测及防御功能，支持对常见Web应用攻击防御，包括跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等类型（提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 8.支持风险分析、设备运行状态等功能。 ▲9.支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。（提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告加盖原厂公章或投标专用章） 10.含安装施工调测。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 24盘位国产化磁盘阵列 | ★1、≥64位多核高性能处理器，冗余电源，≥24盘位，单盘支持≥20TB硬盘，支持硬盘热插拔； ★2、≥4个千兆以太网电口，≥1个千兆管理网口，支持扩展口； 3、≥2个USB，1个eSATA，1个RS232； ★4、支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘； 5、网络带宽≥1024Mbps接入，1024Mbps存储，1024Mbps转发； ★6、可通过ONVIF、GB28181等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 7、支持通过IPSAN、NAS、视频直存模式访问存储资源； 8、支持客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期； 9、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； 10、可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行； 11、整机国产化硬件设计，国产化操作系统，含安装施工调测。 ▲12、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告 警等多种报警事件、图片透传平台； ▲13、支持 N+M 集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务 自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； ▲14、支持导出硬盘检验报告， 打印硬盘检验报告；支持查看硬盘历史记录和健康信息，包括健康(正常)、 亚健康(一般/衰减/异常)、 故障(错误)等（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲15、可将录制的视频图像进行合并， 并支持延迟摄影视频的预览及下载， 支持按照自定义的时间间隔抽帧生成视频（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲16、可将指定选择时间段和指定录像类型（报警、事件、定时等）的录像文件进行回传，支持每日自动定时回传（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲17、支持纠删码技术。可以支持8个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲18、具备硬盘防震、防腐蚀保护技术，确保数据存储稳定可靠（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 1 |  |
| 12 | 监控级存储硬盘 | ★单盘容量：≥20TB； 转速：≥7200RPM； 硬盘接口：SATA；含安装施工调测。 | 台 | 11 |  |
| 13 | 设备机柜 | 设备机柜,42U,600毫米(宽)x600毫米(深)x2000毫米(高)，配置2块隔板、含1个PDU，含安装施工。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 光缆 | 12芯室外单模光缆，国标,穿管埋地铺设 | m | 1720 |  |
| 15 | 光缆 | 4芯室外单模光缆，国标,穿管埋地铺设 | m | 6650 |  |
| 16 | 主干电源线 | 国标电力电缆:ZR-RVV-0.6/1KV3*6mm2,穿管埋地铺设 | m | 600 |  |
| 17 | 支路电源线 | 国标电力电缆:ZR-RVV-0.6/1KV3*2.5mm2,穿管埋地铺设 | m | 2850 |  |
| 18 | 六类网线 | 国标六类非屏蔽网线 | m | 305 |  |
| 19 | 4口终端盒 | 4口终端盒，满配Lc耦合器及束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 19 |  |
| 20 | 12口终端盒 | 12口终端盒，满配Lc耦合器及束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 2 |  |
| 21 | 24口光配架 | 24口光配架，满配Lc耦合器、束状尾纤，含安装施工调测。 | 个 | 5 |  |
| 22 | 72口ODF架 | 72口ODF架，满配Lc耦合器、束状尾纤及纤盘，含安装施工调测。 | 台 | 1 |  |
| 23 | 单模单纤LC-LC光纤跳线3米 | 国标单模单纤LC-LC光纤跳线3米 | 条 | 44 |  |
| 24 | 光纤熔接及测试 | 定制，光纤熔接及测试，含安装施工调测。 | 芯 | 200 |  |
| 25 | 3.5米监控立杆（含基础地笼） | ★3.5m，横臂1m，含基础施工及接地、地笼、接电引入、避雷针、杆件、防雷接地等； ★按抗震≥8级、抗风力≥14级设防；杆高≥3.5米； 材质:监控立杆钢材材质为Q235碳素结构钢材,直杆壁厚度≥4mm。 焊接工艺:整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷,同时采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理，镀锌层厚度≥100μm,锥度2000:1；监控立杆杆体表面光滑一致,无横向焊缝； ★立杆工艺遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 垂直度检验:监控立杆直立后,使用经纬仪对杆的两向垂直度作检验,垂直度偏差≤1.0%； 密封立杆并包顶端以防水气进入,防水内漏措施可靠；监控立杆为角形结构,角锥形杆整体无变形扭曲；下管径≥14cm,上管径≥10cm； 防雷接地≤10欧姆； 立杆基础浇灌预埋件混凝土应为 C25 混凝土配合比，水泥强度等级为 42.5，符合 GB 50204的规定。包含基础开挖、C25混凝土浇筑、管线及地笼预埋、地面恢复、余方弃运，路面恢复；监控杆与基础采用地脚螺栓连接； 遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 含网络线、电源线、抱箍等其他辅材。 含安装施工调测。 | 根 | 6 |  |
| 26 | 6米监控立杆（含基础地笼） | ★6m，横臂1m，含基础施工及接地、地笼、接电引入、避雷针、杆件、防雷接地等； ★按抗震≥8级、抗风力≥14级设防；杆高≥6米； 材质:监控立杆钢材材质为Q235碳素结构钢材,直杆壁厚度≥6mm。 焊接工艺:整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷,同时采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理，镀锌层厚度≥100μm,锥度2000:1；监控立杆杆体表面光滑一致,无横向焊缝； ★立杆工艺遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 垂直度检验:监控立杆直立后,使用经纬仪对杆的两向垂直度作检验,垂直度偏差≤1.0%； 密封立杆并包顶端以防水气进入,防水内漏措施可靠；监控立杆为角形结构,角锥形杆整体无变形扭曲；下管径≥20cm,上管径≥13cm； 防雷接地≤10欧姆； 立杆基础浇灌预埋件混凝土应为 C25 混凝土配合比，水泥强度等级为 42.5，符合 GB 50204的规定。包含基础开挖、C25混凝土浇筑、管线及地笼预埋、地面恢复、余方弃运，路面恢复；监控杆与基础采用地脚螺栓连接； 遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》等规范要求； 含网络线、电源线、抱箍等其他辅材。 含安装施工调测。 | 根 | 13 |  |
| 27 | 三合一防雷器 | 视频、电源、控制，最大电源持续保护电压Uc40V，视频/音频保护电压8V、最大速率10MHz、最大放电电流10kA；含安装施工调测。 | 个 | 41 |  |
| 28 | 接地铜线16mm2 | 国标BV 16mm2 | m | 76 |  |
| 29 | 室外挂杆防水箱 | ≥340*170*450，304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，表面处理：双面喷塑；防护等级：≥IP55；工作温度：-40℃～+85℃；工作湿度：15%～95%不冷凝；箱体接地：箱体整体连接导通，形成完整的屏蔽外壳；安装方式：可支架或抱杆安装；含监控杆抱箍配件；进线方式：底部进线或背部进线；空间配置：支持光缆终端盒所需的放置空间，满足必要的光缆盘绕空间；含10A空开和电源插排；含安装施工调测。 | 台 | 19 |  |
| 30 | 室外防水机柜 | ≥600*450*600mm，304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，表面处理：双面喷塑；防护等级：≥IP55；工作温度：-40℃～+85℃；工作湿度：15%～95%不冷凝；箱体接地：箱体整体连接导通，形成完整的屏蔽外壳；安装方式：可支架或抱杆安装；含监控杆抱箍配件；进线方式：底部进线或背部进线；空间配置：支持光缆终端盒所需的放置空间，满足必要的光缆盘绕空间；含32A空开和3个16A空开，8位电源PDU；含安装施工调测。 | 台 | 2 |  |
| 31 | PVC管 | 国标PVC32管 | m | 8484 |  |
| 32 | 镀锌钢管 | 国标50mm镀锌钢管 | m | 18 |  |
| 33 | 沟槽挖填 | 沟槽挖填 普通土 深度≥800mm，宽度≥200mm | m3 | 556 |  |
| 34 | 回填土 | 回填土 松填土 人工 深度≥800mm，宽度≥200mm | 10m3 | 556 |  |
| 35 | 开挖路面 | 开挖路面 厚度300mm以内 ＞250mm，混凝土路面 | m2 | 7 |  |
| 36 | 修复路面 | 修复路面 厚度300mm以内 ＞250mm，混凝土路面 | m2 | 7 |  |

★所投视频监控系统产品必须满足国际GB28181标准，且能有效兼容和接入南繁核心区基地安全监管平台（投标单位需提供有效兼容承诺函，并加盖公章或投标专用章）。

核心产品：智能高清网络球机、智能高清全彩枪型网络摄像机

## 商务要求

（1）交货期：签订合同生效后210日历天内交付使用。

（2）交货地点：采购人指定地点（三亚、陵水、乐东南繁基地）。

（3）付款方式：第一阶段：签订合同后，付款至合同总金额的30%；第二阶段：主要设备到场交货完成经甲方确认后付款至合同总金额的70%；第三阶段：完成所有设备安装调试，并通过初验合格后，支付至合同金额的90%；第四阶段：待使用单位试用期（3个月）结束后终验合格，付款至最终结算金额的97%；第五阶段：待质保期结束后付款至最终结算金额的100%。

（4）验收标准：

①是否达到了采购文件的采购需求。

②是否达到了响应文件的承诺要求。

③是否满足海南省相关规范和标准的合格要求。

（5）售后服务：

质量保证期：所有产品经验收合格交付使用之日起保修三年，提供“三包”承诺。随时提供及时、高效、优质的上门售后服务，对需返修、退换的设备，在接到通知后24小时内提供服务响应。

# 采购方案

★本采购方案为设计方案，具体采购内容以技术参数表为准★

## 总体采购方案

### 总体框架

图1-1总体架构示意图

海南省数字三农服务平台总体架构围绕海南省数字化转型总体架构进行，贯彻落实“平台之外无系统”，基于“海易办”“海政通”平台设计本期项目的系统架构。

展现层包括面向海南省农业农村厅内部业务系统用户，面向其他单位数据共享用户以及面向普通老百姓的公共服务用户。

N张图利用GIS、卫星遥感等现代化信息技术，通过对卫星遥感时空数据和农业、农村等业务数据进行融合及挖掘分析，实现农业土地资源、产业、海域资源等一张图。

SaaS层包括数字农业、数字分析、数字服务三大体系。

PaaS层包括，具体内容有GIS组件、分析组件、工作流、API网关等。

DaaS层包括基础数据库、业务数据库、查询数据库、共享数据库、专题数据库等。

云资源方面统一基于省政务云平台、省政务外网保障平台的存储、备份、计算、安全等环境，实现平台的集约化部署。

南繁核心区基地安全监管平台基于云计算、大数据、人工智能、物联网等技术的建设。隶属于海南省农业农村厅整体信息化架构中SaaS层应用，包含、全景南繁一张图管理系统、动态监测指挥调度中心、决策一张图等功能。面向实际的科研育种基地可视化展示、物联感知数据管理、智能执法和监管决策支持等一体的基础防控平台，为日常违法行为监督工作和分析决策提供基础支撑。

本期新建前端视频智能监控设备采购主要为前端设备层的视频监控部分。

### 技术路线

#### 人脸识别技术

人脸识别系统利用分布式集群技术、基于神经网络的深度学习技术和海量数据存储大数据计算技术，实现实时视频监控图像、录像。

前端采取视频流或图片流方式进行视频图像传输，提供现场环境人脸图像，并形成人脸抓拍库。

人脸识别服务采用可动态扩展的分布式结构，底层负责人像库的库管理，处理人像库创建、抽取特征值、人像索引等底层应用。对外提供人像1：1比对和1：N比对、n:N比对、动态比对等服务，服务分别对应有应用网站的功能业务，以及外部调用的API接口。

人脸业务系统，通过相应服务的API接口实现人证合一、静态检索、一人多证排查、洗白人员身份确认及其他大数据应用处理。系统间通过API方便的实现松耦合，快速的实现人像平台的集成。

#### 视频监控技术

视频数据从前端监控设备通过交换机汇聚到录像机，在录像机上存储，并且通过平台把录像机添加到平台里，可以通过PC按装平台客户端通过流媒体功能拉取录像机的视频，实现看视录像回放。

#### 电子围栏技术

电子围栏功能的实现是通过在电子地图上划定一个不规则图形的围栏区域，来监控目标是否进入或离开该划定区域并根据实际需求发出报警信息。电子围栏技术是一种GIS空间分析技术，这种技术提出了一种利用多点连接构造空间曲面层来计算空间关系的方法。在重点区域例如跨田艮、种植单位边线处等区域的监测监管中，结合GIS技术和北斗技术可以获得重点监管区域中目标人物的空间定位信息与行为信息，并在此基础上应用电子围栏的空间关系与人员的定位点和位置轨迹进行空间关系计算，就可以实现电子围栏的分析与计算。运算规则包括正运算与逆运算，运用正运算可以求取电子围栏内的点与人员轨迹线交叉点，反之可以求取电子围栏之外的点与人员轨迹线交叉点，这一技术可以实现对目标人员的限行区域功能，并能够结合AI智能识别技术进行智能预警。

## 应用系统采购方案

### 前端视频智能监控设备采购

本期在科研育种基地外部进入口处，安装人脸识别摄像机，防止外部人员侵入基地，进行破坏育种材料等违法犯罪行为。基地内部各个重点地块设置边界范围，在地块边界安装人脸识别摄像机，科研育种单位仅能进入各自地块内部范围，防止基地内部人员盗取别家的违法行为。本期监控点位数量由现场实地勘察确定选点，本期拟选用主流400万智能高清网络球机防控距离为约为 250米，400万智能高清全彩枪型网络摄像机防控距离为约为 45米。

本期根据现场情况及基地负责人意见，拟定采购基地视频监控点位情况如下表所示：

表 1-1本期新建监控点位数量表

| 序号 | 省份 | 基地名称 | 基地位置 | 面积（亩） | 枪机 | 球机 | 摄像头小计 | 前端汇聚交换机 | 监控杆 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心 | 国家南繁生物育种专区一期 | 三亚市崖州区 | 3280 | 0 | 101 | 101 | 9 | 73 |  |
| 2 |  | 国家南繁生物育种专区二期 | 三亚市崖州区 | 1760 | 0 | 44 | 44 | 3 | 29 |  |
| 3 | 海南 | 海南大学坝头南繁公共试验基地 | 三亚市崖州区 | 2400 | 64 | 32 | 96 | 4 | 39 |  |
| 4 | 河北 | 河北省种业南繁科研育种基地(海南) | 三亚市崖州区 | 897.1 | 86 | 8 | 94 | 3 | 29 |  |
| 5 | 陕西 | 陕西省南繁育种基地 | 乐东县黄流镇 | 120 | 32 | 4 | 36 | 0 | 15 |  |
| 6 | 辽宁 | 辽宁省农业科学院农作物海南育种中心 | 乐东县佛罗镇 | 357 | 133 | 3 | 136 | 5 | 63 |  |
| 7 | 甘肃 | 甘肃省南繁基地 | 乐东县九所镇 | 208 | 71 | 3 | 74 | 3 | 31 |  |
| 8 | 河南 | 河南省南繁基地(海南中育分子育种研究院) | 乐东县九所镇 | 795 | 150 | 7 | 157 | 5 | 69 |  |
| 9 | 湖北 | 湖北省南繁基地-华中农业大学 | 陵水椰林镇 | 102.34 | 36 | 4 | 40 | 2 | 19 |  |
| 10 | 江苏 | 江苏省南繁基地（藤桥） | 三亚市海棠区 | 435 | 159 | 14 | 173 | 6 | 69 |  |
| 11 |  | 江苏省南繁基地（林旺） | 三亚市海棠区 | 1155 | 160 | 31 | 191 | 7 | 80 |  |
| 12 | 黑龙江 | 黑龙江省南繁中心基地 | 乐东县九所镇 | 1400 | 67 | 24 | 91 | 4 | 32 |  |
| 13 | 重庆 | 重庆市南繁基地 | 陵水县英州镇 | 213 | 30 | 11 | 41 | 1 | 11 |  |
| 14 | 中国农业科学院 | 中国农业科学院国家南繁研究院坡田洋基地 | 三亚市崖州区 | 590 | 128 | 15 | 143 | 5 | 53 |  |
| 15 | 中国农业大学 | 中国农业大学前进试验田 | 海南省三亚市崖州区 | 240.19 | 26 | 15 | 41 | 2 | 19 |  |
|  | 合计 |  |  | 13952.63 | 1142 | 316 | 1458 | 59 | 631 |  |

整套视频监控系统采用纯 IP 架构设计，分为前端摄像机、传输网络、监控室（含存储系统）等几个部分，设计充分考虑了实际情况与环境特点，力求监控系统达到智能化程度高、灵活性强、易于操作等要求。

1）前端子系统

负责完成高清视频图像采集、编码、压缩及图像上传，主要由监控单元、光纤收发器等组成。

2）网络传输子系统

负责系统组网，完成数据、图片的传输与交换。支持 IP 协议，支持TCP 和UDP 协议。视音频流在基于IP的网络上传输时支持RTP/RTCP协议。

3）后端存储管理子系统

负责实现对辖区内相关数据的汇聚、处理、存储、应用、管理与共享，由本地采购的存储系统组成。

#### 人脸抓拍距离测算

一个人脸抓拍场景，关键的参数值包括相机安装高度、相机到目标的水平布控距离和目标所在平面的布控宽度。

人脸识别摄像机安装高度距离地面宜不高于 4m， 本项目选择 3.5m 立杆。

#### 周界报警距离测算

摄像机正对布控位置安装，如一些室内外的出入口、车库步行街、草坪湖泊等限制区域。

- 镜头焦距的推荐安装高度及距离如下：

| 焦距 | 2.8mm | 3.6mm | 6mm | 8mm | 12mm | 20mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装高度/m | 3--4 | 3--5 | 3--10 | 3--15 | 3--25 | 4--30 |
| 布控距离/m | 1--10 | 4--12 | 5--17 | 6--22 | 8--40 | 10--60 |

- 推荐安装高度：h＞3m,上限根据镜头确认（本项目枪机安装高度 3.5m，球机安装高度6m）；

- 推荐安装角度：0°~45°（俯仰角度）；

- 推荐匹配镜头：低焦距，大视野。

#### 前端立杆设计

前端根据监控的范围、角度、场景以及现场条件来选择摄像机的安装方法，由于大部分监控的地点都在室外公共场所，摄像机的安装固定以立杆为主。杆底端焊接固定法兰盘，预留拉线孔，地基应是硬质，同时根据现场安装点的地质的实际情况，根据海南省地方标准进行设计，调整相应的尺寸。立杆工艺遵循 DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统技术规范》技术要求如下：

1）立杆及横臂材料根据 DB46/T 标准要求选择。

2)	摄像机立杆材质：应采用 Q235 碳素结构钢材。

3)	焊接工艺：杆体表面全部热浸镀锌（要求双面镀锌）,构件热镀锌之前必须进行酸洗除锈，表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象。整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷，同时采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理；

4)	立杆、基础、法兰盘、地脚螺栓、螺母、垫片和加强筋等部件的尺寸、强度等性能指标应根据摄像机安装方式、安装位置及悬臂长度确定；杆体与法兰连接处采用双面焊接,外焊加强筋,云台底座（设备法兰）位置及高度应满足云台水平 360 度旋转及垂直最大幅度摆动的尺寸要求。

5)本项目摄像机立杆采用柱式安装。本项目前端摄像头采用 400万像素智能高清全彩枪型网络摄像机和400万智能高清网络球机，具有周界报警和人脸抓拍功能。综合考虑人脸抓拍和周界报警最佳效果，本项目选择围墙周界监控枪机和基地内枪机监控立杆高度为3.5米，智能球机选择监控立杆的高度为 6m。

6) 立杆的基础浇灌预埋件混凝土应为 C25 混凝土配合比，水泥强度等级为 42.5，符合 GB 50204的规定。

7)根据规范要求，立杆的抗风能力不小于 33m/s（12 级），海南东部南部沿海地区应抗风能力不小于 45m/s（14 级）抗震烈度为 8 级。在 6 级风（10.8m/s）的情况下，图像能满足监控要求。本项目按照立杆抗风能力不小于 45m/s（14 级）抗震烈度为 8 级设计。

8）立杆与挑臂连接选用 S8.8 高强度螺栓,表面热镀锌处理；采用双螺母自锁方式锁紧。

9）外表面采用室外耐候性纯聚酯粉末，经高压静电喷涂，要求表面颜色一致、光滑、无微粒、无桔皮现象，无粉化、脱落、剥离现象。杆上喷防粘漆（2 米范围），杆身 2.5M 上要求喷涂监控点编号。

10）室外的前端设备应具有抗风、抗震、防雷、防雨、防尘、防盐雾、防锈蚀、防变形的功能，防护等级不小于 IP66 规范。

- 监控杆选型

根据监控要求及现场实际环境，选择适当规格的监控杆，本项目选择3.5m 和 6m 高度的立杆，臂的长度 0.5m-1m，减少死角范围。

6m杆件管径：下≥20cm，上≥13cm。

3.5 m杆件管径：下≥14cm，上≥10cm。

- 立杆结构

立杆采用镀锌钢管制成，在杆的顶部设有避雷针，能够引导直击雷入地；在杆的上部设有摄像机安装横杆，可吊装球形摄像机；杆的中下部有电源变压器、光端机及防雷设备箱，为加强散热效果。

立杆底部用螺栓与基础固定，电源线和光缆从立杆底部进入，基础下面装有接地电极以及由镀锌扁钢和镀锌角钢组成的接地网，室外前端设备应有过流过压雷电浪涌保护装置；应具备接地防雷装置并保证前端设备做好等电位联接，防雷接地电阻宜≤10Ω。接地电阻宜≤10Ω，当土壤电阻率大于 3000Ω/m 以上时，可放 宽到≤130Ω,岩石层地区可放宽到≤1100Ω。多台摄像机共地时应尽量保证接地线当量长度相等并单点接地。

- 立杆基础要求

1）基础砌置在老土层上，地基土层允许承载力≥15t/m，基础采用明挖法施工，基底应先平整、夯实，控制好标高。

2）基础混凝土标号不低于 C25，水泥强度等级应为 42.5，应做抗压强度试验。

3）在浇注基础混凝土时，应注意使基础笼与基础对中，基础螺栓垂直放置，控制好预埋件的标高和水平，并根据路况调整基础笼的方向，基础暗埋2根50出线管，出线管口应高于地笼法兰盘，浇灌混凝土时管口须封闭，防止管道堵塞。

4）立杆底座法兰盘处预留出水口，防止上方有水进入立杆内部而无法排出。

5）在浇注基础混凝土前要对螺纹部分涂上黄油并包裹防护。

#### 防雷接地

防雷接地主要是防止外界电压对设备的损害，抑制电气干扰，保证设备正常工作。

- 接地体及避雷针选型及要求

- 依据海南省公共安全视频监控系统规范 DB46/ T 258-2013，立杆防雷接地电阻≤10Ω。考虑土壤电阻率实际情况，当土壤电阻率大于 3000Ω/m 以上时，可放宽接地电阻到≤130Ω，岩石层地区可放宽到≤1100Ω。

- 接地网布置依据地形进行设计。立杆的基础由钢筋网加混凝土构成，首先用在土中垂直埋一根 5*50 的角铁和固定螺栓焊接，作为接地极使用。垂直接地体间的距离应为垂直接地体长度的两倍，当地方受限时，可适当减小。角钢及扁钢需经过热镀锌工艺处理，以增加抗腐性能和提高其导电性能，基地地区属于偏酸的土壤，PH 值在 4.5-6.5 之间，镀锌厚度应不小于 100μm。地网使用年限因保证 5 年以上，使用期限内接地电阻应符合系统防雷接地要求。

当土壤电阻率太高而不能满足要求时，采用垂直接地极＋减阻剂的方法使地网接地电阻符合要求。

- 为保护摄像机不受到直接雷击应在立杆上设计安装避雷针，避雷针采用不小于φ25 ㎜*750mm 的圆钢，并和立杆一次成型。在设备箱内对电源、网线安装相应的防感应雷避雷器。在每根立杆顶端加装避雷针一根，根据滚球法计算，避雷针的有效保护范围在三十度夹角内，所以避雷针的高度，必须按照设备的安装位置计算。

- 为避免在现场产生感应雷放电和雷电波磁场而损坏设备，所有线路做屏蔽等电位接地处理。

- 前端设备如摄像机置于接闪器（避雷针或其它接闪导体）有效保护范围之内，如有困难避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上，引下线可直接利用金属杆本身或选用Φ12 的镀锌圆钢。为防止电磁感应，沿杆引上摄像机的电源线穿金属管屏蔽。为防止雷电波沿线路侵入前端设备，应在设备前的每条线路上加装合适的避雷器。

- 前端摄像机的视频信号、网络信号应加装三合一或二合一避雷器。每个监控点设备箱电源进线应做好电源避雷。

- 考虑到摄像机大部分是室外裸露安装，容易受到直击雷的影响。可选用电源浪涌保护器，防止间接雷与具备防止直击雷的能力。交流电源经配置的自动重合闸开关（含防雷浪涌保护器）引接入设备箱使用，如果直流变压器与直流电源供点电长度不超过 15 米，则可省去直流电源浪涌保护器。

- 接地体安装要求

本期设计监控杆采用纵向接地方式，设备的工作接地、保护接地、防雷地统一接到热镀钎地级接头。

- 接地导体必须采用铜导体，以降低高频阻抗，接地线应尽量粗而短。

- 接地线两端的连接点应确保电气接触良好，并应做防腐处理。

- 严禁在接地线中、交流中性线中加装开关或熔断器。

- 严禁利用其他设备作为接地电气连通的组成部分。

- 接地引线与信号线注意不要平行走线或互相缠绕，以减少相互的干扰。

- 浪涌保护器选型要求

- 采用网络、电源二合一。

- 网口要求 10/100M。

- 最大发电数要求不小于 10KA。

- 标称放电电流要求不小于 5KA。

- 工作环境要求 -40℃至+85℃。

- 工作环境相对湿度要求≤95℃。

- 外壳要求 PC 阻燃材料。

- 浪涌保护器安装要求

- 置于户外的前端设备的供电线路、视音频信号线路、控制信号线路宜穿钢管埋地敷设，钢管应至少两端接地。

- 为防止高电位反击设备，摄像机的信号线、控制线、电源线的输入、输出端口应分别安装适配的信号线浪涌保护器、控制线浪涌保护器及电源线浪涌保护器。

- 电源线路浪涌保护器（SPD）的安装应符合 GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》中的规定。

- 信号线路浪涌保护器（SPD）的安装应符合 GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》中的规定。

- 浪涌保护器连接线敷设应符合 GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》中的规定。

- 浪涌保护器应安装牢固，其位置及布线正确。

#### 供电设计

系统前端设备视工程实际情况，可采用集中供电或分散式供电等多种供电模式，减少取电成本，保证供电稳定。

本项目采用POE供电模式。

#### 线路敷设

光纤穿PVC32管敷设，与强电分离。电源线穿PVC32管敷设，与弱电分离。管道直埋深度≥800mm。

### 适配设计

本期服务器端部署主要依托海南省政务云部署，由政务云提供计算、存储、安全等服务，应适配国产服务器、国产终端使用浏览器和国产数据库等本期所涉及的国产软硬件设备，故不涉及适配设计。

## 基础设施和能力采购方案

### 机房及配套设施方案

本期项目各基地不涉及机房建设，后端设备分别部署在各个基地的设备间内。设备间目前位置尚未确定，实施时与基地相关负责人沟通确定。

本期项目在各基地后端的设备间内分别新增1台42U 机柜，规格为600毫米(宽)* 600毫米(深)*2000毫米(高)，用于部署核心交换机、国产化磁盘阵列、出口防火墙等设备。

### 服务器系统方案

本期项目为前端视频监控设备采购，相关平台部署由《南繁核心区基地安全监管项目》负责，故本期项目不涉及此项。

### 存储备份方案

标准视频存储周期不少于90天，即本地录像满足清晰度、分辨率要求视频帧率不低于25帧/s。

存储部分采用硬盘录像机，进行视频本地直存。

在计算存储空间时需先计算出所有路数存储一定的时间所需的存储总空间，用总路数乘以每路码流大小，再乘以总的存储时间即可算出总的存储空间，在计算过程中保持单位的一致性。

存储空间计算公式：单路实时视频的存储容量(GB)＝视频码流大小(Mb)×60 秒×60 分×24 小时×存储天数/8/1024。

则单路 400 万高清摄像机按照 4M 码流存储 90 天计算所需容量如下：

| 摄像机类型 | 码流值 | 存储天数 | 计算公式 | 存储容量（TB） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 万高清摄像机 | 4Mbps | 90 | 4Mbps×60 秒×60分×24小时×90天/8/1024/1024 | 3.7TB |

表 1-2本期前端视频存储测算

| 序号 | 基地名称 | 分辨率 | 编码制式 | 实时码率(M/S) | 路数 | 存储天数 | 路所需容量（T） | 取1.25系数冗余 | 配置硬盘数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物育种专区（一期） | 400万 | H.265 | 4 | 101 | 90 | 374.50 | 468.12 | 25 |
| 2 | 生物育种专区（二期） | 400万 | H.265 | 4 | 44 | 90 | 163.15 | 203.93 | 12 |
| 3 | 海大坝头 | 400万 | H.265 | 4 | 96 | 90 | 355.96 | 444.95 | 24 |
| 4 | 河北 | 400万 | H.265 | 4 | 94 | 90 | 348.54 | 435.68 | 23 |
| 5 | 陕西 | 400万 | H.265 | 4 | 36 | 90 | 133.48 | 166.85 | 10 |
| 6 | 辽宁 | 400万 | H.265 | 4 | 136 | 90 | 504.27 | 630.34 | 33 |
| 7 | 甘肃 | 400万 | H.265 | 4 | 74 | 90 | 274.38 | 342.98 | 19 |
| 8 | 河南 | 400万 | H.265 | 4 | 157 | 90 | 582.14 | 727.67 | 38 |
| 9 | 湖北省华中农业大学 | 400万 | H.265 | 4 | 40 | 90 | 148.32 | 185.39 | 11 |
| 10 | 江苏省南繁基地（藤桥） | 400万 | H.265 | 4 | 173 | 90 | 641.46 | 801.83 | 42 |
| 11 | 江苏省南繁基地（林旺） | 400万 | H.265 | 4 | 191 | 90 | 708.21 | 885.26 | 46 |
| 12 | 黑龙江 | 400万 | H.265 | 4 | 91 | 90 | 337.42 | 421.77 | 23 |
| 13 | 重庆 | 400万 | H.265 | 4 | 41 | 90 | 152.02 | 190.03 | 11 |
| 14 | 中农科院 | 400万 | H.265 | 4 | 143 | 90 | 530.23 | 662.78 | 35 |
| 15 | 中农大前进试验田 | 400万 | H.265 | 4 | 41 | 90 | 152.02 | 190.03 | 11 |
|  | 合计 |  |  |  | 1458 |  | 5406.10 | 6757.62 | 363 |

本期项目采购负责前端基地视频监控存储，前端视频后期可接入至南繁核心区基地安全监管平台。考虑南繁农忙季节因素，一年中为6个月为农忙时节，其余时间由基地管理人员日常管理，故监控摄像头抓拍人脸时间拟定为240天。南繁核心区基地安全监管平台部署于海南省电子政务云，考虑后期前端监控设备接入人脸图片作为综合分析，需增加平台存储能力，具体平台后期扩容人脸图片存储测算如下：

| 序号 | 图片类型 | 每日抓拍总量（张/路） | 监控路数 | 计列天数 | 单张图片大小M | 每年所需存储空间（TB） | 存储时长（天） | 一年所需存储总量（TB） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特征小图 | 50 | 1478 | 240 | 0.03 | 0.51 | 90 | 45.67 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 45.67 |  |

### 网络采购方案

根据现场勘察情况，本项目在各个基地新增监控立杆，每个杆上安装摄像头进行拍摄。

骨干网络：在核心网络节点上采购24口千兆核心交换机/工业级交换机（基地设备间）。

汇聚层：在各个地块部署室外防水机柜，室外防水机柜各采购24口千兆汇聚交换机。

接入层：在各地块立杆各采购POE交换机。

各基地单位采购前端视频监控点位，后期可根据海南省南繁管理局业务需求通过电子政务外网对接至省级平台，平台提供视频接入能力。

图 1-2网络拓扑图

## 网络安全采购方案

本期在各个基地网络出口边界采购部署下一代防火墙（出口防火墙）设备进行安全防护。用于后期接入至南繁核心区基地安全监管平台的安全边界。

## 运维管理

本期项目采购硬件设备提供3年免费原厂保修，质保期内不产生运维费用。