编 制 说 明

一、工程概况

1.建设项目名称：S322 老马线 K0+000～K8+000 段水毁修复工程

2.建设内容及规模：S322老马线位于澄迈县老城镇，起点与国道G225相交，终点位于谭脉村路口，该道路横贯老城镇经济开发区，原路为双向六车道一级公路，设计速度为80km/h。该路段位处于热带季风气候带，加上近期台风”摩羯”“潭美”带来的雨水影响，路面相继出现如坑槽、纵横向裂缝、车辙等病害。根据本项目以上的路面病害情况，考虑到之前铣刨加铺后的效果情况，本次改造维修方案分别采用以下两种方案：(1)轻度病害路段先铣刨5cm厚旧沥青砼面层重新加铺5cm厚SBS细粒式改性沥青砼(AC-13C)修复至路面顶面。(2)重度病害路段先铣刨12cm厚旧沥青砼面层重新加铺5cm厚SBS细粒式改性沥青砼(AC-13C)+7cm厚中粒式沥青砼(AC-20C)修复至路面顶面。

二、编制依据

1. 公路工程2018清单计价规范；

2．交通部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）以下简称《编制办法》;

3．交通部《公路工程预算定额》（JTG-T3832-2018）；

4．交通部《公路工程机械台班费用定额》（JTG-T3833-2018）；

5．交通部颁（2018）概预算费率标准；

6．海南省交通工程质量监督管理局、海南省交通工程造价管理协会联合主办的《海南省交通工程造价信息》2024 年第 8月；

7. 《S322 老马线 K0+000～K8+000 段水毁修复工程》施工图设计；

8．中华人民共和国交通输部公告 2011 年第 83 号《关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公告》；

9．交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018版） ;

10. 海南省交通厅、海南省交通厅工程造价管理协会、海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程预算的文件。

三.主要费用及费率

1.人工费

人工费单价：采用琼交规划[2019]387 号规定的 115.00 元/工日，该人工费单价仅作为编制预算的依据，不作为施工企业实发工资的依据。

2.材料费

材料的预算单价：海南省交通工程质量监督管理局发布的 2024年 8月《海南交通质监与造价信息》信息价及市场价计算。

3.施工机械使用费

机械台班单价：按交通运输部《公路工程机械台班费用定额》

（JTG/T 3833-2018）、交办公路[2016]66 号和海南省现行有关文件

计算。机械台班车辆通行附加费及车船使用税，按海南省交通厅文件

琼价管[2013]153 号执行，车船使用税按海南省人民政府文件文《海

南省人民政府关于调整车船税税目及适用税额标准的通知》（琼府

[2012]245 号）执行。

四、其它事项

1.工程保险费用

（1）工程一切险的投保金额为工程量清单第 100 章（不含工程一切险及第三方责任险的保险费）至第 700 章的合计金额，保险费率为 0.25%。

（2）第三方责任险，按投保额 200 万元计算，费率为 0.25%计。

2.安全生产费按招标控制价的 1.5%计取。