采购清单及要求

| 序号 | 品目名称 | 需求参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A02061501-稳压电源（最高限价：7860.42元） |  |  |  |  |
| 1 | 稳压器 | 1.30KVA三相稳压器，输入输出电压380V±3%，稳压范围260V-440V。 | 2 | 台 |
| A08060303-应用软件（最高限价：52800元） |  |  |  |  |
| 2 | 影视动画在线制作管理平台 | 1.提供≥10种的在线互动课件制作方式。包括二/三维动画、影视后期、虚拟现实、游戏课件、对话卡课件、拖拽课件、填空课件、嵌入式课件、图像热点课件、互动视频、多选课件、类PPT课件、答案集课件、摘要课件和时间线课件等。 2.支持视频在线互动，在视频播放的指定位置对视频逐帧插入注释或者图片。 3.支持设置视频注释持续时间 4.可对视频检索，一键跳转到指定的视频位置 5.可设置视频播放到标签处是否暂停播放 6.可直接在视频上出测试题，包括填空，单选，多选等多种题型，并直接在视频上进行测试并提交答案，系统自动计算得分情况。 7.图像热点课件，可对课题进行分类 8.可在线制作游戏课件，视频游戏课件可和习题解答跳转进行结合。可以在观看视频的同时可以随时做练习。 9.可以建立各类课程，并设置课程分类，课程分类为多层结构。 10.可以查看各种交互课件。 11.可以对发布的文章添加各种标注：文字、图像、视频、声音、链接等。 | 1 | 套 |
| A02010503-存储用光纤交换机（最高限价：4998元） |  |  |  |  |
| 3 | 24口千兆交换机 | 1.交换容量不低于672Gbps； 2.包转发率不低于162Mpps； 3.支持风扇散热； 4.提供不少于24个千兆电口，4个千兆光口； 5.支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 6.支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； | 2 | 台 |
| A02061714-配电箱（最高限价：10000元） |  |  |  |  |
| 4 | 配电箱 | 1.380V/63A输入，输出分路最大支持：20A/3P*1、16A/1P*6、10A/1P*4。 2.配电箱：30kw 3.配电柜尺寸:600mm*500mm*160mm | 2 | 台 |
| A02061804-空调机（最高限价：26000元） |  |  |  |  |
| 5 | 空调 | 1.3匹吊顶式空调（一级变频冷暖） 2.电辅加热； 3.循环风量：≥1200m³/h 4.制冷量：≥7250W 5.电辅加热功率：≥2100W 6.制热量：≥8800W | 4 | 台 |
| A02010503-存储用光纤交换机（最高限价：11998元） |  |  |  |  |
| 6 | 48口千兆交换机 | 1.交换容量不低于672Gbps； 2.包转发率不低于162Mpps； 3.支持风扇散热； 4.提供不少于48个千兆电口，4个千兆光口； 5.支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3； 6.支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； | 2 | 台 |
| A08060303-应用软件（最高限价：50000元） |  |  |  |  |
| 7 | 动画角色设计师 | 本课程包括:课程介绍1份、岗位课程标准1份、电子教材1份、电子课件35个、教学辅助微课11个、教学视频52个、题库1套、案例素材库1套。 电子教材基本内容目录大纲如下： 1.项目一 认识动画角色设计师 (1)任务1. 认识二、三维动画制作 (2)任务2. 认识角色设计师的职责 (3)任务3. 了解类本与角色设计 (4)任务4. 了解角色设计的设计规范 (5)任务5. 了解角色设计的设计流程 2.项目二 宣传类MG动画用户角色设计 (1)任务1. 参考资料收集 (2)任务2. 角色造型设计 (3)任务3. 角色色彩设计 (4)任务4. 角色多面图设计（可选演示内容） 3.项目三 教育类MG动画老师角色设计 (1)任务1. 参考资料收集 (2)任务2. 角色造型设计 (3)任务3. 角色色彩设计 (4)任务4. 角色多面图设计（可选演示内容） 4.项目四 科普类MG动画科学家角色设计 (1)任务1. 参考资料收集 (2)任务2. 角色造型设计 (3)任务3. 角色色彩设计 (4)任务4. 角色多面图设计（可选演示内容） 5.项目五 二维校园类帅气学生设计 (1)任务1. 参考资料收集 (2)任务2. 角色造型设计 (3)任务3. 角色色彩设计 (4)任务4. 角色多面图设计 6.项目六 二维古装类侠客角色设计 (1)任务1. 参考资料收集 (2)任务2. 角色造型设计 (3)任务3. 角色色彩设计 (4)任务4. 角色多面图设计 7.项目七 二维奇幻类女巫角色设计 (1)任务1. 参考资料收集 (2)任务2. 角色造型设计 (3)任务3. 角色色彩设计 (4)任务4. 角色多面图设计 8.项目八 三维卡通拟人角色设计 (1)任务1. 参考资料收集 (2)任务2. 角色造型设计 (3)任务3. 角色色彩设计 (4)任务4. 角色多面图设计 9.项目九 三维卡通人物角色设计 (1)任务1. 参考资料收集 (2)任务2. 角色造型设计 (3)任务3. 角色色彩设计 (4)任务4. 角色多面图设计 10.项目十 三维卡通动物角色设计 (1)任务1. 参考资料收集 (2)任务2. 角色造型设计 (3)任务3. 角色色彩设计 (4)任务4. 角色多面图设计 11.项目十一 三维卡通怪物角色设计 (1)任务1. 参考资料收集 (2)任务2. 角色造型设计 (3)任务3. 角色色彩设计 (4)任务4. 角色多面图设计 | 1 | 套 |
| A02010601-机柜（最高限价：4000元） |  |  |  |  |
| 8 | 机柜 | 1.22U立式机柜，≥600mm*800mm*1166mm。配置：8位10A PDU插排1个；固定板1块；内嵌风扇部件一组 | 2 | 台 |
| B07000000-装修工程（最高限价：61682.76元） |  |  |  |  |
| 9 | 微孔铝扣板吊顶 | 1.规格600*600mm，内附防尘布、吸音矿棉。 | 132.13 | ㎡ |
| 10 | 墙面涂料 | 1.内墙涂料 墙面 二遍，含原墙面装饰涂料铲除。 | 175.62 | ㎡ |
| 11 | 顶面防水 | 1.顶面防水两遍，含防潮 | 132.13 | ㎡ |
| A05029900-其他用具（最高限价：278781元） |  |  |  |  |
| 12 | 定制教室门 | 1.现场定制钢制防盗门，1.4mm镀锌板材质。 2.尺寸：2720mm*950mm | 4 | 扇 |
| 13 | 键盘鼠标 | 1.有线USB键盘鼠标套装 | 118 | 套 |
| 14 | 双人桌 | 1.规格:1200mm长*600mm宽*765mm高，桌面采用25mm厚压缩颗粒板外贴防火板，带穿线孔。 2.桌腿采用15mm*50mm*1.2mm钢管。 | 48 | 套 |
| 15 | 木椅 | 1.无靠背木椅 2.尺寸:椅面250mm*330mm，高440mm | 116 | 把 |
| 16 | 单人椅 | 1.椅子：金属椅架，高回弹绵；坐高45cm，宽55cm，高78cm（尺寸有3-5cm偏差）。 2.面料材质：网布 3.类别：弓形椅 4.扶手类型：固定扶手 5.升降方式：不可升降 6.靠背最大角度：不可调节 7.五星脚材质：钢 | 2 | 张 |
| 17 | 空调辅材 | 1.含铜管、橡塑保温、线缆、套管和其他五金杂件等 | 2 | 批 |
| 18 | 耳机 | 1.线型：单边导线 2.振膜尺寸：50mm 3.阻抗：32Ω 4.灵敏度：101dB 5.线长：2.5m | 118 | 个 |
| 19 | 充电柜 | 1.24位手机充电柜，内置5孔+1USB插座10A。 2.材质：钢制金属，厚度1mm 3.尺寸：1400mm*700mm，深度300mm。 4.具有漏电保护、过载保护、短路保护功能 | 4 | 台 |
| 20 | 定制化窗帘 | 1.材质：内帘采用透明遮光布，外面采用优质面料。 2.窗帘类型：布艺、透气、环保窗帘。 3.风格：简约现代。 4.适用对象：学校教室、寝室等。 5.遮光度：全遮光95%以上。 6.尺寸：2000mm*2200mm | 35.2 | ㎡ |
| 21 | 定制化文化墙 | 1.亚克力材质文化墙 2.尺寸：3400mm*1800mm | 2 | 项 |
| 22 | 插排 | 1.插孔数量≥6位五孔插座，10A 220V。 | 52 | 个 |
| 23 | 开关 | 1.三联单控开关，86型，10A 220V。 | 2 | 个 |
| 24 | 开关 | - 1.单联单控开关，86型，10A 220V。 | 2 | 个 |
| 25 | 护眼灯（黑板灯） | 1.LED灯为一体式护眼防眩灯具；灯具尺寸为：595mm×595mm（±5mm）； 2.LED灯具背板须为金属材质，背板表面做喷涂或阳极氧化工艺处理。 3.LED灯正面发光铝基板不少于6条。 4.LED教室灯色温（或相关色温）4300-5300K，显色指数Ra≥95、R9≥90，色容差≤5 SDCM。 ▲5. LED灯视网膜蓝光危害类别等级为RG0（或0类危险）。（提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准）） ▲6．LED灯至少依据《GB/T 13379》标准通过教室优选照明设备分级认证。（提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准）） ▲7.LED灯至少依据《GB/T 5700》标准测试教室现场光环境，教室(课桌面)最大与最小融合照度之比≤10。（提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准）） | 6 | 个 |
| 26 | 护眼灯（教室灯） | 1.LED灯为一体式护眼防眩灯具；灯具尺寸为：595mm×595mm（±5mm）； 2.LED灯具背板须为金属材质，背板表面做喷涂或阳极氧化工艺处理。 3.LED灯正面发光铝基板不少于6条。 4.LED教室灯色温（或相关色温）4300-5300K，显色指数Ra≥95、R9≥90，色容差≤5 SDCM。 5. LED灯视网膜蓝光危害类别等级为RG0（或0类危险）。（提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准）） 6．LED灯至少依据《GB/T 13379》标准通过教室优选照明设备分级认证。（提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准）） 7.LED灯至少依据《GB/T 5700》标准测试教室现场光环境，教室(课桌面)最大与最小融合照度之比≤10。（提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准）） | 18 | 个 |
| 27 | 智能网关 | 1.额定输入电压：DC 5V，1A； 2.工作温度：-10℃~45℃，工作湿度：5%~90%RH ； 3.通讯协议：北向通信支持10/100Mbps以太网或无线Wi-Fi，南向无线通信协议支持蓝牙或者无线WiFi或者Zigbee协议，协议自适应组网； 4.通信距离：≥30m； 5.Ethernet 支持 10Mbps/100Mbps 自适应 RJ45 口（自动 MDI/MDIX）； 6.支持手机对网关的静态IP信息、WiFi设置功能，并可以通过WIFI联网及静态IP地址配置功能 7.支持内置RTC，具有掉电时间保持，满足断电后数据恢复及时间记忆，保证定时设置及控制功能不受影响； 8.支持对系统子设备状态收集上报云端、设备远程控制，满足管理需求； 9.支持本地电源适配器供电（5V/2A） ▲10、为保证兼容性及稳定性，设备需与LED教室灯、黑板灯，面板为同一品牌厂家。（提供证明材料，并加盖厂家公章） ▲11、智能网关具有SRRC无线电发射设备型号核准证，符合无线电管理规定和技术标准。（提供相关书面证书，并加盖厂家公章） | 2 | 台 |
| 28 | 六键情景面板 | 1.无线传输方式：支持蓝牙或者无线WiFi或者Zigbee协议； 2.支持软件 OTA 升级功能； 3.支持自动配网功能； 4.支持 ≥4.0 寸 LCD 屏幕，分辨率不小于 480*480； 5.支持上课、课间、考试、自习、放学、投影和全自动情景控制功能； 6.支持灯光亮度调节、色温调节和开关控制功能； 7.支持窗帘的开、关和停止控制功能； 8.支持天气状况、温湿度、空气质量等查询功能； 9.支持显示背光自动感应点亮和关闭功能； 10.支持标准模式（Max 1Mbps）和增强模式（Max 2Mbps）； 11.工作温度：-10℃～ +55℃，相对湿度 RH10%~95%,无冷凝； 12.存储温度：-15℃～ +65℃，相对湿度 RH10%~95%,无冷凝； 13.防护等级：IP20 14.安装方式：86 底盒； 15.智能网关具有SRRC无线电发射设备型号核准证，符合无线电管理规定和技术标准。 | 2 | 台 |
| 29 | 恒照度传感器 | 1.工作电压：2.3V至3.6V； 2.工作电流：10mA； 3.压摆率：0.5V/ms； 4.接口方式：I2C总线接口； 5.精度范围：0-1000lux； 6.计算精度：31.2 (AGAIN=96X , ATIME=64T ) count/lux； 7.防护等级：IP20。 | 18 | 台 |
| 30 | 一键智能开关 | 1.供电： AC220V 50Hz； 2.无线通讯：支持蓝牙或者无线WiFi或者Zigbee协议； 3.通信距离： ≥30米； 4.阻性负载:≤330W/每路； 容性负载≤200W/每路； 5.整机寿命：≥4万次带负载操作； 6.支持1路继电器开关控制功能； 7.支持模块软件OTA升级功能； 8.支持操作状态LED指示功能； 9.支持任一键恢复出厂设置功能。 | 2 | 台 |
| 31 | 三键智能开关 | 1.供电： AC220V 50Hz； 2.无线通讯： 支持蓝牙或者无线WiFi或者Zigbee协议； 3.通信距离： ≥30米； 4.阻性负载:≤330W/每路； 容性负载≤200W/每路； 5.整机寿命：≥4万次带负载操作； 6.支持3路继电器开关控制功能； 7.支持模块软件OTA升级功能； 8.支持操作状态LED指示功能； 9.支持任一键恢复出厂设置功能。 | 4 | 台 |
| 32 | 平台应用 | 1.平台需采用B/S的设计，同时搭配移动端APP，完成业务流闭环的功能； 2.除了平台手动添加教职工信息外，同时支持员工邀请加入部门，员工通过手机扫描邀请的二维码加入部门，减轻管理员的工作负担； 3.平台支持扩展能耗统计：支持按日、周、月、年、自定义时间进行场地的灯具能耗统计；支持扩展按灯具能耗高低进行排序；支持查看场地绑定的班级；支持查看指定场地中设备的能耗情况； 4.支持自定义情景模板管理，保证能够适配教室、美术室、办公室等场所，情景模板内可自定义配置不少于4种工作模式，情景模式支持配置场景下灯具等设备的开关状态，支持扩展黑板灯、教室灯亮度的调节； 5.平台需支持一键配置全部场地情景模式，支持按组选择对多个场地进行情景模式分配，支持对单个场地进行情景模式定义和分配； 6.平台需支撑学生视力档案记录；支持按学生个体视力健康数据查询，可按照时间变化查看学生视力变化情况；支持按班级查看学生视力数据变化情况； ▲7.日能耗、当月能耗、当年能耗情况、支持实时能耗显示；支持设备自检，自主上报状态信息，查看设备故障数量；支持设备寿命管理，对设备寿命有预警提醒；支持查看物联设备使用情况，可以查看设备近三十天的使用频率；（需提供具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂商公章或者投标专用章） 8.平台需支持拓展校园能耗看板呈现，支持查看校园总能耗趋势、设备类型能耗统计、每日能耗时长分布、节约能耗数据、减少碳排放量、使用能耗排名； ▲9.平台需支持APP扫码添加网关设备,同时也支持通过设备序列号手动添加设备，支持WIFI和AP两种配网方式，极大提升配置效率；（需提供具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂商公章或者投标专用章） ▲10.平台需支持通过APP对教室的灯光设备进行亮度平滑调节，支持对灯光进行0-100%的亮度调节；（需提供具有CNAS和CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂商公章或者投标专用章） | 24 | 路 |
| 33 | 照明、插座线缆 | 1.强电线缆、配电箱、空气开关、PVC管等材料 2.BV 2.5平方多股红、蓝、黄电源线100米 3.B4 4平方多股红、蓝、黄电源线200米 4.PVC 25线管50米 | 2 | 批 |
| 34 | 信息点面板 | 1.单口86型网络信息点面板 | 100 | 个 |
| 35 | 网线 | 1.六类线、线槽等材料 | 2 | 批 |
| 36 | 拆除设备 | 1.拆除壁挂机柜、壁挂空调和电风扇及其相关线缆、原有音箱等设备移位安装等 | 2 | 批 |
| 37 | 安装调试费 | 1.综合布线：教室工作站暗埋网络布线、桌椅摆放扎线、标签制作、电源线暗埋布线、电源插座接线、电源稳压器安装调试。 2.网络安全规划：动漫实训室整体网络安全规划（包含与网管中心实现网络、信息、安全的规划与配置）。 3.系统/软件部署：图形工作站操作系统部署、图形工作站正版化软件部署、动漫软件部署与系统联调/系统集成、电子教室软件部署与系统联调/系统集成。 4.运维规划：整体项目运维生命周期的运维标准及日常运维时效规范的制定。 | 2 | 项 |
| 38 | 操作系统 | 1.通用服务支持：该产品需是生产厂商的最新的服务器操作系统版本产品，提供统一用户授权功能,提供DNS服务,提供DHCP服务;提供传真服务器;提供文件及存储服务;提供终端计算机统一管理;提供Direct Access和Branch Cache服务，提升网络远程访问和数据分享能力。 2.身份管理：需能提供用户、用户组管理功能；支持通过LDAP进行帐户和网络资源管理，并支持通过策略统一管理帐户权限，目录服务对象包含但不限于用户帐户、计算机帐户和打印机等。 3.故障转移群集功能：需支持配置为主备或多活模式群集；支持自动配置仲裁，支持基于共享磁盘、共享文件夹、节点多数三种仲裁模式；支持在故障转移群集中配置虚拟化、DNS、DHCP、文件共享、分布式文件系统、数据库等多种资源高可用；支持资源反关联和关联性配置； 4.基本管理要求：需提供统一的图形界面管理软件，可以在一个界面完成服务器的日常功能和运维操作；提供强大的命令行工具，支持编制脚本实现虚拟化管理的自动化；提供开放的开发接口，支持其它应用的调用。 5.需兼容现有市场上X86服务器上能够运行的主流操作系统，尤其包括以下操作系统： Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012、Windows Server 2016、Windows Server 2019、RedHat Linux、SUSE Linux、CentOS、Oracle Enterprise Linux、Ubuntu、FREEBSD、UBUNTU、DEBIAN等。 6.存储设备支持：需兼容现有市场上主流的存储阵列产品，如IP-SAN、FC-SAN、SAS和iSCSI，品牌包括EMC、IBM、HP、HDS、Netapp、Sun、Dell等，兼容现有市场上主流的网卡和HBA卡产品，包括Qlogic，Emulex，Brocade的HBA卡。 | 2 | 套 |
| 39 | 办公软件 | 一.整体基础性能 1.投标产品提供运行在Windows操作系统上运行的office办公软件产品，包含文字处理、表格计算、幻灯片演示三个组件。 ▲2.文件格式要求：所投办公软件能生成.doc/.docx/.dot/.wps/.xls/.xlxs/.xlt/.et/.ppt/.pptx/.pps/.dps等文件格式。（提供此功能界面截图证明，并加盖厂家公章） 3.投标产品支持窗口多组件/整合模式，支持进行单窗口多标签的拆分与组合，在多窗口模式下支持在系统任务栏显示多主窗口。 二.文字模块指标 ▲1.文字模块智能目录导航，自动识别文档结构，实时调整文档目录；标题格式不用调整样式，也可智能自动生成目录。（提供此功能界面截图证明，并加盖厂家公章） 三.表格模块指标 1.表格模块支持在表格中一键插入求和、计数、平均值等常用公式。支持多列数据合并操作。支持单元格数据的循环引用。 四.演示模块指标 1.可支持手机移动OFFICE客户端进行控制PC端OFFICE放映的演示文档，实现把手机变成遥控器，便于演讲人能随时切换演示文档。 五.云端存储指标 ▲1.支持云文档调用本地office客户端打开，支持office客户端编辑文档内容同步上云。（提供此功能界面截图证明，并加盖厂家公章） | 118 | 套 |
| A02010107-图形工作站（最高限价：2218400元） |  |  |  |  |
| 40 | 图形工作站 | ▲1.≥i7-14700 20核28线程/性能核主频2.1GHz。 ▲2.主板：不低于Q670 系列芯片组，主板自带蜂鸣器，借助蜂鸣器长短声音的组合，实现故障报警检测功能。 3.内存：≥64GB DDR5 5600MHz，4 根内存插槽； 4.硬盘：≥512GB M.2 PCIe Gen4 SSD+1TB 机械硬盘，最高支持 3×M.2 SSD + 2×3.5”HDD 扩展； 5.显卡：≥RTX A2000 12 GB GDDR6。 6.音频：集成 5.1 声道声卡，支持前 2 后 3 音频接口； 7.网卡：集成 2.5G 自适应以太网卡； 8.I/O 扩展槽：≥2 个 PCIe x16，≥1 个 PCIe x4,≥1 个 PCIe x1；≥4 个M.2 插槽，≥4 个 SATA 3.0 ▲9.主机接口：≥11 个 USB 接口，其中不少于 9 个 USB3.2，且后置 USB接口支持键盘开机；主板原生≥4 个（不少于 3 种类别）视频输出端口（HDMI/DP/Type-C/VGA）； 10.电源：≥320W； 11.机箱：≤17L，顶置电源开关，免工具开启机箱，前置可拆洗防尘罩； ▲12.操作系统：安装官方授权的正版Windows 11专业版或以上操作系统。 13.网络同传：出厂自带网络同传； 14.显示器：≥21.5吋显示器，刷新率≥75Hz，静态对比度≥3000:1，配HDMI线。 ▲15.所投产品需符合国家级GB/T 9813.1-2016、GB/T 34986-2017、GB/T 5080.7-1986标准中的可靠性检验要求，MTBF不低于110万小时，提供相应证书并加盖项目授权专用章或公章。 ▲16.制造厂商须通过 CCCS 客户联络中心标准体系钻石五星级认证，提供相应证书并加盖项目授权专用章或公章。 ▲17.产品制造厂商应具有健全的环保体系，建立有害物质的检测手段，严格管理产品采购和生产环节，禁止或控制有毒有害物质的使用。通过QC080000有害物质过程管理体系认证。要求提供证书复印件并加盖项目授权章或公章。 ▲18.投标人在投标文件中须提交生产厂商或制造商对本项所投产品做出所投技术参数真实性、产品质量保证、售后服务进行承诺的声明函（加盖项目授权专用章或公章。） | 118 | 台 |
| A05010501-书柜（最高限价：12000元） |  |  |  |  |
| 41 | 定制书柜 | 1.定制多层板书柜，书柜尺寸长5500mm，高850mm，深度350mm，板材厚度15mm | 2 | 项 |
| A02010104-服务器（最高限价：40000元） |  |  |  |  |
| 42 | 服务器 | 1.标准2U机架式服务器，配置安装导轨； 2.CPU：1 * Processor/1.90 GHz/11 MB/8C/8T/85W/2UPI/2133MHz； 3.内存：4 * 32GB/DDR4/2666MHz或2933MHz或3200MHz/ECC/REG； 4.硬盘：2 * 2TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企业级SSD:1 X SSD/480GB/SATA 6Gb/2.5寸； 5.阵列卡：支持SATA RAID0、1、10、5； 6.扩展性：默认提供5个 PCI-E3.0标准插槽，1个OCP2.0 Type A/C专用插槽； 7.网卡控制器：集成2个千兆网口； 8.电源：550W白金交流电源模块； 9.管理功能：支持IPMI2.0，对外提供1个100/1000 Mbps RJ45管理网口，集成iKVM，支持远程管理。 10.集成安全性：支持TPM加密模块 11.支持显示集成VGA接口，5个USB接口 12.远程管理功能：支持远程管理功能，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，功能包括: （1）虚拟电源可远程开机、重启、关机； （2）更新Firmware;支持远程故障现象重现； （3）虚拟控制台可远程监控图形界面，可远程从本地软盘和光盘或其影像启动安装、操作Windows,Linux等软件（虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟目录和虚拟U盘）； （4）主板集成iBMC，可实现远程iKVM； 13.操作系统支持:Windows Server 2012 R2/Red Hat* Enterprise Advanced Server 7.5; | 2 | 台 |
| A08060303-应用软件（最高限价：13000元） |  |  |  |  |
| 43 | 电子教学软件 | 一.技术要求 1．纯软件产品，安装部署快捷，升级简易方便，采用核心的截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播及录制效率，使广播达到最佳效果。采用流媒体技术，流畅无延时，文件清晰度几乎无损耗，支持几乎所有常见的媒体音视频格式， Windows Media文件，VCD文件，DVD文件，Real文件，AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频。 2．全面支持Windows系列操作系统，包括Windows 8、Windows 10、Windows 11操作系统。 3．软件需支持≥24种语言界面版本，满足不同外语教师灵活使用软件。 4．软件的加密方式支持：加密狗加密、服务器端授权、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac地址预置激活等多种方式的激活方式。 二.课堂教学 1．屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。 2．扩展屏广播模式：教师机连接两个显示器，可在广播时选择将任意一个显示器的内容广播到学生机。 3．屏幕广播速度增强：屏幕广播时支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。 4．学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。 5．屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为mp4录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。 6．文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。 7．文件提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 8．屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多36个）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。 9．多频道教学：支持多达32个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。 三.课堂管理 1．签到：提供学生名单管理工具，为软件提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。 2．班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。 3．学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。 4．黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片。 5．远程命令：可以进行远程开机、关机、重启等操作，支持远程打开网页、远程启动程序和远程关闭所有学生正在执行的应用程序。 6．自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。 7．防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。 8．远程设置：远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生的卸载密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。 | 2 | 套 |

核心产品： 图形工作站