附件：

第三章  采购需求

注：本章除样衣是否提供凭供应商自愿（不做强制要求必须提供）外，其他要求及条款均为实质性响应条款。

一、项目概况

1.项目名称：2025年度海南省全省检察干警制服采购

2.预算金额：3293421.62元（其中包1：1053617.62元；包2：2239804.00元）

二、采购品目详细清单、技术参数

| 采购包1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目类别 | 采购品目名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 最高限价（元） |
| 1 | 检察制服 | 白色长袖衬衣 | 919 | 件 | 面料：48%竹纤维，48%聚酯纤维，4%氨纶；纱支50s*50s+40D，密度（10cm）180*100，质量158g/m；成衣免烫。 符合国标：GB/T2660-2017、GB 18401-2010 B类。 | 115 |
| 2 | 检察制服 | 蓝色长袖衬衣 | 919 | 件 | 48%竹纤维，48%聚酯纤维，4%氨纶；纱支50s*50s+40D，密度（10cm）180*100，质量158g/m；面料：48%竹纤维，48%聚酯纤维，4%氨纶；纱支50s*50s+40D，密度（10cm）180*100，质量158g/m；成衣免烫。 符合国标：GB/T2660-2017、GB 18401-2010 B类。胸徽孔采用菊花眼方式，在胸袋中线前移0.5cm，距袋口2.3cm处，孔间距1cm。 | 115 |
| 3 | 检察制服 | 夏裤 | 1704 | 件 | 面料：65%聚酯纤维，30%再生纤维，5%氨纶；纱支55s/2*40S+40D,密度（10cm）50s/2*30/1，质量260g/m。成衣免烫。 符合国标：GB/T2664-2017、GB/T2665-2017、GB 18401-2010 C类。 备注：男装裤子设计为暗松紧腰，方便男士系皮带整体美观，内置暗松紧大小可调节，实用性比较好；女装裤子两侧明松紧腰，穿着舒适，修饰腰型，腰围大小可自调节，实用性比较好。 | 178 |
| 4 | 检察制服 | 夏裙 | 351 | 件 | 面料：65%聚酯纤维，30%再生纤维，5%氨纶；纱支55s/2*40S+40D,密度（10cm）50s/2*30/1，质量260g/m。成衣免烫。 符合国标：GB/T2664-2017、GB/T2665-2017、GB 18401-2010 C类。 | 178 |
| 5 | 警察制服 | 大檐帽（女卷沿帽） | 68 | 顶 | 按照公安部相关标准执行 | 52 |
| 6 | 警察制服 | 大檐凉帽（女凉帽） | 68 | 顶 | 按照公安部相关标准执行 | 47 |
| 7 | 警察制服 | 布面平剪绒帽 | 78 | 顶 | 按照公安部相关标准执行 | 27 |
| 8 | 警察制服 | 警便帽 | 88 | 顶 | 按照公安部相关标准执行 | 27 |
| 9 | 警察制服 | 春秋常服 | 84 | 套 | 毛涤单面哔叽，含羊毛70%、涤26%(含导电纤维）、氨纶4%； | 478 |
| 10 | 警察制服 | 冬常服 | 71 | 套 | 执行标准：中华人民共和国公安部人民警察服装行业标准，GA261-2009《警服 男春秋、冬常服》 | 528 |
| 11 | 警察制服 | 警礼服 | 14 | 套 | 警礼服（含臂章） ①执行标准：GA2112-2023《警服 男礼服》、GA2113-2023《警服女礼服》 ②面料：精梳毛涤贡呢，含羊毛60%、涤纶19%、羊绒10%、PTT10%、导电纤维1%；经纱10.0tes×2，纬纱10.0tex×2,单位面积质量：235g/㎡。礼服国旗臂章及礼服警察臂章须直接缝制在礼服上，并且确保礼服国旗臂章及礼服警察臂章符合GA 285-2001 警用服饰、臂章标准。 | 1500 |
| 12 | 警察制服 | 春秋执勤服 | 86 | 套 | 毛涤单面哔叽，含羊毛70%、涤26%(含导电纤维）、氨纶4%； | 400 |
| 13 | 警察制服 | 冬季执勤服 | 80 | 套 | 毛涤单面哔叽，含羊毛70%、涤26%(含导电纤维）、氨纶4%； | 545 |
| 14 | 警察制服 | 夏短袖制式衬衣 | 211 | 件 | 涤棉麻平纹，含聚酯纤维70%、棉20%、大麻10%（含导电纤维）； | 123 |
| 15 | 警察制服 | 新款制式外长衬衣 | 199 | 件 | 涤棉麻平纹，含聚酯纤维70%、棉20%、大麻10%（含导电纤维）； | 128 |
| 16 | 警察制服 | 新款内长衬衣 | 296 | 件 | 礼服白衬衣 ①执行标准：GA254-2022《警服 内穿衬衣》 ②面料名称：精梳棉涤莱赛尔斜纹布 ③面料标准：GA573-2022 ④面料材质：涤棉麻平纹，含聚酯纤维70%、棉20%、大麻10%（含导电纤维）； | 110 |
| 17 | 警察制服 | 单裤 | 234 | 条 | 毛涤素花呢，含毛50%、涤50%（含导电纤维）。 | 137 |
| 18 | 警察制服 | 多功能服 | 78 | 套 | 执行标准：中华人民共和国公安部人民警察服装行业标准，执行标准：GA260-2009 《警服 多功能服》 | 526 |
| 19 | 警察制服 | 夏作训服 | 96 | 套 | 精梳涤棉混纺格子布，含涤65%、棉35%； | 187 |
| 20 | 警察制服 | 冬作训服 | 82 | 套 | 精梳涤棉加厚混纺格子布，含涤65%、棉35%； | 205 |
| 21 | 警察制服 | 白针织手套 | 122 | 双 | 按照公安部相关标准执行 | 6.21 |
| 22 | 警察制服 | 2018款单皮鞋 | 110 | 双 | 按照公安部相关标准执行 | 276 |
| 23 | 警察制服 | 中筒胶鞋 | 77 | 双 | 按照公安部相关标准执行 | 136 |
| 24 | 警察制服 | 2018款作训鞋 | 107 | 双 | 按照公安部相关标准执行 | 136 |
| 25 | 警察制服 | 新款内腰带 | 115 | 条 | 按照公安部相关标准执行 | 96 |
| 26 | 警察制服 | 外腰带 | 79 | 条 | 按照公安部相关标准执行 | 45 |
| 27 | 警察制服 | 作训腰带 | 105 | 条 | 按照公安部相关标准执行 | 120 |
| 28 | 警察制服 | 帽徽 | 130 | 枚 | 按照公安部相关标准执行 | 10 |
| 29 | 警察制服 | 领花 | 208 | 付 | 按照公安部相关标准执行 | 4.4 |
| 30 | 警察制服 | 丝织胸徽 | 350 | 枚 | 按照公安部相关标准执行 | 2.21 |
| 31 | 警察制服 | 丝织警号 | 351 | 枚 | 按照公安部相关标准执行 | 1.91 |
| 32 | 警察制服 | 金属胸徽 | 165 | 枚 | 按照公安部相关标准执行 | 4.4 |
| 33 | 警察制服 | 金属警号 | 146 | 枚 | 按照公安部相关标准执行 | 5.74 |
| 34 | 警察制服 | 领带 | 157 | 条 | 按照公安部相关标准执行 | 21.04 |
| 35 | 警察制服 | 领带夹 | 157 | 枚 | 按照公安部相关标准执行 | 5 |
| 36 | 警察制服 | 硬肩章 | 143 | 付 | 按照公安部相关标准执行 | 14.05 |
| 37 | 警察制服 | 套式肩章 | 84 | 付 | 按照公安部相关标准执行 | 5.5 |
| 38 | 警察制服 | 软肩章 | 146 | 付 | 按照公安部相关标准执行 | 7.8 |
| 39 | 警察制服 | 挂式臂章 | 142 | 付 | 按照公安部相关标准执行 | 3.61 |

| 采购包1核心产品信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 最高限价（元） |
| 1 | 警礼服 | 14 | 套 | 精梳毛涤贡呢，含羊毛60%、涤纶19%、羊绒10%、PTT10%、导电纤维1%； | 1500 |

- 注：1.警察制服未明确技术参数的，按照中华人民共和国公安部相关人民警察服装制作标准执行。

2.投标技术参数可在±3%以内浮动。

| 采购包2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目类别 | 采购品目名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 最高限价（元） |
| 1 | 检察制服 | 春秋 常服（西服） | 1269 | 件 | 面料：80%绵羊毛，19.5%聚酯纤维，0.5%导电纤维；纱支100s/2*100s/2，密度（10cm）433*372，质量270g/m；辅料：与面料相匹配。 符合国标：GB/T2664-2017、GB/T2665-2017、GB 18401-2010 C类。 备注：包含衣服和裤子，上衣为粘合衬工艺。 | 1159 |
| 2 | 检察制服 | 白色长袖衬衣 | 385 | 件 | 面料：48%竹纤维，48%聚酯纤维，4%氨纶；纱支50s*50s+40D，密度（10cm）180*100，质量158g/m；成衣免烫。 符合国标：GB/T2660-2017、GB 18401-2010 B类。 | 115 |
| 3 | 检察制服 | 蓝色长袖衬衣 | 385 | 件 | 48%竹纤维，48%聚酯纤维，4%氨纶；纱支50s*50s+40D，密度（10cm）180*100，质量158g/m；面料：48%竹纤维，48%聚酯纤维，4%氨纶；纱支50s*50s+40D，密度（10cm）180*100，质量158g/m；成衣免烫。 符合国标：GB/T2660-2017、GB 18401-2010 B类。胸徽孔采用菊花眼方式，在胸袋中线前移0.5cm，距袋口2.3cm处，孔间距1cm。 | 115 |
| 4 | 检察制服 | 蓝色短袖衬衣 | 3567 | 件 | 面料：48%竹纤维，48%聚酯纤维，4%氨纶；纱支50s*50s+40D，密度（10cm）180*100，质量158g/m；成衣免烫。 符合国标：GB/T2660-2017、GB 18401-2010 B类。 胸徽孔采用菊花眼方式，在胸袋中线前移0.5cm，距袋口2.3cm处，孔间距1cm。 | 115 |
| 5 | 检察制服 | 夏裤 | 972 | 件 | 面料：65%聚酯纤维，30%再生纤维，5%氨纶；纱支55s/2*40S+40D,密度（10cm）50s/2*30/1，质量260g/m。成衣免烫。 符合国标：GB/T2664-2017、GB/T2665-2017、GB 18401-2010 C类。 备注：男装裤子设计为暗松紧腰，方便男士系皮带整体美观，内置暗松紧大小可调节，实用性比较好；女装裤子两侧明松紧腰，穿着舒适，修饰腰型，腰围大小可自调节，实用性比较好。 | 178 |
| 6 | 检察制服 | 红领 带（含领带夹） | 1258 | 件 | 按照《中华人民共和国最高人民检察院服装标准汇编》检察制服参考工艺执行。 一拉得领带面料：涤纶低弹丝织物，经密114±7根/cm,纬密56±5根/cm，质量115±7克/㎡。 | 22 |
| 7 | 检察制服 | 蓝领 带（含领带夹） | 1258 | 件 | 按照《中华人民共和国最高人民检察院服装标准汇编》检察制服参考工艺执行。 一拉得领带面料：涤纶低弹丝织物，经密114±7根/cm,纬密56±5根/cm，质量115±7克/㎡ | 22 |
| 8 | 检察制服 | 检徽 | 1270 | 套 | 按照《中华人民共和国最高人民检察院服装标准汇编》检察制服参考工艺执行。每套2个，徽体为铝合金（螺丝式）、塑料（别针式）材质各1个， | 33 |

| 采购包2核心产品信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 最高限价（元） |
| 1 | 春秋 常服（西服） | 1269 | 件 | 面料：80%绵羊毛，19.5%聚酯纤维，0.5%导电纤维；纱支100s/2*100s/2，密度（10cm）433*372，质量270g/m；辅料：与面料相匹配。 备注：包含衣服和裤子，上衣为粘合衬工艺。 符合国标：GB/T2664-2017、GB/T2665-2017、GB 18401-2010 C类。 | 1159 |

注：投标技术参数可在±3%以内浮动。

- 制作要求

- 法警制服及服饰制作参照中华人民共和国公安部相关人民警察服装制作标准执行。

- 以下为《中华人民共和国最高人民检察院服装标准汇编》检察制服参考工艺，检察制服制作要求成衣外观与检察制服标准一致，工艺要求执行国家标准并满足采购需求。

规格一：春秋常服（西服）制作要求

- 样式

2、号型及规格

2.1号型

男：09检察男春秋服、冬服号型按GB/T 1335.1-1997规定执行，标准A、B、C体型，其中上衣采用5.4系列，下衣采用5.2系列。

女：09检察女春秋服、冬服号型按GB/T 1335.1-1997规定执行，标准A、B、C体型，其中上衣采用5.4系列，下衣采用5.2系列。

2.2号型应用

男：09检察男春秋服、冬服标准选用175/96为标准样服尺寸，测量部位见图2A和图2B,男春秋服各部位尺寸、档差、极限偏差按表1规定、男冬服各部位尺寸，档差及极限偏差按表2规定。

女：09检察女春秋服、冬服标准选用以165/84B为标准样服尺寸，测量部位见图2A和图2B，女春秋服各部位尺寸、档差、极限偏差按表1规定、女冬服各部位尺寸，档差及极限偏差按表2规定。

3、颜色

3.1春秋服、冬服（男、女）面料颜色：藏青色；

3.2春秋服、冬服（男、女）里料和裤膝绸颜色：藏青色；

3.3领底呢颜色（男）：藏蓝色；

3.4拉链颜色（男、女）：藏蓝色；

3.5纽扣颜色（男、女）：黑色；

3.6防滑腰里颜色（男、女）：藏蓝色；

3.7垫肩、弹袖棉颜色（男、女）：黑色。

4、标志要求（标志应符合GB5296.4规定。标志包括：产品名称、标签、规格和洗涤标等。）

4.1产品标志（男、女）：商标质地为丝织缎带，分为上衣商标和裤子商标。商标底色为黑色，品名字体为黄色黑体，承方字体为白色黑体，边框颜色为黄色，上衣商标规格为75cmX4.0cm(长X宽)，缀钉在上衣里袋口延3cm处;裤子商标为7.0cmX2.0cm(长X宽)，缀钉置在腰里左侧，内容、样式见示例1。字体排列应美观整齐，颜色要耐洗涤、不沾色、不褪色，字迹清晰、完整、端正。

4.2号型标签（男、女）：号型标签颜色为黑色。号型标签字体为灰色三号Arial,规格为5.5cmX1.0cm(长X宽)。字迹精晰、规整，不沾色、不褪色。缀钉位置在底领正中。号型标签样式见示例2。

4.3洗涤标签（男、女）：洗涤标签为白色胶条,上衣洗涤标签为 10.0cmX5.2cm(长X宽),裤子洗涤标签为 7.0 cmX4.2cm(长X宽)。上衣洗涤标签字体为黑色小5号宋体，裤子洗涤标签字体为黑色6号宋体，字迹清晰、规整,不沾色、不褪色。洗涤标签样式、内容见示例 3，应注明着穿者姓名、部别。缀钉位置上衣洗涤标袋对折夹在左里袋内，裤子洗涤标签对折夹在左前片裤腰里商标下端。

男：

女：

- 4、甲醛含量

成品释放甲醛量应符合GB/T18401-2003中C级规定。

规格二：长袖衬衣（蓝色、白色）制作要求

- 样式

- 号型及规格

2.1号型

男：09检衬衣号型按GB/T 1335.1-1997规定执行，采用标准B体型，使用用5.4系列。

女：09检察女衬衣号型按GB/T 1335.1-1997规定执行，采用标准B体型，使用用5.4系列。

2.2规格

男：09检察男衬衣标准选用175/96为标准样服尺寸，各部位规格尺寸、档差、极限偏差符合表1规定。09检察男衬衣规格测量位置见图2，图中所注数字为表1中各测量部位编号。

女：09检察女衬衣标准选用165/84为标准样服尺寸，各部位规格尺寸、档差、极限偏差符合表1规定。09检察女衬衣规格测量位置见图2，图中所注数字为表1中各测量部位编号。

- 颜色

3.1 09检察男、女衬衣面料颜色：内穿衬衣为漂白色，外穿衬衣为浅蓝色。

3.2粘合衬颜色为半漂白色。

- 标志要求

4.1号型标志（男、女）：号型标志为丝网印刷形式，印刷内容为产品名称、号型、成品领长规格。字体为小二号黑体，字距0.1cm-0.2cm，行距0.5cm。白色衬衣印浅蓝色字，浅蓝色衬衣印白色字。样式见示例1。

4.2号型标志位置（男、女）：号型标志位于后托肩里正中，距底领下口边3.0cm-4.0cm。

4.3洗涤标签形式（男、女）：洗涤标签为胶条印刷形式，胶条为白色，字体为黑色，小五号宋体。印刷内容为姓名、单位、号型、生产年月、承制方、洗涤方法。生产年月中的月份可用盖章方式注明。标签印刷版面样式、规格见示例2，有边框。标签表面样式为边框左右两侧各加0.3cm空白边，上下两端各加0.4cm空白边。标签缝头要求应符合3.9.3中规定。样式见示例2。

4.4洗涤标签位置（男、女）：标签中心点，对准里襟折边自底边向上为13.0cm-14.0cm处。

- 甲醛含量

成品释放甲醛量应符合GB 18401-2003中B级规定。

规格三：短袖衬衣（蓝色）制作要求

1、样式

- 号型及规格

2.1号型

男：09检察男短袖夏服号型按GB/T 1335.1-1997规定执行，采用标准B体型，使用用5.4系列。

女：检察女短袖夏服号型按GB/T1335.2-1997规定执行，采用标准B体型，使用用5.4系列。

2.2规格

男：09检察男短袖夏服标准选用175/96为标准样服尺寸，各部位规格尺寸、档差、极限偏差符合表一规定。09检察男短袖夏服规格测量位置见图2图中所注数字为表1中各测量部位编号合表1规定。

女：09检察女短袖夏服标准选用165/84为标准样服尺寸，各部位规格尺寸、档差、极限偏差符合表1规定。09检察女短袖夏服规格测量位置见图2图中所注数字为表 1中各测量部位编号。

3、颜色

3.1 09检察男、女短袖夏服面料颜色：淡蓝色；

3.2粘合衬颜色粘合衬颜色：半漂白色。

4、标志要求

4.1号型标签：号型标志为丝网印刷形式，印刷内容为产品名称、号型、成品领长规格。字体为小二号黑体，字距0.1cm~0.2cm,行距0.5cm。字体颜色为白色。样式见示例1。

4.2号型标志位置：号型标志位于后托肩里正中，距底领下口3.0cm~4.0cm。

4.3洗涤标签：洗涤标签形式洗涤标签为胶质印刷形式，胶条为白色，字体为黑色，小五号宋体。印刷内容为姓名、单位、号型、生产年月、承制方、洗涤方法。生产年月中的月份可用盖章方式注明，标签印刷版面样式、规格见示例2，有边框。标签表面样式为边框左右两侧各加0.3cm 空白边，上下两端各加0.4cm 空白边。标签缝头要求应符合3.9.3中规定。

4.4洗涤标签位置：男：洗涤标签位置为标签中心点，对准里襟折边自底边向上13.0cm~14.0cm 处；女：洗涤标签位置为标签中心点，对准里襟折边自底边向上11.0cm~12.0cm 处。

5、甲醛含量

成品释放甲醛量应符合GB 18401-2003中B级规定。

规格四：夏裤制作要求

- 样式

- 号型及规格

2.1号型：男：09检察男夏裤号型按GB/T 1335.1规定执行，采用5.2系列。女：号型09检察女夏裤号型按GB/T 1335.2规定执行，采用5.2系列。

2.2规格：男：检察男夏裤规格、档差、极限偏差符合表1规定。09检察男夏裤规格测量位置见图2图中所注数字为表 1中各测量部位编号。女：09检察女夏裤规格、档差、极限偏差符合表1规定。09检察女夏裤规格测量位置见图2图中所注数字为表1中各测量部位编号。

- 松紧腰设计（男、女款）

- 3、颜色

3.1 09检察男、女夏裤面料颜色：藏青色；

3.2粘合衬衣男、女颜色：白色

4、标志要求

4.1产品标志：商标质地为丝织缎带，商标底色为黑色，品名字体为黄色黑体，承制方字体为白色黑体，边框颜色为黄色。商标规格为 7.0cmX2.0(长X宽)，缀钉位置在左侧腰里，与上腰里线齐，第一、二根裤带拌取中。内容、样式见示例 1。字体排列应美观整齐，颜色要耐洗涤、不沾色、不褪色，字迹清晰、完整、端正。

4.2洗涤标签：

男：洗涤标签为白色胶条，洗涤标签规格为 7.0cmX4.2cm(长X宽)。洗涤标签字体为黑色6号宋体字迹清晰、规整，不沾色、不褪色。洗涤标签样式、内容见示例 2，应注明着穿者姓名、单位。裤子洗涤标签对折夹在左前片裤腰里商标下端。

女：洗涤标签为：胶条印刷形式，胶条为白色，字体为黑色，小五号宋体。印刷内容为姓名、部别、号都、生产年月、承制方、洗涤方法。生产年月中的月份可用盖章方式注明，特体服装号剩一老中不印星型，直接印“T”字样。标签印刷版面样式、规格见示例2，有边框。标签表面样式为边框左右两侧冬加.3cm空白边，上下两端各加0.c空白边。标签缝头要求应符合3.8.3中规定。

- 甲醛含量

成品释放甲醛量应符合GB 18401-2003中B级规定。

规格五：夏裙制作要求

- 样式

- 号型及规格

2.1号型：09检察女裙号型按国标GB/T 1335.2-1997规定执行，采用标准A、B、C三个体型，使用用5.2系列。

2.2规格：09检察女裙规格、档差、极限偏差符合表 1规定。09检察女裙规格测量位置见图2图中所注数字为表1中各测量部位编号。

- 颜色

4.1 09检察女裙面料颜色：藏青色；

4.2粘合衬颜色：白色

4、标志

4.1 产品标志：商标质地为丝织缎带，商标底色为黑色，品名字体为黄色黑体，承制方字体为白色黑体，边框颜色为黄色。商标规格为 7.0cmX2.0cm(长X宽)，缀钉位置在右侧腰里，距腰头6cm，腰里宽度取中内容、样式见示例 1。字体排列应美观整齐，颜色要耐洗涤、不沾色、不褪色，字迹清晰、完整、端正。

4.2洗涤标签：洗涤标签形式洗涤标签为胶条印刷形式，胶条为白色，字体为黑色，小五号宋体。印刷内容为姓名、号型、生产年月、承制方、洗涤方法。生产年月中的月份可用盖章方式注明。标签印刷版面样式、规格见示例1,有边框。标签表面样式为边框左右两侧各加0.3cm空白边，上下两端各加0.4cm空白边。标签缝头要求应符合3.8.3中规定。

- 甲醛含量

甲醛含量成品释放甲醛量应符合GB 18401-2003中B级规定。

规格六：检察制服胸徽

1、样式

2、规格尺寸

3、结构

胸徽由国徽、长城飘带及“中国检察”汉语拼音四部分组成。由徽体与保险别针构成，其结构见图一及标样。

4、颜色

徽体中天安门、五星、飘带与长城为24K金金黄色（金990色）、涂红漆两种颜色，胸徽表面罩盖透明保护层，见标样。胸徽正面颜色应均匀、一致，批产品的色相与标样相比，色差不应低于4-5级，色差评定按GB250-1995。

5、材料规格

6、外观质量

6.1胸微结构、图案、色相等外观特性及质量，应符合主管部门批准的标准。批产品与标样的色相应一致。

6.2胸徽正面图案清晰、饱满。涂漆部位不得露底，表面不得有划痕、气泡、污迹等缺陷。胸徽边缘应光滑，不得有毛刺。

6.3胸徽徽体与保险别针铆合应牢固、端正、不得转动。

6.4胸徽需镀金处理。镀层应完整、细致、均匀、光亮，不得有镀层粗糙、起泡、烧焦、裂纹、划痕、麻点和镀层。

6.5涂漆部位漆膜应饱满，鲜艳光亮，不得有气泡、划痕等缺陷。

7、标志、包装

7.1产品标志：在每枚帽徽背面正上方，要压印承制方的名称或简称。

7.2包装标志

7.2.1纸盒标志：纸盒上侧面需标注产品名称、规格、数量、生产日期、承制方名称。其中，“产品名称”、“承制方名称”为黑体字，“规格”、“数量”、 “生产日期”为宋体。其标注见图 2。印刷布局应合理，字体大小适宜，字迹清晰工整。

7.2.2纸箱标志：纸箱外两侧面均需标注产品名称、规格、数量、体积、质量、生产日期、承制方名称。两端面注明“检察用品”、“怕湿标志”。其中，“产品名称”、“承制方名称”、“检察用品” 为黑体字,“规格”、“数量”、“体积”、“质量”、“生产日期”为宋体。“怕湿标志”样式按GB/191-2000中“怕湿标志”样式。其标注见图3。印刷布局应合理，字体大小适宜，字迹清晰工整。

规格七：检察制服领带

1、样式

- 规格

2.1 09 检察一拉得式领带主要规格尺寸见表1.

2.2 09 检察直条型领带主要规格尺寸见表2.

- 图案

3.1一拉得式领带、直条型领带正面下端均织有检察标志标志位置见图1及图2图案见附录A(标准的附录)。

3.2一拉得式领带、直条型领带面料花型图案按色卡的图案(条型方向垂直)。

- 颜色

4.1面料颜色：09检察领带面料颜色为紫红色，标志图案为机织提花图案与面料色同。一拉得式领带拉链、拉头与面料色一致;商标底色为黑色、承制方名称和号码标志为红色;里布用同面料色的平纹布。产品的色相与标样相比，色差不得低于4级，色差评定按GB/T250-1995。

4.2缝纫线颜色：缝纫线颜色与面料标样对比，色差应不低于 3-4 级，只允许深，不允许浅，色差评定级别应符合GB 250-1995规定。

4.3尼龙拉链颜色：尼龙拉链颜色与面料颜色基本一致,色差应不低于3-4级,色差评定级别应符合GB250-1995规定。

4.4衬布颜色：衬布颜色为半漂白色。

- 材料

- 缝制质量

6.1缝制线路应规整，针码均匀，缝制牢固。缝制部位不得有开线、断线、掉道等缺陷。

6.2缝制针码密度，暗线针距为8针/25m~10针/25m手工缝制针距40内不得少于5针线迹应顺直，起止针应回针。

6.3大箭头为直角封角，翻正挑挺，不露针迹，成品大箭头或小箭头背面中间的尖部应手式双线缝合牢固，成品大箭头或小箭头不对称斜边偏差不得超过 2m。3.6.4 领结打结应两边对称、规整，手缝部位应牢固，手缝线头不得开线，线头不得外露.

6.4标志图案应符合规定的位置。

6.5商标丝织带应织出承制方名称或简称，字迹应清晰。号码、洗涤成份陵用白色无纺布缝制在大头反面左侧里三角距中处。

6.6成品领带拉链经反复拉合 10次，不得出现拉链破肚和拉合过紧等缺陷

- 拼接

7.1面料拼接允许三片两拼(合缝)，大头拼接不短于 68cm，小头拼接不短于 30cm

7.2面料拼接45角，纱向一致和花纹齐。

- 疵点

外观疵点规定:各部位外观疵点按表 4 规定，成品部位划分见图 3。未列入本标准的点按其形态并参照下表相似疵点执行。

四、包1、包2商务要求

- 1.量体时间：合同签订后20个工作日内完成。

- 2.交付时间：量体完成后，30个工作日内完成交付。

- 3.交货地点：采购人指定地点。

- 4.付款方式：合同签订之日起，成交供应商向采购人提供合同总金额的50%的税务发票，采购人在收到发票后3个工作日内向成交供应商支付合同总金额的50%预付款。货物经采购人初步验收合格后，成交供应商按实际验收确认数量开具发票给采购人，采购人根据实际验收数量核对最终结算金额无误后支付项目全部尾款的95%给成交供应商。剩余尾款待合同签订之日起半年后，采购人确认成交供应商提供的制服无质量问题，支付剩余尾款。

- 5.标志、包装、运输、贮存要求：标志、包装、运输和贮存按 FZ/T80002 执行，按合同规定。

- 6.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

| - 检察制服春秋常服（西服）、警察制服警礼服各部位外观质量要求 |  |
| --- | --- |
| - 部位名称 | - 外观质量 |
| - 上衣 | - 男上衣：半麻衬工艺 女上衣：粘合衬工艺 |
| - 领子 | - 领面平服，领窝圆顺，左右领肩不翘。 |
| - 驳头 | - 串口、驳口顺直，左右驳头宽窄、领嘴大小对称，领翘适宜。 |
| - 止口 | - 顺直平挺，门襟不短于里襟，不搅不豁，两圆头大小一致。 |
| - 前身 | - 胸部挺括、对称，面、里、衬服帖，省道顺直。 |
| - 袋、袋盖 | - 左右袋高、低、前、后对称，袋盖与袋口宽相适应，袋盖与大身的花纹一致。 |
| - 后背 | - 平服。 |
| - 肩 | - 肩部平服，表面没有褶，肩缝顺直，左右对称。 |
| - 袖 | - 绱袖圆顺，吃势均匀，两袖前后、长短一致。 |
| - 腰头 | - 面、里、衬平服，量体自选，金属扣+搭扣。 |
| - 门、里襟 | - 面、里、衬平服，松紧适宜，长短互差不大于0.3cm。门襟不短于里襟。 |
| - 前、后裆 | - 圆顺、平服。裆底十字缝互差不大于0.2cm。 |
| - 裤袋 | - 袋位高低、袋口大小互差不大于0.3cm，前后互差不大于0.3cm，袋口顺直平服，袋布缝制牢固。 |
| - 裙长 | - 裙子为直筒裙，裙长过膝。 |

- （1）供应商负责承担本次采购货物的全套制作，不得转包或外发加工。

- （2）供应商负责对面料、辅料进行到货验收，面料批量交货时应附检测报告，供应商在批量加工生产前应对接收的面料进行检测并将报告复印报采购人认可后批量生产。

- （3）供应商应确保面料、辅料质量最高人民检察院服装标准要求及合同的相关规定。如在检测不合格情况下，供应商仍将其加工为成衣，则所造成的一切后果由供应商承担。

- （4）合同签订后供应商能够按照采购人要求同时派多组技术人员至采购人指定地点20个工作日内完成量体。

- （5）供应商必须有明确的售后服务承诺，须有售后服务的联系方式及人员名单。

- 7.采购标的的验收标准

- 7.1按《中华人民共和国最高人民检察院服装标准汇编》（最新）及相关规范标准要求进行验收。

- 7.2验收由采购人负责实施，对成交人所提供的货物进行随机抽检；

- 7.3.验收依据：

- 7.3.1《中华人民共和国最高人民检察院服装标准汇编》（最新）及相关规范标准要求

- 7.3.2合同、采购文件、响应文件；

- 7.3.3供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；

- 7.4供应商应派人员在所供货物到达采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。

- 7.5验收合格的条件：

7.5.1所供货物符合产品标准和及合同的要求；

7.5.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；

7.5.3合同中规定的所有货物和材料均已交付；

7.5.4所供货物已通过使用单位组织的验收；

- 7.5.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

8.质量及售后服务要求：

8.1质保期为验收合格移交后不少于1年，在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

8.2质保期内出现需因质量或量体问题需要修改或调换的等非人为原因出现的产品质量问题，供应商应无条件免费修改或更换。

8.3质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。

8.4质保期内发生质量问题，供应商响应时间：4小时以内；电话技术支持时间：1小时以内；若需上门更换，则在8小时内到达现场并进行处理；

上述内容的实现方式、时间、地点、人数应在响应文件中详细说明。

8.5其他要求：

8.5.1按最高人民检察院服装标准要求对供应商提供的货物进行验收。在发现质量问题，或者规格、尺码问题的，在采购人提出并交付需调整货物后30天内，必须完成货物调换、再加工，并返回采购人。

8.5.2交货前，采购人有权随机抽样送国家有关部门批准的有资质的检测机构检测。检验费用由供应商支付。

- 8.5.3在合同期内，供应商提供的货物经2次检测不合格的，采购人有权单方面终止合同，并承担给采购人造成的一切损失。

- 五、提供样衣要求如下：

| 采购包1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 提交样衣名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | 检察制服---蓝色长袖衬衣 (参考单价115元) | 男175/96A(41) 女165/87A(37) | 男、女款各1件 |
| 2 | 法警制服---警礼服 （参考单价1500元） | 男175/96 女165/88 | 男、女款各1套（含上衣、裤子） |
| 3 | 法警制服---夏作训服 (参考单价187元) | 男175/96 女165/88 | 男、女款各1套（含上衣、裤子） |

| 采购包2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 提交样衣名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | 检察制服---春秋常服（西服） (参考单价1159元) | 男175/96 女165/88 | 男、女款各1套 （含上衣、裤子） |
| 2 | 检察制服---蓝色短袖衬衣 (参考单价115元) | 男175/96A(41) 女165/87A(37) | 男、女款各1件 |
| 3 | 检察制服---男夏裤 (参考单价178元) | 男175/87 女165/74 | 男、女款各1件 |

- 1样衣要求：递交样衣时需同时递交省级及以上第三方检验机构出具的面料检测(验)报告扫描件（扫描件与样衣一起递交，并加盖单位公章）。

- 2样衣必须密封提交，递交样衣时在外包装上注明供应商名称及服装品名。样衣评审前，由招标代理机构对所有样衣拆封后进行编号，评标委员会对已编号的样衣进行评审打分，样衣编号所对应的供应商名称在评标委员会对样衣评审结束前保密。未提交样衣的或样衣中发现投标人明示了厂牌、品牌及其他记号的，其技术评分“样品评审”不得分。

- 3样衣需要缝订号标、成分标，不得出现投标人厂牌、品牌、承制单位、及其他记号，否则其技术评分“样品评审”不得分。

- 4在评审过程中可能对样衣产生的损坏，采购人及招标代理机构不负责赔偿，由此产生的风险由供应商自行承担。

- 5样衣送达时间：2025年08月26日08点30分-09点00分（逾期送达的样衣，采购人及采购代理机构有权不接收）

- 6样衣送达地点：海南省海口市美兰区蓝天路15号4栋中坚招投标交易中心三楼（海南省招标投标协会）电子评标室15

- 7样衣不接受邮寄，供应商需按文件要求的样衣送达时间送至指点地点并签署《样品签收单》。

- 8非成交供应商递交的样衣招标代理机构会电话通知取回，逾期招标代理机构将自行处理。

- 9未提供样衣或未按照采购文件中样衣要求提供样品的供应商，其技术评分“样品评审”不得分。

- 10采购人将对成交人提供的样衣进行保管、封存并作为履约验收的依据；如检测结果与采购文件要求及其响应文件中技术参数及承诺不符，提供虚假承诺谋取中标的，取消该供应商成交资格，供应商应承担相应法律责任。