附件：采购需求

## 一、项目概况

项目名称：2025年度警用服装采购(二次)

采购单位：海南省司法厅

预算金额：847361.50元

- 项目采购需求清单：

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 2025年警礼服 | 136 | 整套：警礼服、白衬衣、礼服皮鞋、礼服警帽，以及礼服领带、绶带、从警章、姓名牌、礼服领花、礼服帽徽、礼服胸徽、礼服肩章 | 1516.50 | 206244 |  | 男警礼服需提供样品（需提供男警礼服省级（含地级市）以上机构检测报告） |
|  | 高警羊绒大衣 | 31 | （件） | 1370.00 | 42470 |  |  |
|  | 多功能服 | 798 | 件 | 356.00 | 284088 |  | 需提供样品（需提供省级（含地级市）以上机构检测报告） |
|  | 合计 | 532802.00元 |  |  |  |  |  |
|  | 大檐帽（女布帽） | 203 | 顶 | 52.00 | 10556 |  |  |
|  | 凉帽 | 224 | 顶 | 47.00 | 10528 |  |  |
|  | 便帽 | 341 | 顶 | 27.00 | 9207 |  |  |
|  | 作训帽 | 250 | 顶 | 18.00 | 4500 |  |  |
|  | 合计 | 34791.00元 |  |  |  |  |  |
|  | 2025年警礼服服饰 |  |  |  |  |  |  |
|  | 礼服领带 | 30 | 条 | 21.00 | 630 |  |  |
|  | 绶带 | 20 | 条 | 127.00 | 2540 |  | 需提供样品 |
|  | 从警章 | 16 | 枚 | 22.00 | 352 |  |  |
|  | 姓名牌 | 23 | 个 | 10.00 | 230 |  | 需提供样品 |
|  | 礼服领花 | 23 | 个 | 6.00 | 138 |  |  |
|  | 礼服帽徽 | 29 | 个 | 15.00 | 435 |  |  |
|  | 礼服胸徽 | 19 | 枚 | 8.50 | 161.5 |  | 需提供样品 |
|  | 礼服肩章 | 58 | 枚 | 15.00 | 870 |  | 需提供样品 |
|  | 合计 | 5356.5元 |  |  |  |  |  |

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新民警全套警用服装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购包1 | 冬常服 | 62 | 套 | 528 | 32736 |  |  |
|  | 春秋常服 | 62 | 套 | 478 | 29636 | 是 | 需提供样品（需提供省级（含地级市）以上机构检测报告） |
|  | 春秋执勤服 | 62 | 套 | 400 | 24800 |  |  |
|  | 多功能上衣 | 62 | 件 | 356 | 22072 |  |  |
|  | 夏作训服 | 62 | 套 | 187 | 11594 |  |  |
|  | 警用雨衣 | 62 | 套 | 216 | 13392 |  |  |
|  | 夏执勤服 | 124 | 件 | 123 | 15252 |  | 需提供样品（需提供省级（含地级市）以上机构检测报告） |
|  | 长袖衬衣 | 124 | 件 | 128 | 15872 |  | 需提供样品（需提供省级（含地级市）以上机构检测报告） |
|  | 内穿衬衣 | 124 | 件 | 110 | 13640 |  |  |
|  | 单裤 | 124 | 条 | 137 | 16988 |  | 需提供样品（需提供省级（含地级市）以上机构检测报告） |
|  | 长袖T恤衫 | 62 | 件 | 91 | 5642 |  | 需提供样品（需提供省级（含地级市）以上机构检测报告） |
|  | 短袖T恤衫 | 62 | 件 | 82 | 5084 |  |  |
|  | 皮鞋 | 62 | 双 | 276 | 17112 |  | 男皮鞋需提供样品 |
|  | 内外腰带 | 124 | 条 | 45 | 5580 |  |  |
|  | 帽子（4种） | 248 | 顶 | 144 | 35712 |  |  |
|  | 领带 | 124 | 条 | 21 | 2604 |  |  |
|  | 配件 | 62 | 套 | 108 | 6696 |  |  |
| 合计 | 274412元 |  |  |  |  |  |  |

## 三、技术参数及要求

| 包号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 执行标准 | 是否提 供样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 男礼服 | 详见“附件1” ▲需提供省级（含地级 市）以上机构检测报告 | 公安部标准 | 是 |  |
|  | 女礼服 | 详见“附件2” | 公安部标准 |  |  |
|  | 白衬衣 | 按照公安部《关于启用2019 款夏执勤服、 长袖制式衬衣和内穿衬衣的通知》执行 | 公安部标准 |  |  |
|  | 礼服男 皮鞋 | 详见“附件3” | 公安部标准 |  |  |
|  | 礼服女 皮鞋 | 详见“附件4” | 公安部标准 |  |  |
|  | 礼服大 檐帽 | 详见“附件5” | 公安部标准 |  |  |
|  | 礼服卷 檐帽 | 详见“附件6” | 公安部标准 |  |  |
|  | 高警羊绒大衣 | 50%以上羊绒大衣呢，Nm(48/2X13),羊绒 50%以上，羊毛 49%,含导电纤维，克重 322g/m² 。 | 《警服高级警官大衣》(GA762-2008) |  |  |
|  | 多功能服 | 1 、防水透湿复合布，100D/72fX 150D/144f 热熔聚氨酯膜复合； 2 、防静电涤纶平纹绸， 100% 涤 纶 68DX68D； 3 、密度：460X360； 4 、质量：64g/m²。 ▲需提供省级（含地级 市）以上机构检测报告 | 公安部标准 (2009) | 是 |  |
|  | 礼服领带 | 详见“附件7” | 公安部标准 |  |  |
|  | 绶带 | 详见“附件8” | 公安部标准 | 是 |  |
|  | 从警章 | 详见“附件9” | 公安部标准 |  |  |
|  | 姓名牌 | 详见“附件10” | 公安部标准 | 是 |  |
|  | 礼服领花 | 详见“附件11” | 公安部标准 |  |  |
|  | 礼服帽徽 | 详见“附件12” | 公安部标准 |  |  |
|  | 礼服胸徽 | 详见“附件13” | 公安部标准 | 是 |  |
|  | 礼服肩章 | 详见“附件14” | 公安部标准 | 是 |  |

| 包号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 执行标准 | 是否提 供样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新民警 （采购包1） | 冬常服 | 毛涤缎背哗叽，经纬纱 NM80/2 ,毛 70%, 涤 26% , 含导电丝，氨纶 4%。 | 公安部标准 (2009) |  |  |
|  | 春秋常服 | 毛涤单面哗叽 ，经纬纱 NM80/2 ,毛 70% , 涤 26% ,含导电丝，氨纶 4%。 ▲需提供省级（含地级 市）以上机构检测报告 | 公安部标准 (2009) | 是 |  |
|  | 春秋执勤 服 | 1 、毛涤单面哗叽，毛 70%, 涤 26% ，含导电丝，氨纶 4%； 2 、防静电涤纶长丝绸，经纱 84dtex/48f(FDY)+20dtex 导电丝，纬纱 84dtex/36f(DTY) 。 | 公安部标准 (2009) |  |  |
|  | 多功能服 （上衣） | 1 、防水透湿复合布，100D/72fX 150D/144f 热熔聚氨酯膜复合； 2 、防静电涤纶平纹绸， 100% 涤 纶 68DX68D； 3 、密度：460X360； 4 、质量：64g/m²。 | 公安部标准 (2009) |  |  |
|  | 夏作训服 | - 技术标准：GA466-2009； - 面料要求：精梳涤棉 (65/35)混纺格 子布， (13texX2)X28tex,平方米重量 ： 185g/m²;密度：433X208 根/10cm, 平 纹提花组织，颜色为藏蓝色。 | 公安部标准 (2009) |  |  |
|  | 警用雨衣 | 警用雨衣：布料：聚氨酯涂层雨衣和100% 涤纶,83dtex/36fX83dtex/72f 聚氨酯涂层。 | 公安部标准 |  |  |
|  | 夏执勤服 | 夏执勤服：按照公安部《关于启用 2019 款夏执勤服、长袖制式衬衣和内穿衬衣的通知》执行，面料为涤棉麻平布，聚酯纤维70% 、棉 20%、大麻 10% 、含导电纤维。 ▲需提供省级（含地级 市）以上机构检测报告 | 公安部标准 (2019) | 是 |  |

| 新民警 （采购包1） | 长袖衬衣 | 按照公安部《关于启用 2019 款夏执勤服、 长袖制式衬衣和内穿衬衣的通知》执行， 面料为涤棉麻平布，聚酯纤维 70% 、棉 20%, 大麻 10% 、含导电纤维。 ▲需提供省级（含地级 市）以上机构检测报告 | 公安部标准 (2019) | 是 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内穿衬衣 | 按照公安部《关于启用 2019 款夏执勤服、 长袖制式衬衣和内穿衬衣的通知》执行， 棉涤莱赛尔斜纹布，48% 聚酯纤维、 40% 棉、 12% 莱赛尔斜纹。 | 公安部标准 (2019) |  |  |
|  | 单裤 | 毛涤素花呢，毛 50% 、涤 50% (含导电 纤维) Nmll0/2XNm60, 质量153g/m²。 ▲需提供省级（含地级 市）以上机构检测报告 | 公安部标准 (2009) | 是 |  |
|  | 长袖T恤衫 | 11.7tex(50s ) 纯棉，丝光双面布，平方米干燥重量：175g/m²。 ▲需提供省级（含地级 市）以上机构检测报告 | 公安部标准 (2009) | 是 |  |
|  | 短袖T恤衫 | 8.3tex(70s) 纯棉，丝光双面布, 平方米干燥重量：175g/m²。 | 公安部标准 (2009) |  |  |

| 新民警 （采购包1） | 皮鞋 | 1.警用男单皮鞋采用胶粘工艺成型，帮面为素头外鞋耳、系带式结构，鞋 口为软口。男单皮鞋帮面为黑色全粒面黄牛帮面革，衬里为浅黄色鞋里革与浅黄色超细纤维透气革，内 底为麻纤维板，外底为无味发泡橡胶（前掌贴防滑橡胶片、后跟贴耐磨橡胶片）。 2.警用女单皮鞋采用胶粘工艺成型，帮面为内鞋耳、系带式结构，鞋口为软口。女单皮鞋帮面为黑色全粒面黄牛帮面革，衬里为浅黄色鞋里革与浅黄色超细纤维透气革，内底为麻纤维板，外底为橡胶成型底。 ▲男单皮鞋需提供省级（含地级 市）以上机构检测报告 | 《警鞋 男 单皮鞋》 （GA309-20 21）《警鞋 女单皮鞋》 （GA310-20 21） | 警用男单皮鞋 是 | 警用男单皮鞋 警用女单皮鞋 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内外腰带 | 带体：黑色黄牛皮，单层，厚 3.5mm±O.3mm。 | 《警用服饰 内腰带》 |  |  |

| 新民警（采购包1） | 帽子 （4种） | 帽类质量要求符合： GA317-2010 、 GA319-2010 、 GA320-2010 、 GA321-2010 、 GA322-2010。 | 公安部标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 领带 | / | 公安部标准 |  |  |
|  | 配件 | / | 公安部标准 |  |  |

帽类技术参数表

| 序号 | 品名 | 产品技术标准 | 面料技术标准 | 面料技术规格 | 产品图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大檐帽 | 《GA317-2010警帽 大檐帽》 | 《GA360-2009警服材料精梳毛涤混纺织品》 | 精梳毛涤混纺单面哔叽:经纬纱Nm80/2,毛70%，涤26%（含导电纤维），氨纶4%。 |  |
| 2 | 大檐凉帽 | 《GA321-2010警帽大檐凉帽》 | 《GA360-2009警服材料精梳毛涤混纺织品》 | 精梳毛涤混纺单面哔叽:经纬纱Nm80/2,毛70%，涤26%（含导电纤维），氨纶4%。 |  |
| 3 | 女布帽 | 《GA319-2010警帽女布帽》 | 《GA360-2009警服材料精梳毛涤混纺织品》 | 精梳毛涤混纺单面哔叽:经纬纱Nm80/2,毛70%，涤26%（含导电纤维），氨纶4%。 |  |
| 4 | 警便帽 | 《GA322-2010警帽 便帽》 | 《GA360-2009警服材料 精梳毛涤混纺织品》 | 精梳毛涤混纺单面哔叽:经纬纱Nm80/2,毛70%，涤26%（含导电纤维），氨纶4%。 |  |
| 5 | 女凉帽 | 《GA673-2010警帽 女凉帽》 | 《GB/T8960-2008》 | 涤纶牵伸丝网眼布（藏蓝色、漂白色）：300D/98f×150D/38f，网眼结构：三空一。 |  |
| 6 | 作训帽 | 《GA322-2010警帽 便帽》 | 《GA447-2003警服材料 精梳涤棉混纺格子布》 | 精梳涤棉混纺格子布：（13tex×2）×28tex，涤65%，棉35%，密度：433×208根/10cm。 |  |

说明:

1、本货物需求清单中所列的品牌、型号（如有）仅起参考作用，投标人可

选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于

或优于参考品牌、型号。

2、若投标人生产品种无法覆盖全部产品的，可从公安部《人民警察服装生产企业目录(2024版)》《人民警察服装生产企业目录(2015 版)》目录中所投产品对应的企业或司法部《关于司法行政系统警察服装生产企业目录有关事宜的通知》目录中所投产品对应的企业及后续新增企业目录名单中符合要求的其他企业授权获得，但应在投标文件中提供其他企业的授权书及其在名单内的相关证明材料。

3、本项目的报价不能超过最高限价，报价包含运费、包装费、税费等一切

费用。

# 附件 1  警服 男礼服

# 1.样式

1.1 总警监、副总警监男礼服样式应符合产品实物标样及图 1，副总警监以下男礼服样式应符合产品实物标样及图 2。

1.2 男礼服上衣里部样式应符合产品实物标样及图 3，裤子里部样式应符合产品实物标样及图 4。

1.3 男礼服外观效果及装饰应符合产品实物标样及附录 A 规定。

图 1  总警监、副总警监男礼服样式

图 2  副总警监以下男礼服样式

图 3  男礼服上衣里部样式

图 4  男礼服裤子里部样式

# 2.号型与版型

2.1 男礼服号型设置应符合 GA 250 规定，上衣按 5 ·4 号型系列，裤子按 5 ·2 号型系列。人体测量方法按照GB/T 16160-2017 规定执行。测量数据归档方法应按照GA 250 规定执行。

2.2 男礼服版型应符合主管部门下发的版型图纸。不同号型版型推挡放缩规则参照附录 B 规定执行。

2.3 特殊体型版型在最接近的号型基础上，根据特体测量数据调整。适体标准应符合表

1 规定。

表 1  警服 男礼服适体标准及范围            单位为厘米

| 编号 | 部 位 | 计算值 | 适体范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后身长 | 1/2 颈椎点高-1.5 | ± 1.0 |
| 2 | 袖长 | 全臂长+4.5 | ± 1.5 |
| 3 | 胸围 | 净胸围+13 | ±2.0 |
| 4 | 裤长 | 鞋跟缝向上 2.0 | ± 1.0 |
| 5 | 裤腰围 | 净腰围+2.0 | ± 1.0 |
| 6 | 臀围 | 净臀围+12.0 | ±2.0 |

# 3.规格尺寸

3.1 男礼服 A、B、C 体型中间标准体号型主要部位和通用部件规格尺寸及极限偏差应符合表 2 规定，各号型规格尺寸号差、型差应符合表 2 规定。规格尺寸测量位置：上衣见图 5， 裤子见图 6；图中所注数字为表 2 中各测量部位编号。

3.2 男礼服对称部位、相邻部位规格尺寸正负偏差绝对值之和不应大于该部位极限偏差值。

表 2 警服 男礼服常用号型规格尺寸与极限偏差          单位为厘米

| 图号 | 编号 | 部位名称 | 规格尺寸 |  |  | 极限偏差 (±) | 上衣 5 ·4 档差 裤子 5 ·2 档差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上衣号型 | 175/90A | 175/96B | 175/100C |  | 号差 | 型差 |
|  |  | 裤子号型 | 175/78A | 175/86B | 175/94C |  |  |  |
| 5a） | 1 | 前衣长 | 75.5 | 76.0 | 76.5 | 1.0 | 2.0 | — |
|  | 2 | 前胸宽 | 37.8 | 40.0 | 40.6 | 0.8 | — | 1.2 |
|  | 3 | 胸围 | 103.0 | 109.0 | 111.0 | 2.0 | — | 4.0 |
|  | 4 | 中腰围 | 91.0 | 100.0 | 105.0 | 2.0 | — | 4.0 |
|  | 5 | 下摆围 | 107.0 | 113.0 | 115.0 | 2.0 | — | 4.0 |
|  | 6 | 袖长 | 61.5 |  |  | 0.7 | 1.5 |  |
|  | 7 | 袖上肥 | 19.8 | 20.7 | 21.0 | 0.5 | — | 0.7 |
|  | 8 | 袖口肥 | 14.0 | 14.5 | 14.7 | 0.3 | — | 0.3 |
| 5b） | 9 | 后衣长 | 73.0 |  |  | 1.0 | 2.0 | — |
|  | 10 | 大肩宽 | 44.4 | 46.2 | 46.8 | 0.8 | — | 1.2 |
|  | 11 | 后背宽 | 42.2 | 43.8 | 44.4 | 0.8 |  | 1.2 |

表 2 警服 男礼服常用号型规格尺寸与极限偏差          单位为厘米

| 图号 | 编号 | 部位名称 | 规格尺寸 |  |  |  |  | 极限偏差 (±) | 上衣 5 ·4 档差 裤子 5 ·2 档差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上衣号型 | 175/90A |  | 175/96B | 175/100C |  |  | 号差 | 型差 |
|  |  | 裤子号型 | 175/78A |  | 175/86B | 175/94C |  |  |  |  |
| 5c） | 12 | 领长 | 42.5 |  | 43.0 | 43.8 |  | 0.5 | — | 0.5 |
|  | 13 | 翻领前宽 | 4.2 |  |  |  |  | 0.2 | — | — |
|  | 14 | 领后宽 | 7.0 |  |  |  |  | 0.2 | — | — |
|  | 15 | 领台宽 | 6.0 |  |  |  |  | 0.3 | — | — |
|  | 16 | 驳头宽 | 8.8 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |
| 5c） | 17 | 肩袢长 a | 11.0 |  | 12.0 |  |  | 0.4 | — | — |
|  | 18 | 肩袢前宽 | 3.2 |  |  |  |  | 0.2 | — | — |
|  | 19 | 肩袢后宽 | 4.2 |  |  |  |  | 0.2 | — | — |
|  | 20 | 大袋盖长 b | 15.5 |  | 16.0 |  |  | 0.3 | — | — |
|  | 21 | 大袋盖宽 | 5.0 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |
|  | 22 | 第一扣眼距领台 c | 25.2 | 25.7 |  |  | 26.0 | 0.3 | — | — |
|  | 23 | 第三扣眼距底边 d | 25.5 |  |  |  |  | 0.5 | — | — |
|  | 24 | 挂面下宽 | 13.5 |  |  |  | 15.5 | 0.5 | — | — |
|  | 25 | 里袋口长 | 13.5 |  |  |  |  | 0.5 | — | — |
|  | 26 | 里袋布深 | 19.0 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |
|  | 27 | 手机袋口长 | 9.0 |  |  |  |  | 0.3 | — | — |
|  | 28 | 手机袋布深 | 10.5 |  |  |  |  | 0.5 | — | — |
| 6a） | 29 | 裤长 | 102.0 |  |  |  |  | 1.5 | 3.0 | — |
|  | 30 | 下裆长 | 75.0 |  | 74.0 | 73.0 |  | 1.0 | 2.8 | 0.4 |
|  | 31 | 裤腰围 | 80.0 |  | 88.0 | 96.0 |  | 2.0 |  | 2.0 |
|  | 32 | 横档肥 | 32.8 |  | 33.8 | 35.0 |  | 0.7 | — | 0.45 |
|  | 33 | 脚口肥 | 20.4 |  | 21.0 | 21.4 |  | 0.4 | — | 0.3 |
| 6b） | 34 | 臀围 | 105.0 |  | 109.0 | 113.0 |  | 2.0 | — | 1.6 |
|  | 35 | 小裆长 | 8.0 |  |  |  |  | 1.0 |  |  |
|  | 36 | 裤腰宽 | 3.5 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |
| 6c） | 37 | 裤后袋口长 | 13.5 | 14.0 |  |  | 14.5 | 0.5 | — | — |
|  | 38 | 裤后袋布宽 | 17 |  |  |  |  | 0.5 | — | — |
| 6d） | 39 | 裤侧袋口长 | 16.5 |  |  |  |  | 0.5 | — | — |
|  | 40 | 脚口折边宽 | 4.0 |  |  |  |  | 0.3 | — | — |
| 注： a 肩袢长：胸围 90 以下为 11.0；92～100 为 12.0；102～110 为 13.0；112 及以上为 14.0。 b 大袋盖长：胸围 92 及以下为 15.5；94～104 为 16.0；106 及以上 16.5。 c 第一扣眼距领台：身高每增加 5，扣眼距领台尺寸增加 0.3；胸围每增加 4，扣眼距领台尺寸增加 0.3。 d 第三扣眼距下摆：身高每增加 5，扣眼距下摆尺寸增加 0.7。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5a）

5b）

5c）

图 5  男礼服上衣成品尺寸测量图

6b)

6a)

6c)

6d)

图 6  男礼服裤子成品尺寸测量图

# 4.颜色

4.1 面料颜色：藏蓝色，应符合中国人民警察服装材料标样（以下简称“材料标样 ”）。

4.2 里料颜色：藏蓝色，应符合材料标样。

4.3 绣花线颜色：金色，应符合材料标样。

4.4 缝纫线颜色：应与缝合部位颜色相匹配。

4.5 纽扣颜色：聚酯四眼扣、子母扣为黑色，门襟、肩扣为银色，应符合材料标样。

4.6 其他材料颜色：应符合材料标样。

# 5.色泽偏差范围

5.1 产品面料及表面服饰配件颜色与材料标样对比，应大于等于GB/T 250 规定的4 级； 非表面部位颜色与材料标样对比，应大于等于GB/T 250 规定的 3-4 级；暗藏部位材料与材料标样对比，应大于等于GB/T 250 规定的 3 级。

5.2 产品相同材料表面各部件颜色应一致，上下衣颜色应一致，非表面部位、部件对比色差应符合表 3 规定。

表 3 非表面部位对比色差

| 对比部位 | 对比色差 |
| --- | --- |
| 裤里襟面与表面部位，后身里料左右对比 | ≥4级 |
| 面料：大袋牙、裤门襟里、袋口垫布、后袋口垫布、裤串带与表面部位 里料：前身、袖子及其他部位与后身、对称部位 口袋布：裤袋布、裤掩襟里、裤腰里 | ≥3-4级 |

5.3 每批次产品表面颜色互差应

5.4GB/T 250 规定的 4 级，非表面部位颜色互差应大于等于 GB/T 250 规定的 3-4 级。

# 6.材料规格及用途

6.1 材料外观风格及手感应符合材料标样。

6.2 材料规格及用途应符合表 4 规定。

表 4  材料规格及用途

| 材料名称 | 规格 | 执行标准 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精梳毛涤贡呢 | 羊毛 60%，山羊绒 10%，聚酯 纤维 20%，弹性聚酯纤维 10%， | GA XXX | 面料、挂面、胸省垫条、前身里 |

表 4  材料规格及用途

| 材料名称 |  | 规格 | 执行标准 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 含导电纤维；经纱 10.0tex× 2，纬纱 10.0tex×2,单位面 积质量：235g/㎡ | 精梳毛涤贡呢 | 拼接布、后袋牙、后袋口垫布、 裤门襟里、裤掩襟面、裤带袢 |
| 涤粘交织斜纹绸 |  | 经纱 ：涤长丝 68D/36F 加每 2cm 一根导电丝，纬纱 ：粘 胶纤维 112D /48F，单位面积 质量：93g/㎡ | 附录C | 上衣里、肩袢里、袋盖里、袋口 垫布、里袋三角、护环垫布、里 袋牙、手机袋牙、领前端垫条 |
| 涤粘交织平纹绸 |  | 经纱 ：涤纶50D/72F，纬纱 ： 粘胶纤维100D/40F，克重：68 g/㎡ | 附录 D | 裤膝绸 |
| 涤棉平布 |  | 涤80%，棉20%，13tex×13tex | GA 358 | 驳口牵条、大袋布、里袋布、手 机袋布、前后袖窿牵条、前肩缝 牵条、裤袋布、掩襟里、滚条 |
| 领底呢 |  | 165g/㎝ 2 | GA 349 | 领里 |
| 针刺绒 |  | 100%聚酯 90g/㎡ | 附录 E | 胸绒 |
| 弹袖棉 |  | 涤 70%，海绵 30%，140g/㎡ | 附录 E | 固袖棉 |
| 胸衬 |  | 89%聚酯，11%动物毛 克重 180g/㎡ | 附录 F | 胸衬、肩省垫条、加强衬条（直 条）、加强衬条（弧形） |
| 挺胸衬 |  | 38%棉 28%黏胶纤维 34%动 物毛 |  | 挺胸衬 |
| 马尾衬 |  | 57%棉，43%纯马尾，克重 160g/㎡ |  | 挺肩衬 |
| 弹袖衬 |  | 32%动物毛，30%棉，28%黏胶 纤维，10%聚酯 克重 194g/ ㎡ |  | 固袖衬 |
| 粘 合 衬 | T2237-073 | 100%聚酯长丝 | 附录 G | 上衣前身衬 |
|  | T2137-036 | 经纱 30dtex/24f 纬纱 30dtex/24f，PA+PES 双 点 | GA 740 | 翻领面、挂面、袋盖面、座领面、 袖口、下摆、腋下片上端、后领 口牵条、后袖窿牵条、袋口垫衬、 裤门襟里、裤掩襟里 |
|  | TC2133-190 | 经纱 27tex 纬纱 58/2tex， PA+PES | 附录 G | 肩袢、裤腰面 |
|  | TC2133—070 | PA 13tex/13tex |  | 领里衬 |
|  | TC2137-090 | 40S ×40S 宽：15mm |  | 裤袋口牵条 |
| 无 纺 衬 | NT2837-035 | PA 尼龙/涤纶热压非织造布 |  | 袋牙衬、省尖衬、驳头上端衬、 里袋三角袢衬 |
| 纱带 |  | 宽：3mm | — | 领底呢 |
| 端打条 |  | 宽：10mm | — | 袖窿 |

表 4  材料规格及用途

| 材料名称 | 规格 |  | 执行标准 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加筋无纺衬条 | 宽：15mm |  | — | 前门止口、领口牵条、下摆嵌条 |
| 双面胶条 | 宽 8mm～10mm |  | — | 工艺固定 |
| 针刺棉芯打孔垫肩 | 胸围 100 以 上 | 胸围 98 以下 | 附录 H | 上衣肩部 |
|  | 1 号 | 2 号 |  |  |
| 防滑腰里 | 乳胶丝带防滑腰里 |  | GA 363 | 裤腰里 |
| 四件裤钩 | 不锈钢 |  | GA 730 | 裤腰头 |
| 反穿尼龙编织拉链 | 3 号单闭尾 |  | 附录 I | 裤门襟 |
| 礼服纽扣 | ɸ22mm，长横柄（带环扣） |  | GA XXX 礼服纽扣 | 上衣里襟 |
|  | ɸ22mm，短横柄（带环扣） |  |  | 上衣门襟装饰 |
|  | ɸ 15mm(免缝扣） |  |  | 肩袢扣 |
| 聚酯四眼扣 | φ22mm |  | GA 731 | 提襟扣 |
|  | φ 15mm |  |  | 肩部、胸部绶带扣、里袋、裤后 袋 |
|  | φ 11.43mm |  | QB/T 3637-1999 | 胸部绶带垫扣 |
| 子母扣（母扣） | φ9mm |  | QB/T 1142-1991 | 后袖窿绶带扣 |
| 礼服臂章 | 高：104mm 宽：93mm |  | GA XXX 礼服臂章 | 右袖 |
| 国旗臂章 | 高：50mm 宽：73mm |  | 附录 J | 左袖 |
| 饰带 | 宽 10mm |  | 附录 K | 袖装饰带 |
|  | 宽 24mm |  |  | 裤装饰带 |
|  | 宽 45mm |  |  | 袖装饰带 |
| 涤纶包芯缝纫线 | 10.7tex×3 |  | GB/T 6836-2018 | 面缝纫、钉四眼扣、打结、钉裤 子产品名称标志、礼服臂章、国 旗臂章、饰带缝纫 |
|  | 10.7tex×2 |  |  | 里缝纫 |
| 涤纶缝纫线 | 11.8tex×2 |  |  | 锁直眼、锁圆眼底线、眼结底线、 环缝、手工扦缝 |
| 涤长丝缝纫线 | 167dtex×3 |  |  | 锁圆眼、眼结面线、珠边 |
| 涤长丝线 | 100D |  |  | 纳驳头、上衣产品名称标志、扦 缝挂面、袖口、底边、裤腰、脚 口 |
| 涤棉线 | — |  | — | 手工㩟线、绷缝 |
| 金属丝绣花线 | 167dtex×2（150D） |  | FZ/T63010-2007 | 右袖口绣花 |
| 产品名称标志 | 70 ㎜ ×46 ㎜ |  | 按 5.11 规定 | 上衣 |
|  | 60mm×20mm |  |  | 裤子 |
| 洗涤维护标志 | 50 ㎜ ×70 ㎜ |  |  | 上衣、裤子 |
| 号型标志 | 18 ㎜ ×30 ㎜ |  |  | 上衣、裤子 |

# 7.材料使用

7.1 材料预缩

7.1.1 面、里料在使用前，均应进行预缩处理。面料预缩温度 130℃~150℃ , 蒸汽压力应大于 4 千克，里料预缩温度 120℃~140℃ , 蒸汽压力应大于 3 千克，预缩后冷却时间应大于24小时。

7.1.2 胸衬应先浸水预缩或蒸汽预缩后，再缝制成组合胸衬；组合胸衬缝制后，应进行 二次蒸汽预缩定型，定型后胸衬应平整、挺括，无褶皱。

7.1.3 饰带缝纫前应按工艺要求进行预缩，预缩后饰带平整，无扭斜、不打卷。

7.2 裁片纱向

裁片纱向应符合表5规定。

表 5 裁片纱向                    单位为厘米

| 类别 | 裁片名称 | 纱向 | 允斜极限 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上衣面 | 前身片 | 经 | — | 驳头以下顺经纱 |
|  | 腋下片 | 经 | 前侧向前、后1.0 | 经向顺前身片 |
|  | 后身片 | 经 | 背中缝顺经纱 |  |
|  | 大、小袖 | 经 | 袖底缝顺经纱，向后2.0 | — |
|  | 挂面 | 经 | 驳头以下顺经纱 | — |
|  | 翻领面 | 纬 | 2.0 | — |
|  | 座领面 | 纬 | — | — |
|  | 袋盖面 | 纬 | 上口后端上翘1.2或与纬 纱平 | — |
|  | 大袋牙 | 经 | — | — |
|  | 肩袢面 | 经 | 前侧顺经纱 | — |
|  | 胸省垫条 | 经、斜 | 2.0 | — |
|  | 前身里拼布 | 经 | 纱向顺前身 |  |
| 裤子面 | 前身 | 经 | 以裤中线为准脚口向中缝 1.0 | — |
|  | 后身 | 经 | 以裤中线为准脚口向中缝 2.0 | — |
|  | 裤腰 | 经 | 1.0 |  |
|  | 裤门襟里 | 经 | 2.0 | — |

表 5 裁片纱向                   单位为厘米

| 类别 | 裁片名称 | 纱向 | 允斜极限 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 裤掩襟面 | 经 | 2.0 |  |
|  | 裤带袢 | 经 | 1.0 | — |
|  | 袋口垫布 | 经 | 1.0 | — |
|  | 后袋牙 | 经 | 1.0 | — |
| 上衣里 | 前身片 | 经 | 前襟边下端2.0 | — |
|  | 腋下片 | 经 | 2.0 |  |
|  | 后身片 | 经 | 背中缝顺经纱 | — |
|  | 肩袢里 | 经 | 2.0 | — |
|  | 里袋牙、手机袋牙 | 经 | 2.0 | — |
|  | 袋盖里 | 纬 | 2.0 | — |
|  | 里袋、手机袋口垫布 | 经、纬 | 2.0 |  |
|  | 大袋口垫布 | 经、纬 | 2.0 | — |
|  | 肩部护环垫布 | 经、纬 | 2.0 | — |
|  | 挂面护环垫布 | 经 | 1.0 | 长度方向连折 |
|  | 大、小袖里 | 经 | 袖底缝顺经纱，向后2.0 | — |
|  | 里袋三角 | 经 |  |  |
|  | 领前端垫条 | 经 |  |  |
| 裤里 | 裤膝绸 | 经、纬 | — | — |
| 上衣衬 | 前身 | 经 | 前襟边顺经纱 | — |
|  | 腋下片上端衬 | 经 | 1.0 | — |
|  | 挂面 | 经 | 3.0 | — |
|  | 翻领面 | 纬 |  |  |
|  | 座领面 | 纬 |  |  |
|  | 领里衬 | 斜 | — | — |
|  | 袖口、下摆折边 | 纬 | — | — |
|  | 袋盖面 | 纬、斜 | — | — |
|  | 肩袢面 | 经 | 一侧顺经纱 | — |

表 5 裁片纱向                   单位为厘米

| 类别 | 裁片名称 |  | 纱向 | 允斜极限 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 袋牙 |  | 经 | 2.0 |  |
|  | 袋口垫衬 |  | 经、纬 | 2.0 | — |
|  | 后领口衬 |  | 纬、斜 | — | 宽2.5 |
|  | 里袋三角袢衬 |  | 经 | — | — |
|  | 省尖衬 |  | 经、纬 | — | 3×3 |
|  | 驳口上端衬 |  | 经 | — | 下口顺经纱 |
|  | 后袖窿牵条衬 |  | 经 | — | — |
| 裤子衬 | 裤腰面 |  | 经 | 1.0 | — |
|  | 裤门襟 |  | 经 | 2.0 | — |
|  | 掩襟里 |  | 经、斜 | — | — |
|  | 后袋牙 |  | 经 | — | — |
|  | 后袋口垫衬 |  | 经、纬 |  |  |
| 领底呢 | 领里 |  | 斜 | — | — |
| 袋布 | 大袋、里袋、手机袋布 |  | 经 | 1.0 | — |
|  | 侧袋布、后袋布 |  | 经 | 1.0 | — |
|  | 裤掩襟里 |  | 斜 | — | — |
|  | 滚条 |  | 斜 | — | — |
| 其它 | 胸衬 | 胸衬 | 经 | 1.0 | — |
|  |  | 加强衬条（直 条） | 经 | — | — |
|  |  | 加强衬条（直 条） |  |  |  |
|  |  | 肩省垫条 | 经 |  |  |
|  | 挺胸衬 |  | 经 |  |  |
|  | 挺肩衬 |  | 斜 | — | 纱向线顺大身 |
|  | 固袖衬 |  | 斜 | 40 °~ 50 ° | — |
|  | 胸绒 |  | — | — | — |
|  | 固袖棉 |  | 斜 | — | — |
|  | 前肩牵条 |  | 斜 | 15 ° | 宽 1.5 |

表 5 裁片纱向                   单位为厘米

| 类别 | 裁片名称 | 纱向 | 允斜极限 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 后领口牵条 | 纬 | — | 宽 1.5 |
|  | 前袖窿牵条 | 斜 | 15 ° | 宽 1.5 |
|  | 后袖窿牵条 | 经 | — | 宽 1.5 |
|  | 驳口嵌条 | 经 | — | 宽 2.5 |

# 8.敷衬与归拔

8.1 粘合衬粘合位置准确，粘衬平服，无起泡，无渗胶，不起皱。

8.2 组合胸衬绗缝平整，敷衬平服，位置准确；驳头纳缝窝势自然，左右翘势一致。

8.3 衣片、袖片、裤片归拔圆顺、饱满，位置准确，抻吃自然，定型稳固。

8.4 粘衬、敷衬、归拔工艺应符合表 6 规定。

表 6 粘衬、敷衬、归拔工艺              单位为厘米

| 类别 | 敷衬要求 | 图示 |
| --- | --- | --- |
| 上衣前 身 | （1）敷前身衬：衬距前 身止口、领台1.0，距肩 缝0.2，距腋下缝2.0， 距底边1.5-2.0。 （2）大袋口反面敷衬一 层，宽2.5-3.0，两端超 过袋口1.0-1.5。 （3）前肩、袖笼上端处 扎牵条，袖笼下端粘端 打条。 （4）腋下片袖笼粘衬一 层，宽8.0-10.0，腋下 片距底边 3.0，敷衬一 层，宽6.0。 （5）齐折边向上敷加筋 无纺衬一层 （6）敷止口牵条，拐角 处一层，下端与身衬齐。 |  |

表 6 粘衬、敷衬、归拔工艺               单位为厘米

| 类别 | 敷衬要求 | 图示 |
| --- | --- | --- |
|  | 按图示敷组合胸衬，用 |  |
|  | 敷衬机敷胸衬，驳口处 |  |
|  | 敷牵条一根，宽2.5，牵 |  |
| 敷胸衬 | 条拉紧0.8～1.0，牵条 |  |
|  | 两侧外扦缝。 |  |

表 6 粘衬、敷衬、归拔工艺              单位为厘米

| 类别 | 敷衬要求 | 图示 |
| --- | --- | --- |
| 组合 胸衬 | 一层：胸衬按剪口剪开， 肩缝处拔开1.2，加垫条 纳线，胸省、侧省对缝， 反面加垫条。 二层：挺肩衬，挺肩衬 距肩缝2.0，距驳口0.7。 按位置打剪口 ， 张开 0.6. 第三层：挺胸衬距驳口 线处0.5，距肩缝1.0， 肩缝处拔开1.2，加垫条 纳线。 第四层：袖窿处、驳口 处各敷加强衬一层。 第五层：胸绒齐肩缝和 袖窿，距驳口线2.5。 |  |
| 固 袖 棉 | 第一层、第二层为弹袖 衬，第三层为弹袖棉， 距边0.5，扎线一道 |  |

表 6 粘衬、敷衬、归拔工艺              单位为厘米

| 类别 | 敷衬要求 | 图示 |
| --- | --- | --- |
| 后身 | （1）后身敷衬： 领 口 处敷牵条,宽 2.5 （2） 袖窿处敷衬条一 层 ， 上层扎布牵条一 根，宽1.5 （3）距底边3.0敷衬一 层，宽6.0 （4）齐折边向上敷加筋 无纺衬一层 |  |
| 大、小 袖 | 距袖口边 3.0，敷衬一 层，大袖衬宽超过刺绣 图、小袖衬宽超过袖装 饰带不少于1.0 |  |

表 6 粘衬、敷衬、归拔工艺                单位为厘米

| 类别 | 敷衬要求 |  |  | 图示 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 翻领面 挂面 袋牙 肩袢 座领面 袋盖面 三角袢 前身里 拼布 | 翻领面、挂面、袋牙、 肩袢、座领面、袋盖面、 三角袢敷衬一层、前身 里拼布 |  |  |  |  |  |
| 裤袋口 垫衬 | （1）袋口处敷牵条，宽 1.5（也可将牵条扎在袋 布里口边上粘到裤片 袋口位置上）。 （2）裤后袋口处敷衬一 层，宽3.0～3.5，两端 超过袋口1.0～1.5 |  |  |  |  |  |
| 裤衬 | 裤腰面、门襟里、掩襟 里、袋牙敷衬一层 |  |  |  |  |  |
| 注：图中符号 “ |  |  | ”为归烫符号，“ |  |  | ”为拔烫符号。 |

# 9.缝制

9.1 缝纫线迹

9.1.1 缝纫线路顺直，规整，定位准确，结合牢固；线迹针脚整齐，针距均匀，松紧适宜。

9.1.2 开断线：链式缝合、环缝、各种明线、扦缝、承受拉力部位缝合、锁眼、钉扣不应开断线。不承受拉力的次要部位每件限两处，每处限 1 针；缝线交叉处限 1 针。

9.1.3 跳线：扦缝、圆头扣眼、尖角、圆头部位明线不应跳线，链式缝合跳线限两处， 可用单针机补扎。平缝、三线环缝 50cm 长度内限两处，每处限 1 针。

9.1.4 各种缝纫针距及线迹要求应符合表 7 规定，缝纫设备参照附录 L 规定执行。

表 7  缝纫线迹要求

| 项目 |  | 针距 | 线迹质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平缝 | 明线 | 12针/3cm～14针/3cm | 缝纫线路顺直，首尾回针，定位准确，距边宽窄 一致，结合牢固，松紧适宜。 |
|  | 暗线 | 11针/3cm～13针/3cm |  |
| 环缝 |  | 9针/3cm～11针/3cm | 切边宽不大于0.2cm，环缝宽不小于0.4cm |
| 扦缝 |  | 6针/3cm～8针/3cm | 表面透针超过0.1cm的连续透针：袖口限2.0cm， 每袖口一处；其它部位限4.0cm，限两处。袖口扦 缝连续掉针限2.5cm，每只限一处；其它部位连续掉 针限3.0cm，限二处 |
| 拱缝 |  | 针脚0.3cm、针距0.5~ 0.8cm | 首尾缝线打结 |
| 珠边 |  | 5针/3cm～7针/3cm | 针脚0.2，线迹规整、距边宽窄一致，不得跳针 |
| 链式线迹 |  | 10针/3cm～12针/3cm | 不允许接线，留1.5cm线头固定 |
| 纳胸衬、敷胸衬 |  | 针脚、针距 1.0～1.5cm/ 针 | 纳线均匀，松紧适宜 |
| 曲折缝、撬缝 |  | 针脚、针距不大于0.3cm/ 针 | 针脚整齐，无开线 |
| 固定㩟线 |  | 每针：2.0cm～4.0cm | 双线固定 |
| 套结 |  | 28针/结、42针/结 | 结长按工艺要求，宽度0.10cm～0.15cm，偏斜限 0.05cm，每套限2处 |

表 7  缝纫线迹要求

| 项目 |  | 针距 | 线迹质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锁眼 | 2.2cm圆头眼 | 不少于50针/眼 | 扣眼根部采用28针套结机打结，结长齐眼宽。也 可用锁眼、打结一体化设备，正面尾线长度应小 于0.2cm，反面毛纱清剪针。 |
|  | 1.5cm圆头眼 | 不少于36针/眼 |  |
|  | 0.5cm直眼 | 不少于21针/眼 | 线迹规整，开口整齐，无毛纱；正面尾线长度应 小于0.2cm |
|  | φ0.5cm圆眼 |  |  |
| 钉扣 | 四眼扣 | 6根线/眼 | 留尾线0.5 cm～1.0cm |
|  | 子母扣（母扣） |  |  |

9.2 缝制

9.2.1 缝头均匀，宽窄一致，0.6cm 以下缝头±0.1cm，0.7cm 以上缝头±0.2cm。

9.2.2 明线顺直，距边宽窄一致。表面部位明线±0.05cm；其他部位明线±0.1cm。正负偏差不应在一条线上或相邻部位、对称部位并存。表面明线不应上、下炕。

9.2.3 各部位缝制要求应符合表 8 规定。

表 8 缝制要求                      单位为厘米

| 部位 | 工序名称 | 缝头 | 缝制形式 及缝线道数 | 明线距边 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 领子 | 翻领、座领结合 | 0.6 | 暗线一道 明线各一道 | 距缝各 0.1 | 劈缝，翻领、座领各扎明线一道，扎领座 明线时扎住领里 |
|  | 扎领底呢折线 | — | 链式线迹一 道 | — | 用容袖机在领底呢反折处扎住纱带，两端 按要求各吃进 0.6 |
|  | 领面、里结合 | 领面 1.0 | 曲折缝一道 暗线各一道 | — | 外口用曲折缝，面吐 0.2，两端曲折缝扎 垫条，距领底呢边缘与面钩缝，不扎住领 底呢 |
|  | 绱领子 | 1.0 | 曲折缝一道 暗线一道 |  | 领面与身里结合，两端劈缝，其余缝头向 大身倒，领里与身面结合，用曲折缝或撬 缝一道 |
|  | 扦领头 | — | 扦缝一道 | — | 领台与领前宽对齐，花针手工扦缝，距领 外口 1.0 |
| 袖子 | 绱国旗臂章 | — | 明线一周 | 0.15~ 0.2 | 首尾重合不少于 2.0， 国旗臂章上沿距左 袖山 8.0，正中对正肩缝 |
|  | 绱礼服臂章 | — | 明线一周 | 0.15~ | 首尾重合不少于2.0，礼服臂章上沿距右袖 |

表 8 缝制要求                单位为厘米

| 部位 | 工序名称 | 缝头 | 缝制形式 及缝线道数 | 明线距边 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0.2 | 山缝8.0，上端正中对正肩缝，纵向与袖长 线平行。 |
|  | 合面袖底、外缝 | 1.0 | 暗线各一道 | — | 劈缝，用拔袖机将大袖底缝拔出，缝合后， 用烫袖缝机将袖底缝和袖外缝整烫定型 |
|  | 合里袖底、外缝 | 1.0 | 暗线各一道 明线一道 | 0.15 | 缝头向大袖倒，余量 0.3～0.5，左右里袖 底缝中间可留口 15.0，成品后扎 0.15 明 线封口 |
|  | 绱袖饰带 | — | 明线各一道 | 0.15 | 饰带绱在大、小袖面上，应先将饰带归拔 出与袖子相当的形状，大袖图案“八 ”字 开口朝前身，位置按图7规定 |
|  | 袖口面、里结合 | 1.0 | 暗线一道 扦缝一道 | — | 袖口折边宽4.0，里留余量0.7～1.0（双 量），用扦缝机表面不得透针，缝头扦在 袖口衬上 |
|  | 㩟外袖缝 | — | 㩟线一道 | — | 袖缝长度取中，面里缝头㩟住，㩟线长 5.0～8.0 |
|  | 绱固袖棉 | 1.0 | 扎线一道 | — | 距上袖线0.1，袖笼扎线一道。袖底缝向上 2.0，至袖外缝向下不小于5.0 |
|  | 绱袖面 | 1.0 | 暗线一道 | — | 肩袢扎住，用绱袖机，吃均绱圆，左右一 致 |
|  | 㩟胸衬、绱垫肩 | — | 㩟线一道 | — | 用绱垫肩机，垫肩前端与胸衬㩟住，按绱 袖线探出㩟线1.0～1.2，距绱袖线0.1~ 0.2与袖笼结合 |
|  | 扦、扎袖窿里 | 1.0 | 扦线一周或 暗线一周 珠边一道 | 0.2～0.4 | 面里袖窿缝头对正，扦线一周或暗线一周， 袖窿根部袖底缝至后腰缝处，包住袖面缝 头，珠边（拱缝）一道，左右一致 |
| 胸衬 | 纳胸衬 | — | 敷衬机 | — | 用敷衬机纳线，纳线线迹间距 2.0～3.0 |
|  | 纳驳头 |  | 撬缝 |  | 用纳驳头机纳驳头，从驳口牵条处起针撬 缝，驳头纳线间距0.5，驳头翻驳自然弯曲， |

表 8 缝制要求                  单位为厘米

| 部位 | 工序名称 | 缝头 | 缝制形式 及缝线道数 | 明线距边 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 贴服 |
| 肩袢 | 面、里结合 | 0.6 | 暗线一道 | — | 尖角规整、面吐子口0.1 |
|  | 绱肩袢 | 1.0 | 扎线一道 | — | 后侧与肩缝齐，前宽后侧距肩缝0.5 |
| 大袋 | 钩压袋盖 | 0.6 | 暗线一道 | — | 面吐子口0.1 |
| 大袋 | 绱大袋口垫布 | 1.0 | 明线一道 | 0.1 | 缝头折净 |
|  | 绱大袋牙 | — | 扎线各一道 | — | 专用开袋机开袋，两线相距1.0，牙宽0.5, 袋口过省位2.0 |
|  | 开袋口 | — | — | — | 两线居中剪开，两端开三角剪口，三角向 两侧倒， |
|  | 绱袋盖 |  | 暗线一道 |  | 袋盖平服，左右对称 |
|  | 封袋口 | — | 扎线一道 | — | 距袋口两端2.0～3.0封袋口 |
|  | 合袋布 | 1.0 | 扎线一道 | — | 齐袋口三角根部回针三道 |
| 上 衣 前 后 身 面 | 收胸省 | 中、 下 0.5 | 暗线一道 | — | 省缝下端剪开，上端收尖，省尖处加垫条， 劈烫 |
|  | 㩟前肩牵条 | 0.4 | 扎线一道 |  | 前身肩缝拉牵条，略吃身 |
|  | 㩟袖窿牵条 | 0.4 | 扎线一道 | — | 袖窿上端扎牵条，略吃身，下端至腋下缝 敷端打条 |
|  | 合腋下缝 | 1.0 | 暗线一道 | — | 劈缝 |
|  | 钩驳头、前门襟止 口 | 0.8 | 暗线一道 | — | 钩缝后清剪台阶，驳头处挂面吐0.1，驳头 以下面吐0.1，里襟不得长于门襟 |
|  | 翻烫前门直口 | — | — | — | 用烫前门直口机整理定型 |
|  | 合肩缝 | 1.0 | 暗线一道 | — | 劈缝，后身余量吃进，用肩缝定型机定型 |
|  | 合腰缝 | 1.0 | 暗线一道 | — | 劈缝，用三缝定型机定型 |
|  | 合背中缝 | 1.5 | 暗线一道 | — | 劈缝，用三缝定型机定型 |
| 里 袋 | 折烫三角形扣袢 | — | — | — | 三角袢长9.0±0.5，宽4.5±0.2，右里袋 正中 |

表 8 缝制要求                 单位为厘米

| 部位 | 工序名称 | 缝头 | 缝制形式 及缝线道数 | 明线距边 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 绱袋口垫布 | 1.0 | 明线一道 | 0.1 | 垫布上口与袋布上口齐，里口缝头折净 |
|  | 绱里袋牙 | 1.0 | 扎线各一道 | — | 两线相距1.0，牙宽0.5 |
|  | 开袋口 | — | — | — | 两线居中剪开，两端开三角剪口，三角向 两侧倒， |
|  | 下牙与袋布结合 | 0.8 | 暗线一道 |  | 缝头向下倒 |
|  | 上牙与袋布结合 |  | 暗线一道 |  |  |
|  | 合袋布 | 1.0 | 扎线一道 | — | 齐袋口三角根部回针三道 |
|  | 打袋口结 | — | 42针套结 | — | 结长齐上、下袋牙 |
| 手 机 袋 | 绱袋口垫布 | 1.0 | 明线一道 | 0.1 | 垫布上口与袋布上口齐，缝头折净 |
|  | 绱袋牙 | 1.0 | 扎线各一道 | — | 袋牙距挂面里口2.0，两线相距1.0，牙宽 0.5 |
|  | 开袋口 |  |  |  | 两线居中剪开，两端开三角剪口，三角向 两侧倒， |
|  | 下牙与袋布结合 | 0.8 | 暗线一道 | — | 缝头向下倒 |
|  | 上牙与袋布结合 |  | 暗线一道 |  |  |
|  | 合袋布 | 1.0 | 扎线一道 | — | 齐袋口三角根部回针三道 |
|  | 打袋口结 | — | 42针套结 | — | 结长齐上、下袋牙 |
| 上衣 里 | 前身里上节与拼 布结合 | 1.0 | 暗线一道 珠边一道 | 0.15 | 缝头向里子倒，珠边线扎在里子上，线迹 均匀 |
|  | 前身里下节与拼 接布结合 | 1.0 | 暗线一道 珠边一道 | 0.15 | 缝头向里子倒，珠边线扎在里子上，线迹 均匀 |
| 上衣 里 | 挂面与前身里结 合 | 1.0 | 暗线一道 珠边一道 | — | 前身里上节按标印捏活褶一个，褶向下倒， 褶大双量 4.5，前身里下节夹上挂面护环 垫布，垫布上端齐拼接布结合缝，下端通 至下摆。垫布上端距边 0.15 与挂面扦缝一 道。缝头向里子倒，珠边线扎在里子上， 拼接布部位劈缝 |
|  | 合腋下缝 | 1.0 | 暗线一道 | — | 缝头向后倒，留余量 0.2-0.3（双量） |
|  | 钩护环垫布 | 1.0 | 暗线一道 | — | 肩袢护环垫布宽 4.0，挂面垫布上端钩净， 宽 3.5 |

表 8 缝制要求                   单位为厘米

| 部位 | 工序名称 | 缝头 | 缝制形式 及缝线道数 | 明线距边 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 扦挂面 | — | 扦线一道 | — | 用扦缝机表面不得透针，挂面里口缝头与 胸衬、袋布扦住，扦在挂面缝头上，不得 透针 |
|  | 合腰缝、肩缝 | 1.0 | 暗线一道 | — | 缝头向后倒，留余量0.2-0.3（双量） |
|  | 合背中缝 | 1.0 | 暗线一道 | — | 缝头向右倒，留余量中腰以上1.5，以下0.3 |
|  | 钩底边面里 | 1.0 | 暗线一道 | — | 两端顺勾，里留余量0.7～1.0（双量）， 各接合缝对正 |
|  | 扦底边 | — | 扦缝一道 | — | 表面不得透针，底边扦在衬上,扦住大袋布 |
|  | 绱肩袢护环垫布 | 1.0 | 扎线一道 或扦缝一道 | — | 垫布上端与肩缝齐，前侧超过眼位2.0~ 3.0，扦缝或扎线一道，距边0.15，后端绱 袖时扎住 |
| 裤子 环缝 | 环缝 | — | 三线环缝 | — | 裤前片、后片、掩襟面里口、后袋垫布下 口、后袋牙下口，前片环住裤膝绸 |
| 裤膝绸 | 扎裤膝绸下口 | 1.0 | 明线一道 | 0.4 | 可热熔光边 |
| 裤 后 袋 | 收后省 | 上端 1.0 | 暗线一道 | — | 下端收尖，缝头向后倒 |
|  | 绱裤后袋牙 | 1.0 | 扎线各一道 | — | 开袋机开袋，两线相距 1.0，袋口距腰下 口 6.5 |
|  | 绱袋口垫布 | — | 扎线一道 | 0.5 | 下端扎线，垫布绱在袋布面上，齐环缝线 里口扎线，垫布宽 5.0 |
|  | 绱袋牙 | 1.0 | 扎线各一道 | — | 牙宽各0.5 |
|  | 开裤袋口 | — | — | — | 两线居中剪开，两端开三角剪口，三角向 两侧倒，暗线回针 3～5 道 |
|  | 扎下袋牙里口线 | — | 扎线一道 | 0.5 | 齐环缝线里口扎线 |
|  | 封袋口 |  | 扎线一道 |  | 看袋布里扎线，两端向下拐扎 5.0，扎住 袋口两端三角 |
|  | 钩压袋布 | 0.6 | 明、暗线各一 道 | 0.5 | 面吐 0.1，两侧钩住袋牙及垫布 |
|  | 袋布面上口与身 结合 | 1.0 | 扎线一道 | — | — |
|  | 袋口打结 | — | 42 针套结 | — | 袋口两端各打套结一个，结长与袋口齐 |
| 裤中 缝、 侧袋 | 绱袋口垫布 | 0.8 | 暗线一道 | — | 两端回针 |
|  | 钩压袋布 | 0.6 | 明、暗线各一 道 | 0.5 | 面吐 0.1 |

表 8 缝制要求                   单位为厘米

| 部位 | 工序名称 | 缝头 | 缝制形式 及缝线道数 | 明线距边 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 绱饰带、侧袋布 | — | 明线各一道 | 0.15 | 饰带一侧与侧缝齐，另一侧压向裤前片， 连袋布一起扎住，平展，无折皱；图案“八 ” 字开口方向朝裤腰 |
| 裤中 缝、 侧袋 | 合裤中缝 | 1.0 | 暗线一道 |  | 劈缝，袋口上端距腰下口 3.0，平缝机结 合，袋口下端单针单链，尾针留线头，不 得接线，用长缝定型机整烫定型 |
|  | 压侧袋口里口线 | 0.8 | 明线一道 | 0.1 | 缝头折净 |
|  | 袋布面与后身缝 头结合 | 1.0 | 明线一道 扎线一道 | 0.3 | 袋口下端，袋布拐弯处手工扦缝至侧缝， 袋布与后身缝头顺中缝扎线一道 |
|  | 压袋口明线 | — | 明线一道 | 0.1 | 明线压在后身上 |
|  | 打袋口结 |  | 28 针套结机 |  | 结长0.8，在左右袋口两端，沿绱饰带线， 上下打竖结各一个 |
| 裤门 襟、 掩襟 | 钩压门襟里 | 0.8 | 明、暗线各一 道 | 0.1 | 面吐 0.2，门襟不见明线 |
|  | 绱门襟拉链 | — | 明线两道 | 第一道 0.1 第二道 0.5 | 链牙距门襟边1.0，下止距小裆结上端≤ 1.0 |
|  | 压门襟明线 | — | 明线一道 | 3.5 | 明线压至腰下口 |
|  | 门襟里口滚条 | — | 专用滚条机 | 0.1 | 滚条宽 0.5 |
|  | 钩掩襟 | 0.6 | 暗线一道 | — | 掩襟里里口折净,面吐 0.2 |
|  | 掩襟与拉链结合 | 0.6 | 扎线一道 | — | 链带缝头 0.5 |
|  | 绱掩襟 | 0.8 | 明、暗线各一 道 | 距边 0.1 | 明线扎在身上 |
|  | 掩襟里下端与前 后裆缝缝头结合 | 0.8 | 明线各一道 | 0.2～0.3 | 掩襟里缝头折净，上端齐门襟明线，下端 超过裆缝2.0 |
|  | 门襟打结 | — | 42 针套结 明、暗结各一 个 | 结长 1.0 | 小裆结下齐门襟明线下端、顺小裆缝向上 打竖明结一个，与掩襟子口平行，距掩襟 里口边0.5～0.7，齐小裆结上端向上打暗 结一个 |
| 裤 腰 | 扎前褶 | — | 暗线一道 | — | 位置按标印，面褶向后倒，褶长3.0，下端 回针 |
|  | 扣压腰里上口明 线 | — | 明线一道 | 0.1 | 面吐0.2，腰里防滑带条向上净剩1.5±0.2 |
|  | 绱裤腰 | 1.0 | 暗线一道 | — | 绱腰时先绱腰面，腰口拔开，再绱腰里， 按位置夹扎裤带袢，左右前身齐前褶、侧 缝各一个；距后裆缝2.0各一个，侧缝串带 与后缝串带取中各一个，共八个。 |
|  | 钩、扦腰头 | 0.6 | 暗线一道 | — | 上端面吐0.1。左腰头面回折与门襟里齐， 回折部位扎0.15明线一道，右腰头回折与 掩襟边齐 |
|  | 腰衬网与腰口结 合 | — | 扦缝一道 | — | 扦住袋布，裤身表面不透针 |
|  | 腰里下端打结 |  | 用专用机或 手工扦缝 |  | 前、后袋布与腰里各打结3个 |

表 8 缝制要求                  单位为厘米

| 部位 | 工序名称 |  | 缝头 | 缝制形式 及缝线道数 | 明线距边 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 扦腰里 |  |  | 扦缝各一道 |  | 后裆缝上端缝头与腰里下端扦缝一道 |
| 钉裤 钩 | 钉裤钩 |  | — | — | — | 左前腰头宽取中，距腰头1.0，在腰里上钉 钩，与钩对正，在右腰面上钉环 |
| 裤带 袢 | 扎裤带袢 |  |  | 明线两道 | 0.2 | 用绷缝机，袢宽1.0，裤带袢长5.0 |
|  | 裤带袢打结 |  | 0.6 | 28 针打结机 | — | 上端距腰边0.8打串带结，向上折回距结线 0.4再打结一个，下端距腰缝1.5打暗结， 留余量0.2～0.3；毛茬不得外露，结宽齐 串带 |
| 合裆 | 合下裆 |  | 1.0 | 单针单链 | — | 劈缝，尾针留线头，不得接线 |
|  | 合前、后裆 |  | 1.0 | 双针双链 | — | 劈缝，从小裆处起针。腰后缝处留口长1.0， 开口处横打42套结，结长1.0，打透腰里； 后裆缝上端缝头2.5 |
| 合裆 | 脚口折边 |  | — | 扦缝一道 | — | 脚口前短后长，呈斜坡形，前后差1.0～1.5 |
| 产品 标志 | 上 衣 | 产品名称标 志 | — | 曲折缝一周 | — | 里袋口向下10.0±0.5，距挂面里口3.0± 0.2 |
|  |  | 号型标志、洗 涤维护标志 | 0.8 | 道扎线一道 |  | 号型标志、洗涤标志重叠，号型在上面， 居中夹上在左里袋口垫布下口 |
|  | 裤 子 | 产品名称标 志 | — | 明线各一道 | 0.15 | 裤左腰头防滑丝带下沿居中，第一裤带袢 向后 1.0 |
|  |  | 号型标志、洗 涤维护标志 | 0.8 | 扎线一道 | 0.6 | 号型标志、洗涤标志重叠，号型在上面， 缝在产品名称标志位置下端居中，腰里下 口 |

9.3 锁钉工艺

9.3.1 锁眼线迹规整，切口整齐，无毛纱，圆头眼眼结不偏歪；锁眼明显部位错位限 0.2cm；扣、眼相错限 0.3cm。

9.3.2 各部位锁钉要求应符合表 9 规定。

表 9 锁钉工艺                      单位为厘米

| 部位名称 | 扣眼尺寸 | 要 求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 扣眼 | 钉扣 |
| 门襟 | 左门襟2.2 | 左门襟距边 1.7 横锁圆头眼三个，第一、三 扣眼按规格尺寸，中间均锁 | 安装组合扣，扣柄顺扣眼，扣面图案端正 |
|  | 左、右门襟 0.5 | 左、右门襟横锁平头眼各三个，（双排扣扣 距：净胸围 100 及以上为 12.0，净胸围 98 及以下为 10.0） |  |
|  | 右门襟2.2 | 右门襟距边 1.7 按第一扣眼位置向下 2.0，横 锁圆头眼一个 | 左门襟挂面处与眼对正，钉提襟扣一粒， 绕扣脚高0.3～0.4，线迹紧实 |

表 9 锁钉工艺                     单位为厘米

| 部位名称 | 扣眼尺寸 | 要 求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 扣眼 | 钉扣 |
| 里袋 | 1.5 | 右里袋三角袢宽度取中，距尖1.3竖锁圆头眼 一个 | 与袢眼对正，钉扣一粒 |
| 肩部 | 肩袢1.5 | 肩袢前宽取中，距尖1.3竖锁圆头眼各一个 | 扣柄顺扣眼，扣面图案端正 |
|  | 身 φ0.5 | 与肩袢眼对正，向袖窿平移0.5在身上锁圆眼 一个，锁透身里 |  |
| 上衣胸部绶带 扣 | — | — | 左门襟胸部位置按标印钉扣一粒，反面加 垫扣；纽扣距门襟第二粒扣眼：165～170 号为 20.5±1.0，175～180 号为 22.0± 1.0，185 号及以上为 23.5±1.0，，距翻 驳线不小于 1.5，驳头压住纽扣不小于 1.0 |
| 肩部绶带扣 | — | — | 在左肩袢下面距肩缝 2.0，距袖缝 3.0， 钉绶带扣一粒，不钉透垫肩，见图 7 |
| 后袖窿绶带扣 | — | — | 左肩缝向后 14.0cm，距袖窿 1.0，钉绶带 母扣一粒。 |
| 裤后袋 | 1.5 | 后袋口长取中，距袋口1.5竖锁圆头眼一个 | 与眼对正，在袋布上钉扣一粒 |

图 7  工艺图示

# 10.标志

## 10.1 前胸徽章位置标志

右前胸按标印分别标记胸徽、姓名牌点位各两个，胸徽在上，两点相距5.0cm，胸徽位置向下2.8cm为姓名牌点位，两点相距4.5cm，两点中心与省尖对正；左前胸按标印标记从警章点位两个，两点相距1.8cm；左、右胸徽两点中心与省尖对正，左右对称，详见图8。点位印色为浅蓝色，位置应清晰，不沾色，不掉色。

图 8  前胸徽章位置示意图

## 10.2 领花位置标志

领花缀钉位置应符合图9规定。采用热熔方法，熔孔直径为φ 1.5mm。

图 9  领花位置示意图

## 10.3 袖口刺绣标志

右袖1.0cm饰带向上0.8cm，袖外缝对齐，袖肥取中，向前0.5cm平行饰带，刺绣标志图 案，图案式样、针法及规格应符合材料标样及图10规定。

图 10  袖口刺绣标志示意图

## 10.4 产品名称标志

产品名称标志采用织标形式，标注内容：上、下衣见图11，缀钉位置按表8规定。

上衣产品名称标志

### 裤子产品名称标志

图 11  产品名称标志

## 10.5 号型标志

号型表示方法应符合GA 250规定，上下衣分别标注号型；特殊体型用“T ”表示，号、 型用实际测量身高、胸围、腰围尺寸标注，例如：177/101T。号型标志采用胶条印刷形式， 标志规格和标注内容应符合图12规定，缀钉位置按表8规定。

上衣                          下衣

图 12  号型标志

## 10.6 洗涤维护标志

洗涤维护标志采用胶条印刷形式，标志规格和内容应符合图13规定，缀钉位置按表8规 定。

图 13  洗涤维护标志

## 10.7 检验章

产品经检验合格后应加盖检验章，检验章规格、形式不限，须加盖在号型标志中的规定位置，印色为浅蓝色，字体应清晰、不沾色。

## 10.8 肩章号型标志

在肩袢里部居中加盖与本产品匹配的肩章号型标志，字体为黑体字，规格式样应符合图 14规定。印色为浅蓝色，字体应清晰、不沾色。产品各号型加盖肩章号按表10规定

图 14  肩章号型标志

表 10   产品各号型加盖肩章号

| 服装型（净胸围） | 112以上 | 102～110 | 92～100 | 90以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 肩章号 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 |

# 11.成品外观质量

11.1 男礼服外观质量应符合表 11 规定。

表 11 外观质量

| 序号 | 项目名称 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加工致残 | 表面有针眼，对美观坚固无影响，长度限 1cm，每套限 1 处 |
| 2 | 毛露 | 各部位均不准毛露 |
| 3 | 污迹 | 服装表面明显部位不允许有污迹（油污、色污、粘胶、浆糊等）、水斑，表面不明显部 位每件限一处，每处限 0.3cm2，其他部位每件限两处，每处限 1.0cm2 |
| 4 | 线头 | 除钉扣、裤省缝部位外，各部位不允许有 0.4cm 以上线头 |
| 5 | 领子、驳头 | 领子面里平服，抱脖，领窝圆顺；领里不外露；驳头串口、驳口顺直，翻折后窝 式自然；左右驳头宽窄、领前宽、领台、领嘴大小对称一致，不反翘；左右对比， 走形限互差限 0.2cm，绱领偏限 0.4cm，领嘴互差限 0.1cm |
| 6 | 前襟、底边 | 门、里襟顺直平挺，左右两边下摆外型一致，不搅不豁，不起翘；门、里襟对比限 0.4cm，里襟不应长于门襟；底边面、里腰身缝、腋下缝、后身缝互差限 0.6 ㎝，底边 圆顺 |
| 7 | 袖子 | 绱袖圆顺，吃势均匀，袖山饱满无塌陷、斜绺，两袖前后、长短一致，无起吊、 外翻；袖外缝距肩缝左右对比互差限 0.6cm，袖长互差限 0.7cm，两袖前后互差限 1.0cm；刺绣标志端正，完整，无露针掉针；饰带距袖口互差 0.3cm，饰带宽窄互 差限 0.1cm；左右臂章平整，端正 |
| 8 | 前身 | 胸部饱满挺括，省道顺直，收腰自然，面、衬服贴 |
| 9 | 后身 | 背部平服挺直，贴身不上吊 |
| 10 | 肩部 | 平服，肩缝顺直，左右对称，两肩宽窄互差限 0.4cm；肩袢前端距肩缝距离±0.3cm， 后端距肩缝距离±0.1cm，系扣后应平服，肩袢长短互差限 0.4cm |
| 11 | 大袋、里袋 | 左右袋高低、前后对称，互差限 0.5cm；大袋盖走形限 0.2cm，互差限 0.2cm；大 袋盖距省缝左右互差限 0.2cm；袋口方正，袋牙平直，裂口限 0.5cm |
| 12 | 裤腰 | 面、衬、里平服，成型挺括、规整；省道长短、左右互差限 0.5cm，左右腰长互差 限 0.6cm，前褶互差限 0.6cm；腰头两端互差限 0.2cm ，成型腰里不允许整条拼接；裤 串带前后互差限 0.6cm、高低互差限 0.3cm |
| 13 | 裤门襟 | 拉链平整，长短互差限 0.3cm，门襟不短于里襟 |
| 14 | 裤侧缝 | 平展无抻吃，饰带无歪斜 |
| 15 | 裆缝 | 顺直平挺、熨烫平实，允许过桥轻度不平 |
| 16 | 臀部 | 定型充分、外形圆顺、对称、丰满 |

表 11 外观质量

| 序号 | 项目名称 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 17 | 裤侧袋、裤后 袋 | 左右对称，袋口平顺，袋位高低互差限 0.3cm；袋布平整，大小互差限 0.5cm， |
| 18 | 裤腿、脚口 | 顺直平挺、定型充分、长短一致、左右对称；两腿并合前后互差限 2.0cm；脚口上 吊限 0.5cm；裤长互差限 0.6cm；脚口肥互差限 0.5cm；脚口前、后烫迹线按要求允差 0.5 ㎝，脚口处侧缝、裆缝错位限 0.6cm |
| 19 | 里子 | 平整无褶皱，袖里无死褶，裕量充分 |
| 20 | 锁眼 | 线迹规整，切口整齐，无毛纱，圆头眼眼结不偏歪；锁眼明显部位错位限 0.2cm； 扣、眼相错限 0.3cm； |
| 21 | 领花位置 | 领花孔错位限 0.2cm |
| 22 | 整烫 | 上衣胸部、领子、驳头、下摆、腰身缝、袖窿、裤子臀部、腿部、脚口等处应熨 烫平服；裤烫迹线顺直，臀部圆顺。产品应干燥整洁，无烫光、水渍、变色。 |

11.2 产品表面各部位外观疵点允许存在程度按表 12 规定，部位划分按图 15 规定。每个独立部位只允许一处疵点。非表面部位（掩襟面、袋口垫布里侧）比 3 号部位要求可放宽一倍。任何大小的破损，断经、断纬均不允许在任何裁片使用。

表 12   外观疵点允许范围（续）

| 疵点名称 | 1 号部位 | 2 号部位 | 3 号部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粗、细纱、纱线异常 | 不允许 | 0.3cm～1.0cm | 1.0cm～2.0cm |
| 紧经、紧纬 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 经档（包括绞经档）、条干不匀、条花、色 花 | 不允许 | 不明显 | 1.0cm～2.0cm |
| 纬档（厚薄段、稀密路、纬影、搭头印） | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 皱印、色泽深浅 | 4-5 级 | 4 级 | 3-4级 |
| 结头、毛粒、杂物 | 不允许 | 不允许 | 不明显 |
| 斑渍（油、锈、色斑） | 不允许 | 不允许 | 小于 3.0mm2 ，不明显 |
| 跳花、 弓纱、蛛网 | 不允许 | 不允许 | 不明显 |
| 擦毛、轧梭痕、折痕 | 不允许 | 不允许 | 1.0cm～2.0cm |
| 注：表内未列疵点，按其形态及对服用性能的影响程度参照表中类似疵点规定执行。 |  |  |  |

图 15  部位划分示意图

# 12.成品内在质量

## 12.1 材料内在质量

材料内在质量应符合表4中执行标准的规定。

## 12.2 成品干洗后尺寸变化率

成品干洗后尺寸变化率：大于等于-1.0%

## 12.3 成品干洗后外观质量

敷衬部位无起泡、脱胶，各部位的缝合线路无明显抽皱。

# 13.有害物质限量

## 13.1 甲醛含量

成品游离甲醛含量：小于等于200mg/kg。

## 13.2 pH 值

成品pH值：4.0～8.5。

附录 A（规范性）男礼服外观效果

#### A.1 外观效果

总警监、副总警监男礼服外观效果见图A.1 a），副总警监以下男礼服外观效果见图A.1

b）。

a）总警监、副总警监男礼服                  b）副总警监以下男礼服

图 A.1 男礼服外观效果图

附录 B（资料性）

### 男礼服版型推挡放缩规则

#### B.1 放缩规则

B.1.1 样板推档符号： ↑ →。箭头所指方向为增大号型时，样板向该方向加放；反方向 为缩小号型时，样板向该方向缩减。箭头后的数字为每一档样板增加或减少的数值。

B.1.2 男礼服各部位档差按表 2 中的档差要求执行，上衣为 5 ·4 档差，裤子为 5 ·2 档差。各部位放缩规则应符合表 B.1，上衣推挡方法见图 B.1a）～图 B.1b），裤子缩放方 法见图 B.2a）～图 B.2b）。

表 B.1 放缩规则                 单位为厘米

| 样片名称 | 部位名称 | 分型（围度） |  | 分号（长度） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 档差分配比例 | 推挡值 | 档差分配比例 | 推挡值 |
| 前身片 | 横开领 | 胸围档差0.5/10 | 0.2 | — | — |
|  | 领开深 | 胸围档差0.5/10 | 0.2 | — | — |
|  | 肩宽 | 肩宽档差1/2 | 0.6 |  |  |
|  | 袖笼深 | 胸围档差1.5/10 | 0.7 | — | — |
|  | 胸围肥 | 胸围档差1.5/10-0.1 | 0.6 | — | — |
|  | 中腰肥 | 中腰档差1.5/10-0.1 | 0.6 | — | — |
|  | 下摆肥 | 下摆档差1.5/10-0.1 | 0.6 |  |  |
|  | 第一扣眼距领台 | 标准档差 | 0.3 | 标准档差 | 0.3 |
|  | 第三扣眼距下摆 | — | — | 标准档差 | 0.7 |
|  | 大袋位/省位 | 向前中 | 0.3 | 同第三扣眼 | 0.7 |
|  | 前身长 | — | — | 标准档差 | 2.0 |
|  | 腰节长 | — | — | 身长档差1/2 | 1.0 |
| 腋下片 | 胸围肥 | 胸围档差1.5/10+0.3 | 0.7 |  |  |
|  | 中腰肥 | 中腰档差1.5/10+0.3 | 0.7 |  |  |
|  | 下摆肥 | 下摆档差1.5/10+0.3 | 0.7 | — | — |
|  | 身长 | — | — | 同前身长 | 2.0 |
|  | 腰节长 | — | — | 同前身长 | 1.0 |
|  | 胸徽点位 |  | 0.3 |  |  |

表 B.1 放缩规则                   单位为厘米

| 样片名称 | 部位名称 | 分型（围度） |  | 分号（长度） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 档差分配比例 | 推挡值 | 档差分配比例 | 推挡值 |
| 后身片 | 横开领 | 胸围档差0.5/10 | 0.2 | — | — |
|  | 肩宽 | 肩宽档差1/2 | 0.6 | — | — |
|  | 后背宽 | 背宽档差1/2 | 0.6 | — | — |
|  | 袖笼深 | 胸围档差1.5/10 | 0.7 | — | — |
|  | 胸围肥 | 胸围档差1.5/10 | 0.7 |  |  |
|  | 中腰肥 | 中腰档差1.5/10 | 0.7 | — | — |
|  | 下摆肥 | 下摆档差1.5/10 | 0.7 | — | — |
|  | 后身长 | — | — | 标准档差 | 2.0 |
|  | 腰节长 | — | — | 身长档差1/2 | 1.0 |
| 袖子 | 袖长 |  |  | 标准档差 | 1.5 |
|  | 袖上肥 | 标准档差 | 0.7 | — | — |
|  | 袖山高 | — | 0.5 | — | — |
|  | 袖口肥 | 标准档差 | 0.3 | — | — |
| 裤前身 | 裤长 |  |  | 标准档差 | 3.0 |
|  | 下裆长 | 标准档差 | 0.4 | 标准档差 | 2.8 |
|  | 裤腰围 | 腰围档差1/4 | 0.5 | — | — |
|  | 裤臀围 | 臀围档差1/4 | 0.4 | — | — |
|  | 横裆 | 横裆档差-0.05 | 0.4 | — | — |
|  | 脚口肥 | 标准档差 | 0.3 | — | — |
| 裤后身 | 裤长 |  |  | 标准档差 | 3.0 |
|  | 下裆长 | 标准档差 | 0.4 | 标准档差 | 2.8 |
|  | 裤腰围 | 腰围档差1/4 | 0.5 | — | — |
|  | 裤臀围 | 臀围档差1/4 | 0.4 | — | — |
|  | 横裆 | 横裆档差+0.05 | 0.5 | — | — |
|  | 脚口肥 | 标准档差 | 0.3 |  |  |

a）   上衣分型放缩推挡方法

b）   上衣分号放缩推挡方法 图 B.1 上衣样板放缩推挡方法

a） 裤子分型放缩推挡方法

b） 裤子分号放缩推挡方法

图 B.2 裤子样板放缩推挡方法

附录 C（规范性）涤粘交织斜纹绸技术要求

#### C.1 材料规格

材料规格应符合表C.1规定。

表 C.1 规格

| 项 目 |  | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 织物组织 |  | 斜纹 |
| 纤维含量 |  | 涤纶纤维：55% 粘纤：45% |
| 纱支 |  | 经纱：涤长丝 68D/36F，每 2cm 加一根导电丝，纬纱 ：粘胶纤维 112D/48F |
| 幅宽， m |  | 1.48 |
| 单位面积质量， g/m2 |  | 93 |
| 密度，根/10cm | 经向 | ≥580 |
|  | 纬向 | ≥310 |

#### C.2 内在质量

内在质量应符合表C.2规定。

表 C.2 内在质量

| 项 目 |  | 标准值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 幅宽， m |  | ≥1.46 | GB/T 4666-2009 |
| 单位面积质量， g/m2 |  | 93，-3～+5 | GB/T 4669-2008 |
| 密度，根/10cm | 经向 | ≥580 | GB/T 4668-1995 |
|  | 纬向 | ≥310 |  |
| 断裂强力， N | 经向 | ≥900 | GB/T 3923.1-2013 |
|  | 纬向 | ≥300 |  |
| 水洗尺寸变化率，% | 经向 | +1.0～-5.0 | GB/T 8628-2013；GB/T 8629-2017（洗涤程序 5M，干燥程序 C）；GB/T 8630-2013 |
|  | 纬向 | +1.0～-5.0 |  |
| 干热尺寸变化率，% | 经向 | +1.0～-3.0 | GB/T 17031-1997 松弛状态 |
|  | 纬向 | +1.0～-3.0 |  |
| 滑移量，cm |  | ≤0.6 | GB/T 13772.2-2008 |
| pH 值 |  | 4.0～8.5 | GB/T 7573-2009 |
| 电荷面密度， μC/ m2 | 初始 | ≤2.5 | GB/T 12703.2-2009（7A） |

|  | 洗 15 次后 | ≤3.0 |  |
| --- | --- | --- | --- |

#### C.3 色牢度

色牢度应符合表C.3规定，色牢度允许一项低半级。

表 C.3 色牢度                     单位为级

| 项 目 |  | 标 准 值 | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐皂洗色牢度 | 变色 | ≥3-4 | GB/T 3921-2008 （A(1),40℃) |
|  | 沾色 |  |  |
| 耐干洗色牢度 | 变色 | ≥4 | GB/T 5711-2015 |
|  | 沾色 |  |  |
| 耐汗渍色 牢度 | 变色 | ≥3-4 | GB/T 3922-2013 |
|  | 沾色 |  |  |
| 耐摩擦色 牢度 | 干摩 | ≥3-4 | GB/T 3920-2008 |
|  | 湿摩 | ≥3 |  |
| 耐水色牢 度 | 变色 | ≥3-4 | GB/T 5713-2013 |
|  | 沾色 |  |  |

附录 D（规范性）

### 涤粘交织平纹绸技术要求

#### D.1 材料规格

材料规格应符合表D.1规定。

表 D.1 规格

| 项 目 |  | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 织物组织 |  | 平纹 |
| 纤维含量 |  | 粘纤：55%，涤纶纤维：45% |
| 纱支 |  | 经纱 ：50D/72F，纬纱 ：100D/40F |
| 幅宽，m |  | 1.42 |
| 单位面积质量， g/m2 |  | 68 |
| 密度， 根/10cm | 经向 | 508 |
|  | 纬向 | 300 |

#### D.2 内在质量

内在质量应符合表D.2规定。

表 D.2 内在质量

| 项 目 |  | 标准值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 幅宽，m |  | ≥1.42 | GB/T 4666-2009 |
| 单位面积质量， g/m2 |  | 68，-3～+5 | GB/T 4669-2008 |
| 密度， 根/10cm | 经向 | ≥508 | GB/T 4668-1995 |
|  | 纬向 | ≥300 |  |
| 断裂强力， N | 经向 | ≥300 | GB/T 3923.1-2013 |
|  | 纬向 | ≥200 |  |
| 水洗尺寸变化率，% | 经向 | +1.0～-5.0 | GB/T 8628-2013；GB/T 8629-2017（洗涤程序 5M，干燥 程序 C）；GB/T 8630-2013 |
|  | 纬向 | +1.0～-5.0 |  |
| 干热尺寸变化率，% | 经向 | +1.0～-3.0 | GB/T 17031-1997 松弛状态 |
|  | 纬向 | +1.0～-3.0 |  |
| 滑移量，cm |  | ≤0.6 | GB/T 13772.2-2008 |
| pH 值 |  | 4.0～8.5 | GB/T 7573-2009 |

#### D.3 色牢度

色牢度应符合表D.3规定，色牢度允许一项低半级。

表 D.3  色牢度                  单位为级

| 项 目 |  | 标 准 值 | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐皂洗色牢度 | 变色 | ≥3-4 | GB/T 3921-2008 （A(1),40℃) |
|  | 沾色 |  |  |
| 耐干洗色牢度 | 变色 | ≥4 | GB/T 5711-2015 |
|  | 沾色 |  |  |
| 耐汗渍色牢度 | 变色 | ≥3-4 | GB/T 3922-2013 |
|  | 沾色 |  |  |
| 耐摩擦色牢度 | 干摩 | ≥3-4 | GB/T 3920-2008 |
|  | 湿摩 | ≥3 |  |
| 耐水色牢度 | 变色 | ≥3-4 | GB/T 5713-2013 |
|  | 沾色 |  |  |

附录 E（规范性）

### 针刺绒、弹袖棉技术要求

#### E.1 材料规格

针刺绒、弹袖棉规格应符合表E.1。

表 E.1 规格

| 项 目 | 针刺绒 | 弹袖棉 |
| --- | --- | --- |
| 纤维含量，% | 涤纶 100 | 涤纶 70 |
|  | — | 海绵 30 |
| 厚度， mm | — | 2±0.2 |

#### E.2 内在质量

内在质量应符合表E.2。

表 E.2 内在质量

| 项 目 |  |  | 标准值 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 针刺绒 | 弹袖棉 |  |
| 单位面积质量，g/m2 |  |  | 90±10 | 140±10 | FZ/T 60003-1991 |
| 断裂强力，N |  | 经向 | ≥90 | — | FZ/T 60005-1991 |
|  |  | 纬向 | ≥90 | — |  |
| 水洗尺寸变化率， ﹪ |  | 经向 | -2.0～+1.5 | — | GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013（4H， 程序 A-悬挂晾干） |
|  |  | 纬向 | -1.5～+1.0 | — |  |
| 干热尺寸变化率， ﹪ |  | 经向 | -2.0～+1.0 | — | GB/T 17031.1-1997 GB/T 17031.2-1997 |
|  |  | 纬向 | -2.0～+1.0 |  |  |
| 顶破强力，N | 初始 |  |  | ≥200 | GB/T 19976-2005（直 径 38mm） 老化（50℃ , 7 天） |
|  | 老化后 |  |  |  |  |
| 老化后外观（50℃ , 7 天） |  |  | — | 无变化 | 50℃ , 7 天 |

注：水洗尺寸变化试验前用两块尺寸略大于衬布试样的涤棉面料，覆盖在试样前后，四周用包缝机将两层 面料缝合后执行。

附录 F（规范性）

### 黑炭衬技术要求

#### F.1 规格

黑炭衬规格应符合表F.1规定。

表 F.1 规格

| 项 目 |  | 胸衬 | 挺胸衬 | 马尾衬 | 弹袖衬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 幅宽，m |  | 1.50 | 1.60 | 0.55 | 1.50 |
| 单位面积质量，g/m2 |  | 180 | 198 | 160 | 194 |
| 纱支， tex | 经纱 | 33.3 | 18.2 | 14.5 | 18.2 |
|  | 纬纱 | 62.5 | 100/95.2 | 马尾 | 83.3 |
| 纤维含量，% | 棉 | — | 38 | 57 | 30 |
|  | 粘胶 | — | 28 | — | 28 |
|  | 动物毛 | 11 | 34 | — | 32 |
|  | 马尾 | — |  | 43 | — |
|  | 聚酯 | 89 |  |  | 10 |

#### F.2 理化性能

内在质量应符合表F.2规定，其他指标应符合FZ/T 64001-2011规定。

表 F.2 内在质量

| 项 目 |  | 标准值 |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 胸衬 | 挺胸衬 | 马尾衬 | 弹袖衬 |  |
| 幅宽，m |  | ≥1.48 | ≥1.58 | ≥0.54 | ≥1.48 | GB/T 4666-2009 |
| 单位面积质量，g/m2 |  | ≥173 | ≥192 | ≥153 | ≥187 | GB/T 4669-2008 |
| 密度，根/10cm | 经向 | 177±8 | 263±8 | 320±10 | 279±8 | GB/T 4668-1995 |
|  | 纬向 | 173±8 | 145±8 | 160±8 | 165±8 |  |
| 纤维含量，% | 棉 | — | ≥33 | — | ≥25 | GB/T 2910-2009 |
|  | 粘胶 |  |  |  |  |  |
|  | 动物 毛 | ≥9 | ≥29 |  | ≥27 |  |
|  | 马尾 | — |  | ≥34 | — |  |
| 水浸尺寸变化 率， % | 经向 | -2.0～+1.0 | -2.0～+1.0 | -2.0～+1.0 | -2.0~ +1.0 | GB/T 8631-2001 |
|  | 纬向 | -2.0～+1.0 | -2.0～+1.0 | -2.0～+1.0 | -2.0~ +1.0 |  |
| 折痕回复角（经+ 纬），度 | 缓弹 | ≥230 | ≥230 | ≥180 | ≥230 | GB/T 3819-1997 |

| 甲醛含量， mg/kg | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | GB/T 2912.1-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附录 G（规范性）

### 粘合衬技术要求

#### G.1 规格

粘合衬规格应符合表G.1规定。

表 G.1 规格

| 项目 |  | T2237-073 | TC2133-190 | TC2133－073 | NT2837－035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 幅宽，m |  | 1.50 | — | 0.92 | 1.00 |
| 单位面积质量，g/m2 |  | 73 | 190 | 70 | 35 |
| 基布材料 |  | 聚酯长丝 | 涤棉 | 涤棉 | 尼龙、涤纶 |
| 热熔胶种类 |  | PA+PES | PA+PES | PA | PA |
| 目数 |  | 17 | 17 | 22 | 22 |
| 基布纱支 | 经向 | 83dtex/48F | 27 tex | 13 tex | — |
|  | 纬向 | 167dtex/144F | 58/2 tex | 13 tex | — |
| 基布密度， 根/10cm | 经向 | 260 | 200 | 240 | — |
|  | 纬向 | 150 | 102 | 158 | — |

#### G.2 内在质量

粘合衬内在质量应符合表G.2规定。

表 G.2 内在质量

| 项目 |  | 标准值 |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T2237-073 | TC2133-190 | TC2133－073 | NT2837－035 |  |
| 幅宽，m |  | ≥1.50 | — | ≥0.92 | ≥1.00 | GB/T 4666－2009 |
| 单位面积质量，g/m2 |  | 73±5 | 190±5 | 73±5 | 35±3 | GB/T 4669－2008 |
| 涂布量，g/m2 |  | 13±3 | 20±3 | 16±3 | 11±3 | FZ/T 01081-2018 |
| 剥离强力，N |  | ≥8 | ≥7 | ≥10 | 撕破 | FZ/T 80007.1-2006 试样宽度：2.5cm |
| 水洗尺寸 变化率，% | 经向 | ≥-1.5 | ≥-1.2 | ≥-1.5 | ≥-1.5 | FZ/T 01084-2017 （组合试样） |
|  | 纬向 |  |  |  |  |  |
| 水洗外观变化，级 |  | ≥4 级 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | FZ/T 01084-2017 （组合试样,5 次） |
| 干洗外观变化，级 |  | ≥4 级 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | FZ/T 01083-2017 （组合试样,2 次） |
| 干热尺寸 变化率，% | 经向 | ≥-2.0 | ≥-1.5 | ≥-1.5 | ≥-1.5 | GB/T17031-1997 （衬＋服装面料） |
|  | 纬向 |  |  |  |  |  |

| 甲醛含量，mg/kg | ≤75 | ≤100 | ≤300 | ≤75 | GB/T 2912.1-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粘合后热溶胶正面 渗料 | 不允许 |  |  |  | 观察 |
| 注 1：干热尺寸变化率试验 TC2133-073 采用“衬+领底呢 ”方式，其他粘合衬采用“衬+服装面料 ”方式。 注 2：压烫条件（参考）：T2237-073 溶胶温度为 127℃ , 压力为 2.5kg，持续时间为 15s； TC2133-190 温度为 135℃~145℃ , 压力为 1.5bar～2.5bar，持续时间为 15s～18s； TC2133-073 温度为 140℃~145℃ , 压力为 1.5bar～2.5bar，持续时间为 15s～18s。 NT2837—035 温度为 130℃~140℃ , 压力为 1.5bar～2.5bar，持续时间为 15s～18s。 注 3：其中 TC2133-073 测试剥强用材料为领底呢。 注 4：水洗尺寸变化试验 TC2133-073 采用“衬+领底呢 ””，其他粘合衬试验采用“衬+服装面料 ”压烫后 再洗涤方法，洗涤方法采用 GB/T 8629-2017 的 4N 程序。 |  |  |  |  |  |

附录 H（规范性）

### 针刺棉芯打孔垫肩技术要求

#### H.1 结构

垫肩结构及手感应符合标样。垫肩采用针刺、绷缝、蒸汽定型、分表层、中层和底层， 中层内夹一层黑炭衬，垫肩整体打圆形透气孔。垫肩朝底层方向有自然扣度，表层平整、不起皱，垫肩分前后方向，有方头的一面为后背方向。

#### H.2 规格尺寸

针刺棉芯打孔垫肩分为四个型号，垫肩各部位尺寸应符合表 H.1 规定，测量方法见图 H.1。

表 H.1  规格尺寸                  单位为毫米

| 部 位 名 称 | 型 号 规 格 |  |  |  | 允差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 号 | 2 号 | 3 号 | 4 号 |  |
| 垫肩长 L1 | 290 | 270 | 250 | 230 | ±5 |
| 垫肩宽 W1 | 140 | 140 | 130 | 120 | ±5 |
| 中心厚度 H2 | 8 | 8 | 8 | 8 | ± 1 |
| 中心凹度 H1 | 15 | 15 | 15 | 15 | ±5 |
| 黑炭衬长 L2 | 190 | 190 | 150 | 130 | ±5 |
| 黑炭衬宽 W2 | 85 | 85 | 70 | 70 | ±5 |
| 表面与底层边距 B | 15 | 15 | 15 | 15 | ±5 |

图H.1 测量方法

#### H.3 垫肩打孔规格

H.3.1垫肩定位孔尺寸

垫肩含定位孔3个，透气孔15个，上胶点12个，垫肩定位孔尺寸应符合表H.2规定。

表H.2  规格                   单位为毫米

| 方向 | 1 号 | 2 号 | 3 号 | 4 号 | 允差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 横向 | 前距：95，后距：70 | 前距：90，后距： 67 | 前距：83，后距： 63 | 前距：74，后距： 53 | ±5 |
| 纵向 | 13 | 12 | 11 | 10 | ±5 |
| 注 1：定位孔直径为 3mm； 注 2：横向距离是指孔与孔中心之间的横向距离； 注 3：纵向距离是指中间定位孔中心至下沿边距的垂直距离。 |  |  |  |  |  |

H.3.2垫肩透气孔尺寸

垫肩透气孔尺寸应符合表H.3规定。

表H.3  透气孔尺寸                  单位为毫米

| 方向 | 1 号 | 2 号 | 3 号 | 4 号 | 允差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 横向 | 22 | 22 | 22 | 17 | ±5 |
| 纵向 | 25 | 25 | 22 | 22 | ±5 |
| 注 1：透气孔直径为 3mm； 注 2：横向距离是指孔与孔中心之间的横向距离； 注 3：纵向距离是指孔与孔中心之间的纵向距离。 |  |  |  |  |  |

H.3.3垫肩上胶点尺寸

垫肩上胶点，下沿依着垫肩边距成弧形分布，下沿以上胶点成直角三角形状分布，胶粉颗粒需均匀饱满，上胶点距离应符合表H.4规定。

表H.4  上胶点尺寸                  单位为毫米

| 方向 | 1 号 | 2 号 | 3 号 | 4 号 | 允差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 横向 | 22 | 20 | 15 | 15 | ±5 |
| 纵向 | 130 | 130 | 115 | 108 | ±5 |
| 注 1：横向距离是指垫肩最下沿胶点与胶点之间的横向距离； 注 2：纵向距离是指中间胶点至上沿中心点的距离； 注 3：胶点熔点要求：140℃热压温度，1.5KG 压力，胶点融化时间 3 ″ ，胶粘牢衣服且不易撕开。 |  |  |  |  |  |

#### H.4 材料要求

材料规格应符合表H.5规定。

表 H.5 材料要求

| 絮片质量，g/m2 | 纯棉棉芯（中层） | 黑炭衬 |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 细度，tex |  | 密度，根/10cm |  | 水洗尺寸变化率，% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表层 喷针棉 | 底层针 刺棉 | 原棉等级， 级 | 棉纤维长 度， mm | 经纱 | 纬纱 | 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 |
| 80 | 110 | 2－3 | 27－29 | 棉 27.8 | 毛 85.5 | ≥118 | ≥87 | ± 1.0 | ± 1.0 |
| FZ/T 64003-1992 |  | GB 1103-1999 | GB/T 19617-2004 |  |  | G GB/T 4668-1995 |  | B/T8628～8629-2001 GB/T 8630-2002 |  |

#### H.5 技术性能

内在质量应符合表H.6规定。

表H.6 内在质量

| 部 位 名 称 |  | 型 号 规 格 |  |  |  | 允差 | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 号 | 2 号 | 3 号 | 4 号 |  |  |
| 质量，g/副 |  | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | ± 1.5 | H.6.4 |
| 水洗尺寸变化率，% | L1 | -2.0～+2.0 |  |  |  | — | H.6.5 |
|  | W1 |  |  |  |  |  |  |
| 干热尺寸变化率，% | L1 | -2.0～+2.0 |  |  |  | — | H.6.6 |
|  | W1 |  |  |  |  |  |  |

#### H.6 试验方法

H.6.1规格的测量

用符合标准计量规定的钢板尺测量三副，取三副的算术平均值，保留一位小数，再按GB/T 8170-2008的规定修约到整数值。

H.6.2厚度的测量

任选三副，按GB/T3820-1997执行，压脚面积（2000±20）mm2，压重25cN，加压时间10S。 结果取三副的算术平均值，再按GB/T 8170-2008的规定修约到一位小数。

H.6.3外观结构

在自然光条件下，以目视观察和手感检验，并与标样比较。

H.6.4质量

按照GB/T6529规定的标准大气进行调湿，用感量0.01g天平称量，结果取三副的算术平均值，再按GB/T 8170-2008的规定修约到一位小数。

H.6.5水洗尺寸变化率

任选三副垫肩，先按GB/T 8628-2013的规定对垫肩纵、横向进行标记和测量，再用细薄布做成口袋形状，按制作衣服上垫肩的方法，沿垫肩周边每隔2cm缝一针，缝制后放入洗衣 机内，参照GB/T 8629-2017规定程序进行洗涤晾干，洗涤程序4H，干燥程序C，用手将垫肩 纵、横向整理平整后，分别测量垫肩的长、宽尺寸。再参照GB/T 8630-2013规定计算水洗尺寸变化率。

H.6.6干热尺寸变化率

任选三副垫肩，按GB/T 17031-1997规定处理，并测量和计算干热尺寸变化率。

附录 I（规范性）

3 号反穿尼龙编织拉链技术要求

#### I.1 规格

3号反穿尼龙编织拉链规格应符合表I.1规定。

表I.1  主要技术指标

| 项 目 |  |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 链 带 | 纱支，dtex | 经纱 | 333 尼龙长丝 |
|  |  | 纬纱 | 333 尼龙长丝 |
|  | 密度 | 经纱根数，根 | 52 |
|  |  | 纬密，根/10cm | 168 |
| 链 牙 | 宽，mm |  | 12 |
|  | 厚，mm |  | 0.45 |

#### I.2 内在质量

主要性能指标应符合表I.2规定，其它要求及试验方法应符合GA729规定。

表I.2  主要性能

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 平拉强力，N | ≥380 |
| 拉链自锁强力，N | ≥18 |
| 负荷拉次，双次 | ≥1200，不破损 |

附录 J（规范性）

### 国旗臂章技术要求

#### J.1 样式

国旗臂章样式见图J.1。

图 J.1  样式

#### J.2 结构及规格

国旗臂章结构面层为涤纶低弹丝电脑提花机织片，底层为无纺衬布，两层之间通过热熔 胶片粘合后沿边锁边而成，规格尺寸见图 J.2。

单位为毫米

1-涤纶低弹丝电脑提花机织片；2-热熔胶片；3-无纺衬布；4-涤纶包边线

图 J.2  国旗臂章结构和规格

#### J.3 颜色

国旗底色为红色，五角星、涤纶弹力丝包边线颜色为黄色，颜色应符合材料标样的规定； 无纺粘合衬布颜色为白色；背面丝印标志颜色为蓝色。国旗臂章颜色与标样对比，色差不得 低于 4-5 级，色差评定级别应符合 GB/T 250 规定。

#### J.4 材料

J.4.1  各种材料的规格和质量要求应符合表 J.1 的规定。

表 J.1  材料规格

| 材料名称 |  | 规格 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涤纶低弹丝电脑机织片 | 经纱 | 83.25dtex | GB/T 14460-2015 |
|  | 纬纱 | 红色：83.25 dtex |  |
|  |  | 黄色（大星）：83.25 dtex |  |
|  |  | 黄色（小星）：55.5 dtex |  |
| 涤纶弹力丝 |  | 111 dtex |  |
| 无纺衬布 |  | 65±5g/m2 | J.4.2 |

J.4.2 无纺衬规格

无纺衬布内在质量应符合表J.2规定，其他性能指标应符合FZ/T 64009-2009中相关规 定。

表 J.2  粘合衬内在质量

| 项 目 |  | 标准值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强制性指标 | 幅宽,cm | 150 | GB/T 4666-2009 |
|  | 质量,g/m2（含胶粒） | 65±5 | GB/T 4669-2008 |
|  | 基布材料 | 涤纶 |  |
|  | 热熔胶种类 | 50%PA 50%PES |  |
|  | 涂布量,g/m2 | 10±3 | FZ/T 01081-2018 |
|  | 剥离强力,N/(5×10)cm | 衬断 | FZ/T 80007.1-2006 |
|  | 水洗尺寸变化率,% | ≤-1 | FZ/T 01084-2017 (涤纶提花缎+无纺衬布) |
|  | 干热尺寸变化率，% | ≤-1 | FZ/T 01082-2017 (涤纶提花缎+无纺衬布) |
|  | 粘合后热熔胶正面渗料 | 不允许 | 观察 |
| 参考性指标 | 水洗外观变化,级 (5 次) | ≥4 | FZ/T 01084-2017 |
|  | 干洗外观变化,级 (2 次) | ≥4 | FZ/T 01084-2017 |

表 J.2  粘合衬内在质量

| 项 目 | 标准值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 注 1：干热尺寸变化率试验采用“涤纶提花缎+无纺粘合衬布 ”方式 注 2：水洗尺寸变化率试验条件为静缩方法，即 2g/L 洗涤剂， 40℃水浸泡 1 小时，清水漂净，用干布吸净水分。其他 按 FZ/T 01084-2017 有关规定执行和评定。 注 3：压烫条件（仅供参考）：温度 135℃~150℃ , 压力 0.2MPa～0.3MPa，持续时间 11s～15s |  |  |

#### J.5 工艺要求

J.5.1  粘合衬与版面粘合应平展。

J.5.2  包边线针码密度不少于 24 针/25mm，锁边起止针位置应在臂章下半部的左侧或右侧， 锁边线头应在背面熔断，线头长度不得超过 3mm。正面不允许有线头。

#### J.6 外观质量

J.6.1  国旗臂章的外观质量应符合材料标样，与标样对比色差应大于等于 GB/T 250 规定的4级。

J.6.2  版面饱满、规整、平展、清洁，图案清晰，锁边完整均匀，无明显歪斜、断经、断 纬、浮纱、油污丝、烫焦。

J.6.3  锁边应规整，线路顺直。

#### J.7 理化性能

J.7.1  涤纶低弹丝断裂强度不得低于 3.3cN/dtex。

#### J.7.2  涤纶低弹丝的染色牢度应符合表 J.3 的规定。

表J.3 色牢度                      单位为级

| 项目 |  | 标准值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐光色牢度 |  | ≥5 | GB/T 8427-2019方法3 |
| 耐皂洗色牢度 | 变色 | ≥4 | GB/T 3921-2008 中C（3） |
|  | 沾色 | ≥4 |  |
| 耐干洗色牢度 | 变色 | ≥4 | GB/T 5711-2015 |
|  | 沾色 |  |  |
| 耐摩擦色牢度 | 干摩 | ≥4 | GB/T 3920-2008 |

|  | 湿摩 | ≥3-4 |  |
| --- | --- | --- | --- |

#### J.8 试验方法

J.8.1  样式结构

以目视观感和手感检验，并与主管部门批准的材料标样比照检验。

J.8.2  尺寸

尺寸的检验用精度为1mm的直尺检验。

J.8.3  理化性能

J.8.3.1  断裂强力的检验按 GB/T 14344-2008 的规定。

J.8.3.2  色牢度的检验应符合 J.7.2 的规定。

附录 K（规范性）

### 饰带技术要求

#### K.1 分类

饰带按照用途分为袖饰带和裤饰带两种，袖饰带按带宽规格分为 10mm 和45mm 两种。

#### K.2 样式及规格

各规格饰带样式应符合实物标样及图 K.1 规定。

图 K.1 饰带样式及规格

#### K.3 颜色及色差

K.3.1  金色：PANTONE 13-0739TPX，与材料标样对比应大于等于 GB/T 250 规定的 4-5 级。

K.3.2  银色：PANTONE14-4102TPX，与材料标样对比应大于等于 GB/T 250 规定的 4-5 级。

K.3.3  藏青色：PANTONE19-4013 TPX，与材料标样对比应大于等于 GB/T 250 规定的 4-5 级。

K.3.4  灰色：PANTONE15-410 TPX，与材料标样对比应大于等于 GB/T 250 规定的 4-5 级。

#### K.4 材料

饰带材料的规格和质量要求应符合表K.1的规定。

表 K.1 材料及规格

| 材料 名称 | 规格 | 材料规格 |  |  | 纬密/根 /10cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经纱 | 纬纱 | 总经根 数 |  |
| 袖 饰 带 | 宽 10mm | 金色人造丝镀金线：166.5 dtex | 黄色涤纶纱：133.2 dtex | 90 | ≥180 |
|  | 宽 45mm | 金色、银色人造丝镀金线：166.5 dtex | 银色人造丝镀金线： 166.5 dtex | 372 | ≥180 |
| 裤 饰 带 | 宽 24mm | 金色、银色人造丝镀金线：166.5 dtex 藏青色涤纶纱、灰色涤纶纱： 166.5 dtex | 灰色涤纶纱 133.2 dtex | 240 | ≥221 |

#### K.5 理化性能

K.5.1  饰带干洗尺寸变化率应符合表 K.2 规定。

表K.2 材料及规格

| 项目 |  | 标准值 | 试验方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 干洗尺寸变化率，% | 经向 | ± 1.0 | GB/T GB/T GB/T | 8628-2013 8629-2017 8630-2013 |
|  | 纬向 |  |  |  |

K.5.2  色牢度应符合表 K.3 规定，除耐光色牢度外允许两项低半级。

表K.3 色牢度                   单位为级

| 项目 |  | 标准值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐光色牢度 |  | ≥5 | GB/T 8427-2019方法3 |
| 耐皂洗色牢度 | 变色 | ≥4 | GB/T 3921-2008中C（3） |
|  | 沾色 | ≥4 |  |
| 耐干洗色牢度 | 变色 | ≥4 | GB/T 5711-2015 |
|  | 沾色 |  |  |
| 耐摩擦色牢度 | 干摩 | ≥4 | GB/T 3920-2008 |
|  | 湿摩 | ≥4 |  |

| 耐热压色牢度 | 干压变色 | ≥4 | GB/T 6152-1997 （180 ° ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 湿压变色 | ≥4 |  |
|  | 湿压沾色 |  |  |

#### K.6 外观质量

K.6.1  饰带的结构、图案和颜色等外观特性及质量，应符合主管部门批准的材料标样。 批产品与标样的色差对比应大于等于GB/T 250 规定的4 级。

K.6.2  饰带应宽窄一致，不允许出现有断经、浮纱、油污等现象。

K.6.3  饰带应平整、整洁，无起泡、鼓包、起皱、污迹、荷叶边等现象。

K.6.4  提花图案应饱满、完整、清晰。

#### K.7 试验方法

K.7.1  样式结构

以目视观感和手感检验，并与主管部门批准的材料标样比照检验。 K.7.2  尺寸

尺寸的检验用精度为1mm的直尺检验。

K.7.3  外观疵点的检验按 FZ/T 65005-1995 执行。

K.7.4  理化性能

K.7.4.1  干洗尺寸变化率的检验应符合 K.5.1 的规定。

K.7.4.2  色牢度的检验应符合 K.5.2 的规定。

附录 L（资料性）

### 生产设备要求

#### L.1 生产设备

男礼服生产设备应符合表L.1规定。

表L.1  生产设备要求

| 序号 | 设备名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服装CAD系统 | 服装辅助设计、放码、排版 |
| 2 | 服装CAM系统 | 服装辅助生产、裁剪 |
| 3 | 验布机 | 面料进厂后的检验 |
| 4 | 预缩机（缩绒机） | 面料投产前的预缩处理 |
| 5 | 电脑差动平缝机 | 用于钩压上衣前门襟、后背缝、腰身缝、袖缝和裤中缝等各部位 缝制 |
| 6 | 切止口机 | 清剪前门襟止口 |
| 7 | 双针双链机 | 合裤子前、后裆 |
| 8 | 单针单链机 | 裤侧缝，合下裆 |
| 9 | 专用花针机 | 绱领底呢和产品名称标志 |
| 10 | 曲折缝机 | 纳组合胸衬、领面里结合 |
| 11 | 纳驳头机 | 纳驳头 |
| 12 | 敷衬机 | 胸衬 |
| 13 | 㩟肩垫机 | 垫肩 |
| 14 | 容袖机 | 固袖条、领底呢 |
| 15 | 自动开袋机 | 上衣大袋 |
| 16 | 自动绱袖机 | 上袖子 |
| 17 | 临缝机 | 各部位绷、㩟线 |
| 18 | 扦缝机 | 袖口、摆边、裤脚口 |
| 19 | 42针、28针套结机 | 里袋口、小裆打结、裤袋口(28针) |
| 20 | 28针打结机 | 钉裤带袢 |
| 21 | 0.5cm直眼锁眼机 | 前门襟 |

表L.1  生产设备要求

| 序号 | 设备名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 22 | φ0.5cm锁圆眼机 | 肩部 |
| 23 | 钉扣机 | 四眼扣 |
| 24 | 胸部定型机 | 半成品胸部定型 |
| 25 | 三条缝定型机 | 半成品后身中缝、摆缝、裤中缝定型 |
| 26 | 拔大袖机 | 半成品大袖底缝 |
| 27 | 烫袖缝机 | 半成品外袖缝定型 |
| 28 | 烫前身机 | 烫上衣前身 |
| 29 | 烫后身机 | 烫上衣后身 |
| 30 | 烫袖缝机 | 烫袖底、外缝 |
| 31 | 烫肩缝机 | 烫肩缝、袖窿 |
| 32 | 烫驳头机 | 驳头整烫 |
| 33 | 烫领子机 | 领子抱脖 |
| 34 | 烫裤管机 | 烫裤腿 |
| 35 | 烫裤腰机 | 烫裤腰、脚口 |

附录 M（资料性）

### 警服礼服使用保养说明

#### M.1 警服礼服服饰装配方法

每套服装内应放入礼服服饰装配方法说明，说明可采用文字、图示等形式，规格、样式不限，内容应包含：

a)、绶带装配方法：

绶带分为男款和女款，绶带号型应与服装号型相匹配（例如：服装号型为男175/96B， 则绶带号型为175～180号）。佩戴时男左女右，袖笼穿入环状绶带中，绶带中间连接布放于 肩袢下端，扣袢与肩部绶带扣系好；吊坠扣袢与前胸驳头下绶带扣系好，吊坠自然悬垂至第 二粒扣处；环状绶带按扣与服装后袖笼处按扣扣好；绶带整理平整。

b)、肩章装配方法：

左右肩章号型应与服装肩袢反面肩章号相匹配，肩章与肩袢用肩扣固定，肩扣反面螺母拧紧。

c)、领花装配方法：

礼服领花需分左右方向，并分别穿入前领角处的领花孔内，反面螺母拧紧。

d)、胸章装配方法：

右前胸分别佩戴礼服胸徽和姓名牌，礼服胸徽在上，按照地区名称或部门名称佩戴，姓名牌在下；左前胸佩戴从警章，按照警衔样式、颜色佩戴。金属服饰背面为马刺针，应与服 装标记点位相对应，翻开护褶后扎透身里，马刺针用平顶帽扣扣住。

#### M.2 警服礼服洗涤保养说明

每套礼服内应放入洗涤保养方法说明，说明应包含以下文字内容，可配图示，图示规格、 样式不限。文字内容如下：

警服礼服面料为精梳毛、涤、羊绒混纺织物，里衬为棉、毛炭衬，衣里为涤粘混纺里布， 用西服工艺、高温定型制作。在洗涤和保存中建议如下：

a)、建议常规干洗，不宜水洗，不可氯漂，洗涤前应将

服饰配件摘除。

b)、建议在阴凉通风处悬挂晾干，不宜热源晒烤、烘干或强日光直晒。

c)、建议使用蒸汽熨烫，用熨斗熨烫时应在衣服上加垫布，禁止熨斗直接接触面料，以免产生极光。

d)、长期不穿用时，应外罩防尘袋，吊挂存放，并放入防虫防霉剂。

# 附件 2  警服 女礼服

# 1.样式

1.1  总警监、副总警监女礼服样式应符合产品实物标样及图 1，副总警监以下女礼服样式应符合产品实物标样及图 2。

1.2  女礼服上衣里部样式应符合产品实物标样及图 3，裤子里部样式应符合产品实物标样及图 4。

1.3  女礼服外观效果及装饰应符合产品实物标样及附录 A 规定。

图 1  总警监、副总警监女礼服样式

图 2  副总警监以下女礼服样式

图 3  女礼服上衣里部样式

图 4  女礼服裤子里部样式

# 2.号型与版型

2.1 女礼服号型设置应符合 GA 250 规定，上衣按 5 ·4 号型系列，裤子按 5 ·2 号型系列。

人体测量方法按照 GB/T 16160-2017 规定执行。测量数据归档方法应按照 GA 250 规定执行。

2.2 女礼服版型应符合主管部门下发的版型图纸。不同号型版型推挡放缩规则参照附录 B 规定执行。

2.3 特殊体型版型在最接近的号型基础上，根据特体测量数据调整。适体标准应符合表 1 规定。

表 1   警服 女礼服适体标准及范围                单位为厘米

| 编号 | 部 位 | 计算值 | 适体范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后身长 | 1/2 颈椎点高-6.0 | ± 1.0 |
| 2 | 袖长 | 全臂长+5.5 | ± 1.0 |
| 3 | 胸围 | 净胸围+9 | ±2.0 |
| 4 | 裤长 | 鞋跟缝向下 1.0 | ± 1.0 |
| 5 | 裤腰围 | 净腰围+1.0 | ± 1.0 |
| 6 | 臀围 | 净臀围+6 | ± 1.5 |

# 3.规格尺寸

3.1 女礼服 A、B、C 体型中间标准体号型主要部位和通用部件规格尺寸及极限偏差应符合表 2 规定，各号型规格尺寸号差、型差应符合表 2 规定。规格尺寸测量位置：上衣见图 5， 裤子见图 6；图中所注数字为表 2 中各测量部位编号。

3.2 女礼服对称部位、相邻部位规格尺寸正负偏差绝对值之和不应大于该部位极限偏差值。

表 2  女礼服常用号型规格尺寸与极限偏差          单位为厘米

| 图号 | 编号 | 部位名称 | 规格尺寸 |  |  | 极 限 偏 差 (±) | 上衣 5 ·4 档差 裤子 5 ·2 档差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上衣号型 | 165/86A | 165/88B | 165/92C |  |  |  |
|  |  | 裤子号型 | 165/70A | 165/76B | 165/84C |  | 号差 | 型差 |
| 5a) | 1 | 前衣长 | 68.0 | 68.0 | 68.5 | 1.0 | 2.0 |  |
|  | 2 | 前胸宽 | 34.0 | 34.6 | 35.2 | 0.8 |  | 1.0 |
|  | 3 | 胸围 | 95.0 | 97.0 | 100.0 | 2.0 | — | 4.0 |
|  | 4 | 中腰围 | 81.0 | 85.0 | 91.0 | 1.0 | — | 4.0 |
|  | 5 | 下摆围 | 107.0 | 109.0 | 113.0 | 2.0 | — | 4.0 |
|  | 6 | 袖长 | 57.5 |  |  | 0.7 | 1.5 |  |

| 图号 | 编号 | 部位名称 | 规格尺寸 |  |  |  | 极 限 偏 差 (±) | 上衣 5 ·4 档差 裤子 5 ·2 档差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上衣号型 | 165/86A | 165/88B |  | 165/92C |  |  |  |
|  |  | 裤子号型 | 165/70A | 165/76B |  | 165/84C |  | 号差 | 型差 |
|  | 7 | 袖上肥 | 17.6 | 18.0 |  | 18.7 | 0.5 | — | 0.7 |
|  | 8 | 袖口肥 | 12.3 | 12.5 |  | 12.7 | 0.5 | — | 0.3 |
| 5b) | 9 | 后衣长 | 64.0 |  |  |  | 1.0 | 2.0 |  |
|  | 10 | 大肩宽 | 39.6 | 40.1 |  | 40.8 | 0.8 |  | 1.0 |
|  | 11 | 后背宽 | 36.6 | 37.2 |  | 37.8 | 0.8 | — | 1.0 |
| 5c) | 12 | 领长 | 33.8 | 34.3 |  | 35.2 | 0.5 | — | 0.5 |
|  | 13 | 领前宽 | 3.5 |  |  |  | 0.2 | — | — |
|  | 14 | 领后宽 | 6.5 |  |  |  | 0.2 |  |  |
|  | 15 | 领台宽 | 5.4 |  |  |  | 0.3 | — | — |
|  | 16 | 驳头宽 | 7.8 |  |  |  | 0.3 | — | — |
|  | 17 | 肩袢长 a | 11.0 |  |  |  | 0.4 | — | — |
| 5c) | 18 | 肩袢前宽 | 3.2 |  |  |  | 0.2 | — | — |
|  | 19 | 肩袢后宽 | 4.2 |  |  |  | 0.2 |  |  |
|  | 20 | 大袋盖长 b | 13.5 |  |  |  | 0.3 | — | — |
|  | 21 | 大袋盖宽 | 5.0 |  |  |  | 0.2 | — | — |
|  | 22 | 第一扣眼 距领台 c | 21.7 |  | 22.0 |  | 0.3 | — | — |
|  | 23 | 第三扣眼 距底边 d | 23.4 |  |  |  | 0.5 | — | — |
|  | 24 | 挂面下宽 | 11.5 |  | 13.5 |  | 0.5 | — | — |
|  | 25 | 里袋口长 | 13.5 |  |  |  | 0.4 | — | — |
| 6a) | 26 | 裤长 | 102.0 |  |  |  | 1.5 | 3.0 |  |
|  | 27 | 下裆长 | 75.5.0 | 75.0 |  | 74.0 | 1.0 | 2.8 | 0.4 |
|  | 28 | 裤腰围 | 71.0 | 77.0 |  | 85.0 | 2.0 | — | 2.0 |
|  | 29 | 横档肥 | 31.1 | 31.6 |  | 32.7 | 0.7 | — | 0.45 |
|  | 30 | 脚口肥 | 20.0 | 20.5 |  | 21.0 | 0.4 | — | 0.3 |

| 图号 | 编号 | 部位名称 | 规格尺寸 |  |  | 极 限 偏 差 (±) | 上衣 5 ·4 档差 裤子 5 ·2 档差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上衣号型 | 165/86A | 165/88B | 165/92C |  |  |  |
|  |  | 裤子号型 | 165/70A | 165/76B | 165/84C |  | 号差 | 型差 |
| 6b) | 31 | 臀围 | 98.0 | 100.0 | 104.0 | 2.0 | — | 1.8 |
|  | 32 | 小裆长 | 9.0 |  |  | 1.0 | — | — |
| 6c) | 33 | 裤腰宽 | 3.0 |  |  | 0.3 |  |  |
|  | 34 | 裤侧袋口 长 | 15.5 |  |  | 0.5 | — | — |
|  | 35 | 脚口折边 宽 | 4.0 |  |  | 0.3 | — | — |
| 注： A.肩袢长：胸围 84 以下为 10.0；86～94 为 11.0；96 及以上为 12.0。 B.大袋盖长：胸围 84 以下为 13.0；86～94 为 13.5；96 及以上 14.0。 C.第一扣眼距领台：身高每增加 5，扣眼距领台尺寸增加 0.3；胸围每增加 4，扣眼距领台尺寸增加 0.3。 D.第三扣眼距下摆：身高每增加 5，扣眼距下摆尺寸增加 0.7。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5a）                                            5b）

5c）

图 5  女礼服上衣成品尺寸测量图

6b)

6a)

6c)

图 6  女礼服裤子成品尺寸测量图

# 4.颜色

4.1  面料颜色：藏蓝色，应符合中国人民警察服装材料标样（以下简称“材料标样 ”）。

4.2  里料颜色：藏蓝色，应符合材料标样。

4.3  绣花线颜色：金色，应符合材料标样。

4.4  缝纫线颜色：应与缝合部位颜色相匹配。

4.5  纽扣颜色：聚酯四眼扣、子母扣为黑色，门襟、肩扣为银色，应符合材料标样。

4.6  其他材料颜色：应符合材料标样。

# 5.色泽偏差范围

5.1  产品面料及表面服饰、配件颜色与材料标样对比，应大于等于 GB/T 250 规定的 4 级；非表面部位颜色与材料标样对比，应大于等于GB/T 250 规定的 3-4 级；暗藏部位材料 与材料标样对比，应大于等于GB/T 250 规定的 3 级。

5.2  产品相同材料表面各部件颜色应一致，上下衣颜色应一致，非表面部位、部件对比 色差应符合表 3 规定。

表 3  非表面部位对比色差

| 对比部位 | 对比色差 |
| --- | --- |
| 裤里襟面与表面部位，后身里料左右对比 | ≥4级 |
| 面料：袋口袋牙、裤门襟里、袋口垫布、裤串带与表面部位 里料：前身、袖子及其他部位与后身、对称部位 口袋布：裤袋布、裤掩襟里、裤腰里 | ≥3-4级 |

5.3  每批次产品表面颜色互差应大于等于 GB/T 250 规定的4 级，非表面部位颜色互差应大于等于 GB/T 250 规定的 3-4 级。

# 6.材料

6.1  材料外观风格及手感应符合材料标样。

6.2  材料规格及用途应符合表 4 规定。

表 4  材料规格及用途

| 材料名称 | 规格 | 执行标准 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精梳毛涤贡呢 | 羊毛 60%，山羊绒 10%，聚酯纤维 20%， 弹性聚酯纤维 10%，含导电 纤维；经纱 10.0tex×2，纬纱 10.0tex×2，单位面积质量 235g/ ㎡ | GA XXX 精梳毛涤贡呢 | 面料、挂面、袋牙、袋盖面、 胸省垫条、裤门襟、裤掩襟、 裤袋口垫布、裤带袢 |
| 涤粘交织斜纹绸 | 经纱 ：涤长丝 68D/36F 加每 2cm 一根导电丝，纬纱 ：粘胶纤维 112D /48F，单位面积质量：93g/㎡ | 附录 C | 上衣里、肩袢里、袋盖里、 领前端垫条、里袋布、里袋 口垫布、护环垫布 |
| 涤粘交织平纹绸 | 经纱 ：涤纶 50D/72F，纬纱 ：粘 | 附录 D | 裤膝绸 |

| 材料名称 |  | 规格 |  | 执行标准 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 胶纤维 100D/40F，单位面积质量： 68g/㎡ |  |  |  |
| 涤棉平布 |  | 涤 80%，棉 20%，13tex×13tex |  | GA 358 | 大袋布、袖窿牵条、前肩牵 条、裤袋布、掩襟里、滚条 |
| 领底呢 |  | 165g/㎝ 2 |  | GA 349 | 领里 |
| 针刺绒 |  | 100%聚酯，90g/㎡ |  | 附录 E | 胸绒 |
| 弹袖棉 |  | 涤 70%，海绵 30%，140g/㎡ |  |  | 固袖棉 |
| 胸衬 |  | 89%聚酯，11%动物毛，克重 180g/ ㎡ |  | 附录 F | 胸衬、肩省垫条 |
| 马尾衬 |  | 57%棉，43%纯马尾，克重 160g/㎡ |  |  | 挺肩衬 |
| 弹袖衬 |  | 32%动物毛，30%棉， 28%黏胶纤维， 10%聚酯，克重 194g/㎡ |  |  | 固袖衬 |
| 粘合 衬 | T2237-073 | 100%聚酯长丝 |  | 附录 G | 上衣前身衬 |
|  | T2137-036 | 经纱 30dtex/24f 纬纱 30dtex/24f，PA+PES 双点 |  | GA 740 | 翻领面、挂面、袋盖面、座 领面、袖口、下摆、腋下片 上端衬、袋口垫衬、后领口 牵条、裤门襟里、裤掩襟里 |
|  | TC2133-190 | 经纱 27tex 纬纱 58/2tex，PA+PES |  | 附录 G | 肩袢、裤腰衬 |
|  | TC2133—070 | PA 13tex/13tex |  |  | 领里衬 |
|  | TC2137-090 | 40S ×40S ，宽：15mm |  |  | 驳口牵条、裤袋口牵条 |
| 无纺 衬 | NT2837-035 | PA 尼龙/涤纶热压非织造布 |  |  | 袋牙衬、省尖衬、驳头上端 衬 |
| 纱带 |  | 宽：3mm |  | — | 领底呢 |
| 端打条 |  | 宽：10mm |  | — | 袖窿 |
| 加筋无纺衬条 |  | 宽：15mm |  | — | 前门止口、领口牵条、下摆 嵌条 |
| 双面胶条 |  | 宽 8mm～10mm |  |  | 工艺固定 |
| 针刺棉芯打孔垫肩 |  | 胸围90 及以上 | 胸围88 及以 下 | 附录 H | 上衣肩部 |
|  |  | 3 号 | 4 号 |  |  |
| 防滑腰里 |  | 乳胶丝带防滑腰里 |  | GA 363 | 裤腰里 |
| 四件裤钩 |  | 不锈钢 |  | GA 730 | 裤腰头 |
| 反穿尼龙编织拉链 |  | 3 号单闭尾 |  | 附录 I | 裤门襟 |
| 礼服纽扣 |  | φ22mm，长横柄（带环扣） |  | GA XXX 礼服纽扣 | 上衣里襟 |
|  |  | φ22mm，短横柄（带环扣） |  |  | 上衣门襟装饰扣 |
|  |  | φ 15mm（免缝扣） |  |  | 肩袢扣 |
| 聚酯四眼扣 |  | φ22mm |  | GA 731 | 提襟扣 |
|  |  | φ 15mm |  |  | 胸部、肩部绶带扣 |
|  |  | φ 11.43mm |  | QB/T 3637-1999 | 胸部绶带垫扣 |
| 子母扣（母扣） |  | φ9mm |  | QB/T 1142-1991 | 后袖窿绶带扣 |

| 材料名称 | 规格 | 执行标准 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 礼服臂章 | 高：104mm 宽：93mm | GA XXX 礼服臂 章 | 右袖 |
| 国旗臂章 | 高：50mm 宽：73mm | 附录 J | 左袖 |
| 饰带 | 宽：10mm | 附录 K | 袖装饰带 |
|  | 宽：24mm |  | 裤装饰带 |
|  | 宽：45mm |  | 袖装饰带 |
| 涤纶包芯缝纫线 | 10.7tex×3 | GB/T 6836-2018 | 面缝纫、钉四眼扣、打结、 钉裤子产品名称标志、饰 带、国旗臂章、礼服臂章 |
|  | 10.7tex×2 |  | 里缝纫 |
| 涤纶缝纫线 | 11.8tex×2 | GB/T 6836-2018 | 锁直眼、锁圆眼底线、眼结 底线、环缝、手工扦缝 |
| 涤长丝缝纫线 | 167dtex×3 |  | 锁圆眼、眼结面线、珠边 |
| 涤长丝线 | 100D | — | 驳口、上衣产品名称标志、 扦缝挂面、袖口、底边、裤 腰、脚口 |
| 涤棉线 | — | — | 手工 线、绷缝 |
| 金属丝绣花线 | 167dtex×2（150D） | FZ/T 63010-2007 | 右袖口绣花 |
| 产品名称标志 | 70mm×46mm | 按 5.11 规定 | 上衣 |
|  | 60mm×20mm |  | 裤子 |
| 号型标志 | 18mm×30mm |  | 上衣、裤子 |
| 洗涤维护标志 | 50mm×70mm |  | 上衣、裤子 |

# 7.材料使用

## 7.1 材料预缩

7.1.1  面、里料在使用前，均应进行预缩处理。面料预缩温度 130℃~150℃ , 蒸汽压力 应大于 4 千克，里料预缩温度 120℃~140℃ , 蒸汽压力应大于 3 千克，预缩后冷却应大于

24 小时。

7.1.2  胸衬应先浸水预缩或者蒸汽预缩后，再缝制成组合胸衬；组合胸衬缝制后，应进行二次蒸汽预缩定型，定型后胸衬应平整、挺括，无褶皱。

7.1.3  饰带缝纫前应按工艺要求进行预缩，预缩后饰带平整，无扭斜、不打卷。

## 7.2 裁片纱向

裁片纱向应符合表 5 规定。

表 5  裁片纱向                  单位为厘米

| 类别 | 裁片名称 | 下料方向 | 允斜极限 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上衣面 | 前身片 | 经 | — | 驳头以下顺经纱 |
|  | 前腋下片 | 经 | 前侧向前、后 1.0 | — |

| 类别 | 裁片名称 | 下料方向 | 允斜极限 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 后身片 | 经 | — | 背中缝顺经纱 |
|  | 大、小袖 | 经 | 袖底缝顺经纱，向后 2.0 | — |
|  | 挂面 | 经 | 驳头以下顺经纱 |  |
|  | 翻领面 | 纬 | 2.0 |  |
|  | 座领面 | 纬 | — | — |
|  | 袋盖面 | 纬 | 上口后端上翘 1.2 或与纬纱平 | — |
|  | 大袋牙 | 经 | — | — |
|  | 肩袢面 | 经 | 前侧顺经纱 | — |
|  | 胸省垫条 | 经、斜 | 2.0 | — |
| 裤子面 | 前身片 | 经 | 以裤中线为准脚口向中缝 1.0 | — |
|  | 后身片 | 经 | 以裤中线为准脚口向中缝 2 .0 |  |
|  | 裤腰 | 经 | 1.0 | — |
|  | 掩襟面、门襟里 | 经 | 2.0 | — |
| 裤子面 | 裤带袢 | 经 | 1.0 | — |
|  | 袋口垫布 | 经 | 1.0 | — |
| 上衣里 | 前身前片 | 经 | 前襟边下端 2.0 | — |
|  | 前身腋下片 | 经 | 2.0 | — |
|  | 后身片 | 经 | 背中缝顺经纱 |  |
|  | 肩袢里 | 经 | 2.0 |  |
|  | 袋盖里 | 纬 | 2.0 | — |
|  | 里袋口垫布 | 经、纬 | 2.0 | — |
|  | 肩部护环垫布 | 经、纬 | 2.0 | — |
|  | 挂面护环垫布 | 经 | 1.0 | 长度方向连折 |
|  | 大、小袖 | 经 | 袖底缝顺经纱，向后 2.0 | — |
|  | 大袋口垫布 | 经、纬 | 2.0 | — |
|  | 里袋布 | 经 | 1.0 | — |
|  | 领前端垫条 | 经 | — | — |
| 裤里 | 裤膝绸 | 经、纬 | — | — |
| 上衣衬 | 前身 | 经 | 前襟边顺经纱 | — |
|  | 腋下片上端衬 | 经 | 1.0 |  |
|  | 挂面 | 经 | 2.0 |  |
|  | 翻领面 | 纬 | — | — |
|  | 座领面 | 纬 | — | — |
|  | 领里衬 | 斜 | — | — |
|  | 袖口、下摆折边 | 纬 |  |  |
|  | 袋盖面 | 纬、斜 | — | — |
|  | 肩袢面 | 经 | 一侧顺经纱 | — |
|  | 袋牙 | 经 | 2.0 | — |
|  | 大袋口垫衬 | 经、纬 | 2.0 | — |
|  | 后领口衬 | 纬 |  |  |

| 类别 | 裁片名称 | 下料方向 | 允斜极限 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 省尖衬 | 经、纬 | — | 3×3 |
|  | 驳口上端衬 | 经 | — | 下口顺经纱 |
| 裤子衬 | 裤腰面 | 经 | 1.0 |  |
|  | 裤门襟 | 经 | 2.0 |  |
|  | 掩襟里 | 经、斜 | — | — |
| 领底呢 | 领里 | 斜 | — | — |
| 袋布 | 上衣大袋布 | 经 | 1.0 | — |
|  | 裤侧袋布 | 经 | 1.0 | — |
|  | 掩襟里 | 斜 | — | — |
|  | 滚条 | 斜 | — | — |
| 其它 | 胸衬 | 经 | 1.0 | 纱向同前身 |
|  | 挺肩衬 | 斜 | — | — |
| 其它 | 固袖衬 | 斜 | 40 °~50 ° | — |
|  | 胸绒 | — | — | — |
|  | 固袖棉 | 斜 | — | — |
|  | 前肩牵条 | 斜 | 15 ° | 宽 1.5 |
|  | 前袖窿牵条 | 斜 | 45 ° | 宽 1.5 |
|  | 后袖隆牵条 | 经 | — | 宽 1.5 |

# 8.敷衬与归拔

8.1  粘合衬粘合位置准确，粘衬平服，无起泡，无渗胶，不起皱。

8.2  组合胸衬绗缝平整，敷衬平服，位置准确；驳头纳缝窝势自然，左右翘势一致。

8.3  衣片、袖片、裤片归拔圆顺、饱满，位置准确，抻吃自然，定型稳固。

8.4  粘衬、敷衬、归拔工艺应符合表 6 规定。

表 6  粘衬、敷衬、归拔工艺                     单位为厘米

| 类别 | 敷衬、归拔要求 | 图示 |
| --- | --- | --- |
| 组合 胸衬 | （1）挺肩衬，敷在第 一层胸衬上，挺肩衬距肩缝 2.5，距第一层胸衬驳口1.5 （2）第三层胸绒敷在 挺肩衬上，距第一层胸衬 驳口处 1.0，距肩缝 0.5 （3）组合胸衬三层用敷衬 机纳线，纳线针距 1.0~ 1.5/针，纳线线距 2.0~ 3.0（见图示） |  |

| 类别 | 敷衬、归拔要求 | 图示 |
| --- | --- | --- |
| 敷 前 身 衬 | （1）前身敷衬：衬距 前身止口领台1.0，肩缝 0.2，距腋下缝 2.0，距底 边 1.5～2.0 （2）大袋口反面敷衬 一层，宽 2.5～3.0，两端 超过袋口 1.0～1.5 （3）驳头上端粘无纺 衬一层，前肩、袖窿上端处 扎布牵条，袖窿下端粘端打 条 （4）腋下片袖窿粘衬 一层，宽5.0～7.0，腋下片 距底边 3.0，敷衬一层，宽 6.0 （5）齐折边向上敷加 筋无纺衬一层 （6）敷止口牵条，拐 角处为一层，下端与身衬 齐。 |  |

| 类别 | 敷衬、归拔要求 | 图示 |
| --- | --- | --- |
| 上衣 前身 | 按图示敷组合胸衬，驳口处 敷牵条一根，宽 1.5，牵条 拉紧 0.6，牵条两侧外扦缝 |  |
| 上衣 后身 | （1）后身敷衬：领口处敷 衬一层 ， 宽 2.5 （2）袖窿处上端扎布牵条 一根，宽 1.5，下端粘端打 条 （3）距底边3.0敷衬一层， 宽6.0 （4）齐折边向上敷加筋无 纺衬一层 |  |

| 类别 | 敷衬、归拔要求 | 图示 |
| --- | --- | --- |
| 袖子 | 距袖口边 3.0，敷衬一层， 大袖衬宽超过刺绣图、小袖 衬宽超过袖装饰带不少于 1.0 |  |
| 领子 袋盖 挂面 袋牙 肩袢 | 翻领面、座领面、领 底呢，袋盖、挂面、袋牙、 肩袢按图示敷衬一层 |  |
| 固袖 棉 | 第一层、二层为弹袖衬，第 三层为弹袖棉，距边 0.5 扎线一道 |  |
| 裤前 身 | 裤侧袋口处敷牵条，宽 1.5 （也可将牵条扎在袋布里 口边上粘到裤片袋口位 置上） |  |
| 裤衬 | 裤腰面、掩襟里、门襟按图 示敷衬一层 |  |
| 注：图中符号 “ ”为拔烫符号。 ”为归烫符号，“ |  |  |

# 9.  缝制

## 9.1 缝纫线迹

9.1.1 缝纫线路顺直，规整，定位准确，结合牢固；线迹针脚整齐，针距均匀，松紧适宜。

9.1.2 开断线：链式缝合、环缝、各种明线、扦缝、承受拉力部位缝合、锁眼、钉扣不应 开断线。不承受拉力的次要部位每件限两处，每处限 1 针；缝线交叉处限 1 针。

9.1.3 跳线：扦缝、圆头扣眼、尖角、圆头部位明线不应跳线，链式缝合跳线限两处，可用单针机补扎。平缝、三线环缝 50cm 长度内限两处，每处限 1 针。

9.1.4 各种缝纫针距及线迹要求应符合表 7 规定，缝纫设备参照附录 L 规定执行。

表 7 缝纫线迹要求

| 项 目 |  | 针 距 | 线迹质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平缝 | 明线 | 12 针/3cm～14 针/3cm | 缝纫线路顺直，首尾回针，定位准确，距边宽窄一致， 结合牢固，松紧适宜 |
|  | 暗线 | 11 针/3cm～13 针/3cm |  |
| 环缝 |  | 9 针/3cm～11 针/3cm | 切边宽不大于 0.2cm，环缝宽不小于 0.4cm |
| 扦缝 |  | 6 针/3cm～8 针/3cm | 表面透针超过 0.1cm 的连续透针：袖口限 2.0cm，每 袖口限一处；其它部位限 4.0cm，限两处。袖口扦缝 连续掉针限 2.5cm，每只限一处；其它部位连续掉针 限 3.0cm，限二处 |
| 拱缝 |  | 针脚 0.3cm、针距 0.5~ 0.8cm | 首尾缝线打结 |
| 珠边 |  | 5 针/3cm～7 针/3cm | 针脚 0.2，线迹规整、距边宽窄一致，不得跳针 |
| 链式线迹 |  | 10 针/3cm～12 针/3cm | 不允许接线，留 1.5cm 线头固定 |
| 纳胸衬、敷胸衬 |  | 针脚、针距 1.0～1.5cm/ 针 | 纳线均匀，松紧适宜 |
| 曲折缝、撬缝 |  | 针脚、针距不大于 0.3cm/ 针 | 针脚整齐，无开线 |
| 固定㩟线 |  | 每针：2.0cm～4.0cm | 双线固定 |
| 套结 |  | 28 针/结、2 针/结 | 结长按工艺要求，宽度 0.1 cm～0.15cm，偏斜限 0.05cm，每套限 2 处 |
| 锁 眼 | 2.2cm 圆头眼 | 不少于 50 针/眼 | 扣眼美观，规整，牢固，不偏歪。圆眼结不少于 21 针，扣眼根部采用28 针套结机打结，结长齐眼宽。 也可用锁眼、打结一体化设备，正面尾线长度应小于 0.2cm，反面毛纱清剪 |
|  | 1.5 ㎝圆头眼 | 不少于 36 针/眼 |  |
|  | φ0.5cm 圆眼 | 不少于 21 针/眼 | 线迹规整，开口整齐，无毛纱；正面尾线长度应小于 0.2cm |
|  | 0.5cm 直眼 |  |  |
| 钉扣 | 四眼扣 | 6 根线/眼 | 留尾线 0.5 cm～1.0cm |
|  | 子母扣（母扣） |  |  |

## 9.2 缝制

9.2.1  缝头均匀，宽窄一致，0.6cm 以下缝头±0.1cm，0.7cm 以上缝头±0.2cm。

9.2.2  明线顺直，距边宽窄一致。表面部位明线±0.05cm；其他部位明线±0.1cm。正负 偏差不应在一条线上或相邻部位、对称部位并存。表面明线不应上、下炕。

9.2.3  各部位缝制要求应符合表 8 规定。

表8  缝制要求                               单位为厘米

| 部位 | 工序名称 | 缝头 | 缝制形式 及缝线道数 | 明线距边 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 领 子 | 翻领、座领结合 | 0.6 | 暗线一道 明线各一道 | 距缝各 0.1 | 劈缝，翻领、座领各扎明线一道，扎座 领明线时扎住领里 |
|  | 扎领底呢折线 | — | 链式线迹一 道 | — | 领底呢翻折处扎纱带，两端各吃进 0.6 |
|  | 领面、里结合 | 领面 1.0 | 曲折缝一道 暗线各一道 |  | 外口用曲折缝，面吐 0.2，两端曲折缝 扎垫条，与面钩缝，不扎住领底呢 |
|  | 绱领子 | 1.0 | 曲折缝一道 暗线一道 | — | 领面与身里结合，两端劈缝，其余缝头 向大身倒，领里与身面结合，用曲折缝 或撬缝一道 |
|  | 扦领头 |  | 扦缝一道 |  | 领台与领前宽对齐，花针手工扦缝，距 领外口1.0 |
| 袖 子 | 绱国旗臂章 | — | 明线一周 | 0.15~ 0.2 | 首尾重合不少于 2.0，国旗臂章上沿距 左袖山 8.0，正中对正肩缝 |
|  | 绱礼服臂章 | — | 明线一周 | 0.15~ 0.2 | 首尾重合不少于 2.0，礼服臂章上沿距 右袖山缝 8.0，上端正中对正肩缝，纵 向与袖长线平行 |
|  | 合面袖底、外缝 | 1.0 | 暗线各一道 | — | 劈缝，用拔袖机将大袖底缝拔出，缝合 后，用烫袖缝机将袖底缝和袖外缝整烫 定型 |
|  | 合里袖底、外缝 | 1.0 | 暗线各一道 明线各一道 | 0.15 | 缝头向大袖倒，余量 0.3～0.5，左右里 袖底缝中间可留口 15.0，成品后扎 0.15 明线封口 |
|  | 绱袖饰带 |  | 明线各一道 | 0.15 | 饰带绱在大、小袖面上，应先将饰带归 拔出与袖子相当的形状，大袖图案“八 ” 字开口方向朝前身，位置按图 7 规定 |
|  | 袖口面、里结合 | 1.0 | 暗线一道 扦缝一道 | — | 袖口折边宽 4.0，里留余量 0.7～1.0 （双量），用扦缝机表面不得透针，缝 头扦在袖口衬上 |
|  | 攘外袖缝 | — | 攘线一道 | — | 袖缝长度取中，面里缝头㩟住 5.0~ 8.0 |
|  | 绱袖面 | 1.0 | 暗线一道 |  | 连肩袢扎住，用绱袖机，吃均绱圆，左 右一致 |
|  | 绱固袖棉 | 1.0 | 扎线一道 | — | 距上袖线 0.1，袖窿扎线一道，袖底缝 |

| 部位 | 工序名称 | 缝头 | 缝制形式 及缝线道数 | 明线距边 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 向上 2.0～2.5，至袖外缝向下不小于 3.0 |
|  | 㩟胸衬、垫肩 | — | 㩟线一道 | — | 垫肩前端与胸衬㩟住，按绱袖线探出 1.0～1.2，距绱袖线 0.1～0.2 与袖窿 缝结合 |
|  | 绱袖里 | 1.0 | 暗线一道 珠边一道 | 0.2～0.4 | 袖里上端与身里扦住，袖窿根部袖底缝 至后腰缝处，包住袖面缝头，珠边距边 0.2～0.4，左右一致 |
| 大 袋 | 钩压袋盖 | 0.6 | 暗线一道 | — | 面吐 0.1 |
|  | 绱大袋口垫布 | 1.0 | 明线一道 | 0.1 | 缝头折净 |
|  | 绱袋牙 | — | 扎线各一道 | — | 专用开袋机开袋，两线相距 1.0，牙宽 0.5，袋口过前省 1.5 |
| 大 袋 | 开袋口 | — | — | — | 两线居中剪开，两端开三角剪口，三 角向两侧倒 |
|  | 绱袋盖 | — | 暗线一道 | — | 袋盖平服，左右对称 |
|  | 封袋口 |  | 扎线一道 |  | 距袋口两端2.0～3.0封袋口 |
|  | 合袋布 | 1.0 | 扎线一道 |  | 齐袋口三角根部回针三道 |
| 肩 袢 | 面、里结合 | 0.6 | 暗线一道 | — | 尖角规整、面吐子口 0.1 |
|  | 绱肩袢 | 1.0 | 扎线一道 | — | 后侧与肩缝齐，前宽后侧距肩缝 0.5 |
| 上 衣 前 后 身 面 | 收胸省 | 中、下 0.5 | 暗线一道 | — | 省缝下端剪开，上端收尖，省尖处加垫 条，劈烫 |
|  | 合腋下缝 | 1.0 | 暗线一道 | — | 劈缝 |
|  | 钩驳头、门襟止口 | 1.0 | 暗线一道 | — | 驳头处挂面吐 0.1，驳头以下面吐 0.1 |
|  | 翻烫前门直口 |  |  |  | 用烫前门直口机整理定型 |
|  | 合肩缝 | 1.0 | 暗线一道 |  | 劈缝，后身余量吃进，用肩缝定型机定 型 |
|  | 合腰缝 | 1.0 | 暗线一道 | — | 劈缝，用三缝定型机定型 |
|  | 合背中缝 | 1.5 | 暗线一道 | — | 劈缝，用三缝定型机定型 |
| 上 衣 里 袋 | 绱袋口垫布 | 1.0 | 明线一道 | 0.1 | 垫布上口与袋布上口齐，里口缝头折净 |
|  | 绱里袋布 | 1.0 | 暗线各一道 | — | 右挂面处按标印扎缝，袋布面与挂面结 合，袋布里与前身结合，前身里吐 0.1 |
|  | 合袋布 | 1.0 | 扎线一道 | — | 袋布端与大袋布㩟住 |
|  | 打袋口结 | — | 28 针套结 | — | 袋口两端横向打结，结长 0.6，左右各 一半 |
| 上 衣 里 | 收前里腋下省 |  | 暗线一道 |  | 省大按标印，下端收尖，缝份向下倒 |
|  | 收前里腰省 |  | 暗线一道 |  | 中腰处省大 1.5（双量），两端收尖， 缝份向侧缝倒 |
|  | 钩护环垫布 | 1.0 | 暗线一道 | — | 肩袢护环垫布宽 4.0；挂面垫布上端钩 |

| 部位 | 工序名称 | 缝头 | 缝制形式 及缝线道数 | 明线距边 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 净，宽 3.5 |
|  | 挂面与前身里结合 | 1.0 | 暗线一道 珠边一道 | 0.15 | 前身里上端按标印捏活褶一个，褶向下 倒，褶量双量 5.0；下端夹绱挂面护环 垫布，垫布上端超过眼位 2.0～3.0， 下端通至下摆；缝头向身里倒，珠边压 在里子上，线迹均匀 |
|  | 扦挂面 | — | — | — | 用扦缝机表面不得透针，挂面里口缝头 与胸衬扦住 |
|  | 合腋下缝 | 1.0 | 暗线一道 | — | 缝头向后倒，留余量 0.2～0.3（双量） |
|  | 合腰、肩缝 | 1.0 | 暗线一道 | — | 缝头向后倒，留余量 0.2～0.3（双量） |
|  | 合背中缝 | 1.0 | 暗线一道 | — | 缝头向右倒，留余量中腰以上 1.5，以 下 0.3 |
|  | 绱肩袢护环垫布 | 1.0 | 扎线一道 或扦缝一道 | — | 垫布上端与肩缝齐，前侧超过眼位 2.0～3.0，扦缝或扎线一道，距边0.15， 后端绱袖时扎住 |
|  | 扦缝挂面护环垫布 | — | 扦缝一道 | — | 垫布上端与挂面扦缝一道 |
| 上衣 里 | 钩下摆 | 1.0 | 暗线一道 扦缝一道 | — | 折边缝头寨住面，里留余量 0.7～1.0， 两端顺钩，袋布下端缝头㩟住下摆折边 |
| 裤子 环缝 | 环缝 | — | 三线环缝 | — | 裤前片、裤后片、掩襟面里口、前片环 住裤膝绸 |
| 裤膝 绸 | 扎裤膝绸下口 | 1.0 | 明线一道 | 0.4 | 可热熔光边 |
| 前后 省缝 | 收后省缝 | 上端 1.0 | 暗线一道 | — | 按印下端收尖，缝头向后倒 |
|  | 前面省缝 | 上端 1.0 | 暗线一道 |  | 按印下端收尖，缝头向前倒 |
|  | 前里活褶 | 1.0 | 扎线一道 | — | 面、里缝头错开 |
| 裤中 缝、 侧袋 | 绱袋口垫布 | 0.8 | 暗线一道 | — | 两端回针 |
|  | 钩压袋布 | 0.6 | 明、暗线各一 道 | 0.5 | 面吐 0.1 |
|  | 绱饰带、侧袋布 | — | 明线各一道 | 0.15 | 饰带一侧与侧缝齐，另一侧压向裤前 片，连袋布一起扎住，平展，无折皱； 图案“八 ”字开口方向朝裤腰 |
|  | 合裤中缝 | 1.0 | 暗线一道 |  | 劈缝，袋口上端距腰下口 3.0，平缝机 结合，袋口下端单针单链，尾针留线头， 不得接线，用长缝定型机整烫定型 |
|  | 压侧袋口里口线 | 0.8 | 明线一道 | 0.1 | 缝头折净 |
|  | 袋布面与后身缝头 结合 | 1.0 | 明线一道 扎线一道 | 0.3 | 袋口下端，袋布拐弯处手工扦缝至侧 缝，袋布与后身缝头顺中缝扎线一道 |

| 部位 | 工序名称 | 缝头 | 缝制形式 及缝线道数 | 明线距边 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 压袋口明线 | — | 明线一道 | 0.1 | 明线压在后身上 |
|  | 打袋口结 | — | 28 针套结 | — | 结长 0.8，在左右袋口两端，沿绱饰带 线，上下打竖结各一个 |
| 裤 门 襟、 掩襟 | 钩压门襟里 | 0.8 | 明、暗线各一 道 | 0.1 | 面吐 0.2，门襟不见明线 |
|  | 绱门襟拉链 | — | 明线两道 | 第一道 0.1 第二道 0.5 | 链牙距门襟边 1.0，下止距小裆结上端 ≤1.0 |
|  | 压门襟明线 | — | 明线一道 | 3.0 | 明线压至腰下口 |
|  | 门襟里口滚条 | — | 专用滚条机 | 0.1 | 滚条宽 0.5 |
|  | 钩掩襟 | 0.6 | 暗线一道 | — | 里口折净，面吐 0.2 |
|  | 掩襟与拉链结合 | 0.6 | 扎线一道 |  | 链带缝头 0.5 |
|  | 绱掩襟 | 0.8 | 明、暗线各一 道 | 距边 0.1 | 明线扎在身上 |
|  | 掩襟里下端与前 后裆缝缝头结合 | 0.8 | 明线一道 | 0.2～0.3 | 掩襟里缝头折净，上端齐门襟明线，下 端超过裆缝 2.0 |
|  | 门襟打结 | — | 42 针套结 明、暗结各一 个 | 结长 1.0 | 小裆结下齐门襟明线下端、顺小裆缝向 上打竖明结一个，与掩襟子口平行，距 掩襟里边 0.5～0.7，齐小裆结上端向 上打暗结一个 |
| 裤腰 | 扣压腰里上口明线 | 1.0 | 明线一道 | 0.1 | 面吐 0.2，腰里防滑带条向上净剩宽 1.0 |
|  | 绱裤腰 | 1.0 | 暗线一道 |  | 绱腰时先绱腰面，腰口拔开，再绱腰里， 按位置夹扎裤带袢，左右前身齐前省、 齐侧缝各一个；距后裆缝 2.0 各一个， 共六个 |
| 裤腰 | 钩、扦腰头 | 1.0 | 暗线一道 |  | 上端面吐 0.1。左腰头面回折与门襟里 齐， 回折部位与腰里手工扦缝或机扎 0.15 明线一道，右腰头回折与掩襟边 齐，腰里下端处扦在掩襟里上 |
|  | 腰衬网与腰口结合 | — | 扦缝一道 | — | 扦住袋布，裤身表面不透针 |
|  | 腰里下端打结 | — | 用专用机或 手工扦缝 | — | 侧袋布与腰里各打结 3 个，后省与腰里 打结各 1 个，共 10 个。 |
|  | 扦腰里 | — | 扦缝各一道 | — | 后裆缝上端缝头与腰里下端扦缝一道 |
| 钉裤 钩 | 钉裤钩 | — | — | — | 左前腰头宽取中，距前端 1.0，在腰里 上钉钩；与钩对正，在右腰面上钉环 |
| 裤 带 袢 | 扎裤带袢 | — | 明线两道 | 0.2 | 用绷缝机，袢宽 1.0，裤带袢长 4.5 |
|  | 裤带袢打结 | 0.6 | 28 针打结机 | — | 上端距腰边 0.8 打串带结，向上折回距 结线 0.4 再打结一个，下端距腰缝 1.5 打暗结，留余量 0.2～0.3；毛茬不得 |

| 部位 | 工序名称 |  | 缝头 | 缝制形式 及缝线道数 | 明线距边 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 外露，结宽齐串带 |
| 合 裆 | 合下裆 |  | 1.0 | 单针单链 | — | 劈缝，尾针留线头，不得接线 |
|  | 合前、后裆 |  | 1.0 | 双针双链 | — | 劈缝，腰面、后裆上端缝份 2.5，从小 裆处起针，尾针留线头，不得接线 |
|  | 脚口折边 |  | — | 扦缝一道 | — | 脚口前短后长，呈斜坡形，前后差 1.0～1.5 |
| 产 品 标 志 | 上 衣 | 产品名称标 志 | — | 曲折缝一周 | — | 右里袋口长居中，距里袋口 3.0±0.2 |
|  |  | 号型标志、洗 涤维护标志 | 0.8 | 暗线一道 |  | 号型、洗涤标志重叠，号型在上面，居 中夹上在右里袋口垫布里口 |
|  | 裤 子 | 产品名称标 志 | 0.5 | 两端扎线 | 0.15 | 左腰头防滑丝带下沿居中，第一裤带袢 向后 1.0 |
|  |  | 号型标志、洗 涤维护标志 | 0.8 | — | 0.6 | 号型、洗涤标志重叠，号型在上面，缝 在产品名称标志位置下端居中，腰里下 口 |

## 9.3 锁钉工艺

9.3.1  锁眼线迹规整，切口整齐，无毛纱，圆头眼眼结不偏歪；锁眼明显部位错位限 0.2cm；扣、眼相错限 0.3cm。

9.3.2  各部位锁钉工艺应符合表 9 规定。

表9  锁钉工艺                                单位为厘米

| 部位名称 | 扣眼尺寸 | 要 求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 锁眼 | 安装组合扣 |
| 门襟 | 右门襟 2.2 | 右门襟距边 1.7 横锁圆头眼三个，第一、 三扣眼按规格尺寸，中间匀锁 | 安装组合扣，扣柄顺扣眼，扣面 图案端正 |
| 门襟 | 左、右门襟 0.5 | 左右门襟按样板标印，横锁平头眼各三 个（双排扣距：净胸围 92 及以上为 10.0， 净胸围 90 及以下为 8.0） | 安装组合扣，扣柄顺扣眼，扣面 图案端正 |
|  | 左门襟 2.2 | 左门襟距边 1.7 按第一扣眼位置向下 2.0，横锁圆头眼一个 | 右门襟挂面处与眼对正，钉提襟 扣一粒，绕扣脚高 0.3～0.4，线 迹紧实 |
| 肩袢 | 肩袢 1.5 | 肩袢前宽取中，距尖 1.3 竖锁圆头眼一 个 | 与肩袢眼对正，在圆眼正中上免 缝扣一粒，扣柄顺扣眼，扣面图 案端正 |
|  | 身 φ0.5 | 与肩袢眼对正，向袖窿平移 0.5 在身上 锁圆眼一个，锁透身里 |  |
| 上衣胸部绶 带扣 | — | — | 右门襟胸部位置按标印钉扣一 粒，反面加垫扣；纽扣距门襟第 二粒扣眼：155～160 号为 19.8± 1.0，165～170 号为 21.4±1.0， |

| 部位名称 | 扣眼尺寸 | 要 求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 锁眼 | 安装组合扣 |
|  |  |  | 175 号及以上为 22.8±1.0，距翻 驳线不小于 1.5，驳头压住纽扣不 小于 1.0 |
| 肩部绶带扣 | — | — | 在右肩袢下面距肩缝 2.0，距袖缝 3.0，钉绶带扣一粒，不钉透垫肩， 见图 7 |
| 后袖窿绶带 扣 | — | — | 右肩缝向后端 14.0cm，距袖窿 1.0，钉绶带母扣一粒。 |

图 7  工艺图示

# 10.标志

## 10.1 前胸徽章位置标志

右前胸按标印分别标记胸徽、姓名牌点位各两个，胸徽在上，两点相距5.0cm，胸徽位 置向下2.8cm为姓名牌点位，两点相距4.5cm，两点中心与省尖对正；左前胸按标印标记从警章点位两个，两点相距1.8cm；左、右胸徽两点中心与省尖对正，左右对称，详见图8。点位印色为浅蓝色，位置应清晰，不沾色，不掉色。

图 8  前胸徽章位置示意图

## 10.1 领花位置标志

领花缀钉位置应符合图9规定。采用热熔方法，熔孔直径为φ 1.5mm。

图 9  领花位置示意图

## 10.3 袖口刺绣标志

右袖1.0cm饰带向上0.8cm，袖外缝对齐，袖肥取中，向前0.5cm平行饰带，刺绣标志图案，图案式样、针法及规格应符合材料标样及图10规定。

图 10  袖口刺绣标志示意图

## 10.4 产品名称标志

产品名称标志采用织标形式，标注内容：见图 11，缀钉位置应符合表 8 规定。

上衣产品名称标志

裤子产品名称标志

图 11  产品名称标志

## 10.5 号型标志

号型表示方法应符合 GA250 规定，上下衣分别标注号型，特殊体型用“T ”表示，号、 型用实际测量身高、胸围、腰围尺寸标注，例如：177/101T。号型标志采用胶条印刷形式， 标志规格和标注内容应符合图 12 规定，缀钉位置应符合表 8 规定。

上衣                          裤子

图 12  号型标志

## 10.6 洗涤维护标志

洗涤维护标志采用胶条印刷形式，标志规格和内容应符合图13规定，缀钉位置应符合表 8规定。

图 13  洗涤维护标志

## 10.7 检验章

产品经检验合格后应加盖检验章，检验章规格、形式不限，须加盖在号型标志中的规定 位置，印色为浅蓝色，字体应清晰、不沾色。

## 10.8 肩章号型标志

在左肩袢里部居中加盖与本产品匹配的肩章号型标志，字体为黑体字，规格式样应符合图14规定。印色为浅蓝色，字体应清晰、不沾色。产品各号型加盖肩章号应符合表10规定。

图 14  肩章号型标志

表 10  产品各号型加盖肩章号

| 服装型（净胸围） | 96以上 | 86～94 | 84以下 |
| --- | --- | --- | --- |
| 肩章号 | 3号 | 4号 | 5号 |

# 11.成品外观质量

11.1 女礼服外观质量应符合表 11 规定。

表 11  外观质量

| 序号 | 项目名称 | 要 求 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目名称 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加工致残 | 表面有针眼，对美观坚固无影响，长度限 1cm，每套限 1 处 |
| 2 | 开、断线 | 链式缝合、环缝、各种明线、扦缝、承受拉力部位缝合、锁眼、钉扣不应开断线。 不承受拉力的次要部位每件限两处，每处限 1 针。缝线交叉处限 1 针 |
| 3 | 跳线 | 扦缝、圆头扣眼、尖角、圆头部位明线不应跳线，链式缝合跳线限两处，可用单针机 补扎。平缝、三线环缝 50cm 长度内限两处，每处限 1 针 |
| 4 | 毛露 | 各部位均不准毛露 |
| 5 | 污迹 | 服装表面明显部位不允许有污迹（油污、色污、粘胶、浆糊等）、水斑，表面不明显部 位每件限一处，每处限 0.3cm2，其他部位每件限两处，每处限 1.0cm2 |
| 6 | 线头 | 除钉扣、裤省缝部位外，各部位不允许有 0.4cm 以上线头 |
| 7 | 领子、驳头 | 领子面里平服，抱脖，领窝圆顺；领里不外露；驳头串口、驳口顺直，翻折后窝 式自然；左右驳头宽窄、领前宽、领台、领嘴大小对称一致，不反翘；左右对比， 走形限互差限 0.2cm，绱领偏限 0.4cm，领嘴互差限 0.1cm |
| 8 | 前襟、底边 | 门、里襟顺直平挺，左右两边下摆外型一致，不搅不豁，不起翘； 门、里襟对比限 0.4cm，里襟不应长于门襟；底边面、里腰身缝、腋下缝、后身缝互差限 0.6 ㎝，底边 圆顺 |
| 9 | 袖子 | 绱袖圆顺，吃势均匀，袖山饱满无塌陷、斜绺，两袖前后、长短一致，无起吊、 外翻；袖外缝距肩缝左右对比互差限 0.6cm，袖长互差限 0.7cm，两袖前后互差限 1.0cm；刺绣标志端正，完整，无露针掉针；饰带距袖口互差 0.3cm，饰带宽窄互 差限 0.1cm；左右臂章平整，端正 |
| 10 | 前身 | 胸部饱满挺括，省道顺直，收腰自然，面、衬服贴 |
| 11 | 后身 | 背部平服挺直，贴身不上吊 |
| 12 | 肩部 | 平服，肩缝顺直，左右对称，两肩宽窄互差限 0.4cm；肩袢前端距肩缝距离±0.3cm， 后端距肩缝距离±0.1cm，系扣后应平服，肩袢长短互差限 0.4cm |
| 13 | 大袋、里袋 | 左右袋高低、前后对称，互差限 0.5cm；大袋盖走形限 0.2cm，互差限 0.2cm；大 袋盖距省缝左右互差限 0.2cm；袋口方正，袋牙平直，裂口限 0.5cm |
| 14 | 裤腰 | 面、衬、里平服，成型挺括、规整；省道长短、左右互差限 0.5cm ，左右腰长互差 限 0.6cm ，前褶互差限 0.6cm；腰头两端互差限 0.2cm ，成型腰里不允许整条拼接；裤 串带前后互差限 0.6cm、高低互差限 0.3cm |
| 15 | 裤门襟 | 拉链平整，长短互差限 0.3cm，门襟不短于里襟 |
| 16 | 裤侧缝 | 平展无抻吃，饰带无歪斜 |
| 17 | 裆缝 | 顺直平挺、熨烫平实，允许过桥轻度不平 |
| 18 | 臀部 | 定型充分、外形圆顺、对称、丰满 |
| 19 | 裤侧袋、裤后 袋 | 左右对称，袋口平顺，袋位高低互差限 0.3cm；袋布平整，大小互差限 0.5cm， |
| 20 | 裤腿、脚口 | 顺直平挺、定型充分、长短一致、左右对称；两腿并合前后互差限 2.0cm；脚口上 吊限 0.5cm；裤长互差限 0.6cm；脚口肥互差限 0.5cm；脚口前、后烫迹线按要求允差 0.5 ㎝，脚口处侧缝、裆缝错位限 0.6cm |
| 21 | 里子 | 平整无褶皱，袖里无死褶，裕量充分 |
| 22 | 锁眼 | 线迹规整，切口整齐，无毛纱，圆头眼眼结不偏歪；锁眼明显部位错位限 0.2cm； 扣、眼相错限 0.3cm |
| 23 | 领花位置 | 领花孔错位限 0.2cm |
| 24 | 整烫 | 上衣胸部、领子、驳头、下摆、腰身缝、袖窿、裤子臀部、腿部、脚口等处应熨 |

| 序号 | 项目名称 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 烫平服；裤烫迹线顺直，臀部圆顺。产品应干燥整洁，无烫光、水渍、变色。 |

11.2 产品表面各部位外观疵点允许存在程度按表 12 规定，部位划分按图 15 规定。每个 独立部位只允许一处疵点。非表面部位（掩襟面、袋口垫布里侧）比 3 号部位要求可放宽一 倍。任何大小的破损，断经、断纬均不允许在任何裁片使用。

表 12  外观疵点允许范围

| 疵点名称 | 1 号部位 | 2 号部位 | 3 号部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粗、细纱、纱线异常 | 不允许 | 0.3cm～1.0cm | 1.0cm～2.0cm |
| 紧经、紧纬 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 经档（包括绞经档）、条干不匀、条花、色 花 | 不允许 | 不明显 | 1.0cm～2.0cm |
| 纬档（厚薄段、稀密路、纬影、搭头印） | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 皱印、色泽深浅 | 4-5 级 | 4 级 | 3-4级 |
| 结头、毛粒、杂物 | 不允许 | 不允许 | 不明显 |
| 斑渍（油、锈、色斑） | 不允许 | 不允许 | 小于 3.0mm2 ，不明显 |
| 跳花、 弓纱、蛛网 | 不允许 | 不允许 | 不明显 |
| 擦毛、轧梭痕、折痕 | 不允许 | 不允许 | 1.0cm～2.0cm |
| 注：表内未列疵点，按其形态及对服用性能的影响程度参照表中类似疵点规定执行。 |  |  |  |

图 15  部位划分示意图

# 12.成品内在质量

## 12.1 材料内在质量

材料内在质量应符合表4中执行标准的规定。

## 12.2 成品干洗后尺寸变化率

成品干洗后尺寸变化率：大于等于-1.0%

## 12.3 成品干洗后外观质量

敷衬部位无起泡、脱胶，各部位的缝合线路无明显抽皱。

# 13.有害物质限量

## 13.1 甲醛含量

成品游离甲醛含量：小于等于 200mg/kg。

## 13.2 pH 值

成品 pH 值：4.0～8.5。

附录 A（规范性）

### 女礼服外观效果

#### A.1 外观效果

总警监、副总警监女礼服外观效果见图A.1a），副总警监以下女礼服外观效果见图A.1b）。

a）总警监、副总警监女礼服             b）副总警监以下女礼服

图 A.1 女礼服外观效果图

附录 B（资料性）

### 女礼服版型推挡放缩规则

#### B.1 放缩规则

B.1.1  样板推挡符号： ↑ → 。箭头所指方向为增大号型时，样板向该方向加放；反方向为缩小号型时，样板向该方向缩减。箭头后的数字为每一档样板增加或减少的数值。

B.1.2  女礼服各部位档差按表2中的档差要求执行，上衣为5 ·4档差，裤子为5 ·2档差。各部位放缩规则应符合表B.1，上衣推挡方法见图B.1a）～图B.1b    子缩放方法见图B.2a）~ 图B.2b）。

表 B.1 放缩规则                  单位为厘米

| 样片名称 | 部位名称 | 分型（围度） |  | 分号（长度） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 档差分配比例 | 推挡值 | 档差分配比例 | 推挡值 |
| 前身片 | 横开领 | 胸围档差0.5/10 | 0.2 | — | — |
|  | 领开深 | 胸围档差0.5/10 | 0.2 | — | — |
|  | 肩宽 | 肩宽档差1/2 | 0.5 | — | — |
|  | 袖窿深 | 胸围档差1.5/10 | 0.6 |  |  |
|  | 胸围肥 | 胸围档差 1.5/10-0.1 | 0.5 | — | — |
|  | 中腰肥 | 中腰档差 1.5/10-0.1 | 0.5 |  |  |
|  | 下摆肥 | 下摆档差 1.5/10-0.1 | 0.5 | — | — |
|  | 第一扣眼距领台 | 标准档差 | 0.3 | 标准档差 | 0.3 |
|  | 第三扣眼距下摆 | — | — | 标准档差 | 0.7 |
|  | 大袋位/省位 | 向前中 | 0.2 | 同第三扣眼 | 0.7 |
|  | 前身长 |  |  | 标准档差 | 2.0 |
|  | 腰节长 |  |  | 身长档差1/2 | 1.0 |
|  | 胸徽点位 | — | 0.2 | — | — |
| 腋下片 | 胸围肥 | 胸围档差 | 0.9 | — | — |

表 B.1 放缩规则                  单位为厘米

| 样片名称 | 部位名称 | 分型（围度） |  | 分号（长度） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 档差分配比例 | 推挡值 | 档差分配比例 | 推挡值 |
|  |  | 1.5/10+0.3 |  |  |  |
|  | 中腰肥 | 中腰档差 1.5/10+0.3 | 0.9 | — | — |
|  | 下摆肥 | 下摆档差 1.5/10+0.3 | 0.9 | — | — |
|  | 身长 | — | — | 同前身长 | 2.0 |
|  | 腰节长 | — | — | 同前身长 | 1.0 |
| 后身片 | 横开领 | 胸围档差0.5/10 | 0.2 | — | — |
|  | 肩宽 | 肩宽档差1/2 | 0.5 | — | — |
|  | 后背宽 | 背宽档差1/2 | 0.5 |  |  |
|  | 袖窿深 | 胸围档差1.5/10 | 0.6 | — | — |
|  | 胸围肥 | 胸围档差1.5/10 | 0.6 | — | — |
|  | 中腰肥 | 中腰档差1.5/10 | 0.6 | — | — |
|  | 下摆肥 | 下摆档差1.5/10 | 0.6 | — | — |
|  | 后身长 |  |  | 标准档差 | 2.0 |
|  | 腰节长 | — | — | 身长档差1/2 | 1.0 |
| 袖子 | 袖长 | — | — | 标准档差 | 1.5 |
|  | 袖上肥 | 标准档差 | 0.7 | — | — |
|  | 袖山高 | — | 0.4 | — | — |
|  | 袖口肥 | 标准档差 | 0.3 |  |  |
| 裤前身 | 裤长 | — | — | 标准档差 | 3.0 |
|  | 下裆长 | 标准档差 | 0.4 | 标准档差 | 2.8 |
|  | 裤腰围 | 腰围档差1/4 | 0.5 | — | — |
|  | 裤臀围 | 臀围档差1/4-0.05 | 0.4 | — | — |
|  | 横裆 | 横裆档差-0.05 | 0.4 |  |  |
|  | 脚口肥 | 标准档差 | 0.3 | — | — |

表 B.1 放缩规则                   单位为厘米

| 样片名称 | 部位名称 | 分型（围度） |  | 分号（长度） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 档差分配比例 | 推挡值 | 档差分配比例 | 推挡值 |
| 裤后身 | 裤长 | — | — | 标准档差 | 3.0 |
|  | 下裆长 | 标准档差 | 0.4 | 标准档差 | 2.8 |
|  | 裤腰围 | 腰围档差1/4 | 0.5 | — | — |
|  | 裤臀围 | 臀围档差1/4+0.05 | 0.5 | — | — |
|  | 横裆 | 横裆档差+0.05 | 0.5 |  |  |
|  | 脚口肥 | 标准档差 | 0.3 | — | — |

a）上衣分型放缩推挡方法

b）上衣分号放缩推挡方法

图 B.1 上衣样板放缩推挡方法

a）裤子分型放缩推挡方法

b）裤子分号放缩推挡方法

图 B.2 裤子样板放缩推挡方法

附录 C（规范性）

### 涤粘交织斜纹绸技术要求

#### C.1 材料规格

材料规格应符合表C.1规定。

表 C.1 规格

| 项 目 |  | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 织物组织 |  | 斜纹 |
| 纤维含量 |  | 涤纶纤维：55% 粘纤：45% |
| 纱支 |  | 经纱：涤长丝 68D/36F，每 2cm 加一根导电丝，纬纱 ：粘胶纤维 112D/48F |
| 幅宽， m |  | 1.48 |
| 单位面积质量， g/m2 |  | 93 |
| 密度，根/10cm | 经向 | ≥580 |
|  | 纬向 | ≥310 |

#### C.2 内在质量

内在质量应符合表C.2规定。

表 C.2 内在质量

| 项 目 |  | 标准值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 幅宽， m |  | ≥1.46 | GB/T 4666-2009 |
| 单位面积质量， g/m2 |  | 93，-3～+5 | GB/T 4669-2008 |
| 密度，根/10cm | 经向 | ≥580 | GB/T 4668-1995 |
|  | 纬向 | ≥310 |  |
| 断裂强力， N | 经向 | ≥900 | GB/T 3923.1-2013 |
|  | 纬向 | ≥300 |  |
| 水洗尺寸变化率，% | 经向 | +1.0～-5.0 | GB/T 8628-2013；GB/T 8629-2017（洗涤程序 5M，干燥程序 C）；GB/T 8630-2013 |
|  | 纬向 | +1.0～-5.0 |  |
| 干热尺寸变化率，% | 经向 | +1.0～-3.0 | GB/T 17031-1997 松弛状态 |
|  | 纬向 | +1.0～-3.0 |  |
| 滑移量，cm |  | ≤0.6 | GB/T 13772.2-2008 |

| pH 值 |  | 4.0～8.5 | GB/T 7573-2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电荷面密度， μC/ m2 | 初始 | ≤2.5 | GB/T 12703.2-2009（7A） |
|  | 洗 15 次后 | ≤3.0 |  |

#### C.3 色牢度

色牢度应符合表C.3规定，色牢度允许一项低半级。

表 C.3 色牢度  （续）                单位为级

| 项 目 |  | 标 准 值 | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐皂洗色牢度 | 变色 | ≥3-4 | GB/T 3921-2008 （A(1),40℃) |
|  | 沾色 |  |  |
| 耐干洗色牢度 | 变色 | ≥4 | GB/T 5711-2015 |
|  | 沾色 |  |  |
| 耐汗渍色 牢度 | 变色 | ≥3-4 | GB/T 3922-2013 |
|  | 沾色 |  |  |
| 耐摩擦色 牢度 | 干摩 | ≥3-4 | GB/T 3920-2008 |
|  | 湿摩 | ≥3 |  |
| 耐水色牢 度 | 变色 | ≥3-4 | GB/T 5713-2013 |
|  | 沾色 |  |  |

附录 D（规范性）

### 涤粘交织平纹绸技术要求

#### D.1 材料规格

材料规格应符合表D.1规定。

表 D.1 规格

| 项 目 |  | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 织物组织 |  | 平纹 |
| 纤维含量 |  | 粘纤：55%，涤纶纤维：45% |
| 纱支 |  | 经纱 ：50D/72F，纬纱 ：100D/40F |
| 幅宽，m |  | 1.42 |
| 单位面积质量， g/m2 |  | 68 |
| 密度， 根/10cm | 经向 | 508 |
|  | 纬向 | 300 |

#### D.2 内在质量

内在质量应符合表D.2规定。

表 D.2 内在质量

| 项 目 |  | 标准值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 幅宽，m |  | ≥1.42 | GB/T 4666-2009 |
| 单位面积质量， g/m2 |  | 68，-3～+5 | GB/T 4669-2008 |
| 密度， 根/10cm | 经向 | ≥508 | GB/T 4668-1995 |
|  | 纬向 | ≥300 |  |
| 断裂强力， N | 经向 | ≥300 | GB/T 3923.1-2013 |
|  | 纬向 | ≥200 |  |
| 水洗尺寸变化率，% | 经向 | +1.0～-5.0 | GB/T 8628-2013；GB/T 8629-2017（洗涤程序 5M，干燥 程序 C）；GB/T 8630-2013 |
|  | 纬向 | +1.0～-5.0 |  |
| 干热尺寸变化率，% | 经向 | +1.0～-3.0 | GB/T 17031-1997 松弛状态 |
|  | 纬向 | +1.0～-3.0 |  |
| 滑移量，cm |  | ≤0.6 | GB/T 13772.2-2008 |
| pH 值 |  | 4.0～8.5 | GB/T 7573-2009 |

#### D.3 色牢度

色牢度应符合表D.3规定，色牢度允许一项低半级。

表 D.3  色牢度                    单位为级

| 项 目 |  | 标 准 值 | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐皂洗色牢度 | 变色 | ≥3-4 | GB/T 3921-2008 （A(1),40℃) |
|  | 沾色 |  |  |
| 耐干洗色牢度 | 变色 | ≥4 | GB/T 5711-2015 |
|  | 沾色 |  |  |
| 耐汗渍色牢度 | 变色 | ≥3-4 | GB/T 3922-2013 |
|  | 沾色 |  |  |
| 耐摩擦色牢度 | 干摩 | ≥3-4 | GB/T 3920-2008 |
|  | 湿摩 | ≥3 |  |
| 耐水色牢度 | 变色 | ≥3-4 | GB/T 5713-2013 |
|  | 沾色 |  |  |

附录 E（规范性）

### 针刺绒、弹袖棉技术要求

#### E.1 材料规格

针刺绒、弹袖棉规格应符合表E.1。

表 E.1 规格

| 项 目 | 针刺绒 | 弹袖棉 |
| --- | --- | --- |
| 纤维含量，% | 涤纶 100 | 涤纶 70 |
|  | — | 海绵 30 |
| 厚度， mm | — | 2±0.2 |

#### E.2 内在质量

内在质量应符合表E.2。

表 E.2 内在质量

| 项 目 |  |  | 标准值 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 针刺绒 | 弹袖棉 |  |
| 单位面积质量，g/m2 |  |  | 90±10 | 140±10 | FZ/T 60003-1991 |
| 断裂强力，N |  | 经向 | ≥90 | — | FZ/T 60005-1991 |
|  |  | 纬向 | ≥90 | — |  |
| 水洗尺寸变化率， ﹪ |  | 经向 | -2.0～+1.5 | — | GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013（4H， 程序 A-悬挂晾干） |
|  |  | 纬向 | -1.5～+1.0 |  |  |
| 干热尺寸变化率， ﹪ |  | 经向 | -2.0～+1.0 | — | GB/T 17031.1-1997 GB/T 17031.2-1997 |
|  |  | 纬向 | -2.0～+1.0 | — |  |
| 顶破强力，N | 初始 |  | — | ≥200 | GB/T 19976-2005（直 径 38mm） 老化（50℃ , 7 天） |
|  | 老化后 |  |  |  |  |
| 老化后外观（50℃ , 7 天） |  |  |  | 无变化 | 50℃ , 7 天 |

注：水洗尺寸变化试验前用两块尺寸略大于衬布试样的涤棉面料，覆盖在试样前后，四周用包缝机将两层 面料缝合后执行。

附录 F（规范性）

### 黑炭衬技术要求

#### F.1 规格

黑炭衬规格应符合表F.1规定。

表 F.1 规格

| 项 目 |  | 胸衬 | 挺胸衬 | 弹袖衬 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 幅宽，m |  | 1.50 | 1.60 | 1.50 |
| 单位面积质量，g/m2 |  | 180 | 198 | 194 |
| 纱支， tex | 经纱 | 33.3 | 18.2 | 18.2 |
|  | 纬纱 | 62.5 | 100/95.2 | 83.3 |
| 纤维含量，% | 棉 | — | 38 | 30 |
|  | 粘胶 |  | 28 | 28 |
|  | 动物毛 | 11 | 34 | 32 |
|  | 马尾 | — |  | — |
|  | 聚酯 | 89 | — | 10 |

#### F.2 理化性能

内在质量应符合表F.2规定，其他指标应符合FZ/T 64001-2011规定。

表 F.2 内在质量

| 项 目 |  | 标准值 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 胸衬 | 挺胸衬 | 弹袖衬 |  |
| 幅宽，m |  | ≥1.48 | ≥1.58 | ≥1.48 | GB/T 4666-2009 |
| 单位面积质量，g/m2 |  | ≥173 | ≥192 | ≥187 | GB/T 4669-2008 |
| 密度，根/10cm | 经向 | 177±8 | 263±8 | 279±8 | GB/T 4668-1995 |
|  | 纬向 | 173±8 | 145±8 | 165±8 |  |
| 纤维含量，% | 棉 | — | ≥33 | ≥25 | GB/T 2910-2009 |
|  | 粘胶 |  |  |  |  |
|  | 动物毛 | ≥9 | ≥29 | ≥27 |  |
|  | 马尾 | — |  | — |  |
| 水浸尺寸变化率， % | 经向 | -2.0～+1.0 | -2.0～+1.0 | -2.0～+1.0 | GB/T 8631-2001 |
|  | 纬向 | -2.0～+1.0 | -2.0～+1.0 | -2.0～+1.0 |  |
| 折痕回复角（经+纬），度 | 缓弹 | ≥230 | ≥230 | ≥230 | GB/T 3819-1997 |

| 甲醛含量， mg/kg | ≤200 | ≤200 | ≤200 | GB/T 2912.1-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附录 G（规范性）

### 粘合衬技术要求

#### G.1 规格

粘合衬规格应符合表G.1规定。

表 G.1 规格

| 项目 |  | T2237-073 | TC2133-190 | TC2133－073 | NT2837－035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 幅宽，m |  | 1.50 | — | 0.92 | 1.00 |
| 单位面积质量，g/m2 |  | 73 | 190 | 70 | 35 |
| 基布材料 |  | 聚酯长丝 | 涤棉 | 涤棉 | 尼龙、涤纶 |
| 热熔胶种类 |  | PA+PES | PA+PES | PA | PA |
| 目数 |  | 17 | 17 | 22 | 22 |
| 基布纱支 | 经向 | 83dtex/48F | 27 tex | 13 tex | — |
|  | 纬向 | 167dtex/144F | 58/2 tex | 13 tex | — |
| 基布密度， 根/10cm | 经向 | 260 | 200 | 240 |  |
|  | 纬向 | 150 | 102 | 158 | — |

#### G.2 内在质量

粘合衬内在质量应符合表G.2规定。

表 G.2 内在质量

| 项目 |  | 标准值 |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T2237-073 | TC2133-190 | TC2133－073 | NT2837－035 |  |
| 幅宽，m |  | ≥1.50 | — | ≥0.92 | ≥1.00 | GB/T 4666－2009 |
| 单位面积质量，g/m2 |  | 73±5 | 190±5 | 73±5 | 35±3 | GB/T 4669－2008 |
| 涂布量，g/m2 |  | 13±3 | 20±3 | 16±3 | 11±3 | FZ/T 01081-2018 |
| 剥离强力，N |  | ≥8 | ≥7 | ≥10 | 撕破 | FZ/T 80007.1-2006 试样宽度：2.5cm |
| 水洗尺寸 变化率，% | 经向 | ≥-1.5 | ≥-1.2 | ≥-1.5 | ≥-1.5 | FZ/T 01084-2017 （组合试样） |
|  | 纬向 |  |  |  |  |  |

| 水洗外观变化，级 |  | ≥4 级 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | FZ/T 01084-2017 （组合试样,5 次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干洗外观变化，级 |  | ≥4 级 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | FZ/T 01083-2017 （组合试样,2 次） |
| 干热尺寸 变化率，% | 经向 | ≥-2.0 | ≥-1.5 | ≥-1.5 | ≥-1.5 | GB/T17031-1997 （衬＋服装面料） |
|  | 纬向 |  |  |  |  |  |
| 甲醛含量，mg/kg |  | ≤75 | ≤100 | ≤300 | ≤75 | GB/T 2912.1-2009 |
| 粘合后热溶胶正面 渗料 |  | 不允许 |  |  |  | 观察 |
| 注 1：干热尺寸变化率试验 TC2133-073 采用“衬+领底呢 ”方式，其他粘合衬采用“衬+服装面料 ”方式。 注 2：压烫条件（参考）：T2237-073 溶胶温度为 127℃ , 压力为 2.5kg，持续时间为 15s； TC2133-190 温度为 135℃~145℃ , 压力为 1.5bar～2.5bar，持续时间为 15s～18s； TC2133-073 温度为 140℃~145℃ , 压力为 1.5bar～2.5bar，持续时间为 15s～18s。 NT2837—035 温度为 130℃~140℃ , 压力为 1.5bar～2.5bar，持续时间为 15s～18s。 注 3：其中 TC2133-073 测试剥强用材料为领底呢。 注 4：水洗尺寸变化试验 TC2133-073 采用“衬+领底呢 ””，其他粘合衬试验采用“衬+服装面料 ”压烫后 再洗涤方法，洗涤方法采用 GB/T 8629-2017 的 4N 程序。 |  |  |  |  |  |  |

附录 H（规范性）

### 针刺棉芯打孔垫肩技术要求

#### H.1 结构

垫肩结构及手感应符合标样。垫肩采用针刺、绷缝、蒸汽定型、分表层、中层和底层， 中层内夹一层黑炭衬，垫肩整体打圆形透气孔。垫肩朝底层方向有自然扣度，表层平整、不起皱，垫肩分前后方向，有方头的一面为后背方向。

#### H.2 规格尺寸

针刺棉芯打孔垫肩分为四个型号，垫肩各部位尺寸应符合表 H.1 规定，测量方法见图 H.1。

表 H.1  规格尺寸                   单位为毫米

| 部 位 名 称 | 型 号 规 格 |  |  |  | 允差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 号 | 2 号 | 3 号 | 4 号 |  |
| 垫肩长 L1 | 290 | 270 | 250 | 230 | ±5 |
| 垫肩宽 W1 | 140 | 140 | 130 | 120 | ±5 |
| 中心厚度 H2 | 8 | 8 | 8 | 8 | ± 1 |
| 中心凹度 H1 | 15 | 15 | 15 | 15 | ±5 |
| 黑炭衬长 L2 | 190 | 190 | 150 | 130 | ±5 |
| 黑炭衬宽 W2 | 85 | 85 | 70 | 70 | ±5 |
| 表面与底层边距 B | 15 | 15 | 15 | 15 | ±5 |

图H.1 测量方法

#### H.3 垫肩打孔规格

#### H.3.1垫肩定位孔尺寸

垫肩含定位孔3个，透气孔15个，上胶点12个，垫肩定位孔尺寸应符合表H.2规定。

表H.2  规格                   单位为毫米

| 方向 | 1 号 | 2 号 | 3 号 | 4 号 | 允差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 横向 | 前距：95，后距：70 | 前距：90，后距： 67 | 前距：83，后距： 63 | 前距：74，后距： 53 | ±5 |
| 纵向 | 13 | 12 | 11 | 10 | ±5 |
| 注 1：定位孔直径为 3mm； 注 2：横向距离是指孔与孔中心之间的横向距离； 注 3：纵向距离是指中间定位孔中心至下沿边距的垂直距离。 |  |  |  |  |  |

#### H.3.2垫肩透气孔尺寸

垫肩透气孔尺寸应符合表H.3规定。

表H.3  透气孔尺寸                   单位为毫米

| 方向 | 1 号 | 2 号 | 3 号 | 4 号 | 允差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 横向 | 22 | 22 | 22 | 17 | ±5 |
| 纵向 | 25 | 25 | 22 | 22 | ±5 |
| 注 1：透气孔直径为 3mm； 注 2：横向距离是指孔与孔中心之间的横向距离； 注 3：纵向距离是指孔与孔中心之间的纵向距离。 |  |  |  |  |  |

#### H.3.3垫肩上胶点尺寸

垫肩上胶点，下沿依着垫肩边距成弧形分布，下沿以上胶点成直角三角形状分布，胶粉颗粒需均匀饱满，上胶点距离应符合表H.4规定。

表H.4  上胶点尺寸               单位为毫米

| 方向 | 1 号 | 2 号 | 3 号 | 4 号 | 允差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 横向 | 22 | 20 | 15 | 15 | ±5 |
| 纵向 | 130 | 130 | 115 | 108 | ±5 |
| 注 1：横向距离是指垫肩最下沿胶点与胶点之间的横向距离； 注 2：纵向距离是指中间胶点至上沿中心点的距离； 注 3：胶点熔点要求：140℃热压温度，1.5KG 压力，胶点融化时间 3 ″ ，胶粘牢衣服且不易撕开。 |  |  |  |  |  |

#### H.4 材料要求

材料规格应符合表H.5规定。

表 H.5 材料要求

| 絮片质量，g/m2 | 纯棉棉芯（中层） | 黑炭衬 |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 细度，tex |  | 密度，根/10cm |  | 水洗尺寸变化率，% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表层 喷针棉 | 底层针 刺棉 | 原棉等级， 级 | 棉纤维长 度， mm | 经纱 | 纬纱 | 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 |
| 80 | 110 | 2－3 | 27－29 | 棉 27.8 | 毛 85.5 | ≥118 | ≥87 | ± 1.0 | ± 1.0 |
| FZ/T 64003-1992 |  | GB 1103-1999 | GB/T 19617-2004 |  |  | G GB/T 4668-1995 |  | B/T8628～8629-2001 GB/T 8630-2002 |  |

#### H.5 技术性能

内在质量应符合表H.6规定。

表H.6 内在质量

| 部 位 名 称 |  | 型 号 规 格 |  |  |  | 允差 | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 号 | 2 号 | 3 号 | 4 号 |  |  |
| 质量，g/副 |  | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | ± 1.5 | H.6.4 |
| 水洗尺寸变化率，% | L1 | -2.0～+2.0 |  |  |  | — | H.6.5 |
|  | W1 |  |  |  |  |  |  |
| 干热尺寸变化率，% | L1 | -2.0～+2.0 |  |  |  | — | H.6.6 |
|  | W1 |  |  |  |  |  |  |

#### H.6 试验方法

#### H.6.1  规格的测量

用符合标准计量规定的钢板尺测量三副，取三副的算术平均值，保留一位小数，再按GB/T 8170-2008的规定修约到整数值。

#### H.6.2  厚度的测量

任选三副，按GB/T3820-1997执行，压脚面积（2000±20）mm2，压重25cN，加压时间10S。 结果取三副的算术平均值，再按GB/T 8170-2008的规定修约到一位小数。

#### H.6.3  外观结构

在自然光条件下，以目视观察和手感检验，并与标样比较。

#### H.6.4  质量

按照GB/T6529规定的标准大气进行调湿，用感量0.01g天平称量，结果取三副的算术平均值，再按GB/T 8170-2008的规定修约到一位小数。

#### H.6.5  水洗尺寸变化率

任选三副垫肩，先按GB/T 8628-2013的规定对垫肩纵、横向进行标记和测量，再用细薄布做成口袋形状，按制作衣服上垫肩的方法，沿垫肩周边每隔2cm缝一针，缝制后放入洗衣 机内，参照GB/T 8629-2017规定程序进行洗涤晾干，洗涤程序4H，干燥程序C，用手将垫肩纵、横向整理平整后，分别测量垫肩的长、宽尺寸。再参照GB/T 8630-2013规定计算水洗尺寸变化率。

#### H.6.6  干热尺寸变化率

任选三副垫肩，按GB/T 17031-1997规定处理，并测量和计算干热尺寸变化率。

附录 I（规范性）

3 号反穿尼龙编织拉链技术要求

#### I.1 规格

3号反穿尼龙编织拉链规格应符合表I.1规定。

表I.1  主要技术指标

| 项 目 |  |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 链 带 | 纱支，dtex | 经纱 | 333 尼龙长丝 |
|  |  | 纬纱 | 333 尼龙长丝 |
|  | 密度 | 经纱根数，根 | 52 |
|  |  | 纬密，根/10cm | 168 |
| 链 牙 | 宽，mm |  | 12 |
|  | 厚，mm |  | 0.45 |

#### I.2 内在质量

主要性能指标应符合表I.2规定，其它要求及试验方法应符合GA729规定。

表I.2  主要性能

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 平拉强力，N | ≥380 |
| 拉链自锁强力，N | ≥18 |
| 负荷拉次，双次 | ≥1200，不破损 |

附录 J（规范性）

### 国旗臂章技术要求

#### J.1 样式

国旗臂章样式见图J.1。

图 J.1  样式

#### J.2 结构及规格

国旗臂章结构面层为涤纶低弹丝电脑提花机织片，底层为无纺衬布，两层之间通过热熔胶片粘合后沿边锁边而成，规格尺寸见图J.2。

单位为毫米

1-涤纶低弹丝电脑提花机织片；2-热熔胶片；3-无纺衬布；4-涤纶包边线

图 J.2  国旗臂章结构和规格

#### J.3 颜色

国旗底色为红色，五角星、涤纶弹力丝包边线颜色为黄色，颜色应符合材料标样的规定； 无纺粘合衬布颜色为白色；背面丝印标志颜色为蓝色。国旗臂章颜色与标样对比，色差不得低于 4-5 级，色差评定级别应符合 GB/T 250 规定。

#### J.4 材料

J.4.1  各种材料的规格和质量要求应符合表J.1的规定。

表 J.1  材料规格

| 材料名称 |  | 规格 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涤纶低弹丝电脑机织片 | 经纱 | 83.25dtex | GB/T 14460-2015 |
|  | 纬纱 | 红色：83.25 dtex |  |
|  |  | 黄色（大星）：83.25 dtex |  |
|  |  | 黄色（小星）：55.5 dtex |  |
| 涤纶弹力丝 |  | 111 dtex |  |
| 白色无纺衬布 |  | 65±5g/m2 | J.4.2 |

J.4.2  无纺衬规格

无纺衬布物理性能应符合表J.2规定，其他性能指标应符合FZ/T 64009-2009中相关规定。

表 J.2  粘合衬物理性能

| 项 目 |  | 标准值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强制性指标 | 幅宽,cm | 150 | GB/T 4666-2009 |
|  | 质量,g/m2（含胶粒） | 65±5 | GB/T 4669-2008 |
|  | 基布材料 | 涤纶 | — |
|  | 热熔胶种类 | 50%PA 50%PES | — |
|  | 涂布量,g/m2 | 10±3 | FZ/T 01081-2018 |
|  | 剥离强力,N/(5×10)cm | 衬断 | FZ/T 80007.1-2006 |
|  | 水洗尺寸变化率,% | ≤-1 | FZ/T 01084-2017 (涤纶提花缎+无纺衬布) |
|  | 干热尺寸变化率，% | ≤-1 | FZ/T 01082-2017 (涤纶提花缎+无纺衬布) |
|  | 粘合后热熔胶正面渗料 | 不允许 | 观察 |
| 参考性指标 | 水洗外观变化,级 (5 次) | ≥4 | FZ/T 01084-2017 |
|  | 干洗外观变化,级 (2 次) | ≥4 | FZ/T 01084-2017 |
| 注 1：干热尺寸变化率试验采用“涤纶提花缎+无纺粘合衬布 ”方式 注 2：水洗尺寸变化率试验条件为静缩方法，即 2g/L 洗涤剂， 40℃水浸泡 1 小时，清水漂净，用干布吸净水分。其他 按 FZ/T 01084-2017 有关规定执行和评定。 注 3：压烫条件（仅供参考）：温度 135℃~150℃ , 压力 0.2MPa～0.3MPa，持续时间 11s～15s |  |  |  |

#### J.5 工艺要求

J.5.1  粘合衬与版面粘合应平展。

J.5.2  包边线针码密度不少于24针/25mm，锁边起止针位置应在臂章下半部的左侧或右侧， 锁边线头应在背面熔断，线头长度不得超过3mm。正面不允许有线头。

#### J.6 外观质量

J.6.1  国旗臂章的外观质量应符合材料标样，与标样对比色差应大于等于GB/T 250规定的4级。

J.6.2  版面饱满、规整、平展、清洁，图案清晰，锁边完整均匀。无明显歪斜、断经、断 纬、浮纱、油污丝、烫焦。

J.6.3  锁边应规整，线路顺直。

#### J.7 理化性能

J.7.1  涤纶低弹丝断裂强度不得低于3.3cN/dtex。

J.7.2  涤纶低弹丝的染色牢度应符合表J.3的规定。

表J.3 色牢度                    单位为级

| 项目 |  | 标准值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐光色牢度 |  | ≥5 | GB/T 8427-2019方法3 |
| 耐皂洗色牢度 | 变色 | ≥4 | GB/T 3921-2008中C（3） |
|  | 沾色 | ≥4 |  |
| 耐干洗色牢度 | 变色 | ≥4 | GB/T 5711-2015 |
|  | 沾色 |  |  |
| 耐摩擦色牢度 | 干摩 | ≥4 | GB/T 3920-2008 |
|  | 湿摩 | ≥3-4 |  |

#### J.8 试验方法

#### J.8.1 样式结构

以目视观感和手感检验，并与主管部门批准的材料标样比照检验。

#### J.8.2 尺寸

尺寸的检验用精度为1mm的直尺检验。

#### J.8.3 理化性能

J.8.3.1  断裂强力的检验按GB/T 14344-2008的规定。 J.8.3.2  色牢度的检验应符合 J.7.2 的规定。

附录 K（规范性）

### 饰带技术要求

#### K.1 分类

饰带按照用途分为袖饰带和裤饰带两种，袖饰带按带宽规格分为10mm和45mm两种。

#### K.2 样式及规格

各规格饰带样式应符合实物标样及图K.1规定。

图 K.1 饰带样式及规格

#### K.3 颜色及色差

K.3.1  金色：PANTONE 13-0739TPX，与材料标样对比应大于等于 GB/T 250 规定的 4-5 级。

K.3.2  银色：PANTONE14-4102TPX，与材料标样对比应大于等于 GB/T 250 规定的 4-5 级。

K.3.3  藏青色：PANTONE19-4013 TPX，与材料标样对比应大于等于 GB/T 250 规定的 4-5 级。

K.3.4  灰色：PANTONE15-410 TPX，与材料标样对比应大于等于 GB/T 250 规定的 4-5 级。

#### K.4 材料

饰带材料的规格和质量要求应符合表K.1的规定。

表 K.1 材料及规格

| 材料 名称 | 规格 | 材料规格 |  |  | 纬密/根 /英寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经纱 | 纬纱 | 总经根数 |  |
| 袖 饰 带 | 宽 10mm | 金色人造丝镀金线：166.5 dtex | 黄色涤纶纱：133.2 dtex | 90 | ≥180 |
|  | 宽 45mm | 金色、银色人造丝镀金线：166.5 dtex | 银色人造丝镀金线：166.5 dtex | 372 | ≥180 |
| 裤 饰 带 | 宽 24mm | 金色、银色人造丝镀金线：166.5 dtex 藏青色涤纶纱、灰色涤纶纱： 166.5 dtex | 灰色涤纶纱 133.2 dtex | 240 | ≥221 |

#### K.5 理化性能

K.5.1  饰带干洗尺寸变化率应符合表K.2规定。

表K.2 材料及规格

| 项目 |  | 标准值 | 试验方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 干洗尺寸变化率，% | 经向 | ± 1.0 | GB/T GB/T GB/T | 8628-2013 8629-2017 8630-2013 |
|  | 纬向 |  |  |  |

#### K.5.2  色牢度应符合表K.3规定，除耐光色牢度外允许两项低半级。

表K.3 色牢度                    单位为级

| 项目 |  | 标准值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐光色牢度 |  | ≥5 | GB/T 8427-2019方法3 |
| 耐皂洗色牢度 | 变色 | ≥4 | GB/T 3921-2008中C（3） |
|  | 沾色 | ≥4 |  |
| 耐干洗色牢度 | 变色 | ≥4 | GB/T 5711-2015 |
|  | 沾色 |  |  |
| 耐摩擦色牢度 | 干摩 | ≥4 | GB/T 3920-2008 |
|  | 湿摩 | ≥4 |  |

| 耐热压色牢度 | 干压变色 | ≥4 | GB/T 6152-1997 （180 ° ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 湿压变色 | ≥4 |  |
|  | 湿压沾色 |  |  |

#### K.6 外观质量

K.6.1  饰带的结构、图案和颜色等外观特性及质量，应符合主管部门批准的材料标样。批产品与标样的色差对比应大于等于GB/T 250规定的4级。

K.6.2  饰带应宽窄一致，不允许出现有断经、浮纱、油污等现象。

K.6.3  饰带应平整、整洁，无起泡、鼓包、起皱、污迹、荷叶边等现象。

K.6.4  提花图案应饱满、完整、清晰。

#### K.7 试验方法

#### K.7.1样式结构

以目视观感和手感检验，并与主管部门批准的材料标样比照检验。

#### K.7.2尺寸

尺寸的检验用精度为1mm的直尺检验。

#### K.7.3

外观疵点的检验按FZ/T 65005-1995执行。

#### K.7.4 理化性能

K.7.4.1 干洗尺寸变化率的检验应符合K.5.1的规定。 K.7.4.2 色牢度的检验应符合 K.5.2 的规定。

附录 L（资料性）

### 生产设备要求

#### L.1 生产设备

女礼服生产设备应符合表L.1规定。

表 L.1  生产设备要求

| 序号 | 设备名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服装 CAD 系统 | 服装辅助设计、放码、排版 |
| 2 | 服装 CAM 系统 | 服装辅助生产、裁剪 |
| 3 | 验布机 | 面料进厂后的检验 |
| 4 | 预缩机（缩绒机） | 面料投产前的预缩处理 |
| 5 | 电脑差动平缝机 | 用于钩压上衣前门襟、后背缝、腰身缝、袖缝和裤中缝等 各部位缝制 |
| 6 | 切止口机 | 清剪前门襟止口 |
| 7 | 双针双链机 | 合裤子前、后裆 |
| 8 | 单针单链机 | 裤侧缝，合下裆 |
| 9 | 专用花针机 | 绱领底呢和产品名称标志 |
| 10 | 曲折缝机 | 纳组合胸衬、领面里结合 |
| 11 | 敷衬机 | 胸衬 |
| 12 | 㩟肩垫机 | 垫肩 |
| 13 | 容袖机 | 固袖条、领底呢 |
| 14 | 自动开袋机 | 上衣大袋 |
| 15 | 自动绱袖机 | 上袖子 |
| 16 | 临缝机 | 各部位绷、㩟线 |
| 17 | 扦缝机 | 袖口、摆边、裤脚口 |
| 18 | 42 针、28 针套结机 | 里袋口、小裆打结、裤袋口(28 针)、 里袋口(28 针) |
| 19 | 28 针打结机 | 钉裤带袢 |
| 20 | 0.5cm 直眼锁眼机 | 前门襟 |
| 21 | φ0.5cm 锁圆眼机 | 肩部 |

表 L.1  生产设备要求

| 序号 | 设备名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 22 | 钉扣机 | 四眼扣 |
| 23 | 胸部定型机 | 半成品胸部定型 |
| 24 | 三条缝定型机 | 半成品后身中缝、摆缝、裤中缝定型 |
| 25 | 拔大袖机 | 半成品大袖底缝 |
| 26 | 烫袖缝机 | 半成品外袖缝定型 |
| 27 | 烫前身机 | 烫上衣前身 |
| 28 | 烫后身机 | 烫上衣后身 |
| 29 | 烫袖缝机 | 烫袖底、外缝 |
| 30 | 烫肩缝机 | 烫肩缝、袖窿 |
| 31 | 烫驳头机 | 驳头整烫 |
| 32 | 烫领子机 | 领子抱脖 |
| 33 | 烫裤管机 | 烫裤腿 |
| 34 | 烫裤腰机 | 烫裤腰、脚口 |

附录 M（资料性）

### 警服礼服使用保养说明

#### M.1 警服礼服服饰装配方法

每套服装内应放入礼服服饰装配方法说明，说明可采用文字、图示等形式，规格、样式不限，内容应包含：

##### a)、绶带装配方法：

绶带分为男款和女款，绶带号型应与服装号型相匹配（例如：服装号型为男175/96B， 则绶带号型为175～180号）。佩戴时男左女右，袖笼穿入环状绶带中，绶带中间连接布放于肩袢下端，扣袢与肩部绶带扣系好；吊坠扣袢与前胸驳头下绶带扣系好，吊坠自然悬垂至第二粒扣处；环状绶带按扣与服装后袖笼处按扣扣好；绶带整理平整。

##### b)、肩章装配方法：

左右肩章号型应与服装肩袢反面肩章号相匹配，肩章与肩袢用肩扣固定，肩扣反面螺母拧紧。

##### c)、领花装配方法：

礼服领花需分左右方向，并分别穿入前领角处的领花孔内，反面螺母拧紧。

##### d)、胸章装配方法：

右前胸分别佩戴礼服胸徽和姓名牌，礼服胸徽在上，按照地区名称或部门名称佩戴，姓名牌在下；左前胸佩戴从警章，按照警衔样式、颜色佩戴。金属服饰背面为马刺针，应与服 装标记点位相对应，翻开护褶后扎透身里，马刺针用平顶帽扣扣住。

#### M.2 警服礼服洗涤保养说明

每套礼服内应放入洗涤保养方法说明，说明应包含以下文字内容，可配图示，图示规格、 样式不限。文字内容如下：

警服礼服面料为精梳毛、涤、羊绒混纺织物，里衬为棉、毛炭衬，衣里为涤粘混纺里布， 用西服工艺、高温定型制作。在洗涤和保存中建议如下：

a)、建议常规干洗，不宜水洗，不可氯漂，洗涤前应将服饰配件摘除。

b)、建议在阴凉通风处悬挂晾干，不宜热源晒烤、烘干或强日光直晒。

c)、建议使用蒸汽熨烫，用熨斗熨烫时应在衣服上加垫布，禁止熨斗直接接触面料，以免产生极光。

d)、长期不穿用时，应外罩防尘袋，吊挂存放，并放入防虫防霉剂。

# 附件 3 警鞋 礼服男皮鞋

# 1 ．结构及样式

警鞋 礼服男皮鞋（以下简称“礼服男皮鞋 ”）采用胶粘工艺成型，帮面为素头外鞋耳、 系带式结构，鞋口为软口。礼服男皮鞋帮面采用经淋漆工艺处理的黑色头层黄牛帮面革，衬 里为浅黄色鞋里革与浅黄色超细纤维透气革，内底为麻纤维板，外底为无味发泡橡胶（前掌 贴防滑橡胶片、后跟贴耐磨橡胶片）。礼服男皮鞋外观样式应符合本附件 3 中图 1 及主管部 门批准的实物标样。

图 1  礼服男皮鞋外观样式

# 2 ．号型规格

2.1．礼服男皮鞋规定了从 240～290 共 11 个常用的号型尺寸，楦型为三型和四型。以 255 号为例，255 三型表述为“255/三 ”，255 四型表述为“255/四 ”。超出常用号型，可 根据需要按号型等差增加。各号型楦型尺寸应符合本附件 3 中附录 A 的规定。

2.2 ．礼服男皮鞋常用号型成品尺寸应符合本附件 3 中表 1 的规定。

表 1 礼服男皮鞋成品尺寸                  单位为毫米

| 鞋 号 | 后帮高 | 后跟高 |
| --- | --- | --- |
| 240 | 70.0 | 32.8 |
| 245 | 71.0 | 33.1 |
| 250 | 72.0 | 33.4 |
| 255 | 73.0 | 33.7 |
| 260 | 74.0 | 34.0 |
| 265 | 75.0 | 34.3 |
| 270 | 76.0 | 34.6 |
| 275 | 77.0 | 34.9 |
| 280 | 78.0 | 35.2 |

| 285 | 79.0 | 35.5 |
| --- | --- | --- |
| 290 | 80.0 | 35.8 |
| 公差 (±) | 1.0 | 1.0 |
| 互差 | 1.5 | 1.5 |

# 3 ．主要材料

鞋用主要材料规格、要求及用途应符合本附件 3 中表 2 的规定。

表 2 主要材料

| 材料名称 | 规 格 | 要 求 | 用 途 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑色头层黄 牛帮面革 | 厚度 1.2mm~ 1.5mm | 撕裂力大于或等于 25N； 崩裂高度大于或等于6mm； 崩破强度大于或等于 150N/mm； 皮革柔软度：2.5mm～4.5mm； 限量物质应符合 4.7 的规定； 其余指标应符合QB/T 1873的 规定（不检测规定负荷伸长率、 摩擦色牢度） | 前帮、后帮、 后条皮、鞋 舌、鞋耳 | 见标样 |
| 黑色超细纤 维革 | 厚度 0.5mm~ 0.7mm | 撕裂力大于或等于 25N； 干摩擦色牢度大于或等于 4 级； 湿摩擦色牢度大于或等于 3 级； pH:4.0～8.5； 其余指标应符合QB/T 1873的 规定（不检测规定负荷伸长率、 涂层耐折牢度、崩破强度、崩 裂高度、有害物质限量） | 统口里 | 见标样 |

| 浅黄色鞋里 革 | 厚度 0.5mm~ 0.7mm | 应符合QB/T 2680中头层革的 规定（不检测规定负荷伸长 率），限量物质应符合 4.7 的 规定，颜色应符合标样 | 后帮里、鞋 舌里、鞋耳 里、内垫 | 猪、牛、羊 皮革均可， 见标样 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浅黄色超细 纤维透气革 | 厚度 0.5mm~ 0.7mm | pH:4.0～8.5； 其余指标应符合QB/T 2680中 头层革的规定（不检测规定负 荷伸长率），颜色应符合标样 | 后跟里 | 后跟里绒 面向外，见 标样 |
| 外底 | 发泡橡胶主 体+防滑片+ 耐磨片 | 应符合附录 B 的规定 | 鞋底部位 | 见标样 |
| 黑色弹力超 细纤维布 | — | 应符合附录 C 的规定 | 前帮里 | 见标样 |
| 本色定型衬 布 | — | 顶破强力大于或等于 500N | 后帮里、鞋 耳里、后跟 里 | 见标样 |
| 黑色棉质细 布 |  |  | 锁口补强 | 见标样 |
| 白色细布 |  |  | 内包头衬 | 见标样 |
| 强力纤维衬 | 厚度 0.4mm~ 0.6mm | — | 鞋眼补强 | 见标样 |
| 锦纶长丝织 带 | 宽 3mm | — | 鞋口补强 | 见标样 |
| 热熔片 | 厚度 0.5mm~ 0.7mm | 应符合QB/T 2676的规定 | 内包头 | 见标样 |
|  | 厚度 0.5mm~ 0.7mm |  | 主跟 |  |

表 2 （续）

| 材料名称 | 规 格 | 要 求 | 用 途 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞋用纤维 纸板 | 厚度 2.4mm~ 2.8mm | 硬度（D/15） :65 度~ 80 度 | 半内底，置 于内底之 下 | 见标样 |
| 麻纤维板 | 厚度 1.8mm~ 2.2mm | 屈挠指数大于或等于 2.9，麻纤维含量大于或 等于 50%，不应添加胶 粘剂 | 内底 | 见标样 |
| 涤纶线 | 黑色 29.5tex×3 | 应符合QB/T 2695的规 定，单线断裂强力大于 或等于 2450cN/50cm | 缝帮面线 | 见标样 |
|  | 杏黄 29.5tex×3 |  | 后帮里拼 接，缝帮底 线 | 见标样 |
| 内鞋眼 | H65 黄铜，电镀 喷塑处理，颜色 为枪色。外直径 7.5mm，内直径 4.0mm | — | 穿鞋带 | 见标样 |
| 鞋带 | 黑色棉线，含带 头长 （780±50）mm | 断裂强力大于或等于 300N | 系鞋 | 适配鞋号：240~ 260，见标样 |
|  | 黑色棉线，含带 头长 （820±50）mm |  |  | 适配鞋号：265~ 290，见标样 |

| 乳胶海绵 | 厚度 4.0mm | 表观密度： （210.0±5.0）kg/m3 | 后帮软口 | 见标样 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚氨酯海 绵 | 厚度 4.0mm | 表观密度：（35.0±5.0） kg/m3 | 后帮软口 | 见标样 |
| 钢勾心 | I 型 | 纵向刚度大于或等于 400kN ·mm2 | 支撑 | 见标样 |
| 内垫 | 欧斯莱材料粘 合鞋里革材料， 压花。前掌厚度 （2.5±0.5） mm，后跟后端厚 度（5.0±0.5） mm。前掌冲孔直 径 1.8mm | 前掌冲孔应符合标样 | 提高舒适 度 | 见标样 |

# 4 ．工艺及后整饰

重点加工设备应符合本附件 3 中附录 D 的规定。

## 4.1．制帮

4.1.1．接缝处片边，应成顺坡形。

4.1.2．帮面折边及鞋眼处应放置加强带，按样板折边，宽度大于或等于 4.0mm。

4.1.3．帮面部件折边厚度应符合本附件 3 中表 3 的规定。

标 3 帮面部件折边厚度                  单位为毫米

| 部 件 | 厚 度 | 公 差 |
| --- | --- | --- |
| 鞋耳上口 | 1.7 | +0.1 0 |

4.1.4．缝帮应符合表 4 的规定。

表 1 缝帮

| 项 目 | 缝制方法 | 线道距边 mm |  | 针码密度 针/20mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 要求 | 公差 | 要求 |

| 项 目 | 缝制方法 | 线道距边 mm |  | 针码密度 针/20mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 要求 | 公差 | 要求 |
| 缝外包跟 | 上口与净茬边对齐，缝线一道 | 1.2 | ±0.5 | 9～10 |
| 缝后帮与 后帮软口 | 后帮压于后帮软口，缝线一道 | 1.2 |  |  |
| 缝后帮与 前帮 | 后帮压于前帮，缝并线二道 | 第 1 道 1.2 |  |  |
| 缝鞋耳上 口 | 鞋耳与衬里重叠，缝线一道 | 1.5 |  |  |
| 缝鞋耳线 | 鞋耳下口压后帮软口、后帮、前帮， 缝并线二道 | 第 1 道 1.2 |  |  |

表 4 （续）

| 项 目 | 缝制方法 | 线道距边 mm |  | 针码密度 针/20mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 要求 | 公差 | 要求 |
| 缝鞋舌 | 贴合鞋舌与鞋舌里，缝线一 道 | 3.0 | ±0.5 | 9～10 |
| 接缝鞋舌 | 前帮压鞋舌，缝线一道 | 1.2 |  |  |
| 缝后帮里 | 里、外怀后帮里压后跟里， 缝一道线 | 1.5 |  |  |
| 注：并线为第二道线与第一道线间隔 1.0mm 平行缝制。 |  |  |  |  |

4.1.5．帮面缝线压茬宽度大于或等于 8.0mm。

4.1.6．每面鞋耳应按样板各打 4 个圆孔鞋眼，距边及间隔排列均匀，鞋眼安装牢固。

4.1.7．各处线头应剪净，里边修齐，不得超出面边。 4.2．制底

制底应符合本附件 3 中表 5 的规定。

表 5 制底

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 片底料 | 主跟、内包头上口及半内底前端片顺坡形 |
| 固定钢勾心 | 钢勾心、半内底用铆钉铆牢。半内底、内底粘正，粘牢，压合成型。内底 修边 |
| 绷帮 | 主跟、内包头绷帮裕度 5.0mm～10.0mm，绷正，符合楦型 |
| 帮脚起毛 | 帮脚周边砂去涂饰层，砂平，砂匀，不得砂伤帮脚，起毛深度不超过皮革 厚度的 1/3 |
| 粘外底 | 外底起毛，帮脚起毛，外底、内底及帮脚刷胶，帮脚复底时要平服，粘正， 粘平，压合粘牢 |
| 外观修饰 | 底边口胶污擦净，帮面修饰整洁，光亮 |

## 4.3．后整饰

后整饰应符合本附件 3 中表 6 的规定。

表 6 后整饰

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 放置内垫 | 将内垫置入鞋中，放正，放平整，不错号 |
| 整鞋清洁 | 帮面、衬里、 内垫清洁干净 |
| 系鞋带 | “一 ”字型系法 |
| 塞充子 | 将大小合适的保型纸团塞入鞋前部内腔，纸团示意图应符合附录 E 中 E.1 的规定 |
| 包装 | 将鞋装入无纺布袋中，颠倒方向放入鞋盒内，放置时应不错号，不顺脚。 每只鞋内放干燥剂 1 袋。鞋盒内应有穿用说明书，应符合附录 E 中 E.2.5 的规定 |

# 5 ．感官质量

感官质量应符合本附件 3 中表 7 的规定。

表 7 感官质量

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 整鞋 | 整体感官端正，对称，平整，平稳；色泽一致，符合标样；清洁，无刺激性气 味；子口整齐严实，无开胶现象； 内底、 内垫平顺，内底不露钉尖 |

|  | 后条皮无明显歪斜，鞋眼无明显错位，缝制线道规整流畅 |
| --- | --- |
| 帮面 | 同双鞋相同部位色泽基本一致；帮面的内侧与后部允许有不明显的轻微缺陷， 但不允许有裂浆、裂面 |

表 7 （续）

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 外底 | 同双鞋相同部位色泽基本一致，符合标样；花纹应符合附录 B 的规定；不应欠 硫、过硫、喷霜 |

# 6 ．物理性能

6.1．耐折性能

折后裂口长度应小于或等于 8.0mm。折后外底无新裂纹，帮面不应出现裂浆、裂面，帮底不应出现开胶。

6.2．耐磨性能

发泡橡胶外底磨痕长度应小于或等于 8.0mm，后跟耐磨橡胶片磨痕长度应小于或等于 5.0mm。

6.3．帮底剥离强度

帮底剥离强度应大于或等于 70N/cm。

6.4．硬度

发泡橡胶外底硬度（邵尔C）为 65 度～75 度，前掌防滑橡胶片硬度（邵尔A）为 57 度~ 65 度，后跟耐磨橡胶片硬度（邵尔A）为 62 度～70 度。

6.5．防滑性能

动摩擦系数应大于或等于 0.20。

# 7 ．限量物质

7.1．可分解有害芳香胺（偶氮）染料

可分解有害芳香胺（偶氮）染料应符合本附件 3 中表 8 的规定。

表 8 可分解有害芳香胺（偶氮）染料

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 可分解有害芳香胺（偶氮）染料（纺织品）/（mg/kg） a | 禁用b |

| 可分解有害芳香胺（偶氮）染料（皮革）/（mg/kg） a | 禁用 c |
| --- | --- |
| a 在还原条件下，染料中不允许分解出的芳香胺清单见附录 F b 纺织品的检出限为 5mg/kg c 皮革的检出限为 30mg/kg |  |

## 7.2．游离或可部分水解的甲醛含量

游离或可部分水解的甲醛含量应符合本附件 3 中表 9 的规定。

表 9 游离或可部分水解的甲醛含量

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 游离或可部分水解的 甲醛含量 | 直接接触皮肤（衬里、 内 垫）/（mg/kg） | ≤75a |
|  | 非直接接触皮肤（帮面）/ （mg/kg） | ≤300a |
| a 纺织品的检出限为 20mg/kg，皮革的检出限为 20mg/kg |  |  |

## 7.3．六价铬含量

帮面革、鞋里革六价铬含量应小于或等于 10mg/kg（皮革的检出限为 3mg/kg）。

附录 A（规范性）鞋楦尺寸技术要求

A.1 鞋楦尺寸

鞋楦尺寸应符合表 A.1 的规定。

表 A.1  鞋楦尺寸              单位为毫米

| 号 型 |  | 部位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 楦 底 样 长 | 拇 趾 里 宽 | 小趾 外宽 | 第 一 跖 趾 里 宽 | 第 五 跖 趾 外宽 | 腰 窝 外 宽 | 踵 心 全 宽 | 跖趾 围长 | 前 跗 骨 围长 | 头 厚 | 总 前 跷 | 基 本 宽 度 |
| 三 型 | 240 | 273 .0 | 34. 5 | 50.4 | 37.0 | 52.1 | 39. 7 | 58. 3 | 240. 5 | 244. 5 | 26. 3 | 36. 0 | 89. 1 |
|  | 245 | 278 .0 | 35. 0 | 51.1 | 37.5 | 52.9 | 40. 3 | 59. 2 | 244. 0 | 248. 0 | 26. 7 | 36. 5 | 90. 4 |
|  | 250 | 283 .0 | 35. 5 | 51.8 | 38.0 | 53.7 | 40. 9 | 60. 1 | 247. 5 | 251. 5 | 27. 1 | 37. 0 | 91. 7 |
|  | 255 | 288 .0 | 36. 0 | 52.5 | 38.5 | 54.5 | 41. 5 | 61. 0 | 251. 0 | 255. 0 | 27. 5 | 37. 5 | 93. 0 |
|  | 260 | 293 .0 | 36. 5 | 53.2 | 39.0 | 55.3 | 42. 1 | 61. 9 | 254. 5 | 258. 5 | 27. 9 | 38. 0 | 94. 3 |
|  | 265 | 298 .0 | 37. 0 | 53.9 | 39.5 | 56.1 | 42. 7 | 62. 8 | 258. 0 | 262. 0 | 28. 3 | 38. 5 | 95. 6 |
|  | 270 | 303 .0 | 37. 5 | 54.6 | 40.0 | 56.9 | 43. 3 | 63. 7 | 261. 5 | 265. 5 | 28. 7 | 39. 0 | 96. 9 |
|  | 275 | 308 .0 | 38. 0 | 55.3 | 40.5 | 57.7 | 43. 9 | 64. 6 | 265. 0 | 269. 0 | 29. 1 | 39. 5 | 98. 2 |
|  | 280 | 313 .0 | 38. 5 | 56.0 | 41.0 | 58.5 | 44. 5 | 65. 5 | 268. 5 | 272. 5 | 29. 5 | 40. 0 | 99. 5 |
|  | 285 | 318 .0 | 39. 0 | 56.7 | 41.5 | 59.3 | 45. 1 | 66. 4 | 272. 0 | 276. 0 | 29. 9 | 40. 5 | 100 .8 |

|  | 290 | 323 .0 | 39. 5 | 57.4 | 42.0 | 60.1 | 45. 7 | 67. 3 | 275. 5 | 279. 5 | 30. 3 | 41. 0 | 102 .1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 型 | 240 | 273 .0 | 35. 5 | 51.8 | 38.0 | 53.7 | 40. 9 | 60. 1 | 247. 5 | 251. 5 | 27. 1 | 37. 0 | 91. 7 |
|  | 245 | 278 .0 | 36. 0 | 52.5 | 38.5 | 54.5 | 41. 5 | 61. 0 | 251. 0 | 255. 0 | 27. 5 | 37. 5 | 93. 0 |
|  | 250 | 283 .0 | 36. 5 | 53.2 | 39.0 | 55.3 | 42. 1 | 61. 9 | 254. 5 | 258. 5 | 27. 9 | 38. 0 | 94. 3 |
|  | 255 | 288 .0 | 37. 0 | 53.9 | 39.5 | 56.1 | 42. 7 | 62. 8 | 258. 0 | 262. 0 | 28. 3 | 38. 5 | 95. 6 |
|  | 260 | 293 .0 | 37. 5 | 54.6 | 40.0 | 56.9 | 43. 3 | 63. 7 | 261. 5 | 265. 5 | 28. 7 | 39. 0 | 96. 9 |
|  | 265 | 298 .0 | 38. 0 | 55.3 | 40.5 | 57.7 | 43. 9 | 64. 6 | 265. 0 | 269. 0 | 29. 1 | 39. 5 | 98. 2 |
|  | 270 | 303 .0 | 38. 5 | 56.0 | 41.0 | 58.5 | 44. 5 | 65. 5 | 268. 5 | 272. 5 | 29. 5 | 40. 0 | 99. 5 |
|  | 275 | 308 .0 | 39. 0 | 56.7 | 41.5 | 59.3 | 45. 1 | 66. 4 | 272. 0 | 276. 0 | 29. 9 | 40. 5 | 100 .8 |
|  | 280 | 313 .0 | 39. 5 | 57.4 | 42.0 | 60.1 | 45. 7 | 67. 3 | 275. 5 | 279. 5 | 30. 3 | 41. 0 | 102 .1 |
|  | 285 | 318 .0 | 40. 0 | 58.1 | 42.5 | 60.9 | 46. 3 | 68. 2 | 279. 0 | 283. 0 | 30. 7 | 41. 5 | 103 .4 |
|  | 290 | 323 .0 | 40. 5 | 58.8 | 43.0 | 61.7 | 46. 9 | 69. 1 | 282. 5 | 286. 5 | 31. 1 | 42. 0 | 104 .7 |
| 等 差 (±) |  | 5.0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 0.5 | 1.3 |
| 公 差 (±) |  | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | — |

A.2.1 鞋楦测量应符合 GB/T 3294 的规定。

A.2.2 生产用鞋楦除保证各部位尺寸外，还应符合主管部门批准的鞋楦实物标样。

附录 B  （规范性）外底技术要求

表 B.1 结构与样式

礼服男皮鞋外底由无味发泡橡胶和前掌防滑橡胶片及后跟耐磨橡胶片组成，外底尺寸应 符合表 B.1 的规定,外底花纹样式与尺寸应符合图 B.1 的规定。

表 B.1  外底尺寸             单位为毫米

|  | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 公 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 | / 三 | / 三 | / 三 | / 三 | / 三 | / 三 | / 三 | / 三 | / 三 | / 三 | / 三 | 差 | 互 |
| 型 | 240 /四 | 245 /四 | 250 /四 | 255 /四 | 260 /四 | 265 /四 | 270 /四 | 275 /四 | 280 /四 | 285 /四 | 290 /四 | ( ±) | 差 |
| 外 底 长 | 282 .0 | 287 .0 | 292 .0 | 297 .0 | 302 .0 | 307 .0 | 312 .0 | 317 .0 | 322 .0 | 327 .0 | 332 .0 | 2.0 | 2.0 |
| 后 跟 高 | 31. 3 | 31. 6 | 31. 9 | 32. 2 | 32. 5 | 32. 8 | 33. 1 | 33. 4 | 33. 7 | 34. 0 | 34. 3 | 1.0 | 1.5 |

单位为毫米

标引序号说明：

1——外底前头总厚度；        8——前掌花纹距边宽度；

| 2——防滑橡胶片厚度； | 9——外底内仁弧长； |
| --- | --- |
| 3——防滑橡胶片花纹深度； | 10——耐磨橡胶片距边宽度； |
| 4——外底中腰厚度； | 11——防滑橡胶片外露高度； |
| 5——耐磨橡胶片厚度； | 12——外底长(弧线长度)； |
| 6——耐磨橡胶片花纹深度； | 13——前翘高度。 |
| 7——后跟高度； |  |
|  | 图 B.1 外底花纹样式与尺寸 |
| 图 B.2 材料 |  |

主体外底材料为橡胶发泡材料，前掌防滑片为溴化丁基橡胶材料，后跟耐磨片为高耐磨橡胶材料。

图 B.3 要求

B.3.1．感官质量

B.3.1.1．外底不应欠硫、过硫、喷霜。

B.3.1.2．外底底面、花纹、标识应清晰、洁净。

B.3.1.3．外底应为双色效果（后跟耐磨橡胶片为咖啡色，其余为黑色），颜色应符合标样。

B.3.1.4．组合外底粘合应牢固、平整，粘合处应洁净，不露胶。

B.3.2．物理性能

外底物理性能应符合表 B.2 的规定。

表 B.2  物理性能

| 试样 | 项 目 | 指 标 | 试验方法 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发 泡 橡 胶外底 | 视 密 度 / （Mg/m3） | 0.40±0.05 | HG/T 2872-2009 | 送 样 规 格 大 于 或 等 于 20mm×20mm×10mm 同 材 质平整试样至少 3 块 |
|  | 硬度（邵尔 C）/ 度 | 65～75 | GB/T 3903.4-2017 | 测试成品鞋 |
|  | 压缩变形/% | ≤30 | HG/T 2876-2009 | 送 样 规 格 大 于 或 等 于 20mm×20mm×10mm 同 材 质平整试样至少 3 块 |

|  | 耐磨性能/mm | 磨痕长度小于 或等于 8.0 | GB/T 3903.2-2017 | 测试成品鞋 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相对体积磨耗 量/mm3 | ≤150 | GB/T 9867-2008 | 送 样 规 格 大 于 或 等 于 20mm×20mm×10mm 同 材 质平整试样至少 3 块 |
| 组合 外底 | 防滑性能 | ≥0.20 | 附录 G | 测试成品鞋 |
|  | 耐折性能/mm | 折后裂口长度 小 于 或 等 于 8.0 ， 无 新裂 纹，无开胶 | GB/T 3903.1-2017 | 测试成品鞋 |
|  | 后跟耐磨橡胶 片耐磨性能/mm | 磨痕长度小于 或等于 5.0 | GB/T 3903.2-2017 | 测试成品鞋 |
|  | 前掌防滑橡胶 片硬度（邵尔A） /度 | 57～65 | GB/T 3903.4-2017 | 测试成品鞋 |
|  | 后跟耐磨橡胶 片硬度（邵尔A） /度 | 62～70 | GB/T 3903.4-2017 | 测试成品鞋 |

### 附录 C（规范性）

黑色弹力超细纤维布技术要求

C.1．材料

黑色弹力超细纤维布为 100%涤纶，见标样。

C.2．物理性能

黑色弹力超细纤维布物理性能应符合表 C.1 的规定。

表 C.1  物理性能

| 项 目 |  | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顶破强力/N |  | ≥500 | GB/T 19976-2005 ，直径 38mm 钢球 |
| 耐摩擦色牢度/级 | 干摩 | ≥4 | GB/T 3920-2008 |
|  | 湿摩 | ≥3 |  |
| 耐汗渍色牢度/级 | 变色 | ≥4 | GB/T 3922-2013 |
|  | 沾色 | ≥3 |  |

C.3．限量物质

黑色弹力超细纤维布限量物质应符合表 C.2 的规定。 表 C.2 限量物质

| 项 目 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 可分解有害芳香胺（偶氮）染料/ （mg/kg）a | 禁用b | 先按 GB/T 17592-2011 检测， 当检出苯胺和/或 1，4-苯二 胺时，再按 GB/T 23344-2009 检测 |
| 游离或可部分水解的甲醛含量/ （mg/kg） | ≤75c | GB/T 2912.1-2009 |
| a 在还原条件下，染料中不允许分解出的芳香胺清单见附录 F。 b 检出限为 5mg/kg。 c 检出限为 20mg/kg。 |  |  |

### 附录 D  （规范性）

重点加工设备

重点加工设备应符合表 D.1 的规定。

表 D.1  重点加工设备

| 设备名称 | 用 途 |
| --- | --- |
| 裁断机 | 面、辅材料下裁 |
| 片边机 | 面料片边 |
| 缝纫机（高台机、单双针机、拼缝机） | 缝纫 |
| 后跟定型机 | 热熔片定型 |
| 绷前帮机 | 绷前帮 |
| 热定型机 | 半成品干燥定型 |
| 砂轮机 | 帮脚起毛 |
| UV 照射机 | 外底粘合面处理 |
| 压合机 | 帮底压合 |

### 附录 E（规范性）

包装技术要求

E.1．成品鞋包装要求

每只成品鞋内应采用保型纸团支撑，纸团示意图见图 E.1，并放置干燥剂 1 袋。每只成品鞋应采用无纺布袋包装。

图 E.1  纸团示意图

E.2．鞋盒技术要求 E.2.1．鞋盒结构

鞋盒结构见图 E.2。

图 E.2  鞋盒结构

E.2.2．鞋盒颜色

鞋盒表面应为黑色。

E.2.3．鞋盒材料

鞋盒材料应符合表 E.1 的规定。

表 E.1  鞋盒材料

| 材料要求 | 部件名称及用途 |
| --- | --- |
| 110g/m²特型纸 | 面纸 |

| 110g/m²普通白板纸 | 里纸 |
| --- | --- |
| 900g/m²普通草板纸 | 鞋盒板 |
| 油墨（银色） | 印刷 |

E.2.4．鞋盒印刷内容及要求

鞋盒侧面应用银色印油印刷产品名称、鞋号型、生产单位名称及执行标准，印字应清晰、 端正，印刷样式见图 E.2。图中“警鞋 礼服男皮鞋 ”为黑体 20 号字，居中印刷；“鞋号型 ”、 “执行标准：GA XXX-XXXX ”、“生产单位 ”及填入其后的内容为黑体 13.5 号字，“鞋号型 ” 后的填入内容允许采用贴标签的方式。

E.2.5．穿用说明书印刷内容及要求

穿用说明书尺寸为（180×100）mm（长×宽），内容见图 E.3。

警鞋 礼服皮鞋穿用说明书 1、警鞋 礼服皮鞋帮面选用经淋漆工艺处理的黑色头层黄牛帮面革，穿着时请勿 碰擦以防鞋面损坏，影响美观。 2、勿受潮、雨浸、水刷，不慎遇水应尽快以干布擦净，鞋腔用纸团撑起，放通 风干燥处晾干。 3、请勿在烈日下曝晒、火烤，或接触酸、碱等化学物，以防鞋面变形或损坏。 4、穿后存放时先清洁鞋面，鞋腔用纸团撑起，放入干燥剂。将鞋装入无纺布袋 中，存放于鞋盒内。鞋盒应存放在通风干燥处，不应受重压放置。 5、质量保证期为三年。

图 E.3  穿用说明书

E.2.6．粘合

鞋盒应使用树脂类粘合剂粘合牢固，折叠成型后感官应方正，盒面清洁无胶污。

E.3．纸箱技术要求

E.3.1．纸箱印刷内容及要求

纸箱外应注明“警鞋 礼服男皮鞋 ”、数量、鞋号型、质量、体积、生产日期、生产单 位、堆码层数极限与防潮标识、执行标准。纸箱标识见图 E.4。

图 E.4  纸箱标识

E.3.2．纸箱质量要求应符合 GA 252 的规定。

附录 F

### （规范性）

还原条件下染料中不允许分解出的芳香胺清单

还原条件下，染料中不允许分解出的芳香胺清单见表 F.1。

表 F.1  有害芳香胺清单

| 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 化学文摘编号 |
| --- | --- | --- |
| 4-氨基联苯 | 4-Aminobiphenyl | [92-67-1] |
| 联苯胺 | Benzidine | [92-87-5] |
| 4-氯邻甲基苯胺 | 4-Chloro-2-toluidine | [95-69-2] |
| 2-萘胺 | 2-Naphthy lamine | [91-59-8] |
| 对氯苯胺 | p-Chloroaniline | [106-47-8] |
| 2,4-二氨基苯甲醚 | 2,4-Diaminoanisole | [615-05-4] |
| 4,4 ’-二氨基二苯甲烷 | 4,4 ’-Diaminodiphenymethane | [101-77-9] |
| 3,3 ’-二氯联苯胺 | 3,3 ’-Dichlorobenzidine | [91-94-1] |
| 3,3 ’-二甲氧基联苯胺 | 3,3 ’-Dimethoxybenzidine | [119-90-4] |
| 3,3 ’-二甲基联苯胺 | 3,3 ’-Dimethylbenzidine | [119-93-7] |
| 3,3 ’- 二 甲基-4,4 ’- 二 氨 基二苯甲烷 | 3,3 ’-Dimethyl-4,4 ’-Diamin odiphenylmethane | [838-88-0] |
| 2-甲氧基-5-甲基苯胺 | p-Cresidine | [120-71-8] |
| 4,4 ’-亚甲基-二-（2-氯苯 胺） | 4,4 ’-Methylene-bis-(2-chlo roaniline) | [101-14-4] |
| 4,4 ’-二氨基二苯醚 | 4,4 ’-Oxydianiline | [101-80-4] |
| 4,4 ’-二氨基二苯硫醚 | 4,4 ’-Thiodianiline | [139-65-1] |
| 邻甲苯胺 | o-Toluidine | [95-53-4] |
| 2,4-二氨基甲苯 | 2,4-Toluylendiamine | [95-80-7] |
| 2,4,5-三甲基苯胺 | 2,4,5-Trimethylaniline | [137-17-7] |
| 2-氨基-4-硝基甲苯 | 2-Amino-4-nitrotoluene | [99-55-8] |
| 邻氨基偶氮甲苯 | o-Aminoazotoluene | [97-56-3] |
| 邻甲氧基苯胺 | o-Anisidine | [90-04-0] |

| 2,4-二甲基苯胺 | 2,4-Xylidine | [95-68-1] |
| --- | --- | --- |
| 2,6-二甲基苯胺 | 2,6-Xylidine | [87-62-7] |
| 4-氨基偶氮苯 | 4-Aminoazobenzene | [60-09-3] |

附录 G

### （规范性）

防滑性能试验方法 原理

在规定的试验装置与试验环境下，对被测试样施加一定的垂直载荷，并以规定的速度匀 速水平牵引被测试样，使之与测试介面产生相对滑动。测量滑动过程中试样的动摩擦力，计算动摩擦系数，以此评价被测试样的防滑性能。

试验装置

G.2.1 止滑试验机

止滑试验机能够使被测试样在一定的垂直载荷下，在水平的测试介面上以规定的速度做 匀速滑动，并可以记录试样在测试过程中的动摩擦力。止滑试验机应能提供（100±10）mm/min 的水平测试速度。

G.2.2 测试介面

表面光滑的玻璃板，水平放置。

G.2.3 测试介质

应符合 GB/T 6682-2008 中三级水的规定。

G.2.4 试样楦

试样楦的大小应与被测试样相匹配。

试样

试样数量为 3 只成品鞋。

试验环境

试验应在 GB/T 22049 规定的标准环境下进行。

试验步骤

试验前应将试样置于 GB/T 22049 规定的标准环境下调节至少 4h，调节后试样应在同一  环境条件下进行测试。测试前先使用质量分数为（50±5）%的乙醇水溶液清理干净被测试样  的外底与测试介面，并自然干燥。将大小相匹配的试样楦装入被测试样，称量总质量（kg）。 将三级水均匀喷涂在测试介面表面，应覆盖到试样的整个测试轨迹，喷涂的厚度不得小于  0.1mm 。将装有试样楦的被测试样固定在止滑试验机的试样架上，鞋头朝向滑动方向，并  使试样外底水平接触测试介面。将 25kg 的砝码加载在试样架顶部，使试样获得一个垂直的  载荷，此时，试样所受到的总垂直载荷为：“试样与试样楦总质量 ”与“试样架质量 ”与“砝

码质量 ”之和（kg 换算为 N） 。开启止滑试验机，使试样在总垂直载荷下，以（100±10） mm/min 的速度匀速在测试介面上水平滑动 1min，记录测试周期内的平均动摩擦力，计算动摩擦系数。

结果计算

按式（1）计算被测试样的动摩擦系数。

μ =                                                    .............................（1）

式中：

μ —试样的动摩擦系数；

f —水平方向的平均动摩擦力，单位为牛顿（N）； F —总垂直载荷，单位为牛顿（N）。

每个试样至少测试 5 个数据，取其中 3 个相近数据的算术平均值，作为该只被测试 样的动摩擦系数（每个测试数据与算术平均值相对偏差的绝对值不应大于 10% ，否则应重 新进行测试）。

取 3 只被测试样动摩擦系数的算术平均值，作为该试样的测试结果（保留二位小数）。

# 附件 4  警鞋 礼服女皮鞋

# 1.结构及样式

警鞋 礼服女皮鞋（以下简称“礼服女皮鞋 ”）采用胶粘工艺成型，帮面为内鞋耳、系 带式结构，鞋口为软口。礼服女皮鞋帮面采用经淋漆工艺处理的黑色头层黄牛帮面革，衬里 为浅黄色鞋里革与浅黄色超细纤维透气革，内底为麻纤维板，外底为橡胶成型底。礼服女皮 鞋外观样式应符合图1及主管部门批准的实物标样。

图 1 礼服女皮鞋外观样式

# 2.号型规格

2.1 礼服女皮鞋规定了从 220～260 共 9 个常用的号型尺寸，楦型为一型半和二型。以235 号为例，235 一型半表述为“235/一型半 ”，235 二型表述为“235/二 ”。超出常用号 型，可根据需要按号型等差增加。各号型楦型尺寸应符合附录 A 的规定。

2.2 礼服女皮鞋常用号型成品尺寸应符合表 1 的规定。

表 1  礼服女皮鞋成品尺寸                单位为毫米

| 鞋 号 | 前帮长 | 后帮高 | 后跟高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 220 | 93.0 | 65.0 | 45.1 |
| 225 | 95.0 | 66.0 | 45.4 |
| 230 | 97.0 | 67.0 | 45.7 |
| 235 | 99.0 | 68.0 | 46.0 |
| 240 | 101.0 | 69.0 | 46.3 |
| 245 | 103.0 | 70.0 | 46.6 |
| 250 | 105.0 | 71.0 | 46.9 |
| 255 | 107.0 | 72.0 | 47.2 |
| 260 | 109.0 | 73.0 | 47.5 |
| 公差 ( ± ) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 互差 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |

# 3.主要材料

3. 1 鞋用主要材料规格、要求及用途应符合表 2 的规定。

表 2  主要材料

| 材料名称 | 规 格 | 要 求 | 用 途 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑色头层 黄牛帮面革 | 厚度 1.2mm~ 1.5mm | 撕裂力大于或等于25N； 崩裂高度大于或等于 6mm； 崩破强度大于或等于 150N/mm； 皮革柔软度：2.5mm~ 4.5mm； 限量物质应符合 4.7 的规 定； 其余指标应符合QB/T 1873 的规定（不检测规定负荷伸长率、 摩擦色牢度） | 前帮、后帮、 鞋舌、沿口皮 | 见标样 |
| 黑色超细 纤维革 | 厚度 0.5mm~ 0.7mm | 撕裂力大于或等于25N； 干摩擦色牢度大于或等于 4 级； 湿摩擦色牢度大于或等于 3 级； pH:4.0～8.5； 其余指标应符合QB/T 1873 的规定（不检测规定负荷伸长率、 涂层耐折牢度、崩破强度、崩裂 高度、有害物质限量） | 统口里 | 见标样 |
| 浅黄色鞋 里革 | 厚度 0.5mm~ 0.7mm | 应符合QB/T 2680中头层革 的规定（不检测规定负荷伸长 率），限量物质应符合 4.7 的规 | 后帮里、鞋舌 里、 内垫 | 猪、牛、羊皮革均 可，见标样 |

|  |  | 定，颜色应符合标样 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浅黄色超 细纤维透气革 | 厚度 0.5mm~ 0.7mm | pH:4.0～8.5； 其余指标应符合QB/T 2680 中头层革的规定（不检测规定负 荷伸长率），颜色应符合标样 | 后跟里 | 后跟里绒面 向外，见标样 |
| 外底 | 橡胶成型 | 应符合附录 B 的规定 | 鞋底部位 | 见标样 |
| 涤纶网眼 布 | 100%涤纶 | 应符合附录 C 的规定 | 前帮里 | 见标样 |
| 热熔片 | 厚 度 0.8mm ~ 0.9mm | 应符合QB/T 2676的规定 | 主跟 | 见标样 |
|  | 厚 度 0.4mm ~ 0.5mm |  | 包头 |  |
| 鞋带 | 黑色棉线，含带 头长 （740±50）mm | 断裂强力大于或等于 300N | 系鞋 | 适配鞋号： 220～240，见标样 |
|  | 黑色棉线，含带 头长 （810±50）mm |  |  | 适配鞋号： 245～260，见标样 |
| 强力纤维 衬 | 厚度 0.3mm~ 0.4mm |  | 鞋眼补强 | 见标样 |
| 白色细布 | — | — | 内包头衬 | 见标样 |
| 本色定型 衬布 | — | 顶破强力大于或等于 500N | 后帮衬 | 见标样 |
| 锦纶长丝 织带 | 宽 3mm | — | 鞋口补强 | 见标样 |
| 乳胶海绵 | 厚度 4.0mm | 表观密度：（210.0±5.0） kg/m3 | 后帮软口 | 见标样 |

表2 （续）

| 材料名称 | 规 格 | 要 求 | 用 途 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内底前掌 垫 | 欧斯莱材料，厚度 1.9mm～2.1mm | — | 内底前掌 | 见标样 |
| 鞋用纤维 纸板 | 厚度 2.4mm~ 2.8mm | 硬度（D/ 15）:65 度～80 度 | 半内底，置于 内底之下 | 见标样 |
| 麻纤维板 | 厚度 1.8mm~ 2.2mm | 屈挠指数大于或等于 2.9， 麻纤维含量大于或等于 50% ，不 应添加胶粘剂 | 内底 | 见标样 |
| 涤纶线 | 黑色 29.5tex×3 | 应符合 QB/T 2695的规定， 单线断裂强力大于或等于 | 缝帮面线 | 见标样 |

|  | 杏黄 29.5tex×3 | 2450 cN/50 cm | 后帮里拼接、 缝帮底线 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢勾心 | I 型 | 纵 向 刚 度 大 于 或 等 于 400kN·mm2 | 支撑 | 见标样 |
| 内垫 | 厚度 3.0mm~ 3.5mm 的乳胶海绵上 粘合鞋里革材料 | — | 提高舒适度 | 见标样 |

# 4.工艺及后整饰

重点加工设备应符合附录D的规定。

## 4.1 制帮

接缝处片边，应成顺坡形。

帮面折边及鞋眼处应放置加强带，按样板折边，宽度大于或等于 4.0mm。

帮面部件折边厚度应符合表 3 的规定。

表 3   帮面部件折边厚度                单位为毫米

| 部 件 | 厚 度 | 公 差 |
| --- | --- | --- |
| 前帮 | 0.8 | +0.1 0 |
| 鞋耳、鞋舌 | 0.8 | +0.1 0 |

缝帮应符合表 4 的规定。

表 4  缝帮

| 项 目 | 缝制要求 | 线道距边 mm |  | 针码密度 针/20mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 要 求 | 公 差 | 要 求 |
| 里外扇合缝 | 里外扇合缝线一道 | 1.2 | ±0.5 | 9～10 |
| 护口皮与后帮合 缝 | 护口皮与后帮上口对齐缝线一道 | 1.2 |  |  |
| 鞋口 | 鞋口缝线一道 | 1.2，海绵处按划线 |  |  |
| 外侧后帮保险皮 | 外侧后帮保险皮压里侧后帮缝线 一道 | 1.2 |  |  |
| 里外鞋耳装饰线 | 里外鞋耳装饰线缝线一道 | 按划线 |  |  |

| 前帮与后帮 | 前帮压后帮缝并线二道 | 第一道 1.0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 缝鞋舌 | 鞋舌缝线一道 | 1.2 |  |  |
| 缝中扇里 | 中扇里压后跟里缝线一道 | 1.2 |  |  |
| 注：并线为第二道线与第一道线间隔1.8mm平行缝制。 |  |  |  |  |

帮面缝线压茬宽度大于或等于 8.0mm。

每面鞋耳应按样板各打 5 个圆孔鞋眼，距边及间隔排列均匀。

各处线头应剪净，里边修齐，不得超出面边。

4.2 制底

制底应符合表5的规定。

表 5  制底

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 片底料 | 主跟、 内包头上口及半内底前端片顺坡形 |
| 固定钢勾 心 | 钢勾心、半内底用铆钉铆牢。半内底、 内底粘正，粘牢，压合成型。 内底修边 |
| 绷帮 | 主跟、 内包头绷帮裕度 5.0mm～10.0mm ，绷正，符合楦型 |
| 帮脚起毛 | 帮脚周边砂去涂饰层，砂平，砂匀，不得砂伤帮脚，起毛深度不超过皮革厚度的 1/3 |
| 粘外底 | 外底起毛，外底、 内底及帮脚刷胶，帮脚复底时要平服，粘正粘平，压合粘牢 |
| 外观修饰 | 底边口胶污擦净，帮面修饰整洁、光亮 |

4.3 后整饰

后整饰应符合表 6 的规定。

表 6  后整饰

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 粘合内垫 | 将内垫粘合于内底之上，粘牢，粘正，粘平整，不错号 |
| 整鞋清洁 | 帮面、衬里、 内垫清洁干净 |
| 系鞋带 | “一 ”字型系法 |
| 塞充子 | 将大小合适的保型纸团塞入鞋前部内腔，纸团示意图应符合附录 E 中 E.1 的规定 |
| 包装 | 将鞋装入无纺布袋中，颠倒方向放入鞋盒内，放置时应不错号，不顺脚。每只鞋内放干燥剂 1 袋。鞋盒内应有穿用说明书，应符合附录 E 中 E.2.5 的规定 |

# 5.感官质量

感官质量应符合表 7 的规定。

表 7  感官质量

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 整鞋 | 整体感官端正，对称，平整，平稳；色泽一致，符合标样；清洁，无刺激性气味；子口整齐严 实，无开胶现象； 内底、 内垫粘合牢固平顺， 内底不露钉尖 |
|  | 后缝无明显歪斜，鞋眼无明显错位，缝制线道规整流畅 |
| 帮面 | 同双鞋相同部位色泽基本一致；帮面的内侧与后部允许有不明显的轻微缺陷，但不允许有裂浆、 裂面 |
| 外底 | 同双鞋相同部位色泽基本一致，符合标样；花纹应符合附录 B 的规定；不应欠硫、过硫、喷 霜 |

# 6.物理性能

## 6.1 耐折性能

折后裂口长度应小于或等于6.5mm 。折后外底无新裂纹，帮面不应出现裂浆、裂面， 帮底不应出现开胶。

## 6.2 耐磨性能

外底磨痕长度应小于或等于 8.0mm。

## 6.3 帮底剥离强度

帮底剥离强度应大于或等于 70N/cm。

## 6.4 硬度

橡胶外底硬度（邵尔A）前掌应为 60 度～65 度，后跟应为 75 度～80 度。

# 7. 限量物质

7.1 可分解有害芳香胺（偶氮）染料

可分解有害芳香胺（偶氮）染料应符合表 8 的规定。

表 8  可分解有害芳香胺（偶氮）染料

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 可分解有害芳香胺（偶氮）染料（纺织品）（mg/kg）a | 禁用 b |
| 可分解有害芳香胺（偶氮）染料（皮革）（mg/kg）a | 禁用 c |
| a 在还原条件下，染料中不允许分解出的芳香胺清单见附录 F。 b 纺织品的检出限为 5mg/kg。 c 皮革的检出限为 30mg/kg。 |  |

## 7.2 游离或可部分水解的甲醛含量

游离或可部分水解的甲醛含量应符合表 9 的规定。

表 9  游离或可部分水解的甲醛含量

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 游离或可部分水解的 甲醛含量 | 直接接触皮肤（衬里、 内垫） （mg/kg） | ≤75a |
|  | 非直接接触皮肤（帮面） （mg/kg） | ≤300a |
| a 纺织品的检出限为 20mg/kg ，皮革的检出限为 20mg/kg。 |  |  |

7.3 六价铬含量

帮面革 、 鞋里革六价铬含量应小于或等于10mg/kg （皮革的检出限为 3mg/kg）。

附录 A（规范性）鞋楦尺寸技术要求

#### A.1 鞋楦尺寸

鞋楦尺寸应符合表 A.1 的规定。

表 A.1 鞋楦尺寸               单位为毫米

| 号 型 |  | 部位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 楦底 样长 | 拇趾 里宽 | 小趾 外宽 | 第一 跖趾 里宽 | 第五 跖趾 外宽 | 腰窝 外宽 | 踵心 全宽 | 跖趾 围长 | 前跗 骨围 长 | 头厚 | 总前 跷 | 基本 宽度 |
| 一 型 半 | 220 | 240.0 | 29.0 | 41.2 | 32.5 | 43.9 | 31.7 | 48.6 | 211.0 | 210.0 | 20.1 | 39.8 | 76.4 |
|  | 225 | 245.0 | 29.5 | 41.8 | 33.0 | 44.6 | 32.3 | 49.4 | 214.5 | 213.5 | 20.4 | 40.7 | 77.6 |
|  | 230 | 250.0 | 30.0 | 42.4 | 33.5 | 45.3 | 32.9 | 50.2 | 218.0 | 217.0 | 20.7 | 41.6 | 78.8 |
|  | 235 | 255.0 | 30.5 | 43.0 | 34.0 | 46.0 | 33.5 | 51.0 | 221.5 | 220.5 | 21.0 | 42.5 | 80.0 |
|  | 240 | 260.0 | 31.0 | 43.6 | 34.5 | 46.7 | 34.1 | 51.8 | 225.0 | 224.0 | 21.3 | 43.4 | 81.2 |
|  | 245 | 265.0 | 31.5 | 44.2 | 35.0 | 47.4 | 34.7 | 52.6 | 228.5 | 227.5 | 21.6 | 44.3 | 82.4 |
|  | 250 | 270.0 | 32.0 | 44.8 | 35.5 | 48.1 | 35.3 | 53.4 | 232.0 | 231.0 | 21.9 | 45.2 | 83.6 |
|  | 255 | 275.0 | 32.5 | 45.4 | 36.0 | 48.8 | 35.9 | 54.2 | 235.5 | 234.5 | 22.2 | 46.1 | 84.8 |
|  | 260 | 280.0 | 33.0 | 46.0 | 36.5 | 49.5 | 36.5 | 55.0 | 239.0 | 238.0 | 22.5 | 47.0 | 86.0 |
| 二 型 | 220 | 240.0 | 29.0 | 41.2 | 32.5 | 43.9 | 31.7 | 48.6 | 214.5 | 213.5 | 20.1 | 39.8 | 76.4 |
|  | 225 | 245.0 | 29.5 | 41.8 | 33.0 | 44.6 | 32.3 | 49.4 | 218.0 | 217.0 | 20.4 | 40.7 | 77.6 |
|  | 230 | 250.0 | 30.0 | 42.4 | 33.5 | 45.3 | 32.9 | 50.2 | 221.5 | 220.5 | 20.7 | 41.6 | 78.8 |
|  | 235 | 255.0 | 30.5 | 43.0 | 34.0 | 46.0 | 33.5 | 51.0 | 225.0 | 224.0 | 21.0 | 42.5 | 80.0 |
|  | 240 | 260.0 | 31.0 | 43.6 | 34.5 | 46.7 | 34.1 | 51.8 | 228.5 | 227.5 | 21.3 | 43.4 | 81.2 |
|  | 245 | 265.0 | 31.5 | 44.2 | 35.0 | 47.4 | 34.7 | 52.6 | 232.0 | 231.0 | 21.6 | 44.3 | 82.4 |
|  | 250 | 270.0 | 32.0 | 44.8 | 35.5 | 48.1 | 35.3 | 53.4 | 235.5 | 234.5 | 21.9 | 45.2 | 83.6 |
|  | 255 | 275.0 | 32.5 | 45.4 | 36.0 | 48.8 | 35.9 | 54.2 | 239.0 | 238.0 | 22.2 | 46.1 | 84.8 |
|  | 260 | 280.0 | 33.0 | 46.0 | 36.5 | 49.5 | 36.5 | 55.0 | 242.5 | 241.5 | 22.5 | 47.0 | 86.0 |
| 等差 ( ± ) |  | 5.0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 0.9 | 1.2 |
| 公差 ( ± ) |  | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | — |

#### A.2 要求

A.2.1 鞋楦测量应符合GB/T 3294的规定。

A.2.2 生产用鞋楦除保证各部位尺寸外，还应符合主管部门批准的鞋楦实物标样。

### 附录 B（规范性）外底技术要求

#### B.1 结构与样式

礼服女皮鞋外底为橡胶成型底，外底尺寸应符合表 B.1 的规定，外底花纹样式与尺寸 应符合图 B.1 的规定。

表 B.1 外底尺寸                      单位为毫米

| 号型 | 220/一 型半 220/二 | 225/一 型半 225/二 | 230/一 型半 230/二 | 235/一 型半 235/二 | 240/一 型半 240/二 | 245/一 型半 245/二 | 250/一 型半 250/二 | 255/一 型半 255/二 | 260/一 型半 260/二 | 公差 ( ± ) | 互差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外底长 | 231.0 | 236.0 | 241.0 | 246.0 | 251.0 | 256.0 | 261.0 | 266.0 | 271.0 | 2.0 | 2.0 |
| 后跟高 | 45.1 | 45.4 | 45.7 | 46.0 | 46.3 | 46.6 | 46.9 | 47.2 | 47.5 | 1.0 | 1.5 |

单位为毫米

标引序号说明：

1——外底前头总厚度；                            6——后跟长度；

2——外底厚度；                                   7——外底宽度；

3——后跟前高；                                   8——前翘高度；

4——后跟高度；                                 9——外底长（弧线长度）；

5——后跟宽度；                                   10——外底内仁弧长。

图 B.1  外底花纹样式与尺寸

#### B.2 材料

外底材料为橡胶材料，天然橡胶含量大于或等于30%。

#### B.3 要求

B.3.1.外底不应欠硫、过硫、喷霜。

B.3.2.外底底面、花纹、标识应清晰、洁净。

附录 C（规范性）涤纶网眼布技术要求

#### C.1 材料

涤纶网眼布为100%涤纶，见标样。

#### C.2 物理性能

涤纶网眼布物理性能应符合表 C.1 的规定。

表 C.1 物理性能

| 项 目 |  | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顶破强力/N |  | ≥500 | GB/T 19976-2005，直径 38mm 钢球 |
| 耐摩擦色牢度/级 | 干摩 | ≥4 | GB/T 3920-2008 |
|  | 湿摩 | ≥3 |  |
| 耐汗渍色牢度/级 | 变色 | ≥4 | GB/T 3922-2013 |
|  | 沾色 | ≥3 |  |

#### C.3 限量物质

涤纶网眼布限量物质应符合表 C.2 的规定。

表 C.2 限量物质

| 项 目 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 可分解有害芳香胺（偶氮）染料/（mg/kg）a | 禁用 b | 先按 GB/T 17592-2011 检测，当检出苯胺 和/或 1，4-苯二胺时，再按 GB/T 23344-2009 检测 |
| 游离或可部分水解的甲醛含量/（mg/kg） | ≤75c | GB/T 2912.1-2009 |
| a 在还原条件下，染料中不允许分解出的芳香胺清单见附录 F。 b 检出限为 5mg/kg。 c 检出限为 20mg/kg。 |  |  |

### 附录 D（规范性）重点加工设备

重点加工设备应符合表 D.1 的规定。

表 D.1 重点加工设备

| 设备名称 | 用 途 |
| --- | --- |
| 裁断机 | 面、辅材料下裁 |
| 片边机 | 面料片边 |
| 单针缝纫机 | 缝纫 |
| 后跟定型机 | 热熔片定型 |
| 绷前帮机 | 绷前帮 |
| 热定型机 | 半成品干燥定型 |
| 砂轮机 | 帮脚起毛 |
| 压合机 | 帮底压合 |

附录 E（规范性）包装技术要求

#### E.1 成品鞋包装要求

每只成品鞋内应采用保型纸团支撑，纸团示意图见图E.1，并放置干燥剂1袋。每只成品鞋应采用无纺布袋包装。

图 E.1 纸团示意图

#### E.2 鞋盒技术要求

#### E.2.1 鞋盒结构

鞋盒结构见图 E.2。

图 E.2 鞋盒结构

#### E.2.2 鞋盒颜色

鞋盒表面应为黑色。

#### E.2.3 鞋盒材料

鞋盒材料应符合表E.1的规定。

表 E.1 鞋盒材料

| 材料要求 | 部件名称及用途 |
| --- | --- |

| 110g/m²特型纸 | 面纸 |
| --- | --- |
| 110g/m²普通白板纸 | 里纸 |
| 900g/m²普通草板纸 | 鞋盒板 |
| 油墨（银色） | 印刷 |

#### E.2.4 鞋盒印刷内容及要求

鞋盒侧面应用银色印油印刷产品名称、鞋号型、生产单位名称及执行标准，印字应清晰、

端正，印刷样式见图E.2。图中“警鞋 礼服女皮鞋 ”为黑体20号字，居中印刷；“鞋号型 ”、 “执行标准：GA XXX-XXXX ”、“生产单位 ”及填入其后的内容为黑体13.5号字，“鞋号 型 ”后的填入内容允许采用贴标签的方式。

#### E.2.5 穿用说明书印刷内容及要求

穿用说明书尺寸为（180×100）mm（长×宽）， 内容见图 E.3。

警鞋 礼服皮鞋穿用说明书 1、警鞋 礼服皮鞋帮面选用经淋漆工艺处理的黑色头层黄牛帮面革，穿着时请勿 碰擦以防鞋面损坏，影响美观。 2、勿受潮、雨浸、水刷，不慎遇水应尽快以干布擦净，鞋腔用纸团撑起，放通 风干燥处晾干。 3、请勿在烈日下曝晒、火烤，或接触酸、碱等化学物，以防鞋面变形或损坏。 4、穿后存放时先清洁鞋面，鞋腔用纸团撑起，放入干燥剂。将鞋装入无纺布袋 中，存放于鞋盒内。鞋盒应存放在通风干燥处，不应受重压放置。 5、质量保证期为三年。

图 E.3 穿用说明书

#### E.2.6 粘合

鞋盒应使用树脂类粘合剂粘合牢固，折叠成型后感官应方正，盒面清洁无胶污。

#### E.3 纸箱技术要求

#### E.3.1 纸箱印刷内容及要求

纸箱外应注明： “警鞋 礼服女皮鞋 ”、数量、鞋号型、质量、体积、生产日期、生产 单位、堆码层数极限与防潮标识、执行标准。纸箱标识见图E.4。

图 E.4 纸箱标识

E.3.2 纸箱质量要求应符合 GA 252 的规定。

### 附录 F（规范性）还原条件下染料中不允许分解出的芳香胺清单

还原条件下，染料中不允许分解出的芳香胺清单见表 F.1。

表 F.1 有害芳香胺清单

| 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 化学文摘编号 |
| --- | --- | --- |
| 4-氨基联苯 | 4-Aminobiphenyl | [92-67-1] |
| 联苯胺 | Benzidine | [92-87-5] |
| 4-氯邻甲基苯胺 | 4-Chloro-2-toluidine | [95-69-2] |
| 2-萘胺 | 2-Naphthylamine | [91-59-8] |
| 对氯苯胺 | p-Chloroaniline | [ 106-47-8] |
| 2,4-二氨基苯甲醚 | 2,4-Diaminoanisole | [615-05-4] |
| 4,4’-二氨基二苯甲烷 | 4,4’-Diaminodiphenymethane | [ 101-77-9] |
| 3,3’-二氯联苯胺 | 3,3’-Dichlorobenzidine | [91-94- 1] |
| 3,3’-二甲氧基联苯胺 | 3,3’-Dimethoxybenzidine | [ 119-90-4] |
| 3,3’-二甲基联苯胺 | 3,3’-Dimethylbenzidine | [ 119-93-7] |
| 3,3’-二甲基-4,4’-二氨基二苯甲烷 | 3,3’-Dimethyl-4,4’-Diaminodiphenylmethane | [838-88-0] |
| 2-甲氧基-5-甲基苯胺 | p-Cresidine | [ 120-71-8] |
| 4,4’-亚甲基-二-（2-氯苯胺） | 4,4’-Methylene-bis-(2-chloroaniline) | [ 101- 14-4] |
| 4,4’-二氨基二苯醚 | 4,4’-Oxydianiline | [ 101-80-4] |
| 4,4’-二氨基二苯硫醚 | 4,4’-Thiodianiline | [ 139-65-1] |
| 邻甲苯胺 | o-Toluidine | [95-53-4] |
| 2,4-二氨基甲苯 | 2,4-Toluylendiamine | [95-80-7] |
| 2,4,5-三甲基苯胺 | 2,4,5-Trimethylaniline | [ 137-17-7] |
| 2-氨基-4-硝基甲苯 | 2-Amino-4-nitrotoluene | [99-55-8] |
| 邻氨基偶氮甲苯 | o-Aminoazotoluene | [97-56-3] |
| 邻甲氧基苯胺 | o-Anisidine | [90-04-0] |
| 2,4-二甲基苯胺 | 2,4-Xylidine | [95-68-1] |
| 2,6-二甲基苯胺 | 2,6-Xylidine | [87-62-7] |
| 4-氨基偶氮苯 | 4-Aminoazobenzene | [60-09-3] |

# 附件 5  警帽 礼服大檐帽

| 图号 | 编号 | 部位名称 | 规格尺寸 |  |  |  |  |  | 极限偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 帽后瓦高 a | 4.7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 帽墙高a | 5.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 帽顶中心凹度 | 0.9 |  |  |  |  |  | -0.4 |
|  | 10 | 帽顶纵长 a | 29.8 | 29.5 | 29.2 | 28.9 | 28.6 | 28.3 | ±0.3 |
|  | 11 | 帽顶横宽 a | 28.2 | 27.9 | 27.5 | 27.3 | 27.0 | 26.7 |  |
| a 为主要部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2．规格尺寸测量部位应符合本附件 1 中图 2 规定，图中所注数字为本附件 1 中中各测量部位的编号。

图 2 测量部位及编号示意图

# 3 ．颜色及色泽偏差范围

3.1．面料颜色为藏蓝色；帽檐面、里颜色为黑色，应符合材料标样。

3.2．帽里颜色为藏蓝色，应符合材料标样。

3.3．防风带、帽口革和帽口牙条颜色为黑色，应符合材料标样。

3.4．帽饰带颜色为银灰色，应符合材料标样。

3.5．防金属丝线颜色为银色，应符合材料标样。

3.6．与材料标样对比，成品表面色差应不低于 4 级，非表面色差应不低于 3-4 级；同顶帽子相同材料颜色应一致；批产品表面色差应不低于 4 级，非表面色差应不低于 3-4 级；缝纫线颜色应与各缝制部位、部件颜色相匹配，不应浅于缝制部位，深于缝制部位应不低于 4-5 级。色差评定级别应符合 GB/T 250 规定。

# 4 ．材料

4.1．材料外观风格与手感应符合标样。

4.2．材料规格及用途应符合本附件 1 中表 2 规定。

# 表 2 材料规格及用途

| 材料名称 |  | 规 格 | 执行标准 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 精梳毛涤贡呢 |  | 羊毛 60%，羊绒 10%，涤纶 19% ， 改性聚酯纤维 10%，导电纤维 1% Nm100/2×Nm100/2，235g/㎡ | GA × × × × | 帽顶面、帽瓦面、 帽墙面 |
| 海绵 |  | 厚：2.5mm,表观密度：25kg/m3 | GB/T6343-2009 | 帽顶、瓦复合 |
| 羽纱 |  | 13.2tex 粘胶纤维与 28tex 棉 纱交织 | 按标样及附录 A | 帽墙衬包布，帽顶、 帽瓦里、帽墙丝带 垫布 |
| 帽 檐 | 纯毛麦尔登呢 | 420g/m2 | 按标样及附录 B | 帽檐面 |
|  | 超细纤维合成革 | 厚：0.9mm |  | 帽檐里 |
|  | 银销 | — |  | 帽檐花 |
|  | 仿金属丝线 | 120D |  | 帽檐花 |
|  | 聚乙烯发泡板 | 厚：2.0mm |  | 帽檐衬芯 |
|  | 聚氯乙烯（PVC） 压延薄膜 | 厚：0.4mm |  | 帽檐包边 |
| 帽墙带 |  | 宽：4.5cm | 按标样及附录 C | 帽墙装饰带 |

| 材料名称 | 规 格 | 执行标准 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帽饰带 | 仿金属丝包络线 150D×34 根 芯线丙纶丝 900D＋300D | 按标样及附录 D | 前帽墙装饰带 |
| 防风松紧带 | 宽：1.2cm(内衬氨纶橡筋) | 按标样及附录 E | 防风带 |
| PVC 薄片 | 0.5mm | 按标样 | 帽墙衬后缝垫片 |
| 组合气眼 | 4 号 | 按标样 | 帽徽孔 |
| 涤棉染色斜纹布 | 涤 65%，棉 35%， 14tex×2/28tex | 按标样 | 帽顶瓦垫条 |
| 涤纶缝纫线 | 29.5tex×3 | GB/T6836-2018 | 套帽口线 |
|  | 9.8tex×3 |  | 缝纫 |
| 锦纶棕丝网管 | φ 15mm | 按标样 | 套装钢条 |
| 帽钢条 | HV600±30，厚：0.4mm 宽： 4mm | 按标样 | 撑帽顶 |
| 接头箍 | 厚：0.3mm 长：25mm 宽：5mm | 按标样 | 连接钢条 |
| 帽前瓦衬托 | 聚丙烯 | GA344 | 撑帽前瓦 |

# 表 2  （续）

| 材料名称 | 规 格 | 执行标准 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 螺钉扣 | φ 15mm | GA × × × × | 钉帽饰带、帽墙带 |
| 聚乙烯（HDPE）帽墙衬 | 宽：60mm 厚：1.2 ㎜ | 按标样及附录 F | 帽墙衬 |
| PVC 合成帽口革 | 宽：45mm 厚：1.1 ㎜ | 按标样及附录 G | 帽口革 |
| PU 涂层革 | 厚 0.4mm | 按标样 | 帽口牙条、帽口条后 |

| 材料名称 | 规 格 | 执行标准 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 缝垫布 |
| 产品标志 | 长 90 ㎜ 宽 40 ㎜ | 按标样 | 产品名称、号型和洗 涤维护标志 |

# 5 ．裁剪

5.1．复合要求

帽顶面、帽瓦面下料前需先复合海绵，复合后面料表面要平整，厚度、弹性均匀，复合 牢固，里料应预缩。

5.2．裁片纱向

裁片纱向应符合本附件 1 中表 3 规定。

# 表 3  裁片纱向

| 裁片名称 | 下料方向 | 允斜极限 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帽顶面 | 经 | — | — |
| 帽瓦面 | 纬 | 下口两点与纬纱平 | — |
| 帽墙面 | 经 | — | — |
| 帽顶里 | 经 |  |  |
| 帽瓦里 | 纬 | 下口两点与纬纱平 | — |
| 帽墙衬包布 | 纬 | — | — |
| 帽顶瓦衬条 | 斜 | — | 搭缝避开后缝 |
| 帽口牙条 | 纬 | — | — |
| 帽墙衬 | — | — | — |

# 6 ．工艺要求

7.1．缝制针距

缝制针距应符合本附件 1 中表 4 规定。

# 表 4 缝制针距

| 项 目 |  | 针 距 | 质 量 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平缝 | 缝帽前瓦衬托 | 6 针/3cm～8 针/3cm | 缝纫线路顺直，首尾回针，定 位准确，距边宽窄一致，结合 牢固，松紧适宜 |
|  | 绱帽檐、帽口革 | 8 针/3cm～10 针/3cm |  |
|  | 缝帽墙衬 | 8 针/3cm～10 针/3cm |  |
|  | 明线 | 12 针/3cm～14 针/3cm |  |
|  | 暗线 | 11 针/3cm～12 针/3cm |  |
| 环缝 |  | 9 针/3cm～11 针/3cm | 环缝线迹宽：0.4cm～0.6cm |
| 帽墙丝带打结 |  | 6 针/结 | 结长 0.2cm～0.3cm，结宽 0.15cm～0.2cm |
| 曲折缝（帽口革下口、帽口革 后缝） |  | 11 针/3cm～13 针/3cm | 针脚宽 0.3cm～0.5cm |

## 7.2．缝制工艺

缝制工艺要求应符合本附件 1 中表 5 规定。

# 表 5 缝制工艺要求                单位为厘米

| 部 位 | 工序名称 | 缝头 | 缝制形式及 缝线道数 | 明线距边 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合、压帽瓦 | 合压帽瓦左、 右缝 | 0.6 | 暗线一道 明线二道 | 0.15～0.2 | 劈缝，距结合缝两边各扎线一 道 |
| 合压帽顶、 瓦 | 帽顶、瓦结合 | 0.6 | 暗线一道 | — | 顶、瓦中印对正，劈缝 |
|  | 压顶、瓦结合 缝明线 | — | 明线两周 | 距缝 0.15 ~0.2 | 帽瓦结合缝正中对正顶瓦衬 条，正面距顶、瓦结合缝 0.15~ 0.2 两边各扎线一道，明线各 扎住顶瓦衬条，首尾搭接 1.5~ 2.0 |
| 帽墙 | 帽墙面上、下 口 | — | 环缝 | — | 线迹平展、均匀 |
|  | 合帽墙面后缝 | 0.7 | 暗线一道 | — | 劈缝 |
|  | 扎帽墙面下口 | — | 明线一周 | 0.15～0.2 | 凸牙距帽瓦下口缝 4.5±0.1 |

| 部 位 | 工序名称 | 缝头 | 缝制形式及 缝线道数 | 明线距边 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 凸牙 |  |  |  |  |
|  | 帽瓦与帽墙面 结合 | 0.5 | 暗线一道 | — | 帽前、后瓦中印与帽墙面前中 印、后缝对正 |
|  | 缝帽墙衬板 | 对缝 | 扎线一周 | 0.2 | 帽墙衬板里、外面加垫片，垫 片长 6.0、宽 3.O，帽墙衬板对 缝扎线一周，距边 0.2，首尾 回针，中间对角扎线，帽墙衬 板对缝对准帽墙后中 |
|  | 绱帽墙衬板包 布 | — | 扎线两周 | — | 距帽墙衬板上口 2.5 扎线一 周，将包布返转后包紧墙衬， 距墙衬边 0.6 扎线一周 |
|  | 帽墙下口与墙 衬结合 | 0.6 | 扎线一周 | — | 凸牙距帽墙下口 0.8 |
| 帽口 | 绱帽口革垫布 | — | 曲折缝一道 | — | 缝线颜色与帽口革匹配，垫布 牙条外露 0.4，帽口革两端拼 缝，帽口革垫布接头不外露 |

# 表 5（续）                   单位为厘米

| 部 位 | 工序名称 | 缝头 | 缝制形式及 缝线道数 | 明线距边 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品标志 | 夹绱产品标志 | 0.4 | 暗线一道 | — | 夹在帽口牙条中间，对准接缝 正中处，不外露 |
| 帽檐 | 绱帽口革与帽 檐 | — | 明线一周 | — | 不能压住帽檐花，帽口牙条距 帽墙下口 0.3～0.4 |

| 帽瓦衬托 | 机缝前瓦衬托 | — | — | — | 衬托正中对准前瓦中印，下端 与墙衬外部靠实缝线三道，第 一道缝线距上口边 0.6,第二道 缝线距上口边 1.5,第三道缝线 距上口边 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帽墙带 | 合帽墙带后缝 | 1.0 | 暗线一道 明线一周 | 距缝 0.6， 距上、下边 0.2 | 劈缝，反面 0.6 明线压住垫布， 垫布上、下折光，不得外露 |
| 附件装配 及整理 | 钉气眼 | — | — | — | 前瓦中线距墙、瓦结合缝 3.0 处钉气眼一个 |
|  | 绱帽墙带 | — | — | — | 帽瓦两侧、帽墙带后缝处在帽 墙带上各打结一个，距帽墙带 上口 0.4，共三个 |
|  | 绱帽钉 装帽饰带 绱防风松紧带 | — | — | — | 帽檐两端对称，距帽墙下口 1.5 用帽钉将帽饰带、防风松紧带、 帽墙带、墙衬一起钉住 |
|  | 缝接尼龙网管 | — | — | — | 网管两端向里折进 1.5～2.0， 装入钢条，钢条结口冲牢，网 管接口与钢条接口对正，用双 线撩缝一周，撩线不少于 10 针，首尾打结，网管接口用胶 条包紧。网管长度与帽顶围匹 配 |
|  | 装帽圈 | — | — | — | 帽顶圈接缝对准后瓦缝装帽顶 内，松紧适度，丰满圆顺 |
|  | 套帽口线 | — | — | — | 用双线套在左、右帽钉上，线 长 l8.0～20.0 |

# 7 ．产品标志

9.1．产品名称、标志洗涤维护标志材质为缎带，规格：长 90 ㎜，宽 40 ㎜，标注内容和样式应符合本附件 1 中图 3 规定（ “号型：57 号 ”为示例），缀钉位置应符合 6.2 规定。

9.2．产品经出厂检验合格后应加盖检验章，颜色为蓝色，字体应清晰、不沾色，在空白处加盖检验章。

图 3 产品标志

# 8 ．成品外观质量

缝纫线路顺直，定位准确，距边宽窄一致，结合牢固，松紧适度；产品外观符合实物标样，成型规整、圆顺挺括，左右对称，定位准确，翘度适宜，整洁美观，无残疵、线头、污 迹；帽檐居中、表面平展，花型左右对称，绣线紧密，均匀，无漏底和线头；复合部位应无脱胶、渗胶及起皱。

# 9 ． 内在质量

9.1．材料内在质量

材料理化性能应符合本附件 1 中表 2 中各材料执行标准的要求。

9.2．成品内在质量

9.2.1．成品内在质量考核项目及指标应符合本附件 1 中表 6 规定。

### 表 6  成品内在质量考核项目及指标

| 部 位 | 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帽面 | 耐光色牢度，级 |  | ≥6 |
|  | 耐汗渍色牢度，级 | 变色 | ≥4 |
|  |  | 沾色 | ≥4 |
|  | 耐洗色牢度，级 | 变色 | ≥4 |
|  |  | 沾色 | ≥4 |
| 帽墙带 | 耐光色牢度，级 |  | ≥5 |
|  | 耐皂洗色牢度，级 | 变色 | ≥4 |
|  |  | 沾色 | ≥4 |

| 部 位 |  | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帽饰带 |  | 耐光色牢度，级 | ≥5 |
| 帽檐 | 麦尔登呢 | 耐光色牢度，级 | ≥5 |
|  | 帽檐花 |  | ≥5 |

9.2.2．成品甲醛含量应小于等于 75mg/kg。

9.2.3．成品 pH 值为 4.0～8.5。

附  录   A （规范性）

羽纱技术要求

A.1  内在质量

羽纱内在质量应符合表A.1规定。

表 A.1 内在质量

| 项 目 |  | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位面积质量, g/m2 |  | 156±10 | GB/T 4669-2008 |
| 密度，根/10㎝ | 经向 | 538±12 | GB/T 4668-1995 |
|  | 纬向 | 265±6 |  |
| 断裂强力，N | 经向 | ≥441 | GB/T 3923.1-2013 |
|  | 纬向 | ≥343 |  |
| 水洗尺寸变化率，% | 经向 | -5.0～+1.0 | GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017(5M，平摊晾干) GB/T 8630-2013 |
|  | 纬向 | -3.0～+1.0 |  |
| 耐皂洗色牢度，级 | 变色 | ≥4 | GB/T 3921-2008 中A（1） |
|  | 沾色 | ≥3 |  |
| 耐摩擦色牢度，级 | 干摩 | ≥4 | GB/T 3920-2008 |
|  | 湿摩 | ≥2-3 |  |
| 耐汗渍色牢度，级 | 变色 | ≥4 | GB/T 3922－2013 |
|  | 沾色 | ≥3 |  |

A

B

附  录   B （规范性）

帽檐技术要求

B.1  样式

帽檐样式应符合图B.1规定。

图 A.1 帽檐样式

B.2  帽檐花材料及工艺

帽檐花采用银色仿金属丝线刺绣或银销绣工艺。

B.3  材料

帽檐材料规格及用途应符合表B.1规定。

表 B.1 材料规格及用途

| 材料名称 | 标样编号 | 规 格 | 执行 标准 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯毛麦尔登呢 |  | 420g/m2 |  | 帽檐面 |
| 涤纶外衣机织热熔粘 合衬布 | JFB1-11-3 | 经纱 167dtex/48F，纬 纱 110dtex/48F,PB＋PES | GA 740 | 帽檐面粘合衬 |
| 仿金属丝线 |  | 120D，单线强力≥380cN | — | 帽檐花刺绣线 |
| 聚氯乙烯（PVC 压延 薄膜） | — | 厚 0.4mm±0.05mm | — | 帽檐包边 |
| 聚乙烯发泡板 | — | 厚：2.0mm±0.1mm，密 度：0.823g/cm3 | — | 帽檐衬芯 |
| 超细纤维合成革 | — | 厚：0.9mm±0.1mm | — | 帽檐里 |
| 锦纶线 | — | 150D×3 |  | 包边线 |

B.4  规格尺寸

帽檐规格尺寸及极限偏差应符合表B.2规定，测量位置应符合图B.2规定，图B.2中所注 数字为表B.2中各测量部位的编号。

### 表 B.2 规格尺寸及极限偏差                       单位为厘米

| 编号 | 部位名称 | 规格尺寸 |  |  |  |  |  | 极限偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大 |  |  |  | 小 |  |  |
|  |  | 60号 | 59号 | 58号 | 57号 | 56号 | 55号 |  |
| 1 | 帽檐长 | 21.0 |  |  |  | 20.0 |  | ±0.3 |
| 2 | 帽檐宽 | 6.2 |  |  |  | 6.0 |  | ±0.2 |
| 3 | 帽檐包边宽 | 0.5 |  |  |  |  |  | ±0.1 |
| 4 | 帽檐花长 | 9.4 |  |  |  | 9.1 |  | ±0.2 |
| 5 | 两花相距 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 前尖叶距边 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 中间叶尖距 边 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 根部距边 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 帽檐花根部 宽度 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |

图 A.2 测量部位图

B.5  内在质量

帽檐内在质量应符合表B.3规定。

表 B.3 内在质量

| 材料名称 | 项 目 |  | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯毛麦尔登呢 | 耐光色牢度，级 |  | ≥5 | GB/T 8427-2019中方法3 |
|  | 耐摩擦色牢度，级 | 干摩 | ≥4 | GB/T 3920－2008 |
|  |  | 湿摩 | ≥3 |  |
| 帽檐花 | 耐光色牢度，级 |  | ≥5 | GB/T 8427-2019中方法3 |
| 超细纤维合成革 | 断裂伸长率，% |  | ≥60 | QB/T 2710-2018 |
|  | 抗张强度，N/mm2 |  | ≥8.0 |  |
|  | 耐摩擦色牢度，级 | 干摩 | ≥4 | QB/T 2537-2001 |
|  |  | 湿摩 | ≥4 |  |
| 聚乙烯发泡板 | 低温耐折，次 |  | 50次不断裂 | 低温-20℃±2℃ , 4h，两端角接触机械弯 曲 |
|  | 耐热空气老化 |  | 不变形 | 45℃±2℃ , 8h，取出后观察 |

B.6  银销

帽檐花内在质量应符合表B.4规定。

表 B.4 内在质量

| 项 目 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 耐盐雾腐蚀 | 48h表面无腐蚀物 | QB/T3826-1999 |

B.7  外观要求

帽檐表面平展，花型左右对称，粘合牢固，不脱落，绣线紧密，均匀，无漏底和线头。 包边明线针距为8针/3cm～10针/3cm。

C

附  录   C

（规范性）

帽墙带技术要求

C.1  样式及规格尺寸

帽墙带样式及规格尺寸应符合图C.1规定。

单位为毫米

图 A.3 样式及规格尺寸

C.2  颜色

帽墙带为藏青色底、深蓝色花纹提花带，颜色和花纹按上级主管部门批准的标样，花纹正面示意图见图1（具体见标样），色差同标样比不低于4级，评定按GB/T 250的规定。

C.3  材料规格

帽墙带材料规格应符合表C.1规定。

表 C.1 材料规格

| 材料规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 底色经纱 | 花纹经纱 | 纬纱 | 带宽总经根数 | 纬密/根/英寸 |
| 藏青色涤纶纱： 166.5 dtex | 深蓝色涤纶纱： 83.25 dtex | 藏青色涤纶纱： 166.5 dtex | 344 | ≥53.3 |

C.4  内在质量

帽墙带内在质量应符合表C.2规定。

表 C.2 内在质量

| 项 目 |  |  | 指 标 |  |  | 最大允差 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐光色牢度，级 |  |  | ≥5 |  |  | 除耐光色牢度 外允许两项低 半级 |  | GB/T 8427-2019中方法3 |
| 耐皂洗色牢度，级 | 变色 |  | ≥4 |  |  |  |  | GB/T 3921-2008中C（3） |
|  | 沾色 |  | ≥4 |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  | 指 标 | 最大允差 |  | 试验方法 |  |
| 耐热压色牢度，级 |  | 变色 |  | ≥4 | 除耐光色牢度 外允许两项低 半级 |  | GB/T 6152-1997 （潮压，150℃±2） |  |
|  |  | 沾色 |  | ≥4 |  |  |  |  |
| 耐摩擦色牢度，级 |  | 干摩 |  | ≥4 |  |  | GB/T 3920-2008 |  |
|  |  | 湿摩 |  | ≥4 |  |  |  |  |
| 耐汗渍色牢度，级 |  | 变色 |  | ≥4 |  |  | GB/T 3922-2013 |  |
|  |  | 沾色 |  | ≥4 |  |  |  |  |

附  录   D

（规范性）

帽饰带技术要求

D.1  材料规格

帽饰带的材料规格：包络线为150D仿金属丝34根，芯线为900D+300D丙纶丝。

D.2  规格尺寸

帽饰带规格尺寸及极限偏差应符合表D.1规定，测量位置应符合图D.1规定。

表 D.1 规格尺寸及极限偏差                    单位为毫米

| 编号 | 部位名称 | 规格尺寸 |  |  | 极限偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大号 （含60号以上） | 中号 （57号～59号） | 小号 （含56号以下） |  |
| 1 | 帽饰带总长 | 340 | 320 | 300 | ± 10 |
| 2 | 帽饰带宽 | 18 |  |  | ±2 |
| 3 | 帽饰带辫数 | 30 | 28 | 26 | - |

图 B.1 测量位置示意图

D.3  内在质量

帽饰带内在质量应符合表D.2规定。

表 D.2 内在质量

| 项 目 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 耐光色牢度，级 | ≥5 | GB/T 8427-2019中方法3 |

D.4  外观要求

帽饰带应平展、顺直，不扭曲，辫结大小均匀，绳头粘合牢固、不外露，松紧适度。

E

附  录   E （规范性）

防风松紧带技术要求

E.1  规格尺寸

防风松紧带规格尺寸及极限偏差应符合表E.1规定，测量位置应符合图E.1规定。

表 E.1 规格尺寸及极限偏差                单位为毫米

| 编号 | 部位名称 | 指 标 | 极限偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 松紧带总长 | 390 | ± 10 |
| 2 | 松紧带宽 | 12 | ±2 |
| 3 | “POLICE ”长 | 29 | ±2 |
| 4 | “POLICE ”高 | 4 | ±2 |
| 5 | “POLICE ”间距 | 40 | ±2 |

图 B.2 测量位置示意图

E.2  材料规格及用途

防风松紧带材料规格及用途应符合表E.2规定。

表 E.2 材料规格及用途

| 名 称 | 规 格 | 用 途 |
| --- | --- | --- |
| 松紧带 | 宽：1.2cm±1 mm(高密度提花编织， 内衬氨纶橡筋) | 防风带 |
| 塑料三档扣 | 尼龙塑料 | 松紧调节 |
| 挂攀 | 尼龙塑料 | 挂攀 |

内在质量

防风松紧带内在质量应符合表E.3规定。

表 E.3 内在质量

| 项 目 |  | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐汗渍色牢度，级 | 变色 | ≥4 | GB/T 3922-2013 |
|  | 沾色 | ≥4 |  |

E.3  外观要求

塑料三档扣、挂攀，外观光滑无毛刺，松紧带安装时字母向上，字母内容正确、无误， 套结牢固、无线头。

附  录   F （规范性）

聚乙烯（HDPE）帽墙衬技术要求

F.1  样式

聚乙烯（HDPE）帽墙衬样式应符合图F. 1规定。

图 C.1 样式

F.2  材料规格

聚乙烯（HDPE）帽墙衬宽60mm±2mm ，厚1.2mm±0. 1mm。

F.3  内在质量

聚乙烯（HDPE）帽墙衬内在质量应符合表F.1规定。

表 F.1 内在质量

| 项 目 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 低温耐折，次 | 50次不断裂 | 低温（-20℃±2℃) 4h，两端角接触机械弯曲 |

F.4  外观要求

外观颜色为黑色，无气孔、无裂纹、无凹痕、无色痕。帽墙衬打孔部分孔眼排列均匀， 无毛刺、飞边等。

D

G

附  录   G （规范性）

PVC 合成帽口革技术要求

G.1  样式

PVC合成帽口革样式应符合图G.1。

图 D.1 样式

#### G.2  材料规格

PVC合成帽口革宽45mm±2mm ，厚1. 1mm±0. 1mm。

#### G.3  内在质量

PVC合成帽口革内在质量应符合表G.1规定。

表 G.1 内在质量

| 项 目 |  | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加热老化后外观质量 |  | 外观无变色、无龟裂、无变形 | 将帽口革 20cm 放置于 70℃± 2℃恒温箱内保温 2h 后取出，立即 目视观察 |
| 耐摩擦色牢度，级 | 干摩 | ≥4 | QB/T 2537-2001 |
|  | 湿摩 | ≥4 |  |

G.4  外观要求

打孔通透，排列一致，金色线条平直一致。

# 附件 6 警帽 礼服卷檐帽

# 1 ．样式

样式应符合本附件 2 中图 1 规定。

正面图

b)侧面图

图 1 礼服卷檐帽样式

# 2 ．规格尺寸

2.1．按帽口内围尺寸分为六个号，其规格尺寸及极限偏差应符合本附件 2 中表 1 规定。

2.2．规格尺寸测量位置见本附件 2 中图 2，图中所注数字为本附件 2 中表 1 中各测量部位的编号。

### 表 1 规格尺寸及极限偏差              单位为厘米

| 图号 | 编号 | 部位名称 | 规格尺寸 |  |  |  |  |  | 极限偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 59 号 | 58 号 | 57 号 | 56 号 | 55 号 | 54 号 |  |
| 2 | 1 | 帽墙前高a | 8.0 |  |  |  |  |  | ±0.3 |
|  | 2 | 帽后高 | 9.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 帽檐前宽a | 5.5 |  |  |  |  |  |  |

| 图号 | 编号 | 部位名称 | 规格尺寸 |  |  |  |  |  | 极限偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 59 号 | 58 号 | 57 号 | 56 号 | 55 号 | 54 号 |  |
|  | 4 | 帽檐后高 | 6.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 帽顶纵长a | 18.5 | 18.2 | 17.9 | 17.6 | 17.3 | 17 |  |
|  | 6 | 帽顶横宽a | 16.5 | 16.2 | 15.9 | 15.6 | 15.3 | 15 |  |
|  | 7 | 帽徽孔高 | 4.8 |  |  |  |  |  | ±0.2 |
|  | 8 | 帽口条宽 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 帽口内围a | 59.0 | 58.0 | 57.0 | 56.0 | 55 | 54 | ±0.4 |
|  | 10 | 帽墙呢带前 宽 | 7.5 |  |  |  |  |  | ±0.2 |
|  | 11 | 帽墙呢带中 宽 | 4.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 帽墙呢带后 宽 | 3.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 帽墙侧高距 中高 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| a 为主要部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图 2 测量部位及编号示意图

# 3 ．颜色及色泽偏差范围

3.1．帽顶面、帽墙面、帽卷檐颜色为藏蓝色，应符合材料标样。

3.2．帽里颜色为藏蓝色，应符合材料标样。

3.3．帽墙呢带、松紧带、帽口革、帽口牙条为黑色，应符合材料标样。

3.4．帽饰带颜色为银灰色，应符合材料标样。

3.5．防金属丝线颜色为银色，应符合材料标样。

3.6．缝纫线颜色与缝合部位颜色相匹配。

3.7．与材料标样对比，成品表面色差应不低于 4 级，非表面部位色差应不低于 3-4 级， 同顶相同材料应一致；批产品表面色差应不低于4 级，非表面部位色差应不低于 3-4 级。缝纫线颜色应不浅于缝制部位，色差评定级别应符合 GB/T 250 规定。

# 4 ．材料

4.1．材料外观风格与手感应符合标样。

4.2．材料规格及用途应符合本附件 2 中表 2 规定。

### 表 2 材料规格及用途

| 材料名称 | 标样编号 | 规 格 | 执行标准 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 精梳毛涤贡呢 | — | 绵羊毛 60%，聚酯纤维 19%，山 羊绒 10%，改性聚酯纤维（PTT） 10%，导电纤维 1% Nm100/2×Nm100/2，235g/㎡ | GA × × × × | 帽顶、帽墙、卷檐 |
| 海绵 | — | 厚：2.5mm,表观密度：25kg/m3 | GB/T 6343-2009 | 帽墙、帽顶、复合卷 檐里 |
| 羽纱 | JFB5-2 | 13.2tex 人造丝与 28tex 棉纱交 织 | 按标样及附 录 A | 帽顶、墙里 |

| 材料名称 |  | 标样编号 | 规 格 | 执行标准 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帽卷檐 | 仿金属丝 线 | — | 120D | 按标样及附 录 B | 帽卷檐花 |
|  | 银销绣 | — | — |  | 帽卷檐花 |
| 纯毛麦尔登呢 |  | — | 420g/m2 | 按标样及附 录 C | 帽墙呢带 |
| 帽饰带 |  | — | 仿金属丝包络线 150D×32 根 芯线丙纶丝 900D | 按标样及附 录 D | 帽墙装饰带 |
| 涤纶牵伸丝网眼布 |  | JFB5-4 | 300D/98f×150D/38f 质量：510g/m2；网眼结构：三 空一 | 按标样及附 录 E | 帽顶、帽墙支撑衬 |
| 涤纶复合衬布 |  | JFB5-7 | 300D 涤纶网络长丝，PA＋PES | 按标样 | 复合卷檐面、帽墙呢 带 |
| 粘合衬 |  | — | PA,21s × 10s | 按标样 | 卷檐面、前檐补强衬、 支撑衬垫布、帽顶 |
| PVC 合成帽口革 |  | — | 宽:35mm，厚：1.1 ㎜ | 按标样及附 录 F | 帽口革 |
| PU 涂层革 |  | — | 厚：0.4mm | 按标样 | 帽口牙条 |
| 涤纶缝纫线 |  | — | 10.7tex×3 | GB/T 6836-2018 | 缝纫 |
| 高弹涤纶线 |  | — | 300D | 按标样 | 环缝帽墙呢带 |
| 松紧带 |  | — | 宽：6mm,内衬氨纶橡筋 | 按标样 | 防风带 |
| 组合气眼 |  | JFB5-30- 1 | 4 号 | 按标样 | 帽徽钉孔 |
| 螺钉扣 |  | — | φ 15mm | GA × × × × | 钉帽饰带、帽墙带 |
| 产品标志 |  | — | 长：85mm 宽：33mm | 按标样 | 产品名称、号型和洗 涤维护标志 |

# 5 ．裁剪

5.1．复合要求

帽顶面、帽墙面、卷檐里在下料前需先复合海绵，麦尔登呢也需先复合衬布再进行下料， 复合后面料表面要平整，厚度、弹性均匀，复合牢固，里料应预缩。

5.2．敷衬

卷檐面粘合涤纶衬布一层后裁剪，敷衬工艺应符合本附件 2 中表 3 规定。

### 表 3  敷衬工艺                     单位为厘米

| 类 别 | 敷 衬 要 求 | 图 示 |
| --- | --- | --- |
| 帽卷檐面 | 按图示敷衬 卷檐面外口净衬，比面小 0.6～0.8； 前檐再敷补强衬一层 |  |

5.3．裁片纱向

裁片纱向应符合本附件 2 中表 3 表 4 规定。

### 表 4 裁片纱向

| 裁片名称 | 下料方向 | 允斜极限 |
| --- | --- | --- |
| 帽顶面 | 经 | — |
| 帽墙面 | 纬 | 1.0 |
| 帽卷檐面 | 前檐中线顺经纱 | — |
| 帽卷檐里 | 前檐中线顺经纱 | — |
| 帽顶里 | 经 | — |
| 帽墙里 | 纬 | 1.0 |

| 裁片名称 | 下料方向 | 允斜极限 |
| --- | --- | --- |
| 帽口革 | 纬 | — |
| 帽口牙条 | 纬 | — |
| 帽卷檐衬 | 经 | — |
| 帽顶衬 | 经 | — |
| 帽墙衬 | 纬 | — |

# 6 ．工艺要求

## 6.1．缝制针距

缝制针距应符合本附件 2 中表 5 规定。

### 表 5 缝制针距

| 项 目 |  | 针 距 | 质 量 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平缝 | 明线 | 12 针/3cm～14 针/3cm | 缝纫线路顺直，首尾回针，定位准 确，距边宽窄一致，结合牢固，松 紧适宜 |
|  | 暗线 | 11 针/3cm～13 针/3cm |  |
| 卷檐纳缝 |  | 9 针/3cm～11 针/3cm | 行距宽窄均匀 |
| 帽墙呢带上、下环缝 |  | 26 针/3cm～32 针/3cm | 环缝宽 0.2cm～0.3cm，首尾搭头 |
| “之 ”字型线迹 |  | 9 针/3cm～11 针/3cm 针脚宽 0.3cm～ 0.5cm | 距边宽窄一直，松紧适宜 |

## 6.2．缝制工艺

缝制工艺要求应符合本附件 2 中表 6 规定。

表 6 缝制工艺要求                  单位为厘米

| 部 位 | 工序名称 | 缝 头 | 缝制形式及 缝线道数 | 明线 距边 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合帽墙绱帽顶 | 合帽墙面后缝 | 0.8 | 暗线一道 明线各一道 | 0.15 | 劈缝 |
|  | 帽顶面与 帽墙面结合 | 0.6 | 暗线一道 明线各一道 | 0.15 | 劈缝，帽顶中印与帽墙后缝对正 |

| 部 位 | 工序名称 | 缝 头 | 缝制形式及 缝线道数 | 明线 距边 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帽卷檐 | 合帽卷檐后缝 （面、里） | 0.6 | 暗线一道 明线各一道 | 0.15 | 劈缝 |
|  | 勾缝帽卷檐外口 边 （卷檐面、里结 合） | 0.6 | 暗线一道 | - | 卷檐面、里后缝下口错缝，外口面 里对缝齐子口，帽檐花居中，花型 距边左右一致，前端面、里用热熔 胶片粘合牢固 |
|  | 卷檐面、里纳缝 | - | 环形扎线 | 0.5 | 避开帽檐花，纳环形线路，扎线间 距 0.5 前帽檐不应接线，侧、后檐 允许接线各 2 处，接线重合、规整， 接线长度 2.0 |
| 帽里结合 | 合帽墙里后缝 | 0.8 | 明、暗线各一道 | 0.15 | 倒缝 |
|  | 帽顶里与 帽墙里结合 | 0.5 | 明、暗线各一道 | 0.15 | 倒缝，缝头向帽顶倒，明线压在帽 顶上 |
|  | 合帽墙网眼布后 缝 | — | 曲折缝一道 | — | 对缝处垫 1.0 宽衬条 |
|  | 帽顶、墙网眼布结 合 | 0.4 | 搭缝两道 | — | 帽顶压帽墙 |
|  | 帽墙面与网眼布 结合 | — | 扎线一周 | 0.3 | 后缝对正帽墙下口扎线 |
|  | 帽墙面、里结合 | — | 扎线一周 | 0.4 | 帽墙面、里后缝对正，帽墙下口扎 线 |

### 表 6（续）                      单位为厘米

| 部 位 | 工序名称 | 缝 头 | 缝制形式及 缝线道数 | 明线 距边 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钉帽徽气 眼 | 钉气眼 |  |  |  | 在帽墙前正中，距墙下口边 4.8 钉气眼一个连帽里一起钉透 |
| 帽卷檐 | 卷檐、帽墙结合 | 0.8 | 明、暗线各一道 | 0.4 | 帽卷檐前中与帽墙前中对正，卷檐 面后缝与帽墙后缝对正 |
| 帽口 | 扎帽口革垫条 | — | 曲折缝一道 | — | 帽口牙条外露 0.3 |
|  | 绱帽口革 | — | 明线一周 | 0.2 | 从帽后起针, 帽口条后缝错开缝 头，将卷檐、帽墙和松紧绳一起扎 住，距后中缝两侧向前 12.0~ 13.0 处夹上松紧带，松紧带外留 长 33.0～35.0，明线压在牙条上， 搭口上端距帽口革后缝和上口各 0.5 打结一个 |
| 绱标志 | 绱产品标志 | 0.4 | 扎线一道 | 0.15~ 0.2 | 夹在帽口牙条中间，卷檐后缝向 右，不外露 |
| 帽墙呢带 | 合帽墙呢带后缝 | — | “之 ”字型针 一道 上下各环缝一 周 | — | 对缝反面加缎带，缎带宽 0.8，先 对缝后环缝 |
|  | 打帽徽孔 | — | — | — | 帽墙呢带与帽徽气眼对正，在帽墙 呢带前面正中，距下口 4.9 打孔一 个，孔φ0.3 |
|  | 绱帽墙呢带、帽 饰带 | — | — | — | 帽墙呢带套在帽墙根部，帽墙呢带 孔对正帽徽孔，帽饰带对帽徽孔分 中，距帽墙向上 1.2，两端定位打 孔，用螺钉扣把帽墙呢带、帽饰带、 帽墙一起钉住 |

| 部 位 | 工序名称 | 缝 头 | 缝制形式及 缝线道数 | 明线 距边 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钉帽徽气 眼 | 钉气眼 | — | — | — | 在帽墙前正中，距墙下口边 4.8 钉气眼一个连帽里一起钉透 |
| 帽卷檐 | 卷檐、帽墙结合 | 0.8 | 明、暗线各一道 | 0.4 | 帽卷檐前中与帽墙前中对正，卷檐 面后缝与帽墙后缝对正 |
| 定型、整理 | 盔烫定型与整理 | — | — | — | 专用设备，表面无光亮，压痕，圆 顺挺括，左右对称 |

# 7 ．产品标志

7.1．产品名称、号型洗涤维护标志材质为缎带。标志规格、标注内容和样式应符合本 附件 2 中图 3 规定（号型 57 号为示例），缀钉位置应符合 6.2 规定。

7.2．产品经出厂检验合格后应在空白处加盖检验章，颜色为蓝色，字体应清晰、不沾色。

### 图 3 产品标志

# 8 ．成品外观质量

缝纫线路顺直，定位准确、距边宽窄一致，结合牢固，松紧适度。产品外观符合实物标样，成型规整、圆顺挺括，左右对称，整洁美观，无残疵、线头、污迹。帽檐表面平展，花型左右对称，刺绣线紧密，均匀，无漏底和线头。

# 9 ．内在质量

9.1．材料内在质量

材料理化性能应符合本附件 2 中表 2 中各材料执行标准的要求。

9.2．成品内在质量

9.2.1．成品内在质量考核项目及指标应符合本附件 2

中表 7 规定。

表 7 成品内在质量考核项目及指标

| 部 位 | `项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帽面 | 耐光色牢度，级 |  | ≥6 |
|  | 耐汗渍色牢度，级 | 变色 | ≥4 |
|  |  | 沾色 | ≥4 |
|  | 耐洗色牢度，级 | 变色 | ≥4 |
|  |  | 沾色 | ≥4 |
| 帽墙呢带 | 耐光色牢度，级 |  | ≥5 |
|  | 耐摩擦色牢度，级 | 干摩 | ≥4 |
|  |  | 湿摩 | ≥3 |
| 帽饰带 | 耐光色牢度，级 |  | ≥5 |
| 帽卷檐花 | 耐光色牢度，级 |  | ≥5 |

9.2.2．成品甲醛含量应小于等于 75mg/kg。

9.2.3．成品 pH 值为 4.0～8.5。

附  录   A （规范性）

羽纱技术要求

A.1  内在质量

内在质量性能应符合表A.1规定。

表 G.2 内在质量

| 项目 |  | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位面积质量, g/m2 |  | 156±10 | GB/T 4669-2008 |
| 密度，根/10㎝ | 经向 | 538±12 | GB/T 4668-1995 |
|  | 纬向 | 265±6 |  |
| 断裂强力，N | 经向 | ≥441 | GB/T 3923.1-2013 |
|  | 纬向 | ≥343 |  |
| 水洗尺寸变化率，% | 经向 | -5.0～+1.0 | GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017(5M，平摊晾干) GB/T 8630-2013 |
|  | 纬向 | -3.0～+1.0 |  |
| 耐皂洗色牢度，级 | 变色 | ≥4 | GB/T 3921-2008中A(1) |
|  | 沾色 | ≥3 |  |
| 耐摩擦色牢度，级 | 干摩 | ≥4 | GB/T 3920-2008 |
|  | 湿摩 | ≥2－3 |  |
| 耐汗渍色牢度，级 | 变色 | ≥4 | GB/T 3922-2013 |
|  | 沾色 | ≥3 |  |

附  录   B

（规范性）

帽檐花技术要求

B.1  样式

帽檐花样式按图B. 1及实物标样。

图 D.2 样式

B.2  帽檐花材料及工艺

帽檐花采用银色仿金属丝线刺绣或银销绣工艺。

B.3  规格尺寸

帽檐花规格尺寸应符合表B. 1规定，测量位置示意图应符合图B.2规定。

表 G.3 规格尺寸及极限偏差                     单位为毫米

| 编 号 | 部位名称 | 规格尺寸 | 极限偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两花间距 | 10 | ± 1 |
| 2 | 花长 | 88 | ±2 |
| 3 | 花根部距卷檐边 | 43 | ±5 |
| 4 | 花尖距边 | 11 | ±2 |

图 D.3 测量位置示意图

B.4  仿金属丝线刺绣

帽檐花银色仿金属丝线刺绣内在质量应符合表 B.2 规定。

表 G.4 内在质量

| 项 目 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 耐光色牢度，级 | ≥5 | GB/T 8427－2019中方法3 |

B.5  银销

帽檐花内在质量应符合表 B.3 规定。

表 G.5 内在质量

| 项 目 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 耐盐雾腐蚀 | 48h表面无腐蚀物 | QB/T3826-1999 |

B.6  外观要求

帽卷檐表面平展，花型左右对称；刺绣线紧密、均匀，无漏底和线头。

H

附  录   C （规范性）

纯毛麦尔登呢技术要求

C.1  材料规格

纯毛麦尔登呢材料规格应符合表C. 1规定。

表 H.1 材料规格

| 项 目 |  | 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 单位面积质量，g/㎡ |  | 420 |
| 密度，根/10cm | 经向 | 185 |
|  | 纬向 | 175 |
| 线密度，tex | 经向 | 100 |
|  | 纬向 | 100 |
| 组织结构 |  | 2上2下加1上1下循环 |
| 幅宽，cm |  | ≥145 |

C.2  内在质量

纯毛麦尔登呢内在质量应符合表C.2规定。

表 H.2 内在质量

| 项 目 |  | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位面积质量，g/㎡ |  | 420±20 | GB/T4669-2008 |
| 密度，根/10cm | 经向 | 185±10 | GB/T4668-1995 |
|  | 纬向 | 175±10 |  |
| 断裂强力，N | 经向 | ≥220 | GB/T 3923.1－2013 |
|  | 纬向 | ≥160 |  |
| 起毛起球，级 |  | ≥3 | GB/T 4802.1-2008（参数类别F） |
| 耐摩擦色牢度，级 | 干摩 | ≥4 | GB/T 3920－2008 |
|  | 湿摩 | ≥3 |  |
| 耐光色牢度，级 |  | ≥5 | GB/T 8427－2019中方法3 |

I

附  录   D

（规范性）

帽饰带技术要求

D.1  材料规格

帽饰带材料规格：包络线为150D仿金属丝32根，芯线为900D丙纶丝。

D.2  规格尺寸

帽饰带规格尺寸应符合表D. 1规定，测量位置示意图应符合图D. 1规定。

表 I.1 规格尺寸及极限偏差                        单位为毫米

| 编 号 | 部位名称 | 规格尺寸 |  | 极限偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大号 （含57号以上） | 小号 （含56号以下） |  |
| 1 | 帽饰带总长 | 315 | 300 | ± 10 |
| 2 | 帽饰带宽 | 15 |  | ±2 |
| 3 | 帽饰带辫数 | 32 | 29 | - |

图 D.4 测量位置示意图

D.3  内在质量

帽饰带内在质量应符合表D.2规定。

表 I.2 内在质量

| 项 目 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 耐光色牢度，级 | ≥5 | GB/T 8427－2019中方法3 |

D.4  外观要求

帽饰带应平展、顺直，不扭曲，辫结大小均匀，绳头粘合牢固、不外露，松紧适度。

E

J

附  录   E （规范性）

涤纶牵伸丝网眼布技术要求

E.1  材料规格

涤纶牵伸丝网眼布材料规格为纱支经纱300D/98f、纬纱150D/38f，网眼结构三空一。

E.2  内在质量

涤纶牵伸丝网眼布内在质量应符合表E. 1规定。

表 J.1 内在质量

| 项 目 |  | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 幅宽,cm |  | 135±5 | GB/T 4666-2009 |
| 单位面积质量,g/m2 |  | 520±15 | GB/T 4669-2008 |
| 顶破强力，N |  | ≥1000 | GB/T 19976-2005（直径 38mm） |
| 网眼密度,眼/10cm | 直向 | 17～22 | FZ/T70002-1991 |
|  | 横向 | 18～23 |  |
| 耐皂洗色牢度，级 | 变色 | ≥4 | GB/T 3921－2008 中 C（3） |
|  | 沾色 | ≥3-4 |  |
| 耐汗渍色牢度，级 | 变色 | ≥4 | GB/T 3922－2013 |
|  | 沾色 | ≥4 |  |

K

附录   F （规范性）

PVC 合成帽口革技术要求

F.1  样式

PVC合成帽口革样式应符合图F.1规定。

图 E.1 样式及规格尺寸

#### F.2  材料规格

PVC合成帽口革宽35mm±2mm ，厚1. 1mm±0. 1mm。

#### F.3  内在质量

PVC合成帽口革内在质量应符合表F. 1规定。

表 K.1 内在质量

| 项 目 |  | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加热老化后外观质量 |  | 外观无变色、无龟裂、无变形 | 将帽口革 20cm 放置于 70℃±2℃恒 温箱内保温 2h 后取出，立即目视观察 |
| 耐摩擦色牢度，级 | 干摩 | ≥4 | QB/T 2537-2001 |
|  | 湿摩 | ≥4 |  |

F.4  外观要求

打孔通透，排列一致，金色线条平直一致。

# 附件 7  警用服饰 礼服领带

# 1.样式结构

1.1 礼服领带为一拉得式结构。通过拉链调节颈带大小，通过拉链头自锁；颈带后端有保险扣。见图 1。

1.2 礼服领带正面下端，有 45 °倾斜机织提花标志图案，图案由橄榄枝和长城标志组成。 见图 2。

# 2.规格尺寸

2.1 礼服领带按长度（L）分为 1 号（500 mm ）、2 号（480 mm ）、3 号（460 mm ）、4 号（440 mm ）四个规格。领带规格与身高对应表，参见附录 A  。

2.2 礼服领带的规格尺寸应符合图 1 的规定。

单位为毫米

说明：1—保险扣；2—领带托、铆钉；3—软垫片；4—拉链；5—缝纫线；6—防伪产品名称标志； 7—面料；8—衬布；9—里布；10—产品维护标签、规格标签

图 1  礼服领带结构尺寸

图 2  机织提花标志图案

# 3.颜色色差

3.1 礼服领带颜色为藏蓝色；机织提花标志图案颜色同领带面料底色。

3.2 保险扣颜色为黑色；里布、拉链、缝纫线颜色同领带面料藏蓝色。

3.3 礼服领带的颜色与标样相比，色差不低于 GB/T 250 规定的 4-5 级。

# 4.材料规格

礼服领带材料规格和质量要求应符合表 1 的规定。

表 1    材料规格和质量要求

| 材料名称 |  | 材料规格 | 质量要求 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面料 | 涤纶低弹丝 | 56 dtex（50 D），密度 109根/cm | GB/T 14460-2015 GB/T 4668-1995 | 面料经纱 |
|  |  | 84 dtex（75 D），密度 54根/cm |  | 面料纬纱 |
|  | 桑蚕丝 | 23.3 dtex×5 | FZ/T 42002-2010 |  |
|  |  | 23.3 dtex×5 |  | 标志图案纬纱 |
| 涤纶拉绒布 |  | 100%涤纶短纤维，350 g/㎡ | GB/T 17253-2008 | 衬布 |
| 防静电涤纶长丝斜纹绸 |  | 经纱84 dtex/48f+20 dtex导电丝，纬纱84 dtex/48f ，单位面积质量≥75 g/㎡ | GA 359-2007 | 里布 |
| 软质聚氯乙烯片 |  | 厚0.5 mm ±0.1 mm | GB/T 3830-2008 | 领结软垫片 |
| 螺旋拉链 |  | 3号 | GA 729-2007 | 拉链 |
| 聚乙烯 |  | — | 按标样 GB/T 11115-2016 | 领带托、铆钉 |
|  |  | 对插式 |  | 保险扣 |
| 专业防伪产品名称标志 |  | 涤纶低弹丝 167 dtex ，50 mm ×20 mm | GA 251-2000 | 产品名称标志 |
| 产品维护标志 |  | 20 mm ×30 mm |  | 产品维护标签 |
| 产品规格标志 |  | 12 mm ×24 mm |  | 产品规格标签 |
| 锦丝缝纫线 |  | 133 dtex×2 | FZ/T 63008-2009 | 手缝线 |
| 涤纶缝纫线 |  | 11.8 tex×3 | GB/T 6836-2008 | 缝纫线 |

# 5.成品性能

5.1 拉链拉头应能锁紧拉链，锁紧力应不小于 20 N。

5.2 保险扣的拉脱力（F）：15 N≤F≤25 N。

5.3 面料理化性能应符合表 2 的规定。

表 2    面料理化性能

| 项 目 |  | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 面料桑蚕丝含量，% |  | ≥10 | GB/T 2910-2009 FZ/T 01057-2007 |
| 徽标桑蚕丝含量，% | 纬纱 | 100 |  |
| 耐光色牢度，级 |  | ≥5 | GB/T 8427-2019 方法 3 |
| 耐汗渍色牢度，级 | 变色 | ≥3-4 | GB/T 3922-2013 |
|  | 沾色 | ≥3-4 |  |
| 耐干摩擦色牢度，级 |  | ≥3-4 | GB/T 3920-2008 |
| 耐热压色牢度，级 |  | ≥3-4 | GB/T 6152-1997 150 ℃±2 ℃干压 |
| 表面抗湿，级 |  | ≥4 | GB/T 4745-2012 |
| 拒油性，级 |  | ≥4 | GB/T 19977-2014 |

# 6.产品标志

6.1 产品标志为丝织带，见图 3。标志式样及规格应符合 GA 251-2000 的规定。

6.2 在大带头处缝缀产品维护标签和规格标签，标签为白色，内容为黑色，见图 4。

6.3 在洗涤标签的正面标明面料、里料的材料成分；背面标明使用洗涤注意符号和承制方名称。

6.4 在规格标签的正面标明领带规格号码；背面盖印检验章。

图 3  防伪产品名称标志

a) 产品维护标签                 b) 规格标签

图 4  领带标签

# 7.主要工艺

机缝针距 12 针/30 mm～14 针/30 mm ，颈带夹缝拉链明线距边 1 mm～2 mm ，宽窄一 致；领带大片可手工缝制，手工针距 30 mm 内应不少于 4 针。

# 8.外观质量

8.1 领带表面应平展、棱角清晰，不应有起翘、扭皱、斜绺、死折及明显的织造疵点。

8.2 缝纫线头长不超过 3mm，限 2 处。

8.3 领结结型应紧凑、对称，两道缝线牢固，线结不应散开，线头不应外露。

8.4 大小带头应对称，左右边差不应超过 2 mm。

8.5 机织提花标志图案应清晰。

8.6 颈带保险扣外观应规整、无毛刺。

8.7 拉链外露基布应宽窄一致；拉链反复拉合，不应出现破肚、拉合过紧、拉头脱落等现象。

8.8  500 mm 处， 目视不明显的外观疵点忽略不计；但不应同时存在 2 种及以上外观疵点。

### 附录 A（资料性）领带规格与身高对应表

领带规格与身高对应表，见表 A.1。

表 A.1    领带规格与身高对应表           单位为毫米

| 领带规格 | 1 号 | 2 号 | 3 号 | 4 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 领带长度 | 500 | 480 | 460 | 440 |
| 适宜身高 | 1900～1800 | 1800～1700 | 1700～1600 | 1600～1500 |

# 附件 8  警用服饰 绶带

# 1.样式结构

1.1 绶带由主带+辅带、麻花带+辅绳、绶带坠绳、绶带坠，以及主辅带连接带、袢带组成。见图 1。

1.2 绶带坠由绶带坠体和绶带坠帽组成。绶带坠绳插入绶带坠帽中，打结拉紧固定；绶带坠体与绶带坠帽通过螺纹连接旋紧。

# 2.规格尺寸

2.1 男式绶带按长度分为，大号（＞185）、中号（185~ 175）和小号（＜175）三个规 格；女式绶带按长度分为大号（＞175）、中号（175~ 165）和小号（＜165）三个规格。

2.2 绶带品种规格尺寸应符合表 1 的规定。

2.3 绶带坠结构尺寸应符合附录 A 的规定。

2.4 绶带与礼服的号型配套表，参见附录 B。

表 1  绶带规格尺寸

| 品种规格 | 主带周长 mm | 麻花带长度，mm |  | 按扣距连 接带中心 点 mm | 连接带长 mm | 连接带宽 mm | 袢带长 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 短 | 长 |  |  |  |  |
| 男式大号 | 650±10 | 420±10 | 520±10 | 160±5 | 32±3 | 30±2 | 20±2 |
| 男式中号 | 630±10 |  |  |  |  |  |  |
| 男式小号 | 610±10 |  |  |  |  |  |  |
| 女式大号 | 570±10 | 370±10 | 470±10 |  |  |  |  |
| 女式中号 | 550±10 |  |  |  |  |  |  |
| 女式小号 | 530±10 |  |  |  |  |  |  |
| 注：麻花带长度测量位置。起点在麻花带绳根处；终点，短带到与长带连接处，长带到下端的绕线下边沿。 |  |  |  |  |  |  |  |

a）女式绶带                                     b）男式绶带

图 1  绶带样式

说明：1—绶带坠；2—绶带结；3—绶带绳；4—袢带；5—辅绳；6—麻花带； 7—辅带；8—按扣；9—主带；10—连接带；11—袢带

图 2  绶带结构尺寸

# 3.颜色色差

3.1 绶带的主带、连接带、麻花带、绶带坠绳、袢带的颜色为夹光亮银丝的银灰色 （PANTONE 642U）；辅带、辅绳的颜色为金黄色。

3.2 绶带坠主体颜色为亚光珍珠镍色；其中，圆边和三棱边为 24 K 亚光金色。

3.3 绶带主体的颜色与标样相比，色差不低于 GB/T 250 规定

的 4 级。

3.4 绶带坠的颜色和色差，与标样一致。

3.5 每条绶带内的相同颜色应一致。

# 4.材料规格

绶带材料规格和质量要求应符合表 2 的规定。

表 2    材料规格和质量要求

| 材料名称 |  | 材料规格 | 质量要求 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| φ5 编织绳 | 芯绳 | 111 dtex×2 涤纶高弹丝机织圆绳 | 附录 C | 主带、辅带、 麻花带、绶带坠绳 |
|  | 外层 | 333 dtex 人造丝包芯织带 （芯为φ 0. 15 mm 尼龙丝） |  |  |
| φ2 编织绳 | 芯绳 | 11.8 tex×2 涤纶线 |  | 袢带 |
|  | 外层 | 333 dtex 人造丝 |  |  |
| 空心带 |  | 11.8 tex×3×2 银灰色涤纶线 宽：35 mm ±2 mm | 附录 D | 连接带 |
| 银皮线 |  | 宽：0.3 mm | 按标样 | 织φ5 mm 编织绳外层 |
| 尼龙丝 |  | φ 0.15 mm 鱼线 | 按标样 | 缝辅带、袢带、绶带坠绳连接线 |
| 涤纶缝纫线 |  | 14.8 tex×3×2 ，银灰色 | 附录 E | 抽紧定型线，固定编织花型 |
| 尼龙按扣 |  | 黑色，φ 9 mm | 按标样 | 按扣（头） |
| 压铸锌合金 |  | ZZnAl 4Y | GB/T 13818-2009 | 绶带坠体、绶带坠帽 |

# 5.成品性能

绶带成品理化性能应符合表 3 要求。

表 3    绶带理化性能

| 项 目 |  |  | 标 准 值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编织绳 | 耐光色牢度，级 |  | ≥5 | GB/T 8427-2019（方法 3） |
|  | 耐皂洗色牢度，级 | 变色 | ≥4 | GB/T 3921-2008 C（3） |
|  |  | 沾色 | ≥3-4 |  |
|  | 耐摩擦色牢度，级 | 变色 | ≥3-4 | GB/T 3920-2008 |
|  |  | 沾色 | ≥3-4 |  |
| 绶带坠 | 镀层厚度，µm | 金 | ≥0.04 | GB/T 16921-2015 |
|  |  | 镍 | ≥8 | GB/T 6462-2005 |
|  | 耐盐雾腐蚀，72 h |  | 无锈斑 | QB/T 3826-1999 |
|  | 镀层结合强度，锉刀法 |  | 镀层不脱落或揭起 | QB/T 3821-1999 |

# 6.产品标志

在绶带坠体的绳管外侧，铸有承制方名称代码。代码为字母或数字。位置见附录 A。

# 7.主要工艺

7.1 缝制要求

7.1.1 编织绳应饱满、均匀、松紧适度，无勾丝、色花、芯线外露、断丝、脱纱、污迹、 跳纱等织疵现象；编织带体应松紧适度、宽窄均匀，编花密度均匀。

7.1.2 连接带手工扦缝，缝制针距为 5 针/25 mm～8 针/25 mm。

7.1.3 主带与麻花带连接。每个麻花结处缝纫一针，缝制长度 110 mm~120 mm。

7.1.4 主带与辅带连接。朝前部分有 6 个固定点；朝后部分有 4 个固定点。朝前部分和朝 后部分的第一个固定点，分别距连接带边 30 mm，其余各点平均分布。

7.1.5 麻花带与辅绳连接。每个麻花结处缝纫一针。

7.1.6 各缝制针距应均匀，缝制点应牢固、带体顺直、服帖、顺直不扭曲。

7.1.7 扦缝线迹松紧适度，扦缝线不外露，起止针要打结，打结线不外露。

7.1.8 钉袢带。连接带处的袢带，自连接带中间勾出；绶带坠绳上的袢带，钉在绶带绳合并端绑结的上端。绑结绕线 7 圈~8 圈。

7.2 绶带坠要求

7.2.1 绶带坠经去毛刺、抛光、去油、清洗、干燥等前处理；表面电镀铜、电镀镍、电镀亚光珍珠镍，局部镀 24 K 亚光金色处理。

7.2.2 电镀后，罩无色透明耐磨保护清漆。

# 8.外观质量

8.1 编织带体应粗细均匀，外形规整、整洁，不应有色花、芯线外露、断丝、脱纱、污迹 等现象，轻微毛丝不明显。

8.2 编结花的大小应均匀一致，抽紧后宽度应均匀一致，缝线针距均匀，不应有开线、断线等现象。

8.3 按扣居中钉缀牢固，不应开线；

8.4 袢带缝钉应牢固，结头紧密、牢固，不松散；袢带与服装袢带扣配合松紧适宜。袢带使用受力时牢固，不应有脱开现象。

8.5 绶带坠花纹应清晰、饱满，表面和边沿规整，不应有凹痕、划伤等现象。

8.6 绶带坠表面无明显工艺模具痕。

8.7 绶带坠电镀层应完整、平滑，外观色相应一致，不应有水纹、花色、麻点、镀层起泡

等现象。

8.8  24 K 亚光镀金位置准确，错位不大于 1 mm；金色边沿应整齐、无溢出串色，无缺金色。

8.9 无色透明耐磨保护漆膜均匀完整、光洁，罩漆不应过厚、无堆漆、无漆疙瘩、无杂质。

8.10 绶带坠绳与绶带坠结合牢固。

8.11 螺纹完整，不应滑丝脱扣。绶带坠体与绶带坠帽装配牢固。

8.12  500 mm 处， 目视不明显的外观疵点忽略不计；但不应同时存在 2 种及以上外观疵点。

### 附录 A（规范性）

绶带坠样式结构与主要尺寸 绶带坠样式结构及规格尺寸见图 A.1。

各部位尺寸公差：≤10 mm 为±0.2 mm；＞10 mm~≤25 mm 为±0.3 mm；＞25 mm~ ≤45 mm 为±0.4 mm；＞45 mm 为±0.5 mm。

单位为毫米

a）绶带坠样式图                                 b）绶带坠帽          c）绶带坠体

图 A.1 绶带坠样式结构与主要尺寸

附录 B（资料性）

绶带与礼服号型配套表

绶带与礼服号型配套表，参见表 B.1。

表 B.1  绶带与礼服号型配套表               单位为厘米

| 绶带品种规格 | 男式大号 | 男式中号 | 男式小号 | 女式大号 | 女式中号 | 女式小号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用号型 | 185 以上 | 185~175 | 175 以下 | 175 以上 | 175~165 | 165 以下 |

### 附录 C（规范性）

编织绳技术要求

#### C.1 规格

编织绳规格应符合表 C.1 规定

表 C.1 编织绳规格

| 项 目 | 标 准 值 | 最大允差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 芯绳 | 111 dtex×2 漂白涤纶高弹丝机织圆绳 |  |  |
| 外层 | 333 dtex 涤纶丝和银皮线包覆φ 0. 15 mm 尼龙丝 |  |  |
| 密度， 目/25 mm | 14 | ±2 | GB/T4668-1995 |
| 直径，mm | φ 5 | ±0.5 | 测量 |
|  | φ 2 | ±0.5 |  |

#### C.2 理化性能

编织绳理化性能应符合表 C.2 规定。

表 C.2  编织绳物理性能

| 项 目 |  |  | 标 准 值 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐光色牢度，级 |  |  | ≥5 | GB/T 8427-2019（方法 3） |
| 耐皂洗色牢度，级 | 变色 |  | ≥3-4 | GB/T 3921-2008 |
|  | 沾色 |  |  |  |
| 耐摩擦色牢度，级 |  | 干摩 | ≥-2.0 | GB/T 3920-2008 |
|  |  | 湿摩 |  |  |

附录 D（规范性）空心带技术要求

#### D.1 规格

空心带规格应符合表 D.1 规定

表 D.1  空心带规格

| 项 目 | 标 准 值 | 最大允差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线密度 | 11.8tex×3×2 银灰色涤纶线 | — | — |
| 密度，根/25 mm | 40 | ±2 | GB/T4668-1995 |
| 宽度，mm | 35 | ±1 | 测量 |

#### D.2 理化性能

空心带理化性能应符合表 D.2 规定。

表 D.2 空心带理化性能

| 项 目 |  | 标 准 值 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐光色牢度，级 |  | ≥5 | GB/T 8427-2019（方法 3） |
| 耐皂洗色牢度，级 | 变色 | ≥3-4 | GB/T 3921-2008 |
|  | 沾色 |  |  |
| 耐摩擦色牢度，级 | 干摩 | ≥-2.0 | GB/T 3920-2008 |
|  | 湿摩 |  |  |

附录 E（规范性）涤纶线尼龙丝技术要求

#### E.1 规格

涤纶线、尼龙丝规格应符合表 E.1 规定。

表 E.1  涤纶线尼龙丝规格

| 名 称 | 颜 色 | 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 涤纶线 | 银灰色 | 11.8 tex×2 |
|  | 银灰色 | 14.8 tex×3×2 |
| 尼龙丝 | 无色透明 | φ 0.2 mm |

#### E.2 理化性能

涤纶线、尼龙丝理化性能应符合表 E.2 规定。

表 E.2  涤纶线尼龙丝理化性能

| 项 目 |  | 标 准 值 |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11.8 tex×2 |  | 14.8 tex×3×2 | φ 0.2 mm 尼龙丝 |  |
| 单线强力，cN |  |  | ≥1300 | ≥1800 | ≥1500 | GB/T 3916-2013 |
| 单线强力变异系数（CV），% |  |  | ≤10 | ≤10 | ≤10 |  |
| 耐光色牢度，级 |  |  | ≥4 | ≥4 | — | GB/T 8427-2019 （方法 3） |
| 耐皂洗色牢度，级 | 变色 |  | ≥4 | ≥4 | — | GB/T 3921-2008 |
|  | 沾色 |  | ≥3-4 | ≥3-4 | — |  |
| 耐摩擦色牢度，级 | 干摩 |  | ≥3-4 | ≥3-4 | — | GB/T 3920-2008 |
|  | 湿摩 |  | ≥3-4 | ≥3-4 |  |  |

# 附件 9  警用服饰 从警章

# 1.样式结构

1.1 总警监从警章正面图案由五角形光芒线、人字纹饰、圆圈、盾牌、五角星和松枝橄榄枝组成。见图 1 a）。

1.2 副总警监从警章、高级警官从警章和普通警官从警章正面图案由五角形光芒线、圆圈、

盾牌、五角星和松枝橄榄枝组成。见图 1 b）、图 1c）、图 1d）。

1.3 从警章结构由徽体、两组刺马针和平顶帽扣构成。见图 1。

# 2.规格尺寸

2.1 按从警章章体外接圆直径，分为 50 mm（总警监从警章）和 45 mm 两个规格。从警章规格尺寸应符合图 2 的规定。

2.2 刺马针和平顶帽扣结构尺寸应符合图 3 的规定。

2.3 从警章未注尺寸公差：≤10 mm 为±0.2 mm；＞10 mm~≤25 mm 为±0.3 mm；＞25 mm~≤45 mm 为±0.4 mm；＞45 mm 为±0.5 mm。

a）总警监从警章

b）副总警监从警章                   c）高级警官从警章               d）普通警官从警章

### 图 1  从警章样式

单位为毫米

a）总警监从警章结构尺寸

b）副总警监从警章、高级警官从警章、普通警官从警章结构尺寸

说明：1-徽体；2-刺马针；3-平顶帽扣

图 2   从警章结构尺寸

单位为毫米

a) 刺马针                                     b) 平顶帽扣

图 3  刺马针和平顶帽扣结构尺寸

# 3.颜色色差

3.1 总警监从警章主体颜色为 24 K 金色。其中五角形光芒大面为光亮金色，其余为喷砂

24 K 亚光金色。盾牌衬地为蓝色（GSB 05-1426-2001 中 4 PB 04   中<酞>蓝），五星为红色（GSB 05-1426-2001 中 62 R 03  大红）。

3.2 副总警监从警章主体颜色为为 24 K 金色。其中五角形光芒大面为光亮金色，其余为喷砂 24 K 亚光金色，盾牌衬地为蓝色（GSB 05-1426-2001 中 4 PB 04   中<酞>蓝）。

3.3 高级警官从警章主体颜色为纯银色。其中五角形光芒大面为光亮银色，其余为喷砂亚光银色，盾牌衬地为蓝色（GSB 05-1426-2001 中 4 PB 04   中<酞>蓝）。

3.4 普通警官从警章主体颜色为纯铜色。其中五角形光芒大面为光亮纯铜色，其余为喷砂亚光纯铜色，盾牌衬地为蓝色（GSB 05-1426-2001 中 4 PB 04   中<酞>蓝）。

3.5 总警监和副总警监从警章平顶帽扣颜色为金色，高级警官从警章平顶帽扣颜色为银色，普通警官从警章平顶帽扣颜色为纯铜色。

3.6 从警章的颜色和色差，与标样一致。

# 4.材料规格

从警章材料规格和质量要求应符合表 1 的规定。

表 1    材料规格和质量要求

| 材料名称 | 材料规格 | 质量要求 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纯铜板 | T2 M δ3.0 mm | GB/T 2040-2008 | 章体 |
| 红色漆 | 红色氨基烘干磁漆Ⅲ 型 | HG/T 2594-1994 GSB 05-1426-2001 （62 R 03 大红） | 总警监从警章 五角星衬地涂色 |
| 蓝色漆 | 蓝色氨基烘干磁漆Ⅲ 型 | HG/T 2594-1994 GSB 05-1426-2001 （4 PB 04 中<酞>蓝） | 盾牌衬地涂色 |
| 黄铜棒 | H65 Y | GB/T 4423-2007 | 平顶扣帽帽体、扣帽、扣芯、 扣芯套 |
| 不锈钢珠 | 直径 1.6 mm 316L | GB/T 308.1-2013 | 平顶扣帽钢珠 |
| 黄铜线 | H 65 Y | GB/T 21652-2017 | 刺马针 |
| 黄铜丝 | H65 Y 直径 0.25 mm | GB/T 21652-2017 | 平顶扣帽弹簧 |

# 5.成品性能

从警章成品性能应符合表 2 规定。

表 2    成品性能

| 项 目 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 金镀层厚度，µm | ≥0.04 | GB/T 16921-2005 |
| 银镀层厚度，µm | ≥0.06 |  |

| 镍镀层厚度，μm | ≥8 | GB/T 6462-2005 |
| --- | --- | --- |
| 耐盐雾腐蚀，72 h | 主要表面无腐蚀物 | QB/T 3826-1999 |
| 镀层结合强度 | 锉刀法：镀层不脱落或揭起 | QB/T 3821-1999 中 2.2 |
| 平顶帽扣抗拉强力，N | ≥100 | 附录 A |

# 6.产品标志

在每枚总警监从警章、副总警监从警章背面上方，有凸起的“人民警察金盾章 ”字样； 在每枚高级警官从警章背面上方，有凸起的“人民警察银盾章 ”字样；在每枚普通警官从警 章背面上方，有凸起的“人民警察蓝盾章 ”字样。

下方有凸起的承制方名称代码。字样为黑体字，应清晰、端正，大小适宜， 布局合理。位置见图 1。

# 7.主要工艺

7.1 从警章徽体纯铜板，经落料、压花、切边、抛光成型。

7.2 刺马针与徽体的结合采用焊接固定。

7.3 经去除蜡、除油、清洗、干燥、在规定位置喷砂等前处理；表面电镀铜、电镀镍、电镀金，或电镀银、 电镀铜处理。

7.4 电镀后，罩无色透明耐磨保护清漆。

7.5 涂色漆。

# 8.外观质量

8.1 从警章正面图案花纹应清晰、饱满，表面规整；图案层次分明，层面交界处棱角清晰。 边缘轮廓清晰、规整，无毛刺。

8.2 电镀层应完整、平滑，外观色相应一致，不应有水纹、花色、光亮亚光串色、镀层起泡等现象。

8.3 光亮大面光洁平整；喷砂部分细腻平整。

8.4 釉料表面平整光滑，不应有明显出漆、缺漆、暗纹、杂质等现象。

8.5 无色透明耐磨保护漆膜均匀完整、光洁，罩漆不应过厚、无堆漆、无漆疙瘩、无杂质。

8.6 成品表面不应有凹痕、划痕、磕碰等现象；背面纹路清晰，表面平整。

8.7 刺马针与徽体的结合应牢固，无偏斜，无松动；平顶帽扣上下件结合应牢固，与刺马针配合松紧适度。

8.8  500 mm 处， 目视不明显的外观疵点忽略不计；但不应同时存在 2 种及以上外观疵点。

附录 A（规范性）平顶帽扣抗拉强力试验方法

#### A.1 试样

A.1.1 试样数量：胸徽 3 枚。

A.1.2 供检测的试样应经外观检验合格。

#### A.2 试验设备

A.2.1 强力试验机应具有调速或无级变速装置并符合相关标准。

A.2.2 强力试验机以 1%精度测定，同时保证使用时负荷在

满标 15%～85%的范围以内。

A.2.3 夹持器。上夹持器应能夹住平顶帽扣下边沿；下夹持器应能固定试样主体，保证在平行的位置上均衡地夹紧。

#### A.3 试验步骤

A.3.1 将试样固定在夹持器上，使试样的轴向与延伸方向平行。

A.3.2 启动强力试验机，使其以（200±10）mm/min 的速度

均匀运行，至试样拉脱为止。

#### A.4 试验报告

A.4.1 试验报告应填写是否满足标准要求或样品状态。

A.4.2 如未达到标准要求力值，则记录最大力值及样品状态，力值结果取整数，计算单位： N。

#### A.5 结果判定

每个测量值符合要求，则判定检验结果合格；有一个测量值不符合要求，则判定检验结果不合格。

# 附件 10 警用服饰 姓名牌

# 1.样式结构

1.1 姓名牌由中文姓名和姓名汉语拼音组成。中文姓名在上，姓名汉语拼音在中文姓名的 正下方。见图 1（示例）。

1.2 中文姓名按字数等间距排列。六个汉字以上的中文姓名在字体高度不变的条件下，选择合适的字间距和字符缩放，布局应美观、均匀。

1.3 中文姓名字体为隶书体；姓名汉语拼音字体为黑体。

1.4 姓名牌结构由牌体、两组刺马针和平顶帽扣构成。

# 2.主要尺寸

2.1 姓名牌的结构、主要尺寸应符合见图 2（示例）的规定。

2.2 刺马针和平顶帽扣的结构尺寸应符合图 3 的规定。

2.3 姓名牌未注尺寸公差：≤10 mm 为±0.2 mm；＞10 mm~≤25 mm 为±0.3 mm；＞25 mm~≤45 mm 为±0.4 mm；＞45 mm 为±0.5 mm。

# 3.颜色色差

3.1 姓名牌主体颜色为亚光珍珠镍色；中文姓名和姓名汉语拼音为光亮银白铬色；底色为黑色；牌面树脂无色透明；刺马针和平顶帽扣为亚光珍珠镍色。

3.2 姓名牌的颜色和色差，与标样一致。

图 1  姓名牌样式

单位为毫米

说明：1—牌体；2—刺马针；3—平顶帽扣

### 图 2  姓名牌结构尺寸

单位为毫米

a) 刺马针                                     b) 平顶帽扣

图 3  刺马针、平顶帽扣结构尺寸

# 4.材料规格

姓名牌材料规格和质量要求应符合表 1 的规定。

表 1    材料规格和质量要求

| 材料名称 | 材料规格 | 质量要求 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锌合金 | ZZnAl 4Y | GB/T 13818-2009 | 牌体 |
| 黄铜棒 | H65 Y | GB/T 4423-2007 | 平顶扣帽帽体、扣帽、 扣芯、扣芯套 |
| 不锈钢珠 | 直径 1.6 mm 316L | GB/T 308.1-2013 | 平顶扣帽钢珠 |
| 黄铜线 | H 65 Y | GB/T 21652-2017 | 刺马针 |
| 黄铜丝 | H65 Y 直径 0.25 mm | GB/T 21652-2017 | 平顶扣帽弹簧 |
| 文字及黑色底片 | — | 按标样 | 中文姓名和姓名汉语拼音 |
| 环氧树脂 | 无色透明环氧树脂 | 按标样 | 牌面树脂 |

# 5.成品性能

姓名牌成品性能应符合表 2 规定。

表 2    成品性能

| 项 目 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 镍镀层厚度，μm | ≥8 | GB/T 6462-2005 |
| 耐盐雾腐蚀，72 h | 主要表面无腐蚀物 | QB/T 3826-1999 |
| 镀层结合强度 | 锉刀法：镀层不脱落或揭起 | QB/T 3821-1999 中 2.2 |
| 平顶帽扣抗拉强力，N | ≥100 | 附录A |

# 6.产品标志

在每枚姓名牌背面压铸承制方名称代码。字样为黑体字，应清晰、端正，大小适宜，布局合理。位置见图 1。

# 7.主要工艺

7.1 姓名牌牌体为锌合金压铸成型。

7.2 刺马针与牌体的结合采用旋铆固定。

7.3 铆合后，经去毛刺、抛光、去油、清洗、干燥等前处理；表面电镀铜、电镀镍、电镀亚光珍珠镍。

7.4 电铸中文姓名和姓名汉语拼音。

# 8.外观质量

8.1 姓名牌中的中文姓名和姓名汉语拼音应光亮、清晰、饱满、端整；牌体边沿规整，宽窄一致，无毛刺。

8.2 电镀层应完整、平滑，外观色相应一致，不应有水纹、花色、麻点、镀层起泡等现象。

8.3 透明树脂、字样、黑地、牌体之间，结合牢固，无间隙、无气泡、无杂质。

8.4 成品表面不应有凹痕、划痕、变形等现象；背面纹路清晰，表面平整。

8.5 树脂平面与边框平面平齐，不应高出边框平面。

8.6 刺马针与徽体的结合应牢固，无偏斜，无松动；平顶帽扣上下件结合应牢固，平顶帽扣与刺马针配合松紧适度。

8.7  500 mm 处， 目视不明显的外观疵点忽略不计；但不应同时存在 2 种及以上外观疵点。

附录 A

### （规范性）

平顶帽扣抗拉强力试验方法

#### A.1 试样

A.1.1 试样数量：胸徽 3 枚。

A.1.2 供检测的试样应经外观检验合格。

#### A.2 试验设备

A.2.1 强力试验机应具有调速或无级变速装置并符合相关标准。

A.2.2 强力试验机以 1%精度测定，同时保证使用时负荷在

满标 15%～85%的范围以内。

A.2.3 夹持器。上夹持器应能夹住平顶帽扣下边沿；下夹持器应能固定试样主体，保证在平行的位置上均衡地夹紧。

#### A.3 试验步骤

A.3.1 将试样固定在夹持器上，使试样的轴向与延伸方向平行。

A.3.2 启动强力试验机，使其以（200±10）mm/min 的速度

均匀运行，至试样拉脱为止。

#### A.4 试验报告

A.4.1 试验报告应填写是否满足标准要求或样品状态。

A.4.2 如未达到标准要求力值，则记录最大力值及样品状态，力值结果取整数，计算单位： N。

#### A.5 结果判定

每个测量值符合要求，则判定检验结果合格；有一个测量值不符合要求，则判定检验结果不合格。

# 附件 11  警用服饰 礼服领花

# 1.样式结构

1.1 礼服领花正面图案由五角星、盾牌和橄榄枝组成，左右合为一副。见图 1。

1.2 礼服领花结构由徽体、两组螺钉和螺母构成。徽体为镂空结构。见图 2。

# 2.主要尺寸

2.1 礼服领花的主要尺寸应符合图 2 的规定。

2.2 螺钉和螺母尺寸应符合图 3 的规定；螺纹应符合 GB/T 196-2003 中直径 M1.6 的规定。

2.3 礼服领花未注尺寸公差： ≤10 mm 为±0.2 mm；＞10 mm~≤25 mm 为±0.3 mm； >25 mm~≤45 mm 为±0.4 mm；＞45 mm 为±0.5 mm。

a）左领花                                     b）右领花

图 1  礼服领花样式

单位为毫米

a）正面                                b）背面

说明：1-徽体；2-螺母；3-螺钉 图 2  礼服领花结构尺寸

单位为毫米

a) 螺钉                                          b) 螺母

图 3  螺钉和螺母尺寸

# 3.颜色色差

3.1 礼服领花颜色为亚光珍珠镍色；螺母为黄铜本色。

3.2 礼服领花的颜色和色差，与标样一致。

# 4.材料规格

礼服领花材料规格和质量要求应符合表 1 的规定。

表 1    材料规格和质量要求

| 材料名称 | 材料规格 | 质量要求 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锌合金 | ZZnAl 4Y | GB/T 13818-2009 | 领花体 |
| 黄铜线 | H 65 Y | GB/T 21652-2017 | 螺钉 |
| 铅黄铜棒 | HPb 59-1 Y2 | GB/T 4423-2007 | 螺母 |

# 5.成品性能

礼服领花成品性能应符合表 2 规定。

表 2    成品性能

| 项 目 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 镍镀层厚度，μm | ≥8 | GB/T 6462-2005 |
| 耐盐雾腐蚀，72 h | 主要表面无腐蚀物 | QB/T 3826-1999 |
| 镀层结合强度 | 锉刀法：镀层不脱落或揭起 | QB/T 3821-1999 中 2.2 |
| 螺钉抗拉强力，N | ≥100 | 附录A |

# 6.产品标志

在每枚礼服领花背面压铸承制方名称代码。字样为黑体字，应清晰、端正，大小适宜， 布局合理。位置见图 1。

# 7.主要工艺

7.1 礼服领花徽体为锌合金压铸成型。

7.2 螺钉与徽体的结合采用旋铆固定，铆合凸起部分不应高出徽体基准面。

7.3 铆合后，经去毛刺、抛光、去油、清洗、干燥等前处理；表面电镀铜、电镀镍、电镀 亚光珍珠镍。

7.4 电镀后，罩无色透明耐磨保护清漆。

7.5 螺母直纹滚花。

# 8.外观质量

8.1 领花正面图案花纹应清晰、饱满、表面规整，外边缘和镂空内边缘无毛刺、边沿规整， 无凸起。螺钉螺母无毛刺。

8.2 电镀层应完整、平滑，外观色相应一致，不应有水纹、花色、麻点、镀层起泡等现象。

8.3 无色透明耐磨保护漆膜均匀完整、光洁，罩漆不应过厚、无堆漆、无漆疙瘩、无杂质。

8.4 成品表面不应有明显的凹痕、划痕、变形等现象；背面纹路清晰，表面平整。

8.5 螺钉无偏斜，无松动；螺纹完整，螺钉与螺母的配合松紧适度，不应滑丝脱扣。

8.6  500 mm 处， 目视不明显的外观疵点忽略不计；但不应同时存在 2 种及以上外观疵点。

附录 A（规范性）螺钉铆合抗拉强力试验方法

#### A.1 试样

A.1.1 试样数量：领花 3 副。

A.1.2 供检测的试样应经外观检验合格。

#### A.2 试验设备

#### A.2.1 强力试验机应具有调速或无级变速装置并符合相关标准。

A.2.2 强力试验机以 1%精度测定，同时保证使用时负荷在满标 15%～85%的范围以内。

A.2.3 夹持器。上夹持器应能夹住螺钉；下夹持器应能固定试样主体，保证在平行的位置上均衡地夹紧。

#### A.3 试验步骤

A.3.1 将试样固定在夹持器上，使试样的轴向与延伸方向平行。

A.3.2 启动强力试验机，使其以（200±10）mm/min 的速度均匀运行，至试样达拉脱为止。

#### A.4 试验报告

A.4.1 试验报告应填写是否满足标准要求或样品状态。

A.4.2 如未达到标准要求力值，则记录最大力值及样品状态，力值结果取整数，计算单位： N。

#### A.5 结果判定

每个测量值符合要求，则判定检验结果合格；有一个测量值不符合要求，则判定检验结果不合格。

# 附件 12  警用服饰 礼服帽徽

# 1.样式结构

1.1 礼服帽徽正面图案由中华人民共和国国徽、长城、盾牌及飘带、松枝叶及带有“警察 ” 和“POLICE ”字样的飘带组成。见图 1。

1.2 国徽图案应符合 GB 15093 的规定。“警察 ”字体为隶书体，

“POLICE ”字体为宋体。

1.3 礼服帽徽结构由徽体、螺钉和螺母构成。徽体为镂空结构，在徽体背面两侧，铸有 2 个定位针。见图 2。

a）正面                                            b）背面

图 2  礼服帽徽样式

# 2.规格尺寸

2.1 礼服帽徽按大小分为两个规格：礼服大帽徽和礼服小帽徽。

2.2 礼服帽徽的规格尺寸应符合图 2 和表 1 的规定。

2.3 螺钉和螺母尺寸应符合图 3 的规定；螺纹应符合 GB/T 196-

2003 中直径 M3 的规定。

2.4 礼服帽徽未注尺寸公差：≤10 mm 为±0.2 mm；＞10 mm~≤25 mm 为±0.3 mm；＞

25 mm~≤45 mm 为±0.4 mm；＞45 mm 为±0.5 mm。

表 1 礼服帽徽规格尺寸                  单位为毫米

| 规 格 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大帽徽 | 63.6 | 48.8 | 28 | 16 | 26 | 58.2 | 54.6 | 39.2 | 26.4 | 13.6±1 | 6±0.5 |
| 小帽徽 | 47.7 | 36.6 | 21 | 12 | 18 | 43.8 | 41 | 29.2 | 19.7 | 11±1 | 3.5±0.5 |

# 3.颜色色差

3.1 礼服帽徽主体颜色为亚光珍珠镍色；中华人民共和国国徽、

“警察 ”和“POLICE ”为24 K 亚光金色；螺母为黄铜本色。

3.2 礼服帽徽的颜色和色差，与标样一致。

# 4.材料规格

礼服帽徽材料规格和质量要求应符合表 2 的规定。

表 2    材料规格和质量要求

| 材料名称 | 材料规格 | 质量要求 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锌合金 | ZZnAl 4Y | GB/T 13818-2009 | 徽体 |
| 黄铜线 | H 65 Y | GB/T 21652-2017 | 螺钉 |
| 铅黄铜棒 | HPb 59-1 Y2 | GB/T 4423-2007 | 螺母 |

说明：1—徽体；2—螺母；3—螺钉；4—定位针

### 图 3  礼服帽徽结构尺寸

单位为毫米

a) 螺母                            b) 螺钉

图 4  螺钉和螺母尺寸

# 5.成品性能

礼服帽徽成品性能应符合表 3 规定。

表 3    成品性能

| 项 目 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 金镀层厚度，μm | ≥0.06 | GB/T 16921-2005 |
| 镍镀层厚度，μm | ≥8 | GB/T 6462-2005 |
| 耐盐雾腐蚀，72 h | 主要表面无腐蚀物 | QB/T 3826-1999 |
| 镀层结合强度 | 锉刀法：镀层不脱落或揭起 | QB/T 3821-1999 中 2.2 |
| 螺钉抗拉性能 | 加力至 300 N 未损坏 | 附录A |

# 6.产品标志

在每枚礼服帽徽背面压铸承制方名称代码。字样为黑体字，应清晰、端正，大小适宜， 布局合理。位置见图 1。

# 7.主要工艺

7.1 礼服帽徽徽体为锌合金压铸成型。

7.2 螺钉与徽体的结合采用旋铆固定。

7.3 铆合后，经去毛刺、抛光、去油、清洗、干燥等前处理；表面电镀铜、电镀镍、电镀 亚光珍珠镍，局部电镀亚光 24 K 金处理。

7.4 电镀后，罩无色透明耐磨保护清漆。

7.5 螺母直纹滚花。

# 8.外观质量

8.1  徽体正面图案花纹应清晰、饱满，表面规整；外边缘和镂空内边缘无毛刺、边沿规 整，无凸起。螺钉螺母无毛刺。

8.2  电镀层应完整、平滑，外观色相应一致，不应有水纹、花色、麻点、镀层起泡等现象。

8.3  24 K 亚光镀金位置准确，错位不大于 1 mm；金色边沿应整齐、无溢出串色，无缺金色。

8.4  无色透明耐磨保护漆膜均匀完整、光洁，罩漆不应过厚、无堆漆、无漆疙瘩、无杂质。

8.5  成品表面不应有凹痕、划痕、变形等现象；背面纹路清晰，表面平整。

8.6  螺钉无偏斜，无松动。螺纹完整，螺钉与螺母的配合松紧适度，不应滑丝脱扣。

8.7  500 mm 处，目视不明显的外观疵点忽略不计；但不应同时存在 2 种及以上外观疵点。

附录 A（规范性）螺钉铆合抗拉性能试验方法

#### A.1 试样

A.1.1 试样数量：大小帽徽各 3 枚。

A.1.2 供检测的试样应经外观检验合格。

#### A.2 试验设备

A.2.1 强力试验机应具有调速或无级变速装置并符合相关标准。

A.2.2 强力试验机以 1%精度测定，同时保证使用时负荷

在满标 15%～85%的范围以内。

A.2.3 夹持器。上夹持器应能夹住螺钉；下夹持器应能固定试样主体，保证在平行的位置 上均衡地夹紧。

#### A.3 试验步骤

A.3.1 将试样固定在夹持器上，使试样的轴向与延伸方向平行。

A.3.2 启动强力试验机，使其以 5 mm/min 的速度均匀运行，至试样达到标准要求力值为止。

#### A.4 试验报告

A.4.1 试验报告应填写是否满足标准要求或样品状态。

A.4.2 如未达到标准要求力值，则记录最大力值及样品状态，力值结果取整数，计算单位： N。

#### A.5 结果判定

每个测量值符合要求，则判定检验结果合格；有一个测量值不符合要求，则判定检验结果不合格。

# 附件 13  警用服饰 礼服胸徽

# 1.样式结构

1.1 礼服胸徽正面图案由带有部门名称和地区等名称的盾牌、带有“POLICE ”字样及橄榄枝纹样的飘带及橄榄枝组成。见图 1（名称为示例）。

1.2 部门名称和地区等名称的字体为隶书体，“POLICE ”

字体为黑体。

1.3 部门名称和地区等名称有：

——公安部、公直、特勤局、移民局； ——国安、司法、法院、检察；

——北京、上海、天津、重庆；

——黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、河南、山东、山西、陕西、甘肃、宁夏、青  海、新疆、西藏、四川、湖南、湖北、江西、安徽、江苏、浙江、福建、云南、贵州、广西、 广东、海南。

其它地区名称或部门名称，可按主管部门有关规定执行。

1.4 礼服胸徽结构由徽体、两组刺马针和平顶帽扣构成。见图 2（名称为示例）。

a）正面                                      b）背面

图 1  礼服胸徽样式

# 2.主要尺寸

2.1 礼服胸徽的主要尺寸应符合图 2 的规定。

2.2 刺马针和平顶帽扣结构尺寸应符合图 3 的规定。

2.3 礼服胸徽未注尺寸公差：≤10 mm 为±0.2 mm；＞10 mm~≤25 mm 为±0.3 mm；＞

25 mm~≤45 mm 为±0.4 mm；＞45 mm 为±0.5 mm。

单位为毫米

说明：1-徽体；2-刺马针；3-平顶帽扣

### 图 2  礼服胸徽主要尺寸

单位为毫米

a) 刺马针                                     b) 平顶帽扣

图 3  刺马针、平顶帽扣结构尺寸

# 3.颜色色差

3.1 礼服胸徽飘带的主体颜色为亚光珍珠镍色；盾牌边、地区或部门汉字、飘带中的橄榄 枝纹样和下方橄榄枝为亚光 24 K 金色；盾牌衬地为深蓝色；飘带中的“POLICE ”为黑色； 平顶帽扣为镍色。

3.2 礼服胸徽的颜色和色差，与标样一致。

# 4.材料规格

礼服胸徽材料规格和质量要求应符合表 1 的规定。

表 1    材料规格和质量要求

| 材料名称 | 材料规格 | 质量要求 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锌合金 | ZZnAl 4Y | GB/T 13818-2009 | 徽体 |
| 黄铜棒 | H65 Y | GB/T 4423-2007 | 平顶扣帽帽体、扣帽、 扣芯、扣芯套 |
| 不锈钢珠 | 直径 1.6 mm 316L | GB/T 308.1-2013 | 平顶扣帽钢珠 |
| 黄铜线 | H 65 Y | GB/T 21652-2017 | 刺马针 |
| 黄铜丝 | H65 Y 直径 0.25 mm | GB/T 21652-2017 | 平顶扣帽弹簧 |
| 氨基烘干磁漆 | A04-9 | HG/T 2594-1994 | 涂漆 |

# 5.成品性能

礼服胸徽成品性能应符合表 2 规定。

表 2    成品性能

| 项 目 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 金镀层厚度，µm | ≥0.06 | GB/T 16921-2005 |
| 镍镀层厚度，μm | ≥8 | GB/T 6462-2005 |
| 耐盐雾腐蚀，72 h | 主要表面无腐蚀物 | QB/T 3826-1999 |
| 镀层结合强度 | 锉刀法：镀层不脱落或揭起 | QB/T 3821-1999 中 2.2 |
| 平顶帽扣抗拉强力，N | ≥100 | 附录 A |

# 6.产品标志

在每枚礼服胸徽背面压铸承制方名称代码。字样为黑体字，应清晰、端正，大小适宜， 布局合理。位置见图 1。

# 7.主要工艺

7.1 礼服胸徽徽体为锌合金压铸成型。

7.2 刺马针与徽体的结合采用旋铆固定。

7.3 铆合后，经去毛刺、抛光、去油、清洗、干燥等前处理；表面电镀铜、电镀镍、电镀 亚光珍珠镍，局部电镀亚光 24 K 金处理。

7.4 电镀后，罩无色透明耐磨保护清漆。

7.5 涂色漆。

# 8.外观质量

8.1 礼服胸徽正面图案花纹应清晰、饱满，表面规整；，外边缘无毛刺、边沿规整，无凸起。

8.2 电镀层应完整、平滑，外观色相应一致，不应有水纹、花色、麻点、镀层起泡等现象。

8.3 镀 24 K 金位置准确，错位不大于 1 mm；金色边沿应整齐、无溢出串色，无缺金色。

8.4 涂漆字迹清晰，无出漆、缺漆现象，漆面光洁，无杂质。

8.5 无色透明耐磨保护漆膜均匀完整、光洁，罩漆不应过厚、无堆漆、无漆疙瘩、、无杂质。

8.6 成品表面不应有明显的凹痕、划痕、变形等现象；背面纹路清晰，表面平整。

8.7 刺马针与徽体的结合应牢固，无偏斜，无松动；平顶帽扣上下件结合应牢固，平顶帽扣与刺马针配合松紧适度。

8.8  500 mm 处， 目视不明显的外观疵点忽略不计；但不应同时存在 2 种及以上外观疵点。

### 附录 A（规范性）平顶帽扣抗拉强力试验方法

#### A.1 试样

A.1.1 试样数量：胸徽 3 枚。

A.1.2 供检测的试样应经外观检验合格。

#### A.2 试验设备

A.2.1 强力试验机应具有调速或无级变速装置并符合相关标准。

A.2.2 强力试验机以 1%精度测定，同时保证使用时负荷在

满标 15%～85%的范围以内。

A.2.3 夹持器。上夹持器应能夹住平顶帽扣下边沿；下夹持器应能固定试样主体，保证在平行的位置上均衡地夹紧。

#### A.3 试验步骤

A.3.1 将试样固定在夹持器上，使试样的轴向与延伸方向平行。

A.3.2 启动强力试验机，使其以（200±10）mm/min 的速度

均匀运行，至试样拉脱为止。

#### A.4 试验报告

A.4.1 试验报告应填写是否满足标准要求或样品状态。

A.4.2 如未达到标准要求力值，则记录最大力值及样品状态，力值结果取整数，计算单位： N。

#### A.5 结果判定

每个测量值符合要求，则判定检验结果合格；有一个测量值不符合要求，则判定检验结果不合格。

# 附件 14  警用服饰 礼服肩章

# 1.样式结构

1.1 礼服肩章为弧形肩章。礼服肩章由肩章板与其上规定位置钉缀（含银肖刺绣）的礼服 肩章警衔标识件构成。礼服肩章警衔标识件的钉缀位置见附录 A。

1.2 肩章板结构由单面毛呢面料、树脂粘合衬、热熔胶片、塑料衬板、热熔胶片、树脂衬、 底布和袢带构成。

1.3 礼服肩章警衔标识件有，总警监徽、副总警监徽、橄榄枝徽、星徽和横杠。礼服肩章警衔标识件的花纹图案，由以下要素构成：

——总警监徽，由带小飘带的整圈银肖刺绣橄榄枝围绕金属国徽组成；

——副总警监徽， 由带小飘带的半圈银肖刺绣橄榄枝围绕金属国徽组成； ——橄榄枝徽，由对称的十片橄榄叶和小飘带组成；

——星徽，由五角星、盾牌、圆圈及四个方向的光芒组成； ——横杠，是带边和橄榄枝纹样的水平直条图案。

1.4 国徽图案应符合 GB 15093 的规定。

1.5 袢带提花“POLICE ”花体字母图案，字高 5 mm。

# 2.规格尺寸

2.1 按长度（L）礼服肩章分为 5 个号：1 号（153）、2 号（143）、3 号（133）、4 号（123）、5 号（113）。见表 1。

2.2 礼服肩章的结构、规格尺寸应符合图 1（警衔为示例）和表 1 的规定。

2.3 两长边长度差不大于 1.5 mm；两斜边长度差不大于 1.5 mm 。肩章板未注公差为±1.5 mm；礼服肩章警衔标识件未注公差为±0.5 mm 。每副礼服肩章长度应相同。

2.4 金属礼服肩章警衔标识件由标识件体与钉缀脚铆合为一体，总警监徽、副总警监徽中的整圈银肖刺绣橄榄枝和半圈银肖刺绣橄榄枝，为手工银肖刺绣。金属礼服肩章警衔标识件 （含银肖刺绣件）结构、主要尺寸和图案应符合附录 B 的规定；钉缀脚结构和主要尺寸应符合图 2 的规定。

单位为毫米

说明：1—单面毛呢面料；2—机织树脂粘合衬；3—热熔胶片；4—塑料衬板； 5—热熔胶片；6—机织树脂衬；7—底布；8—缝纫线；9—袢带

图 1  礼服肩章结构尺寸

单位为毫米

### 图 2  钉缀脚结构尺寸

表 1  礼服肩章规格尺寸                  单位为毫米

| 规 格 | 1 号 | 2 号 | 3 号 | 4 号 | 5 号 | 公 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 153 | 143 | 133 | 123 | 113 | ±1 |
| L1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | ±1.5 |
| L2 | 63 | 61 | 57 | 51 | 48 | ±2 |

# 3.颜色色差

3.1 礼服肩章版面颜色藏青色（参照 PANTONE 19-4013 TPX）；

3.2 银肖刺绣颜色为纯银色；国徽颜色为亚光 24 K 金色；其余金属件颜色为亚光珍珠镍色。

3.3 底布、袢带和缝纫线的颜色与肩章版面颜色相同。

3.4 每副礼服肩章的版面颜色应一致。

3.5 肩章版面的颜色与标样相比，色差不低于 GB/T 250 规定的 4-

5 级。

3.6 金属警衔标识件颜色和色差，与标样一致。

# 4.材料规格

4.1 礼服肩章板的材料规格和质量要求应符合表 2 的规定。

表 2  硬式肩章板材料规格和质量要求

| 材料名称 | 材料规格 | 质量要求 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单面毛呢面料 | 315 g/ m2 | 附录 C ，及标样 | 版面 |
| 黑色机织树脂粘合衬布 | 210 g/ m2（基布） | 附录D ，及标样 | 与版面粘合 |

| 黑色机织树脂衬布 | 210 g/ m2 | 附录E ，及标样 | 与底布粘合 |
| --- | --- | --- | --- |
| EVA热熔胶片 | 厚0.2 mm | 按标样 | 与树脂粘合衬、塑料衬板、 机织树脂衬粘合 |
| 黑色聚乙烯 | 厚1.0 mm ±0.1 mm | 附录F ，及标样 | 塑料衬板 |
| 涤纶绸 | 63 D FDY/73 D DTY | 附录G ，及标样 | 底布 |
| 涤纶丝织带 | 75 D ，宽9 mm ±1.0 mm 厚0.35 mm~ 0.55 mm | 单位长度质量≥2. 1 g/ m 断裂强力≥350 N ，及标样 GB/T 14460-2015 | 袢带 |
| 涤纶缝纫线 | 11.8 tex×3 | 单线强力≥930 cN GB/T 3916-2013 GB/T 6836-2018 | 缝纫 |

4.2 银肖刺绣材料规格和质量要求应符合表 3 的规定。

表 3  银肖刺绣材料规格和质量要求

| 材料名称 | 材料规格 | 质量要求 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 银肖 | φ 0.88 mm ±0.02 mm | 按标样 | 橄榄叶 |
| 银钿 | φ 1.4 mm ±0.2 mm | 按标样 | 橄榄枝干 |

4.3 礼服肩章金属警衔标识件的材料规格和质量要求应符合表 4 的规定。

表 4  金属警衔标识件材料规格和质量要求

| 材料名称 | 材料规格 | 质量要求 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锌合金 | ZZnAl 4Y | GB/T 13818-2009 | 标识件体 |
| 黄铜带 | H68 ，厚度 0.35 mm | GB/T 2059-2005 | 钉缀脚 |

# 5.成品性能

5.1 礼服肩章版面染色牢度应符合表 5 的规定。

5.2 礼服肩章板弧形保形性能，按 5.6.8 方法试验后，弧高不低于 3 mm。

5.3 礼服肩章热熔胶片粘合剥离强度不小于 10 N/cm。

5.4 礼服肩章甲醛含量不大于 300 mg/kg。

5.5 银肖刺绣耐盐雾腐蚀，48 h ，不变色。

表 5  礼服肩章版面染色牢度

| 项 目 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 耐光色牢度，级 | ≥5 | GB/T 8427-2019 方法 3 |

| 耐洗色牢度，级 | 变色 | ≥4 | GB/T 12490-2014 （B1S ，不加钢珠） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 沾色 | ≥3-4 |  |
| 耐摩擦色牢度，级 | 干摩 | ≥3-4 | GB/T 3920-2008 |
|  | 湿摩 | ≥3 |  |
| 注：允许一项色牢度指标低半级。 |  |  |  |

5.6 金属警衔标识件理化性能应符合表 6 的规定。

表 6  金属警衔标识件理化性能

| 项 目 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 金镀层厚度，μm | ≥0.06 | GB/T 16921-2005 |
| 镍镀层厚度，μm | ≥8 | GB/T 6462-2005 |
| 耐盐雾腐蚀，72 h | 主要表面无腐蚀物 | QB/T 3826-1999 |
| 镀层结合强度 | 锉刀法：镀层不脱落或揭起 | QB/T 3821-1999 中 2.2 |
| 钉缀脚铆合强力，N | ≥100 | 见附录 H |
| 钉缀脚耐折断，5 次 | 不折断 | 5.5.8 |

# 6.产品标志

6.1 每只礼服肩章背面按图 1 位置印刷产品标志。 内容为承制方名称、规格（ “3 号 ”为 示例。规格号别使用阿拉伯数字）、生产年月、“公安部监制 ”，字体为宋体。产品标志长36 mm ，宽 15 mm。

6.2 每枚礼服肩章金属警衔标识件背面铸有承制方名称代码。

# 7.主要工艺

7.1 礼服肩章板工艺要求

7.1.1 缝制针距为 11 针/30 mm～13 针/30 mm。

7.1.2 自礼服肩章底边起止针，起止针处及断线接头处，应原眼重缝 10 mm ±2 mm。

7.1.3 袢带热熔断带封边，不应脱纱，边沿平直。

7.1.4 袢带余量。袢带贴底面平放，重叠部分 2 mm ~4 mm。

7.1.5 袢带端边与底布缝纫 3 道线，线迹与周边缝线重合。

7.1.6 丝网印刷白色产品标志。

7.1.7 肩扣圆孔和标识件钉缀口激光开孔口，开孔口偏离图 1 位置不应大于 1 mm。

7.1.8 按附录 A 位置，在礼服肩章板上钉缀金属警衔标识件。金属警衔标识件钉缀脚插入 钉缀口与礼服肩章板版面贴合后，钉缀脚向内折弯、对齐、压平，回弹起翘不大于 0.5 mm。

7.1.9 星徽方向应与图示钉缀方向一致。横杠橄榄枝的方向，每副肩章对称钉缀；佩戴时，橄榄枝箭头朝前，见示例。

示例：

## 7.2 金肖刺绣工艺要求

总警监礼服肩章、副总警监礼服采用发泡印刷工艺，将橄榄叶托印刷在肩章面料上，再进行发泡。刺绣前，将面料固定在机织树脂粘合衬上，然后在橄榄叶托上刺绣银肖、银钿。

7.3 金属警衔标识件工艺要求

7.3.1 金属警衔标识件的标识件体压铸成型；钉缀脚冲压成型。

7.3.2 经去油、清洗、抛光、去毛刺，电镀铜、电镀镍、电镀珍珠镍（国徽电镀亚光 24 K 金）处理。

7.3.3 电镀后，罩无色透明耐磨保护清漆。

7.3.4 标识件体与钉缀脚铆合（旋铆）固定。铆合篷头不应高出标识件体基准弧面。

# 8.外观质量

8.1 礼服肩章板弧度一致、平展、对称。

8.2 棱角清晰、定型规整、无扭翘，版面和底布边沿折边平直。热熔粘合牢固，不应有脱层、起泡、烫焦、透胶等缺陷。

8.3 缝纫线迹应直顺、针距均匀，线迹距边宽窄一致，不应有开线、断线、返线等缺陷。

8.4 底布边沿不应超出礼服肩章版面边沿；袢带端边不应超出底布边沿。

8.5 底布应平整，无起泡、无皱褶。

8.6 圆孔和钉缀口应穿透，孔口边沿平滑。

8.7 正面无线头，背面线头长不超过 2 mm。

8.8 产品标志清晰完整、牢固。

8.9 银肖刺绣造型规整，图案对称、大小一致，饱满、牢固，无露底。银肖纹路均匀完整， 边缘整齐，无松泡、无扭曲、无凹瘪、无断离、无锈蚀点、穿线外露等现象。

8.10 金属警衔标识件立体花纹及棱角清晰饱满、表面规整；边沿规整，无凸起、无毛刺； 不应有凹痕、划痕、变形等现象；背面纹路清晰，表面平整。

8.11 标识件体与钉缀脚铆合牢固，无铆偏、无脱落。钉缀脚边沿光滑，无毛刺。

8.12 电镀层应完整、平滑，外观色相应一致，不应有水纹、花色、麻点、镀层起泡等现象。

8.13 无色透明耐磨保护漆膜均匀完整、光洁，罩漆不应过厚、无堆漆、无漆疙瘩、无杂质。

8.14 钉缀金属警衔标识件应端正、贴合无间隙。

8.15 钉缀脚折弯后不应重叠；允许钉缀脚表面存在轻微的装配划痕。

8.16  500 mm 处， 目视不明显的外观疵点忽略不计；但不应同时存在 2 种及以上外观疵点。

附录 A（规范性）警衔标识件钉缀位置

#### A.1

图 A.1~图 A.11 中的 C 为规格长度 L 减去已知量后的等分值。单位为毫米。

示例：3 号礼服肩章，图A.1 中的 C 值为  C=（规格长度 L 133 mm—已知量 30 mm）÷2=51.5mm。

#### A.2

总警监礼服肩章、副总警监礼服肩章样式和钉缀位置见图 A.1 、图 A.2。

单位为毫米

总警监礼服肩章样式                             副总警监礼服肩章样式

图 A.1 总警监礼服肩章                  图 A.2 副总警监礼服肩章

#### A.3

警监礼服肩章见图 A.3~图 A.5。

单位为毫米

图 A.3 一级警监礼服肩章         图 A.4 二级警监礼服肩章         图 A.5 三级警监礼服肩章

#### A.4

警督礼服肩章见图 A.6~图 A.8。

单位为毫米

图 A.6 一级警督礼服肩章        图 A.7 二级警督礼服肩章        图 A.8 三级警督礼服肩章

#### A.5

警司礼服肩章见图 A.9~图 A.11。

单位为毫米

图 A.9 一级警司礼服肩章       图 A.10 二级警司礼服肩章       图 A.11 三级警司礼服肩章

### 附录 B（规范性）警衔标识件结构尺寸图案

#### B.1

总警监徽结构尺寸图案见图 B.1。

单位为毫米

图 B.1 总警监徽结构尺寸图案

#### B.2

副总警监徽结构尺寸图案见图 B.2。

单位为毫米

图 B.2 副总警监徽结构尺寸图案

#### B.3

橄榄枝徽结构尺寸图案见图 B.3。

单位为毫米

图 B.3 橄榄枝徽结构尺寸图案

#### B.4

星徽结构尺寸图案见图 B.4。

单位为毫米

图 B.4 星徽结构尺寸图案

#### B.5

横杠结构尺寸图案见图 B.5。

单位为毫米

图 B.5 横杠结构尺寸图案

附录 C（规范性）单面毛呢面料技术要求

#### C.1 规格

单面毛呢面料为 1/ 1 平纹毛呢组织结构。单面毛呢面料的规格

应符合表 C.1 的规定。

表 C.1  单面毛呢面料规格

| 项 目 |  | 标 准 值 |
| --- | --- | --- |
| 线密度，dtex | 经纱 | 165 |
|  | 纬纱 | 163 |
| 密度，根/cm | 经纱 | 20 |
|  | 纬纱 | 20 |

#### C.2 性能

单面毛呢面料染色牢度应符合表 C.2 的规定。

表 C.2  单面毛呢面料染色牢度

| 项 目 |  | 指 标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纤维含量，% | 毛 | 50 | ±5 | GB/T 2910.4-2009 FZ/T 01057-2007 |
|  | 涤纶 | 50 |  |  |
| 单位面积质量，g/ m2 |  | 315±10 |  | GB/T 4669-2008 |
| 耐光色牢度，级 |  | ≥5 |  | GB/T 8427-2019 方法 3 |
| 耐洗色牢度，级 | 变色 | ≥4 |  | GB/T 12490-2014 （B1S ，不加钢珠） |
|  | 沾色 | ≥3-4 |  |  |
| 耐摩擦色牢度，级 | 干摩 | ≥3-4 |  | GB/T 3920-2008 |
|  | 湿摩 | ≥3 |  |  |
| 耐热压色牢度，级 | 变色 | ≥4 |  | GB/T 6152-1997 150℃干压 |
| 注：允许一项色牢度指标低半级。 |  |  |  |  |

附录 D（资料性）黑色机织树脂粘合衬布技术要求

#### D.1 黑色机织树脂粘合衬布规格

黑色机织树脂粘合衬布理化规格，见表D.1。

表D.1  黑色机织树脂粘合衬布规格

| 项 目 |  | 标 准 值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度/（根/10cm） | 经向 | 150 | GB/T 4668-1995 |
|  | 纬向 | 100 |  |
| 热熔胶种类 |  | PES | — |
| 胶点目数 |  | 40 | — |
| 涂布量，g/ m2 |  | 40 | FZ/T 01081-2018 |

#### D.2 黑色机织树脂粘合衬布理化性能

黑色机织树脂粘合衬布理化性能应符合表 D.2 的规定。

表 D.2  黑色机织树脂粘合衬布理化性能

| 项 目 |  | 标 准 值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位面积质量，g/ m2 |  | 210＋10 | GB/T 4669-2008 |
| 纤维含量，% |  | 100%涤纶 | GB/T 2910.4-2009 、FZ/T 01057-2007 |
| 剥离强力，N/（5×10）cm |  | ≥13 | FZ/T 01085-2018 (单面毛呢+黑色机织树脂粘合衬布） |
| 水洗尺寸变化率，% | 经向 | ≥-1 | FZ/T 01084-2017 ，GB/T 8629-2001 (单面毛呢+黑色机织树脂粘合衬布) |
|  | 纬向 |  |  |
| 水洗外观变化，级 |  | ≥3 | FZ/T 01084-2017， GB/T 8629-2001(7A 三次) (单面毛呢+黑色机织树脂粘合衬布) |
| 粘合后热熔胶正面渗料 |  | 不允许 | FZ/T 64008-2000 |

附录 E（资料性）黑色机织树脂衬布技术要求

#### E.1 黑色机织树脂衬布规格

黑色机织树脂衬布规格，见表 E.1。

表E.1 黑色机织树脂衬布规格

| 项 目 |  | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度，根/10 cm | 经向 | 150 | GB/T 4668-1995 |
|  | 纬向 | 100 |  |
| 单位面积质量，g/ m2 |  | 210 | GB/T 4669-2008 |
| 基布纤维含量，% |  | 100%涤纶 |  |

#### E.2 黑色机织树脂衬布性能

黑色机织树脂衬布性能应符合表E.2的规定。

表E.2 机织树脂衬布性能

| 项 目 |  | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水洗尺寸变化率，% | 经向 | ≥-1.0 | GB/T 8629-2001 FZ/T 01084-2017 （黑色机织树脂衬布+涤纶绸） |
|  | 纬向 |  |  |
| 单位面积质量，g/ m2 |  | 210±10 | GB/T 4669-2008 |
| 甲醛含量，mg/kg |  | ≤300 | GB/T 2912.1-2009 |

附录 F（资料性）塑料衬板要求

#### F.1 材料

塑料衬板材料为聚乙烯。

#### F.2 性能

塑料衬板物理性能应符合表 F.1 的规定。

表F.1 塑料衬板性能

| 项 目 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 厚度，mm | 1.0±0.1 | 0.02 mm的卡尺测量 |
| 低温耐折，-25℃ , 2 h ，90 ° , 20次 | 不断裂 | 低温箱 |
| 耐热空气老化，50℃ , 2 h | 不变形 | 高温箱 |

#### F.3 低温耐折检验

塑料衬板低温耐折的检验，将塑料衬板放置在-25℃的恒温

箱中 2 h 时取出，90 °弯曲，20 次，观察，判定结果是否符

合表 F.1 的要求。

#### F.4 耐热空气老化检验

耐热空气老化的检验，将塑料衬板放置在 50℃的恒温箱中 2 h 时取出，观察，判定结果是否符合表 F.1 的要求。

附录 G（规范性）涤纶绸要求

#### G.1 涤纶绸规格

涤纶绸底布规格应符合 G.1 的规定。

表 G.1  涤纶绸底布规格

| 项 目 | 标 准 值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 织物组织 | 2/ 1 斜纹 | — |
| 纱支 | 63D FDY/73D DTY | — |
| 单位面积质量，g/ m2（含胶粒，内面附 PES+PA 胶） | ≥130 | GB/T 4669-2008 |

#### G.2 涤纶绸性能

涤纶绸底布材料性能应符合表 G.2 的规定。

表 G.2  涤纶绸底布性能

| 项 目 |  | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位面积质量，g/ m2（含胶粒， 内面附 PES+PA 胶） |  | ≥130 | GB/T 4669-2008 |
| 断裂强力，N | 经向 | ≥700 | GB/T 3923.1-2013 |
|  | 纬向 | ≥500 |  |
| 耐皂洗色牢度，级 | 变色 | ≥4 | GB/T 3921-2008 方法 C(3) |
|  | 沾色 | ≥4 |  |
| 耐热压色牢度，级 | 变色 | ≥3 | GB/T 6152-1997 150℃干压 |
| 耐摩擦色牢度，级 | 干摩 | ≥4 | GB/T 3920-2008 |
|  | 湿摩 | ≥3 |  |

附录 H（规范性）钉缀脚铆合强力试验方法

#### H.1 试样

H.1.1 检验数量：金属警衔标识件 3 枚。

H.1.2 供检测的试样未经与礼服肩章板装配且外观检验合格。

#### H.2 试验设备

H.2.1 强力试验机应具有调速或无级变速装置并符合相关标准。

H.2.2 强力试验机以 1%精度测定，同时保证使用时负荷在满标 15%～85%的范围以内。

H.2.3 夹持器。上夹持器应能夹住钉缀脚两脚中的一只；下夹持器应能固定试样主体，保证在平行的位置上均衡地夹紧。

#### H.3 试验步骤

H.3.1 将试样固定在夹持器上，使试样的轴向与延伸方向平行。

H.3.2 启动强力试验机，使其以（200±10）mm/min 的速度均匀运行，至试样拉脱为止。 H.3.3 记录拉脱时的最大拉力。

#### H.4 试验报告

H.4.1 结果取整数，计量单位：N。

H.4.2 试验报告应填写每枚测量值。