## 第三章 采购需求

- 一、采购需求一览表

| 序号 | 采购品目名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 （单价限价）（元） | 总价（元） | 是否允许进口产品投标 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四路X86服务器 | 台 | 1 | 170985 | 170985 | 否 |  |
| 2 | 集中式存储扩容 | 台 | 1 | 1085000 | 1085000 | 否 | 是 |
| 3 | 光纤交换机 | 台 | 4 | 102900 | 411600 | 否 |  |
| 4 | 超融合服务器 | 台 | 3 | 176700 | 530100 | 否 |  |
| 5 | 服务器交换机 | 台 | 2 | 6100 | 122000 | 否 |  |
| 6 | 存储交换机 | 台 | 2 | 40000 | 80000 | 否 |  |
| 7 | 管理交换机 | 台 | 2 | 5000 | 10000 | 否 |  |
| 8 | 内存扩容 | 项 | 1 | 162400 | 162400 | 否 |  |
| 9 | 分布式存储 | 台 | 3 | 166430 | 499290 | 否 |  |

注：投标人报价如超过此单价限价的，将作为无效投标处理。

- 二、技术参数、规格及要求(包括采购标的的功能标准、性能标准、材质标准）

| 序号 | 产品名 | 参数指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国产品牌四路X86服务器 | 1.机架式服务器，标配原厂导轨； 2.配置≥4颗CPU处理器，单颗CPU处理器：主频≥2.5GHz,核数≥18核； 3.配置≥16*64GB DDR4内存； 4.本次配置≥2块 960G SSD 硬盘； 5.配置≥1块 12Gbps SAS磁盘阵列控制器，2GB 缓存，含掉电保护模块； 6.冗余系统风扇，支持≥8个风扇； 7.配置≥4 个千兆电口；≥4个万兆光口(含万兆多模光模块)； 8.配置≥1块2端口16Gb光纤通道HBA卡(带两个16G SFP+模块)； 9.配置≥4 个电源模块； 10.最大支持≥9个单宽GPU； 11. ▲对于服务器因可更换硬件故障导致启动进程挂死在POST阶段，可提供应急诊断功能。提供国家认可的第三方权威检测机构出具的CMA或CNAS检测报告并加盖项目授权专用章 ； 12.▲支持通过服务U盘下载服务器设备故障诊断日志，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的CMA检测报告复印件并加盖公章； 13.▲用户在不部署任何管理软件的情况下，支持联合管理功能即可实现小规模服务器的统一管理，方便了服务器运维管理，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的CMA检测报告复印件并加盖公章投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告复印件并加盖公章； 14.▲支持批量安装RedHat和CentOS系统时支持上传自定义应答文件（KickStart File，简称KS文件），满足在安装OS过程中对分区、软件包等安装设置进行个性化定制的需求；投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告复印件并加盖公章。 |
| 2 | 国产品牌集中式存储扩容 | 1.▲控制器：本次配置2个控制器，最大扩展至≥48控，采用盘控分离方式，配置国产化X86 CPU； 2.缓存：双控制器配置缓存≥256GB,双控制器缓存最大可扩展≥1.5TB,缓存不包含 SSD 硬盘、闪存及NAS控制器缓存； 3.前端主机接口：本次双控配置16个≥16Gbps FCI0接口模块及OM4线缆； 4.磁盘接口：采用SAS3.0后端磁盘通道，配置≥8个SAS3.0接口，磁盘通道总体带宽≥ 384Gb； 5.硬盘配置：本次配置4块≥1.2TB 10KRPM SAS硬盘，配置31块≥2.4TB 10KRPM SAS硬盘，配置23块≥6TB ≥7.2KRPM SAS硬盘，配置15块≥1.92TB SAS SSD硬盘，采用RAID6保护策略，支持SSD/SAS/NL-SAS硬盘混插； 6.RAID类型：支持RAID0,1,5,6,10,50等； 7.可靠性：冗余电源、风扇、缓存断电保护功能； 8.软件功能特性：配置存储系统管理软件；配置邮件告警软件；配置高级性能监控软件；配置双活存储软件；配置自动分层软件；配置自动巡检机器人软件；SPC-1 V3达到610W IOPS。 9.服务：提供原厂安装服务，3年维保；配置双活存储软件服务； 10.▲配置存储双活软件*2套，分别在医院现有核心生产存储上部署一套双活存储软件，在新购置的存储上部署一套双活存储软件，不增加任何第三方软件或者硬件，能与医院现有的核心生产存储组成双活存储，兼容现有业务存储； 11.★在现有核心生产存储上新增8个≥16Gbps FC IO接口模块及 OM4 线缆； 12.▲为保证本次采购存储设备的安全可靠性，投标产品获得《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》，提供证书复印件并加盖原厂公章。 |
| 3 | 光纤交换机 | 1.配置 24 端口，全激活，满配≥ 16G 光模块； 2.支持≥16Gbps 端口速率；满配线缆；满配电源，满配风扇； |
| 4 | 超融合服务器 | 1、硬件参数：CPU≥2颗≥2.90 GHz（16C），内存≥12*64GB，系统盘≥2*240GB SATA SSD，缓存盘≥2*≥1.92T SSD固态，数据盘≥4*≥10T 机械硬盘，电源：冗余电源，接口≥6千兆电口+4万兆光口（含全模块）； 2、含2套计算虚拟化软件授权，2套网络虚拟化软件，2套虚拟存储软件，2套计算管理平台软件授权； 3、虚拟化软件非OEM或贴牌产品，采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，部署时无需绑定安装OpenStack相关组件； ▲4、超融合软件层面支持内存ECC自动纠错机制，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告复印件并加盖公章； 5、支持对虚拟机的故障检测敏感度进行设置，包括高、中、低等检测敏感度的设置，支持对故障类型的设置，包括对业务口故障进行HA开关设置、虚拟机所在存储故障启用HA设置； 6、具有合理的内存调度机制，支持内存回收机制，实现虚拟化平台内存资源的动态复用，并支持手动设置内存超配机制，能够实现内存的过量使用，保证内存资源的充分利用； 7、支持无代理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USB KEY时，无需在虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的USB资源； ▲8、支持UPS QoS（UPS联动），为尽可能保障数据中心断电场景下的业务，可在市电断电时通过UPS临时供应电量，当UPS电量过低时，按照虚拟机优先级先将不重要的虚拟机进行软关机；（需提供产品功能截图）； 9、支持双向迁移； ▲10、为避免主机假死导致系列问题发生，支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险；（需提供产品功能截图） 11、支持漏洞及版本信息巡检，推送补丁及升级信息，并支持补丁管理、更新、回滚； 12、在超融合管理平台界面上提供虚拟机删除、开关机、挂起与恢复、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、模板导出、快照、标签管理等功能，并支持批量操作； 13、提供基于PowerShell的CLI命令行功能，通过PowerShell脚本可简化用户运维操作； 14、支持启动聚合副本后，将会有1个副本聚合在一台主机，虚拟机会优先在聚合主机运行，实现数据的本地读取； 15、采用分布式架构设计，支持为虚拟磁盘配置不同的存储策略以满足特定场景的需求，如系统盘和数据盘选择高性能策略，备份盘选择低性能策略； 16、支持呈现硬盘的状态，提供隔离硬盘、替换硬盘功能，消除硬盘异常对业务的影响； ▲17、支持选择多种克隆方式，包括快速全量克隆、全量克隆和链接克隆，可查看通过链接克隆的虚拟机是否运行正常，可以设置克隆完成后自动启动克隆虚拟机操作，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的CMA检测报告复印件并加盖； ▲18、硬件故障对平台影响较大，也会影响数据安全，为保障业务在硬件故障后尽快恢复冗余数据保障，支持数据重建优先级调整，可以查看数据重建信息，包括重建的对象名称、类型、数据量和优先级等信息，支持对不同对象的重建优先级进行调整，保证重要的业务优先恢复，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的CMA检测报告复印件并加盖公章； ▲19、支持硬盘寿命预测功能，可预估硬盘剩余可使用时间，进行实时预警，提醒用户在寿命到期之前可实现在对业务无影响的情况下安全更换硬盘；投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的CMA检测报告复印件并加盖公章； ▲20、支持创建分布式虚拟防火墙，可基于虚拟机、虚拟机组、虚拟机标签、IP、IP范围、IP组构建安全防火墙，当虚拟机在不同的物理节点之间迁移时，安全策略随之移动；（需提供产品功能截图） 21、支持配置虚拟路由器台数无限制，虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性； 22、超融合需提供网络可视化组件，可在图形化界面上观察到所有虚拟机的流量走向与访问关系，包括源IP、目的IP、访问次数、服务类型等； 23、在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速地实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理； ▲24、支持跳转连通性探测页面，可以设置探测对象信息，包括网口、对象类型、IP地址，可以点击开始探测按钮查看探测页面信息，可以在网络连通性探测页面查看网络探测是否成功；投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的CMA检测报告复印件并加盖公章； 25、支持对oracle、sqlserver、Weblogic数据库及中间件监控，实现对数据库的语句的故障定位排错，执行时延分析； 26、分布式防火墙提供实时拦截日志显示，以及支持“数据直通ByPass”功能，出现问题快速定位问题。 |
| 5 | 服务器交换机 | 1、接口≥48个10G SFP+万兆光口（满配光模块），≥6个40GE QSFP+光口；交换容量≥2.55 Tbps /40.95 Tbps，包转发率≥1255Mpps /1610 Mpps，冗余电源，并预留一个扩展可插拔电源槽位。 2、支持MAC地址≥32K，支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制； 3、支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的CMA检测报告复印件并加盖公章； 4、支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的CMA检测报告复印件并加盖公章； |
| 6 | 存储交换机 | 1、接口≥18个10/25GbE端口（满配光模块），≥4个40/100GbE可分离端口；包转发率≥2.51Bpps；支持带内管理，可对接支持SNMP协议，提供Web UI及用于管理的USB控制台端口等； 2、支持MAC地址≥32K，支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制； 3、支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的CMA检测报告复印件并加盖公章； 4、支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的CMA检测报告复印件并加盖公章； |
| 7 | 管理交换机 | 1、接口≥48个千兆电口，≥4个万兆光口（满配光模块）；交换容量≥430 Gbps/4.30 Tbps，包转发率≥195 Mpps/221Mpps，并预留一个扩展可插拔电源槽位。 2、支持MAC地址≥32K，支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制； 3、支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的CMA检测报告复印件并加盖公章； 4、支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的CMA检测报告复印件并加盖公章； |
| 8 | 内存扩容 | 1.DDR4-2933P-64G：64GB DDR4-2933P-R |
|  |  | 2.DDR4-2933P-32G：32GB DDR4-2933P-R |
| 9 | 分布式存储 | 1、规格：2U，内存≥4*32GB，系统盘≥2*240GB SATA SSD，缓存盘≥2*3.2T NVME SSD，数据盘≥4*12T 机械硬盘，标配盘位数。 2、电源：冗余电源，接口≥4千兆电口+4万兆光口+2万兆光口（25G）。 3、含裸容量存储软件授权≥48T，采用4+2（EC纠删码技术）。存储分为硬件和软件两个部分，硬件使用通用X86服务器，软硬件解耦。软件部分按容量进行统一授权，同时提供块、文件、对象服务，软件一次授权终身使用，快照、缓存加速池等高级功能全部免费开放，无需重复付费。 ▲4、支持数据自动重建机制，当主机或者磁盘故障后，系统将按照设置中预留的时间用于确认故障，超时将进行自动重建，快速恢复数据的冗余度，确保用户数据的可靠性和安全性；（需提供产品功能截图） 5、支持在不停机情况下，向集群中添加存储节点，实现业务不中断情况下扩充容量和性能。集群支持节点数≥4096个； ▲6、配置目录级快照功能，可按时间点策略进行快照，支持快照数≥1000个。支持快照重命名功能，支持删除快照链上任意快照点，支持文件数据回滚；（需提供产品功能截图） ▲7、支持一键检测功能，支持用户自行检测系统运行状态、系统配置，检测包括CPU、内存、硬盘、网口等硬件健康问题，并针对问题能够提出解决推荐办法；（需提供产品功能截图） 8、为降低数据长期保存成本，文件存储应提供数据缩减的能力，支持无损压缩，支持对文件目录为单位配置数据压缩策略可选择节省容量优先和性能优先两种策略，并支持查看压缩的数据量与压缩率； ▲9、为提升业务访问性能，所投存储产品应支持在本地部署专有加速客户端，提供数据本地化读写加速能力，缩短数据IO路径，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的CMA检测报告复印件并加盖公章； 10、数据自动平衡，无需中断业务，支持在设定时间内自动进行数据热平衡，实现集群内各个磁盘容量可以均衡利用，同时支持智能限速，自动感知业务IO，智能调整非业务流量，保证业务正常运行； 11、支持对数据预读功能，将热点数据预读至缓存层，从而提升读性能。 ▲12、存储策略，支持以LUN为粒度配置副本数、分层QOS、条带数等存储策略，以实现在性能、成本，可靠性等指标上的平衡兼顾；（需提供产品功能截图） 13、块存储混闪配置（缓存层采用SSD ，容量层采用HDD）在≤2ms稳定时延下，单节点可提供≥15万IOPS，集群扩容可实现线性增长，三节点集群满足≥50万以上IOPS处理能力； 14、为降低硬件替换及维护过程中的数据丢失及业务中断风险，所投产品需支持磁盘维护模式能力，系统管理员可根据业务需求选择【效率优先】模式或【安全优先】模式； ▲15、支持以文件目录为单位对存储性能进行监控，对共享目录的带宽、时延、OPS、元数据OPS、元数据时延等指标进行可视化操作与趋势跟踪，能有效支持对业务问题的溯源排查，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的CMA检测报告复印件并加盖公章； 16、文件存储要求3节点小文件4K读IOPS≥13万，写IOPS≥9万；支持对象行为审计功能，用于记录客户如上传、下载等常规对象操作行为； 17、为了简化管理，需要支持存储拓扑功能，展示块存储当前授权服务器和LUN之间的对应关系方便用户查看以及故障定位； ▲18、为降低数据长期保存成本，对象存储应提供数据压缩能力，支持以桶为单位配置数据压缩策略，可选择节省容量优先和性能优先两种策略，并支持查看压缩的数据量与压缩率，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告复印件并加盖公章； 19、支持设置访问黑白名单，允许或禁止在名单内的客户端IP地址对共享目录的访问； 20、支持文件审计功能，通过该功能可以在管理平台方便的过滤文件创建、删除及元数据修改相关操作的日志，从而在文件状态出现异常时，可以通过此功能进行追溯; ▲21、支持查看文件系统客户端（CIFS/NFS/FTP）的连接个数，以及每个连接的具体信息（客户端地址、对应的存储节点地址、带宽、OPS、时延、元数据OPS、元数据时延），便于管理员查看客户端的接入情况，识别访问热点及快速定位业务访问故障，投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的CMA检测报告复印件并加盖公章。 |

三、集成要求

1、根据采购方实际需求完成软硬件系统整体规划及软硬件安装实施服务。

2、根据采购方实际需求完成双活存储扩容实施，保证业务连续性及数据安全性。

3、完成采购方整体SAN网络规划及替换Cisco交换机割接规划及实施部署。

4、根据采购方实际需求，完成HIS数据库CDP规划及实施。

5、根据采购方实际需求完成采购方核心业务灾备规划及实施

6、完成采购方核心业务系统迁移实施及硬件设备搬迁，灾备系统部署实施。

7、完成本次采购软硬件的系统集成及联调实施服务。

四、商务要求

1、交付时间：合同签订后45天内交货且安装调试完毕交付使用。

2、交付地点：海南省海口市龙华区龙华路31号海南医科大学第一附属医院或采购方指定地点。

3、本项目为交付设备承包项目，中标供应商承包及负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。包括但不限于项目产品供货（货物到达安装现场的运输、装卸及搬运，由供方完成；货物到达安装现场前，采购人不予签收，若因此与物流公司产生纠纷，由供方自行解决）、配套设备提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务；投标人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标供应商免费提供，买方将不再支付任何费用。

4、中标采购设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，中标供应商向业主提请设备验收。业主在接到中标供应商通知的5天内派人到现场负责组织验收，业主按中标供应商提供的仪器设备清单及检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料组织验收。进口设备，除提供以上资料外，须会同海关、商检部门共同负责开箱检验、检查仪器设备及随机附件是否全新、完整无损，技术资料与图纸是否与业主的要求相符，可以通过逐一使用主要功能、对比、抽样检测、委托检测等方法对设备的技术指标和性能进行检测验收。所有指标应与投标文件一致或在招标文件允许的范围内并符合响应的国家或行业标准以及符合用户的使用要求。如有损坏、缺件、翻新等情况，应按款额赔偿。

5、付款方法和条件：合同签订后7个工作日内，乙方向甲方提交合法有效的增值税发票及合同等相关凭证，甲方在收到相关凭证后30个工作日内向乙方支付合同总金额的30%；乙方产品到货安装调试，经甲方进行上线确认后开始试运行，试运行达到合同约定的性能指标进行项目验收，项目通过验收后，乙方向甲方提交合法有效的增值税发票、项目验收合格书及合同等相关凭证，甲方在收到相关凭证后30个工作日内向乙方支付合同总金额的65%；项目质保期满，经甲方确认设备运转正常且无任何质量、售后问题，甲方向乙方支付合同总金额的5%。

因甲方财务预算、不可抗力等原因造成甲方逾期付款的，乙方表示理解，不视为甲方违约。乙方应按照本合同约定继续履行乙方义务。

★6、质保要求：①质保期为自验收合格之日起三年以上（采购清单中免费保修期有特殊要求的按照采购清单中的为准；若厂家有超过期限免费保修期的按厂家方案执行）②质保期内供方应免费负责设备维修及抢修，维修响应速度为48小时内。③供方保证年开机率大于95％（按工作日计算），若≤95％则相应延长保修期。

★7、质量和技术标准：①供方按合同附件配置清单要求的品牌型号、规格、价格提供产品。②供方保证以上设备主机及附件均为原厂生产产品；如含软件，保证所提供的所有软件为正版软件。③供方须提供设备厂家的出厂检验报告、合格证书（进口产品除外）、设备使用说明书、维修手册。④供方提供的产品如达不到合同约定的，需方可要求供方立即退货、换货、补货。对不符合质量要求的产品，需方有权拒绝接收，供方应对相应产品及时进行更换，不得影响需方的临床应用。本规定的执行不免除供方因产品质量产生的其他责任。

8、安装调试及验收：①供方全面负责产品的安装和调试。②货物到达指定交货地点后，供方接到需方通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证需方正常使用。③供方应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对需方维修技术人员进行培训。④验收标准以招标文件技术参数及要求和相关行业标准为准。

9、售后服务：①提供有关资料及售后服务承诺书。②供方在国内应设有维修服务部门并提供24小时售后服务热线。③质保期后，供方应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

10.培训要求：提供相关的设备操作培训，必要时提供跟台操作培训，培训时间至少5天；培训内容：产品的基本原理、结构、基本操作及维护知识，并指导用户进行操作，直到用户方使用人员可独立进行操作为止。

11.配套要求：如提供的设备配有专机专用的耗材，需说明相应的耗材名称、型号规格及价格。

12.其他：配合需方进行场地装修、免费进行第三方设备或系统对接等相关事宜。