货物需求一览表

设备采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿地环境实时监测终端 | 13 | 套 |  |
| 2 | 监控中心 |  |  |  |
| 2.1 | 46英寸LED液晶拼接单元 | 1 | 块 |  |
| 2.2 | 视频综合平台 | 1 | 台 |  |
| 3 | 微型水质自动监测站 | 6 | 套 |  |
| 4 | 气象、空气环境在线监测终端 | 6 | 套 |  |
| 5 | 生态视频监控 |  |  |  |
| 5.1 | 视频监控设备 | 6 | 套 |  |
| 5.2 | 监控NVR设备及监控级硬盘 | 6 | 套 |  |

技术要求

建设目标

由于台风“摩羯”对江东新区湿地智能化监测信息系统项目、海南海口五源河和美舍河国家湿地公园验收工作项目（A包）两个项目建设在户外的生态环境监测设备造成破坏，目前已基本无法正常运行，而部署在政务云上的湿地信息系统未受到影响，仍在正常运行。为确保海口湿地生态监测系统的正常使用，实时监控与监测湿地生态环境情况，保障湿地公园生态环境安全，充分发挥其生态效益，需对已损坏的设备重新采购与安装调试。

建设内容

海口湿地生态监测设备修复内容：包括完成监控中心大屏修复与重建工作；完成江东新区13套湿地实时监测终端（气象与空气质量在线监测终端）修复与重建工作；完成五源河与美舍河国家湿地公园6套微型水质自动监测站、6套气象、空气环境在线监测终端、6套生态视频监控修复与重建工作等。

现状与问题分析

为了解台风“摩羯”对江东新区湿地智能化监测信息系统项目、海南海口五源河和美舍河国家湿地公园验收工作项目（A包）两个项目建设在户外的生态环境监测设备造成的影响，通过现场进行观察与测试，目前这两个项目建于户外的所有生态监测设备都遭到了不同程度的破坏，已影响设备的正常使用。而部署在政务云上的江东新区湿地智能化监测信息系统还在正常运行，但由于前端设备与传输网络被台风损坏，暂时无法采集与分析现场监测数据，已无法发挥系统的实际作用。

    - 江东新区湿地智能化监测信息系统项目

      - 东寨港管理局监测点

由于旅游公司在东寨港其他项目在建设过程中，未知会东寨港管理局与实施单位的情况下，私自暴力拆除了相应的设备，杆体已经丢失，设备的线路已被破坏，部分设备暂由东寨港管理局保管。由于设备长时间未正常运行，目前设备已经无法正常使用。

      - 潭览河监测点

该点位的监测设备已遭受台风“摩羯”毁灭性破坏监测设备的主要部件，传感器、数据采集仪、供电系统等都已被破坏，已无法正常开机，且经现场测试与评估，已无法修复。由于安装设备的立杆需根据传感器、数据采集仪等部件进行配套，根据相应的孔位与尺寸进行定制，因此旧的杆体也无法用于安装其他的设备。

      - 道孟河监测点

该点位的监测设备已遭受台风“摩羯”破坏，监测设备的主要部件传感器、LED显示屏、供电系统等都已被破坏，已无法正常开机，且经现场测试与评估，已无法修复。由于安装设备的立杆需根据传感器、数据采集仪等部件进行配套，根据相应的孔位与尺寸进行定制，因此旧的杆体也无法用于安装其他的设备。

      - 芙蓉河监测点

该点位的监测设备已遭受台风“摩羯”破坏，监测设备的主要部件传感器、供电系统等都已被破坏，已无法正常开机，且经现场测试与评估，已无法修复。由于安装设备的立杆需根据传感器、数据采集仪等部件进行配套，根据相应的孔位与尺寸进行定制，因此旧的杆体也无法用于安装其他的设备。

      - 塔市监测点

该点位的监测设备已遭受台风“摩羯”破坏，监测设备的主要部件传感器、LED显示屏、供电系统等都已被破坏，已无法正常开机，且经现场测试与评估，已无法修复。由于安装设备的立杆需根据传感器、数据采集仪等部件进行配套，根据相应的孔位与尺寸进行定制，因此旧的杆体也无法用于安装其他的设备。

      - 林市村监测点

该点位的监测设备已遭受台风“摩羯”破坏，监测设备的主要部件，传感器、供电系统等都已被破坏，已无法正常开机，且经现场测试与评估，已无法修复。由于安装设备的立杆需根据传感器、数据采集仪等部件进行配套，根据相应的孔位与尺寸进行定制，因此旧的杆体也无法用于安装其他的设备。

      - 道学站监测点

该点位的监测设备已遭受台风“摩羯”破坏，监测设备的主要部件，传感器、LED显示屏、供电系统等都已被破坏，已无法正常开机，且经现场测试与评估，已无法修复。由于安装设备的立杆需根据传感器、数据采集仪等部件进行配套，根据相应的孔位与尺寸进行定制，因此旧的杆体也无法用于安装其他的设备。

      - 下塘水鸟监测点

该点位的监测设备已遭受台风“摩羯”破坏，监测设备的主要部件，传感器、LED显示屏、供电系统等都已被破坏，已无法正常开机，且经现场测试与评估，已无法修复。由于安装设备的立杆需根据传感器、数据采集仪等部件进行配套，根据相应的孔位与尺寸进行定制，因此旧的杆体也无法用于安装其他的设备。

      - 溪头监测点

该点位的监测设备已遭受台风“摩羯”破坏，监测设备的主要部件，传感器、LED显示屏、供电系统等都已被破坏，已无法正常开机，且经现场测试与评估，已无法修复。由于安装设备的立杆需根据传感器、数据采集仪等部件进行配套，根据相应的孔位与尺寸进行定制，因此旧的杆体也无法用于安装其他的设备。

      - 罗豆保护站监测点

该点位的监测设备已遭受台风“摩羯”破坏，监测设备的主要部件，传感器、LED显示屏、供电系统等都已被破坏，已无法正常开机，且经现场测试与评估，已无法修复。由于安装设备的立杆需根据传感器、数据采集仪等部件进行配套，根据相应的孔位与尺寸进行定制，因此旧的杆体也无法用于安装其他的设备。

      - 南洋水库监测点

该点位的监测设备已遭受台风“摩羯”破坏，监测设备的主要部件，传感器、LED显示屏、供电系统等都已被破坏，已无法正常开机，且经现场测试与评估，已无法修复。由于安装设备的立杆需根据传感器、数据采集仪等部件进行配套，根据相应的孔位与尺寸进行定制，因此旧的杆体也无法用于安装其他的设备。

      - 三江公园监测点

该点位的监测设备已遭受台风“摩羯”毁灭性破坏监测设备的主要部件，传感器、数据采集仪、供电系统等都已被破坏，已无法正常开机，且经现场测试与评估，已无法修复。由于安装设备的立杆需根据传感器、数据采集仪等部件进行配套，根据相应的孔位与尺寸进行定制，因此旧的杆体也无法用于安装其他的设备。

      - 迈雅河监测点

该点位的监测设备已遭受台风“摩羯”毁灭性破坏监测设备的主要部件，传感器、数据采集仪、供电系统等都已被破坏，已无法正常开机，且经现场测试与评估，已无法修复。由于安装设备的立杆需根据传感器、数据采集仪等部件进行配套，根据相应的孔位与尺寸进行定制，因此旧的杆体也无法用于安装其他的设备。

      - 监控中心

其中1块屏幕与视频综合平台由于长期没开，受潮出现故障，已无法正常运行。

    - 海南海口五源河和美舍河国家湿地公园验收工作项目

      - 美舍河上游监测站

该点位的监测设备已遭受台风“摩羯”毁灭性破坏，监测设备的主要部件，气象传感器、数据采集仪、LED显示屏、供电系统等都已被破坏，已无法正常开机，且经现场测试与评估，已无法修复。

由于气象与空气质量监测的立杆需根据传感器、数据采集仪等部件进行配套，根据相应的孔位与尺寸进行定制，因此旧的杆体也无法用于安装其他的设备。

用于安装生态实景监测设备已遭到破坏，无法正常使用，而安装监测设备的的立杆并未受到损坏，仍可继续使用。

      - 美舍河中游监测站

该点位的监测设备已遭受台风“摩羯”毁灭性破坏，监测设备的主要部件，设备机柜、水质监测传感器、数据采集仪、太阳能板、供电系统等都已被破坏，已无法正常开机，且经现场测试与评估，已无法修复。

由于气象与空气质量监测的立杆需根据传感器、数据采集仪等部件进行配套，根据相应的孔位与尺寸进行定制，因此旧的杆体也无法用于安装其他的设备。

用于安装生态实景监测设备已遭到破坏，无法正常使用，而安装监测设备的的立杆并未受到损坏，仍可继续使用。

      - 美舍河下游监测站

该点位的监测设备已遭受台风“摩羯”的破坏，监测设备的主要部件，水质监测传感器、数据采集仪、供电系统等都已被破坏，已无法正常开机，且经现场测试与评估，已无法修复。

由于气象与空气质量监测的立杆需根据传感器、数据采集仪等部件进行配套，根据相应的孔位与尺寸进行定制，因此旧的杆体也无法用于安装其他的设备。

用于安装生态实景监测设备已遭到破坏，无法正常使用，而安装监测设备的的立杆并未受到损坏，仍可继续使用。

      - 五源河上游监测站

该点位的监测设备已遭受台风“摩羯”毁灭性破坏，监测站的整体结构遭到破坏，护栏、机柜已断裂，水质监测传感器、气象传感器、数据采集仪、供电系统等都已被破坏，已无法正常开机，且经现场测试与评估，已无法修复。

由于气象与空气质量监测的立杆需根据传感器、数据采集仪等部件进行配套，根据相应的孔位与尺寸进行定制，因此旧的杆体也无法用于安装其他的设备。

用于安装生态实景监测设备已遭到破坏，无法正常使用，而安装监测设备的的立杆并未受到损坏，仍可继续使用。

      - 五源河中游监测站

该点位的监测设备已遭受台风“摩羯”破坏，监测站水质监测传感器、气象传感器、数据采集仪、供电系统等都已被破坏，已无法正常开机，且经现场测试与评估，已无法修复。

由于气象与空气质量监测的立杆需根据传感器、数据采集仪等部件进行配套，根据相应的孔位与尺寸进行定制，因此旧的杆体也无法用于安装其他的设备。

用于安装生态实景监测设备已遭到破坏，无法正常使用，而安装监测设备的的立杆并未受到损坏，仍可继续使用。

      - 五源河下游监测站

该点位的监测设备已遭受台风“摩羯”毁灭性破坏，机柜已断裂，水质监测传感器、气象传感器、数据采集仪、供电系统等都已被破坏，已无法正常开机，且经现场测试与评估，已无法修复。

由于气象与空气质量监测的立杆需根据传感器、数据采集仪等部件进行配套，根据相应的孔位与尺寸进行定制，因此旧的杆体也无法用于安装其他的设备。

用于安装生态实景监测设备已遭到破坏，无法正常使用，而安装监测设备的的立杆并未受到损坏，仍可继续使用。

通过现场调研与测试评估，目前江东新区湿地智能化监测信息系统项目、海南海口五源河和美舍河国家湿地公园验收工作项目（A包）两个项目建设在户外的生态环境监测设备都已受到不同程度的破坏，目前已无法修复。为确保能够发挥海口市湿地生态监测体系与智能化管理系统的作用与生态效益，利用现有资源，对已被破坏的设备进行拆除，并在原监测点位的基础上，对已遭到破坏的设备进行重建。

实施方案

    - 微型水质自动监测站点建设：

      - 系统概述

本项目采用微型水质在线自动监测系统，微型水质在线自动监测系统是采用传感器型监测仪器的进行监测的微型监测系统。本系统以多参数水质监测仪及COD为基础，综合运用现代传感器技术、自动控制技术、无线通讯、数据库及网络工程等技术，结合物联网、云计算概念，实现对水质的在线自动连续监测和远程监控，为水质预警监测和应急指挥提供准确快捷的技术支持，方便相关部门及时掌握水质状况，及时预警预报重大水质污染事故。

      - 监测站点

本次利用海南海口五源河和美舍河国家湿地公园验收工作项目（A包）已建设的监测点位，基于原项目已建设的基础上进行设备重新安装与调试。监测点位分布情况如下图表所示：

表 3-1微型水质自动监测站点分布情况。

| 序号 | 位置 | 数量 | 所属范围 | 坐标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五源河上游监测点 | 1 | 五源河国家湿地公园 | 110.209E，20.051N |  |
| 2 | 五源河中游监测点 | 1 |  | 110.230E，20.023N |  |
| 3 | 五源河下游监测点 | 1 |  | 110.235E，20.004N |  |
| 4 | 美舍河上游监测点 | 1 | 美舍河国家湿地公园 | 110.356E，20.045N |  |
| 5 | 美舍河中游监测点 | 1 |  | 110.354E，19.980N |  |
| 6 | 美舍河下游监测点 | 1 |  | 110.329E，19.953N |  |

图 3-1五源河与美舍河生态监测点位

      - 系统构成

系统由分析单元、采水单元、预处理及配水单元、数据采集与传输单元及微型柜等组成。

图 5-2系统构成图

- 监测分析单元：主要监测因子溶解氧、pH、氨氮、透明度、温度、COD等。

- 采水单元：采样泵、给排水管路。

- 预处理及配水单元：特制的预处理及配水模块，满足仪表对水样分析的需要。

- 数据处理和传输单元：数据采集平台、数据处理软件以及多种数据传输方式。

- 系统控制单元：水质监测仪器设备进行控制与操作。

- 供电单元：太阳能供电单元或市电供电，满足偏远地区无市电的供电需求。

- 辅助单元：辅助单元包括紧凑型的户外特色集成箱体、防雷系统、空调系统、视频监控单元等。

      - 监测分析单元

根据《中国国际重要湿地监测技术规程》中要求，针对湿地生态水环境质量的监测指标主要为pH值、溶解氧、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总硬度、挥发酚、砷、总磷、总氮、盐度、叶绿素α、透明度、氯化物等。

结合水质自动监测技术，选取当前成熟可靠，本项目监测分析设备为水质多参数分析仪、COD在线分析仪，可实现溶解氧、pH、氨氮、透明度、温度、COD指标在线自动监测。

(1)溶解氧、水温

| 量程 | 0-19.99mg/l |
| --- | --- |
| 分辨率 | 0.01mg/L |
| 精度 | ±2%F.S |
| 供电 | DC6-12V |
| 信号输出方式 | RS-485(Modbus/RTU) |

(2)PH

| 量程 | 0～14pH |
| --- | --- |
| 分辨率 | 0.01pH |
| 响应时间 | 10s |
| 精度 | ±0.1pH |
| 供电 | 12～24VDC ±10% |
| 信号输出方式 | RS-485(Modbus/RTU) |

(3)浊度

| 量程 | 0～1000NTU |
| --- | --- |
| 分辨率 | 0.1 mg/L |
| 响应时间 | 低于10s |
| 准确度 | ±3%F.S |
| 信号输出方式 | RS-485(Modbus/RTU) |

(4)电导率

| 量程 | 0-15ms/cm |
| --- | --- |
| 分辨率 | 0.01ms/cm |
| 准确度 | ±5% |
| 信号输出方式 | RS-485(Modbus/RTU) |
| 温度补偿 | 自动温度补偿 |

（5）COD

| 量程 | 0～400mg/L |
| --- | --- |
| 分辨率 | 0.1mg/L |
| 准确度 | ＜5% |
| 响应时间 | 低于10s |
| 信号输出方式 | RS-485(Modbus/RTU) |

（6）氨氮

| 量程 | 0-200mg/L |
| --- | --- |
| 分辨率 | 0.01mg/L |
| 准确度 | ±3%F.S |
| 信号输出方式 | RS-485(Modbus/RTU) |

      - 采水单元

采水头采用动态漂浮设计，可根据河流枯、丰水期点位变化情况，动态调整采水位置。

- 动态漂浮装置：采用1个塑料空心浮球+辅助管道。

- 采样泵采用微型隔膜泵，功耗小。

- 采样泵间歇性（周期可设）或连续性两种方式采样。

- 取样管材质应选用对监测项目没有干扰的材质。

      - 数据采集与传输单元

数据采集传输仪集数据采集、存储、系统控制及远程通信功能于一体，具有丰富的输入输出接口，可存储长达1年历史数据，采用多种通讯方式，外部接口全部采用数字隔离和防浪涌技术，防静电、抗干扰能力强，为数据采集传输提供强力的保证。能实现对所有现场设备（常规五参数/COD/氨氮等）进行数据采集并可实现双向数据传送（反控）功能。

一、数据采集与存储

数据采集、转换模块灵活、稳定和可靠，同时具备数据存储能力，在现场监控和数据传输单元无法正常工作时，保证历史数据的正常传输。

二、数据传输与控制

可实现双向通讯；具备自容功能，将采集的数据存于本地储存中，在通讯偶尔中断时不丢数据，通讯恢复后，存的数据立即传输；通过ADSL/光纤/GPRS/CDMA/卫星通讯实现网络传输，可在任意点组建网络。

      - 系统控制单元

控制单元由PLC控制器、现场工控机及安装在工控机上的站房控制和数据管理软件组成。工控主机通过PLC控制器获取系统运行状态，根据系统运行情况发送相应指令给PLC控制器，控制各部件执行相应动作，实现采水、水处理、管路清洗，并在采配水预处理完成后自动控制启动各仪表测量，支持仪表校准周期到来时自动控制仪表进行校准等功能应用。

工控机可安装部署监测信息管理软件，实现对监测数据的综合分析与管理。

      - 供电单元

系统用电在现场市电满足的情况下，就近采用市电。若现场无法满足市电取电的情况下，采用高性能太阳能供电，电源配置至少满足7天连续阴雨天气设备正常工作。

      - 辅助单元

1、微型柜

微型柜是系统集成的承载外壳，体积小（面积≤1平方米），根据现场环境情况要求可设计出高可靠性、安全性、紧凑性、美观性等适宜仪表安装及运行的环境。

2、配电柜

配电柜是整个监测站点的配电系统，同时供应水质监测、气象与空气质量监测、生态实景监测等多类设备的用电。柜体体积小（面积≤1平方米），根据现场环境情况要求可设计出高可靠性、安全性、紧凑性、美观性等适宜仪表安装及运行的环境。

3、视频监控单元

本项目建设内容包括生态环境监控视频，水质监测微型站的安防监控依托于生态环境监控视频系统，不另增设视频监控单元。

4、防雷系统

防雷系统应符合现行国家标准《建筑防雷设计规范》的规定，应依照电工规范中的要求制作保护地线，用于机柜、仪器外壳等的接地保护，接地电阻应小于 4Ω；

    - 气象、空气质量在线监测

本项目湿地环境实时监测系统终端采用无人值守、自动定时进行数据采集的自动化监测站，通过湿地环境实时监测终端，实现对空气温度、湿度、风、降水量、蒸发量、地温、负氧离子等数据的自动采集和存储。

（1）技术指标要求：

1)六种气象要素一体化高度集成设计，可同时测量气温、湿度、风向、风速、气压、雨量、负氧离子；

2)气温：量程：-40℃ － +80℃，分辨率：0.1℃，准确度：±1℃；

3)湿度：量程：0－100%RH，分辨率：0.1%RH，准确度：±2％；

4)气压：量程：150－1100hPa，分辨率：0.1hpa，准确度：±1 hPa；

5)风向：0 －359°（无死角），分辨率：1°，准确度：＜3°；

6)风速：0 － 60m/s，分辨率：0.01 m/s，准确度：2%；

7)雨量：0-200mm/hour，分辨率：0.1mm；

8)蒸发传感器：测量范围：0～1000mm，±0.5%（0～+50℃）分辨率：  0.1mm；

9)负氧离子传感器：10-2000000／cm3空气流速：200CM3／秒 可测量正，负离子 线性速度：40CM／秒 离子显示：

10)至少支持RS485接口,双线连接方式；

(2)安装方式及要求

本项目气象、空气环境在线监测终端采用立杆安装的方式。

（3）监测点位

本次利用江东新区湿地智能化监测信息系统项目、海南海口五源河和美舍河国家湿地公园验收工作项目已建设的监测点位，并充分利用已建设的基础重新安装设备。

表 3-2微型水质自动监测站点分布情况。

| 序号 | 位置 | 数量 | 单位 | 所属范围 | 坐标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五源河上游监测点 | 1 | 套 | 五源河国家湿地公园 | 110.209E，20.051N |  |
| 2 | 五源河中游监测点 | 1 | 套 |  | 110.230E，20.023N |  |
| 3 | 五源河下游监测点 | 1 | 套 |  | 110.235E，20.004N |  |
| 4 | 美舍河上游监测点 | 1 | 套 | 美舍河国家湿地公园 | 110.356E，20.045N |  |
| 5 | 美舍河中游监测点 | 1 | 套 |  | 110.354E，19.980N |  |
| 6 | 美舍河下游监测点 | 1 | 套 |  | 110.329E，19.953N |  |
| 7 | 迈雅河监测点 | 1 | 套 | 江东新区 | 110.438E，20.036N |  |
| 8 | 道孟河监测点 | 1 | 套 |  | 110.460E，20.031N |  |
| 9 | 芙蓉河监测点 | 1 | 套 |  | 110.487E，20.022N |  |
| 10 | 下塘水鸟监测点 | 1 | 套 |  | 110.583E，19.959N |  |
| 11 | 罗豆监测点 | 1 | 套 |  | 110.627E，19.961 N |  |
| 12 | 林市村监测点 | 1 | 套 |  | 110.571E，19.991N |  |
| 13 | 溪头码头监测点 | 1 | 套 |  | 110.602E，19.904N |  |
| 14 | 塔市监测点 | 1 | 套 |  | 110.541E，20.006N |  |
| 15 | 潭览河监测点 | 1 | 套 |  | 110.389E，20.071N |  |
| 16 | 道学监测点 | 1 | 套 |  | 110.605E，19.929N |  |
| 17 | 南洋水库监测点 | 1 | 套 |  | 110.659E，19.893N |  |
| 18 | 三江大坝监测点 | 1 | 套 |  | 110.619E，19.919N |  |
| 19 | 管理局监测点 | 1 | 套 |  | 110.581E，19.950N |  |

图 3-3气象与空气质量监测点位

    - 生态视频监控体系建设

      - 视频监控设备

五源河国家湿地公园与美舍河国家湿地公园各配备3套视频监控设备。由于视频监控设备受台风影响已损坏，需在原监测点位的基础上重新采购新的设备进行安装调试。

视频监控设备技术参数如下所示：

1）37倍光学变倍或以上高清摄像头

2)支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏侦测

3）支持超星光级超低照度

4）16倍或以上数字变倍

5）视频压缩：支持H.265/H.264/MJPEG

6）工作温度和湿度：-40℃-70℃；湿度小于90%

7）防护等级：IP66或以上

      - 安装方式及要求

本项目的视频监控安装于海南海口五源河和美舍河国家湿地公园验收工作项目（A包）已建设的6米立杆上。监测点位分布情况如下所示：

表 3-3微型水质自动监测站点分布情况。

| 序号 | 位置 | 数量 | 所属范围 | 坐标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五源河上游监测点 | 1 | 五源河国家湿地公园 | 110.209E，20.051N |  |
| 2 | 五源河中游监测点 | 1 |  | 110.230E，20.023N |  |
| 3 | 五源河下游监测点 | 1 |  | 110.235E，20.004N |  |
| 4 | 美舍河上游监测点 | 1 | 美舍河国家湿地公园 | 110.356E，20.045N |  |
| 5 | 美舍河中游监测点 | 1 |  | 110.354E，19.980N |  |
| 6 | 美舍河下游监测点 | 1 |  | 110.329E，19.953N |  |

图 3-4五源河与美舍河生态监测点位

        - 存储系统设计

本项目配备监控NVR设备及监控级硬盘，用于对监控视频的采集与存储，最大的储存应满足365天的视频储存量。监控NVR设备及监控级硬盘安装于水质监测微型站的机柜内。

    - 监控中心

由于监控中心的大屏由9块小屏拼接而成，其中1块LED屏与视频综合平台已损坏，需对已损坏的设1块LED屏以及视频综合平台进行更换。

- 46寸液晶拼接单元技术指标

- 屏幕尺寸：46英寸

- 外形尺寸：1020×574.6×265

- 屏幕比例：16：9

- 分辨率：1920×1080

- 静态对比度：3500:1

- 屏幕寿命：≥60000小时

- 背光类型：LED

- 物理拼缝：双边拼缝1.7mm

- 亮度：≥700cd/㎡

- 显示色彩：8bit

- 视频综合平台技术指标

- 相对环境湿度：5%~ 75%。

- 19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口。

- 支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。

- 支持多网口绑定，无需NAT功能，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式。

- 支持60个显示屏的任意拼接

海口湿地生态监测系统重建用户需求书

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿地环境实时监测终端 | 1)六种气象要素一体化高度集成设计，可同时测量气温、湿度、风向、风速、气压、雨量、负氧离子； 2)气温：量程：-40℃ － +80℃，分辨率：0.1℃，准确度：±1℃； 3)湿度：量程：0－100%RH，分辨率：0.1%RH，准确度：±2％； 4)气压：量程：150－1100hPa，分辨率：0.1hpa，准确度：±1 hPa； 5)风向：0 －359°（无死角），分辨率：1°，准确度：＜3°； 6)风速：0 － 60m/s，分辨率：0.01 m/s，准确度：2%； 7)雨量：0-200mm/hour，分辨率：0.1mm； 8)蒸发传感器：测量范围：0～1000mm，±0.5%（0～+50℃）分辨率： 0.1mm； 9)负氧离子传感器：10-2000000／cm3空气流速：200CM3／秒 可测量正，负离子 线性速度：40CM／秒 离子显示： 10)至少支持RS485接口,双线连接方式； | 13 | 套 |  |
| 2 | 监控中心 |  |  |  |  |
| 2.1 | 46英寸LED液晶拼接单元 | 1、屏幕尺寸：46英寸 2、外形尺寸：1020×574.6×265 3、屏幕比例：16：9 4、分辨率：1920×1080 5、静态对比度：3500:1 6、屏幕寿命：≥60000小时 7、背光类型：LED 8、物理拼缝：双边拼缝1.7mm 9、亮度：≥700cd/㎡ 10、显示色彩：8bit | 1 | 块 |  |
| 2.2 | 视频综合平台 | 1、相对环境湿度：5%~ 75%。 2、 19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口。 3、支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。 4、支持多网口绑定，无需NAT功能，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式。 5、支持60个显示屏的任意拼接 | 1 | 台 |  |
| 3 | 微型水质自动监测站 | 1.pH技术指标 1) 量程：0～14pH 2) 分辨率：0.01 3）准确度：±0.1 2.溶解氧技术指标 1) 量程：0～20 mg/L 2) 分辨率：0.01 mg/L 3）准确度：±3% 3.浊度技术指标 1) 量程：：0-1000mg/L 2）分辨率：0.1 mg/L 3）准确度：±3%F.S 4. 电导率技术指标 1) 量程：0-15ms/cm 2）分辨率：0.01ms/cm 3）准确度：±5% 5.COD技术指标 1) 测量范围：0-400mg/L 2）分辨率：0.01mg/L 3）准确度：＜5% 6.氨氮在线分析仪 1) 量程：0-200mg/L 2)分辨率：0.01mg/L 3)准确度：±3%F.S | 6 | 套 |  |
| 4 | 气象、空气环境在线监测终端 | 1)六种气象要素一体化高度集成设计，可同时测量气温、湿度、风向、风速、气压、雨量、负氧离子； 2)气温：量程：-40℃ － +80℃，分辨率：0.1℃，准确度：±1℃； 3)湿度：量程：0－100%RH，分辨率：0.1%RH，准确度：±2％； 4)气压：量程：150－1100hPa，分辨率：0.1hpa，准确度：±1 hPa； 5)风向：0 －359°（无死角），分辨率：1°，准确度：＜3°； 6)风速：0 － 60m/s，分辨率：0.01 m/s，准确度：2%； 7)雨量：0-200mm/hour，分辨率：0.1mm； 8)蒸发传感器：测量范围：0～1000mm，±0.5%（0～+50℃）分辨率： 0.1mm； 9)负氧离子传感器：10-2000000／cm3空气流速：200CM3／秒 可测量正，负离子 线性速度：40CM／秒 离子显示： 10)至少支持RS485接口,双线连接方式； | 6 | 套 |  |
| 5 | 生态视频监控 |  |  |  |  |
| 5.1 | 视频监控设备 | 1）37倍光学变倍或以上高清摄像头 2)支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏侦测 3）支持超星光级超低照度 4）16倍或以上数字变倍 5）视频压缩：支持H.265/H.264/MJPEG 6）工作温度和湿度：-40℃-70℃；湿度小于90% 7）防护等级：IP66或以上 | 6 | 套 |  |
| 5.2 | 监控NVR设备及监控级硬盘 | 用于对监控视频的采集与存储，最大的储存应满足365天的视频储存量。监控NVR设备及监控级硬盘安装于水质监测微型站的机柜内。 | 6 | 套 |  |

商务要求

合同履行期限：180天内交付完成。

付款方式（具体以合同约定为准）

合同生效后5个工作日内支付合同总额30%，设备到货并签署设备到货单后5个工作日内支付合同总额30%，集成完成并签署安装调试报告后5个工作日内支付合同总额20%，项目通过验收合格后5个工作日内支付合同总额20%，

货物安装、调试与验收要求

货物安装、调试要求

自项目验收合格之日起，中标人应免费提供2年的质保服务。

验收要求

（1） 招标人拥有对货物运到项目现场以后进行检验、试验和拒收的权利，在开箱检查、验收、试验过程中，如发现有任何设备性能指标与招标人要求不符，中标人应及时更换设备组件。

（2）现场检测

1）根据合同要求，验收设备。首先清点箱数，检查设备总数和型号是否与合同及发货单一致；

2）看外包装是否有破损或遗失，如有破损或遗失，尽快与招标人讨论是否认为可以接受；

3）按照标准要求或业主要求抽样做检查。抽取的样品尽量取自不同的包装箱；

4）按照外观检查标准和现场实际情况逐一检查样品；

5）如有需求且条件许可，可进行设备性能测试并作以记录；

6）对不合格的组件或存在缺陷的位置拍照，并用文字详细描述；

7）统计不合格样品总数，判断本批货物是否合格，准予接收。

售后服务

售后服务要求

（1）本项目的产品质量保证期为自项目验收之日起中标人提供2年的免费质保服务。中标人须建立稳定的售后服务管理和技术队伍，在质量保证期内提供免费的技术支持和售后服务；

（2）安排专业售后服务人员对招标人的使用情况进行查询和跟踪，对损坏的及时安排更换；

（3）提供便捷的售后服务响应，接到问题电话后，4小时内响应，24小时内赶到现场，48小时内排除故障。

培训要求

（1）中标人必须满足本部分要求的培训服务；

（2）中标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写；

（3）中标人必须提供相应的应用软件硬件技术和系统操作等方面的培训。有关软硬件的操作培训课程，培训应该在系统运作前完成；

（4）中标人须提供详细的培训计划。