# 海南省政府采购

# 竞争性磋商文件

# （服务类）

### 项目名称：世纪大桥、琼州大桥桥梁索结构专项检测

### 项目编号：460100-2026-JH-00021

#### 采购人：海口市城市管理局

#### 代理机构：四川省城市建设工程咨询集团有限公司

## 政府采购电子采购活动须知

电子采购活动的相关规定适用本项目电子采购活动。

### 一、电子响应文件的编制及报送要求

本项目实行电子化采购，使用海南省政府采购智慧云平台（以下简称“智慧云平台”），供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

供应商应当自行在海南省政府采购智慧云平台-下载专区查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。

1、数字证书（CA）及电子签章

1.1供应商应当使用纳入智慧云平台数字证书范围的数字证书（CA）及电子签章（以下简称“证书及签章”），进行系统操作。使用证书及签章登录智慧云平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的数据电文资料，均属于供应商真实意思表示，由供应商对系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

1.2供应商应当加强证书和电子签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间证书和电子签章能够正常使用；供应商应当严格管理证书和电子签章的内部授权，防止非授权操作。

1.3供应商在参加开启以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。

1.4供应商需确保在开启时证书或电子签章在有效期内，若供应商证书或电子签章即将到期或已过期，供应商数字证书或电子签章在续期后务必在开启前重新制作和上传电子响应文件，否则将造成电子响应文件无法进行解密。

2 响应文件制作、密封

2.1供应商应使用海南省政府采购智慧云平台提供的投标客户端编制、标记、签章、加密响应文件，成功加密后将生成指定格式的电子响应文件和电子备用响应文件。所有响应文件不能进行任何修改、压缩、解压等操作。

2.3供应商完成响应文件编制后，应按照磋商文件第六章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

2.4 磋商文件澄清或者修改的内容可能影响磋商文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的磋商文件，按照澄清或者修改后的磋商文件进行响应文件编制、标记、签章和加密。

3、响应文件递交

3.1．在响应文件提交截止时间前，供应商须将电子响应文件成功完整上传到海南省政府采购智慧云平台，且取得投标（响应）回执。响应截止时间结束后，系统将不允许供应商上传响应文件。

3.2．供应商应充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等影响等响应文件提交的各种因素，合理安排响应文件制作、提交时间，建议在响应截止时间前一个工作日的工作时间内完成上传响应文件。

4、响应文件的补充、修改、撤回

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的文件响应，补充、修改后重新提交。供应商递交的响应文件撤回后，视为未成功递交响应文件。

5、关于“全称”、“供应商代表签字”及“加盖单位公章”：

5.1 在电子响应文件中，涉及“全称”和“供应商代表签字”的内容请根据采购文件要求完成签署。

5.2 电子响应文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用供应商的CA数字证书完成，否则响应无效。

5.3在电子响应文件中，若供应商按照本增列内容第5点第5.2项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或供应商代表未签字等情形，不视为响应无效。

### 二、计算机辅助开启方法

1、开启

1.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成（同一版的备用响应文件），供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

开启时，供应商应当使用数字证书在解密时限内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开启过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由采购代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入备用响应文件继续开启。

1.2 现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成（同一版的备用响应文件），由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取备用响应文件，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、响应单位名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目采购公告载明的时间和地点参加开启。开启时，供应商应当使用数字证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在开启过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由采购代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入备用响应文件继续进行。

1.3开启时出现下列情况的，采购人、代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动。

（1） 至提交响应文件截止时，响应文件未完整上传的。

（2） 响应文件损坏或格式不正确的。

（3） 供应商未按磋商文件要求提供备用响应文件的。

（4） 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的。

（5） 使用数字证书无法解密响应文件的。

（6） 供应商因其他自身原因造成电子响应文件未能解密的。

### 三、特殊情形处理

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：

1、智慧云平台发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；

2、因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过智慧云平台实施的；

3、其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构应当依法废标或者终止采购活动。

## 第一章 政府采购磋商邀请函

受 海口市城市管理局 的委托， 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 对 世纪大桥、琼州大桥桥梁索结构专项检测 项目进行竞争性磋商采购。 现欢迎国内合格的供应商前来参加。 有关事项如下：

### 一、项目基本情况

1.项目编号： 460100-2026-JH-00021

2.项目名称： 世纪大桥、琼州大桥桥梁索结构专项检测

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额： 3,123,632.05元叁佰壹拾贰万叁仟陆佰叁拾贰元零伍分

5.采购需求：详见“第三章 采购需求 ”

6.合同履行期限：

采购包1：

签订合同之日起5个月（具体完成时间，详见文件采购需求）

### 二、供应商资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：不属于专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、资质要求：①供应商须具有有效期内交通运输部颁发的公路水运工程质量检测机构等级证书公路工程甲级资质或公路水运工程试验检测机构等级证书公路工程综合甲级资质或公路水运试验检测机构等级证书公路工程桥梁隧道工程专项资质或公路水运工程质量检测机构资质桥梁隧道工程专项资质。②供应商须具有有效的计量行政部门颁发的CMA计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)；如个别省市已取消CMA计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)，则须提供当地行政部门出具的政策文件复印件；以公路水运工程质量检测管理信息系统(https://www.ttiis.cn/)首页“质量检测机构查询”专栏查询结果为准（单位名称需跟证书上的单位名称一致）。

2、项目负责人：供应商拟派项目负责人应具有桥梁相关专业高级工程师及以上职称，且具有交通运输部颁发的桥梁相关专业的公路水运工程试验检测师证书。

### 三、获取磋商文件

1.时间：遵照竞争性磋商公告或更正公告的相关约定（北京时间）。

2.在磋商文件获取期限内，供应商应通过海南省政府采购智慧云平台注册账号（免费注册）并获取磋商文件(登录海南省政府采购智慧云平台进行文件获取)，否则报价响应将被拒绝。

3.地点及方式：注册账号后，通过海南省政府采购智慧云平台以下载方式获取。

### 四、响应文件提交

1.截止时间：遵照竞争性磋商公告或更正公告的相关约定（北京时间）。供应商应在响应截止时间前按照海南省政府采购智慧云平台的操作流程将电子投标（响应）文件上传至海南省政府采购智慧云平台，否则报价响应将被拒绝。

2.地点：遵照竞争性磋商公告或更正公告的相关约定。

### 五、开启

1.时间：遵照竞争性磋商公告或更正公告的相关约定。

2.地点：遵照竞争性磋商公告或更正公告的相关约定。

(注：以上提交响应文件时间和地点、响应文件开启时间及地点以发出的采购信息为准)

### 六、竞争性磋商公告期限

自财政部和海南省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起3个工作日。

### 七、关于CA办理和使用

根据海南省政府采购智慧云平台相关规定，本平台实行CA证书办理厂商开放原则，不指定特定CA服务商。 1. 请登录海南省政府采购智慧云平台门户，在"办事指南"栏目查看《CA数字证书及电子签章办理手册》； 2. 各供应商应根据实际业务需求，结合所选CA证书的适配性要求，自主选择通过平台认证的CA厂商办理； 3. 办理完成后，请严格遵照手册指引完成证书安装及电子签章配置。

### 八、其他补充事宜

1、本项目采购信息指定发布媒体为本项目采购信息指定发布媒体为海南省政府采购网（海南省政府采购智慧云平台）（网址https://ccgp-hainan.gov.cn/）。关于本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告为准，代理机构不再另行通知，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。 2、投标人须在海南政府采购网 （https://ccgp-hainan.gov.cn/）中的海南省政府采购智慧云平台进行注册并完善信息，然后下载参与投标项目电子招标文件（数据包）及其他文件； 3、注意事项：电子标采用全程电子化操作，供应商应详细阅读海南政府采购网的通知《海南省财政厅关于进一步推进政府采购全流程电子化的通知》，供应商使用交易系统遇到问题可致电技术支持：4001691288。 4、本项目采取远程不见面方式(投标人无需到现场)，详见招标文件“政府采购电子招标投标活动须知”。

### 九、采购人、采购代理机构信息的名称、地址和联系方式

1.采购人信息： 海口市城市管理局

地址： 海口市长滨路海口市政府第二办公区15号楼北楼3楼

邮编： 570135

联系人： 黄工

联系电话： 18976383899

2.采购代理机构信息： 四川省城市建设工程咨询集团有限公司

地址： 四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段846号

邮编： 610041

联系人： 吴工

联系电话： 17823846498

### 十、采购信息发布媒体：

1.本项目采购信息指定发布媒体为：

（1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。

（2）中国政府采购网海南分网（海南省政府采购网），网址https://ccgp-hainan.gov.cn/。

※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网海南分网（海南省政府采购网）发布的为准。

（2）有关本项目磋商文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，磋商文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

## 第二章 供应商须知

### 一、须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 采购预算及最高限价 | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：3,123,632.05元 供应商报价不得超过磋商文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，供应商报价不得超过最高限价。 |
| 2. | 评审方法 | 采购包1：综合评分法 （具体规则详见第四章） |
| 3. | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如接受联合体，需符合以下要求： 一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。 三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 |
| 4. | 磋商保证金 | 不收取保证金 投标保函提交方式：投标保证金可以以电子投标保函（保险）形式提供，供应商可通过"海南省政府采购智慧云平台金融服务中心(https://ccgp-hainan.gov.cn/zcdservice/zcd/)在线自行办理，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 5. | 履约保证金 | 采购包1：不缴纳 |
| 6. | 响应有效期 | 90日历天 |
| 7. | 代理服务费 | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：代理服务费收费标准：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号收取招标代理费用，即本项目招标代理服务费为人民币：¥16128.00元（大写：壹万陆仟壹佰贰拾捌元）不含公证费。 |
| 8. | 成交结果公告 | （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网海南分网（海南省政府采购网），网址https://ccgp-hainan.gov.cn/。 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网海南分网（海南省政府采购网）发布的为准。 |
| 9. | 是否组织潜在供应商现场考察 | 不组织 |
| 10. | 是否召开启前答疑会 | 本项目不组织标前答疑 |
| 11. | 是否允许分包 | 采购包1：不允许分包； |
| 12. | 成交人确认方式 | 采购单位授权评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。 |
| 13. | 成交候选人数量 | 采购包1：3名 |
| 14. | 成交人数量 | 采购包1：1名 |
| 15. | 质疑方式 | 书面方式（详见第二章第9.4条） |
| 16. | 项目兼投不兼中规则 | 本项目可兼投1包，本项目可兼中1包 |
| 17. | 其他说明 | 中标单位须在中标后三日免费提供纸质文件给代理机构（一正两副），用于汇总材料装订交予采购人存档，并且与上传系统电子版，投标时文件内容一致。 |

### 二、总则

2.1术语说明

2.1.1 “采购机构” 指本次采购活动的执行机构。

2.1.2 “采购单位”指磋商文件中所述所有货物及相关服务的甲方。

2.1.3 “供应商”指按磋商文件规定取得磋商文件并参加交易活动磋商的供应商。

2.1.4 “成交人”是指经磋商小组评审，授予合同的供应商。

2.1.5 磋商文件中涉及的时间均为北京时间。

2.1.6 标注“★”的要求和条件为不允许偏离的实质性条款。

2.2适用范围

适用于磋商文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）

2.3合格的供应商

2.3.1 供应商资格条件

2.3.1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

供应商是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人的，提供有效的自然人身份证明。要求提供的资料须是复印件加盖公章。

如供应商是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。磋商文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。

只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的政府采购活动。

（2）具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章。

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

提供无重大违法记录声明函，加盖公章。

（5）供应商无不良信用记录。

供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.3.1.2满足第一章 政府采购磋商邀请函 “二、供应商资格条件”中除2.3.1.1条款外的其他资格条件。详见第四章特定资格审查。

2.3.2未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

2.4磋商费用

2.4.1 代理服务费详见第二章须知前附表

2.4.2不论磋商结果如何，供应商应自行承担其准备和参加本次采购活动所涉及的一切费用。

2.5现场考察、答疑会

2.5.1 现场考察（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在供应商进行现场考察。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照竞争性磋商公告或更正公告的相关约定。）

2.5.2 答疑会（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在供应商召开答疑会。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照竞争性磋商公告或更正公告的相关约定。）

2.5.3 潜在供应商现场考察和参加答疑会所发生的费用自理。

2.5.4 除采购单位的原因外，供应商自行负责在现场考察中所发生的意外伤害和财产损失。

2.5.5 采购单位在现场考察和答疑会中所提供的信息，供潜在供应商在编制响应文件时参考。采购单位不对潜在供应商现场考察做出的判断和决策负责。

2.6 遵循标准

2.6.1 除专用术语外，与招标投标有关的文字语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。如供应商提交的支持文件或印刷文献是其他语言，应附有相应的中文翻译本。

2.6.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 三、磋商文件

3.1磋商文件的组成

3.1.1磋商文件由六部分组成，包括：

第一章 政府采购磋商邀请函

第二章 供应商须知

第三章 采购需求

第四章 评审方法

第五章 政府采购合同

第六章 响应文件内容及格式

3.1.2供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本磋商文件不再对上述情况进行描述。

3.1.3 供应商必须详阅磋商文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按磋商文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

3.2磋商文件的澄清和修改

3.2.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺项或磋商文件构成要件不全，应及时向采购代理机构提出，以便获得文件补全。

3.2.2磋商文件发出后，采购代理机构和采购单位可以对磋商文件进行澄清和修改。澄清和修改的内容将以法定网站上公告的方式通知。（网址详见政府采购磋商邀请函）

3.2.3当磋商文件、更正公告等内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

3.2.4磋商文件的澄清和更正内容是磋商文件的组成部分，对供应商具有约束力, 供应商应及时关注并按澄清和更正文件的要求编制响应文件。

3.2.5为了给供应商合理的时间修改和调整，采购代理机构可以延长递交响应文件的截止日期，具体时间将在更正公告中写明。

### 四、响应文件

4.1响应文件的组成

4.1.1供应商应按不同采购包分别编制响应文件。

4.1.2响应文件应按“第六章、响应文件内容及格式”要求编制，如有必要可增加附页，并作为响应文件的组成部分。

4.2报价

4.2.1报价均须以人民币为计算单位。只能有一个报价，不接受有选择的报价。

4.3磋商保证金（如有）

4.3.1磋商保证金是参加本项目磋商的必要条件，保证金到账截止时间即提交响应文件截止时间（具体时间详见“第一章 政府采购磋商邀请函”）。

4.3.2磋商保证金缴纳方式：

4.3.2.1 供应商以汇款形式缴纳磋商保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向磋商文件载明的磋商保证金账户提交磋商保证金。

4.3.2.2 供应商以电子保函形式提交磋商保证金的，可在磋商文件载明的响应截止时间前通过海南省政府采购智慧云平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在响应截止时间之前将电子保函文件放入响应文件中，否则视为未提交磋商保证金。

4.3.2.3 若本项目接受联合体参与且供应商为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第4.3.2条第4.3.2.1、4.3.2.2点规定提交磋商保证金。

4.3.3若供应商不按规定提交磋商保证金，其响应文件将被拒绝接收。

4.4磋商保证金的退还

4.4.1成交供应商的磋商保证金在其与采购人签订了采购合同之日起5个工作日内无息退还。

4.4.2未成交的供应商的磋商保证金将在成交通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

4.4.3发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的磋商有效期内撤销或修改其响应文件的；

（2）成交后无正当理由，在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同的；

（3）供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、采购机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益的；

（6）将成交项目转包给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将成交项目分包给他人的。

4.5磋商有效期

4.5.1磋商有效期为从递交响应文件的截止之日起，详见第二章须知前附表，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

4.5.2在特殊情况下，采购代理机构可于磋商有效期满之前，征得供应商同意延长磋商有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃报价，磋商保证金将在规定期限内无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长磋商有效期。受磋商有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

4.6响应文件的编制及签署

4.6.1响应文件的编制

4.6.1.1响应文件应按本文件中“响应文件内容及格式”部分的要求组织编写，如有必要可增加附页，并作为响应文件的组成部分。

4.6.1.2电子响应文件：供应商须在响应截止时间前编制电子响应文件，并通过海南省政府采购智慧云平台上传指定格式的响应文件。

4.6.1.3供应商应在响应文件中提供证明其真实、合法身份和连续经营的相关证明文件。

4.6.1.4供应商应在响应文件中提供有资格参加本次采购活动的相关证明文件。

4.6.1.5 供应商应在响应文件中提供证明其所投货物、服务的合格性和符合磋商文件规定的相关证明文件。

4.6.1.6供应商在响应文件中提供的各种证明文件必须真实可靠而且合法有效，并需加盖单位公章。

4.6.1.7 供应商应在响应文件中完整表达履行本采购项目的相关工程清单、技术方案、方法和措施，及证明其成交后具有良好履约能力的说明材料。

4.6.1.8 其他供应商需要补充的材料。

4.6.2响应文件签署

4.6.2.1响应文件中，响应文件须经法人代表或授权代表签署和使用单位公章。

4.6.3本磋商文件第六章“响应文件内容及格式”中涉及法定代表人或授权代表签名的资料，响应文件中必须签名或盖章。响应文件中的任何行间重要插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

4.6.4磋商文件中《报价表》、《明细报价表》（若有）、《技术响应表》、《商务响应表》等要求盖章的文件需单位加盖公章。

4.6.5响应文件中的《法定代表人资格证明书》和《法定代表人授权委托书》（若有）除了需加盖单位公章外，还需法定代表人签字或盖章。

4.6.6供应商的电子响应文件必须逐页盖章,否则视为响应无效。

### 五、响应文件的递交

5.1响应文件的递交

5.1.1递交方式及地址：详见“第一章 政府采购磋商邀请函”。

5.1.2递交要求：递交响应文件截止时间前，供应商须在海南省政府采购采购智慧云平台上传电子响应文件（电子响应文件需上传.标书格式）。未上传电子响应文件的，视为其响应无效。

5.1.3逾期上传或未按指定方式上传的响应文件，采购代理机构不予受理。

5.1.4采购代理机构可根据需要调整文件递交时间，文件递交时间改变将会通过网络方式进行公告或书面通知已报名的供应商。

5.2修改与重投

5.2.1供应商在递交响应文件截止时间前可修改或撤回其上传的响应文件。修改的响应内容应按规定要求上传。

5.2.2供应商不得在递交响应文件截止时间以后修改响应文件。

### 六、磋商

6.1磋商时间和地点

6.1.1供应商须在递交响应文件截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的地点。

6.1.2 若采购代理机构推迟了磋商时间（即递交响应文件截止时间），应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务均应以新的截止时间为准。

6.1.3 在递交响应文件截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

6.1.4采购代理机构 将按照竞争性磋商公告或更正公告约定的磋商形式、磋商时间组织磋商。开启会的主持人、记录人及其他工作人员（若有）均由采购代理机构 派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。评标委员会成员不得参加开启活动。

6.1.5本项目的开启环节，供应商可自行选择到开启现场参加开启会或者远程参加开启会。远程参与开启流程的供应商需提前在海南省政府采购智慧云平台-服务专区中下载电子交易系统操作手册，并按照操作手册的要求参与开启会。如因供应商自身原因造成无法正常参与开启过程的，不利后果由供应商自行承担。

6.1.6供应商到现场参加磋商，供应商应派其法定代表人或其授权代表准时参加磋商会，并代表供应商进行签到、文件解密等工作，否则将导致响应无效。

6.1.7出席磋商现场的人员必须携带本人身份证。

6.1.8 文件解密时间：开启时开始进行解密，由于供应商自身原因，未能及时解密或解密失败的，其响应将被视作无效。

（注：以上6.1.1、6.1.4项如更正公告有新的约定，则按最后更正公告的约定进行。）

6.2磋商程序

到递交响应文件截止时间，递交响应文件的供应商不足三家的，按废标处理；达到三家的按以下程序进行。

（1）在竞争性磋商公告或更正公告规定的时间进行开启，由主持人宣布开启会须知，然后由供应商人代表对电子响应文件的加密情况进行检查，经确认无误后，参加现场开启会供应商对电子响应文件进行解密。通过远程参与开启流程的供应商须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子响应文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃响应。

（2）参加现场开启会的供应商代表应对开启记录进行签字确认，通过远程参与开启流程的供应商须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开启结果进行签章确认。

（3）供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。供应商代表未按规定提出疑义又拒绝对开启记录签字或通过系统远程签章确认的，视为供应商对开启过程和开启记录予以认可。

（4）若供应商未到开启现场参加开启会，也未通过远程参加开启会的，视同认可开启结果。

（5）采购人和采购代理机构对供应商的信用记录进行查询（详见6.4项规定）。

（6）磋商小组对供应商递交的响应文件进行初审。

（7）磋商小组与初审合格的供应商进行一对一磋商。

（8）供应商根据每轮磋商要求，修改并递交其响应文件以响应磋商。

（9）磋商小组按照磋商文件中规定的评审要求对供应商进行评审。

（10）磋商小组推荐成交顺序，提交评审报告，评审结束。

6.3出现下列情形之一的，将导致供应商本次响应无效。

（1）响应文件未按规定要求进行提交的；

（2）相关人员未按时进行磋商签到的；

（3）供应商未按要求提供“供应商资格条件”中的有效证明资料的；

（4）未按磋商文件要求提交保证金的；

（5）磋商有效期不足的；

（6）响应文件未按磋商文件规定要求及给定的格式填写、签署及盖章的；

（7）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（8）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且供应商不能按磋商小组的要求证明其报价合理性的；；根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》，试点地区政府采购评审中出现的异常低价情形如下：（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

磋商小组应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

（9）不按要求填写报价表等；

（10）不满足磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（11）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）属于磋商文件中规定的串通行为的情形的；

（13）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

6.4 信用记录查询

6.4.1评审小组查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，将被认定为响应无效。

6.4.2不良信用记录指：供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以联合体形式参加磋商的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，将被认定为响应无效。

6.4.3查询时间：递交响应文件截止时间后至评审结束前。

供应商不良信用记录以评审小组查询结果为准。

在本磋商文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

### 七、评审

7.1磋商小组

磋商小组由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成。磋商小组负责具体评审事务，根据有关法律法规和磋商文件规定独立履行磋商小组职责。

7.2原则和方法

7.2.1 评审活动应遵循客观、公正、审慎的原则。

7.2.2评审方法：综合评分法。

7.2.3 评审过程分为文件初审、澄清说明补正（如需）、磋商、综合评审、推荐成交候选供应商。

7.2.4 评审过程中的一些约定事项：

（1）计算百分数时，保留百分数小数点后两位有效数字。

（2）计算最终得分时，保留小数点后两位有效数字。

（3）所有专家评分的算术平均值加上价格得分为供应商的最终得分。

（4）评审中如有未考虑到的问题，由评标委员会集体研究处理。

7.3初步评审

7.3.1磋商小组将根据磋商文件中要求的“供应商资格条件”以及符合性审查条款规定的评审标准对供应商递交的响应文件依次进行资格评审和符合性评审。资格审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应无效。

7.3.2磋商小组将只根据响应文件本身的内容做出独立判断，而不需寻求其他外部证据。

7.3.3提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算。核心产品详见“采购需求”。

7.3.4在评审过程中，磋商小组发现供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通行为，其响应无效，具体表现形式如下：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）不同供应商的标书硬件特征码一致。

7.4澄清、说明、补正

7.4.1 磋商小组对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或数据，应当以书面形式要求供应商在规定的时限内做出必要的澄清、说明或者补正。

7.4.2 报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

7.4.3供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者授权的代表签字。

7.4.4澄清、说明或补正的内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

7.4.5未按7.4.4条要求或未在规定时间内进行澄清、说明、补正的，其响应文件按无效处理。

7.5 磋商

7.5.1磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

7.5.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同文本条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，磋商小组须以通知所有参加磋商的供应商。供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

7.5.3 最后报价

7.5.3.1磋商文件详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价,提交最后报价的供应商不得少于3家，但政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）的除外。政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

7.5.3.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

7.3.3市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。

以上7.5.3.1条、7.5.3.2条、7.5.3.3条，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7.6 综合评审

7.6.1磋商小组将依据磋商文件规定的评分标准，对供应商所提交的响应文件进行综合评审并打分。

7.6.2 磋商小组将只根据响应文件本身的内容做出独立判断，而不寻求其他外部证据。

7.6.3 因落实政府采购政策

7.6.3.1对小型或微型企业的扶持（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）：

本项目对小微企业的报价给予价格扣除（包括成员全部为小微企业的联合体），用扣除后的价格参加评审。

若接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微型企业分包参与采购项目的，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

（注：1、中小企业应当按要求在响应文件中提供《中小企业声明函》。供应商提供的货物、工程或者服务享受中小企业扶持政策的具体要求详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）。2、监狱企业应当在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。3、残疾人福利性单位应当在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。）

7.6.3.2节能产品、环境标志产品的落实

政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

节能、环保产品须在响应文件中提供国家节能产品认证证书复印件、中国环境标志产品认证证书复印件。

7.6.4 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权值×100，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。

7.6.5磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，将作为无效响应处理。

7.6.6磋商报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

7.6.6.1 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

7.6.6.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

7.6.6.3 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

7.6.6.4 对磋商货物的关键、主要设备，供应商报价漏项的，作非实质性响应性处理；

7.6.7磋商小组对响应文件的各项评审因素进行评价、打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。综合得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。综合得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

7.7推荐成交候选供应商

7.7.1采用综合评分法，磋商小组依据评审情况及磋商结果，按照评审得分由高到低顺序向采购单位推荐三名以上成交候选供应商及成交顺序，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形或《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形的,可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分相同且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐，并形成书面的评审报告。

7.7.2提供同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，评审后得分最高的同品牌供应商人获得成交人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会推选响应价低的供应商获得成交人推荐资格。

7.8成交供应商的确定

7.8.1 成交供应商的确定方式：详见第二章须知前附表。

7.8.2采购代理机构依据确认结果，在“第一章 政府采购磋商邀请函”中规定的信息发布媒体上发布成交公告。

7.8.3对成交结果提出质疑的，若所公告的成交供应商确实存在问题的，采购单位将按照成交候选供应商的推荐排序重新公告成交结果，或按相关规定依法重新组织采购，确保公正性。

7.8.4 如确定的成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位可以按照成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商（以此类推），也可以重新开展政府采购活动。

### 八、合同授予

8.1成交通知

8.1.1根据确定的成交结果，采购代理机构 将向成交供应商发出成交通知书。

8.1.2 成交通知书对采购单位和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

8.1.3成交通知书是政府采购合同的组成部分。

8.2履约保证

8.2.1 在签订合同前，供应商应在收到成交通知书，根据采购人的要求缴纳履约保证金。（具体帐号详见第二章须知前附表）

8.2.2 成交供应商不能在成交通知书发出后在8.3.1条规定的签订合同时间前缴纳履约保证金的，视为放弃成交，其磋商保证金不予退还，给采购单位造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

8.3签订合同

8.3.1 合同签订周期：成交结果公告后5个工作日内。

8.3.2 采购单位应当自成交通知书发出后规定的时间内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订政府采购合同。所签政府采购合同不得对磋商文件和成交供应商的响应文件作实质性修改。

8.3.3 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购单位签订成交合同,否则磋商保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

8.3.4 采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

### 九、监督

9.1适用法规

9.1.1 政府采购项目的采购活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保政府采购活动的公开、公平和公正。

9.2 信息发布

9.2.1 政府采购活动过程中需对外发布的信息均统一发布在指定的信息发布媒体上，供应商可从本磋商文件“第一章 政府采购磋商邀请函”中指定的信息发布媒体获取信息。

9.3纪律要求

9.3.1 采购单位不得泄漏政府采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.3.2 供应商不得相互串通报价或者与采购单位串通报价，不得向采购单位或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。以上行为一经发现，已经成交的，取消成交资格，未成交的，取消参评资格，并记入不良行为记录。

9.3.3 磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况；在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行；不得使用未规定的评审因素和标准进行评审；不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

9.3.4 与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，不得利用职务之便，干扰评审活动，影响评审程序正常进行。

9.4质疑处理

9.4.1供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

9.4.2 供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购代理机构不受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。

9.4.3质疑函的递交

递交方式及所需证件：质疑人根据“质疑函范本”的要求递交纸质质疑函（质疑函范本请登录海南省政府采购网下载专区下载，下载网址：https://ccgp-hainan.gov.cn/），并附海南省政府采购智慧云平台的“获取采购文件回执单”加盖公章。

答复主体：代理机构

联系人：吴工

联系电话：17823846498

地址：四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段846号

邮编：610041

9.4.4采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内，依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购单位委托授权范围内的事项，以书面形式向质疑供应商和其他有关供应商做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.5投诉

9.5.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

### 十、其它

10.1 不良行为

10.1.1供应商存在的以下情况，将被认定为不良行为：

(1)供应商在政府采购活动中存在违反规定提供虚假、无效证件等行为的；

(2)供应商有低于企业成本价，明显有恶意过高或过低报价行为的;

(3)供应商在参加政府采购活动时，有围标、串标、陪标等行为的；

(4)供应商不遵守磋商会场纪律,扰乱政府采购秩序的;

(5)有其他违反行业市场及政府采购管理有关规定行为的。

(6)有行政监督管理部门认定的其他不良行为的；

10.2 磋商控制价

磋商文件中规定的最高限价为磋商控制价；如未规定最高限价的，则项目预算金额为磋商控制价。

10.3 知识产权

构成本磋商文件各个组成部分的文件，未经采购单位书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购单位全部或者部分使用未成交供应商响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

10.4 解释权

构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商阶段的规定，按竞争性磋商公告、供应商须知、评审方法、响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构和采购单位负责解释。

## 第三章 采购需求

### 一、项目概况（采购标的）

项目概况

本项目采购内容为海口市世纪大桥、琼州大桥桥梁索结构专项检测项目，检测内容包括索体外观检查、索体内部状态无损检测、索体开窗检查及修复、锚固区检查与恢复、下索导管检查与恢复、索力测试、斜拉索外置阻尼器检测、竖向测力支座检测、索结构及桥梁状态专项评估。通过对桥梁索体的全面检测，深入分析检测结果，评估桥梁的安全性、耐久性和功能性，确保桥梁的安全运营。

1.1.世纪大桥

1.1.1.总体情况

世纪大桥位于海口市中心区西北、海甸河入海口处。跨越新港港区，南岸为滨海公园，南引桥穿过滨海高新区与滨海立交相接，北岸与海甸五西路平接，是海口市道路网络工程的重要组成部分，是沟通海甸岛与市中心区的南北主干道，与龙昆北路、海秀大道、和平路、沿江五路构成围绕市区的环线。世纪大桥横跨海甸河，连通龙昆北路以及海甸岛五西路，全长2663.606m，其中主桥长 634.0m。1998年5月29日开工，2003年8月1日正式通车。

主要技术标准如下：

（1）桥上线路等级：城市主干道一级

（2）设计行车速度：60km/h

（3）桥面按六车道布置，两侧各设 1.5m 人行道

（4）桥面最大纵坡为3.5％，横坡为2.0%

（5）通航标准：最高通航水位4.0m，通航净高24m，通航净宽单向130m、双向310m。

（6）设计荷载

汽车荷载：汽-20级设计、挂-100验算

人群荷载：3.5kN／m2（不考虑全桥满人荷载）

温度荷载：体系升降温±10℃,索与塔、梁温差10℃, 主梁上下缘及主塔左右侧温差5℃

船撞力按3000t级考虑

设计基本风速V10＝46.3m/s

地震荷载：根据桥址区地震安全性评价报告的结论：在100年使用期内超越概率为 10％的地震烈度为8.3度，基岩加速度峰值为264gal；在50年使用期内超越概率为10％的地震烈度为7.91度，基岩加速度峰值为241gal。

图 1-1  世纪大桥实景照片

图 1-2  主桥立面示意图（单位：cm）

图 1-3  主桥桥梁横断面示意图（单位：cm）

1.1.2.桥梁结构概况

1、主桥

1）结构布置及支承条件

主桥为双塔双索面三跨预应力混凝土边主梁斜拉桥，跨径为147+340+147m，关于中跨跨中对称布置，主梁全部在竖曲线上，竖曲线半径R=9062.689m，边墩支座处坡度为3.5%。主塔采用钻石型的砼结构；主塔采用预应力边主梁结构；斜拉索按扇面布置，采用平行钢丝加PE护套组成的结构。

主塔固结于沉井顶面；主梁采用竖向测力支座支承于主塔横梁上，在其纵向设置一对水平弹性支承索提供水平弹性约束，侧向设有抗风支座；主梁在边墩处通过拉压支座与边墩相连，并在其侧向设有抗风支座。由上述支承体系构成主桥在立面为半漂体系，在横向为三跨连续体系。

2）主梁设计

主梁采用预应力边主梁结构，按部分预应力A类构件设计。S11～S17号节段采用C60混凝土，其余节段均采用C50混凝土。全桥范围内主梁梁高均为2.098m，主梁宽30.4m，主梁顶板厚22cm，横梁间距为3.6m，厚30cm。

为适应悬臂施工在标准节段内配有34对直径32mm精轧螺纹钢，在边跨端部（从S10开始）及中跨中部（从M11开始）配有永久预应力束，分别在边跨、中跨合龙后两端张拉，横梁及边跨实体段内采用体内预应力束两端张拉。

顶板横向钢筋Ф12 ，纵向钢筋Ф16，边主肋纵向钢筋为Ф20，箍筋为Ф16，拉筋Ф10，横梁底部钢筋为Ф20，横向钢筋Ф10，中部箍筋Ф16，所有钢筋的基本间距为15cm。

3 ）主塔设计

主塔采用钻石型砼结构，砼级别为C50，塔底高程为+4.1m，塔顶高程为+110m，塔高106.9m，在高程+24.28m处设一道横梁，将塔柱分为上下两部分，构成钻石型，下塔柱倾斜度1：2.191，上塔柱倾斜度为1：4.883，塔柱纵向宽度7.0m ，横向宽度4.0m。塔柱按普通钢筋砼构件设计，在塔顶拉索锚固区配置有横向预应力筋，塔横梁按预应力砼构件设计。

下塔柱用支架法或斜爬模法施工，横梁用支架法施工；上塔柱用爬模法或类似方法施工，上塔柱施工过程中在高程+49.78m和+73.78m 处需分别搭设支架顶推塔柱调整结构内力。

塔柱竖向主筋为Ф32，水平箍筋为Ф16，拉筋为Ф12；横梁顶、底板钢筋为Ф16, 竖向箍筋为Ф16；上、下游侧板水平钢筋为Ф12，左右端面钢筋为Ф16，钢筋间距10cm～20cm。

2、斜拉索构造

1）拉索编号说明

海口世纪桥北侧为海甸岛，南侧为海口市，面向北左侧为上游侧，右侧为下游侧。斜拉索编号代码为N/S,S/X-CXX/C’XX 共两个部分字母及数字组成：第一部分首字母“N”表示北侧索塔/“S”表示南侧索塔，第二个字母“S”表示上游侧斜拉索/“X”表示下游侧斜拉索；第二部分“CXX”表示中跨斜拉索/“C’XX”表示边跨侧斜拉索，其中数字部分“XX”，表示斜拉索序号，由靠近主塔侧至外，依次 01#，02#， 03#… …22#。

2）斜拉索构造

斜拉索采用平行钢丝束,双层热挤 PE 护套(内层为黑色,外层为彩色)。全桥斜拉索按钢丝丝数分为 6 类：32 根 121ϕ7、32 根 139ϕ7、40 根 163ϕ7、16 根 187ϕ7、 20 根 211ϕ7 、36 根 241ϕ7。

a）典型斜拉索断面示意图

b）拉索梁端装配示意图

图1-4  世纪大桥斜拉索构造图

3）外置减震阻尼器

世纪大桥斜拉索外部设置外置阻尼器，具体示意图如下图所示。

图 1-5  世纪大桥外置阻尼器构造图

4）斜拉索锚具

成品索由两端锚具和索体组装而成,锚具规格与索的钢丝丝数对应。锚具由锚杯、锚板、锚固螺母、连接筒、后盖、密封盖及冷铸锚填料等部分组合而成，冷铸锚填料由带铁砂的环氧树脂等成分组成。

5 ）斜拉索塔端锚固

斜拉索在塔上为张拉端，通过在塔内侧设置齿块进行斜拉索的锚固，如下图所示。

图 1-6  斜拉索塔端锚固布置

6）斜拉索梁端锚固

斜拉索在梁上为固定端，锚固构造位于主梁边肋内部，如下图所示。

图 1-7  斜拉索梁端锚固布置

3、弹性索构造

1）弹性索编号

世纪大桥一共8根弹性索，具体编号规则与斜拉索编号规则一致，分别为NS-T01、NS-T,01、NX-T01、NX-T,01、SS-T01、SS-T,01、SX-T01、SX-T,01。

2）弹性索构造

弹性索系统可以划分为索体（核心受力部分）、锚固系统（两端连接部分）、防护系统（耐久性保障）和减振系统（附加功能）四大部分。具体构造图如下图所示。

图 1-8  弹性索构造照片

3）锚固形式

弹性索与桥塔连接的一端为固定端，与主梁连接的一端为张拉端。纵向弹性索在锚固处采用无缝钢管成孔，其他位置采用聚乙烯圆管成孔，索张拉完毕后，无缝钢管内填塞黄油，以防钢管腐蚀。

4 、竖向测力支座构造

1）编号

4个竖向测力支座均位于世纪大桥的主梁下方支承于主塔横梁上，其中北塔侧的上游侧支座编号为Z1、下游侧支座支座编号为Z2，南塔侧的上游侧支座编号为Z3 、下游侧支座支座编号为Z4。

2）构造

竖向测力支座主要由承压与传力结构、传感系统、中间部件、滑动部件以及附属结构五大部分构成。具体示意图如下图所示。

图 1-9  竖向测力支座构造

1.1.3.桥梁现状

世纪大桥近年于2020、2024年进行了定期检测，其斜拉索相关检测结论整理如下表。

表 1. 1  世纪大桥斜拉索检测结果汇总

| 序号 | 时间 | 报告名称 | 报告结论 | 斜拉索相关检测结论摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2007 | / | / | 斜拉索：从本次测量的结果看，除了南岸中跨上游 C15 、南岸边跨上游 C15 ’、南岸中跨下游 C15 索力有所增加（接近或超过 10%）外，其它索的索力并未出现明显的异常。考虑到测量中的系统误差和个别误差，可以认为，全桥整体而言，索力变化不大。 |
| 2 | 2010 | / | / | 斜拉索：从本次测量的结果看, 索力并未出现明显的异常。考虑到测量中的系统误差和个别误差，可以认为，全桥整体而言，索力变化不大。 |
| 3 | 2012 | / | / | 斜拉索索体： 斜拉索的防护层聚乙烯(PE)护套表面平整密实、无畸变，在斜拉索破损、开裂处未发现斜拉索钢丝锈蚀、断丝现象，整体状况较好。主要病害是PE 表面环向开裂与表面破损，根据 PE 护套外观检查结果对部分索体进行了开窗检查，开窗后钢丝未出现腐蚀和积水现象。斜拉索锚头：对全桥上锚头外观进行了逐一检查，并将锚头盖板全部打开。锚杯外丝扣、螺母、锚垫板上均涂了防锈漆，未出现腐蚀等病害。锚头盖板打开后发现，全桥锚杯内丝扣上无防腐油脂，部分斜拉索锚杯内丝扣、镦头出现不同程度腐蚀病害。部分上锚头后盖板缺失。对全桥下锚头外观进行了逐一检查，并将锚头盖板全部 打开。发现锚垫板、斜拉索螺母、外丝扣、锚杯内丝扣、墩头出现不同程度腐蚀病害；锚杯内丝扣上没有防腐油脂；有 42 处锚垫板上有渗水水迹现象；其中 X-A22、X-B22、X-C22、X-D22 这 4个锚杯无后盖板，内丝扣镦头锈蚀非常严重。斜拉索锚头的渗水、锚垫板锈蚀等病害与梁端防水系统的防水功能退化有关，因此在对锚头修复前先对梁端防水系统进行恢复。 |

| 4 | 2013 | / | / | 斜拉索：南塔西侧 A、B 索索力之和与北塔东侧 A 、B 索索力之和相同，但南塔东侧 A 、B 索索力之和明显小于北塔西侧 A 、B 索索力之和，说明主桥在平面内可能存在扭转现象。另外，南北塔两侧弹性索索力之和存在一定差异。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2015 | / | / | 斜拉索：上锚头整体外观良好，在检测过程中未发现明显病害；下锚头共有 82处锚垫板锈蚀、 174 个锚盖螺丝缺失，锚头内部整体状况均良好；斜拉索底部阻尼器整体状况良好；斜拉索密封胶局部不密实 27 处，密封胶开裂、破损 26处;斜拉索外包 PVF 氟化膜胶带端头松脱 27 处，破损 1 处。 |
| 6 | 2016 | / | / | 根据《桥梁承载能力检测评定规程》 （ JTG T J21-2011 ）中 5.10.3 条规定，索力偏差率不超过 10%。世纪大桥主桥斜拉索测试结果表明，同前 4 期检测时索力值对比，索力相对变化量在-6.5% ~ 5.0%范围之间，索力未出现明显异常。考虑到测量中的系统误差和个别误差，可以认为， 目前全桥整体索力变化不大。 |
| 7 | 2018 | / | / | 斜拉索： 索力变化在-2.61%～3.59%之间。从数据中得出，桥面测量时尽管受温度、 日照、索力变化以及行车影响，然而最大变化量也在合理范围内，说明桥面结构稳定，无异常。主桥斜拉索测试结果表明，索力未出现明显异常，考虑到测量 中的系统误差和个别误差，可以认为，目前全桥整体索力变化不大。 |
| 8 | 2020 | 世纪大桥检测评定报告 | 海口世纪大桥（主桥）总体技 术状况评定为合格级。 | 斜拉索：A 、A’索面斜拉索编号缺失 2处，B 、B’索面斜拉索密封胶不密实 2处、涂层剥落 2 处，C 、C’索面护套锈蚀 1 处，D 、D’索面斜拉索密封胶不密实 7 处。 中跨锚头螺丝锈蚀松动 1 处、垫板空洞 3 处、螺栓缺失 1 处。北边跨锚头锈蚀 2 处。部分下锚头黄油干枯、锚头处钢丝端部外露。 |

| 9 | 2024 | 海口市 2024年世纪大桥、世纪大桥检查小车常规外观及动静载检测项目世纪大桥（主桥）检测报告 | 根据桥面系、上部结构、下部结构各部分的检测结果，依据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017），世纪大桥的主桥技术状况等级评定为合格级。 | 斜拉索系统：43 处编号缺失；1 处盖板变形；4 处锚头盖板开裂；37 处空洞；多个封锚盖板固定件（螺丝）缺失或松动，共约 319 处螺丝缺失、23 处螺丝松动；19 密处封胶不密实；8 处密封胶开裂；4 处涂层剥落，S 总=0. 18m2 ；2 处拉索脱漆锈蚀，S 总=0.46m2 ；105 处锈蚀。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

a）C-7'#拉索护套锈蚀                           b）D-19'#拉索密封胶不密实

c）C-19'#锚头锈蚀                                                      d）A-2'#锚头锈蚀

图 1-10  世纪大桥主要病害图片

1.2.琼州大桥

1.2.1.总体情况

琼州大桥位于海口市琼山区，是连接琼山新市区和海口市东部地区的重要交通枢纽，桥梁跨径组合为191.5m（6跨连续箱梁）+9×30m（T型梁）+480m（5跨下承式钢管混凝土系杆拱）+15×30m（T型梁）。该桥于2003年5月建成，于2012年进行过一次大修，更换了7根吊索（吊杆编号：1-1-6、1-2-6、1-2-5、2-2-8、3-2-1、4-2-8、5-2-6）并修复剩余吊杆外PE；对支座钢板进行除锈；更换主桥6道伸缩缝，对主拱进行重新涂装。

桥梁横向布置：0.25m（栏杆）+1.0m（人行道）+1.5m（非机动车道）+1.0m（绿化带）+2×3.75m（机动车道）+0.5m（中央分隔带）+2×3.75m（机动车道）+1.0m（绿化带）+1.5m（非机动车道）+1.0m（人行道）+0.25m（栏杆）=23m设计荷载：汽车-超20级，挂车-120，人群荷载3.5kN/m2；

通航标准：河道通航标准为Ⅵ级3级，航道净高限制 6m，净宽23m；

地震设防标准：桥址基本烈度为8度，按9度设防；

桥梁纵横坡：纵坡主桥0.5%，东侧引桥-2.133%，西侧引桥3.5%，横坡2.0%。

图 1-11  琼州大桥实景照片

1.2.2.桥梁结构概况

1 、主桥

1）钢管混凝土系杆拱构造

主桥为88m+98m+108m+98m+88m 的下承式钢管混凝土系杆拱，以108m 跨中心线对称布置，各跨为互相独立的无推力外部静定体系。各孔跨径虽然不同，但结构体系完全一致，构造也基本相同。两片钢管混凝土拱肋，以大桥纵向中心线为基线，在两边对称布设，两肋中心间距为16.6m。沿桥纵向在同一片拱肋拱脚之间，布设一根系梁，平衡拱肋在拱脚产生的水平推力，与钢管混凝土拱肋一起，构成整体闭合的外部为静定结构体系。

两片钢管拱肋，在拱脚端部设置有端横梁，与系梁和拱脚段拱肋浇筑成整体，构筑成固结状况，形成外部静定结构。在拱肋顶部还设置有字、或米字、或一字形风撑，与钢管拱肋和系梁一起构成牢固的空间框架体系，以保证拱体横向稳定。具体构造如下图所示。

图 1-12  主孔108m系杆拱构造（尺寸单位：cm）

2）系梁构造

系梁为预应力混凝土箱形结构，标准截面高220cm、宽160cm。两拱脚第一节系梁为变截面，端部截面高280cm、宽为210cm。考虑到预埋拱肋构造的需要，在变截面系梁梁段内设置了不同长度的实心段，混凝土标号为C50。跨径108m的主孔系梁构造如下图所示。

图 1-13  跨径108m 的主梁构造（尺寸单位：cm）

2 、吊索

1）编号

吊杆的编号由三部分组成，1-1-1、1-2-1（第一个数字1表示为第16跨、2表示第17跨 … …，由西向东为前进方向，第2个数字1表示为左侧吊索、2 表示右侧吊索，第三个数字1表示第1根吊索）。

2）构造

吊杆为柔性构件，在局部承受较大的活载。琼州大桥吊杆采用91根直径7mm的镀锌高强钢丝，在工厂按半平行钢束加工而成，两端设置冷铸墩头锚。 吊杆钢束外部PE材料防护。吊杆间距：跨径108m主中孔，两吊杆中心间距7.05m，计13根。两边98m和88m边主孔，吊杆中心间距分别为6.82m和6.64m，吊杆数目分别为12和11根。

3）锚固方式

吊杆上端穿过拱肋，直接采用HVMZ-91锚具，锚固于拱肋上面的钢管上，下端与吊杆横梁一起，锚固于箱型系杆。鉴于吊杆承受较大的活载，车辆行驶过程中，吊杆可能会发生弹性变形，冲击拱肋下缘和系梁上缘。为缓冲这种弹性变形引起的震动，在吊杆与拱肋下钢管底壁上交叉处，设置减振器。在系梁上缘与吊杆交叉处，也同样设置了减振器，具体如下图所示。

图 1-14  吊杆构造（尺寸单位：cm）

1.2.3.桥梁现状

琼州大桥于2019年进行了定期检测、桥梁荷载试验检测，其吊杆相关检测结论整理如下表。

表 1.2  琼州大桥吊杆检测结果汇总

| 序号 | 时间 | 报告名称 | 报告结论 | 吊杆相关检测结论摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019 | 海口市琼州大桥定期检测 | 琼州大桥桥梁评定为合格级。 | 吊杆存在 1 处防护套损坏 |
| 2 | 2019 | 桥梁荷载试验检测 | 试验时琼州大桥的测试跨的承载力满足设计荷载等级要求，动力性能良好。 | 主桥测试跨的索力测试截面效验系数介于 0.69-0.86 之间，校验系数处于合理范围。 |

图 1-15  琼州大桥主要病害图片

采购标的

采购包1：

采购包预算金额（元）: 3,123,632.05

采购包最高限价（元）: 3,123,632.05

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C99000000-其他服务 | 1.00 | 3,123,632.05 | 座（处） | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

报价设置

采购包1：

（1）报价要求：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C99000000-其他服务 | 座（处） | 元 | 3,123,632.05 | 总价 | 无 |

### 二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1：

标的名称：C99000000-其他服务

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2.工作要求 （1）服务范围：海口市世纪大桥、琼州大桥桥梁索结构专项检测项目。 （2）服务时间：计划工期 5个月。 （3）服务地点：海南省海口市 （4）质量标准：满足规范要求，实现业主目标。 3.技术要求 （1）索体外观检查（全检） 索体外观全检是斜拉桥索体专项检测的基础环节，需对所有索体的外表面进行全面、细致的检查。检查内容主要包括索体护套是否存在开裂、破损、老化、鼓包、划伤等现象，索体表面是否有明显的污染、附着杂物。通过索体外观全检，可初步掌握索体的整体外观状态，识别出外观存在明显缺陷的索体段，为后续开展的无损检测和开窗检查提供精准的区域指向和重要依据，确保后续检测工作更具针对性和有效性，也是评价整体索群病害特征的重要依据之一。 （2）索体内部状态无损检测（抽检） 在索体外观全检的基础上，选择部分病害严重的索体开展磁致伸缩导波无损检测。该检测技术利用磁致伸缩效应激发导波在索体内部传播，通过接收和分析反射波信号，可对索体内部可能存在的断丝、锈蚀、损伤等隐蔽性缺陷进行初步探测。抽检样本应结合外观全检结果，优先选择外观存在异常或疑似缺陷的索体。通过磁致伸缩导波无损检测抽检，能够进一步锁定索体内部可能存在缺陷的具体位置和范围，是探测索体整体锈蚀状态的有效手段，同时也为后续索体开窗检查的点位选择和范围确定提供科学依据，提高开窗检查的精准度和效率。 （3）开窗抽检（抽检） 开窗抽检是对索体内部状态进行直接探查的关键环节，需基于外观全检和磁致伸缩导波无损检测结果，在索体存在疑似缺陷的区域进行局部开窗处理。开窗后，重点对索体内部钢丝的锈蚀状态进行具体探查，包括锈蚀的程度（如点蚀、均匀锈蚀等）、锈蚀的分布范围、锈蚀导致的钢丝截面损失情况以及是否存在断丝、钢丝变形等问题。通过开窗抽检，可获取索体内部钢丝损伤的直观数据和实际状况，为准确评估索体的结构性能和安全状态提供最直接的依据。 （4）锚固区（全检） 锚固区是索体与桥塔、梁体连接的关键部位，其性能直接影响索体的传力效果和结构安全，因此需对锚固区进行全面检查。检查内容涵盖锚具外观是否存在裂纹、变形、锈蚀，锚具各部件连接是否牢固，锚垫板是否完好、有无破损或渗漏，锚固区混凝土是否存在裂缝、剥落、碳化等现象，以及锚头密封是否严密、有无渗水、积水等情况。通过锚固区全检，可全面掌握锚固区的技术状态，及时发现潜在的安全隐患，为评估索体整体受力安全性提供重要支撑。 （5）下索导管检查（抽检） 下索导管是极易积水进而引起索体内部锈蚀和下锚头病害的关键位置，其内部的潮湿状态往往直接关系到索体内部钢丝的锈蚀程度。可综合锚固区检查结果、索体检查结果以及索导管外观初步检查结果对索导管进行抽检。检查内容主要包括下索导管内是否存在积水，导管内壁是否存在锈蚀、结垢、变形或堵塞现象，导管与索体之间的间隙是否均匀、是否存在异常摩擦痕迹，以及导管的定位是否准确、有无偏移等情况。通过下索导管检查抽检，可了解导管对索体运动的约束情况及自身的技术状态，避免因导管问题影响索体的正常受力和使用寿命。 （6）索力拉拔法（抽检）、频率法（全检） 索力是评估索体受力状态的核心参数，可采用拉拔法抽检与频率法全检相结合的方式进行检测。频率法全检利用索体振动频率与索力之间的内在关系，通过检测所有索体的振动频率，结合索体的物理参数（如长度、截面面积、弹性模量等）计算得出各索体的索力值。拉拔法抽检则通过专用设备对部分索体施加拉力，精确测量索体的实际受力值，用于校准频率法检测结果的准确性。这种组合检测方式既能在保证检测精度的前提下，实现对所有拉索索力的全面检测，又能有效控制检测成本，节省费用，为评估索体受力均匀性和结构整体受力平衡状态提供可靠的数据支持。 （7）斜拉索外置阻尼器检测（全检） 斜拉索减振装置是斜拉桥工程中至关重要的组成部分。它的核心作用是抑制斜拉索在各种环境荷载下产生的大幅振动，确保桥梁的安全、耐久和舒适性。斜拉索减振装置（外置阻尼器）通过外观检查，明确其服役状态，包括：斜拉索减振装置各部位应保持完整、清洁，处于正常工作状态；外置减振装置若存在阻尼油泄漏、螺栓锈蚀或松动、钢构件涂层脱落或锈蚀、支架及索夹变形或移位、磁流变失效等病害，应及时进行修复；斜拉索异常振动时，应及时对减振装置进行检查，修复拉索振动造成的损伤，并对拉索减振装置的有效性进行评估。 减振装置如外置阻尼器多为生产厂家提供的定型产品，种类较多，构造和工作机理也有很大的差别，需结合其构造、类型进行养护。当检查发现阻尼器的外观尺寸及位置产生了一定的变形时，需要进行调整，使之恢复到正确安装位置。按生产厂家提供的养护技术要求对阻尼器内的黏性材料进行检查、比较，工作性能不能满足设计要求时，进行更换。 （8）竖向测力支座检测（全检） 桥梁竖向测力支座是一种集成了力传感器的桥梁支座。它不仅能像普通支座一样传递桥梁的荷载和适应变形，还能实时、精确地测量它自身所承受的竖向力的大小。支座检查应当通过外观检查确认：支座是否缺失，组件是否完整、清洁，有无断裂、错位、脱空；活动支座实际位移量、转角量是否正常，固定支座的锚销是否完好；盆式橡胶支座的固定栓是否剪断，螺母是否松动，钢盆外露部分是否锈蚀，防尘置是否完好，抗震装置是否完好；支承垫石是否开裂、破损；支座螺纹、螺帽是否松动，锚螺杆有无剪切变形，上下座板(盆)的锈蚀状况；支座封闭材料是否老化、开裂、脱落等。同时观察竖向测力装置是否正常运营，对其有效性进行评判。 （9）索结构及桥梁状态专项评估 斜拉索及桥梁状态专项评估以现场专项检测为基础，通过综合分析与量化计算，对斜拉索及桥梁整体结构的安全状态、耐久性及承载能力实施系统评定。其核心目的在于：基于索体外观检查、内部锈蚀检测、索力测试、锚固区检查等现场实测数据，结合桥梁设计资料、历年运营记录及相关规范要求，科学判定斜拉索的技术状况等级，深入分析索体劣化对桥梁整体结构受力的影响机制，精准识别桥梁当前存在的安全风险点，为后续养护决策提供量化依据，最终保障桥梁在设计荷载及极端工况下的安全运营。其工作内容主要包括：信息整合与基础分析，即系统收集、整理现场检测数据并进行校验，确保数据的完整性与一致性，同时梳理评估所依据的标准规范，明确评估方法与判定标准的适用性；建立全桥精细化有限元模型，整合专项检测数据与分析成果，系统评估斜拉索及主梁结构的当前受力状态与承载能力；模拟多种典型断索工况，计算斜拉索及吊索与桥梁结构整体在不同场景下的力学响应及安全状态；最终结合检测结果、评估结论及理论研究成果，提出针对性的养护决策建议，为大桥结构安全及运营安全提供系统性技术支撑。 4.技术标准与规范、规程 （1）中华人民共和国交通运输部.公路工程技术标准（行业标准，JTG B01-2014）[S].人民交通出版社，2015. （2）中华人民共和国交通部.公路桥涵设计通用规范（行业标准，JTJ 021-1989）[S].，1989. （3）中华人民共和国交通部.公路桥涵设计通用规范（行业标准，JTG D 60-2004）[S].，2004. （4）中华人民共和国交通运输部.公路桥涵设计通用规范（行业标准，JTG D 60-2015）[S].人民交通出版社，2015. （5）中华人民共和国交通部.公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范(附条文说明)（行业标准，JTJ 023-1985）[S].，1992. （6）中华人民共和国交通部.公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范（行业标准，JTG D 62-2004）[S].人民交通出版社，2004. （7）中华人民共和国交通运输部.公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范（行业标准，JTG 3362-2018）[S].人民交通出版社，2018. （8）中华人民共和国交通运输部.公路桥梁技术状况评定标准（行业标准，JTG/T H21-2011）[S].人民交通出版社，2011. （9）中华人民共和国交通运输部发布.公路缆索结构体系桥梁养护技术规范（行业标准，JTG/T 5122-2021）[S].人民交通出版社，2022. （10）中国土木工程学会.缆索支承桥梁换索技术标准（行业标准，TCCES 5-2019）[S].中国建筑工业出版社，2019. （11）中华人民共和国交通部.公路斜拉桥拉索更换技术规范（征求意见稿）[S].人民交通出版社股份有限公司. （12）中华人民共和国交通部.公路斜拉桥设计规范（行业标准，JTJ 027-1996）[S].，2000. （13）中华人民共和国交通运输部.公路斜拉桥设计规范（行业标准，JTGT 3365-01-2020）[S].人民交通出版社，2020. （14）中华人民共和国交通运输部.公路桥梁承载能力检测评定规程（行业标准，JTG/T J21-2011）[S].，2011. （15）中华人民共和国交通运输部.公路桥涵养护规范（行业标准，JTG 5120-2021）[S].人民交通出版社，2021. （16）中国工程建设标准化协会.超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程（行业标准，T/CECS 02-2020）[S].中国计划出版社，2020. （17）中华人民共和国住房和城乡建设部.混凝土中钢筋检测技术标准（行业标准，JGJ/T 152-2019）[S].中国建筑工业出版社，2020. （18）国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会.无损检测磁致伸缩超声导波检测方法（行业标准，GBT 28704-2012）[S].中国标准出版社，2012. （19）中华人民共和国住房和城乡建设部.城市桥梁检测与评定技术规范（行业标准，CJJ/T 233-2015）[S].中国建筑工业出版社，2016. （20）中华人民共和国住房和城乡建设部.城市桥梁养护技术标准（行业标准，CJJ 99-2017）[S].中国建筑工业出版社，2018。 检测内容清单 检测内容; 检测分项; 数量; 备注. 斜拉索检测; 斜拉索外观; 176根; 全桥，爬索机器人抵近检查. 斜拉索内部锈蚀检测; 176根; 根据外观检查结果选择进行磁致伸缩导波检测. 斜拉索开窗及修复; 34根; 兼顾长索、中长索、短索以及表观、磁致伸缩导波存在明显病害的索体. 索力测试（张拉法）; 44根; 全桥抽检1/4，兼顾长索、中长索、短索以及无异常、有异常的拉索. 索力测试（频率法）; 176根; 全桥. 锚固区检查; 352处; 塔端及梁端索体锚固区检查. 索导管内窥检查; 17处; 全桥抽检. 吊索检测; 吊索外观; 118根; 全桥，登高车抵近检查. 吊索内部锈蚀检测; 118根; 根据外观检查结果选择进行磁致伸缩导波检测. 吊索开窗及修复; 24根; 兼顾长索、短索以及表观、磁致伸缩导波存在明显病害的索体. 索力测试（张拉法）; 36根; 全桥抽检30%，兼顾长索、短索以及无异常、有异常的拉索. 索力测试（频率法）; 118根; 全桥. 锚固区检查; 236处; 拱肋及系梁索体锚固区检查. 索导管内窥检查; 12处; 全桥抽检. 弹性索检测; 弹性索外观; 8根; 全桥，桥检车及人工配合抵近检查. 弹性索内部锈蚀检测; 8根; 根据外观检查结果选择进行磁致伸缩导波检测. 弹性索开窗及修复; 2根; 兼顾表观、磁致伸缩导波存在明显病害的索体. 索力测试（张拉法）; 8根; 全桥. 锚固区检查; 16处; 拱肋及系梁索体锚固区检查. 索导管内窥检查; 1处; 全桥抽检. 斜拉索外置阻尼器检测; /; 176根; 全桥. 竖向测力支座检测; /; 4个; 全桥. |

### 三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1：

| 商务要求性质 | 序号 | 商务要求明细 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | / |

其他商务要求

/

### 四．其他事项

1、除磋商文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但磋商文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他

/

## 第四章 评审方法

### 初步评审标准

一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知2.3.1.1） | 具有独立承担民事责任的能力证明文件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章（详见投标人须知2.3.1.1） | 商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函 |
| 3 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知2.3.1.1） | 无重大违法记录声明函 |
| 4 | 投标人无不良信用记录。 | 投标人无不良信用记录。（详见投标人须知2.3.1.1） | 供应商应提交的相关证明材料 |
| 5 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。（详见供应商须知2.3.1.1） | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 |
| 6 | 符合法律、行政法规规定的其他条件 | 符合法律、行政法规规定的其他条件。 | 供应商承诺函 |

特定资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质要求 | ①供应商须具有有效期内交通运输部颁发的公路水运工程质量检测机构等级证书公路工程甲级资质或公路水运工程试验检测机构等级证书公路工程综合甲级资质或公路水运试验检测机构等级证书公路工程桥梁隧道工程专项资质或公路水运工程质量检测机构资质桥梁隧道工程专项资质。②供应商须具有有效的计量行政部门颁发的CMA计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)；如个别省市已取消CMA计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)，则须提供当地行政部门出具的政策文件复印件；以公路水运工程质量检测管理信息系统(https://www.ttiis.cn/)首页“质量检测机构查询”专栏查询结果为准（单位名称需跟证书上的单位名称一致）。 | 供应商应提交的相关证明材料 |
| 2 | 项目负责人 | 供应商拟派项目负责人应具有桥梁相关专业高级工程师及以上职称，且具有交通运输部颁发的桥梁相关专业的公路水运工程试验检测师证书。 | 供应商应提交的相关证明材料 |

落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

符合性审查标准

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件完整性 | 须符合磋商文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。 | 商务应答表 封面 技术参数响应表 |
| 2 | 文件要求 | 按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、供应商承诺函、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）。 | 供应商承诺函 自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |
| 3 | 交付（服务）时间、交付（服务）地点 | 交付（服务）时间、交付（服务）地点须满足磋商文件要求。 | 开标（报价）一览表 |
| 4 | 响应报价 | 按照磋商文件要求进行报价；报价须是唯一的；不得超出采购预算或最高限价 | 开标（报价）一览表 |
| 5 | 无认定为“响应无效”的其他情形 | 无认定为“响应无效”的其他情形。 | 供应商承诺函 |
| 6 | 无串通行为的情形 | 无串通行为的情形（详见“第二章 供应商须知中的第7.3.4条”） | 供应商承诺函 |
| 7 | 响应有效期（从递交响应文件的截止之日起算） | 响应有效期须满足供应商须知4.5.1要求。 | 供应商应提交的相关证明材料 |
| 8 | 其他 | 满足招标文件中的相关要求 | 其他材料 |

### 详细评审标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 技术部分50.00分 商务部分35.00分 报价得分15.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 技术评审 | 整体服务方案 | 所提供的整体服务方案从服务项目的完整性、检测范围的全面性、工作任务的相关安排描述覆盖性进行综合评定： ①对项目的整体服务、检测范围和工作任务的相关表述，且表述清晰、内容全面的，计8.0分-6.0分； ②对项目的整体服务、检测范围和工作任务的相关表述，表述较清晰，内容基本全面的，计5.9分-3.0分； ③对项目的整体服务、检测范围和工作任务的相关表述概念一般，内容完整性一般的，计2.9分-0.1分； ④未提供方案的不计分。 | 8.0000 | 主观 | 其他材料 |
|  | 项目特点及关键性技术问题的对策措施 | 所提供的检测实施方案中针对本项目的特点及关键性技术问题的对策措施进行综合评定： ①针对项目的特点、难点、重点所制定的技术方案和对策措施针对性优秀，技术方案可行性强的，计6.0分-4.0分； ②针对项目的特点、难点、重点所制定的技术方案和对策措施针对性良好，技术方案可行性良好的，计3.9分-2.0分； ③针对项目的特点、难点、重点所制定的技术方案和对策措施针对性一般，技术方案可行性一般的，计1.9分-0.1分； ④未提供方案的不计分。 | 6.0000 | 主观 | 其他材料 |
|  | 检测实施方案 | 所提供的检测实施方案中针对本项目的实施检查的技术方法从全面性、适用性进行综合评定： ①实施检查方法充分适合本项目，完善、合理，计6.0分-4.0分； ②实施检查方法较适合本项目，合理，计3.9分-2.0分； ③实施检查方法基本适合本项目，合理性一般，计1.9分-0.1分； ④未提供方案的不计分。 | 6.0000 | 主观 | 其他材料 |
|  | 项目组织机构及主要人员安排 | 针对本项目的特点及需求所提供的项目组织机构及人员安排进行综合评定： ①项目组织机构及主要人员安排明确、完善、合理，计5.0分-3.0分； ②项目组织机构及主要人员安排基本明确、合理，计2.9分-1.0分； ③项目组织机构及主要人员安排不明确、合理一般，计0.9分-0.1分； ④提供方案的不计分。 | 5.0000 | 主观 | 其他材料 |
|  | 工作进度计划及保障措施 | 针对本项目的特点及需求所提供的工作进度计划进行综合评定： ①工作内容及工作进度计划明确、合理，保障措施完善、合理，计5.0分-3.0分； ②工作内容及工作进度计划基本明确、合理，保障措施基本完善、合理，计2.9分-1.0分； ③工作内容及工作进度计划不明确、合理性一般，保障措施不完善、合理性一般，计0.9分-0.1分； ④未提供方案的不计分。 | 5.0000 | 主观 | 其他材料 |
|  | 项目质量保证体系及保障措施 | 针对本项目的特点及需求所提供的项目的质量保证体系及保障措施进行综合评定： ①质量保证体系及保障措施完善、合理，计5.0分-3.0分； ②质量保证体系及保障措施基本完善、合理，计2.9分-1.0分； ③质量保证体系及保障措施不完善、合理性一般，计0.9分-0.1分； ④未提供方案的不计分。 | 5.0000 | 主观 | 其他材料 |
|  | 项目安全保证体系及保障措施 | 针对本项目的特点及需求所提出的项目安全保证体系及保障措施进行综合评定： ①安全保证体系及保障措施完善、合理，计5.0分-3.0分； ②安全保证体系及保障措施基本完善、合理，计2.9分-1.0分； ③安全保证体系及保障措施不完善、合理性一般，计0.9分-0.1分； ④未提供方案的不计分。 | 5.0000 | 主观 | 其他材料 |
|  | 专项评估方案 | 所提供的专项评估方案中针对本项目的索结构及桥梁状态专项评估的技术方法从全面性、适用性进行综合评定： ①专项评估方法充分适合本项目，完善、合理，计5.0分-4.0分； ②专项评估方法较适合本项目，合理，计3.9分-2.0分； ③专项评估方法基本适合本项目，合理性一般，计1.9分-0.1分； ④未提供方案的不计分。 | 5.0000 | 主观 | 其他材料 |
|  | 交通组织计划及保障措施 | 针对本项目的特点及需求所提供的交通组织计划及保障措施进行综合评定： ①交通组织计划明确、合理，保障措施完善、合理，计5.0分-3.0分； ②交通组织计划基本明确、合理，保障措施基本完善、合，计2.9分-1.0分； ③交通组织计划不明确、合理性一般，保障措施不完善、合理性一般，计0.9分-0.1分； ④未提供方案的不计分。 | 5.0000 | 主观 | 其他材料 |
| 商务评审 | 同类业绩 | ①投标人近5年（2021年1月1日至今，以中标通知书或合同签订日期为准），承担过1个斜拉桥（主跨跨径大于300m）或吊杆拱桥定期检测项目，每个得1分，满分得4分。 ②投标人近5年（2021年1月1日至今，以中标通知书或合同签订日期为准），承担过1个斜拉桥（主跨跨径大于300m）或吊杆拱桥索体专项检测项目（索体专项检测内容包括索体内部状态无损检测或索体开窗检查及修复），每个得2分，满分6分。 证明材料：合同复印件及业主开具的业绩证明复印件。 | 10.0000 | 客观 | 供应商应提交的相关证明材料 |
|  | 项目负责人 | 在满足资格审查条件的基础上，①具有桥梁相关专业正高级工程师职称，得3分。②具有一级注册结构工程师，得3分。③作为项目负责人参与过1个斜拉桥（主跨跨径大于300m）或吊杆拱桥索体专项检测项目（索体专项检测内容包括索体内部状态无损检测或索体开窗检查及修复），每个2分，满分4分。 证明材料：身份证、职称证书、资格证书、劳动合同及社保缴纳证明（投标文件递交截止日前半年时间内连续不少于三个月的社保缴费证明）材料复印件，同时上述加分项均须提供证明材料。 | 10.0000 | 客观 | 供应商应提交的相关证明材料 |
|  | 团队成员 | ①投标人拟派的团队成员（除项目负责人外）具有桥梁相关专业高级工程师及以上职称，且具有交通运输部颁发的桥梁相关专业的公路水运工程试验检测师证书的，每提供1人得3分，满分6分。 ②投标人拟派的团队成员（除项目负责人外）具有应急管理部门颁发的高空作业证书的，每提供1人得2分，满分4分。 证明材料：身份证、职称证书、资格证书、劳动合同及社保缴纳证明（投标文件递交截止日前半年时间内连续不少于三个月的社保缴费证明）材料复印件，同时上述加分项均须提供证明材料。 | 10.0000 | 客观 | 供应商应提交的相关证明材料 |
|  | 企业信用 | 投标人近五年（2021-2025年度）在公路水运工程质量试验检测管理信息系统信用等级评价中连续五年被评为AA的，得5分；近三年连续被评为AA的，得3分；近一年被评为AA的，得1分，其他情况不得分。 证明材料：需提供公路水运工程质量试验检测管理信息系统相关网页（https://www.ttiis.cn）截图并加盖公章。 | 5.0000 | 客观 | 供应商应提交的相关证明材料 |
| 价格评审 | 合计 | F1指价格项评审因素得分＝（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 15.0000 | 客观 | 开标（报价）一览表 |
| 异常低价审查 | 异常低价审查 | 根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）合计响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即合计响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 （2）合计响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即合计响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。 （3）合计响应报价低于最高限价45%的，即合计响应报价<最高限价×45%。 （4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 | 0.0000 | 客观 | 开标（报价）一览表 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或者联合体均为小型、微型企业 | 16.00% | 1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。 | 开标（报价）一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

## 第五章 政府采购合同

### 合同文本

详见附件：海口市世纪大桥、琼州大桥桥梁索结构专项检测项目合同协议书.docx

## 第六章 响应文件内容及格式

### 响应文件格式

# 开标（报价）一览表

项目编号：460100-2026-JH-00021

项目名称：世纪大桥、琼州大桥桥梁索结构专项检测

采购包：世纪大桥、琼州大桥桥梁索结构专项检测

投标人名称：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 响应报价 | 价款形式 | 服务范围 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C99000000-其他服务 | 1.00座（处） | 3123632.05 元 | {供应商响应} 元 | 总价 | {供应商响应} | {供应商响应} |

合计：

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

详见附件：封面

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函

详见附件：无重大违法记录声明函

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

详见附件：供应商承诺函

详见附件：法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：供应商应提交的相关证明材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术参数响应表

详见附件：商务应答表

#### 响应文件格式补充说明

重要提示：

1.供应商提供的证明材料，除需要供应商填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．供应商在编制响应文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。