海口市世纪大桥、琼州大桥桥梁索结构专项检测项目

合同协议书

甲    方：     海口市城市管理局

乙    方：

签订时间：        年     月

甲方（全称）：海口市城市管理局

乙方（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，本项目业主（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）就海口市世纪大桥、琼州大桥桥梁索结构专项检测项目服务合同相关事项协商一致，订立本合同。

1. 合同范围与内容

1.1 项目名称：海口市世纪大桥、琼州大桥桥梁索结构专项检测项目

1.2 项目地点：海口市世纪大桥、琼州大桥

1.3 工程承包内容：

1.3.1 承包形式：乙方为实施和完成本合同工程项目内容及索体外观检查、索体内部状态无损检测、索体开窗检查及修复、锚固区检查与恢复、下索导管检查与恢复、索力测试、斜拉索外置阻尼器检测、竖向测力支座检测、索结构及桥梁状态专项评估的人工、材料、机具设备、管理、保险、利润、税金等全部费用及所需的一切工作和条件，并承担本合同约定的所有责任、义务和风险。

1.3.2 承包范围包括但不限于：

（1）索体外观检查（全检）

索体外观全检是斜拉桥索体专项检测的基础环节，需对所有索体的外表面进行全面、细致的检查。检查内容主要包括索体护套是否存在开裂、破损、老化、鼓包、划伤等现象，索体表面是否有明显的污染、附着杂物。通过索体外观全检，可初步掌握索体的整体外观状态，识别出外观存在明显缺陷的索体段，为后续开展的无损检测和开窗检查提供精准的区域指向和重要依据，确保后续检测工作更具针对性和有效性，也是评价整体索群病害特征的重要依据之一。

（2）索体内部状态无损检测（抽检）

在索体外观全检的基础上，选择部分病害严重的索体开展磁致伸缩导波无损检测。该检测技术利用磁致伸缩效应激发导波在索体内部传播，通过接收和分析反射波信号，可对索体内部可能存在的断丝、锈蚀、损伤等隐蔽性缺陷进行初步探测。抽检样本应结合外观全检结果，优先选择外观存在异常或疑似缺陷的索体。通过磁致伸缩导波无损检测抽检，能够进一步锁定索体内部可能存在缺陷的具体位置和范围，是探测索体整体锈蚀状态的有效手段，同时也为后续索体开窗检查的点位选择和范围确定提供科学依据，提高开窗检查的精准度和效率。

（3）开窗抽检（抽检）

开窗抽检是对索体内部状态进行直接探查的关键环节，需基于外观全检和磁致伸缩导波无损检测结果，在索体存在疑似缺陷的区域进行局部开窗处理。开窗后，重点对索体内部钢丝的锈蚀状态进行具体探查，包括锈蚀的程度（如点蚀、均匀锈蚀等）、锈蚀的分布范围、锈蚀导致的钢丝截面损失情况以及是否存在断丝、钢丝变形等问题。通过开窗抽检，可获取索体内部钢丝损伤的直观数据和实际状况，为准确评估索体的结构性能和安全状态提供最直接的依据。

（4）锚固区（全检）

锚固区是索体与桥塔、梁体连接的关键部位，其性能直接影响索体的传力效果和结构安全，因此需对锚固区进行全面检查。检查内容涵盖锚具外观是否存在裂纹、变形、锈蚀，锚具各部件连接是否牢固，锚垫板是否完好、有无破损或渗漏，锚固区混凝土是否存在裂缝、剥落、碳化等现象，以及锚头密封是否严密、有无渗水、积水等情况。通过锚固区全检，可全面掌握锚固区的技术状态，及时发现潜在的安全隐患，为评估索体整体受力安全性提供重要支撑。

（5）下索导管检查（抽检）

下索导管是极易积水进而引起索体内部锈蚀和下锚头病害的关键位置，其内部的潮湿状态往往直接关系到索体内部钢丝的锈蚀程度。可综合锚固区检查结果、索体检查结果以及索导管外观初步检查结果对索导管进行抽检。检查内容主要包括下索导管内是否存在积水，导管内壁是否存在锈蚀、结垢、变形或堵塞现象，导管与索体之间的间隙是否均匀、是否存在异常摩擦痕迹，以及导管的定位是否准确、有无偏移等情况。通过下索导管检查抽检，可了解导管对索体运动的约束情况及自身的技术状态，避免因导管问题影响索体的正常受力和使用寿命。

（6）索力拉拔法（抽检）、频率法（全检）

索力是评估索体受力状态的核心参数，可采用拉拔法抽检与频率法全检相结合的方式进行检测。频率法全检利用索体振动频率与索力之间的内在关系，通过检测所有索体的振动频率，结合索体的物理参数（如长度、截面面积、弹性模量等）计算得出各索体的索力值。拉拔法抽检则通过专用设备对部分索体施加拉力，精确测量索体的实际受力值，用于校准频率法检测结果的准确性。这种组合检测方式既能在保证检测精度的前提下，实现对所有拉索索力的全面检测，又能有效控制检测成本，节省费用，为评估索体受力均匀性和结构整体受力平衡状态提供可靠的数据支持。

（7）斜拉索外置阻尼器检测（全检）

斜拉索减振装置是斜拉桥工程中至关重要的组成部分。它的核心作用是抑制斜拉索在各种环境荷载下产生的大幅振动，确保桥梁的安全、耐久和舒适性。斜拉索减振装置（外置阻尼器）通过外观检查，明确其服役状态，包括：斜拉索减振装置各部位应保持完整、清洁，处于正常工作状态；外置减振装置若存在阻尼油泄漏、螺栓锈蚀或松动、钢构件涂层脱落或锈蚀、支架及索夹变形或移位、磁流变失效等病害，应及时进行修复；斜拉索异常振动时，应及时对减振装置进行检查，修复拉索振动造成的损伤，并对拉索减振装置的有效性进行评估。

减振装置如外置阻尼器多为生产厂家提供的定型产品，种类较多，构造和工作机理也有很大的差别，需结合其构造、类型进行养护。当检查发现阻尼器的外观尺寸及位置产生了一定的变形时，需要进行调整，使之恢复到正确安装位置。按生产厂家提供的养护技术要求对阻尼器内的黏性材料进行检查、比较，工作性能不能满足设计要求时，进行更换。

（8）竖向测力支座检测（全检）

桥梁竖向测力支座是一种集成了力传感器的桥梁支座。它不仅能像普通支座一样传递桥梁的荷载和适应变形，还能实时、精确地测量它自身所承受的竖向力的大小。支座检查应当通过外观检查确认：支座是否缺失，组件是否完整、清洁，有无断裂、错位、脱空；活动支座实际位移量、转角量是否正常，固定支座的锚销是否完好；盆式橡胶支座的固定栓是否剪断，螺母是否松动，钢盆外露部分是否锈蚀，防尘置是否完好，抗震装置是否完好；支承垫石是否开裂、破损；支座螺纹、螺帽是否松动，锚螺杆有无剪切变形，上下座板(盆)的锈蚀状况；支座封闭材料是否老化、开裂、脱落等。同时观察竖向测力装置是否正常运营，对其有效性进行评判。

（9）索结构及桥梁状态专项评估

斜拉索及桥梁状态专项评估以现场专项检测为基础，通过综合分析与量化计算，对斜拉索及桥梁整体结构的安全状态、耐久性及承载能力实施系统评定。其核心目的在于：基于索体外观检查、内部锈蚀检测、索力测试、锚固区检查等现场实测数据，结合桥梁设计资料、历年运营记录及相关规范要求，科学判定斜拉索的技术状况等级，深入分析索体劣化对桥梁整体结构受力的影响机制，精准识别桥梁当前存在的安全风险点，为后续养护决策提供量化依据，最终保障桥梁在设计荷载及极端工况下的安全运营。其工作内容主要包括：信息整合与基础分析，即系统收集、整理现场检测数据并进行校验，确保数据的完整性与一致性，同时梳理评估所依据的标准规范，明确评估方法与判定标准的适用性；建立全桥精细化有限元模型，整合专项检测数据与分析成果，系统评估斜拉索及主梁结构的当前受力状态与承载能力；模拟多种典型断索工况，计算斜拉索及吊索与桥梁结构整体在不同场景下的力学响应及安全状态；最终结合检测结果、评估结论及理论研究成果，提出针对性的养护决策建议，为大桥结构安全及运营安全提供系统性技术支撑。

（10）检测完成后的相关咨询配合工作。

具体详见附件一 工程量清单

1.3.3 乙方所提供的检测设备包括但不限于：本项目乙方必需的检测设备及工器具。

2. 合同工期

合同期限：5个月。具体开展时间以甲方指令为准。

3. 合同价款

本项目签约合同价为人民币：               元整（大写）¥           元（小写）。其中，不含税价人民币：         （大写）¥       （小写）；税率  %，税额人民币：       （大写）¥           元（小写）。已包含甲方需要向乙方支付的全部费用，除此之外甲方不予支付其他任何费用。乙方因收取合同金额而应承担的各项税费由其自行承担。最终工程量及价款以实际发生结算为准。最终工程量及价款以实际发生结算为准。

4. 成果提交约定

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测报告纸质装订版 | 4 | 评审通过后30日历天内 |
| 2 | 电子版文件 | 1 | 评审通过后30日历天内 |

5. 甲方责任

5.1 甲方将严格执行有关规定，确保乙方承担本次检测业务的权利、待遇。

5.2 在合同期内，甲方有权适当调整委托乙方从事检测的业务范围。

5.3 甲方发现乙方不按合同要求履行工作职责或其行为影响合同正常履行时，有权要求检测单位更换检测人员。

5.4 甲方委托乙方承担本项目的检测业务时，应当做到：

（1）协助乙方查看业务现场，并提供必要的帮助；

（2）按约定条件及时足额支付检测评定费用；

（3）乙方与被委托的检测评定项目有利害关系的，甲方有权要求其回避。

5.5 协助乙方办理检测所需证件和批件，并协调交警及地方等关系。

6 乙方责任

6.1 检测单位应按照以下文件开展检测工作：

（1）中华人民共和国交通运输部.公路工程技术标准（行业标准，JTG B01-2014）[S].人民交通出版社，2015.

（2）中华人民共和国交通部.公路桥涵设计通用规范（行业标准，JTJ 021-1989）[S].，1989.

（3）中华人民共和国交通部.公路桥涵设计通用规范（行业标准，JTG D 60-2004）[S].，2004.

（4）中华人民共和国交通运输部.公路桥涵设计通用规范（行业标准，JTG D 60-2015）[S].人民交通出版社，2015.

（5）中华人民共和国交通部.公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范(附条文说明)（行业标准，JTJ 023-1985）[S].，1992.

（6）中华人民共和国交通部.公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范（行业标准，JTG D 62-2004）[S].人民交通出版社，2004.

（7）中华人民共和国交通运输部.公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范（行业标准，JTG 3362-2018）[S].人民交通出版社，2018.

（8）中华人民共和国交通运输部.公路桥梁技术状况评定标准（行业标准，JTG/T H21-2011）[S].人民交通出版社，2011.

（9）中华人民共和国交通运输部发布.公路缆索结构体系桥梁养护技术规范（行业标准，JTG/T 5122-2021）[S].人民交通出版社，2022.

（10）中国土木工程学会.缆索支承桥梁换索技术标准（行业标准，TCCES 5-2019）[S].中国建筑工业出版社，2019.

（11）中华人民共和国交通部.公路斜拉桥拉索更换技术规范（征求意见稿）[S].人民交通出版社股份有限公司.

（12）中华人民共和国交通部.公路斜拉桥设计规范（行业标准，JTJ 027-1996）[S].，2000.

（13）中华人民共和国交通运输部.公路斜拉桥设计规范（行业标准，JTGT 3365-01-2020）[S].人民交通出版社，2020.

（14）中华人民共和国交通运输部.公路桥梁承载能力检测评定规程（行业标准，JTG/T J21-2011）[S].，2011.

（15）中华人民共和国交通运输部.公路桥涵养护规范（行业标准，JTG 5120-2021）[S].人民交通出版社，2021.

（16）中国工程建设标准化协会.超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程（行业标准，T/CECS 02-2020）[S].中国计划出版社，2020.

（17）中华人民共和国住房和城乡建设部.混凝土中钢筋检测技术标准（行业标准，JGJ/T 152-2019）[S].中国建筑工业出版社，2020.

（18）国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会.无损检测磁致伸缩超声导波检测方法（行业标准，GBT 28704-2012）[S].中国标准出版社，2012.

（19）中华人民共和国住房和城乡建设部.城市桥梁检测与评定技术规范（行业标准，CJJ/T 233-2015）[S].中国建筑工业出版社，2016.

（20）中华人民共和国住房和城乡建设部.城市桥梁养护技术标准（行业标准，CJJ 99-2017）[S].中国建筑工业出版社，2018。

6.2 乙方提交的单位信息、从业人员信息等发生变化或变更的，应及时将有关变更资料提交甲方审查，审查合格后甲方将对乙方变更信息予以更新。

6.3 乙方委派从事甲方委托的项目检测评定业务的相关人员，必须是具有从业资格的人员。否则，甲方有权拒绝乙方从事相关项目的检测评定业务并解除合同。

6.4 乙方服从甲方安排的本项目检测业务。除不可抗力原因外，乙方不得放弃该项目检测业务。

6.5 乙方人员在履约过程中应做到：

（1）乙方应在合同签订后向甲方提交项目团队人员名单及简历，包括姓名、职务、资质证书编号、工作分工等，未经甲方书面同意不得擅自更换关键岗位人员。

（2）乙方需保证项目团队人员全部投入本项目工作，甲方有权对乙方人员的在岗情况进行抽查，若发现人员未实际到岗或未履行职责，乙方应按甲方要求限期整改。

（3）若乙方需更换项目团队成员，应提前15日向甲方提交书面申请，并提供替换人员的同等或更高资质证明，经甲方审核批准后方可变更。未经批准更换人员视为违约，每更换一人甲方有权按合同总金额的1%扣除违约金。

（4）若乙方人员存在重大过失或连续两次未通过甲方考核，甲方有权要求乙方立即更换人员，并视情况扣减相应合同款项。

6.6 乙方接受甲方委托检测服务时，应当做到：

（1）严格依据有关法律、法规、行业准则和甲方的相关业务管理办法执行业务；

（2）乙方接受甲方委托后，应及时安排检测，派出人员检测业务时，与相关单位、人员有利害关系的，应当回避；乙方派出人员与相关单位、人员没有利害关系的，应当作出承诺。

（3）原则上应在本项目约定期间内出具检测评定报告，如有特殊情况不能按时出具的，须征得甲方书面同意。报告必须如实反映被检测项目的真实情况，不得隐瞒或者作不实的报告，不给使用人关于检测报告理解的误导。检测报告的所有权归甲方所有。

（4）乙方对从事的检测项目负有保密义务，不得将与检测评定相关信息泄露。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权要求乙方支付违约金为合同总金额的30%，且乙方应退还甲方已支付的全部费用，如上述费用不足以弥补甲方因此遭受的经济损失，乙方应继续承担赔偿责任。

（5）乙方及其派出人员廉洁自律，不得有索取、收受委托合同约定以外的酬金或者其他财物，或者利用执行业务之便，谋取其他不正当利益等违反法律、法规、规章的行为。

6.7 乙方可以根据需要要求甲方提供必要的协助。

6.8 乙方保证在检测业务活动中遵守《中华人民共和国民法典》等与业务相关的法律、法规、规章规定，服从甲方的检测工作安排。

6.9 乙方被委托的项目检测业务，不得以自己名义转让或委托他人挂靠从事该项业务。

7. 检测设备和临时设施

7.1 乙方应具备的检测设备

乙方应根据项目需求准备相应检测设备，设备规格型号与数量均应满足各项检测内容需求。

7.2 要求乙方增加或更换检测设备

乙方承诺的检测设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。设备进场不及时、进场设备与本项目检测需求不符的，甲方有权要求乙方增加或更换检测设备，乙方应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担。

8. 工期要求

8.1 乙方应在合同工期内或甲方准许的延长工期内完成所有合同内容，否则按乙方违约处理，每延误一天，甲方有权按照合同第17条相关约定向乙方主张违约金，并对甲方的损失承担赔偿责任。

8.2 如甲方认为由乙方承担的工程或其中任何区段在任何时候检测进度太慢，不能满足甲方工作期限的要求，则甲方有权调整进度计划，并通知乙方要求其采取必要赶工措施。乙方应在甲方同意之下，采取必要的步骤，加快工程进度，以使其符合工期要求。

9. 工程质量

9.1 乙方应根据相关国家规范及行业标准，以及招标文件要求,进行本项目检测作业，并按照合同要求出具检测报告。以上标准，有任何不一致的地方时，按较高标准执行；合同中的此类规范及其他事项的参照性规章，应被理解为是在基准日期适用的版本中的参照性规章。如果含有实质性变动或适用的最新国家规范、技术标准或规章在基准日期之后开始生效，则乙方应遵循最新规定。

9.2 本工程质量标准必须符合中华人民共和国标准、公路行业标准、技术规范等。执行以上标准过程中，有任何不一致的地方时，按较高标准执行；合同中的此类规范及其他事项的参照性规章，应被理解为是在基准日期适用的版本中的参照性规章。如果含有实质性变动或适用的最新国家规范、技术标准或规章在基准日期之后开始生效，则乙方应遵循上述规定。

9.3 因乙方原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，甲方有权要求乙方返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由乙方承担。

9.4 乙方对本合同约定的检测工程承担最终法律责任，因工程质量不合格导致甲方产生纠纷或损失，甲方在对外承担法律责任后有权向乙方主张赔偿，赔偿范围包括不限于直接损失、间接损失、维权成本。维权成本系指甲方为解决相关问题而发生的包括但不限于诉讼费用、保全费、保全担保费、律师费、调查取证费、鉴定费和其他合理的支出。

10 安全文明检测要求

10.1 乙方应遵守有关规定，服从交警等部门的管理；遵守地方政府和有关部门对作业现场交通等管理规定；乙方负责作业现场的环境保护工作，作业废料应集中堆放，任何检测及生活垃圾不得随意抛洒，在工作中应加强设备和材料的管理，不得抛、洒、滴、漏污染路面，否则甲方或相关行政主管部门有权对乙方进行经济处罚，因违反上述公交通、环保等规定产生的法律责任，由乙方自行承担。如经检查，达不到相关规定和要求的，甲方有权按照合同第17条相关约定向乙方主张违约金，并承担因此给甲方带来的一切损失。并负责办理有关检测场地交通管理等手续，费用含在合同总价中，不再另行计取。

10.2 乙方在检测期间，必须严格执行和遵守各项“安全生产操作规程”和甲方的安全生产管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。检测过程中发现安全隐患乙方需要立即整改，对存在的隐患不及时整改的，甲方有权按照合同第17条相关约定向乙方主张违约金，同时甲方有权要求乙方停工整改，直至安全隐患消除并达到甲方安全管理要求。因此造成的工期延误损失由乙方承担对重大隐患拒不整改者甲方有权解除合同并保留进一步追究责任的权力。

10.3 乙方必须根据甲方的要求采取切实可行的措施并确保交通畅通和安全，确保各种管线安全运营，确保沿线居民出行方便，将检测给群众带来的干扰降至最低限度，否则由此造成的一切后果由乙方承担，并且甲方有权按照合同第17条相关约定向乙方主张违约金。

10.4 符合海口市对检测场地文明检测和清洁卫生的有关要求，不得污染市政道路，不得随意倾倒，一旦发现有污染市政道路、乱拉、乱倒和抛洒滴漏行为，甲方有权按照合同第17条相关约定向乙方主张违约金，同时因此而引发的行政处罚及其他后果均由乙方承担。

10.5 在检测过程中所需的安全设备交通安全组织设施等均由乙方提供,乙方必须配备但不限于：标志标牌，反光膜；防风锥形筒。其中可能发生的安全设备和设施损耗由乙方自行承担。

10.6 在检测过程中，乙方应按本合同规定，认真抓好安全教育，加强安全技术管理，保证工程现场作业安全（包括人员等安全）。由于乙方管理不善，或因乙方职工的过失，或因第三者原因造成的人身、设备、工程质量事故以及其他人为事故，从而造成的工期延误和经济损失的全部责任由乙方自负，甲方不承担任何责任。

10.7 乙方应遵守城市道路养护作业要求要求及甲方的有关规定，加强管理，健全组织制度，编制完善的安全应急预案，确保作业人员和车辆行车的安全。安全员在作业现场须佩戴显著标记，并负责现场安全组织协调工作，并接受甲方对现场的询问和指导。乙方上路作业应办理各种规定手续，作业人员和车辆按要求设置安全标志，服从交警等部门的管理。上路作业人员须穿着统一安全标志服在作业封闭区内作业，严禁随便穿越行车道；作业车辆应有显著标记，到达作业点后应停靠在作业封闭区域内。

10.8 乙方从事高空作业的人员需持证上岗，具备相应的职业资质。作业人员必须身体健康良好，患有高血压、心脏病、严重贫血、癫痫病以及其他不适于登高作业的人员,禁止从事登高作业。

10.9 作业人员必须正确穿戴防护用品、用具(工作服、安全帽、安全绳、安全鞋等)。高处作业应系好安全带，不得冒险作业。

10.10 高处作业严禁上下投掷工具、材料和杂物等，所用工具套(袋)内，有防止坠落的措施。在同一坠落平面上，一般不得进行上下交叉高处作业，如需进行交叉作业，中间应有隔离措施。因高处作业操作不当造成的人员伤亡和财产损失（包括乙方作业人员及第三人）由乙方承担。

11. 环境保护

11.1 乙方在检测过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

11.2 乙方应按照批准的检测环保措施计划有序地堆放和处理检测废弃物，避免对环境造成破坏。因乙方任意堆放或弃置检测废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他乙方检测等后果的，乙方应承担责任。

11.3 乙方应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

11.4 乙方应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。对于来自检测设备和运输车辆的检测噪声，为保护检测人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员作业时间，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的检测人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对设备的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护检测现场附近居民的夜间休息，对距离居民区150m以内的检测现场，检测时间应加以控制。

11.5 在整个检测过程中对乙方采取的环境保护措施，甲方有权监督，并向乙方提出整改要求。如果由于乙方未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由乙方负责。

11.6 在检测期间，乙方应随时保持现场整洁，检测设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。

11.7 本项目废弃材料运输及处置，必须符合国家、省、市、区、行业主管部门相关环境保护的规定要求，由此引发的一切事故及对甲方造成的损失，均由乙方承担，具体按17条相关条款执行。

12. 事故处理

工程检测过程中发生事故的，乙方应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。乙方应按国家有关规定，及时如实地向甲方及有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

13．变更

如发生需要对工作内容进行变更的，按此执行：

13.1 变更的范围和内容

在履行合同中发生以下情形之一，甲方认为需要进行变更的，应按照本条规定进行变更。

（1）因特殊的技术标准、工期等原因，认为乙方难以完成，甲方取消合同中任何一项工作；

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；

（3）为完成工程需要追加的额外工作；

（4）甲方其他变更要求。

13.2 变更权

在履行合同过程中，甲方可按第13.3 款约定的变更程序向乙方作出变更指示，乙方应遵照执行。没有甲方的变更指示，乙方不得擅自变更。

13.3 变更程序

13.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，可能发生第13.1 款约定情形的，甲方可向乙方发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和甲方对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求乙方提交包括拟实施变更工作的计划、措施和完工时间等内容的实施方案。甲方同意乙方根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由甲方按第13.3.3 项约定发出变更指示。

（2）若乙方收到甲方的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知甲方，说明原因并附详细依据。甲方与乙方协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

13.3.2 变更估价

（1）除另有约定外，乙方应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向甲方提交变更报价书，报价内容应根据第13.4 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的检测说明。

（2）变更工作影响工期的，乙方应提出调整工期的具体细节。甲方认为有必要时，可要求乙方提交要求提前或延长工期的检测进度计划及相应检测措施等详细资料。

（3）除另有约定外，甲方收到乙方变更报价书后的14天内，根据第13.4 款约定的估价原则，商定或确定变更价格。

13.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由甲方发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关文件。乙方收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

13.3.4 本合同约定本项目变更程序还应遵守甲方公司相关管理制度，按甲方相关决策权限、审批流程执行；13.3.1条款、13.3.2条款、13.3.3条款与本款约定不符时，按本款约定执行。

13.4 变更的估价原则

除另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

13.4.1 如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付。

13.4.2 中标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

13.4.3 中标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价商定或确定变更工作的单价。

13.4.4 中标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，由乙方根据合同双方共同确认的市场价格提出变更工程项目的单价，报甲方审核确认后方可实施。

13.4.5 如果本工程的变更指示是因乙方过错、乙方违反合同或乙方责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由乙方承担。

14. 计量与支付

14.1 计量

14.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

14.1.2 计量方法

除另有约定，工程的计量应以净值为准。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件工程量清单计量规则中的规定执行。

14.2 工程款支付

14.2.1 预付款支付方式：

14.2.1.1 本工程预付款：☑有预付款  无预付款。

预付款金额： 30%

预付款支付条件：

（1）本合同协议书双方已签订；

（2）乙方提交了履约保证金（如有）；

以上14.2.1.1（1）、（2）同时具备后，经乙方提出申请，甲方向乙方支付预付款。

14.2.1.2 本工程进度款：有进度款  □无进度款。

进度款金额： 50%

进度款支付条件：

（1）乙方完成全部检测工作内容；

（2）乙方提交工程量确认单并经甲方确认。

以上14.2.1.2（1）、（2）同时具备后，经乙方提出申请，甲方向乙方支付进度款。

14.3 完工结算

14.3.1 完工付款申请单

乙方报送甲方并按甲方审核程序完成审核的结算文件，作为最终结算、付款的唯一依据，除此之外任何证明、收条、欠条、信函、工作联系单等文件资料，都不得作为办理签证、结算、付款依据。

本工程全部完工并评审合格后，乙方向甲方一次性提交完整无误的结算资料。唯有甲方认为需要，并向乙方发出书面函件时，乙方方可提交补充资料，否则乙方所有的补充资料甲方均不予认可。

14.3.2 完工支付规定

（1）甲方在收到乙方提交的结算文件后及时完成核查，或需提交第三方进行审核。

（2）甲方应在乙方提交了通过评审的检测报告及合格的增值税专用发票后，及时支付给乙方检测费至100%。

（3）乙方对甲方审核的结算文件有异议的，甲方可提供相关证明材料同甲方协商处理。

14.4 本合同项下价款（含加款项目）支付均以甲方收到乙方开具的合法有效的增值税发票为前提，否则，甲方有权拒绝付款且不构成违约。

15. 项目验收

检测项目完整性：合同规定的全部检测内容，包括：

索体外观检查、索体内部状态无损检测、索体开窗检查及修复、锚固区检查与恢复、下索导管检查与恢复、索力测试、斜拉索外置阻尼器检测、竖向测力支座检测、索结构及桥梁状态专项评估。

检测规范性：检测严格按照6.1条约定的标准作为依据实施。

检测数据真实性与报告质量：

（1）检测原始数据记录完整、准确，可追溯；

（2）检测报告结论清晰，对索体结构使用性能等有明确判断；

（3）报告格式规范，内容涵盖检测目的、方法、过程、结果及分析建议。

报告提交：检测完成后，乙方需在约定期限内提交正式检测报告（纸质4份，电子版1份）。

甲方评审：甲方自行或组织专家对检测报告进行评审，重点审查检测内容的完整性、检测数据的真实性、检测结论的可靠性。

最终验收：检测报告通过评审，且所有检测项目均达到方案要求的验收标准后，以评审意见作为验收标准。若检测结果出现重大争议，可共同委托发、承包双方认可的第三方机构进行复测，费用由责任方承担。

16. 保险

乙方应在整个服务期间对其为本合同工程工作的乙方人员投保意外伤害险；乙方还应为其为完成本合同工程的设备、车辆购买财产保险，其投保金额应足以现场重置，办理保险的一切费用均由乙方承担，并已包括在本合同总价中。因乙方人员、设备、车辆引发的事故损害，由乙方自行负责。乙方应当按照法律规定与乙方工作人员签订劳动合同，并依法缴纳五险一金及履行其他法定义务，若乙方劳动人员与甲方出现争议或对甲方提出任何权利主张或提起诉讼，均由乙方处理，若导致甲方对外赔偿或支付任何款项，乙方按照甲方支付款项的2倍向甲方支付违约金，甲方有权直接从工程款中扣减。

如根据最新相关要求有其他保险事宜的，按规范要求另行约定及执行。

17. 违约责任

17.1 项目实施中因乙方原因造成的工程进度、质量、安全文明、环保等原因导致的损失由乙方负责处理并承担全部费用；由此造成甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿，该类损失包括但不限于：甲方为解决相关问题发生的包括但不限于诉讼费用、律师费、差旅费、交通费、调查取证费、鉴定费和其他合理的支出；甲方、政府主管部门提出的罚款、违约金；乙方以自己的名义签订合同的分包商或供应商提出的费用主张；现场检测人员提出的费用主张等。若因此导致甲方遭受建设单位或政府行政主管部门的任何处罚，一切损失及处罚全部由乙方承担。给甲方造成名誉损失的，甲方将追究乙方的责任。

出现上述情况视为对甲方造成声誉的损害，除上述损失费用、履约保证金（如有）外，甲方有权对乙方追加 10000元/次的罚款。

17.2 关于项目主要人员违约的处罚

17.2.1 乙方项目负责人须接到甲方通知后7天内进场，项目负责人推迟进场，每天处以违约金1000元。甲方可对乙方项目负责人及相关主要管理人员进行出勤考核，项目负责人及相关主要管理人员未经甲方书面同意无故缺勤，乙方按每天1000元向甲方支付违约金，该违约金甲方有权选择从乙方任何一期应得工程款中扣除。

17.2.2 乙方委派的项目负责人及其主要管理人员必须有承担类似工程的工作经验；乙方任命的项目负责人，在投标过程中一旦被甲方接受，在合同履约过程中，乙方无权单方面更换，如有特殊情况，乙方可向甲方提出人员变更申请，需征得甲方同意。

如果在履约过程中，甲方认为乙方的管理人员不能胜任其工作，则有权要求乙方更换，乙方应在5日内提交拟任命的管理人员的详细资料，经甲方批准后更换。在检测过程中，乙方必须服从甲方管理，否则视为乙方违约。

17.2.3 项目负责人不得在其他项目上担任项目负责人，否则甲方有权向乙方主张违约金10000元并要求更换项目负责人。

17.3 现场操作人员应该具备相应的检测经验，能正确并按时执行其所属任务，有关人员应持证上岗，作业人员无证上岗的，甲方有权处以1000元/人次的罚款。未经甲方批准，擅自减少项目检测人员，扣除违约金500元/人次。

17.4 乙方应配置足以满足工程进度、质量、安全的设备、机具、工具、器材、设施等。乙方在检测期间必须执行和遵守甲方的质量管理各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。对质量隐患及缺陷，乙方须承担1000元/处违约金。若乙方在上述资源配置上满足不了现场检测生产需要，应无条件增加配置，并且不得以此为借口向甲方索要任何额外费用。一经发现乙方所使用检测设备不满足要求，甲方有求要求乙方无条件更换

17.5 乙方不得将工程转包，挂靠，或者肢解后分包，否则按乙方违约处理，乙方向甲方赔偿履约保证金（如有）及签约合同价款的 20 %的违约金，且甲方有权解除合同。乙方将本合同转包或再分包给他人时，或乙方的检测能力，技术水平满足不了合同要求时，甲方有权单方解除合同。

17.6 乙方承诺的检测设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。设备进场不及时处以违约金1000元/次，进场设备不满足本项目检测需求的，甲方给予乙方10000元罚款。尽管乙方已按承诺提供了上述设备，但若乙方使用的检测设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，甲方有权要求乙方增加或更换检测设备，乙方应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担。

17.7 乙方应在合同工期内或甲方准许的延长工期内完成所有合同内容，否则按乙方违约处理，每延误一天，乙方应按照人民币 3000 元/天向甲方支付违约金，违约金以签约合同价的10%为限，并对甲方的损失承担赔偿责任。

17.8 本合同项下，任何因乙方原因导致甲方要求解除合同的，乙方应赔偿履约保证金（如有）并按照签约合同价款的 20 %向甲方支付违约金。

17.9 关于违反安全文明检测约定的处罚

17.9.1 检测过程中发现安全隐患乙方需要立即整改，对存在的隐患不及时整改的，乙方应承担不低于10000元/次的违约金，同时甲方有权要求乙方停工整改，直至安全隐患消除并达到甲方安全管理要求。因此造成的工期延误损失由乙方承担，乙方拒不整改重大隐患的，甲方有权解除合同并保留进一步追究责任的权力。

17.9.2 乙方必须根据甲方的要求采取切实可行的措施并确保交通畅通和安全，确保沿线居民出行方便，将检测给群众带来的干扰降至最低限度，否则由此造成的一切后果由乙方承担，并且乙方应承担10000元/次的违约金。

17.9.3 符合海口市对文明施工和清洁卫生的有关要求，不得污染市政道路,建筑垃圾不得随意倾倒，一旦发现有污染市政道路、乱拉、乱倒和抛洒滴漏行为，乙方须承担2000元/次的违约金，同时因此而引发的行政处罚及其他后果均由乙方承担。

17.10 依照本合同约定，乙方应当承担的所有罚款、违约金、赔偿损失款等，甲方均有权直接从合同价款中扣除，不足以弥补甲方损失的，甲方有权另行主张。

17.11 在检测期间内，凡非甲方原因造成的任何交通、生产事故等，对检测工程、检测人员及任何第三人的任何损失、损害或纠纷，所有责任和经济损失由乙方负责，甲方概不负责任何责任和费用，由此引发任何第三方及相关主体提出诉讼、索赔或其他权利主张时，由乙方负责解决并承担相关责任，甲方不承担任何责任。若导致甲方对外赔偿或支付任何款项，乙方按照甲方支付金额向甲方支付违约金，甲方有权直接从工程款中扣减或另行追偿。

17.12 其他违约

17.12.1 未经甲方同意，乙方擅自退场，乙方已完工程量不予计量和支付，同时乙方按照合同价的20%承担违约责任。

17.12.2 无论何种原因，均不得发生乙方工人围堵、拉条幅、网络攻击等有损甲方形象的群体事件，否则乙方应承担10000元/次的违约金，情节严重的，甲方有权将乙方清理退场，且乙方无权向甲方索赔任何费用。

17.12.3 若因乙方自身原因造成工期延误或因工程质量原因导致的本项目履约无法正常履约，甲方有权解除合同，由此造成的损失由乙方承担，甲方有权向乙方进行追偿。并将乙方违约相关情况上报交通厅（局）等行业管理部门。

17.12.4 桥梁作业有其特殊性，作业人员上路需向甲方提前业务部门提前报批。未获得审批上路检测的，甲方有权处以5000元/次的罚款，由此引发的安全或责任问题由乙方负责承担，若因此造成人员或财产损失的，一切责任由乙方承担，甲方有权解除合同并进行追偿。

17.12.5 乙方作业期间应注意文明检测，自觉维护甲方公司形象，避免因各类投诉事件对甲方造成不良影响。若出现投诉事件，乙方应积极处理。情节严重的，甲方有权单方面解除合同且不承担任何责任，由此自身造成的损失或给甲方及第三方造成损失的，乙方另承担全部赔偿责任及相应行政罚款。

18. 知识产权及保密义务

（1）知识产权保证

成果交付甲方以后，其知识产权归甲方所有。

乙方保证交付给甲方的所有成果涉及到的知识产权完全合法有效，并不侵犯第三方所拥有的知识产权，不受乙方及第三方提出的侵犯其专利、商业秘密等知识产权的及其他权益的任何索赔、求偿或起诉。任何第三方因此提出诉讼、索赔或其他权利主张时，由乙方负责解决并承担相关责任，甲方不承担任何责任。若导致甲方对外赔偿或支付任何款项，乙方按照甲方支付款项的2倍向甲方支付违约金,甲方有权直接从合同款中扣减或者另行追偿。

如本项目研究成果或其任何部分被依法认定为侵犯第三人的合法权利，或任何依约定使用该研究成果被认定为侵权，乙方应无偿重新提供相同标准的研究成果，或取得相关授权，以使甲方能够继续享有本合同所规定的各项权利。

（2）保密义务

乙方对本项目、本工程、本合同有关的所有资料（包括但不限于所有的图纸、技术、报告、摘录、纪要、文件、计划、报表、复印件和业务数据等)承担保密义务，合同到期后或者提前终止，乙方仍然承担保密义务。未经甲方的书面同意，乙方不得对第三方泄露以上相关资料信息；

19. 合同解除

满足下列条件，合同可以解除：

19.1 合同双方协商一致；

19.2 因不可抗力致使不能实现合同目的；

19.3 在履行期限届满之前，乙方明确表示或以自己的行为表明不履行或延迟履行主要义务的；除赔偿违约损失外，甲方有权利解除合同并追究乙方违约责任；

19.4 乙方其他违约行为致使不能实现合同目的的；

19.5 乙方其他违法行为已影响合同履约的；

19.6 乙方不能满足现场质量及进度要求；

19.7 乙方延误工期超出60天；

20. 争议的解决方式

因执行本合同及本合同有关协议产生的一切争议，合同各方应首先友好协商解决，如果经协商不能达成协议，应向甲方所在地法院提起诉讼。

21. 其他

21.1 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件；

（2）中标通知书；

（3）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

21.2 甲乙双方就本合同内容均负有对第三方保密的义务。

21.3 如本合同期满，经甲方要求进行延期养护的，合同延期时间以双方协商一致为准，其他事项仍以本合同为准，并签署补充协议确认。

21.4 本合同其他未尽事宜，双方可协商后签订补充协议。

21.5 补充协议为本合同组成部分，具有同等效力。

21.6 本合同协议书共X份，甲方执X份，乙方执X份。

21.7 本协议书在乙方提供履约保证金（如有）后，由双方加盖单位公司章或合同章后生效。

21.8 本合同项下的通知以双方工商注册地为有效送达地址，书面通知可以现场送达或以邮政EMS快递形式送达，也作为本合同所涉及诉讼、仲裁或行政程序的有效送达地址和形式。一方如需变更送达方式应及时书面通知另一方，否则因此而造成的一切不利后果由变更方自行承担。

附件

附件一  工程量清单

附件二  廉洁合同

附件三  安全生产合同

| 甲方： （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） 地址： 电话： 签订日期： 年 月 日 | 法定代表人或其委托代理人： （签字） 地址： 电话： 签订日期： 年 月 日 |

附件一  工程量清单

| 检测内容 | 检测分项 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 斜拉索检测 | 斜拉索外观 | 176根 | 全桥，爬索机器人抵近检查 |
|  | 斜拉索内部锈蚀检测 | 176根 | 根据外观检查结果选择进行磁致伸缩导波检测 |
|  | 斜拉索开窗及修复 | 34根 | 兼顾长索、中长索、短索以及表观、磁致伸缩导波存在明显病害的索体 |
|  | 索力测试（张拉法） | 44根 | 全桥抽检1/4，兼顾长索、中长索、短索以及无异常、有异常的拉索 |
|  | 索力测试（频率法） | 176根 | 全桥 |
|  | 锚固区检查 | 352处 | 塔端及梁端索体锚固区检查 |
|  | 索导管内窥检查 | 17处 | 全桥抽检 |
| 吊索检测 | 吊索外观 | 118根 | 全桥，登高车抵近检查 |
|  | 吊索内部锈蚀检测 | 118根 | 根据外观检查结果选择进行磁致伸缩导波检测 |
|  | 吊索开窗及修复 | 24根 | 兼顾长索、短索以及表观、磁致伸缩导波存在明显病害的索体 |
|  | 索力测试（张拉法） | 36根 | 全桥抽检30%，兼顾长索、短索以及无异常、有异常的拉索 |
|  | 索力测试（频率法） | 118根 | 全桥 |
|  | 锚固区检查 | 236处 | 拱肋及系梁索体锚固区检查 |
|  | 索导管内窥检查 | 12处 | 全桥抽检 |
| 弹性索检测 | 弹性索外观 | 8根 | 全桥，桥检车及人工配合抵近检查 |
|  | 弹性索内部锈蚀检测 | 8根 | 根据外观检查结果选择进行磁致伸缩导波检测 |
|  | 弹性索开窗及修复 | 2根 | 兼顾表观、磁致伸缩导波存在明显病害的索体 |
|  | 索力测试（张拉法） | 8根 | 全桥 |
|  | 锚固区检查 | 16处 | 拱肋及系梁索体锚固区检查 |
|  | 索导管内窥检查 | 1处 | 全桥抽检 |
| 斜拉索外置阻尼器检测 | / | 176根 | 全桥 |
| 竖向测力支座检测 | / | 4个 | 全桥 |

附件二  廉洁合同

廉洁合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， 海口市世纪大桥、琼州大桥桥梁索结构专项检测项目的项目法人 海口市城市管理局 （以下简称“甲方”）与该项目的检测单位XX（以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1.甲方和乙方双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行海口市世纪大桥、琼州大桥桥梁索结构专项检测项目合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人检测队伍。

（7）甲方不得借用、使用由管理和服务对象本人或委托他人提供的钱款、住房、车辆等为个人及家属提供服务。

3.乙方的义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政务或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通运输主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路 建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同作为 海口市世纪大桥、琼州大桥桥梁索结构专项检测项目的附件，与海口市世纪大桥、琼州大桥桥梁索结构专项检测项目具有同等的法律效力，由双方盖单位章或合同章后立即生效。

7. 本合同协议书一式X份，甲方执X份，乙方执X份。

| 甲方： （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） 地址： 电话： 签订日期： 年 月 日 | 法定代表人或其委托代理人： （签字） 地址： 电话： 签订日期： 年 月 日 |

附件三  安全生产合同

安全生产合同

为在海口市世纪大桥、琼州大桥桥梁索结构专项检测项目的实施过程中创造安全、高效的实施（施工）环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目项目法人海口市城市管理局（以下简称“甲方”）与检测单位      （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结。定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

3、组织对乙方实施（施工）现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产条例》等国家有关安全生产的法律法规及相关安全生产规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职或兼职安全管理人员，有组织有领导地开展安全生产活动,相关工作人员应当具备相应资质。

3、乙方应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

4、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、 焊接、机动车船艇驾驶等特殊工种的人员，经过专业培训，取得相应资格后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

5、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和安全管理人员应定期检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

6、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有相关人员的签字记录，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

7、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

乙方在施工作业过程中必须按照《公路养护安全作业规程》设置好施工作业标志，做好相关应急预案，保证道路安全畅通。现场若因安全标志摆设、施工作业等原因导致安全责任事故，导致第三人损害损失、以及甲方损失的，包含维权产生的诉讼费、律师费、保全费、公证费、保函费、公告费、赔偿费等全部损失,所有责任由乙方承担。

因本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决纠纷。

本合同协议书一式X份，甲方各执X份、乙方执X份。

| 甲方： （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） 地址： 电话： 签订日期： 年 月 日 | 法定代表人或其委托代理人： （签字） 地址： 电话： 签订日期： 年 月 日 |