设计说明书

1.概述

定安县龙河镇，安良村委会道路、路灯，鸭塘村委会道路、供水管网，西坡村委会巷道硬化，项目位于定安县龙河镇，主要工程内容为道路硬化、太阳能路灯安装、供水管网。

本工程位于定安县龙河镇。拟建道路两侧为林地，路面排水基本是散排的方式，没有积水情况发生。原路面现状为土路，原路基良好，可作为路面持力层，路线设计基本拟合原路，没有清苗和拆迁内容。现状一般路基宽3.0m～3.5m，本项目主要目的是为了当地生产生活环境，提高村民生活质量，建设内容如下表所示：

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 备注 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安良村委会安良小学道路K1 | m | 147.00 | 3.00 m宽 | 325m |
| 2 | 安良村委会佳塘1队道路K2 | m | 178.00 | 3.00 m宽 |  |
| 3 | 鸭塘村委会鸭塘村道路K3 | m | 604.00 | 3.50 m宽 | 1407m |
| 4 | 鸭塘村委会鸭塘村道路K4 | m | 114.00 | 3.50 m宽 |  |
| 5 | 鸭塘村委会鸭塘村道路K5 | m | 277.00 | 3.50 m宽 |  |
| 6 | 鸭塘村委会鸭塘村道路K6 | m | 176.00 | 3.00 m宽 |  |
| 7 | 鸭塘村委会鸭塘村道路K7 | m | 16.00 | 2.50 m宽 |  |
| 8 | 鸭塘村委会鸭塘村道路K8 | m | 220.00 | 3.00 m宽 |  |
| 9 | 鸭塘村委会鸭塘村道路K9 | m | 170.00 | 2.50 m宽 | 288m |
| 10 | 鸭塘村委会鸭塘村道路K10 | m | 118.00 | 3.00 m宽 |  |
| 11 | 西坡村委会高坡村巷道硬化 | 平方米 | 972 | 共15条 |  |

| 2. 设计任务和依据 12 | 鸭塘村委会鸭塘村安装路灯 | 盏 | 10 | 6m高 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 安良村委会佳塘村安装路灯 | 盏 | 80 | 6m高 |
| 14 | 安良村委会南面村安装路灯 | 盏 | 50 | 6m高 |
| 15 | 鸭塘村供水管网 | m | 1248 | DN100 |
| 16 | 总水表 | 个 | 1 | 包括止回阀、过滤器等 |
| 17 | 阀门井 | 个 | 4 | DN100 |
| 18 | 入户给水管 | m | 240 | DN32、80户、每户3米 |
| 19 | 新建涵洞 | m | 3.5 | 直径1米，位于道路K6、K9 |
| 20 | 新建涵洞 | m | 4.0 | 直径0.5米，位于道路K4 |

2. 设计任务

受定安县龙河镇人民政府的委托，我司承担定安县龙河镇，安良村委会道路、路灯，石塘村委会道路、鸭塘村委会道路、供水管网，西坡村委会巷道硬化设计工作。

3. 设计依据

（1）《乡村道路工程技术规范》GB/T 51224-2017

（2）《JTG_2111-2019_小交通量农村公路工程技术标准》JTG/T3311-2021

（3）《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)

（4）《公路工程名词术语》(JTJ002-87)

（5）《公路自然区划标准》(JTJ003-86)

（6）《公路环境保护设计规范》(JTGB04-2010)

（7）《公路路线设计规范》(JTGD20-2017)

（8）《公路路基设计规范》(JTG D30-2015)

（9）《公路路基施工技术规范》(JTG /T3610-2019)

（10）《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2011)

（11）《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30-2003)

（12）《公路排水设计规范》(JTJ018-97)

（13）《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015)

（14）《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG3363－2019)

（15）《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》JTGB07-01-2006

（16）《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81-2017)

（17）《公路工程结构可靠度设计统一标准》(JTG2120-2020)

（18）《道路工程术语标准》(GBJ124-88)

（19）《道路工程制图标准》(GBJ50162-92)

（20）《城市道路工程设计规范》 CJJ 37－2012（2016年版）；

（21）《城镇道路路面设计规范》 CJJ 169-2012；

（22）《城市道路路基设计规范 》CJJ 194-2013；

（23）现行国家行业标准及规范、规程及业主的有关要求。

4. 技术标准

本项目为乡村道路硬化工程，根据本道路的功能要求、现有的交通量及预测的交通量增长率、结合项目所处的地形地貌地质情况，标准路基宽度根据调查了解到的现有路基宽度确定，本项目根据实际情况，3.0m路面标准路基宽度定有3.5米。

1、道路等级：参考乡村支路。

2、设计行车速度： 15km/h

3、交通等级：轻交通

5、路线设计

根据总体方案设计原则，结合沿线地形、地貌、水文、地质等条件进行路线平纵横线形设计。

5.1 平面设计

平面设计根据投资规模及业主的要求，结合原有公路现状进行：平面线形设计维持现状，路线设计线为道路中心线。路线平面设计时，本着节约占地、节省造价的原则，尽可能利用原有路基来布设平曲线，最大限度拟合旧路线形，仅在非常必要的路段进行局部微调。平面线形指标尽可能满足乡村道路支路的技术标准。

一些路段严重受附近民房、稻田等农用地的影响,道路路宽可能受限为2.5m，受限处道路只供非机动车行驶或行人，这些路段线形基本按原有道路进行设计。

5.2纵断面设计

纵断面设计时，为了节省投资，保证路面补强加铺的均匀性，采用在原路面上调平后摊铺路面的方法拉坡控制，从而使工程施工完成后路基得以提高，再结合利用原有的路基防护排水设施，使路基路面的排水功能得到满足，达到节省工程投资的目的。在不影响美观和行车安全舒适的前提下，本次设计按30米的最小坡长对道路纵断面作了较为详细的拟合，尽可能利用原砂土路面作为改造路面的结构底层。不存在高填方，大挖方等情况出现，相应的防护工程也相对简单。纵断面图中设计标高为道路中心线设计高程。

6 路基设计

6.1路基设计原则

根据该路段地形、地质条件的实际情况，对沿线地质、水文、地形、地貌、气象、地震等自然条件全面调查研究，充分收集路基设计所需的资料，本着因地制宜、就地取材、以防为主、防治结合、安全经济、造型美观、顺应自然、与环境景观相协调的原则，选择合理的路基断面型式和边坡坡率，并采取经济有效的排水防护工程措施，防止各种不利因素对路基造成的危害，确保路基有足够的强度和稳定性。

6.2路基标准横断面

3.5m路基横向布置为：

0.25m（土路肩）+3.0m（行车道）+0.25m（土路肩）；横坡采取双向1%。

6.3路基填料

填方路基宜选用级配较好的粗粒土作为填料。路基填料主要有砾（角砾）类土和砂类土。土质较差的细粒土可填于路基底部。当用不同填料填筑路基时，应分层铺筑，均匀压实，且每种填料填筑厚度不应小于0.5m。泥炭、淤泥、强彭胀土、有机质土及易溶盐超过允许含量的土不得直接用于填筑路基，不得直接用粉土填筑路基。液限大于50%、朔性指数大于26的细粒土，不得直接作为路堤填料。

6.4地基表层处理

（1）本工程地面横坡缓于1:5时，在清除地表草皮﹑腐殖土后，可直接在天然地面上填筑路堤。

（2）当地下水影响路堤稳定时，应采取拦截引排地下水或在路堤底部填筑渗水性好的材料等。

（3）应将地基表层碾压密实。路基填土高度小于路面和路床总厚度时，应将地基表层土进行超挖并分层回填压实，处理深度不应小于重型汽车荷载作用的工作区深度（路床一下80cm）。

6.5路基填料最小强度和最大粒径要求

| 项目分类 |  | 路面底面以下深度 (m) | 填料最小强度（CBR） (%) | 填料最大粒径 (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填 方 路 基 | 上路床 | 0～0.30 | 5 | 10 |
|  | 下路床 | 0.30～0.80 | 3 | 10 |
|  | 上路堤 | 0.80～1.50 | 3 | 15 |
|  | 下路堤 | >1.50 | 2 | 15 |
| 零填及挖方路基 |  | 0～0.30 | 6 | 10 |
|  |  | 0.30～0.80 | 4 | 10 |

6.6压实标准与压实度

填方路基应分层填筑，均匀压实。路基压实度应采用重型压实标准，路基压实度符合下表规定；填方路基与构筑物衔接时，路基压实度亦符合规定。

| 填挖类型 |  | 路床顶面以下深度 (m) | 压实度 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 填 方 路 基 | 上路床 | 0～0.30 | ≥92 |
|  | 下路床 | 0.30～0.80 | ≥92 |
|  | 上路堤 | 0.80～1.50 | ≥91 |
|  | 下路堤 | >1.50 | ≥90 |
| 零填及挖方路基 |  | 0～0.30 | ≥92 |
|  |  | 0.30～0.80 |  |

6.7低填浅挖路基处理

低填路段若路基遭到破坏回弹模量不满足要求可按下方法处理。

由于受种种条件的限制不得已采用低于最小填土高度的段落，为保证低填路段路床范围（即路面底面以下0～80cm）压实度不小于92％。可采取下列方式处理：

A、路床范围路基土CBR值及含水量均符合要求时，可采取开沟排水并翻挖压实处理；

B、当路床范围路基土CBR值或含水量不符要求时，一般采取换填砂砾进行处理。

6.8路基支挡、防护

道路填、挖高度较小。填方路段路基边坡坡率为1:1.5,挖方路基边坡坡率为1:1。

根据项目地区气候环境及地层、地质构造，因地制宜采取有效措施，本次边坡防护设计采取自然放坡，不再采取其他加固措施。

7、路面设计

（1）路面结构

按照业主要求及实际情况，本道路路面采用水泥混凝土路面结构，设计如下：

18cm水泥混凝土面层

12cm厚级配碎石垫层（顶面验收弯沉值为209（0.01mm））。

压实土基（土基顶面验收弯沉值为268（0.01mm））。

（2）路面材料规格、要求及混合料组成设计

1）水泥混凝土面层

水泥混凝土路面碎石级配范围应符合下表3.3要求：

表3.3

| (mm) | 2.36 | 4.75 | 9.50 | 16.0 | 19.0 | 26.5 | 31.5 | 37.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛余(%) | 95—100 | 90—100 | 75—90 | 60—75 | 40—60 | 20—35 | 0—5 | 0 |

水泥混凝土的水灰比和坍落度参考值分别为0.46和2cm；其抗弯拉强度值为4.0MPa。路面水泥采用强度等级为42.5的普通硅酸盐水泥。

级配碎石的压碎值不大于30%，碎石中针片状含量不超过20%，碎石中不应含有粘土块，植物等有害物质。严格控制粒径0.5mm以下细料的含量和塑性指数。级配碎石的颗粒组成及塑性指数应符合下表3.4要求：

表3.4

| 筛孔尺寸(mm) | 31.5 | 19 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 | O.075 | 液限(％) | 塑性 指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过率(%) | 90—100 | 85—100 | 52—74 | 29—54 | 17—37 | 8—20 | 0—7 | <28 | <6 |

3)水泥混凝土路面接缝设计

板块采用矩形板，板宽3.5m，板长4.0m。接缝设计中，在凹型竖曲线纵坡变换处及道口处，设计为传力杆胀缝，胀缝宽2.Ocm，接缝板采用防腐油浸少节松木板，填缝料采用聚氯乙烯胶泥。纵向施工缝：路面加宽板与车道板缝采用纵向施工缝，其结构采用平缝加传力杆型。横向缩缝：采用假缝型，切割缝宽0.6cm，深5cm，以聚氯乙烯胶泥填塞。横向施工缝：采用平缝加传力杆型，设置在缩缝或胀缝处。各种接缝构造详见《路面结构设计图》。新旧路面采用植筋连接。

2）碎石基层

级配碎石宜用几种粒径不同的碎石和石屑掺配拌制而成。

- 集料的级配组成见表3.5

级配碎石混合料的级配组成（方孔筛）               表3. 5

| 通过下列筛孔(mm)的质量百分率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.5 | 31.5 | 26.5 | 16.0 | 9.5 | 4.75 | 1.18 | 0.6 | 0.075 |
| 100 | 85-100 | 65-85 | 42-67 | 20-40 | 10-27 | 8-20 | 5-18 | 0-10 |

2、压实度

压实度应大于96%，CBR值不应小于80%。

3、石料

石料应具有良好的抗滑、耐磨性能，下面层骨料选用当地各项指标符合要求的石灰岩。

各层集料要求干燥、洁净、无风化、无杂质，各项技术指标符合《公路水泥混凝土路面技术规范》的要求。

（3）施工说明及要求

1） 土基

1、土基抗压回弹模量E0不小于30MPa, 土基压实度不小于92％。

2、填土应分层压（夯）实，填土质量应符合现行国家标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）的有关规定。

2）水泥混凝土基层

水泥采用硅酸盐水泥，水泥标号不低于42.5号，碎石质地坚硬，并符合规定级配，其最大粒径不大于40mm。砼拌合养护宜采用饮用水，浇筑砼模板采用钢模板，砼标号不低于C20。平整度满足验收标准，纵横坡施工误差控制在验收标准的允许误差范围。

3）水泥砂浆

1、水泥宜采用现行国家标准《通用硅酸盐水泥》（GB175-2007）或《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》（GB1344-1999）中规定的水泥。其水泥强度等级不宜小于32.5。

2、宜用质地坚硬、干净的粗砂或中砂，含泥量应不小于5%。

3、搅拌用水应符合国家现行标准《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）的规定，宜使用饮用水及不含油类等杂质的清洁中性水，pH 值宜为6～8。

4、配制水泥砂浆的砂应符合国家现行行业标准《普通混凝土用砂质量标准及验收方法》（JGJ52-2006）的规定。

5、 配制水泥砂浆的体积比（或强度等级）应符合设计要求。

6、在面层铺设后，表面应覆盖、湿润，抗压强度达到设计要求后，方可正常使用。

8 路面施工

路基竣工后，其顶面压实度按重型击实标准不得低于92%，检测非不利季节的代表弯沉值不得超过250×1O-2mm，采用后轴重100KN的标准车(单后轴双轮的载重车，其后轴标准轴载P为100±1KN，一侧双轮荷载为50±0.5KN，轮胎接地压强P为0.70±0.05MPa，单轮传压面当量网直径d为21.3±0.5cm,轮隙宽度应满足能自由伸入弯沉仪测头的测试要求)进行弯沉检测，检测频率为每车道每1O米两点，对弯沉值过大的点，应进行路基的局部处理，严禁对路基顶面进行薄层找补；经验收合格后方可进行路面施工。

8.1 级配碎石基层的施工

1、采用平地机将粗细集料拌和均匀；宜翻拌5～6遍，拌和过程中应用洒水车洒足所需的水。平地机拌和的作业段长度，每段宜为300～500m。拌和结束时，混合料的含水量应均匀，并较最佳含水量大1%左右，同时应没有粗细集料的离析现象。

2、用平地机将拌和均匀的混合料按规定的路拱进行整平和整形，在整形过程中应消除粗细集料离析的现象。

3、采用12吨以上的三轮压路机、振动压路机或轮胎压路机进行碾压。

4、接缝处理：横向施工缝，第一段拌和后留5～8m不进行碾压，第二段施工时，前段留下未压部分与第二段一起拌合整平后进行碾压；纵缝前一幅全宽碾压密实，后一幅拌和时，应将相邻的前幅边部约30cm搭接拌和，整平后一起碾压密实。

5、级配碎石基层在最佳含水量时进行碾压，其压实度不应低于96%。

6、级配碎石基层顶面验收弯沉值为270（0.01mm）。

8.2 水泥混凝土面层的施工

1、要求至少采用小型成套机具施工设备，拌和采用强制式搅拌机。进场材料应分三级隔离堆放，水泥必须进行防潮存放。施工前应绑扎钢筋混凝土板的钢筋，预设拉杆、传力杆、板边补强钢筋、角隅补强钢筋网和补强钢筋网等，并采取有效定位和固定措施，检查无误后方可浇筑水泥混凝土。

2、严格控制水泥混凝土的配合比，特别是水灰比的控制；摊铺后应进行充分捣实，表面应避免过多的人工修饰。

3、接缝：水泥混凝土路面各种接缝和钢筋必须按间距布设，应采用聚氯脂填缝料填缝，填缝前必须将缝内清扫干净并保持干燥，填缝料必须将缝隙充满并捣塞密实。

4、横向施工缝设在横向缩缝或胀缝处，多车道施工缝不应设在同一断面上。

5、水泥混凝路面表面构造深度要求：一般路段：0.5mm~0.9mm;特殊路段为0.6mm~1.0mm,采用刻纹机刻纹的施工工艺，间距1.6～2.4cm，刻槽时间应在混凝土抗压强度达到6～12MPa时进行，并宜在两周内完成。

6、锯缝：横向缩缝必须按时切割，以防缩裂，根据经验并结合施工季节的气温：气温在30℃时，浇后6小时可切缝；气温在15-20℃时，浇后20小时可切缝；气温在15℃以下时，一般在浇后24—28小时才可切缝。早晚温差在10～15℃的采用软硬结合的方式，每隔1～2条提前软切缝(抗压强度约为l～1.5MPa，人可行走)，其余用硬切缝补切，切缝深度为4.5cm。早晚温差大于15℃的宜全部采用软切缝的方式。硬切缝是在路面强度达到12MPa左右锯缝，先横缝再纵缝，为避免出现横向开裂，可采取间隔切割法。各层施工要严格控制厚度及标高，以保证设计强度与路面平整度。

7、热天施工时，应在基层顶面上喷水降温，以防水泥混凝土板底失水和凝结过快而形成板底开裂。

8、养生：要求采用喷洒养生剂或麻袋、草垫保湿覆盖的方式养生，保证覆盖物底部在养生期间始终处于潮湿状态，养生天数宜为14～2l天，达到设计弯拉强度的80%时，方可停止养生。

9、安全设施

9.1设计内容

交通安全设施是公路最基础、最必要的安全防护系统，它对于保障行车安全、舒适起着重要作用，为了保证本工程的安全畅通，本路段安全设施设计布设了禁令标志。

交通标志设置

① 沿线布设指示、警告、禁令、指路等标志，交通标志应设置在车辆行进方向最容易看见的地方，根据实际情况，可在适当范围调整布设桩号。

② 路侧式标志应尽量减少标志板面对驾驶员的眩光，在装设时应尽可能与道路中线垂直或成一定角度：禁令和指示标志为0—45°，指路和警告标志为0—10°。

③ 钢筋混凝土基础应提前施工，待强度达到设计强度70%后方可安装立柱及标志板。柱式标志内边缘距土路肩边缘为25cm。

9.2材料要求

交通标志的尺寸规格见设计图纸，制作时应严格按照设计图制作，标志外形尺寸偏差为±5mm，标志板底板（铝合金板）厚度偏差应符合《道路交通标志板及支撑件》GBT 23827-2009规定。

标志板应平整，表面无明显皱纹、凹痕或变形，版面不平度不应大于0.7mm/m。厂商生产的交通标志需经持有CMA标志的国家计量单位检测。

标志面反光膜采用二级反光膜，反光膜相关性能应符合《道路交通标志反光膜》GB/T 18833-2002的规定。标志面上文字采用中英文对照，地名用汉语拼音，专用名词用英文，其他图案、符号均应符合《道路交通标志和标线》GB5768-2022的规定。

标志底板采用铝合金材料；标志板与支架或立柱应能固定连成一体；标志板应具有抗变型强度（标志板受到任意方向的500N的力的作用时，标志板的残余变形不应大于100mm/m）；铝合金板的化学成分，冷轧板材牌号、规格、力学性能、尺寸应符合GB3190、GB/T3880.2、GB3194的规定。

交通标志立柱采用钢管材料，钢柱应进行热镀锌处理；立柱、横梁、法兰盘、抱箍及紧固件等支撑件的力学性能，应符合GB/T 8162、GB/T 13793、GB/T 700有关要求。

标志牌基础土基应夯实，禁令、警告、指示标志基础土基压实度≥85%；；基础开挖时，若遇不良土基，请与设计单位联系现场协商处理解决。

各标志牌的设置位置可根据实际路况作适当的调整。交通标志设置在驾驶人员和行人容易看到，并能准确判读的醒目位置。根据需要可设置照明或采用反光、发光标志。

各种标志一般设置在车辆行进方向道路右侧，不得侵入道路建筑限界，牌面下缘至地面高度为1.80-2.50m，指路标志牌下缘至地面高度＞5.0m。

同一地点需设两种以上标志时，可安装在同一根标志柱上，但最多不应超过四种，标志内容不应矛盾、重复，并按警告、禁令、指示的顺序，先上后下，先左后右排列。各种标志的基础及结构见设计图纸，但各种标志牌的牌面内容及尺寸在施工前应报交通管理部门审批。

9.3其它要求

1.施工前请与交通管理部门联系确认各种设施是否符合要求。

2.沿线标志标牌的位置可按道路通车后的现场情况作适当调整。

3.其它未尽事宜，请严格按照相关规范规程进行施工。

未尽事宜，请按现行有关《规范》处理。