施工图设计说明

项目名称：陵水县岭门洋南繁保护区排灌沟硬化工程

主要建设内容：（1）新建400×600mm农渠2143m，新建400×400mm农渠1725m；（2）新建1000×1000mm排沟324m，400×600mm排沟856m；（3）人行桥19座；（4）路涵13座；（5）放水口92座;（6）新建排沟排水口24座；（7）排水涵洞10座；（8）下田坡道17座。

- 一、渠道设计

本次设计渠道除1000×1000mm排沟采用C20钢筋混凝土渠道外，其余均采用C20混凝土现浇渠道，灌溉渠道沟渠底需尽量与田面高程齐平或略高于田面，排沟渠道沟渠底需低于田面高程，以确保有效排除田间涝水与渍水，沟渠底部换填碎石垫层，碎石用原土填缝夯实，不可直接于碎石基础渠道上直接浇筑。

- 二、建筑物设计

渠系建筑物包括人行桥、下田坡、农涵、排水涵洞、取水口等。

本项目总共配套建筑物175座，为灌溉、排水渠道配套建筑物。

（1）人行桥

人行桥，本次项目分为1种结构，为矩形渠道人行桥；桥孔跨度按渠道水力条件要求，以单跨板式桥设计，本项目大部分横跨渠道断面跨度不大，故人行桥均采用板式桥，人行桥具体见SL-57。

（2）下田坡道

下田坡道，本次项目分为1种结构，为矩形灌渠机耕桥与下田坡道组合；桥孔跨度按渠道水力条件要求，以单跨板式桥设计，本项目大部分横跨渠道断面跨度不大，故机耕桥部分均采用板式桥，下田坡道部分为混凝土路面结构，下田坡道具体见SL-58、SL-59。

（3）取水口

取水口为农田灌溉用水于渠道取水点。放水口进水口连接段采用PVC管（Ф150）与田块相接。灌溉渠道沿线约每50m设置一处农门取水口，取水口见SL-60。

（4）农涵

农涵位于斗渠道首端，用于将水穿过现状道路引至农田。本次设计农涵有Φ800一种尺寸，主要依据设计斗渠尺寸进行布置，农涵见SL-56。

（5）排水涵洞

排水涵洞主要为田洋位于排沟的路对侧，用于将田洋涝水、渍水穿过现状道路排往排沟，涵主要洞采用Φ300钢筋混凝土管，每个排水涵洞配备一个阀孔360×430mm小型启闭闸门，用来控制排除涝水及渍水；田洋处设置500×700混凝土挡墙，挡墙上预留闸门安装孔，预留孔尺寸根据闸门尺寸而定，闸门与排水槽之间用M10水泥砂浆粘接；

排沟每隔50m设置左右各设置一座排水涵洞，排水涵洞位置和数量可根据实际情况适当调整，排水涵洞详见SL-61。

（6）排水口

排水口为矩形渠道一侧的田洋涝水、渍水排出口，沟堤一侧排水口为300×500mm、300×200mm，长0.6m，300×500排水口配备一个阀孔360×530mm小型闸门（闸门在市场统一购买），300×200mm排水口配备一个阀孔360×230mm闸门（闸门在市场统一购买），用来控制农田排水；矩形排沟预留闸门安装孔，预留孔尺寸根据闸门尺寸而定，若田面高度较低，则需根据现场实际情况加深排水口深度；

排沟每隔50m设置左右各设置一座排水口，田间排水口位置和数量可根据实际情况适当调整，详见SL-62。

- 三、通用说明

1、除特别说明外，尺寸单位为mm，总平面图为m；高程、桩号单位均为m。2000大地平面坐标系，1985国家高程基准。

2、本设计由于缺乏地质勘探材料，石方、淤泥等方量无法准确计量，施工时应以实际数量为准。

3、纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度（从钢筋边缘到混凝土外边缘的距离）不应小于钢筋的公称直径。

表1  纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度

| 构件类别 环境类别 | 板、墙、壳 | 梁、柱、墩 | 截面厚度不小于3m的底板及墩墙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露天环境，长期处于地下水或水下环境等二类环境 | 25 | 35 | 40 |
| 水位变动区，获取侵蚀性地下水的地下环境等三类环境 | 30 | 45 | 50 |

4、每立方米混凝土中的水泥用量宜控制在300～360kg之间 ；水灰比宜控制在0.55～0.60之间。

5、渠道、排沟修坡要求平、直、顺，旧沟渠局部弯道尽量改直。沟渠护面草皮宜采用大叶油草。填方沟渠应先全断面填好土并压实后再开挖沟、渠断面。

6、施工应按照《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）、《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T3650-2020）等执行。

7、基础开挖好后应经监理人员验收合格后，方可砌筑上部建筑物。有积水的区域，施工前应分段围堰并排除地面积水，保持基坑干燥，以免积水软化地基，基础施工完毕应及时回填土石方并夯实。

8、施工中如遇地质情况较差或与设计不符时，应及时通知业主处理。

9、其余未详之处见有关施工规范。

- 四、施工总说明

1、施工测量和放样

（1）施工单位应建立专业组织或指定专人负责施工测量工作，并及时、准确地提供施工阶段所需的测量资料。

（2）施工前，应对业主提供的施工控制点、施工基线（堤轴线）进行交接和复测，布设施工控制网，并测设轴线控制点。施工测量主要精度指标应满足SL52-2015《水利水电工程施工测量规范》（以下简称SL52-2015）中表1.0.4及有关章节的规定。

（3）工地应设置永久水准基点，以便在施工和使用期对建筑物的沉降、位移定期进行观测，基点应设在不受施工影响、地基坚实、便于保存的地点。

（4）施工放样的测量主要精度指标应符合SL52-2015中第4～7中的有关规定。

（5）在施工过程中，对施工基准、水准点、轴线点和各项施工标志等，应定期进行校核，受自然条件影响的各项标志，在可能发生变位时，应随时进行校核。

（6）按桩号和高程放样情况应通报本司和勘测单位，宜在现场由业主、设计、监理、勘测等方面共同确定具体加固工程项目的具体桩号和范围。

2、材料

（1）水泥

1）水泥应采用普通硅酸盐水泥，其等级不得低于PO42.5。水泥品质应符合《通用硅酸盐》（GB175-2007）及有关部门颁布的标准规定，并宜固定厂家供应。

2）出厂期超过3个月的水泥不应使用。

3）不同品质、强度等级的水泥不得混用。

4）运至工地的水泥应有制造厂家的品质试验报告；工地实验室必须按现行的国家标准进行复验。

（2）钢筋

HPB300（φ）钢筋，HRB400（）钢筋应符合GB50017-2010（2015年版）和GB55008-2021的规定。除特殊注明外，直径≥12mm者采用HRB400热轧带肋钢筋；直径＜12mm者采用HPB300热轧圆钢筋。

钢筋连接：钢筋直径≥16mm时采用等强剥肋滚轧直螺纹连接，应符合《钢筋机械连接技术规程》(JGT107-2016)的要求，接头等级I级。钢筋锚固、钢筋搭接应符合相关设计规范的规定。钢筋的接头应符合下列要求：

1）对具有抗裂性要求的构件(处于轴心受拉或小偏心受拉状态)，其受力钢筋不应采用非焊接的搭接接头；

2）受力钢筋的接头应优先采用焊接接头，非焊接的塔接接头应设置在构件受力较小处；

3）力钢筋的接头位置，应按现行《混凝土结构设计规范》GB 50010（2024年版）的规定相互错开；如必要时，同一截面处的绑扎钢筋的搭接接头面积百分率可加大到50%，相应的搭接长度应增加30%。

（3）石料

1）本工程所用石料为块石，石料质地坚硬、无裂纹，抗压强度≥50MPa,软化系数＞0.85，容量＞2.2t/m3,不得使用风化石。

2）块石最小厚度>20 cm，边长>25 cm，边长比应小于3，单块质量30～50 kg。

（4）粗骨料（碎石）

1）粗骨料应为质地坚硬、粒形、级配良好的碎石，不得使用未经分级的混合石子。其质量标准应符合SL677-2014《水工混凝土施工规范》（以下简称SL677-2014）中表5.2.8-1及表5.2.8-2的规定。

2）本工程粗骨料采用两级配，最大粒径为40mm；二期混凝土最大粒径为20mm。

（5）细骨料（砂料）

1）除另有要求者外，细骨料应采用质地坚硬、颗粒洁净、级配良好的天然砂，其质量标准应符合SL677-2014中表5.2.7的规定。

2）除另有要求者外，中砂的细度模数宜在2.2～3.0范围内，并宜按粒径分为两级。

3）除另有要求者外，细砂的细度模数宜在1.6～2.2范围内，并宜按粒径分为两级。

3、基础开挖和基础面处理

（1）基础的开挖必须符合《水工建筑物岩石地基开挖施工技术规范》（SL47-2020）中规定的要求。

（2）沟渠基础建基面高程开挖偏差应不大于±20 cm。

（3）基础清理边界应在设计边线以外30 cm，该范围内的树木、草皮、树根、乱石等应全部清除，并认真做好泉眼、洞穴等的处理。

4、土方填筑施工

（1）填筑

1）填筑土料应取自甲方指定的土料场，取土时不得含植物根茎、砖瓦、垃圾等杂物。

2）地面起伏不平时，应按水平分层由低处开始逐层填筑。铺土不得超厚。铺料至边坡时，应在设计边线外侧超填30 cm的余量。

3）在刚性建筑物（涵管、排水涵洞等）周边及顶部填筑土方，应在建筑物强度达到设计强度75%以上的情况下施工；填土前应清除建筑物表面的乳皮、粉尘及油污等；填筑时须先将建筑物表面湿润，边涂泥浆、边铺土、边夯实，涂浆高度应与铺土高度一致，并与下部涂层衔接，涂层厚为3～5 mm；严禁泥浆干固后铺土、夯实；涵管管顶以上及两侧1 m范围内的填土必须用小型机具压实，并保持平衡上升。

（2）铺料

1）应按设计要求将土料铺至规定部位，严禁将砂（砾）料或其他透水料与粘土料混杂，土料中的杂质应予清除。

2）铺土厚度和土块直径的限制尺寸，应通过碾压试验确定，铺土不得超厚。

（3）碾压

1）施工前应先做碾压试验，以确定碾压机具、铺土厚度、碾压遍数等碾压参数；试验场地允许在坝基范围内进行，场地要求和试验方法均按DL/T5129-2001中附录B的规定进行。

2）分段填筑时各段应设立标志，以防漏压、欠压和过压。上下层的分段接缝位置应错开。

3）碾压机械行走方向应平行于坝轴线；分段、分片碾压，相邻作业面的搭接碾压宽度，平行坝轴线方向不应小于0.5m，垂直坝轴线不应小于3cm。振动碾工作重量宜大于10t，振动频率20Hz～30Hz，行驶速度不应超过4Km/h，并应定期检查振动碾的工作性能。

5、混凝土施工

（1）模板

1）应优先采用钢模板，表面光洁平整，接缝严密不漏浆。

2）模板制作和安装的允许偏差应符合SL677-2014中表2.4.1及其它有关规定。

（2）混凝土

1）各部位混凝土强度等级见施工图。

2）混凝土的水泥用量不得小于300kg/m3,水灰比不大于0.50。

3）混凝土的配合比应通过计算和试验选定，各项材料均以重量计。拌合前必须称量，称量误差应小于5%。

4）对新浇混凝土与原有混凝土或砌体的结合面均应先进行凿毛或刷洗、清缝处理。浇筑前,应详细检查地基处理情况和仓面清理、钢筋、摸板、预埋件等准备工作，并做好记录，经验收合格后方可浇筑。

5）混凝土的浇筑应连续，如因故中断且超过允许的间歇时间，应按施工缝处理。

6）混凝土的拌和、浇筑及养护应按SL677-2014中的有关规定执行。

6、草皮施工

（1）建议工序：测量放线——人工修整场地——铺设草皮（满铺）——浇水养护。

（2）浇水养护时，需边浇水边用模板轻轻拍打草皮表面，直到草皮所附的土与场地的土逐渐融为一体为止。

（3）浇水次数以当地当时气温条件自行确定，但必须保证草皮的存活。