总 说 明 书

- 1概述

保城镇西坡浩郅常年蔬菜种植基地项目位于保亭黎族苗族自治县辖镇保城镇。本项目主要为提供保城镇衔接助力推进乡村振兴基础设施建设。并完善蔬菜种植基地系统。同时根据根据种植基地需要增设蔬菜大棚、路面硬化、排水沟、排水槽、储水箱、加压水泵、给水管、U型槽、电气等。

主要设计内容为场地平整面积17831.41平方米；蔬菜大棚11225平方米（1#大棚、2#大棚）及配套的排水、喷灌、通风等配套设施。

主要工程建设内容如下：

- 场地平整面积17831.41平方米，平均平整深度暂按0.5米计。

- 现状场地部分淤泥较多，换填淤泥面积暂定200平方米。换填深度暂按1.0米计。

- 外购土方回填暂按3000立方计。

- 拆除现状U型槽160米。

- 路面硬化53.5平方米。

- 1#大棚10880平方米。2#大棚345平方米。

- 新建D50U型槽排水沟820米。

- 储水箱1个、加压水泵1台

- DN110给水埋地主管220米。

- 配电箱2座、循环风机196台、电动卷膜器64台。

- YJV-3*50+1*16共600米、ZC-BV-4共10000米、ZC-BV-2.5共3500米

- 其他零碎工程详见其他图纸及数量表。

- 2设计依据

1、受保亭黎族苗族自治县保城镇人民政府委托，由我公司承担保城镇西坡浩郅常年蔬菜种植基地项目的设计任务。

- 3采用主要规范、标准、规程

1、《工程建设标准强制性条文 城市建设部分》建设部[2013]；

2、《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012(2016版)）；

3、《城市道路工程技术规范》(GB 51286-2018)；

4、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)；

5、《城市道路路基设计规范》CJJ 194-2013；

6、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)；

7、《挡土墙标准图集04J008》；

8、《乡村道路工程技术规范》（GB/T 51224-2017）；

9、《种植塑料大棚工程技术规范》（GB／T 51057-2015）；

10、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

11、《低压配电设计规范》（GB50054-2001）；

12、《通用用电设备配电设计规范》（ GB50055-2001）；

13、《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；

14、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

15、《混凝土结构设计规范（2024年版）》（GB50010-2010）；

16、《砌体结构设计规范》（GB50003－2011）；

17、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）；

18、《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；

19、《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）；

20、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；

21、《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》国家建筑标准设计图集20S515；

22、《建筑抗震设计规范》（2024年版）（GB 50011-2010）；

23、《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）；

24、《市政公用工程细部构造做法》（中南标17ZZ04）；

25、《钢结构焊接规范》（GB 50661-2011）；

26、《钢结构中心支撑框架设计标准》（T/CECS 804-2021）；

27、《种植塑料大棚工程技术规范》（GB/T 51057-2015）

28、现行国家及交通部其它现行有关标准、规范。

- 4蔬菜种植基地设施建设

## 4.1蔬菜大棚设计标准

### 4.1.1 结构荷载标准值

（1）基本风压0.50KN/m2（6级风中间风速），场地地面粗糙度B类。

（2）其他荷载

1）屋面恒载0.01KM/m2，下弦杆活载0.01KM/m2。

2）雪荷载0KM/m2。

### 4.1.2结构刚度控制指标

（1）、变形指标：主跨扰度控制值为L/180.

（2）、长细比：主要构件《压杆》180，架构,200，构造用压杆隔撑为220.

### 4.1.3设计内容

1#大棚10880平方米。

- 立柱基础砼C25 600*600*750mm共388个详见“JS-04”图纸设计图纸内容；

- 主柱(JZ) 口100*50x4.0热镀锌388根，详见“JS-05”图纸设计图纸内容；

- 山墙柱(Z2) 口40*60*2.50热镀锌80根，详见“JS-05”图纸设计图纸内容；

- 侧墙柱(Z3) ∅32*2.0*3300mm热镀锌222根，详见“JS-05”图纸设计图纸内容；

- 主柱间斜撑(交叉) ∅32*2.0*5300mm热镀锌(每处两条))一共93处，详见“JS-05”图纸设计图纸内容；

- 砖砌矮墙456米，详见“JS-05”图纸设计图纸内容；

- 排水雨槽475*2.0一共1508米，详见“JS-06、JS-20”图纸设计图纸内容；

- 主拱杆 口40*60*2.5一共3254米，详见“JS-06”图纸设计图纸内容；

- 副拱杆 ∅32*2.0一共10212米，详见“JS-06”图纸设计图纸内容；

- 纵向拉杆 口30*50*2.0一共4440米，详见“JS-06”图纸设计图纸内容；

- 横梁斜撑 口40*60*2.5一共192米，详见“JS-06”图纸设计图纸内容；

- 水平横梁 口50*50*2.5一共2800米，详见“JS-06”图纸设计图纸内容；

- 吊杆 ∅32*2.0一共700米，详见“JS-06”图纸设计图纸内容；

- 主管PE50一共175米，详见“JS-07”图纸设计图纸内容；

- 支管PE25一共4800米，详见“JS-07”图纸设计图纸内容；

- 皮管4/7mm一共2040米，详见“JS-07”图纸设计图纸内容；

- 倒挂式喷头4/7mm一共2040米，详见“JS-07”图纸设计图纸内容；

- 蓝莓专用膜13丝散射摸一共15230平方米(含侧面及屋面)，详见“JS-11”图纸设计图纸内容；

- 防虫网40目一共8170平方米(含侧面及屋面)，详见“JS-11”图纸设计图纸内容；

- 卡槽1.0厚热镀锌一共7712米(含侧面及屋面)，详见“JS-11”图纸设计图纸内容；

- 卡槽连接片镀锌一共2000片(含侧面及屋面)，详见“JS-11”图纸设计图纸内容；

- 卷膜杆 ∅25*1.5热镀锌一共3016米，详见“JS-11”图纸设计图纸内容；

- 侧卷膜支撑杆 ∅32*2.0热镀锌一共25米，详见“JS-11”图纸设计图纸内容；

- 排水管D110PVC排水管,接入排水沟一共154米，详见“JS-11、JS-23”图纸设计图纸内容；

- 电动卷膜器24V*100W一共43套，详见“JS-11”图纸设计图纸内容；

2#大棚345平方米。

- 立柱基础砼C25 600*600*750mm共132个详见“JS-12”图纸设计图纸内容；

- 主柱(JZ) 口100*50x4.0热镀锌132根，详见“JS-13”图纸设计图纸内容；

- 山墙柱(Z2) 口40*60*2.50热镀锌72根，详见“JS-13”图纸设计图纸内容；

- 侧墙柱(Z3) ∅32*2.0*3300mm热镀锌84根，详见“JS-13”图纸设计图纸内容；

- 主柱间斜撑(交叉) ∅32*2.0*5300mm热镀锌(每处两条)一共20处，详见“JS-13”图纸设计图纸内容；

- 砖砌矮墙256米，详见“JS-13”图纸设计图纸内容；

- 排水雨槽475*2.0一共488米，详见“JS-14、JS-20”图纸设计图纸内容；

- 主拱杆 口40*60*2.5一共1123米，详见“JS-14”图纸设计图纸内容；

- 副拱杆 ∅32*2.0一共3370米，详见“JS-14”图纸设计图纸内容；

- 纵向拉杆 口30*50*2.0一共1296米，详见“JS-14”图纸设计图纸内容；

- 横梁斜撑 口40*60*2.5一共172米，详见“JS-14”图纸设计图纸内容；

- 水平横梁 口50*50*2.5一共936米，详见“JS-14”图纸设计图纸内容；

- 吊杆 ∅32*2.0一共234米，详见“JS-14”图纸设计图纸内容；

- 主管PE50一共68米，详见“JS-15、JS-21”图纸设计图纸内容；

- 支管PE25一共1269米，详见“JS-15、JS-21”图纸设计图纸内容；

- 皮管4/7mm一共648米，详见“JS-1、JS-215”图纸设计图纸内容；

- 倒挂式喷头4/7mm一共648米，详见“JS-15、JS-21”图纸设计图纸内容；

- 蓝莓专用膜13丝散射摸一共4920平方米(含侧面及屋面)，详见“JS-19”图纸设计图纸内容；

- 防虫网40目一共768平方米(含侧面及屋面)，详见“JS-19”图纸设计图纸内容；

- 卡槽1.0厚热镀锌一共1264米(含侧面及屋面)，详见“JS-19”图纸设计图纸内容；

- 卡槽连接片镀锌一共400片(含侧面及屋面)，详见“JS-19”图纸设计图纸内容；

- 卷膜杆 ∅25*1.5热镀锌一共1064米，详见“JS-19”图纸设计图纸内容；

- 侧卷膜支撑杆 ∅32*2.0热镀锌一共36米，详见“JS-19”图纸设计图纸内容；

- 排水管D110PVC排水管,接入排水沟一共60米，详见“JS-19、JS-23”图纸设计图纸内容；

- 电动卷膜器24V*100W一共21套，详见“JS-19”图纸设计图纸内容；

- 4.2给水埋地主管

DN100给水埋地主管220米，详见“JS-25”图纸设计图纸内容；

- 4.3储水箱

10吨成品储水箱1个，15KW加压水泵1台，详见“JS-24”图纸设计图纸内容；

- 5 电气工程

- 5.1工程概况

本次设计蔬菜种植基大棚地需要采用供电系统，因此对蔬菜种植基地进行电气设计。

1#大棚电机

- 总配电箱1座

- 循环风机AC220V/250W一共150台，详见“DS-02”图纸设计图纸内容；

- 电动卷膜器（顶面）DC24V/100W一共38台，详见“DS-02”图纸设计图纸内容；

- 电动卷膜器（侧面）DC24V/100W一共5台，详见“DS-02”图纸设计图纸内容；

- YJV-3*50+1*16主电缆一共300米，详见“DS-03”图纸设计图纸内容；

- ZC-BV-4循环风机接线一共8500米，详见“DS-03”图纸设计图纸内容；

- ZC-BV-2.5电卷接线一共3000米，详见“DS-03”图纸设计图纸内容；

2#大棚电机

- 总配电箱1座

- 循环风机AC220V/250W一共46台，详见“DS-05”图纸设计图纸内容；

- 电动卷膜器（顶面）DC24V/100W一共18台，详见“DS-05”图纸设计图纸内容；

- 电动卷膜器（侧面）DC24V/100W一共3台，详见“DS-05”图纸设计图纸内容；

- YJV-3*50+1*16主电缆一共300米，详见“DS-06”图纸设计图纸内容；

- ZC-BV-4循环风机接线一共1500米，详见“DS-06”图纸设计图纸内容；

- ZC-BV-2.5电卷接线一共500米，详见“DS-06”图纸设计图纸内容；

- 5.2设计依据

- 1.《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

- 2.《低压配电设计规范》（GB50054-2001）；

- 3.《通用用电设备配电设计规范》（ GB50055-2001）；

- 4.《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

- 5.《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

- 6.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）

- 7.《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2018）；

- 8.现行国家及交通部其它现行有关标准、规范。

- 10.3设计范围

220V/380V配电系统；

建筑物防雷接地系统。

- 5.4 配电系统

1）负荷分类

本工程用电负荷为三级负荷。

2）供电电源

本工程电源由室外箱变埋地引入一路低压电源进行供电。

- 5.5接地及安全

- 配电系统采用TN-C-S形式，总电源的PEN线（母排）经总等电位联结端子板接地，与防雷接地共用接地网。

- 从总配电箱至各用电点均采用三相五线、单相三线线缆。干线、支线均采用导线做专用PE线。

- 凡电气设备正常时不带电的金属外壳，穿线金属管、金属接线盒、桥架、支架等应做好电气连接接地。

- 在靠近各进出建筑物金属管又便于安装检查之处，做总等电位联结。

- 总等电位联结线、采用BV-1x2.5mm,导线穿PVC25管敷设。

- 将接地干线PE母排、进出建筑物金属管等采用MEB线与MEB端子板连接。

- 用热镀锌扁钢40x4.0将MEB端子板与就近接地装置引下线二处相连接，接地电阻要求不大于4欧姆。当实测不满足时，应增加人工接地。

- 6环境保护

- 6.1环境保护措施

蔬菜大棚基地进出道路平面布置设计时，全面考虑了沿线地区的自然环境和社会环境，尽量节省山地及林地，未涉及环境敏感点；顾及与水利设施、电力电讯等的位置关系，减少拆迁和占地，尽可能减少对周围环境的影响程度。

- 1、土地资源保护

本项目基地进出道路规模较小，里程较短，但路中心线尽量拟合老路中线，因此建设占用较少量的土地，减轻了该项目对土地资源的影响。

- 2、社会环境保护

本项目的建设将极大地改善了保城镇西坡浩郅常年蔬菜种植基地基础设施建设，提升蔬菜产量，推动本地区经济的发展。因此，当地政府对本项目的建设高度重视，当地人民群众的积极性也很高，对项目建设的征地和拆迁都表示服从项目建设的需要，为本项目的实施创造了良好的社会环境。

- 6.2施工期间的环境保护措施

- 1、防噪音及绿化设计

对环境敏感的居民区等位置，采取白天作业晚上停工的方式降低噪音对周围居民区环境的影响。

- 2、施工过程中的水土保持

严格遵循《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、项目所在地有关水土保持的法律、法规和规章制度，贯彻执行“预防为主，全面规划，综合防治，因地制宜，加强管理，注重效益”的水土保持方针，尽量减少施工过程中造成的人为水土流失。

工程临时占用耕地时，施工结束后及时清理及恢复耕植土复耕；占用的荒地或其它闲置用地也应及时清理并恢复植被；施工清除的表层耕植土集中存放，可用于坡面植草防护和土地复耕。工程施工驻地污水禁止随意排放，应及时集中处理，达标排放，或引排至附近排污渠道中；施工过程中注意检查施工机具，杜绝滴、漏油污，减少对沿线土及水源的污染；施工结束后，及时清理所有废弃物、垃圾、集中处理。

- 7施工进度、施工方法、注意事项

7.1施工期及进度安排

本工程预设施工工期3个月。预计2025年4月底正式开工，2025年5月底完成工程。

- 7.2主要工程的施工方法

1、路基土石方工程

1)路基土石方全面采用机械化施工，严格按设计文件要求及施工规范执行。雨季施工时应注意及时开沟排水，如果施工时碰到软土必须及时采用可靠的措施处理，否则不得进行填土和铺筑路面。

2)运借土采用挖掘机配合自卸车运输施工。

3)一般路基压实采用10吨以下振动压路机碾压。

4)路基施工应考虑路基所需的沉降时间，尤其是陡坡填方，施工期间应进行定期沉降监测，并根据设计进行特殊处理。

5)路面施工应采用配套的路面施工机械设备和有丰富路面施工经验的专业队伍，严禁在不满足规定气温要求的条件下施工。

- 7.3施工注意事项

路基边沟开挖应尽量避开洪水期，雨季施工时应注意及时开沟排水，以免路基表面汇水。项目施工时，应在起点放置(前方施工，车辆慢行)等安全施工安全标志告示牌。

- 7.4主要材料供应、运输方案及临时工程的安排

- （一）主要材料的供应

1)钢筋、及其它钢材，在保亭县县城均可购买到合格产品。

2)保亭县就有水泥购买，质量好，且稳定，一直为项目施工用水泥，产量可以满足施工需要，为防止施工高峰期价格猛涨，应预先采取事先签订采购协议或订单等有效的措施。

3)汽油、柴油各地区均有批发销售。

4)其他材料根据需要选用经济可靠的地方材料。

- （二）运输方案

保亭县内材料充足，采购方便。且本项目运输条件良好。材料运输全线采用汽车运输，运距35KM。

- （三）临时工程安排

根据施工进度要求，凡涉及到工程施工的临时工程，应考虑施工需要，在工程开工前给予完工，为工程顺利施工创造条件。

- 7.5对雨季安全施工技术措施与防范

本项目所在的保亭县处低纬度热带北缘，属于热带海洋气候，春季温暖少雨多旱，夏季高温多雨，秋季多台风暴雨，冬季冷气流侵袭时有阵寒。白沙县境内高温多雨，光照充足。年平均气温23—24度，1月份平交气温17.15—19.7度，7月份平均气温为28.1—29.5度。年平均雨日为100天，降雨量为1676毫米。5—10月份为雨季，雨量占全年的90%。年平均强风有3.3次，年平均风速达3.1m/s。因地处岛西南部受台风影响较小。

根据当地气候分析，施工不存在明显的冬季施工，但雨季施工对本项目施工有一定的影响，特别是台风多发期，对道路运营及施工均会造成不利影响。施工中应充分做好以下措施于防范：

1)雨季来临之前，完善排水设施，做好排水、防洪工作。

2)成立雨季防洪防汛领导小组，设立专职值班人员，并随时与当地水文气象部门取得联系，预知预防。

3)备齐各种防雨、防风、防洪、防汛设施，加强对便道的检查和养护，保证雨季道路畅通。

4)增加材料的储备数量，防止发生因雨水过大而停工待料的情况发生。

5)随时检查材料库、水泥库的封闭状态，对漏雨破损之处及时修补。

6)对已绑扎的钢筋及时浇筑砼，防止锈蚀。

7)经常对用电设备及线路进行检查，并做好防雨护罩，防止漏电事故发生。

8)统筹安排，尽量避免双层交叉作业。

- 7.6对交通工程及沿线设施施工协调和实施有关问题的说明

施工中应重视交通标志设施基础与路基等结构位置的衔接。同时，施工中应进一步采取切实措施处理好沿线设施与主体工程的协调配合问题。

- 7.7施工准备工作的意见

建议施工单位在施工过程中注意以下准备工作：

- 1)工程施工前，提前进行详细的实地踏勘工作，熟悉当地施工环境、施工条件；

2)提前作合理详细设计施工方案，并在施工中投入相应的技术人员施工机具设备；

3)施工前，提前进行筑路材料的摸底和洽购工作，尽早开展三通一平和施工场地建设；

4)进场后，应详细阅读施工图纸，熟悉本项目中重点、难点及关键工程的设计方案，以便进行总体施工安排；

- 5)合理安排施工场地，确保施工安全、有序的开展，并确保施工便道的畅通；

6)积极校核施工图纸，定期检验与试验工作，检测控制点精度，监测施工精度，确保施工的精度及质量要求。