★（一）货物名称、数量及技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 部件名称 | 图片参考 | 规格（W*D*Hmm) | 技术参数（W*D*Hmm) | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用治疗操作柜（本项目核心产品） | 医用治疗操作地柜 |  | L*580*837 | 1、材质：柜体≥0.8mm厚电解钢板，柜门/抽面≥1.0mm，背架主龙骨材质为电解钢板,40mm*40mm方管结构，表面喷粉处理（环氧树脂）；底座为≥1.0mm厚304#油磨拉丝不锈钢卡扣式踢脚线，四周折弯加固处理工艺；台面为≥12mm厚复合亚克力人造石台面，无缝拼接，； 2、配件：一字折弯斜拉手、阻尼门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接）、缓冲导轨采用卡扣式连接柜体及抽屉内无裸露螺丝、ABS标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、含水龙头（带感应）、含≥1.0mm厚304#不锈钢手工水盆（带下水器）。 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂； 4、垃圾柜工艺：150mmH 304不锈钢底座，一体成形PP垃圾盖，≥1.0mm厚304#不锈钢双杆支撑开启方式； 5、医用毒麻药品柜：抽屉为3个，其中一列配掩门+密码锁内置抽屉为普通锁。 | 21.33 | 延米 |
|  |  | 复合亚克力人造石台面 |  | L*630/600*12/40 |  | 31.82 | 延米 |
|  |  | 医用支撑背架 |  | L*40*2000 |  | 4.48 | 延米 |
|  |  | 医用吊柜 |  | L*350*550 |  | 4.48 | 延米 |
|  |  | 亚克力档水 |  | 常规 |  | 14 | 套 |
|  |  | 医用洗手柜 |  | 800*580*837 |  | 14 | 组 |
| 2 | 医用配餐柜 | 医用配餐柜 |  | L*580/600*837 | 1、材质：≥0.8mm厚电解板，柜门为E0级实木生态多层板基材，三聚氰胺纸饰面，采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成边，具有防水、防潮，底座为≥1.0mm厚304#油磨拉丝不锈钢卡扣式踢脚线，四周折弯加固处理工艺；台面为12mm厚复合亚克力人造石台面，无缝拼接，； 2、配件：锁具、阻尼门铰、铝合金拉手、内置活动层板一层、水龙头管为≥1.0mm厚304#不锈钢、≥1.0mm厚304#不锈钢手工水盆； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 2.06 | 延米 |
|  |  | 复合亚克力人造石台面 |  | L*630/600*12/40 |  | 2.06 | 延米 |
|  |  | 医用支撑背架 |  | L*40*2000 |  | 2.06 | 延米 |
|  |  | 医用吊柜 |  | L*350*550 |  | 2.06 | 延米 |
| 3 | 医用实验台 | 实验地柜含台面 |  | L*750/600*800 | 1、材质：柜体≥0.8mm厚电解钢板，柜门/抽面≥1.0mm，表面喷粉（环氧树脂）、台面≥12mm厚理化板带插销式拼接安装工艺；地柜底座为≥1.0mm厚304#油磨拉丝不锈钢卡扣式踢脚线，四周折弯加固处理工艺； 配件：阻尼门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接）、缓冲导轨采用卡扣式连接柜体及抽屉内无裸露螺丝、一字折弯斜拉手，PP水盆(含下水器），龙头（脚踩）； 2、配置：PVC给排水管路，工作位内含检修门，预置86线盒孔位； 3、工艺：可根据客户需求增加工作位并带检修口； 4、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 5、三角电源钢制支架，不含86面板。 | 155.77 | 延米 |
|  |  | 实验地柜含台面 |  | L*1000/950*800 |  | 20.818 | 延米 |
|  |  | 转角地柜含台面 |  | 930*930*800 |  | 8 | 组 |
|  |  | 转角水盆柜柜含台面 |  | 930*930*800 |  | 2 | 组 |
|  |  | 封板 |  | 50*787 |  | 4 | 组 |
|  |  | 医用水盆柜 |  | 800*750/600*800 |  | 31 | 组 |
| 4 | 中央实验台 | 实验地柜 |  | L*1420/1180*787 | 1、材质：柜体≥0.8mm厚电解钢板，柜门/抽面≥1.0mm，表面喷粉（环氧树脂）、台面≥12mm厚理化板带插销式拼接安装工艺；底座为≥1.0mm厚304#油磨拉丝不锈钢卡扣式踢脚线，四周折弯加固处理工艺； 2.配件：、阻尼门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接）、缓冲导轨采用卡扣式连接柜体及抽屉内无裸露螺丝、一字折弯斜拉手、试剂架，PP水盆(含下水器），龙头（脚踩）； 3、配置：PVC给排水管路，下柜内含检修门，预置86线盒孔位； 4、工艺：可根据客户需求增加工作位并带检修口； 5、洗眼器：洗眼喷头：采用ABS材质与铜镶件模铸一体成型制作，内装起泡器，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛； 6.说明：三角电源钢制支架，不含86面板； 7、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 29.81 | 延米 |
|  |  | 理化板台面 |  | L*1500*12/25 |  | 17.034 | 延米 |
|  |  | 试剂架 |  | L*300*900 |  | 21.598 | 延米 |
|  |  | 洗眼器 |  | 常规 |  | 24 | 个 |
|  |  | PP水盆柜 |  | 1500*750*800 |  | 3 | 组 |
| 5 | 医用护士台 | 直形护士站（木纹） |  | L*660*738 | 1.材质：电解钢板，站体为≥1.0mm厚不锈钢底座，配柜为≥1.0mm厚不锈钢踢脚线， 2.台面：复合亚克力， 3.锁具：常规锁，连杆锁， 4.导轨：标准导轨， 5.拉手：一字折弯斜拉手， 6.颜色：站体木纹色，内挂板白色，柜身白色，门抽木纹色，侧脚木纹色，看台白色，人造石白色。 | 9.33 | 延米 |
|  |  | 台面人造石 |  | L*700*40/60 |  | 9.33 | 延米 |
|  |  | 三抽柜（木纹） |  | 400*450*710 |  | 4 | 个 |
|  |  | 主机柜（木纹） |  | 300*450*710 |  | 7 | 个 |
|  |  | 钢制键盘架 |  | 常规 |  | 7 | 个 |
| 6 | 医用文件柜 | 医用文件柜 |  | 900*450*2000 | 1、材质：柜体≥0.8mm厚电解钢板，抽面/柜门采用≥1.0mm厚电解钢板，双层门板工艺，上柜门板带玻璃； 2、配件：塑料暗拉手、阻尼门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接），锁具，内置层板3板； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 60 | 个 |
| 7 | 医用更衣柜（六门） | 医用更衣柜（六门） |  | 900*500*2000 | 1、材质：柜体≥0.8mm厚电解钢板，抽面/柜门采用≥1.0mm厚电解钢板，材料本身需具有防锈能力，门板采用单层带U型加强码； 2、配件：塑料暗拉手、插销门铰、上下门机械密码锁、含一件活动层板，配挂衣杆、更衣镜，标签卡槽，有透气孔； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 26 | 个 |
| 8 | 医用更衣柜（四门） | 医用更衣柜（四门） |  | 620*500*2000 | 1、材质：柜体≥0.8mm厚电解钢板，抽面/柜门采用≥1.0mm厚电解钢板，材料本身需具有防锈能力，门板采用单层带U型加强码； 2、配件：塑料暗拉手、插销门铰、上下门机械密码锁、含一件活动层板，配挂衣杆、更衣镜，标签卡槽，有透气孔； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 3 | 个 |
| 9 | 医用鞋柜（15门） | 医用鞋柜（15门） |  | 900*450*2000 | 1、材质：柜体≥0.8mm厚电解钢板，抽面/柜门采用≥1.0mm厚电解钢板，材料本身需具有防锈能力，门板采用单层带U型加强码； 2、配件：≥1.0mm厚不锈钢拉手、插销门铰、抽芯锁，标签卡槽，有透气孔； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 3 | 个 |
| 10 | 医用储物柜 | 医用储物柜 |  | 900*500*2000 | 1、材质：柜体≥0.8mm厚电解钢板，抽面/柜门采用≥1.0mm厚电解钢板，材料本身需具有防锈能力，门板采用单层带U型加强码； 2、配件：塑料暗拉手、门与柜体采用合金插销，门板附带磁吸，锁具，每对柜门内带 2 块层板（共 4 块）； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 5 | 个 |
| 11 | 医用文件更衣柜 | 医用文件更衣柜 |  | 1200*500*2000 | 1.材质：E0级夹板基材,同色封边, 2.锁具：常规锁具， 3.门铰：常规门铰， 4.导轨：三节静音导轨， 5.拉手：铝合金拉手 6.颜色：柜身、门板为银拉丝色 | 2 | 个 |
| 12 | 空格矮柜 | 空格矮柜 |  | 900*350*1000 | 1、材质：柜体≥0.8mm厚电解钢板，材料本身需具有防锈能力，层板采用单层带U型加强码；空格无门设计，木制柜顶面板；2、配件：配活动层板 4 块； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 2 | 个 |
| 13 | 医用文件矮柜 | 医用文件矮柜 |  | 900*450*1000 | 1、材质：柜体≥0.8mm厚电解钢板，柜门/抽面≥1.0mm，表面喷粉（环氧树脂），双层门板工艺； 2、配件：塑料暗拉手、阻尼门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接），锁具，内置层板3板； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 2 | 个 |
| 14 | 医用定制304#不锈钢地台板 | 医用定制304#不锈钢地台板 |  | 900/750*750*100 | 1、材质：≥1.0mm厚304#不锈钢基材，表面抛光处理，激光焊接成形，焊点光滑，结构稳固； | 2 | 个 |
| 15 | 医用换鞋凳 | 医用换鞋凳 |  | L*400*450 | 1、材质：医用耐磨皮，≥40mm高弹力海绵，夹板内衬；≥1.2mm厚金属脚架和拉杆，结构稳固； 2、配件：五金配件，配可调脚； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂； | 10.8 | 延米 |
| 16 | 医用抽血台 | 医用抽血台 |  | 主台：1500*600*1100 副柜：900~1100*450*680 | 1、材质：柜体≥0.8mm厚电解钢板，柜门/抽面≥1.0mm，表面喷粉（环氧树脂），主体框架部分采用2.0mm厚电解钢板，底座为≥1.0mm厚304#油磨拉丝不锈钢高度为100mm、台面为≥12mm厚复合亚克力人造石及饰板，无缝拼接处理； 2、配件：锁具、缓冲导轨采用卡扣式连接柜体及抽屉内无裸露螺丝、定制钢制键盘架，一字折弯斜拉手、站体内藏走线系统； 3、配柜：台底柜体≥0.8mm厚电解钢板，柜门/抽面≥1.0mm，表面喷粉（环氧树脂）制作的支撑柜，底座为≥1.0mm厚304#油磨拉丝不锈钢为卡扣式踢脚线四周折弯加固工艺； 4、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂，见光面及抽面为热转印木纹，其它为纯色喷涂。 | 2 | 组 |
| 17 | 抽血台副柜 | 抽血台副柜 |  | 840*450*650 |  | 1 | 组 |
| 18 | 医用办公桌1 | 医用办公桌1 |  | L*600*750 | 1、材质：台面为≥25mm+活动柜为≥16mm厚E0级实木生态多层板基材，台面≥2.0mm厚PVC封边，三聚氰胺纸饰面； 2、钢脚：采用国标1.2一级冷轧钢制作，钢背板采用≥0.8mm板，带U型码上开4个86线盒孔，静电热固性喷塑,经酸洗磷化防锈处理，表面喷涂, 3、配件：缓冲导轨、线盖2个； 4、配置：活动三抽柜、木制主机架、主台； | 44.2 | 延米 |
| 19 | 医用办公桌2 | 医用办公桌2 |  | 1200*600*750 | 1、材质：台面为≥25mm厚其它≥16mm厚，E0级实木生态多层板基材，台面≥2.0mm厚PVC封边，三聚氰胺纸饰面，开孔配60线盒； 2、配件：配木制键盘架，三节导轨，塑料拉手，常规锁具，带木制吊档板； 3、桌脚：采用钢制桌脚，静电粉末喷涂。 | 13 | 张 |
| 20 | 医用办公桌3 | 医用办公桌3 |  | 主台1600*700*750 副柜：1000*450*710 | 1、材质：台面为≥25mm厚其它≥16mm厚，E0级实木生态多层板基材，台面≥2.0mm厚PVC封边，三聚氰胺纸饰面，开孔配60线盒； 2、配件：配木制键盘架，三节导轨，塑料拉手，常规锁具，带木制吊档板； 3、桌脚：采用钢制桌脚，静电粉末喷涂。 | 2 | 张 |
| 21 | 医用诊查桌 | 医用诊查桌 |  | 1500*1500*750/850 | 1.材质：台面/顶板/屏风E0级实木生态多层板基材，三聚氰胺纸饰面，采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成边，具有防水、防潮，副柜柜体≥0.8mm厚电解钢板，柜门/抽面≥1.0mm，表面喷粉（环氧树脂），底座为≥1.0mm厚304#油磨拉丝不锈钢为卡扣式踢脚线四周折弯加加固工艺，抑菌粉末喷涂，抽面热转印木纹饰面； 2.配置：电解板副柜+160铝合金线合盖+圆柱脚带≥80mm高塑料脚套+双层电解钢板吊档板带转造型+定制钢制键盘架； 3、配件：阻尼门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接）、缓冲导轨采用卡扣式连接柜体及抽屉内无裸露螺丝、一字折弯斜拉手、标签卡槽。 | 12 | 张 |
| 22 | 屏风卡位 （带折叠床） | 屏风卡位 （带折叠床） |  | 1400*1600*1200 | 1、材质：台面为≥25mm厚E0级实木生态多层板基材，三聚氰胺纸饰面，折叠床，表面静电喷涂处理； 2、配件：三节导轨、可选塑料暗拉手或128U型≥1.0mm厚不锈钢拉手，木制键盘架，木制三抽柜，木制活动主机架，折叠床； 3、配置：屏风为钢化玻璃，桌面以上为夹板基材，桌面以下为夹板，主屏风带通用走线槽，其余屏风没有走线槽。 | 5 | 组 |
| 23 | 医用会议桌1 | 医用会议桌1 |  | 2000*1000*750 | 1、材质：台面≥25mm厚E0级实木生态多层板基材，三聚氰胺纸饰面，采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成边，具有防水、防潮，≥1.5mm厚钢制脚架，表面静电喷涂处理； 2、配件：铝合金毛刷翻盖线盒，可调节脚垫。 | 1 | 张 |
| 24 | 医用会议桌2 | 医用会议桌2 |  | 2400*1200*750 | 1、材质：台面≥25mm厚E0级实木生态多层板基材，三聚氰胺纸饰面，采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成边，具有防水、防潮，≥1.5mm厚钢制脚架，表面静电喷涂处理； 2、配件：铝合金毛刷翻盖线盒，可调节脚垫。 | 4 | 张 |
| 25 | 医用会议桌3 | 医用会议桌 3 |  | 3200*1200*750 | 1、材质：台面≥25mm厚E0级实木生态多层板基材，三聚氰胺纸饰面，采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成边，具有防水、防潮，≥1.5mm厚钢制脚架，表面静电喷涂处理； 2、配件：铝合金毛刷翻盖线盒，可调节脚垫。 | 1 | 张 |
| 26 | 医用主席台 | 医用主席台 |  | 1400*600*760 | 1、材质：台面≥25mm厚其它为≥16mm厚E0级实木生态多层板基材，三聚氰胺纸饰面，采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成边，具有防水、防潮； 2、配件：三合一连接件，防滑脚垫。 | 1.4 | 延米 |
| 27 | 培训条桌 | 培训条桌 |  | 1200*600*750 | 1.采用E0级夹板基材 2.板材：采用E0级夹板基材 3.喷涂钢架采用2.0异型管+开模铝合金+PP件组装 4.面板厚度≥25mm，背板为≥16mm 5.1030*16*235PP件吊档板 6.颜色：台面科技木色，折叠架白色 | 1 | 张 |
| 28 | 医用工作椅1 | 医用工作椅1 |  | 常规 | 1、材质：医用耐磨皮饰面，PP+GF内外板背架，带ABS银色装饰盖，坐背定型海绵，黑色PP连体扶手，坐多层环保夹板≥12MM，钢脚景点抗菌喷涂； 2、配件：塑料脚钉。 | 3 | 张 |
| 29 | 医用工作椅2 | 医用工作椅2 |  | 常规 | 1、材质：医用耐磨皮饰面，PP+GF内外板背架，带ABS银色装饰盖，坐背定型海绵，黑色PP连体扶手，坐多层环保夹板≥12mm，配原位锁定功能中班蝴蝶底盘，100#沉口4公分黑色汽杆，∮340mm尼龙高脚，φ60mm黑色PU轮。 | 23 | 张 |
| 30 | 医用办公椅 | 医用办公椅 |  | 常规 | 1、头枕:三防布+定型棉+可升降黑色框； 2、椅背:3D特网+可升降腰靠+黑色框架(带铭牌)； 3、椅座:黑色网布+定型棉+曲木板+黑色底壳； 4、扶手:黑色主体可升降结构+TPR软面盖； 5、机构:三段式锁定同步倾仰底盘； 6、气杆:≥100mm行程气压棒； 7、椅脚:≥330mm黑色尼龙五星脚； 8、椅轮:≥60*25mm黑色万向尼龙轮。 | 51 | 张 |
| 31 | 医用会议椅 | 医用会议椅 |  | 560*650*1035 | 1、材质：尼龙背架，可升降腰靠，定型海绵，PP固定扶手，25管≥1.8厚黑色烤漆弓形架，网布； 2、配件：带防滑脚垫。 | 64 | 张 |
| 32 | 病人椅 | 病人椅 |  | 常规 | 1、材质：一体成型PP椅座，标配定型绵坐垫，耐磨皮，标配坐壳，细砂粉喷≥2.0mm管材四脚架； 2、配件：塑料脚钉。 | 27 | 张 |
| 33 | 医用转椅2 | 医用转椅2 |  | 常规 | 1、坐垫Φ320mm； 2、汽杆电镀表面处理，行程：140mm； 3、脚圈铝合金内支架，铁电镀外圈Φ400mm； 4、椅脚：铁电镀； 5、脚轮：PUΦ50mm。 | 170 | 张 |
| 34 | 医用转椅1 | 医用转椅1 |  | 常规 | 1、座垫：PU皮+高回弹海绵Φ360mm； 2、靠背：PU自结皮450*50mm； 3、脚圈：铝合金内支架，铁电镀外圈Φ400mm； 4、汽杆：电镀行程：200mm； 5、椅脚：铁电镀半径：280mm； 6、颜色：脚按图片色，靠背黑色，坐椅灰色。 | 12 | 张 |
| 35 | 医用转椅 （固定脚） | 医用转椅 （固定脚） |  | 常规 | 1、坐垫Φ320mm, 2、汽杆电镀表面处理，行程：140mm, 3、脚圈铝合金内支架，铁电镀外圈Φ400mm, 4、椅脚：铁电镀, 5、固定脚：PUΦ50mm。 | 25 | 张 |
| 36 | 医用超声椅 | 医用超声椅 |  | 常规 | 1、坐垫Φ320MM； 2、汽杆电镀表面处理，行程：140MM； 3、脚圈铝合金内支架，铁电镀外圈Φ400MM； 4、椅脚：铁电镀； 5、脚轮：PUΦ50MM。 | 3 | 张 |
| 37 | 医用孕妇椅 | 医用孕妇椅 |  | 660*700*830 | 1、脚黄茶橡木色， 2、靠背枕灰白色， 3、座垫蓝色， 4、半包围靠背。 | 3 | 张 |
| 38 | 医用前椅 | 医用前椅 |  | 常规 | 1、背框：工程料PP+纤维； 2、面料：背、办公专用网布，坐布料； 3、海绵：定型棉； 4、扶手：白色固定扶手； 5、脚架：烤白漆架圆管弓型架； 6、颜色：白色框架。 | 2 | 张 |
| 39 | 医用主席椅 | 医用主席椅 |  | 常规 | 1、材质：面料为医用磨耐皮，多层夹板座背，≥40mm高回弹海绵，， 2、实木扶手及脚架，环保油漆喷涂， 3、配件：防滑脚垫。 | 1 | 张 |
| 40 | 医用等候椅 （三人位） | 医用等候椅 （三人位） |  | 1890*825*825 | 1、材质说明：座背椅板为PU材质（聚氨基甲酸酯），内置铁架+铁板（椅座椅背造型无钢架外露），内置铁架采用10*20*2.0Ｔ方管，通过模具冷压再焊接成型，铁板采用1.2T㎜冷斩钢板，专用高速数控冲床配合专用冲孔模具冲孔，冷压成型后再与铁架焊接为一整体。使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力PU机器一体发泡成型，椅板成型宽度520㎜/允许公差±3㎜，模内定型PU颜色。 2、扶手脚采用≥1.2mm厚冷轧钢板，冲压、焊接成型，打磨抛光，除油除锈后表面静电喷粉处理。扶手长≥395mm，扶手面宽≥40mm，椅脚长≥565mm，扶手位呈倒三角封闭形状，结构稳定，安全性能好。 3、承重梁采用直径≥60mm、厚度≥2.0mm六角钢管钻孔加工成型，除油除锈后表面静电喷粉处理。 4、调节脚垫：标配黑色PP脚垫，显得更加沉稳大方。 5、坚固件（安装螺丝）：座背PU组合安装采用M8*25大扁头内六角螺丝连接，座背PU与承重梁采用M10*80圆头内六角螺丝连接，扶手脚采用M10*80圆头内六角螺丝连接。 6、颜色：浅卡琪色，扶手、椅脚灰白色。 | 21 | 张 |
| 41 | 医用双人沙发 | 医用双人沙发 |  | 1600*800*760 | 1、材质：烘干的实木为内架，高密度海绵，≥1.0mm厚304#不锈钢脚架； 2、面料：医用耐磨皮，； 3、配件：带防滑脚垫。 | 1 | 张 |
| 42 | 医用三人沙发 | 医用三人沙发 |  | 2020*800*760 | 1、材质：烘干的实木为内架，高密度海绵，≥1.0mm厚304#不锈钢脚架； 2、面料：医用耐磨皮； 3、配件：带防滑脚垫。 | 8 | 张 |
| 43 | 医用专用沙发 | 医用专用沙发 |  | 730*950*960 | 1.面料：耐磨皮 2.实木内架，高密度海绵，实木油漆扶手板；坐垫可拉伸平躺功能， 3.沙发座垫、靠背、沙发扶手均为橙色， 4、木脚：黄茶橡木色。 | 8 | 张 |
| 44 | 医用陪护沙发 | 医用陪护沙发 |  | 800*830*800 | 1、材质：面料为医用磨耐皮，高密度回弹海绵，烘干的实木为内架，落地为实木脚架； 2、油漆：环保油漆制作； 3、配件：带防滑脚垫； 4、功能：可拉出当床休息。 | 3 | 张 |
| 45 | 医用单人沙发 | 医用单人沙发 |  | 830*800*760 | 1.内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成， 2.高密度海棉， 3.面料：磨耐皮、五金钢脚， 4.皮料颜色:浅粉，钢脚颜色:不锈钢原色。 | 2 | 张 |
| 46 | 医用诊断床 | 医用诊断床 |  | 1900*620*670 | 1、材质：医用耐磨皮，≥40#高弹力海绵，夹板内衬；≥1.2mm厚金属脚架和拉杆，结构稳固； 2、配件：五金配件，配可调脚； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂； 4、注明：含理疗床头部带孔。 | 2 | 张 |
| 47 | 医用货架 | 医用货架 |  | L*600*2000 | 1、材质：立柱为≥1.5mm厚金属管材，层板为≥1.0mm厚电解钢板，；独立货架。 2、配置：可根据物品存放的需要调节层板高度，标配 2 块活动层板； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 24.7 | 延米 |
| 48 | 医用不锈钢货架1 | 医用不锈钢货架1 |  | 1200*600*2000 | 1、材质：≥1.0mm厚SUS304#不锈钢，； 2、配置： 3 块固定层板，密封层板，单面栏杆；底下离地200H 3,带活动刹车轮 | 7 | 个 |
| 49 | 医用不锈钢货架2 | 医用不锈钢货架2 |  | 1500*600*2001 | 1、材质：≥1.0mm厚SUS304#不锈钢，； 2、配置： 3 块固定层板，方管层板，单面栏杆；底下离地200H 3,带活动刹车轮 | 3 | 个 |
| 50 | 医用不锈钢货架3 | 医用不锈钢货架3 |  | L*600*2002 | 1、材质：≥1.0mm厚SUS304#不锈钢，； 2、配置： 3 块固定层板，滚轴层板，单面栏杆；底下离地200H 3,带活动刹车轮 | 12 | 延米 |
| 51 | 医用不锈钢耗材柜 | 医用不锈钢耗材柜 |  | 900*450*2000 | 1、材质：≥1.0mm厚，SUS304#不锈钢，；玻璃掩门 2、配置： 4 块活动层板；底下离地100H，有锁，有磁吸。 | 3 | 个 |
| 52 | 医用污洗柜 | 医用污洗柜 |  | L*550*850+200 | 1、材质：≥1.0mm厚304#不锈钢基材，表面抛光处理，激光焊接成形，焊点光滑，结构稳固； 2、配件：≥1.0mm厚不锈钢水槽底部带喷涂隔音处理、采用高抛水龙头、阻尼门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接）。 | 1.2 | 延米 |
| 53 | 医用不锈钢拖把池 | 医用不锈钢拖把池 |  | L*550*1800 | 1、材质：≥1.0mm厚304#不锈钢基材，表面抛光处理，激光焊接成形，焊点光滑，结构稳固； 2、配件：≥1.0mm厚不锈钢水槽底部带喷涂隔音处理、采用高抛水龙头（含），含下水器。 | 1.2 | 延米 |
| 54 | 医用茶水柜 | 医用茶水柜 |  | L*450*860 | 1、材质：台面≥16mm厚其它为≥16mm厚E0级实木生态多层板基材，三聚氰胺纸饰面，采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成边，具有防水、防潮； 2、配件：三合一连接件，防滑脚垫。 | 6.45 | 延米 |
| 55 | 洗眼器 | 洗眼器 |  | 常规 | 1.材质：40*40mm方管 2.颜色：红黑色 | 12 | 个 |
| 56 | 医用圆茶几 | 医用圆茶几 |  | ∅600*550 | 1.材质：台面≥25mm厚E0级实木生态多层板基材，三聚氰胺纸饰面，采用2.0mm厚PVC封边条， 2.颜色：台面胡桃色。 | 2 | 张 |
| 57 | 餐桌 | 餐桌 |  | 1400*800*750 | 1、材质：≥12mm岩板，耐刮、耐火、耐高温； 2、钢架：黑色钢架, 3、配件：带防滑脚垫。 | 1 | 张 |
| 58 | 餐桌 | 餐桌 |  | 直径1.8米，转盘1.1米 | 1、材质：≥12mm岩板，耐刮、耐火、耐高温； 2、配件：带防滑脚垫。 | 1 | 张 |
| 59 | 餐椅 | 餐椅 |  | 常规 | 1、西皮高密度海绵， 2、带防滑脚垫。 | 12 | 张 |
| 60 | 医用方茶几 | 医用方茶几 |  | 600*600*450 | 1、亮面雪山白岩板面， 2、钢架黑砂烤漆。 | 1 | 张 |
| 61 | 医用方茶几 | 医用方茶几 |  | 600*600*430 | 1、面板：≥12MM岩板，耐刮、耐火、耐高温； 2、板架子：喷涂钢架； 3、配件：带防滑脚垫。 | 4 | 张 |
| 62 | 医用长茶几 | 医用长茶几 |  | 1200*600*430 | 1、面板：≥12mm岩板， 2、板架子为喷涂钢架， 3、岩板为雪山白，实木脚为腊木原木色。 | 2 | 张 |
| 63 | 医用洽谈桌 | 医用洽谈桌 |  | 600*600*750 | 1、材质：白色粉末喷涂台面板，≥1.0mm厚304#拉丝不锈钢台架， 2、台面为E0级夹板E0实木生态多层板基材，三聚氰胺纸饰面，采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成边，具有防水，防潮, 3、配件：带抗滑脚垫。 | 12 | 张 |
| 64 | 医用洽谈椅 | 医用洽谈椅 |  | 800*750H | 1、材质：一次成型定型海绵，面料为医用磨耐皮， 2、椅架：旋转铝合金脚， 3、配件：防滑脚垫。 | 36 | 张 |
| 65 | 演讲台 | 演讲台 |  | 680*490*780/1150 | 1、钢架，表面静电喷涂, 2、面板尺寸：580*400*18mm, 3、配件：2.0万向PU滑轮，两轮可锁定, 4、架子象牙白，桌面板枫木色。 | 1 | 张 |