# 第三部分  采购需求

1、项目名称：S310邦海线灾害防治工程（K8+480～K23+260）

2、项目单位：海南省公路管理局昌江公路分局

3、项目预算金额：￥3874221.00元

4、合同履行期限：330日历天

5、建设地点：昌江黎族自治县十月田镇、海尾镇

6、建设内容及规模：台风“摩羯”“潭美”及强降雨造成S310邦海线K8+480～K23+260段水毁严重，S310 邦海线K8+480~K8+600左侧路堑高边坡浆砌片石勾缝脱落、局部破损;K18+343邦核三桥锥坡片石脱落及锥坡挡墙冲毁;K13+037邦核一桥伸缩缝损坏；全线浆砌片石水沟冲刷损毁严重;局部路段路面经过强降雨等雨水冲刷造成混凝土面板破损、路基掏空;部分桥梁铺装以及搭板发生沉陷、跳车等病害。为了消除安全隐患，提高S310邦海线抗灾能力，本次拟对S310邦海线K8+480～K23+260段实施灾害防治工程，具体实施方案如下：（一）K8+480~K8+600左侧路堑高边坡以及桥梁锥坡修复：按照原设计浆砌片石边坡，搭架后对坡面植被清理，采用M10浆砌片石对现状破损边坡进行修复，且厚度不得低于0.25m。（二）K18+343邦核三桥锥坡拆除重建：按照原设计浆砌片石锥坡，拆除重建 K18+343 邦核三桥处锥坡，且设置相应锥坡挡墙与检查踏步。

（三）排水设施修复：根据现状损坏的浆砌边沟，采用C20现浇混凝土进行边沟修复，边沟尺寸采用 50cm*60cm。（四）破损路面处置：破除现状22cm厚水泥混凝土路面→挖除现状24cm厚水泥稳定碎石基层→对现状底基层进行注浆处治→重新铺筑 22cm 厚 C20 素混凝土基层→沥青封层→重新铺筑24cm厚钢筋混凝土面层。（五）边坡塌方处置：（1）填方路堤：桥头河岸处、路基掏空处设置仰斜式路肩挡土墙进行防护；外侧临近水稻、水塘处设置仰斜式路肩挡土墙进行防护。（2）挖方路堑：对坡面冲刷严重的，路堑高度大于3米路段设置路堑挡土墙防护。

7、招标范围：施工总承包（具体内容详见工程量清单及施工图）

8、质量标准：合格

9、付款方式：具体以合同规定为准。

10、验收方式：具体以合同规定为准。