技术响应表

项目名称：三亚市崖州区南繁基地土壤改良项目（一期）

项目编号：[HNSS]20250600002[GK]

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改良土壤： 通过相关投入品和农艺措施的优化建立耕地质量提升示范工程。本项目拟在崖州区开展有机肥+生物质炭+微生物菌剂土壤改良的模式，配合农业机械化管理，提高土壤有机质水平，改善土壤结构，增强土壤保水保肥能力，调节土壤pH值，以改善土壤环境，提高土壤微生物活性，促进养分转化和利用，从而降低化肥使用量，起到防治农业面源污染的效果。 1、生物炭用量 施用生物炭应符合NY/T4159 2022《生物炭》。崖州区土壤有机质平均含量大于5g/kg，但崖州区农田质地偏砂，复耕指数较高，因此生物炭每亩施加量约为1.0吨。 2、有机肥用量 （1）有机肥用量计算 根据前期调查结果，崖州区土壤有机质含量平均为16.4g/kg，土壤容重平均值为1.13g/cm3，耕层土壤厚度为20cm。项目实施选用有机肥标准符合《NY/T 525-2021》，有机肥用量约为1.0吨/亩。 3、微生物菌剂用量 施用量：根据国家标准 GB 20287-2006《农用微生物菌剂》，每亩土壤改良施用微生物菌剂量至少2L，才能达到理想效果，并且在此基础上用量越高越好。 |  |  |  |
| 2 | 土壤检测： 在项目实施前，对项目区耕地进行全面的土壤检测，采集土壤样本，分析土壤的酸碱度、有机质含量、养分状况等指标。根据检测结果，结合崖州区的种植作物类型和土壤特点，制定详细的有机肥和生物炭施用规划，确定具体的施用量和施用方式。 在项目实施后，在实施前的点位再次进行采样分析，对比分析项目实施后绩效目标的完成情况。 土壤检测指标包含：土壤pH、有机质、氮、磷、钾、等指标。 |  |  |  |
| 3 | 技术推广与培训： 技术推广：组织农业技术人员深入田间地头，向农民推广有机肥和生物炭的施用技术。包括施用时间、施用方法、施用量等关键环节，确保农民能够正确使用。对于有机肥，可采用基肥撒施、条施或穴施的方式；生物炭可与有机肥混合施用，也可单独撒施后翻耕入土。 培训：定期举办耕地质量提升技术培训班（至少两场），邀请土壤专家、农业技术推广人员为农民授课，讲解土壤改良的重要性、有机肥和生物炭的作用原理以及使用方法等知识。同时，通过现场示范、观摩交流等方式，提高农民的实际操作能力。 |  |  |  |

注：1.对招标文件中的所有技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

- 2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

- 3.表格长度可根据需要自行调整。

投标人名称（加盖公章）：

日期：    年    月    日