# 第三部分  采购需求

1、项目名称：G225海榆西线牙拉河二桥修复工程（K141+124）

2、项目单位：海南省公路管理局儋州公路局

3、项目预算金额：￥2005457.00元

4、合同履行期限：180日历天

5、建设地点：儋州市那大镇G225海榆西线K141+124牙拉河二桥

6、建设内容及规模：牙拉河二桥位于海南省国道G225海榆西线分离段,中心桩号为K141+124，桥梁上部结构采用7.0m×1+14.0m×3+7.0m×1连续现浇钢筋混凝土肋梁,下部结构采用盖梁式桥台，重力式桥墩，钻孔灌注桩基础，桥面铺装采用沥青混凝土铺装。经检测，目前该桥已出现桥面铺装大面积磨光露骨、桥墩基础冲刷、主梁破损露筋、桥台基础脱空、部分锥坡严重破损塌陷等病害，为消除安全隐患，防止病害进一步扩大，本次拟对牙拉河二桥实施病害处置，具体实施方案如下：（一）台帽、梁板、开裂破损加固1.I 型修复：针对台帽、梁板仅表面处出现裂缝，裂缝宽度 <0.15m 的梁板，因整体性较完整情况，对裂缝处进行封闭裂缝处理。2. Ⅱ型修复:针对台帽、梁板仅表面处出现裂缝，0.15mm< 裂缝宽度<1.5mm 的梁板，因整体性较完整情况，对裂缝处进行环氧树脂低压灌缝。3.Ⅲ型修复:针对台帽、梁板板身破损、露筋较严重，裂缝宽度>1.5mm处，一是应进行凿除病害处松散混凝土；二是采用锈转化剂涂刷，将残留在钢筋上的铁锈转化成底漆；三是用环氧树脂砂浆修补凿除面；四是混凝土表面打磨处理；五是找平材料配置并对不平处进行修复处理；六是梁板底粘贴碳纤维布。（二）混凝土表面蜂窝麻面修复1.观察并标出结构物蜂窝麻面部位。2.采用环氧树脂砂浆修复破损部位。3.混凝土表面打磨处理。4.找平材料配置并对不平处进行修复处理。（三）浆砌片石结构病害修复1.I 型修复:针对浆砌片石结构仅表层块石之间出现裂缝，结构整体性较完整情况，应对结构开裂处采用重新勾缝处置。2.Ⅱ型修复:针对结构仅表层块石之间出现断裂、破损，下沉等病害，对破损部位进行注浆固化后重新砌筑浆砌片石，新旧结构接处进行勾缝、抹面处理。（四）附属工程修复1.桥梁铺装:根据桥面取芯情况，旧桥铺装结构层为4cm 沥青面层+10cm 钢筋混凝土，本次桥面铺装修复采用铣刨4cm 沥青面层后对桥面进行4cm 沥青铺装摊铺。2.桥梁护栏：桥面调整为单车道通行兼设人行道。对人行道 进行凿除，保留外侧栏杆，人行道内侧新增钢结构护栏。3.桥梁锥坡:清除既有锥坡杂物，重新施工桥梁锥坡。4.桥梁引道：由于病害情况较为严重，本项目桥梁引道500m路面拆除重建。5.基础脱空:先清除基础周围淤泥及松散土质，对基础掏空部位进行回填C30水下混凝土，最后于基础外1m范围内进行混凝土浇筑。

7、招标范围：施工总承包（具体内容详见工程量清单及施工图）

8、质量标准：合格

9、付款方式：具体以合同规定为准。

10、验收方式：具体以合同规定为准。