临高中学、临高思源学校户外全彩LED显示屏

- 竞争性谈判文件

- 招标编号：HNXHZB2016-005

采   购   人：临高县工业和信息化局

招标代理机构：海南信华招标代理有限公司

二○一六年十二月

目   录

第一章  谈判邀请函	1

第二章  投标人须知	3

第三章 用户需求书	10

第四章 合同条款	31

第五章 报价文件内容和格式	37

第六章  谈判程序	31

初步审查表	33

# 第一章  谈判邀请函

受临高县工业和信息化局的委托，海南信华招标代理有限公司就临高中学、临高思源学校户外全彩LED显示屏（项目编号：HNXHZB2016-005）组织竞争性谈判，欢迎合格的国内投标人提交密封报价。有关事项如下：

一、项目情况

1、名称：临高中学、临高思源学校户外全彩LED显示屏

2、用途：临高县工业和信息化局工作需要

3、技术要求：见“用户需求书”

4、本项目预算：￥1,124,294.00元

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2016年任意3个月企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供2016年任意3个月企业社保缴费记录复印件）；

4、如投标人不是生产厂商，则必须获得所投主要产品生产厂商针对本项目的授权书原件与售后服务承诺函；

5、投标人须具有国家信息系统集成及服务资质认证肆级（含肆级）以上资质；

6、投标人需提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供声明）

7、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；

8、本项目不接受联合体投标。

三、谈判文件的获取

1、时间：2016年12月21日至2016年12月23日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：海口市龙昆南路汇隆广场（特区报）1单元1106室；购买招标文件时必须提交加盖公章的公司营业执照副本复印件、法人代表身份证、介绍信及报名人身份证（以上证件复印件须加盖公章，原件备查）。

3、标书售价：￥100元/套（售后不退），报价保证金为：￥20,000元。

4、报价保证金应在投标截止前一天转入招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。

户  名：海南信华招标代理有限公司

开户行：海口农村商业银行股份有限公司金盘支行

帐  户：1010646700000115

四、报价截止时间、谈判时间及地点

1、递交报价文件时间：2016年12月26日下午14：45～15：00；

2、报价截止时间：2016年12月26日下午15：00；

3、谈判时间：2016年12月26日下午15：00；

4、谈判地点：海口市龙昆南路汇隆广场（特区报）1单元1106室；

5、中标结果请查询：www.hainan.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市龙昆南路汇隆广场（特区报）1单元1106室

电话：0898-65783934、0898-65800809     传真：0898-65783934

联系人： 张先生

财务电话：0898-65783934

六、采购人联系方式

1、地址： 临高县临城镇文明东路县委大院

2、联系人：钟小心

3、联系电话：13322007181

海南信华招标代理有限公司

二〇一六年十二月

# 第二章  投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：临高县工业和信息化局

1.2招标代理机构：海南信华招标代理有限公司

1.3 投标人：已从招标代理机构购买谈判文件并向招标代理机构提交报价文件的供应商。

2．适用范围

本谈判文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本谈判文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本谈判文件第一章“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 投标人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．报价费用

无论招标报价过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5．谈判文件的约束力

投标人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

二、谈判文件

6．谈判文件的组成

6.l 谈判文件由六部分组成，包括：

第一章  谈判邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  报价文件内容和格式

第六章  谈判程序

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3 投标人必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按谈判文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．谈判文件的澄清

投标人在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截至时间一工作日前以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一谈判文件的投标人。

8．谈判文件的更正或补充

8.l 在报价截止时间前，招标代理机构可以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

8.2 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使投标人有足够的时间按谈判文件的更正要求修正报价文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的投标人。

三、报价文件

9．报价文件的组成

报价文件应按“第五章 报价文件内容和格式”要求编制。

10．报价

10.1投标人应按开标一览表的要求报价，并且该报价在所有的报价文件中必须是统一的报价。

10.2报价均须以人民币为计算单位。

11．报价保证金

11.1报价保证金是参加本项目报价的必要条件，保证金支付要求见第一章。

11.2若投标人不按规定提交报价保证金，其报价文件将被拒绝接受。

11.3 报价保证金的退还

11.3.l 成交人的报价保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内无息退还。

11.3.2 落标的投标人的报价保证金将在招标代理机构发出成交通知书5个工作日内无息退还。

11.3.3成交结果公告期满后，报价人应把报价保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到0898-65783934，以便办理保证金退还手续。

11.4 发生下列情况之一，报价保证金将不予退还：

（1）投标人在报价有效期内撤回期报价书的；

（2）成交人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

12．报价有效期

12.l 报价有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标代理机构可于报价有效期满之前，征得投标人同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，报价保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其报价文件，但须相应延长报价保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13．报价文件的数量、签署及形式

13.1 报价文件一式肆份，固定装订。其中正本壹份，副本叁份。

13.2 报价文件须按谈判文件的要求执行，每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 报价文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。报价文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

13.4 报价文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字和盖章。

四、报价文件的递交

14．报价文件的密封及标记

14．l 投标人应将报价文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南信华招标代理有限公司

项目名称：临高中学、临高思源学校户外全彩LED显示屏

项目编号：HNXHZB2016-005

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14.2 报价文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对报价文件被错放或先期启封负责。

15．报价截止时间

15.l 投标人须在报价截止时间前将报价文件送达招标代理机构规定的报价地点。

15.2 若招标代理机构推迟了报价截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，谈判方和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在报价截止时间后递交的报价文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、谈判、评标及签约

16．谈判

16.l 招标代理机构按谈判文件第一章规定的时间和地点进行谈判。采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.2 投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对报价文件的处理不承担责任。

16.3 谈判时，招标代理机构或投标人代表将查验报价文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份报价文件中“报价一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

16.4 若报价文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的报价文件。

17．谈判小组

招标代理机构从省综合评标专家库中随机抽取相关专家二名和用户代表一名组成谈判小组，其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的2/3。该谈判小组独立工作，负责评审所有报价文件并确定成交侯选人。

18.关于政策性优惠

18.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期节能清单的，其评标价=报价*（1-2%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。hzzb

18.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期环保清单的，其评标价=报价*（1-1%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。hzzb

18.3报价人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

18.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

18.3.2具体评审价说明：

1）报价人为小型或微型企业，其评审价=报价*（1-6%）；hzzb

2）报价人为联合体报价，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=报价*（1-2%）。

18.3.3 报价人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函” （内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

19.谈判和定标

19.1谈判程序见“第六章 谈判程序”。

19.2谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出三人为成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者排名第一的成交候选人提供虚假材料或存在其它违规行为的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的成交候选人。

19.3招标代理机构将在指定的网站上公示成交结果。

20．成交通知

20.1 成交人收到成交通知后，到招标代理机构处办理有关手续。

20.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

21．签订合同

21.l 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则报价保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

21.2 谈判文件、成交人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

七、其它

22．采购代理服务费

本次采购活动采购代理服务费按国家相关规定收取。

23.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

一、项目名称

临高中学、临高思源学校户外全彩LED显示屏。

二、项目内容

（一）项目概况

户外LED电子屏媒体是21世纪广告业发展的趋势，是具有音视频功能的户内外广告展示设备，属国际领先的高科技产品。该类设备外观新颖独特，其面积可随意调整，不仅能播放音视频广告节目，而且四面还可装固定灯箱广告位，现各地政府都鼓励推行使用户外LED屏，陆续取消帆布广告、灯箱广告审批。户外LED屏是帆布广告、灯箱广告的理想替代产品。LED电子屏媒体分为图文显示媒体和视频显示媒体，均由LED矩阵块组成。图文显示媒体可与计算机同步显示汉字、英文文本和图形；视频显示媒体采用微型计算机进行控制，图文、图像并茂，以实时、同步、清晰的信息传播方式播放各种信息，还可显示二维、三维动画、录像、电视、VCD节目以及现场实况。LED电子屏媒体显示画面色彩鲜艳，立体感强，静如油画，动如电影。户外LED显示屏，作为未来户外显示广告媒体的新宠，被广泛地应用于广场、机场、车站、港口、体育中心、学校等公共场所。拥有媒体展示，信息发布，创意显示等用途。

（二）项目建设目标

- 满足视频、广告、现场直播的各项基本使用要求；

- 采用成熟的先进技术、高起点、高水平、高质量，保证显示屏系统的安全、可靠、先进以及经济性能，确保万无一失；

- 屏体结构模块化、标准化，方便安装、维护保养；

- 软件设计模块化、规范化、标准化，具有良好的用户操作界面和兼容性，同时具有良好的升级扩展空间；

- 系统具有优良的节能、环保性能；

（三）项目基本要求

投标人需要对临高中学、临高思源实验学校的户外LED屏进行建设：

| 学校名称 | 建设内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临高中学 | 中山纪念堂户外彩色大屏 （LED屏1） | 项 | 1 |
|  | 中山纪念堂户外彩色大屏 （LED屏2） | 项 | 1 |
|  | 初中部户外彩色大屏 | 项 | 1 |
| 临高思源实验学校 | 临高思源实验学校户外全彩LED显示屏 | 项 | 1 |

户外LED显示屏系统包括LED显示屏、监控系统、软件系统及相应的支持系统等。系统构建采用远程自动化控制管理模式，即从控制中心到LED终端采用中——LED显示屏/视频监控模式。

软件用户界面友好，功能强大，支持主流品牌的PC机的硬件及WINDOWS操作系统中文化界面，所有软件均可上网工作，软件具有远程控制功能，真正实现计算机屏幕上的所见即所显，是在集成环境下集图文显示、二维/三维动画视频播放、广告宣传、节目编制于一体的显示系统软件。通过编程可自动选择播出设备，实现无人条件下的播出。

1、基本功能要求

（1）视频功能

☆连接数字摄像机，可以实现各种节目的现场直播，显示画面清晰、无闪烁；

☆播放录像、影碟机（ VCD、DVD、LD）等视频节目，满足视频信号播放的基本需求；

☆有一路音频信号提供给功放使用，留用至少2路摄像视频输入接口；

☆播放有线电视节目，节目转换与调节方便快捷；

☆实现文字图像叠加、动/静态图像显示；

☆满足文艺表演的使用需求；

☆可以播放AVI、MOV、DAT、VOB等格式的文件；

☆亮度、对比度、饱和度、色度可以通过软件调节；

☆采用移动补偿功能。

（2）文字/图形信息发布功能

☆可以显示各种计算机信息、图形、图画及二、三维动画等；具有丰富的播放方式，显示机动信息、通知、标准口号等，存储数据信息容量大；

☆有多种文字和字型可供选择，还可以输入英文、法文、德文、俄文及日文等诸多的外文；

☆播出系统具有多媒体软件，可灵活输入及多种信息，可播放文本信息；

☆播出形式可滚动、滚行、引入引出模式、可上移、左移、信息可循环播出，或与动画、图像同时播出；

☆可进行日期、时间显示或字符串，表达式显示；

☆通过网络连接，显示网络数据信息。

（3）系统接口扩展功能

☆标准网络接口

☆CATV系统输入接口

☆音/视频输出接口

（4）系统安全应急功能

☆系统处理精度：在信息广播中要求系统处理精度为100%，不能出现任何错误。

☆系统应变能力：为了适应情况的多变性，须预留人工干预接口，以便采取应急处理措施。

（5）其他功能

☆应具有操作员管理权限控制，播放信息传送、广播与接收、进度监控与播放状态监视，播放控制功能；能进行任务化管理，定时播放，多区域分割、联网控制、客户管理、播放多媒体文件、操作记录、链接internet等功能。

（6）监控技术要求

6.1高清晰度图像

图像压缩采用MPEG－4图像编码标准，没有“马赛克”现象；图像切换延时≤0.5秒。

6.2数字录像

直接将视频服务器所采集的视频信号存储在硬盘上，或根据存储容量选用硬盘录像机、磁盘阵列、长延时录像机等存储设备上。

6.3多权限功能

可以对管辖范围内多个本地和远程监控前端进行实时监控，根据权限的不同，使用者利用客户软件，在权限允许的监控区域和监控点，可分别实现对远程现场的实时监控、对镜头、云台进行控制或浏览。

6.4单播、组播、服务器组播

系统应提供单播、组播、服务器组播功能。

6.5多画面图像切换、显示

监控的图像根据地点、权限分成监控组，以1分屏、4分屏、6分屏、8分屏、9分屏、10分屏、12分屏或者16分屏方式显示，组内图像可自动轮巡，切换时间可以任意调节。

6.6远程系统维护和系统管理

系统应入提供远程访问功能，维护人员不必到达现场，就可修改设备的各项参数。

（2）设备清单（设备名称、规格及技术参数要求、单位、数量）

注：

1、须提供详细的项目整体设计实施方案，方案内容应包括项目需求分析，对项目需求的理解等；系统架构设计符合要求并提供相关设计。

3、为了方便保修售后，提供的四块LED屏应为同一品牌，并提供壹年的免费保修。

1、临高中学中山纪念堂户外彩色大屏 （LED屏1）

| 序号 | 设备名称 | 规格及技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、屏体 |  |  |  |  |
| 1.1 | P8全彩显示屏 | 规格（宽X高）：7.168米 X 2.945米； 1 物理点间距： 8mm 2 像素管型号：SMD3535晶元国星封装 3 发光点颜色：1R1G1B 4 采用LED专用驱动器件:MBI5024 5 驱动方式：恒流驱动、逐级扫描 6 扫描方式：1/4 7 换帧频率：≥60帧/秒 8 刷新频率：≥1200HZ/秒 9 屏幕均匀性>0.98 10 对比度≥3000：1 11 灰度/颜色：红绿蓝各4096级，可显示281亿种颜色，灰度校正16BIT，显示281亿种颜色 12 白平衡亮度： 6500cd/m2 13 亮度调节方式：软、硬件调节256级可调 14 视频信号：PAL/NTSC DVI/VGA/HDMI/RGHHV/S-VIDEO/YBBPR/复合视屏 15 视频输入/输出方式：八路输入/八路输出 16 控制系统采用： DVI显卡＋全彩控制卡＋网络传输 17 平均无故障时间：≥10000小时 18 屏幕寿命：>10万小时 19 失控点: <1/10000出厂值为0（连续使用时为0） 20 平整度：任意相邻像素间≤0.2mm； 模块拼接间隙≤0.3mm ；整屏相邻像素间≤0.5mm 21 支持逐点专业软件校正，每颗灯色度差小于0.003，亮度差小于1% 22 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷 23 杂点率：＜0.0001，呈离散状态出厂时为0 | ㎡ | 21.11 |
| 2、控制系统及软件 |  |  |  |  |
| 2.1 | 控制主机 | 一、硬件指标参数要求： 1、CPU Intel ≧i3-6100 3.7GHZ三级缓存3M或以上 2、内存≧4G DDR4 2133 3、硬盘≧500G SATA3 4、光驱：内置16倍DVD 5、网卡：集成10-1000M网卡 6、主板 Intel H110芯片 最大支持16G，1个PCI-E3.0x16,2个PCI-E x1,1个PCI，RJ45/COM/VGA/HDMI,USB2.0*2,USB3.0*2，前置USB2.0*4+USB3.0*2，预留LPT/COM Header，SATA3.0*3，集成5.1声道高保真声卡芯片 7、键盘、鼠标：同品牌104键防水键盘、防菌光电滚轮鼠标。 8、显卡：集成显卡 9、显示器≧20.7英寸宽屏液晶 ，一级能效显示器。 10、机箱：M-ATX立式机箱、顶部隐藏式提手设计、防尘防水电源按钮、正面鳍式防尘进风孔、顶置开关和资产管理铭牌预留位，前面板USB接口分离式设计，USB接口不少于6个前4后4USB+2个内置,其中前面可2个USB3.0，机箱支持可拆卸防尘网罩，后面板带有机箱安全锁孔，具备硬盘减震结构设计，需提供证书。 二、产品整体品质要求： 1、适应环境稳定性要求：整机通过高温低气压综合环境检测，在45℃、海拔高度5000m的环境下仍可正常使用，具有高温低压认证证书，具备国家电子计算机质量监督检验中心出具的证书和检测报告；整机可保证90%的湿度状态下使用，适合沿海地区环境使用，具备国家级权威证书和检测报告。 2、电源防雷及宽电压性要求：所投计算机除了整机防雷认证外，具备电源防雷，防雷性符合T17626.5-2008国家标准，宽压性要求在电压范围。165V/50Hz-265V/50Hz之间工作正常，以满足偏远地区电压不稳定，提供检测报告。 3、平均无故障可靠性要求：平均无故障时间（MTBF）80万小时，需提供国家电子计算机质量监督检验中心出具的证书。 4、环境噪音要求：所投计算机噪声功率级≤33.3dB(A)，同时在1m球面上的平均声压级≤22.4db(A), 具备国家广播电视产品质量监督检验中心出具的权威检测报告； 5、安全性静电要求：整机通过国家静电放电抗扰度试验，可承受接触放电4KV，空气放电8KV的使用环境，提供国家级权威证书。 三、其他应用性可满足要求 1、随机应用：支持一键备份还原，支持多个还原点，支持秒级增量备份/双模杀毒，支持在进入系统前及系统崩溃时进行杀毒 2、主板集成硬盘保护，.具有单机硬盘复制及单机硬盘分区间拷贝功能，并能指定文件目录转移，以及NTFS分区自动清除功能。 3、支持TCM安全芯片加入，支持终端数据加密保护和安全域数据管理功能，具备用户操作管控和行为审计功能，保护用户信息安全性。 4、网络传输支持采用树状点还原技术，最多支持254个相互独立的还原点，具备断点续传，网络故障定位功能。 5、安全虚拟分区自主配置，无容量限制。 四、售后服务、及厂家授权要求 1、保质：整机3年硬件保修，三年免费上门服务 2、必须提供原厂厂家对该项目的授权、售后服务承诺函，原厂供货证明函，不接受OEM厂家生产证明。 3、全省售后服务网点不少于20家，提供厂家证明文件；厂家通过CCCS客户联络中心标准体系认证并提供证书 五、资质要求： 1、具有国内自主品牌可信计算机产品证书； 2、具有职业健康安全管理体系认证证书（GB/T28001） 3、具有政务安全首选品牌证书。 4、具有能源管理体系认证证书（ISO50001） 5、具有全国质量检验稳定合格产品 6、具有阻燃认证证书 7、教育行业信息化推荐品牌 8、政府采购政务安全首选品牌荣誉证书 9、中国教育信息化绿色节能推荐产品奖 10、高新技术企业证书 11、计算机系统集成一级资质 12、政府采购奖节能环保贡献奖 | 台 | 1 |
| 2.2 | 发送卡 | 一路DVI视频输入； 一路音频输入； 双网口输出； USB接口控制，可级联多台进行统一控制.单张发送卡支持分辨率1280×1024、1024×1200、1600×848、1920×712、2048×668； 一路光探头接口； 独立电源供电； 采用航空头USB线级联； | 套 | 1 |
| 2.3 | 视频处理器 | 1. 10+ Bit Faroudja® DCDI 去隔行视频处理 2. 新一代 Faroudja® Real Color® 真彩图像处理 3. Faroudja® TureLife™ 视频图像增强 4. 先进的4x4 像素点阵内插缩放算法 5. 先进的4特征查找表（LUT）增强缩放处理 6. 完全独立的行、场缩放处理 7. HDMI 1.3a (带HDCP) 全数字高清1080p输入 8. SDI、HDSDI(1080p)输入 9. 10 比特数字图像处理 10. 多组输入信号无缝切换、淡入淡出切换 11. 高清字幕叠加功能 12. 4种自定义双画面（PIP / POP）模式，多种显示效果一键切换 13. 输入信号热备份功能，保障显示更稳定可靠 14. 画面冻结功能（Freeze） 15. AIAO(Any In Any Out)功能，任意截取任意输出 16. 单机最大输出分辨率2048x1152，满足双发送卡级联最大带点,可多机并联拼接， 驱动无限LED屏幕点阵 17. DVI环路输出（DVI Loop），可多机并联实现同步拼接，驱动无限LED屏幕点阵 18. 便捷的面板按键操作，快捷的旋钮调整设置，完善的RS232串口协议支持全部操 控和设置 19. 前面板旋钮、按键直接切换10路输入信号源，包括： 3×CVBS 1×DVI 1×HDMI 2×VGA 1×YPbPr/ YCbCr 1×S-VIDEO 1×SDI/HD-SDI（扩展模块，选配）或1×VGA/DVI/HDMI（扩展模块，选配） 20. 2路可配置外接立体声音频，加DVI、HDMI和SDI音频共5路音频同步切换 | 台 | 1 |
| 2.4 | 接收卡 | 1. 单卡输出8个HUB75接口，共RGB数据24组； 2. 单卡带载像素为256×384； 3. 支持配置文件回读； 4. 支持温度监控； 5. 支持网线通讯状态检测； 6. 支持供电电压检测； 7. 支持高灰度高刷新和低亮度模式高刷新； 8. 支持逐点亮色度校正，每颗灯都有亮色度校正系数； | 块 | 22 |
| 2.5 | 显卡 | 接口：≥1个DVI接口、显卡显存≥2GB | 张 | 1 |
| 2.6 | 控制软件 | Led演播室 | 套 | 1 |
| 2.7 | 媒体播放软件 | 根据实际需求开发 | 套 | 1 |
| 3、配电系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 配电柜避雷器 | 空开主配正泰，60A漏电空开，机械寿命：20000次，脱扣特性：C40，箱尺寸500mm*300mm，三级防雷 | 套 | 1 |
| 3.2 | 空调 | 1.空调功率≥1.5匹； 2.制冷功率≤960W，制冷量≥3200W； 3.制热功率≤1250W，制热量≥4000W； 4.工作方式：变频，能效等级≤三级； 5.室内机噪音≤42dB，室外机噪音≤51dB。 | 台 | 2 |
| 3.3 | 自动通电模块 | 集成音频信号传输，无需外加音频线，直接在功能卡上接入功放机； 256级亮度自动调整； 实时监控屏体内外温度、湿度； 在大屏上显示当前环境温度、湿度； 远程开关大屏电源； 通过温度自动控制大屏风扇、空调开关 | 块 | 2 |
| 3.4 | 空调加长铜管 | 包含铜管、保温棉、电线 | 米 | 10 |
| 3.5 | 空调排水管 | 25PVC水管，含相关水管配件等 | 项 | 1 |
| 4、线材 |  |  |  |  |
| 4.1 | 大屏主电缆线 | LED显示屏主干电缆线，规格≥4*10mm²+1*6mm² | 米 | 250 |
| 4.2 | 视频信号线 | 6芯室外铠装单模光纤 | 米 | 400 |
| 4.3 | 屏体内部布线 | 强电线规格：≥BV4mm² | 套 | 3 |
| 5、配套设备 |  |  |  |  |
| 5.1 | 功放 | 1、提供RCA插口和XLR插口并接； 2、70V-100V或8Ω定阻扬声器输出； 3、具有输出短路、过载、过热等多种保护和警告功能； 4、采用先进高效功率放大电路，带压限电路限制。 5、功放功率≥300W。 | 套 | 1 |
| 5.2 | 音柱 | 1.额定功率≥10W/20W； 2.输入电压：70V/100V； 3.铝合金箱体、金属网面 |  |  |
| 5.3 | 音响线 | 规格：≥RVVP2*1.0mm²，优铜，圆形 |  |  |
| 6、框架结构 |  |  |  |  |
| 6.1 | 显示屏钢结构 | 规格（宽X高）：7.55米 X 3.38米，现场定制 | ㎡ | 25.5 |
| 6.2 | 铝塑板21丝 | 显示屏厚度≤0.8米，现场定制 | ㎡ | 27 |
| 6.3 | 施工竹架 | 现场定制 | 套 | 1 |
| 6.4 | 系统集成费用 | 运输、安装、集成、调试、培训等。 | 项 | 1 |

2、临高中学中山纪念堂户外彩色大屏 （LED屏2）

| 序号 | 设备名称 | 规格及技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、屏体 |  |  |  |  |
| 1.1 | P8全彩显示屏 | 规格（宽X高）：7.168米 X 2.945米； 1 物理点间距： 8mm 2 像素管型号：SMD3535晶元国星封装 3 发光点颜色：1R1G1B 4 采用LED专用驱动器件:MBI5024 5 驱动方式：恒流驱动、逐级扫描 6 扫描方式：1/4 7 换帧频率：≥60帧/秒 8 刷新频率：≥1200HZ/秒 9 屏幕均匀性>0.98 10 对比度≥3000：1 11 灰度/颜色：红绿蓝各4096级，可显示281亿种颜色，灰度校正16BIT，显示281亿种颜色 12 白平衡亮度： 6500cd/m2 13 亮度调节方式：软、硬件调节256级可调 14 视频信号：PAL/NTSC DVI/VGA/HDMI/RGHHV/S-VIDEO/YBBPR/复合视屏 15 视频输入/输出方式：八路输入/八路输出 16 控制系统采用： DVI显卡＋全彩控制卡＋网络传输 17 平均无故障时间：≥10000小时 18 屏幕寿命：>10万小时 19 失控点: <1/10000出厂值为0（连续使用时为0） 20 平整度：任意相邻像素间≤0.2mm； 模块拼接间隙≤0.3mm ；整屏相邻像素间≤0.5mm 21 支持逐点专业软件校正，每颗灯色度差小于0.003，亮度差小于1% 22 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷 23 杂点率：＜0.0001，呈离散状态出厂时为0 | ㎡ | 21.11 |
| 2、控制系统及软件 |  |  |  |  |
| 2.1 | 控制主机 | 一、硬件指标参数要求： 1、CPU Intel ≧i3-6100 3.7GHZ三级缓存3M或以上 2、内存≧4G DDR4 2133 3、硬盘≧500G SATA3 4、光驱：内置16倍DVD 5、网卡：集成10-1000M网卡 6、主板 Intel H110芯片 最大支持16G，1个PCI-E3.0x16,2个PCI-E x1,1个PCI，RJ45/COM/VGA/HDMI,USB2.0*2,USB3.0*2，前置USB2.0*4+USB3.0*2，预留LPT/COM Header，SATA3.0*3，集成5.1声道高保真声卡芯片 7、键盘、鼠标：同品牌104键防水键盘、防菌光电滚轮鼠标。 8、显卡：集成显卡 9、显示器≧20.7英寸宽屏液晶 ，一级能效显示器。 10、机箱：M-ATX立式机箱、顶部隐藏式提手设计、防尘防水电源按钮、正面鳍式防尘进风孔、顶置开关和资产管理铭牌预留位，前面板USB接口分离式设计，USB接口不少于6个前4后4USB+2个内置,其中前面可2个USB3.0，机箱支持可拆卸防尘网罩，后面板带有机箱安全锁孔，具备硬盘减震结构设计，需提供证书。 二、产品整体品质要求： 1、适应环境稳定性要求：整机通过高温低气压综合环境检测，在45℃、海拔高度5000m的环境下仍可正常使用，具有高温低压认证证书，具备国家电子计算机质量监督检验中心出具的证书和检测报告；整机可保证90%的湿度状态下使用，适合沿海地区环境使用，具备国家级权威证书和检测报告。 2、电源防雷及宽电压性要求：所投计算机除了整机防雷认证外，具备电源防雷，防雷性符合T17626.5-2008国家标准，宽压性要求在电压范围。165V/50Hz-265V/50Hz之间工作正常，以满足偏远地区电压不稳定，提供检测报告。 3、平均无故障可靠性要求：平均无故障时间（MTBF）80万小时，需提供国家电子计算机质量监督检验中心出具的证书。 4、环境噪音要求：所投计算机噪声功率级≤33.3dB(A)，同时在1m球面上的平均声压级≤22.4db(A), 具备国家广播电视产品质量监督检验中心出具的权威检测报告； 5、安全性静电要求：整机通过国家静电放电抗扰度试验，可承受接触放电4KV，空气放电8KV的使用环境，提供国家级权威证书。 三、其他应用性可满足要求 1、随机应用：支持一键备份还原，支持多个还原点，支持秒级增量备份/双模杀毒，支持在进入系统前及系统崩溃时进行杀毒 2、主板集成硬盘保护，.具有单机硬盘复制及单机硬盘分区间拷贝功能，并能指定文件目录转移，以及NTFS分区自动清除功能。 3、支持TCM安全芯片加入，支持终端数据加密保护和安全域数据管理功能，具备用户操作管控和行为审计功能，保护用户信息安全性。 4、网络传输支持采用树状点还原技术，最多支持254个相互独立的还原点，具备断点续传，网络故障定位功能。 5、安全虚拟分区自主配置，无容量限制。 四、售后服务、及厂家授权要求 1、保质：整机3年硬件保修，三年免费上门服务 2、必须提供原厂厂家对该项目的授权、售后服务承诺函，原厂供货证明函，不接受OEM厂家生产证明。 3、全省售后服务网点不少于20家，提供厂家证明文件；厂家通过CCCS客户联络中心标准体系认证并提供证书 五、资质要求： 1、具有国内自主品牌可信计算机产品证书； 2、具有职业健康安全管理体系认证证书（GB/T28001） 3、具有政务安全首选品牌证书。 4、具有能源管理体系认证证书（ISO50001） 5、具有全国质量检验稳定合格产品 6、具有阻燃认证证书 7、教育行业信息化推荐品牌 8、政府采购政务安全首选品牌荣誉证书 9、中国教育信息化绿色节能推荐产品奖 10、高新技术企业证书 11、计算机系统集成一级资质 12、政府采购奖节能环保贡献奖 | 台 | 1 |
| 2.2 | 发送卡 | 一路DVI视频输入； 一路音频输入； 双网口输出； USB接口控制，可级联多台进行统一控制.单张发送卡支持分辨率1280×1024、1024×1200、1600×848、1920×712、2048×668； 一路光探头接口； 独立电源供电； 采用航空头USB线级联； | 套 | 1 |
| 2.3 | 视频处理器 | 1. 10+ Bit Faroudja® DCDI 去隔行视频处理 2. 新一代 Faroudja® Real Color® 真彩图像处理 3. Faroudja® TureLife™ 视频图像增强 4. 先进的4x4 像素点阵内插缩放算法 5. 先进的4特征查找表（LUT）增强缩放处理 6. 完全独立的行、场缩放处理 7. HDMI 1.3a (带HDCP) 全数字高清1080p输入 8. SDI、HDSDI(1080p)输入 9. 10 比特数字图像处理 10. 多组输入信号无缝切换、淡入淡出切换 11. 高清字幕叠加功能 12. 4种自定义双画面（PIP / POP）模式，多种显示效果一键切换 13. 输入信号热备份功能，保障显示更稳定可靠 14. 画面冻结功能（Freeze） 15. AIAO(Any In Any Out)功能，任意截取任意输出 16. 单机最大输出分辨率2048x1152，满足双发送卡级联最大带点,可多机并联拼接， 驱动无限LED屏幕点阵 17. DVI环路输出（DVI Loop），可多机并联实现同步拼接，驱动无限LED屏幕点阵 18. 便捷的面板按键操作，快捷的旋钮调整设置，完善的RS232串口协议支持全部操 控和设置 19. 前面板旋钮、按键直接切换10路输入信号源，包括： 3×CVBS 1×DVI 1×HDMI 2×VGA 1×YPbPr/ YCbCr 1×S-VIDEO 1×SDI/HD-SDI（扩展模块，选配）或1×VGA/DVI/HDMI（扩展模块，选配） 20. 2路可配置外接立体声音频，加DVI、HDMI和SDI音频共5路音频同步切换 | 台 | 1 |
| 2.4 | 接收卡 | 1. 单卡输出8个HUB75接口，共RGB数据24组； 2. 单卡带载像素为256×384； 3. 支持配置文件回读； 4. 支持温度监控； 5. 支持网线通讯状态检测； 6. 支持供电电压检测； 7. 支持高灰度高刷新和低亮度模式高刷新； 8. 支持逐点亮色度校正，每颗灯都有亮色度校正系数； | 块 | 22 |
| 2.5 | 显卡 | 接口：≥1个DVI接口、显卡显存≥2GB | 张 | 1 |
| 2.6 | 控制软件 | Led演播室 | 套 | 1 |
| 2.7 | 媒体播放软件 |  | 套 | 1 |
| 3、配电系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 配电柜避雷器 | 空开主配正泰，60A漏电空开，机械寿命：20000次，脱扣特性：C40，箱尺寸500mm*300mm，三级防雷 | 套 | 1 |
| 3.2 | 空调 | 1.空调功率≥1.5匹； 2.制冷功率≤960W，制冷量≥3200W； 3.制热功率≤1250W，制热量≥4000W； 4.工作方式：变频，能效等级≤三级； 5.室内机噪音≤42dB，室外机噪音≤51dB。 | 台 | 2 |
| 3.3 | 自动通电模块 | 集成音频信号传输，无需外加音频线，直接在功能卡上接入功放机； 256级亮度自动调整； 实时监控屏体内外温度、湿度； 在大屏上显示当前环境温度、湿度； 远程开关大屏电源； 通过温度自动控制大屏风扇、空调开关 | 块 | 2 |
| 3.4 | 空调加长铜管 | 包含铜管、保温棉、电线 | 米 | 10 |
| 3.5 | 空调排水管 | 25PVC水管，含相关水管配件等 | 项 | 1 |
| 4、线材 |  |  |  |  |
| 4.1 | 大屏主电缆线 | LED显示屏主干电缆线，规格≥4*10mm²+1*6mm² | 米 | 250 |
| 4.2 | 视频信号线 | 6芯室外铠装单模光纤 | 米 | 400 |
| 4.3 | 屏体内部布线 | 强电线规格：≥BV4mm² | 套 | 3 |
| 5、配套设备 |  |  |  |  |
| 5.1 | 功放 | 1、提供RCA插口和XLR插口并接； 2、70V-100V或8Ω定阻扬声器输出； 3、具有输出短路、过载、过热等多种保护和警告功能； 4、采用先进高效功率放大电路，带压限电路限制。 5、功放功率≥300W。 | 套 | 1 |
| 5.2 | 音柱 | 1.额定功率≥10W/20W； 2.输入电压：70V/100V； 3.铝合金箱体、金属网面 |  |  |
| 5.3 | 音响线 | 规格：≥RVVP2*1.0mm²，优铜，圆形 |  |  |
| 6、框架结构 |  |  |  |  |
| 6.1 | 显示屏钢结构 | 规格（宽X高）：7.55米 X 3.38米，现场定制 | ㎡ | 25.5 |
| 6.2 | 铝塑板21丝 | 显示屏厚度≤0.8米，现场定制 | ㎡ | 27 |
| 6.3 | 施工竹架 | 现场定制 | 套 | 1 |
| 6.4 | 系统集成费用 | 运输、安装、集成、调试、培训等。 | 项 | 1 |

3、临高中学初中部户外全彩LED显示屏

| 序号 | 设备名称 | 规格及技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、屏体 |  |  |  |  |
| 1.1 | P8全彩显示屏 | 规格（宽X高）：5.376米 X 3.585米； 1 物理点间距： 8mm 2 像素管型号：SMD3535晶元国星封装 3 发光点颜色：1R1G1B 4 采用LED专用驱动器件:MBI5024 5 驱动方式：恒流驱动、逐级扫描 6 扫描方式：1/4 7 换帧频率：≥60帧/秒 8 刷新频率：≥1200HZ/秒 9 屏幕均匀性>0.98 10 对比度≥3000：1 11 灰度/颜色：红绿蓝各4096级，可显示281亿种颜色，灰度校正16BIT，显示281亿种颜色 12 白平衡亮度： 6500cd/m2 13 亮度调节方式：软、硬件调节256级可调 14 视频信号：PAL/NTSC DVI/VGA/HDMI/RGHHV/S-VIDEO/YBBPR/复合视屏 15 视频输入/输出方式：八路输入/八路输出 16 控制系统采用： DVI显卡＋全彩控制卡＋网络传输 17 平均无故障时间：≥10000小时 18 屏幕寿命：>10万小时 19 失控点: <1/10000出厂值为0（连续使用时为0） 20 平整度：任意相邻像素间≤0.2mm； 模块拼接间隙≤0.3mm ；整屏相邻像素间≤0.5mm 21 支持逐点专业软件校正，每颗灯色度差小于0.003，亮度差小于1% 22 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷 23 杂点率：＜0.0001，呈离散状态出厂时为0 | ㎡ | 19.3 |
| 2、控制系统及软件 |  |  |  |  |
| 2.1 | 控制主机 | 一、硬件指标参数要求： 1、CPU Intel ≧i3-6100 3.7GHZ三级缓存3M或以上 2、内存≧4G DDR4 2133 3、硬盘≧500G SATA3 4、光驱：内置16倍DVD 5、网卡：集成10-1000M网卡 6、主板 Intel H110芯片 最大支持16G，1个PCI-E3.0x16,2个PCI-E x1,1个PCI，RJ45/COM/VGA/HDMI,USB2.0*2,USB3.0*2，前置USB2.0*4+USB3.0*2，预留LPT/COM Header，SATA3.0*3，集成5.1声道高保真声卡芯片 7、键盘、鼠标：同品牌104键防水键盘、防菌光电滚轮鼠标。 8、显卡：集成显卡 9、显示器≧20.7英寸宽屏液晶 ，一级能效显示器。 10、机箱：M-ATX立式机箱、顶部隐藏式提手设计、防尘防水电源按钮、正面鳍式防尘进风孔、顶置开关和资产管理铭牌预留位，前面板USB接口分离式设计，USB接口不少于6个前4后4USB+2个内置,其中前面可2个USB3.0，机箱支持可拆卸防尘网罩，后面板带有机箱安全锁孔，具备硬盘减震结构设计，需提供证书。 二、产品整体品质要求： 1、适应环境稳定性要求：整机通过高温低气压综合环境检测，在45℃、海拔高度5000m的环境下仍可正常使用，具有高温低压认证证书，具备国家电子计算机质量监督检验中心出具的证书和检测报告；整机可保证90%的湿度状态下使用，适合沿海地区环境使用，具备国家级权威证书和检测报告。 2、电源防雷及宽电压性要求：所投计算机除了整机防雷认证外，具备电源防雷，防雷性符合T17626.5-2008国家标准，宽压性要求在电压范围。165V/50Hz-265V/50Hz之间工作正常，以满足偏远地区电压不稳定，提供检测报告。 3、平均无故障可靠性要求：平均无故障时间（MTBF）80万小时，需提供国家电子计算机质量监督检验中心出具的证书。 4、环境噪音要求：所投计算机噪声功率级≤33.3dB(A)，同时在1m球面上的平均声压级≤22.4db(A), 具备国家广播电视产品质量监督检验中心出具的权威检测报告； 5、安全性静电要求：整机通过国家静电放电抗扰度试验，可承受接触放电4KV，空气放电8KV的使用环境，提供国家级权威证书。 三、其他应用性可满足要求 1、随机应用：支持一键备份还原，支持多个还原点，支持秒级增量备份/双模杀毒，支持在进入系统前及系统崩溃时进行杀毒 2、主板集成硬盘保护，.具有单机硬盘复制及单机硬盘分区间拷贝功能，并能指定文件目录转移，以及NTFS分区自动清除功能。 3、支持TCM安全芯片加入，支持终端数据加密保护和安全域数据管理功能，具备用户操作管控和行为审计功能，保护用户信息安全性。 4、网络传输支持采用树状点还原技术，最多支持254个相互独立的还原点，具备断点续传，网络故障定位功能。 5、安全虚拟分区自主配置，无容量限制。 四、售后服务、及厂家授权要求 1、保质：整机3年硬件保修，三年免费上门服务 2、必须提供原厂厂家对该项目的授权、售后服务承诺函，原厂供货证明函，不接受OEM厂家生产证明。 3、全省售后服务网点不少于20家，提供厂家证明文件；厂家通过CCCS客户联络中心标准体系认证并提供证书 五、资质要求： 1、具有国内自主品牌可信计算机产品证书； 2、具有职业健康安全管理体系认证证书（GB/T28001） 3、具有政务安全首选品牌证书。 4、具有能源管理体系认证证书（ISO50001） 5、具有全国质量检验稳定合格产品 6、具有阻燃认证证书 7、教育行业信息化推荐品牌 8、政府采购政务安全首选品牌荣誉证书 9、中国教育信息化绿色节能推荐产品奖 10、高新技术企业证书 11、计算机系统集成一级资质 12、政府采购奖节能环保贡献奖 | 台 | 1 |
| 2.2 | 发送卡 | 一路DVI视频输入； 一路音频输入； 双网口输出； USB接口控制，可级联多台进行统一控制.单张发送卡支持分辨率1280×1024、1024×1200、1600×848、1920×712、2048×668； 一路光探头接口； 独立电源供电； 采用航空头USB线级联； | 套 | 1 |
| 2.3 | 视频处理器 | 1. 10+ Bit Faroudja® DCDI 去隔行视频处理 2. 新一代 Faroudja® Real Color® 真彩图像处理 3. Faroudja® TureLife™ 视频图像增强 4. 先进的4x4 像素点阵内插缩放算法 5. 先进的4特征查找表（LUT）增强缩放处理 6. 完全独立的行、场缩放处理 7. HDMI 1.3a (带HDCP) 全数字高清1080p输入 8. SDI、HDSDI(1080p)输入 9. 10 比特数字图像处理 10. 多组输入信号无缝切换、淡入淡出切换 11. 高清字幕叠加功能 12. 4种自定义双画面（PIP / POP）模式，多种显示效果一键切换 13. 输入信号热备份功能，保障显示更稳定可靠 14. 画面冻结功能（Freeze） 15. AIAO(Any In Any Out)功能，任意截取任意输出 16. 单机最大输出分辨率2048x1152，满足双发送卡级联最大带点,可多机并联拼接， 驱动无限LED屏幕点阵 17. DVI环路输出（DVI Loop），可多机并联实现同步拼接，驱动无限LED屏幕点阵 18. 便捷的面板按键操作，快捷的旋钮调整设置，完善的RS232串口协议支持全部操 控和设置 19. 前面板旋钮、按键直接切换10路输入信号源，包括： 3×CVBS 1×DVI 1×HDMI 2×VGA 1×YPbPr/ YCbCr 1×S-VIDEO 1×SDI/HD-SDI（扩展模块，选配）或1×VGA/DVI/HDMI（扩展模块，选配） 20. 2路可配置外接立体声音频，加DVI、HDMI和SDI音频共5路音频同步切换 | 台 | 1 |
| 2.4 | 接收卡 | 1. 单卡输出8个HUB75接口，共RGB数据24组； 2. 单卡带载像素为256×384； 3. 支持配置文件回读； 4. 支持温度监控； 5. 支持网线通讯状态检测； 6. 支持供电电压检测； 7. 支持高灰度高刷新和低亮度模式高刷新； 8. 支持逐点亮色度校正，每颗灯都有亮色度校正系数； | 块 | 28 |
| 2.5 | 显卡 | 接口：≥1个DVI接口、显卡显存≥2GB | 张 | 1 |
| 2.6 | 控制软件 | Led演播室 | 套 | 1 |
| 2.7 | 媒体播放软件 | 根据实际需求开发 | 套 | 1 |
| 3、配电系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 配电柜避雷器 | 空开主配正泰，60A漏电空开，机械寿命：20000次，脱扣特性：C40，箱尺寸500mm*300mm，三级防雷 | 套 | 1 |
| 3.2 | 空调 | 1.空调功率≥1.5匹； 2.制冷功率≤960W，制冷量≥3200W； 3.制热功率≤1250W，制热量≥4000W； 4.工作方式：变频，能效等级≤三级； 5.室内机噪音≤42dB，室外机噪音≤51dB。 | 台 | 2 |
| 3.3 | 自动通电模块 | 集成音频信号传输，无需外加音频线，直接在功能卡上接入功放机； 256级亮度自动调整； 实时监控屏体内外温度、湿度； 在大屏上显示当前环境温度、湿度； 远程开关大屏电源； 通过温度自动控制大屏风扇、空调开关 | 块 | 2 |
| 3.4 | 空调加长铜管 | 包含铜管、保温棉、电线 | 米 | 10 |
| 3.5 | 空调排水管 | 25PVC水管，含相关水管配件等 | 项 | 1 |
| 4、线材 |  |  |  |  |
| 4.1 | 大屏主电缆线 | LED显示屏主干电缆线，规格≥4*10mm²+1*6mm² | 米 | 250 |
| 4.2 | 视频信号线 | 6芯室外铠装单模光纤 | 米 | 400 |
| 4.3 | 屏体内部布线 | 强电线规格：≥BV4mm² | 套 | 3 |
| 5、配套设备 |  |  |  |  |
| 5.1 | 功放 | 1、提供RCA插口和XLR插口并接； 2、70V-100V或8Ω定阻扬声器输出； 3、具有输出短路、过载、过热等多种保护和警告功能； 4、采用先进高效功率放大电路，带压限电路限制。 5、功放功率≥300W。 | 套 | 1 |
| 5.2 | 音柱 | 1.额定功率≥10W/20W； 2.输入电压：70V/100V； 3.铝合金箱体、金属网面 |  |  |
| 5.3 | 音响线 | 规格：≥RVVP2*1.0mm²，优铜，圆形 |  |  |
| 6、框架结构 |  |  |  |  |
| 6.1 | 显示屏钢结构 | 规格（宽X高）：5.7米 X 3.8米，现场定制 | ㎡ | 21.6 |
| 6.2 | 铝塑板21丝 | 显示屏厚度≤0.8米，现场定制 | ㎡ | 22 |
| 6.3 | 施工竹架 | 现场定制 | 套 | 1 |
| 6.4 | 系统集成费用 | 运输、安装、集成、调试、培训等。 | 项 | 1 |

4、临高思源实验学校户外全彩LED显示屏

| 序号 | 设备名称 | 规格及技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、屏体 |  |  |  |  |
| 1.1 | P8全彩显示屏 | 规格（宽X高）：7.168米 X 4.096米； 1 物理点间距： 8mm 2 像素管型号：SMD3535晶元国星封装 3 发光点颜色：1R1G1B 4 采用LED专用驱动器件:MBI5024 5 驱动方式：恒流驱动、逐级扫描 6 扫描方式：1/4 7 换帧频率：≥60帧/秒 8 刷新频率：≥1200HZ/秒 9 屏幕均匀性>0.98 10 对比度≥3000：1 11 灰度/颜色：红绿蓝各4096级，可显示281亿种颜色，灰度校正16BIT，显示281亿种颜色 12 白平衡亮度： 6500cd/m2 13 亮度调节方式：软、硬件调节256级可调 14 视频信号：PAL/NTSC DVI/VGA/HDMI/RGHHV/S-VIDEO/YBBPR/复合视屏 15 视频输入/输出方式：八路输入/八路输出 16 控制系统采用： DVI显卡＋全彩控制卡＋网络传输 17 平均无故障时间：≥10000小时 18 屏幕寿命：>10万小时 19 失控点: <1/10000出厂值为0（连续使用时为0） 20 平整度：任意相邻像素间≤0.2mm； 模块拼接间隙≤0.3mm ；整屏相邻像素间≤0.5mm 21 支持逐点专业软件校正，每颗灯色度差小于0.003，亮度差小于1% 22 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷 23 杂点率：＜0.0001，呈离散状态出厂时为0 | ㎡ | 29.36 |
| 2、控制系统及软件 |  |  |  |  |
| 2.1 | 控制主机 | 一、硬件指标参数要求： 1、CPU Intel ≧i3-6100 3.7GHZ三级缓存3M或以上 2、内存≧4G DDR4 2133 3、硬盘≧500G SATA3 4、光驱：内置16倍DVD 5、网卡：集成10-1000M网卡 6、主板 Intel H110芯片 最大支持16G，1个PCI-E3.0x16,2个PCI-E x1,1个PCI，RJ45/COM/VGA/HDMI,USB2.0*2,USB3.0*2，前置USB2.0*4+USB3.0*2，预留LPT/COM Header，SATA3.0*3，集成5.1声道高保真声卡芯片 7、键盘、鼠标：同品牌104键防水键盘、防菌光电滚轮鼠标。 8、显卡：集成显卡 9、显示器≧20.7英寸宽屏液晶 ，一级能效显示器。 10、机箱：M-ATX立式机箱、顶部隐藏式提手设计、防尘防水电源按钮、正面鳍式防尘进风孔、顶置开关和资产管理铭牌预留位，前面板USB接口分离式设计，USB接口不少于6个前4后4USB+2个内置,其中前面可2个USB3.0，机箱支持可拆卸防尘网罩，后面板带有机箱安全锁孔，具备硬盘减震结构设计，需提供证书。 二、产品整体品质要求： 1、适应环境稳定性要求：整机通过高温低气压综合环境检测，在45℃、海拔高度5000m的环境下仍可正常使用，具有高温低压认证证书，具备国家电子计算机质量监督检验中心出具的证书和检测报告；整机可保证90%的湿度状态下使用，适合沿海地区环境使用，具备国家级权威证书和检测报告。 2、电源防雷及宽电压性要求：所投计算机除了整机防雷认证外，具备电源防雷，防雷性符合T17626.5-2008国家标准，宽压性要求在电压范围。165V/50Hz-265V/50Hz之间工作正常，以满足偏远地区电压不稳定，提供检测报告。 3、平均无故障可靠性要求：平均无故障时间（MTBF）80万小时，需提供国家电子计算机质量监督检验中心出具的证书。 4、环境噪音要求：所投计算机噪声功率级≤33.3dB(A)，同时在1m球面上的平均声压级≤22.4db(A), 具备国家广播电视产品质量监督检验中心出具的权威检测报告； 5、安全性静电要求：整机通过国家静电放电抗扰度试验，可承受接触放电4KV，空气放电8KV的使用环境，提供国家级权威证书。 三、其他应用性可满足要求 1、随机应用：支持一键备份还原，支持多个还原点，支持秒级增量备份/双模杀毒，支持在进入系统前及系统崩溃时进行杀毒 2、主板集成硬盘保护，.具有单机硬盘复制及单机硬盘分区间拷贝功能，并能指定文件目录转移，以及NTFS分区自动清除功能。 3、支持TCM安全芯片加入，支持终端数据加密保护和安全域数据管理功能，具备用户操作管控和行为审计功能，保护用户信息安全性。 4、网络传输支持采用树状点还原技术，最多支持254个相互独立的还原点，具备断点续传，网络故障定位功能。 5、安全虚拟分区自主配置，无容量限制。 四、售后服务、及厂家授权要求 1、保质：整机3年硬件保修，三年免费上门服务 2、必须提供原厂厂家对该项目的授权、售后服务承诺函，原厂供货证明函，不接受OEM厂家生产证明。 3、全省售后服务网点不少于20家，提供厂家证明文件；厂家通过CCCS客户联络中心标准体系认证并提供证书 五、资质要求： 1、具有国内自主品牌可信计算机产品证书； 2、具有职业健康安全管理体系认证证书（GB/T28001） 3、具有政务安全首选品牌证书。 4、具有能源管理体系认证证书（ISO50001） 5、具有全国质量检验稳定合格产品 6、具有阻燃认证证书 7、教育行业信息化推荐品牌 8、政府采购政务安全首选品牌荣誉证书 9、中国教育信息化绿色节能推荐产品奖 10、高新技术企业证书 11、计算机系统集成一级资质 12、政府采购奖节能环保贡献奖 | 台 | 1 |
| 2.2 | 发送卡 | 一路DVI视频输入； 一路音频输入； 双网口输出； USB接口控制，可级联多台进行统一控制.单张发送卡支持分辨率1280×1024、1024×1200、1600×848、1920×712、2048×668； 一路光探头接口； 独立电源供电； 采用航空头USB线级联； | 套 | 1 |
| 2.3 | 视频处理器 | 1. 10+ Bit Faroudja® DCDI 去隔行视频处理 2. 新一代 Faroudja® Real Color® 真彩图像处理 3. Faroudja® TureLife™ 视频图像增强 4. 先进的4x4 像素点阵内插缩放算法 5. 先进的4特征查找表（LUT）增强缩放处理 6. 完全独立的行、场缩放处理 7. HDMI 1.3a (带HDCP) 全数字高清1080p输入 8. SDI、HDSDI(1080p)输入 9. 10 比特数字图像处理 10. 多组输入信号无缝切换、淡入淡出切换 11. 高清字幕叠加功能 12. 4种自定义双画面（PIP / POP）模式，多种显示效果一键切换 13. 输入信号热备份功能，保障显示更稳定可靠 14. 画面冻结功能（Freeze） 15. AIAO(Any In Any Out)功能，任意截取任意输出 16. 单机最大输出分辨率2048x1152，满足双发送卡级联最大带点,可多机并联拼接， 驱动无限LED屏幕点阵 17. DVI环路输出（DVI Loop），可多机并联实现同步拼接，驱动无限LED屏幕点阵 18. 便捷的面板按键操作，快捷的旋钮调整设置，完善的RS232串口协议支持全部操 控和设置 19. 前面板旋钮、按键直接切换10路输入信号源，包括： 3×CVBS 1×DVI 1×HDMI 2×VGA 1×YPbPr/ YCbCr 1×S-VIDEO 1×SDI/HD-SDI（扩展模块，选配）或1×VGA/DVI/HDMI（扩展模块，选配） 20. 2路可配置外接立体声音频，加DVI、HDMI和SDI音频共5路音频同步切换 | 台 | 1 |
| 2.4 | 接收卡 | 1. 单卡输出8个HUB75接口，共RGB数据24组； 2. 单卡带载像素为256×384； 3. 支持配置文件回读； 4. 支持温度监控； 5. 支持网线通讯状态检测； 6. 支持供电电压检测； 7. 支持高灰度高刷新和低亮度模式高刷新； 8. 支持逐点亮色度校正，每颗灯都有亮色度校正系数； | 块 | 29 |
| 2.5 | 显卡 | 接口：≥1个DVI接口、显卡显存≥2GB | 张 | 1 |
| 2.6 | 控制软件 | Led演播室 | 套 | 1 |
| 2.7 | 媒体播放软件 | 根据实际需求开发 | 套 | 1 |
| 3、配电系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 配电柜避雷器 | 空开主配正泰，60A漏电空开，机械寿命：20000次，脱扣特性：C40，箱尺寸500mm*300mm，三级防雷 | 套 | 1 |
| 3.2 | 空调 | 1.空调功率≥1.5匹； 2.制冷功率≤960W，制冷量≥3200W； 3.制热功率≤1250W，制热量≥4000W； 4.工作方式：变频，能效等级≤三级； 5.室内机噪音≤42dB，室外机噪音≤51dB。 | 台 | 2 |
| 3.3 | 自动通电模块 | 集成音频信号传输，无需外加音频线，直接在功能卡上接入功放机； 256级亮度自动调整； 实时监控屏体内外温度、湿度； 在大屏上显示当前环境温度、湿度； 远程开关大屏电源； 通过温度自动控制大屏风扇、空调开关 | 块 | 2 |
| 3.4 | 空调加长铜管 | 包含铜管、保温棉、电线 | 米 | 15 |
| 3.5 | 空调排水管 | 25PVC水管，含相关水管配件等 | 项 | 1 |
| 4、线材 |  |  |  |  |
| 4.1 | 大屏主电缆线 | LED显示屏主干电缆线，规格≥4*10mm²+1*6mm² | 米 | 250 |
| 4.2 | 视频信号线 | 6芯室外铠装单模光纤 | 米 | 400 |
| 4.3 | 屏体内部布线 | 强电线规格：≥BV4mm² | 套 | 4 |
| 5、配套设备 |  |  |  |  |
| 5.1 | 功放 | 1、提供RCA插口和XLR插口并接； 2、70V-100V或8Ω定阻扬声器输出； 3、具有输出短路、过载、过热等多种保护和警告功能； 4、采用先进高效功率放大电路，带压限电路限制。 5、功放功率≥300W。 | 套 | 1 |
| 5.2 | 音柱 | 1.额定功率≥10W/20W； 2.输入电压：70V/100V； 3.铝合金箱体、金属网面 |  |  |
| 5.3 | 音响线 | 规格：≥RVVP2*1.0mm²，优铜，圆形 |  |  |
| 6、框架结构 |  |  |  |  |
| 6.1 | 显示屏钢结构 | 规格（宽X高）：7.7米 X 4.5米，现场定制 | ㎡ | 34.65 |
| 6.2 | 铝塑板21丝 | 显示屏厚度≤0.8米，现场定制 | ㎡ | 27 |
| 6.3 | 施工竹架 | 现场定制 | 套 | 1 |
| 6.4 | 系统集成费用 | 运输、安装、集成、调试、培训等。 | 项 | 1 |

三、其他要求

1、交货期：60天。

2、报价人必须根据谈判文件要求编写报价文件。在成交结果公告期间，采购人有权对成交候选人的资质证书等进行核查，如发现与其报价文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

3、投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低（低于预算金额的80%），明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中偷工减料，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

4、由于本项目根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，因此报价人对本章的技术、功能及资质的要求必须全部满足或优于，否则报价无效。

第四章  谈判程序

一、评审原则

1、本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2、本次竞争性谈判采购的评审采用最低评标价法确定成交供应商，即根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

3、参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

二、评审程序和评审方法

评审程序分初步评审、谈判和详细评审。

1、初步评审

进入评审程序后，谈判小组先对投标人的报价文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和附表1的内容，对报价文件进行初步评审。

出现下列情况的报价文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

1) 不满足投标人资格要求的；

2) 报价文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；

3) 未按谈判文件要求的金额提交报价保证金的；

4) 交货期、工期或报价有效期不满足谈判文件要求的；

5) 技术参数、功能或资质要求不满足用户需求书的要求或商务有重大负偏离的；

6) 谈判小组认为报价未实质性响应谈判文件的要求的；

7）不满足谈判文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

2、谈判

1）按照评审程序的规定，谈判小组阅读通过初步评审的投标人的报价文件，据此与投标人进行技术、商务内容的澄清、修正和谈判，谈判中发现投标人的报价文件资料不清晰或造成理解有歧义时,谈判小组准许其在规定时间内做出解释说明，如不及时做出合理的说明，该报价则将会由于不符合谈判的基本要求而被拒绝。

2）谈判结束后，各投标人按要求在规定时间内提交本项目的最终报价。

3）谈判小组对投标人的最终形成的报价文件、谈判承诺及最终报价等方面进行详细评审，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商为成交供应商，并编写评审报告。

4）如报价人满足第二章第18条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对报价人的最终报价价进行调整。

三、谈判、评审过程的保密性

1、接受报价后，直至成交投标人与采购人签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向投标人及与谈判评审无关的其他人透露。

2、从报价递交截止时间起到确定成交投标人日止，投标人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果投标人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交投标人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

四、接受和拒绝任何或所有报价的权利

招标代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

五、变更技术方案的权利

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果投标人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和招标代理机构不承担任何责任。

附表1

- 初步审查表

项目名称：临高中学、临高思源学校户外全彩LED显示屏务

项目编号：HNXHZB2016-005

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求（需审查投标人资格要求原件及法人代表身份证原件） |  |  |  |
| 2 | 报价文件的有效性、完整性 | 是否符合谈判文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 技术响应 | 投标人的技术参数、功能或资质是否全部满足（任一项不满足即报价无效） |  |  |  |
| 5 | 谈判保证金 | 是否提交谈判保证金的 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 是否满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 7 | 交货期或工期 | 是否满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                              日期：

# 第五章 合同条款

通用合同条款

（略）

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据      年    月    日临高中学、临高思源学校户外全彩LED显示屏（项目编号：HNXHZB2016-005）竞争性谈判结果及谈判文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 报价总额（小写） |  |  |  |  | 大小写应一致 |  |
| 报价总额（大写） |  |  |  |  |  |  |

二、付款

中标后与采购人协商

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的0.5％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的15％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁：仲裁机构为海南经济仲裁委员会。

2、提起诉讼：诉讼地点为采购人所在地。

五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与谈判文件、报价文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

七、组成本合同的文件包括

1.合同通用条款和专用条款；

2.谈判文件及乙方的报价文件及谈判时的承诺文件；

3.成交通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南信华招标代理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招报价文件的内容一致。

招标代理机构：海南信华招标代理有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第六章 报价文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对报价文件的评价。

1、报价函（表1）

2、报价一览表（表2）

3、技术及资质要求响应表（表3）

4、投标人简介

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和资格证书复印件

6、授权委托书（表4，报价文件正本原件，副本复印件）

7、制造厂商授权书（表4）

8、法人代表、授权代表身份证复印件

9、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

10、社会保障缴费记录复印件

11、技术部分（包括但不限于产品技术资料、彩页、方案、售后服务承诺等）

12、投标人认为需要的其它证明材料

- 表1、报价函

致：海南信华招标代理有限公司

根据贵单位临高中学、临高思源学校户外全彩LED显示屏（项目编号为 HNXHZB2016-005）的谈判邀请函要求，正式授权下述签字人     （姓名和职务）代表投标人     （报价单位名称），提交报价文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受谈判文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照谈判文件第一章“投标人须知”的规定，本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的 60天，在此期间，本报价文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。

我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

4、如果我方成交，我们将根据谈判文件的规定严格履行自己的责任和义务。

5、如果我方成交，我方将支付本次谈判的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：    （签字或私章）           职务：

日期：

- 表2、报价一览表

项目名称：临高中学、临高思源学校户外全彩LED显示屏务

项目编号：HNXHZB2016-005

| 序号 | 项目名称 |  | 品牌、型号 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 报价总额 |  | （小写） |  |  |  |  |
|  |  | （大写） |  |  |  |  |
| 最终报价 |  | （小写） |  |  |  |  |
|  |  | （大写） |  |  |  |  |

投标人全称：（盖章）       全权代表（签名或私章）：

注: 1、投标报价时，“最终报价”栏请先不要填写，谈判结束后授权代表在报价文件正本的此表格上填写最终报价；

2、报价一览表格式不得自行改动；

3、以上报价已经包含本项目所有服务费用和一切应付的税费。

- 表3、技术及资质要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读谈判文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能及资质要求条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该报价文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 产品名称 | 谈判文件技术参数、功能及资质要求 | 报价文件响应 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：            授权代表（签字或私章）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“报价文件响应”内容以及相关的资料判断是否满足要求。

4、“页码索引”指“投标人技术参数、功能及资质响应”所对应的证明材料在投标人报价文件中的页码。

- 表4、制造厂商授权书

致 海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的项目编号为 HZ2016-557的电击枪及配套子弹的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签字）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，可以由该品牌产品在国内的总代理出具授权（该总代理须提供获得授权的证明材料）。国外品牌在国内生产的产品，适用本条规定。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

- 4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

  - 表4、授权委托书

致：海南信华招标代理有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南信华招标代理有限公司组织的临高中学、临高思源学校户外全彩LED显示屏务（项目编号为：HNXHZB2016-005）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加报价活动；

2、出席谈判会议；

3、签订与成交事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签字或私章）

受托人  （签字或私章）

年     月     日