办公大楼WiFi覆盖

- 询价文件

- 招标编号：HZ2016-653

甲级政府采购代理机构

采   购   人：海南省统计局

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一七年一月

目   录

第一章  询价邀请函	1

第二章  报价人须知	3

第三章 询价采购货物需求一览表	9

第四章 报价文件内容和格式	13

第五章 合同条款	22

初步审查表	24

- 第一章  询价邀请函

海南海政招标有限公司受海南省统计局的委托，近期将对办公大楼WiFi覆盖项目 (项目编号: HZ2016-653)组织询价采购，欢迎有兴趣的供应商参加报价。

一、项目名称、编号、内容及技术要求

1、项目名称：办公大楼WiFi覆盖

2、项目编号：HZ2016-653

3、用途：海南省统计局工作需要

4、技术要求：见“用户需求书”

5、项目预算：￥200,000.00元。

二、报价人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期企业社保缴费记录复印件）；

4、购买本项目询价文件并缴纳投标保证金。

三、询价文件的获取

1、时间：2017年1月3日至2017年1月5日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005；

3、标书售价：￥100元/套（售后不退），报价保证金为：￥4000元。

4、报价保证金必须转账到招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。报价保证金需在投标截止时间一天前到账。

户  名：海南海政招标有限公司

开户行：中国建设银行海口龙珠支行

帐  户：46001003536053003445

5、购买询价文件时必须出示加盖公章的公司营业执照副本复印件、介绍信（或委托函）、委托人身份证复印件和报价人资格要求中的相关资质证书复印件（加盖公章）。

四、报价截止时间、地点

1、报价截止时间：2017年1月6日09：30；

2、开标时间：2017年1月6日09：30；

3、开标地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002；

4、公告发布媒介：www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn、www.hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005

项目联系人： 成诗雅

电话/传真：0898-68500661、0898-68500660

电子邮箱：hnhzzb@163.com

财务：0898-68555187

六、采购人联系方式

1、地址： 海口市白龙南路52号

2、联系人：赵越

3、联系电话：65360564

海南海政招标有限公司

二○一七年一月

- 第二章  报价人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：海南省统计局

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3报价人：已从招标代理机构购买询价文件并向招标代理机构提交报价文件的供应商。

2．适用范围

本询价文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

3．合格的报价人

3.1 凡有能力按照本询价文件规定的要求交付货物和服务的报价单位均为合格的报价人。

3.2 报价人参加本次采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本询价文件第一章的“报价人资格要求”规定的条件。。

3.3报价人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

3.4 报价人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的报价人不得参与报价。

4．报价费用

4.1无论报价过程中的做法和结果如何，报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5．询价文件的约束力

5.1报价人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本询价文件中的所有条件和规定。

二、询价文件

6．询价文件的组成

6.l 询价文件由五部分组成，包括：

第一章  询价邀请书

第二章  报价人须知

- 询价采购货物需求一览表及技术要求

- 报价文件内容和格式

- 合同条款

请仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 报价人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本询价文件不再对上述情况进行描述。

6.3 报价人必须详阅询价文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按询价文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由报价人负责。

7．询价文件的澄清

报价人在收到询价文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截止一个工作日前以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一询价文件的报价人。

8．询价文件的更正或补充

8.l 在报价截止时间前，招标代理机构可以书面通知的方式修改询价文件。修改通知作为询价文件的组成部分，对报价人起同等约束作用。

8.2 当询价文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使报价人有足够的时间按询价文件的更正要求修正报价文件，招标代理机构有权决定推迟报价截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一询价文件的报价人。

三、报价文件

9．报价

9.1报价人应按询价采购货物需求一览表的要求报价。

9.2报价均须以人民币为计算单位。

10．报价保证金

10.1 报价保证金是参加本项目报价的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账，报价人需在报价截止时间一天前办理保证金支付手续。

10.2 若报价人不按规定提交报价保证金，其报价文件将被拒绝接受。

10.3 报价保证金的退还

10.3.l 成交人的报价保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内无息退还。

10.3.2 落标报价人的报价保证金将在招标代理机构发出成交通知书5个工作日内无息退还。

10.3.3如报价保证金为招标代理机构收取，则成交结果公告期满后，报价人应把报价保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理保证金退还手续；

如保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，报价保证金将不予退还：

（1）报价人在报价有效期内撤回期报价书的；

（2）成交人不按本章规定签订合同；

（3）报价人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它报价人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．报价有效期

11.l 报价有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于报价有效期满之前，征得报价人同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，报价保证金将尽快无息退还。同意这一要求的报价人，无需也不允许修改其报价文件，但须相应延长报价保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．报价文件的数量、签署及形式

12.1 报价文件一式肆份，正本一份，副本叁份。

四、报价文件的递交

13．报价文件的密封及标记

13．l 报价人应将报价文件密封在报价专用袋中，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：办公大楼WiFi覆盖

项目编号：HZ2016-653

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14．报价截止时间

14.l 报价人须在报价截止时间前将报价文件送达招标代理机构规定的报价地点。

14.2 在报价截止时间后递交的报价文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、授标及签约

15．定标原则

15.1 询价小组由从省综合评标专家库中随机抽取相关专家和用户代表共三名组成，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

15.2 询价小组对报价文件的资格性和符合性进行初步评审，有以下情况的将不能通过初步评审：

- 报价人未能满足报价人资格要求的；

- 报价人未提交法人授权委托书的；

- 报价文件未按询价文件规定要求填写报价内容及签名盖章的；

- 报价人未按询价文件要求的金额提交报价保证金的；

- 报价有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 报价不是固定价或者不是唯一的；

- 报价内容有缺漏的；

- 不符合询价文件规定的其它条件。

15.3 询价小组将严格按照询价文件的要求对通过初步评审的报价人的报价文件进行评审，定标原则采用完全满足采购需求的前提下最低价中标法；

15.4询价小组根据评标办法推荐出三人为成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人或重新组织招标。

15.5 招标代理机构将在政府采购指定网站媒体上公示成交结果。

16.关于政策性优惠

16.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期节能清单的，其评标价=报价*（1-2%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。hzzb

16.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期环保清单的，其评标价=报价*（1-1%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。hzzb

16.3报价人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

16.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

16.3.2具体评审价说明：

1）报价人为小型或微型企业，其评审价=报价*（1-6%）；hzzb

2）报价人为联合体报价，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=报价*（1-2%）。

16.3.3报价人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

17．成交通知

17.1 成交人收到成交通知后，须在规定时间到招标代理机构办理相关手续。

17.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

18．签订合同

18.l 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则报价保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。

18.2 询价文件、成交人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

19．采购代理服务费

19.1本次采购活动采购代理服务费按国家相关规定向成交人收取。

- 第三章 询价采购货物需求一览表

项目名称：办公大楼WiFi覆盖                                                              项目编号：HZ2016-653

| 序号 | 产品名称 | 技术要求、规格配置（详见附录） | 所投产品牌型号、规格配置 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线AP | 千兆电口1个，支持802.11a/n和802.11b/g/n同时工作，支持胖/瘦AP两种工作模式； 支持在多个AP之间漫游，支持跨越3层网络实现漫游，漫游切换时间小于50ms； 支持PoE或本地电源适配器供电方式； 整机功耗<13W |  | 台 | 16 |  |  |  |
| 2 | 核心交换机 | 固化端口：24个千兆光口与8个复用千兆电口，4个万兆SFP+口、1个扩展插槽、1个miniUSB接口； 为满足日后需求，支持整机最大万兆端口不少于12 或整机最大40G端口不少于2个； 配置可插拔冗余电源模块、可插拔冗余风扇； 交换容量不少于595Gbps，包转发率不少于215Mpps； 配置无线AP管理授权16个 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | POE交换机 | 千兆以太网POE端口≥8，千兆以太网SFP端口≥1； 交换容量≥250Gbps，包转发率≥15Mpps； 支持高功率POE+输出，功耗≤13W的AP可满载接入 |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 4 | 多模光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) |  | 块 | 8 |  |  |  |
| 5 | 出口防火墙 | 采用非X86 64位多核高性能处理器和高速存储器； 主控模块内存≥2G，硬盘扩展≥500G； 配置≥8个千兆光口+16个千兆电口，整机最大可扩展接口数量8SPF+20GE； 最大并发连接数≥100万，IPSec VPN并发连接数≥1000； 整机大包吞吐量≥1.4Gbps，整机混合包吞吐量≥1G； 虚拟防火墙数量≥32个 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 审计网关 | 标准1U机箱，多核架构设计，CPU核数目≥2个； 内置冗余电源，最大功率≤40W； 内置Bypass模块； 配置硬盘≥500G，内存≥2G； 千兆电口≥10，千兆光电复用接口≥2 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 认证管控平台软件 | 支持网络管理平台实现设备管理与流量分析联动，如通过点击拓扑某链路可查看该链路的关键应用流量分布、关键用户流量使用等； 一体化客户端：使用同一个客户端实现网络准入、用户认证、终端安全状态检查、桌面资产管理等所有功能，避免多个客户端带来的管理不便； 支持防内网外联，防止内网的主机通过3G、拨号、多网卡等方式访问外网网络而造成的信息泄露 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 施工辅材 | 多模光纤、超五类双绞线、光纤熔接等 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 集成服务 | 设备安装、系统集成及调试等 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 合计 | 小写：￥ 大写：人民币 |  |  |  |  |  |  |

交货期：合同签订后                              日期：

报价人：（盖章）                                  授权代表签名：

注：1、本报价应包括货物、运输、安装、测试、培训、售后服务等费用和一切应付的税费；。

2、报价人要针对附录的技术要求填写技术及资质响应表，所有技术及资质指标必须全部满足，否则报价无效；

3、工期/交货期：合同签定后7天内； 交货地点：采购人指定地点。

4、售后服务要求：

（1）投标人在本地设有注册机构（提供有效证明材料），提供可靠的本地化的技术服务支持；

（2） 提供1年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，8小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，24小时内到达指定现场。

（3）免费质保期结束后，对产品继续提供完善而优惠的售后服务。

5、报价人中标后履约过程中，必须遵守国家有关法律的规定，如实提供检查所必须的材料，如有作假行为其报价将被拒绝，并报政府采购主管部门处理。

6、由于本项目根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，因此报价人对本章的技术、功能及资质的要求必须全部满足或优于，否则报价无效。

7、其他要求

1）投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的设备、货物。

2）所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

3）投标人所投设备应符合中华人民共和国有关规范和安全要求；

4）投标人须负责投标货物的设计、制造、运输、验收、教学技术培训。

- 附录：

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 一、单台设备基本配置： - 固化端口：≥24个千兆光口与8个复用千兆电口，≥4个万兆SFP+口，≥1个扩展插槽，≥1个miniUSB接口； - 为满足日后需求，支持整机最大万兆端口≥12 或整机最大40G端口≥2； - 配置可插拔冗余电源模块、可插拔冗余风扇； - 配置无线AP管理授权16个。 二、主要技术参数： - 交换容量≥595Gbps，包转发率≥215Mpps； - 设备内置无线控制器，无须配置硬件模块； - 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2，支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2； - 支持MPLS、L2VPN、L3VPN、VPLS、MCE； - 最大堆叠台数≥9台,最大堆叠带宽≥160G； - 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口和VLAN的 ACL； - 支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验；无需软件授权； - 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源； - 支持智能风扇调速； - 支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换； - 支持8KV业务端口防雷能力； - 厂家在本地设有办事处，并有5名以上原厂售后服务人员，提供7×24小时技术服务支持；并在海南设有备件中心，并提供其备件库地址及联系方式 |
| 2 | 无线AP | 一、单台设备基本配置： - 千兆电口≥1个，支持802.11a/n和802.11b/g/n同时工作，支持胖/瘦AP两种工作模式 二、主要技术参数： - 支持PoE或本地电源适配器供电方式，整机功耗<13W； - 支持在多个AP之间漫游，支持跨越3层网络实现漫游，漫游切换时间小于50ms，保留测试权利； - 支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI； - 支持802.11e，支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略，支持用户数负载均衡，支持流量负载均衡； - 支持频谱导航，支持组播转单播； - 支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI，支持AP上二层转发抑制，支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离，支持报文过滤； - 支持无线终端感知准入，支持实时频谱防护，支持wIPS 探针，支持广播抑制，支持SSID隐藏，支持MAC地址过滤； - 支持逐包功率控制(PPC)，支持Green AP，支持动态MIMO省电(DMPS)，支持WMM PS认证； - 支持基于带宽均分算法，支持基于每用户指定带宽的算法，支持在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽； - 为方便维护、统一管理，要求与核心交换机为同一品牌 |
| 3 | POE交换机 | 一、单台设备基本配置： - 千兆以太网POE端口≥8，千兆以太网SFP端口≥1； 二、主要技术参数： - 交换容量≥250Gbps，包转发率≥15Mpps； - 支持高功率POE+输出，功耗≤13W的AP可满载接入； - 支持EEE节能； - 支持IP+MAC+PORT绑定； - 支持端口隔离、防DOS攻击、广播报文抑制； - 支持基于端口的 VLAN（4K个） - 支持 L2～L4 包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、IP 协议类型、TCP/UDP 端口、 TCP/UDP 端口范围、VLAN 等定义 ACL； - 支持 VLAN VPN（QinQ），灵活 QinQ； - 支持IEEE 802.1X认证/集中MAC地址认证； - 支持EAD快速部署； - 支持AAA&RADIUS&HWTACACS认证； - 支持队列调度机制； - 支持基于流的包过滤； - 为方便维护、统一管理，要求与核心交换机为同一品牌； |
| 4 | 出口防火墙 | 一、单台设备基本配置： - 主机一台，采用非X86 64位多核高性能处理器和高速存储器； - 主控模块内存≥2G，硬盘扩展≥500G； - 配置≥8个千兆光口+16个千兆电口，整机最大可扩展接口数量8SPF+20GE 二、主要技术参数： - 最大并发连接数≥100万，IPSec VPN并发连接数≥1000； - 整机大包吞吐量≥1.4Gbps，整机混合包吞吐量≥1G； - 支持双机堆叠SCF技术，融合后可统一管理配置并实现负载分担和业务备份； - 支持基于CPU、内存等硬件划分资源的完全虚拟化SOP,可分配吞吐量、新建、并发，虚拟防火墙数量≥32个； - 免费支持高性能IPSec、L2TP、GRE VPN功能； - 支持链路负载均衡功能、服务器负责均衡功能； - 支持应用层过滤，必须支持Java Blocking、ActiveX 过滤，支持FTP协议深度检测，支持FTP命令字过滤，支持URL过滤； - 能够防范DOS/DDOS攻击：Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、HTTP Flood（cc）攻击、ARP欺骗、TCP报文标志位不合法、超大ICMP报文、地址扫描的防范、端口扫描的防范； - 支持安全区域管理，可基于接口、VLAN划分安全区域 - 支持FTP、HTTP、SMTP、RTSP、H323协议簇的状态报文过滤，支持时间段安全策略设置。 - 必须支持一对一、地址池等NAT方式 - 必须支持NAT444、Fullcone NAT、NAT hairpin、两次NAT、双向NAT - 必须支持多种应用协议，如FTP、H323、RAS、HWCC、SIP、ICMP、DNS、PPTP、NBT的NAT ALG功能 - 免费支持高性能IPSec、L2TP、GRE VPN功能 - 厂商在本地设有办事处，并有5名以上原厂售后服务人员，提供7×24小时技术服务支持；并在海南设有备件中心，并提供其备件库地址及联系方式。 |
| 5 | 审计网关 | 一、单台设备基本配置： - 主机一台，标准1U机箱，多核架构设计，CPU核数目≥2个； - 内置冗余电源，最大功率≤40W；内置Bypass模块； - 配置硬盘≥500G，内存≥2G； - 千兆电口≥10，千兆光电复用接口≥2； 二、主要技术参数： - 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、ISP路由，其中ISP路由支持自定义，并可提供基于应用的策略路由； - 透明、路由模式下支持将多条链路带宽进行捆绑； - 内置URL分类库，支持约100个URL分类，URL库可在线升级 - 支持自定义URL过滤，并支持URL的模糊匹配； - 可广泛识别恶意网站、违法网站； - 能够查看指定时间段内、指定用户/用户组/应用/应用组的带宽、流量、连接数； - 支持应用、用户查看的深度查看，可查看源/目的地址，协议类型、端口号、并将应用与用户深度关联； - 支持即时通讯应用管控的精细化管理，可管控“位置分享”、“朋友圈”、“附近的人”、“朋友圈”、“摇一摇”、“漂流瓶”、“收发文件”、“收发消息”、“视频语音”、“登陆注销”等行为； - 支持P2P应用管控的精细化管理，可管控“下载”、“代理”、“Kad网络连接”、“Ed2k网络连接”、“UPnP协议”、“DHT网络连接”、“连接请求”等行为； - 支持网络社区应用管控的精细化管理，可管控“举报”、“收藏”、“私信”、“@”、“赞”、“删除”、“搜索”、“关注”、“转发”、“评论”、“发表”、“注销”、“登陆”等行为； - 实配标准的IPSec VPN功能，支持NAT穿越、DPD、动态地址协商、域名协商，支持野蛮模式、主模式，支持AES、DES、3DES等主流算法，支持Hub Spoke组网及VPN隧道状态监控； - 支持WEB Portal认证功能，支持本地认证、Radius认证、LDAP认证，支持选择同一用户是否允许在多个客户端同时登陆，支持配置强制重新认证间隔，支持配置认证通过后重定向URL； - 为方便维护、统一管理，要求与出口防火墙为同一品牌 |
| 6 | 认证管控平台软件 | 主要功能参数： - 支持数据中心拓扑，包括机房拓扑、机架拓扑等。 - 支持网络管理与用户管理联动，如通过点击拓扑楼层接入交换机图标，可查看该设备所有接入用户帐户信息，查询在线用户列表、强制用户下线、下发消息、总在线用户数统计、不安全用户数统计等。 - 支持网络管理平台实现设备管理与流量分析联动，如通过点击拓扑某链路可查看该链路的关键应用流量分布、关键用户流量使用等。 - 支持虚拟网络资源管理、虚拟网络拓扑展示、虚拟网络告警管理、虚拟网络性能监控、虚拟交换机配置管理、虚拟网络配置迁移管理。 - 高可用性：后台服务器可安装在Windows或者Linux平台上；支持双机系统的热备和冷备，支持单机系统逃生技术，服务器当机后能自动切换到逃生工具上 - 可扩展性：支持分级管理和用户漫游，上级服务器可以下发全局安全策略给下级，下级可以增添本地的安全策略，执行结果和日志可以上报给上级； - 支持用户分权管理，操作员可以管理各自的用户群组和策略组，只有上级管理员才能管理全部的用户组和策略 - 一体化客户端：使用同一个客户端实现网络准入、用户认证、终端安全状态检查、桌面资产管理等所有功能，避免多个客户端带来的管理不便。 - 客户端管理：支持客户端防卸载；支持客户端属性管理，可以通过客户端管理中心工具进行定制，如VPN接入配置、认证方式、是否上传IP地址、是否上传客户端版本信息、是否支持多播等。 - 快速部署：支持exe文件安装、AD域登录脚本安装、静默安装、网页下载等安装方式。为启动认证的用户上网时自动重定向到安装网页，弹出exe安装文件或者Java安全插件，帮助用户下载相关安全客户端，并自动对终端用户进行病毒、补丁等安全状态的检查。 - 准入控制：支持802.1x、Portal、L2TP IPSec VPN、无线等多种网络环境的身份认证，支持基于端口的802.1x和基于MAC地址的802.1x，可管理HUB或非智能交换机下的多个用户。 - VPN接入及NAT穿越：支持L2TP接入方式，可以设置备用LNS，支持虚拟网卡，指定USB Key认证等；支持L2TP+IPSec，可以支持LNS服务器和IPSec服务器合一和分开，支持NAT穿越，支持PPP协商过程中获取安全认证服务器信息，发起安全认证 - 基于设备的访问权限下发：用户的接入权限，可以在认证通过后下发给接入设备，由设备动态控制用户的访问权限，限制用户对内部敏感服务器和外部非法网站的访问。 - 基于客户端的ACL：可以对源/目的IP、源/目的掩码、源/目的网段等九元组进行控制，实现流量管理； - 统一身份认证：支持PAP/CHAP/EAP-MD5/EAP-PEAP/EAP-TLS/WAPI等认证协议，支持USB Key、数字证书、LDAP服务器、Windows域管理器、WLAN等方式的认证及多种方式的组合鉴别；支持LDAP用户。 - 丰富的批量操作，支持批量开户、批量续费、批量销户、批量修改等功能。 - 防病毒及补丁管理：支持与包括微软防病毒软件在内的主流防病毒软件联动，支持与微软WSUS/SCCM协同的自动补丁管理。与微软无缝集成，当用户安全认证时，自动检查、下载、安装补丁，实现操作系统补丁自动升级，提升系统易用性。 - 提供四防软件(防病毒软件、防钓鱼软件、防间谍软件、防火墙软件)以及硬盘加密的协同防护能力。 - 多元素绑定：支持用户名、密码与用户IP、MAC、VLAN、设备IP、设备端口、主机名、域用户、SSID等多种元素的绑定认证， - IP/MAC管理：支持IP分配策略控制和MAC地址变更检查，可实现一对多、多对多等绑定方式；支持自学习绑定方式，即用户第一次认证时自动获取其IP/MAC等绑定信息，不需要管理员人工输入。 - 外设管理及U盘审计：支持USB、软驱、光驱、串口、并口、红外、蓝牙、1394和Modem等外设的管理，可区分USB存储设备和非存储设备，支持离线策略，拔掉网线依然生效；支持对检测终端USB接入状态进行记录，如用户插拔USB时间、操作文件名、操作文件大小等详细信息。 - 支持防内网外联，防止内网的主机通过3G、拨号、多网卡等方式访问外网网络而造成的信息泄露。 |

- 第四章 报价文件内容和格式

请报价人按照以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序固定装订。

1、询价采购货物需求一览表（见第三章）

2、报价函（表1）

3、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、保证金证明材料以及投标人资格要求中所要求的各类证书复印件

4、法人授权书（表2）、法人身份证和授权代表身份证复印件

5、技术及资质响应表（表3）

6、企业纳税证明

7、社会保障缴费记录

8、生产厂商授权书（表4）

9、技术部分（包括产品技术资料、方案、证书、彩页等）

10、售后服务承诺及培训

11、报价人认为需要提供的其他材料

以上凡提供复印件的需加盖公章。

### 表1、报价函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位组织的办公大楼WiFi覆盖项目（项目编号为 HZ2016-653）的报价邀请函要求，正式授权下述签字人           （姓名和职务）代表报价人        （报价单位名称），提交报价文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受询价文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照询价文件第一章“报价人须知”的规定，本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的 60天，在此期间，本报价文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。

4、如果我方成交，我们将根据询价文件的规定严格履行自己的责任和义务。

5、如果我方成交，我方将支付本次询价的服务费。

报价人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表签字：  （签字或私章）          职务：

日期：

### 表2、授权委托书

致：海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的办公大楼WiFi覆盖项目（项目编号为：HZ2016-653）的询价活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加报价活动；

2、签订与成交事宜有关的合同；

3、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名）

受托人 （签名）

年     月     日

### 表3、技术及资质响应表

说明：报价人必须仔细阅读询价文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。报价人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该报价文件无效，该报价人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 询价文件技术要求 | 报价人响应情况 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

报价人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、报价人在“报价人响应情况” 中填写所投设备/项目的详细技术参数、资质或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据报价人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“报价文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“报价人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在报价人报价文件中的页码。

第五章 合同条款

甲方:

乙方:

甲乙双方根据      年    月    日                     项目（项目编号：HZ2016-653）询价采购结果及询价文件的要求,经协商一致,达成以下协议：

一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | ¥ （大写） |  |  |  |  |

二、交货期：自签订合同起   天内。

三、付款

1、本合同签订后5个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 30%  ；

2、提供的产品到货、安装完毕，项目通过验收并提交相关的文档、资料后，10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的70%。

四、违约赔偿

4.1. 除4.2条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的0.5％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

4.2. 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

五、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1.申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2.提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

六、合同生效：本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章、以及招标代理机构签字和盖章后生效。

七、合同鉴证：招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、报价文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

八、组成本合同的文件包括：

1.本项目询价文件；

2.乙方的报价文件和询标时乙方的书面承诺（如有）；

3.成交通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

九、合同备案

本合同一式肆份，中文书写。甲方执两份，乙方、招标代理机构各执壹份，壹份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与报价文件的内容一致。

招标代理机构：

经办人：

年   月    日

### 初步审查表

项目名称：办公大楼WiFi覆盖

项目编号：HZ2016-653

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 报价文件的有效性、完整性 | 是否符合报价文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 技术响应 | 投标人的技术参数、功能或资质是否全部满足（任一项不满足即报价无效） |  |  |  |
| 5 | 保证金 | 是否提交保证金 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 是否满足询价文件要求 |  |  |  |
| 7 | 交货期或工期 | 是否满足询价文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                              日期：