- 2016年医疗设备（病床床头呼叫系统）

- 招标文件

- 项目编号：HZ2016-635

甲级政府采购代理机构

采   购   人：陵水黎族自治县人民医院

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年十二月

目     录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	11

第四章 合同条款	26

第五章 投标文件内容和格式	29

第六章  评审办法和程序	36

初步审查表	38

技术、商务评分表	39

# 第一章 投标邀请函

受陵水黎族自治县人民医院的委托，海南海政招标有限公司就2016年医疗设备（病床床头呼叫系统）（项目编号：HZ2016-635）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：2016年医疗设备（病床床头呼叫系统）；

2、用途：陵水黎族自治县人民医院工作需要；

3、技术要求：见“用户需求书”；

4、本项目预算为：￥1,102,824.00元。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告复印件）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期社保缴费记录复印件）；

4、如投标人非生产厂商，须提供所投主要设备（病床床头呼叫系统）生产厂商针对本项目的授权书；

5、购买本招标文件并缴纳投标保证金。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年12月27日至2017年1月3日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005；

3、标书售价：￥100元/套（售后不退），投标保证金为：￥10,000.00元。

4、投标保证金必须转账到招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号以及项目名称（有分包，则同时注明包号）。投标保证金必须在投标截止时间前到账，否则投标无效。

户  名：海南海政招标有限公司

开户行：中国建设银行海口龙珠支行

帐  户：46001003536053003445

5、购买招标文件时必须出示加盖公章的公司营业执照副本复印件、介绍信（或委托函）、委托人身份证复印件和投标人资格要求中的相关资质证书复印件（加盖公章）。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2017年1月16日上午09：15--09：30；

2、开标时间：2017年1月16日上午09：30；

3、开标地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002；

4、招标结果请查询： www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn、www.hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话/传真：0898-68500660/68500661   财务：0898-68555187

项目联系人： 成诗雅

公司邮箱：hnhzzb@163.com

六、采购人联系方式

1、地址：陵水县椰林镇林文路220号

1、联系人：邓先生

2、联系电话：0898-83300008

海南海政招标有限公司

二〇一六年十二月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：陵水黎族自治县人民医院

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的投标人不得参与投标。

3.4联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；

如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：2016年医疗设备（病床床头呼叫系统）

项目编号：HZ2016-635

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

一、项目名称

2016年医疗设备（病床床头呼叫系统）。

二、项目清单

| 序号 | 采购品目名称 | 功能需求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 半数字医护对讲系统 |  |  |  |  |
| 1 | 三十路对讲主机 | 内含模数转换器，与病房门口机、分机间采用三芯总线连接。 可管理60个病床和洗手间。 采用10.2寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，720P高清摄像头。 具有可视对讲、HIS对接、主机托管、状态提示、呼叫上传、广播播放、分时段上传、关机转移、等待处理、病区门开锁、病员一览表、同步显示、语音播报、护理级别、音量调节、在线检测、接口多样、录音录像等功能。 | 4 | 台 |  |
| 2 | 六十路对讲主机 | 内含模数转换器，与病房门口机、分机间采用三芯总线连接。 可管理90个病床和洗手间。 采用10.2寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，720P高清摄像头。 具有可视对讲、HIS对接、主机托管、状态提示、呼叫上传、广播播放、分时段上传、关机转移、等待处理、病区门开锁、病员一览表、同步显示、语音播报、护理级别、音量调节、在线检测、接口多样、录音录像等功能。 | 9 | 台 |  |
| 3 | 电源接线箱 | 提供给对讲主机、病床分机、报警按钮、病房门口机、LED走廊显示屏的供电以及信号输出。 含24V6A开关电源 | 13 | 台 |  |
| 4 | 病床分机 | ·采用2.8寸LCD液晶显示屏，超薄机身，含手持 ·呼叫/解除：可向护士站主机呼叫与解除呼叫。 ·双工对讲：可与护士站主机手持双工对讲。 ·信息查询：可显示与查看病人的住院信息。 ·广播播放：可通过接收主机的MP3文件广播或喊话。 | 450 | 台 |  |
| 5 | 点阵双面走廊显示屏 | ·铝合金模具成型制造，表面钛金氧化处理，可双面显示十位汉字信息。 ·可按病床呼叫、洗手间呼叫、输液报警、护理增援、进入护理状态分类显示呼叫信息；呼叫时，呼叫信息保持闪烁10秒，以提示正在呼叫中。 ·无呼叫时滚动显示年、月、日、时间及“保持肃静”或礼貌用语等。 | 13 | 台 |  |
| 6 | 液晶病员一览表 | 局域网传输，由多媒体控制盒、液晶显示器(32寸)组成。。 ·可显示每位住院病人的姓名、住院病人的房间床位号、住院病人的护理等级等情况。 ·可动态显示呼入的病床分机号。 ·自适应主机路数，可显示30路、60路、90路、120路的住院病人信息。 ·同一局域网内，一台护士站主机可对应连接一台本液晶病员一览表。 | 13 | 套 | 由多媒体控制盒、液晶显示器组成 |
| 7 | 电脑型地址盒 | ·系统选配。与HIS对接，且网络设备数量在500个以内时，可选用此电脑型地址盒。一套系统只需配一台。 ·预装HIS交互软件，可读取医院HIS数据库中的病人住院信息、HIS点餐系统中的点餐信息、HIS评价系统的评价信息。 ·可用于主机和终端等所有网络设备的IP地址注册查询、sip服务、音视频代理等。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 8口交换机 | 物理编址、网络拓扑结构、错误校验、帧序列以及流控。存储转发技术，结合动态内存分配，确保有效的分配到每一个端口。 | 13 | 台 |  |
| 9 | 16口交换机 |  | 2 | 台 |  |
| 10 | 24口交换机 |  | 1 | 台 |  |
| （二） | IP网络内部通讯可视对讲系统 |  |  |  |  |
| 1 | 15路对讲主机 | 10.2寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，720P高清摄像头 最多可管理15台分机 具有高清可视对讲，监听、监视，录音录像，主机托管，喧哗报警，广播播放，报警联动，通话转移，插播文件，遇忙转移，会议模式，指挥模式，在线监测等功能 | 2 | 台 |  |
| 2 | 可视对讲分机 | 10.2寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，720P高清摄像头 有桌面放置和壁挂式两种安装方式 具有双向可视对讲，监听，监视，广播播放，信息发布，报警联动，在线检测，数据保密等功能 | 24 | 台 |  |
| 3 | 地址盒 | 系统必配；网络设备数量在500个以下时选用。 | 2 | 台 |  |
| 4 | 电源箱 | 110W、分机集中供电用；含18V5.6A开关电源。 | 4 | 台 |  |
| （三） | IP网络ICU探视对讲系统 |  |  |  |  |
| 1 | 护士站主机 | ·采用10.2寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，720P高清摄像头。 ·具有双工可视、呼叫转接、监听监视、时间设定、通话计时、切断通话、查看病床、病区门开锁、录音录像等功能。 ·可外接耳麦、手持呼叫器。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 专用电源 | 给管理主机供电. | 1 | 台 |  |
| 3 | 探访分机（家属端） | ·采用10.2寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，720P高清摄像头。 ·具一键呼叫、双工可视、大屏显示、病区门开锁、录音录像等功能。 ·可外接耳麦、手持呼叫器。 | 10 | 台 |  |
| 4 | 病床分机（病床端） | ·采用10.2寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，720P高清摄像头。 ·具一键呼叫、双工可视、录音录像等功能。 ·可外接门灯、防水报警按钮、输液报警器、耳麦、手持呼叫器。 | 8 | 台 |  |
| 5 | 吊装伸展式安装支架 | 吊装式安装（可固定病床分机） | 6 | 个 |  |
| 6 | 电源箱 | 110W、分机集中供电用；含18V5.6A开关电源。 | 2 | 台 |  |
| （四） | 辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 国际三芯屏蔽线 | RVVR 3*1.5 | 14600 | 米 |  |
| 2 | 20线管 |  | 4500 | 条 |  |

三、项目详细参数需求

（一）医护半数字对讲系统

系统要求

- 系统可与医院HIS系统对接，自动读取患者信息、医护人员信息，将信息对应显示在护士站主机、病员一览表、护士站信息看板、病房门口机、病床分机的显示屏上。

- 患者及家属通过病床分机、洗手间防水按钮、病房门口机均可一键式呼叫到护士站；护理人员通过护士站主机、病房门口机、病床分机可一键式呼叫到医生办公室。

- 护士站主机与病房门口机、病床分机之间均为全双工对讲。要求对讲时无回音，声音清晰宏亮；同时具有动态降噪、自动增益等音频处理功能，保证对讲音效。

- 系统具有自动巡检功能，检测每间病房设备的在线/离线状态。当设备掉线时，通过护士站主机的界面和语音同步提示故障，方便系统的调试、检修。

- 为确保系统的可靠运行，系统需采用IP网络数字化通讯，护士站主机、病房门口机均采用IP方式通讯，病床分机到门口机间采用总线制通讯。其中任意一间病房设备或线路故障，均不会影响到系统内其他病房设备的正常运行。

- 系统内设备标准SIP通讯协议，支持与VOIP电话对接

- 各护士站主机间可任意托管，避免漏接病人呼叫引起投诉事件及医患纠纷

- 系统支持接入液晶屏显示护士站主机、病床分机的呼叫信息、通话信息及网络故障

- 针对特殊的病房或病情等情况，病床分机呼叫时，系统可语音播报该分机的特殊备注信息，便于护士（或医生）区分并迅速作出反应

10）为便于维护及更新添加新功能，更好地满足医院使用需求，系统支持远程在线程序升级，系统对同类型设备支持批量性升级，无需逐台操作。

11）病床分机可直接呼叫该病床对应的护工。

12）病床分机可根据需要设定不同的语音提醒功能

13）系统可实时监控医护人员进出病房情况，自动定位医护人员护理的病房号，并可显示该病房的护理状态。

- 系统支持将主机和病床分机间的通话过程录音，并能储存、上传至服务器便于调取

系统具有良好的扩展性，便于扩展护理管理中的各种应用，如护士自动定位、移动护理对讲、输液报警等。

设备性能要求

护士站主机

·采用数字真彩显示屏，尺寸≥10寸，触摸式操作；

·内置高清摄像头，分辨率达720P或以上；

·具有回声消除功能，与病床分机实现全双工通话；通话方式支持免提和手柄；

·与医生办公室主机、病房门口机及其他护士站主机间相互呼叫，全双工双向可视对讲；

·可读取、调用HIS数据，主机界面可显示各病床病人的详细信息；

·病床分机、洗手间按钮呼叫时，可语音播报“**号房**号床呼叫”、“**号房洗手间呼叫”或其它文字备注信息；

·当病床分机的呼叫超时无应答时，可将呼叫信息上传到总值班室主机上；

·可设置普通、高级、特护三种护理级别，也可自定义护理级别；

·可单独设置白天和夜晚的呼叫音量、通话音量；

·具有远程开锁功能，可控制病区门口机外接电控锁的开启；

·对病床分机具有全区、分区、定时广播功能、消防广播；支持MP3文件广播、喊话广播、外接音源广播；

·对通话过程录音录像，支持本机查询、播放、储存；录制文件可自动上传至服务器保存；

·可将本护士站主机所管理的病床分机托管给其它的护士站主机管理；

·当护士站主机处于关机或未连接时，系统可将病床分机的呼叫转移到其它护士站主机上；

·支持标准SIP通讯协议，可与VOIP电话进行双向对讲；

·可对通话过程录音录像，并能查询播放、储存、上传至服务器供调取

·可实时检测所管理的病房门口机、病床分机的在线状态，方便调试、检修和维护；

病房门口机

·采用数字真彩显示屏，尺寸≥10寸，触摸式操作；

·同时可接9台或以上病床分机

·内置高清摄像头，分辨率达720P或以上；

·支持单独供电、集中供电、POE供电；

·与护士站主机间通过TCP/IP局域网连接；
·可显示房间号、各个病床号、责任医生/护士姓名与照片；同步主机显示房间内的某个病床呼叫信息；
·可一键呼叫护士站主机、医生办公室主机，并全双工可视对讲；

·护士可在病房门口机上接听其他房间病床分机呼叫并双工对讲，节约护士工作时间；
·护士按下病房门口机上的“进入护理”按键，走廊屏和门口灯同步显示护理状态；

病床分机

·采用数字真彩屏显示屏，尺寸≥5英寸；

·显示屏分辨率：854X480像素；

·自带呼叫手持，患者及家属通过病床分机或手持呼叫器可一键式呼叫到护士站主机，实现全双工对讲；

·可解除呼叫信息；

·可显示病人信息、治疗信息、费用信息、护理标识等；

·护士可通过病床分机向护士站或医生办公室发出呼叫请求，呼唤医护人员及时增援；

·可一键呼叫对应的护工

·处于护理状态时，可接听其他病床呼叫、对讲，并进行通话，减少护士往返的奔波；

·可接收护士站主机的音乐广播

·可控制床头灯开关和手持灯开关；

·可语音提醒医护人员换药，可根据需要设定不同的语音提醒功能；

·可扩接多个呼叫按钮

·可设定白天或夜晚定时打开或关闭液晶显示

·可手持遥控调换电视频道、控制电视音量

·可外接输液报警器或其它监测设备，监测有异常时，可向护士站主机报警；

病床分机

·采用数字真彩屏显示屏，尺寸≥2.8英寸；

·可解除呼叫信息；

·自带呼叫手持，患者及家属通过病床分机或手持呼叫器可一键式呼叫到护士站主机，实现全双工对讲；

·可解除呼叫信息；

·可显示病人的住院信息

·处于护理状态时，可接听其他病床呼叫、对讲，并进行通话，减少护士往返的奔波；

·可接收护士站主机的音乐广播

·可扩接多个呼叫按钮

·可外接输液报警器或其它监测设备，监测有异常时，可向护士站主机报警；

·可语音提醒医护人员换药，也可设定不同的语音提醒功能；

·可手持遥控调换电视频道、控制电视音量

·可控制床头灯开关和手持灯开关；

·可一键呼叫对应的护工

病床分机

·可解除呼叫信息；

·自带呼叫手持，患者及家属通过病床分机或手持呼叫器可一键式呼叫到护士站主机，实现全双工对讲；

·可解除呼叫信息；

·处于护理状态时，可接听其他病床呼叫、对讲，并进行通话，减少护士往返的奔波；

·可接收护士站主机的音乐广播

·可扩接多个呼叫按钮

·可外接输液报警器或其它监测设备，监测有异常时，可向护士站主机报警；

·可语音提醒医护人员换药，也可设定不同的语音提醒功能；

·可手持遥控调换电视频道、控制电视音量

·可控制床头灯开关和手持灯开关；

·可一键呼叫对应的护工

病床分机

·国标86盒尺寸，嵌入式安装

·可解除呼叫信息；

·自带呼叫手持，患者及家属通过病床分机或手持呼叫器可一键式呼叫到护士站主机，实现全双工对讲；

·可解除呼叫信息；

·处于护理状态时，可接听其他病床呼叫、对讲，并进行通话，减少护士往返的奔波；

·可接收护士站主机的音乐广播

·可扩接多个呼叫按钮

·可外接输液报警器或其它监测设备，监测有异常时，可向护士站主机报警；

·可语音提醒医护人员换药，也可设定不同的语音提醒功能；

·可手持遥控调换电视频道、控制电视音量

·可控制床头灯开关和手持灯开关；

·可一键呼叫对应的护工

洗手间紧急报警按钮

·国标86盒尺寸

·防水工艺设计，壁挂式安装在病房的洗手间内，可供病人紧急情况下报警；
·防水等级要求IPX7；

·有环形指示灯常亮提示正在呼叫中

·具有拉线、按键两种报警方式；

门灯

·采用国标86盒尺寸设计，方便安装；

·四色区分病人的病床分机普通呼叫、高级呼叫、特护呼叫、洗手间呼叫、输液报警、进入护理等六种状态；

液晶双面走廊显示屏

·局域网传输。

·通过液晶屏显示多个呼叫信息，并可红、白字体区分正在呼叫和已处理的信息；

·可按病床呼叫、洗手间呼叫、输液报警、护理增援、进入护理五种状态分类显示呼叫信息；

·可显示年、月、日、星期、时间；

·可根据需要设置呼叫显示行数、更改表头名称

点阵走廊显示屏

·LED显示Φ5.0,16X16点阵，双面显示十个汉字

·可按病床呼叫、洗手间呼叫、输液报警、护理增援、进入护理五种状态分类显示呼叫信息；

·无呼叫时滚动显示年、月、日、时间及“保持肃静”或礼貌用语等；

液晶病员一览表

·局域网传输。

·可同步显示HIS数据库中信息，便于医护人员查看病人的病情；

·显示每位住院病人的房床号、病人的姓名、性别、年龄、护理等级等综合信息；

·与护士站主机同步显示呼叫信息，动态放大显示呼叫的病床分机号，便于医护人员查看呼叫信息
·多色显示不同的护理级别

输液报警器

·输液完毕时，可自动阻断输液管，有报警提示，同时向护士站的主机发送输液完毕报警信号：主机有LED显示，同时语音播报“XX号输液完毕”

手表接收机

·采用电容式触摸屏、安卓系统，可滑动操作；支持WiFi连接局域网传输。
·可接收病床分机、病房门口机的呼叫。。
·有音乐声、振动提示功能。
·可显示呼叫的房床号及病人的姓名、性别、入院时间、医嘱等详细信息，可存储所有正在呼叫的信息。
·可设定接收全部或部分分机的呼叫信息。
·可查询已处理的最近30条历史呼叫信息。

电子定位工牌

·内置微功耗无线发送模块

·医护定位：可实时分析、跟踪记录医护人员所处病房位置，并根据该位置信息系统自动执行“进入护理”或“结束护理”操作提示。

·信息注册：可通过服务器型地址盒注册工牌的医护人员姓名、职务、工号信息。

定位接收器

·内置无线接收模块。

·与病房门口机间采用三芯线连接。

·自带呼叫按键，可定义紧急呼叫或护理增援功能。

·可自动扫锚收发医护人员的工牌数据至系统服务器上，实现系统全自动化的医护护理定位功能。

信息看板

·安装在护士站，可同步显示HIS数据库中信息，便于医护人员查看； 
·可实时发布、显示科室病房的住院人数、出入院人数、手术人数、空闲床位数、护理等级

人数、护理交接班情况、值班的医护人员以及要事留言；
·可显示年、月、日、星期、时间；

·与HIS系统连接，可同步显示HIS数据库信息

·可根据需要设置医院的名称。

医生办公室主机

·采用数字真彩显示屏，尺寸≥7寸，触摸式操作；

·内置高清摄像头，分辨率达720P及以上；

·具有回声消除功能，全双工免提方式通话；

·可接收病床分机发出请求增援，与病床分机间全双工对讲；

·可接收护士站主机、病房门口机的呼叫信息，实现全双工可视对讲；

总值班室主机

·采用数字真彩显示屏，尺寸≥10寸，触摸式操作；

·内置高清摄像头，分辨率达720P或以上；

·具有回声消除功能，与病床分机实现全双工通话；通话方式支持免提和手柄；

·作为高级管理主机可管理全院所有的护士站主机及病床分机；

·广播播放：可用MP3文件对所有分机进行全区、分区、定时广播、消防广播；支持喊话广播、外接音源广播。

·关机转移：当主机处于关机或未连接时，可将分机的呼叫转移到其它主机上。

·一键呼叫主机：可一键快速呼叫预设系统内任一台主机并全双工可视对讲。

·VOIP电话接入：支持标准SIP通讯协议，可与VOIP电话进行双向对讲。

·病区门开锁：可控制病区门锁开闭，并能与探访人可视对讲，实现门禁管理。

·语音播报：分机呼叫，可语音播报“XX号房 XX号床 呼叫”或分机的备注信息。
·接口多样：有485通讯接口、报警输出口、音频输入接口。
·录音录像：可对通话过程录音录像，并能查询播放、储存、上传至服务器。 
·寻呼功能：设置成寻呼主机，可只接受主机呼叫，可对系统内的分机或主机进行呼叫、可    视对讲。

·可管理600台护士站主机和72000台分机。

病区门口机

·内置高清摄像头，分辨率达720P或以上；

·具有回声消除功能，与护士站主机实现全双工通话；通话方式支持免提和手柄；

·门禁开锁——支持本地IC卡开锁、密码开锁及护士站远程开锁；

·双向确认开门：可设置门口家属呼叫护士站主机，待护士站主机确认授权通行后，家属可通过输入密码或ID卡刷卡开锁。

·录音录像：基于标准的 ONVIF 协议，可将自带内置摄像头和麦克所采集到的音视频，实时传输到网络硬盘录像机（NVR/HDVR）上进行存储、回放。

·支持单独供电、集中供电、POE供电；

管理服务器

·一套系统只需配一台，需要安置在系统内主机和分机等所有网络设备都能访问到的位置：

·预装HIS交互软件，可读取医院HIS数据库中的病人住院信息。

·预装定位系统交互软件，可监控、分析定位数据，实现系统全自动化的医护护理定位功能。

·可用于主机和分机等所有网络设备的IP地址注册查询、sip服务、音视频代理等。
·预装操作系统、数据库及音视频代理软件等。

（二）ICU探视对讲系统

系统要求

1）护士站主机、探访分机、病床分机之间基于IP网络传输的音视频通讯；

2）一台护士站主机最多可管理210台探访分机和1000台病床分机；

3）护士站主机、探访分机、病床分机相互之间均为双向可视双工对讲，对讲方式为免提；

4）护士站主机可将探访分机转接至对应病床，并监听视频查看家属与病人的通话；

5）护士站主机可根据病人通话的状态主动切断家属与病人的通话；

6）系统可设定探视时间，并对通话进行计时显示；

7）非探视状态下，护士站主机可主动查看病床分机，视频查看病人情况；

8）病床分机具有扩展接口，可外接输液报警器、洗手间报警按钮、门灯；

9）系统具有录音录像功能，支持标准的ONVIF协议，可将每闪通话时的音视频数据实时传输到音视频存储服务器存储，并提供查询、播放功能

10）为方便管理操作，一台护士站主机可配接多台副机同时使用；

11）护士站主机、探访分机、病床分机均支持远程在线程序升级，无需拆卸；系统内同类型的网络设备支持批量升级，无需逐台操作。

设备性能要求

1）护士站主机

·19寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，内置1080P高清摄像头，可桌面或壁挂式安装；

·回声消除：具有对讲回声消除功能，语音清晰；对讲方式支持手持、免提；
·高清可视对讲：可接听探访分机、病床分机的呼叫呼叫，并实现双工可视对讲；
·呼叫转接：可接听探访分机的呼叫并转接至相应的病床分机进行高清可视对讲；
·监听和视频查看：可监听视频查看通话中的病人、家属；
·时间设定：可设定探视的通话时间；
·通话计时：可显示探访分机与病床分机的通话时间，方便护士查看；
·切断通话：可切断与强行切断探访分机与病床分机的通话；
·查看病床：可主动查看病床病人，以视频查看病人病情；

·语音报号：家属或病人呼叫时，护士站的主机可语音播号”X号分机呼叫”。
·远程开锁：可与探访人可视对讲，并远程控制病区门锁开闭，实现门禁管理；
·录音录像：可通过标准的ONVIF协议将通话时的音视频数据实时传输到音视频存储服务器进行存储，并提供查询、播放功能

·扩展接口：可外接耳麦、手持呼叫器；

2）探视分机

·19寸数字真彩显示屏，防暴电容式触摸屏，内置1080P高清摄像头，放置在家属探视区，供病人家属探视对讲时使用。
·一键呼叫：病人家属可一键呼叫到护士站主机。

·回声消除：具有对讲回声消除功能，语音清晰；对讲方式支持手持、免提。
·可视对讲：护士站主机接听探访分机的呼叫并将通话转接至相应的病床分机，探视分机可

与病床分机间双工可视对讲；

·录音录像：基于标准的ONVIF协议，可将通话时的音视频数据实时传输到音视频存储服务器进行存储，并提供查询、播放功能。

·扩展接口：可外接耳麦、手持呼叫器；

3）病床分机

·15.6寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，内置1080P高清摄像头，含手持呼叫器，供病人探视对讲时使用；
·一键呼叫：病人家属可一键呼叫护士站主机，与护士站主机双工可视对讲；

·回声消除：具有对讲回声消除功能，语音清晰；对讲方式支持手持、免提；
·可视对讲：可自动接听护士站主机转接的探视分机的通话，与探视分机双工可视对讲；
·录音录像：基于标准的ONVIF协议，可将通话时的音视频数据实时传输到音视频存储服务器进行存储，并提供查询、播放功能。

·接口多样：可外接门灯、防水报警按钮、输液报警器；

4）探访液晶显示屏
·家属与病人通话时，大屏同步显示病人（或家属）端的视频画面，方便多名家属同时查看。

5）病员一览表

·可显示每位住院病人的姓名、住院病人的房间床位号、住院病人的护理等级等信息；
·可动态显示呼入的病床分机号。

6）移动推车

·可固定病床分机，方便医护人员移动式操作；
·采用航空铝材、优质冷轧钢，具有承重力强、移动轻便、防锈等特点；
·电动式升降机构，可自由升降高度，满足不同高度使用需求；
·符合VESA标装安装孔位，可上下倾斜、左右摆动、360°水平旋转设备角度；
·优质的航空级铝材支架，内置德国进口气弹簧，可配合拉升、旋转操作；
·内含理线装置，可将线材隐藏式固定在支架臂内，整体外形美观；
·优质的PMMA面板，具耐磨耐热、不易变形，可极其方便、轻松地推移车体；
·360°万向刹车轮，可轻松地固定车体；
·内含电池及其充电控制电路、无线AP，可极其方便地给设备供电、连接无线网。

7）洗手间紧急报警按钮

·防水工艺设计，壁挂式安装在病房的洗手间内，可供病人紧急情况下报警；
·防水等级要求IPX7；

·具有拉线、按键两种报警方式；

8）门灯

·采用国标86盒尺寸设计，方便安装；

·以不同颜色区分提示病房内的病床分机呼叫，洗手间呼叫、输液报警、进入护理等信息；

9）输液报警器

·可配合可视病床分机使用，也可单独使用。
·夹装在输液管上，不与输液接触；单键操作，使用简单，也可用于输血报警；
·输液完毕时，输液报警器自动阻断输液管，同时通过病床分机可向护士站主机发送输

液完毕报警信号，护士站主机有显示及语音播报“***号 输液完毕”。

10）服务器型地址盒
·预装HIS交互软件，可调用医院HIS数据库中的病人住院信息；
·可用于主机和分机等所有网络设备的IP地址注册查询、sip服务、音视频代理等。
·预装操作系统、数据库及代理软件等。

四、其它要求

1、工期：合同签订之日起30天内。

2、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体工程提供不少于二年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。

2）提供每周7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

3、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日2016年医疗设备（病床床头呼叫系统）（项目编号:HZ2016-635）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 项目名称 | 项目内容/品牌、型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 |  | （小写）：¥ 元 |  |  |  |  |
|  |  | （大写）: 元整 |  |  |  |  |

### 二、付款方式

与采购人协商决定

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

### 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质响应表（表3）

4、投标人简介（包含且不限于从业人员人数、上年度营业收入等）

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和有关资格证书复印件

6、授权委托书（表4，投标文件正本原件，副本复印件）

7、法人、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、同类项目业绩（表5）

11、生产厂商授权书（表6）

12、技术部分（包括技术及资质材料、方案、培训及售后服务承诺等）

13、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：2016年医疗设备（病床床头呼叫系统）

项目编号： HZ2016-635                     交货期/工期：合同签订后

| 序号 | 名称 | 配置参数型号/项目内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 |  | ¥ （大写） |  |  |  |  |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总价包括本招标书中要求的所有服务的费用。

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的2016年医疗设备（病床床头呼叫系统）（项目编号为： HZ2016-635 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表5、投标人项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 中标金额 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的中标通知书复印件。

### 表6、生产厂商授权书

海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的采购项目编号为HZ2016-635的2016年医疗设备（病床床头呼叫系统）的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

### 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 评估因素 | 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：2016年医疗设备（病床床头呼叫系统）

项目编号： HZ2016-635

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

### 技术、商务评分表

项目名称：2016年医疗设备（病床床头呼叫系统）

项目编号： HZ2016-635

| 序号 | 评审内容 | 评分标准及分值 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格及技术性能 | 全部满足招标文件要求的得满分，指标不满足每条扣2分，扣完为止 | 45 |  |
| 2 | 设备品牌质量 | 根据所投主要设备的品牌质量、市场美誉度评比 优：8-10分；良：5-7分；一般：1-4分 | 10 |  |
| 3 | 同类项目业绩 | 投标人2013年以来同类项目业绩，每提供一个得2分，最多得10分。（提供合同复印件） | 10 |  |
| 4 | 售后服务 | 售后服务承诺、服务措施等 优：5分；良：3-4分；一般：1-2分 | 5 |  |
| 5 | 价格分 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |
| 6 | 合计 |  | 100 |  |

评委：