采购档案局信息公开显示系统及视频监控系统

- 询价文件

- 招标编号：HZ2017-203

甲级政府采购代理机构

采   购   人：陵水黎族自治县档案局

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一七年四月

目   录

第一章  询价邀请函	1

第二章  报价人须知	3

第三章 询价采购货物需求一览表	9

第四章 报价文件内容和格式	26

第五章 合同条款	42

初步审查表	45

- 第一章  询价邀请函

海南海政招标有限公司受陵水黎族自治县档案局的委托，近期将对采购档案局信息公开显示系统及视频监控系统项目 (项目编号: HZ2017-203)组织询价采购，欢迎有兴趣的供应商参加报价。

一、项目名称、编号、内容及技术要求

1、项目名称：采购档案局信息公开显示系统及视频监控系统

2、项目编号：HZ2017-203

3、用途：陵水黎族自治县档案局工作需要

4、技术要求：见“用户需求书”

5、项目预算：￥520,301.00元。

二、报价人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期企业社保缴费记录复印件）；

4、投标人非生产厂商的、需提供主要产品（PH1.9室内小间距LED显示屏、摄像机、网络硬盘录像机）生产厂商针对本项目的授权书；

5、投标人需提供参加此次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

6、购买本项目询价文件并缴纳投标保证金。

三、询价文件的获取

1、时间：2017年4月20日至2017年4月24日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005；

3、标书售价：￥100元/套（售后不退），报价保证金为：￥6,000元。

4、报价保证金必须转账到招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。报价保证金需在投标截止时间一天前到账。

户  名：海南海政招标有限公司

开户行：中国建设银行海口龙珠支行

帐  户：46001003536053003445

5、购买询价文件时必须出示加盖公章的公司营业执照副本复印件、介绍信（或委托函）、委托人身份证复印件和报价人资格要求中的相关资质证书复印件（加盖公章）。

四、报价截止时间、地点

1、报价截止时间：2017年4月28日09：30；

2、开标时间：2017年4月28日09：30；

3、开标地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002；

4、公告发布媒介：www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn、www.hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005

项目联系人： 成诗雅

电话/传真：0898-68500661、0898-68500660

电子邮箱：hnhzzb@163.com

财务：0898-68555187

六、采购人联系方式

1、地址：陵水黎族自治县中心大道

2、联系人：郑友德

3、联系电话：13876558952

海南海政招标有限公司

二○一七年四月

- 第二章  报价人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：陵水黎族自治县档案局

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3报价人：已从招标代理机构购买询价文件并向招标代理机构提交报价文件的供应商。

2．适用范围

本询价文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

3．合格的报价人

3.1 凡有能力按照本询价文件规定的要求交付货物和服务的报价单位均为合格的报价人。

3.2 报价人参加本次采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本询价文件第一章的“报价人资格要求”规定的条件。

3.3投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的投标人不得参与投标。

3.4报价人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4．报价费用

4.1无论报价过程中的做法和结果如何，报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5．询价文件的约束力

5.1报价人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本询价文件中的所有条件和规定。

二、询价文件

6．询价文件的组成

6.l 询价文件由五部分组成，包括：

第一章  询价邀请书

第二章  报价人须知

- 询价采购货物需求一览表及技术要求

- 报价文件内容和格式

- 合同条款

请仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 报价人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本询价文件不再对上述情况进行描述。

6.3 报价人必须详阅询价文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按询价文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由报价人负责。

7．询价文件的澄清

报价人在收到询价文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截止一个工作日前以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一询价文件的报价人。

8．询价文件的更正或补充

8.l 在报价截止时间前，招标代理机构可以书面通知的方式修改询价文件。修改通知作为询价文件的组成部分，对报价人起同等约束作用。

8.2 当询价文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使报价人有足够的时间按询价文件的更正要求修正报价文件，招标代理机构有权决定推迟报价截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一询价文件的报价人。

三、报价文件

9．报价

9.1报价人应按询价采购货物需求一览表的要求报价。

9.2报价均须以人民币为计算单位。

10．报价保证金

10.1 报价保证金是参加本项目报价的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账，报价人需在报价截止时间一天前办理保证金支付手续。

10.2 若报价人不按规定提交报价保证金，其报价文件将被拒绝接受。

10.3 报价保证金的退还

10.3.l 成交人的报价保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内无息退还。

10.3.2 落标报价人的报价保证金将在招标代理机构发出成交通知书5个工作日内无息退还。

10.3.3如报价保证金为招标代理机构收取，则成交结果公告期满后，报价人应把报价保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理保证金退还手续；

如保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，报价保证金将不予退还：

（1）报价人在报价有效期内撤回期报价书的；

（2）成交人不按本章规定签订合同；

（3）报价人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它报价人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．报价有效期

11.l 报价有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于报价有效期满之前，征得报价人同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，报价保证金将尽快无息退还。同意这一要求的报价人，无需也不允许修改其报价文件，但须相应延长报价保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．报价文件的数量、签署及形式

12.1 报价文件一式肆份，正本一份，副本叁份。

四、报价文件的递交

13．报价文件的密封及标记

13．l 报价人应将报价文件密封在报价专用袋中，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：采购档案局信息公开显示系统及视频监控系统

项目编号：HZ2017-203

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14．报价截止时间

14.l 报价人须在报价截止时间前将报价文件送达招标代理机构规定的报价地点。

14.2 在报价截止时间后递交的报价文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、授标及签约

15．定标原则

15.1 询价小组由从省综合评标专家库中随机抽取相关专家和用户代表共三名组成，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

15.2 询价小组对报价文件的资格性和符合性进行初步评审，有以下情况的将不能通过初步评审：

- 报价人未能满足报价人资格要求的；

- 报价人未提交法人授权委托书的；

- 报价文件未按询价文件规定要求填写报价内容及签名盖章的；

- 报价人未按询价文件要求的金额提交报价保证金的；

- 报价有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 报价不是固定价或者不是唯一的；

- 报价内容有缺漏的；

- 不符合询价文件规定的其它条件。

15.3 询价小组将严格按照询价文件的要求对通过初步评审的报价人的报价文件进行评审，定标原则采用完全满足采购需求的前提下最低价中标法；

15.4询价小组根据评标办法推荐出三人为成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人或重新组织招标。

15.5 招标代理机构将在政府采购指定网站媒体上公示成交结果。

16.关于政策性优惠

16.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期节能清单的，其评标价=报价*（1-2%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。hzzb

16.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期环保清单的，其评标价=报价*（1-1%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。hzzb

16.3报价人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

16.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

16.3.2具体评审价说明：

1）报价人为小型或微型企业，其评审价=报价*（1-6%）；hzzb

2）报价人为联合体报价，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=报价*（1-2%）。

16.3.3报价人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

17．成交通知

17.1 成交人收到成交通知后，须在规定时间到招标代理机构办理相关手续。

17.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

18．签订合同

18.l 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则报价保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。

18.2 询价文件、成交人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

19．采购代理服务费

19.1本次采购活动采购代理服务费按国家相关规定向成交人收取。

- 第三章 询价采购货物需求一览表

项目名称：采购档案局信息公开显示系统及视频监控系统                        项目编号：HZ2017-203

| 序号 | 产品名称 | 技术要求、规格配置 | 所投产品牌型号、规格配置 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 高清网络视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电梯专用飞碟摄像机 | 1 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 2 最大分辨率：200W； 3 电子快门:1s~1/30000s，可手动或自动调节； 4 最低照度彩色：0.005lx，黑白：0.0005lx；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 5 最大红外距离:30米； 6 镜头焦距:2.8mm/3.6mm/6mm； 7 音频输入:内置MIC； 8 音频压缩标准:G.711a;G.711Mu;PCM;AAC； 9 音频码率:64Kbps/128Kbps； 10 视频编码标准:H.264;H.264H;H.264B;MJPEG； 11 日夜转换：IR-CUT自动切换； 12 扫描方式：逐行扫描； 13 降噪：3D降噪； 14 宽动态：120dB； 15 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 16 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域； 17 支持区域入侵,拌线入侵,物品遗留/消失,场景变更,人脸侦测等 18 支持人脸增强、场景变更侦测、虚焦侦测、遮挡报警、报警联动等功能； 19 支持客流统计功能；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 20 支持热度图功能，并能支持热度图导出；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 21 摄像机能够在-40~70摄氏度； 22 支持IP66防护等级； 23 支持DC12V供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作； 24 所投设备的生产厂家应同时入围《全国电子信息行业最具潜力企业》 和《国家创新型试点企业 》；（提供相关证明资料复印件加盖公章/投标专用章） 25 为保证产品的兼容性和售后服务，所投视频监控产品必须采用同一品牌； |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 200W像素星光级高清网络半球摄像机 | 1 具有200W像素1/2.8英寸CMOS传感器； 2 最大分辨率1920x1080； 3 在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL； 4 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 5 支持H.265、H.264 High profile、H.264 Main profile、H.264 Baseline、MJPEG多种编码格式； 6 支持三码流技术，主码流：1920×1080@25 辅码流1： 704×576@25 辅码流2：352×288@25； 7 宽动态：120dB； 8 信噪比：＞56dB； 9 增益控制：手动/自动； 10 镜头焦距：3.2mm/4mm/5.9mm/8mm； 11 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，帧率设定范围1-30帧/秒；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 12 信噪比不小于56dB； 13 红外补光距离不小于50米； 14 智能分析:支持区域入侵;拌线入侵;物品遗留/消失;徘徊检测;快速移动;人员聚集;场景变更;非法停车;人脸检测;视频检测;动态检测;音频输入异常,声强突变;车辆检测； 15 人脸检测:支持； 16 隐私遮挡:4块区域； 17 走廊模式:支持； 18 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 19 符合IK10、IP67防尘防水国际标准； 20 支持DC12V/POE供电； 21 支持电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备应能正常工作；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 22 所投产品的生产厂家应连续两年以上（含两年）被评为中国智慧城市杰出厂商；（提供相关证明资料复印件加盖公章/投标专用章） 23 为保证产品的兼容性和售后服务，所投视频监控产品必须采用同一品牌； |  | 台 | 25 |  |  |  |
| 3 | 200W像素星光级高清网络枪式摄像机 | 具有200W像素1/2.8英寸CMOS传感器； 最大分辨率1920x1080； 在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL； 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 支持H.265、H.264 High profile、H.264 Main profile、H.264 Baseline、MJPEG多种编码格式； 支持三码流技术，主码流：1920×1080@25 辅码流1： 704×576@25 辅码流2：352×288@25； 宽动态：120dB； 信噪比：＞56dB； 增益控制：手动/自动； 镜头焦距：3.6mm/6mm/8mm/12mm； 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，帧率设定范围1-60帧/秒；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 信噪比不小于56dB； 红外补光距离不小于50米； 智能分析:支持区域入侵;拌线入侵;物品遗留/消失;徘徊检测;快速移动;人员聚集;场景变更;非法停车;人脸检测;视频检测;动态检测;音频输入异常,声强突变;车辆检测； 人脸检测:支持； 隐私遮挡:4块区域； 走廊模式:支持； 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 支持IP67防护等级； 支持DC12V/POE供电； 支持电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备应能正常工作；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 为保证产品的兼容性和售后服务，所投视频监控产品必须采用同一品牌； |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 4 | 200W像素星光级高清智能快球 | 图像传感器：1/2.8英寸 CMOS 水平解析度：≥1000TVL 最大图像尺寸：1920×1080 焦距：5.5mm～110mm 支持20倍光学变倍； 视频输出支持60帧/秒（1920×1080、1280×960、1280×720），50帧/秒（1920×1080、1280×960、1280×720）；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 支持红外距离220米； 电源具备较好的环境适应性，电压在AC24V±42%范围内变化时，设备可正常工作；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 支持32条模式路径，每条路径的记录时间应大于16分钟； 支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 水平范围：0°～360°连续旋转； 垂直范围：-20°～90° 自动翻转180°后连续监视； 键控速度：水平：0.1°～200°/s 垂直：0.1°～120°/s； 调用预置点速度：水平：240°/s 垂直：200°/s； 支持300个预置位 可以按照所设置的预置位完成8条巡航路径 可设置5条巡迹路径，每条路径的记录时间大于15分钟 可通过IE浏览器在视频图像上叠加通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、倍数显示、温度显示和地理位置信息，具有11行字符显示，字体可设置为16×16像素、32×32像素、48×48像素、64×64像素、自适应等模式，字体颜色可设置；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-50℃-70℃； 室外球达到IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测；支持多种触发规则联动动作；支持目标过滤 支持人脸检测，支持单场景/多场景/全景设置 ,支持目标过滤和灵敏度设置 模拟接口：1.0V[p-p] / 75Ω, PAL或NTSC, BNC头； 网络接口：内置RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据； 报警输入:7 路开关量输入(0～5V DC)； 报警输出:2 路，支持报警联动； 报警联动:抓图/预置点/巡航/巡迹/SD 卡录像/触发开关量输出/客户端电子地图/发送邮件； 音频输入:音频输入(LINE 输入)，音频峰值:2～2.4V[p-p]，输出阻抗:1kΩ±10%； 音频输出:线性电平，阻抗:600Ω； SD卡接口:内置Micro-SD 卡插槽，支持SD/SDHC/SDXC （最大支持128G），可支持手动录像/报警录像，支持断网续传,录像不丢失； 为保证产品的兼容性和售后服务，所投视频监控产品必须采用同一品牌； |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 电源适配器 | DC12V/10A |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 6 | 电源适配器 | DC12V/2A |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 摄像机防雷器 | 单组网络防雷器+摄像机电源防雷器 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | 摄像机支架 | 枪式摄像机支架 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 9 | 摄像机立杆 | 4M |  | 根 | 2 |  |  |  |
| 10 | 立杆地栓 | 国产 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 立杆混凝土基础 | C25混凝土 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 立杆基础基坑 | 1000*1000*1000 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 立杆接线手孔井 | 400*400*500 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 手孔井盖 | 国产、400*400 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | 立杆接地防雷 | 国产、角铁40*40*4，12圆铁 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 16 | 路面切割 | 100*100 |  | 米 | 40 |  |  |  |
| 17 | 路面恢复 | 水泥沙桨 |  | 米 | 40 |  |  |  |
| 18 | 摄像机电源线 | RVV2*1.0 |  | 米 | 1300 |  |  |  |
| 19 | 超五类网线 | cat-5e |  | 米 | 1300 |  |  |  |
| 20 | 超五类网线（电梯飞碟专用） | H-W850 |  | 米 | 30 |  |  |  |
| 21 | 信号线套管 | DN50 |  | 米 | 40 |  |  |  |
| 22 | 信号线套管 | DN25 |  | 米 | 1300 |  |  |  |
| 23 | 网络硬盘录像机 | 1 主处理器：工业级嵌入式微控制器； 2 操作系统：嵌入式Linux实时操作系统； 3 支持Normal(正常)和Rescue(救援)两个系统切换，当一个系统无法启动时，通过另一个系统进行操作；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 4 操作界面：WEB、本地GUI； 5 网络协议：IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA； 6 支持64路接入，满负载条件下的最大接入带宽640Mbps、最大转发带宽320Mbps；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 7 IPC分辨率：12M/8M/5M/3M/1080P/1.3M/720P； 8 解码能力：4×4K;16×1080P;32×720P； 9 视频输出：1路VGA输出，2路HDMI输出，HDMI1支持4K输出； 10 支持4K解码显示，通过HDMI接口将3840×2160分辨率的码流解码显示输出在 4K的液晶屏上；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 11 多路回放：16×1080P； 12 录像方式：手动录像;动态检测录像;定时录像;报警录像； 13 录像保存：支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录； 14 支持32路抓拍、存储1920×1080格式的图片； 15 备份方式：U盘，eSATA方式，DVD刻录； 16 音频输入：1路，RCA支持IPC复合音频输入； 17 音频输出：1路，RCA支持语音对讲输出； 18 视频压缩标准：H.265/H.264/MPEG4/MJPEG； 19 音频压缩标准：G.711a、G.711u、PCM、G726； 20 支持M+N集群管理功能；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 21 支持热度图，可统计指定时间段区域内的运动频繁度；统计结果支持日报表、周报表、月报表方式；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 22 支持客流统计，可统计指定时间段不同区域内的客流量大小；统计结果支持日报表、周报表、月报表方式；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 23 支持鱼眼后矫正功能；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 24 报警输入：16路； 25 报警输出：6路； 26 硬盘接口：8 个内置SATA3.0接口，最大单盘容量6TB； 27 eSATA接口：1个外置eSATA接口； 28 USB接口：2个USB2.0接口(前置)，2个USB3.0 接口(后置) ； 29 网络接口：2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 30 电源：AC100~240V； 31 工作温度：-10℃～+55℃ ； 32 为保证产品的兼容性和售后服务，所投视频监控产品必须采用同一品牌； |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 24 | 4T监控级硬盘 | 4TB |  | 块 | 6 |  |  |  |
| 25 | 48口交换机 | 48个10/100Base-TX以太网端口,4个千兆SFP,交流供电 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 26 | 32寸液晶监视器 | 1 面板尺寸31.5寸； 2 背光类型LED； 3 屏幕比例16:09； 4 亮度600cd/m2； 5 对比度4000:1； 6 分辨率1366×768； 7 可视角度(水平/垂直)178°/178°； |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 二、 | LED信息公开显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PH1.9室内小间距LED显示屏 | 1 像素间距：1.906 mm； 2 像素组成：1R1G1B； 3 LED类型：SMD1010 三合一； 4 显示亮度：校正后800 cd/m²； 5 白平衡亮度：校正后800 cd/m²； 6 亮度控制：手动/自动； 7 色温：2000K~9300K可调； 8 视角：水平160°/垂直160°； 9 像素密度：275267 点/m²； 10 防护等级：IP50； 11 工作温湿度：0℃~+45℃/10~90%RH； 12 存储温湿度：-10℃~+55℃/10~90%RH； 13 箱体平整度：≤0.1mm； 14 颜色处理位数：16 bits； 15 灰度等级：65536 levels per color； 16 颜色：281.4 trillion； 17 发光点中心距偏差：<2.5%； 18 亮度均匀性：≥98%； 19 色度均匀性：（x，y）±0.003之内； 20 对比度：5000:1； 21 画面帧频：50/60 Hz； 22 画面刷新率：1920~3840 Hz； 23 使用寿命：≥100,000 Hours； 24 LED波长：R:620~630nm G:520~535nm B:465~475nm； 25 驱动方式：恒流驱动,1/30扫； 26 安装方式：固定安装； 27 维护方式：模组前维护，箱体与模组之间采用磁吸结构； |  | 平方 | 4.1846 |  |  |  |
| 2 | 显示屏控制系统 | 1 一路DVI视频输入； 2 DVI视频输出，用于级联或监视； 3 一路音频输入； 4 四个网口输出或四路光纤输出； 5 RS232接口控制，可级联多台进行统一控制； 6 最大带载分辨率2048×1152或1920×1200； |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 安装结构 | 电视墙 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | PLC配电柜 | 含PLC，15千瓦，含防雷接地系统。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 工程线缆 | 负责配电柜到屏幕的强电线，控制器到屏体信号线 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 大屏控制器 | 1 4U设备机箱、19寸标准机架； 2 控制设备具有双电源、双风扇冗余备份； 3 具备不少于10个业务槽位，每个槽位可配置采集卡或输出卡； 4 内置2个千兆网络接口，支持负载均衡，容错、多址，实时显示网络负载状态； 5 本地显示输出接口VGA； 6 支持在本地显示器上显示机箱内业务板卡运行状态,CPU工作状态,内存工作状态,网络工作状态,风扇工作状态、电源工作状态等；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 7 DVI-I采集输入：单板支持4路DVI/VGA1080P以下各种分辨率输入； Dual_link采集输入：单板支持2路4K以下各种分辨率输入；CVBS采集输入，单板支持32路D1分辨率视频采集；HDMI采集输入：单板支持2路4K采集输入或4/8路1080P以下采集输入；SDI采集输入：单板支持8路1080P以下各种分辨率采集；HDCVI采集输入：单板支持8路1080P以下各种分辨率采集；DVI输出：单板支持4路1080P输出；HDMI输出，单板支持4/8路1080P及以下各种分辨率视频输出； 8 控制设备支持超高分GIS地图点对点上墙显示；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 9 支持在显示屏任意位置LED方式叠加内容，LED背景及内容透明度，颜色可以调节； 10 支持超低延时，信号源从采集到输出延时在100ms以内；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 11 支持高清点对点底图显示，多个屏幕显示一幅完整超高分辨率图片； 12 最大支持80个显示屏拼接； 13 支持显示屏控制，人员开关和定时开关显示屏，调节亮度、对比度、饱和度、节能模式参数； 14 支持通过网络将计算机视频信号上墙显示； 15 支持所有显示屏组成一块屏,任意一路信号可在整屏的任意位置上与其它信号源拼接、漫游、缩放、叠加显示，图层最多35层； 16 支持在客户端界面上实时显示经拼接处理后显示的画面,同时处理的视频可达到40路；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 17 设备具备解码功能，分辨率支持：800W/500W/300W/1080P/UXGA/720P/4CIF/CIF/QCIF； 18 设备单输出口具备32路网络或本地信号图像混合输出能力；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 19 设备具备智能温控功能，支持根据各个板卡当前温度智能调节风扇转速； 20 设备具备双控功能，软件和硬件由主控板和控制板分开控制，主控板控制软件部分，控制板控制硬件部分；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 21 为了保证产品的兼容性和售后服务，要求显示屏控制系统和PH1.9室内小间距LED显示屏采用同一品牌 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 大屏控制器输出卡 | DVI-D输出口，输出分辨率最高支持1920×1080@60Hz。 |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 8 | 大屏控制器输入卡 | 4路DVI-I数字视频接口输入，通过转换头支持VGA/HDMI信号 |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 9 | 多屏控制软件 | 大屏幕设备的设置和日常使用，具备设置预案、开关机、信号切换等功能 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 管理工作站 | 屏幕：22英寸 ，CPU ：i5 2400，内存容量：4GB DDR3，硬盘容量：1TB ，显卡类型：独立显卡 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 超五类网线 | cat-5e |  | 米 | 100 |  |  |  |
| 12 | 信号线套管 | DN25 |  | 米 | 50 |  |  |  |
| 三 | 安装调试 | 系统的安装、集成、调试和试运行 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 四 | 合计 | 小写：￥ 大写：人民币 |  |  |  |  |  |  |

交货期：合同签订后                              日期：

报价人：（盖章）                                  授权代表签名：

注：1、本报价应包括货物、运输、培训、售后服务等费用和一切应付的税费。

2、报价人要针对附录的技术要求填写技术及资质响应表，所有技术及资质指标必须全部满足，否则报价无效；

3、交货期：自采购人订货起60日内； 交货地点：采购人指定地点。

4、售后服务要求：

（1） 提供2年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，8小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，24小时内到达指定现场。

（2）免费质保期结束后，对产品继续提供完善而优惠的售后服务。

5、报价人中标后履约过程中，必须遵守国家有关法律的规定，如实提供检查所必须的材料，如有作假行为其报价将被拒绝，并报政府采购主管部门处理。

6、由于本项目根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，因此报价人对本章的技术、功能及资质的要求必须全部满足或优于，否则报价无效。

7、其他要求

1）投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的设备、货物。

2）所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

3）投标人所投设备应符合中华人民共和国有关规范和安全要求；

4）投标人须负责投标货物的设计、制造、运输、验收、教学技术培训。

- 附录：

## 一、项目概述

档案局是人员集中、各类展品聚集的重要场所，是推动社会经济发展和研究社会发展历史的重要领域。

陵水黎族自治县档案局数字化视频监控系统建设，实现档案局大楼外围四周、楼内走廊、资料室、档案管理间、阅览室、库房、展厅等重要区域监控全覆盖。

档案局完成一层大厅信息公开显示系统建设，实现信息对外开放，有效提供更具权威性、系统性和时效性的信息。

陵水黎族自治县档案局信息公开显示系统及视频监控系统建设内容为：

1．大厅拟建设室内全彩P1.9 LED显示屏1套，屏体尺寸：2440mm*1715mm，共4.1846平方。

2．建设视频监控系统建设：

- 系统视频源部分：视频监控前端采用1080P H.265编码星光级高清网络摄像机（其中电梯轿厢专用飞碟摄像机为H.264编码高清红外摄像机），完成视频信号的输入功能，前端共建设了31个监控点位。

- 传输及交换部分：所有前端摄像机通过超五类非屏蔽网线与监控中心1台48口百兆交换机相连。

- 存储部分：本次设计了1台8盘位64路网络硬盘录像机，硬盘录像机配备6块4T硬盘，存储时间1个月。

- 显示部分：配备1台32寸液晶监视器来自前端传送过来的视频信号。

## 二、标准规范建设

### （一）基本思路和原则

1、基本思路

本工程将在借鉴国内外相关项目建设成功经验的基础上，充分利用现有先进、成熟技术和考虑长远发展需求，统一规划、统一布局、统一设计、规范标准、突出重点、分步实施，在实施策略上，根据实际需要及投资金额，统一领导、统筹规划、标准化及核心业务重点推进，建设先进而实用的信息化系统。

2、原则

1）系统的可靠性

系统必须具备长期稳定地实现本技术文件所规定的功能之能力。

2）系统的实用性

系统应采用智能化工程的成熟技术，符合日常运营期的工作流程和使用环境，符合国家标准规范，便于操作维护。

3）系统的安全性

系统应当保证办公大楼建筑物、建筑环境及其内部设施与系统的安全性，保证相关人员的安全性，同时还应保证信息与信息流的安全性。

4）系统的先进性

在满足系统总目标，可靠实用的前提下，充分考虑信息技术和信息需求的迅速发展趋势，在技术上应具有一定的超前性，采用现今国际国内市场主流的先进产品，符合技术发展趋势的先进技术。

5）系统的开放性和扩展性

遵循国际标准、国家标准的通信协议，采用标准化，模块化设计和产品，采用开放的技术与标准，提供符合国际标准的软件、硬件等诸方面的接口与协议，保证系统互联或者扩展时的无障碍和高效率，使系统具备良好的灵活性、兼容性和扩展性。

遵守信息化建设项目最新的标准规范编制本可研报告。

### （二）标准体系框架

1.	IEC——国际电工委员会标准

2.	ISO——国际标准化组织

3.	GB/DL——中华人民共和国国家标准

4.	CCC——中国产品强制认证标准

5.	RoHS——电子信息产品污染控制管理办法

### （三）需遵循的标准规范

- 《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-2011)

- 《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）

- 《安全防范系统验收规则》  (GA308-2001)

- 《安全防范工程技术规范》  (GB50348-2004)

- 《安全防范系统供电技术要求》 (GB/T15408-2011)

- 《电子计算机机房设计规范》  (GB50174-2008)

- 《公用计算机互联网工程设计规范》（YD/T5037-2005)

- 《公用计算机互联网工程验收规范》 (YD/T5070-2005)

- 《综合布线系统工程设计规范》 （GB/T50311-2007）

- 《综合布线系统工程验收规范》 （GB/T50312-2007）

- 《智能建筑设计标准》 （GB/T 50314—2006）

- 《城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范》 （CECS 119—2000）

- 《民用建筑电气设计规范》 （JGJ 16—2008）

- 《建筑物防雷设计规范（2010年版）》  	（GB50057-2010）

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》  （GB50169-2006）

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 （GB50343-2012）

- 《LED显示屏通用规范》SJ/T 11141-2003

- 《LED显示屏测试方法》SJ/T 11281-2003

- 《发光二极管固体显示器总规范》GJB2146-1994

- 《电光源的安全要求》GB 7248-1987

- 《海南省信息化条例》

- 其它国家、行业和地方标准及规划。

## 三、项目方案

### （一）信息公开显示系统

#### 1、系统概述

信息公开显示系统作为一种重要的媒体手段，地位十分重要。

信息公开显示屏采用专业的LED发光二极管，亮度高、色彩鲜艳、功

耗低、使用寿命长。

信息公开显示系统由管理计算机和LED显示屏及控制转换系统设备组成。在计算机控制下，可动态显示文字、图形等信息。用于发布各项信息，发布通知/通告和有关公共信息（如新闻、天气预报、日期、时间）、外事活动中显示标语口号等。

由于信息公开显示系统信息发布量大、亮度高、颜色鲜艳、生动直观，在提高服务效率、展示陵水县档案局信息公开显示现代化形象风貌方面发挥着重要的作用。

效果图

#### 2、系统组成

LED显示屏系统作为光、电、声结合的多媒体高科技产品，主要包括以下部分：显示屏体、控制主机及通讯系统、计算机及计算机外部设备、系统软件。

（1）显示屏体
    显示屏的控制线路接收来自计算机的信号，通过驱动电路，使LED点阵面发光。显示屏由LED发光器件和控制电路组成，整个显示屏由结构相同的单元板组成，单元板可以互换，这将使得屏体的安装、维护，更为简洁、方便。显示屏的面积可根据客户的要求，由整数个单元板组成。
  （2）计算机及其外部设备
   在系统中，屏体播放的内容都是由计算机制作、处理，然后通过线路传输给显示屏体的控制系统。计算机外部设备，如扫描仪，可输入各种图片到计算机。
  （3）视频设备
   在显示屏上可以显示视频信息。视频信息的输入通过视频外设， DVD机、录像机、摄像机等。
  （4）通讯系统
   本系统所显示的信息都是在计算机处理后，经过传输线路输送到屏体上的控制电路，然后显示在屏体上。其它计算机外设、视频外设等都接入计算机的输入端，这样线路的连接非常清晰，便于安装、使用、维护。

（5）系统布线

- 缆线的形式，规格应与设计规定相符。

- 缆线的布放应自然平直，不得产生扭绞，打圈接头等现象，不应受到外力的挤压和损伤。

- 缆线两端应贴有标签，应标明编号，标签书写应清晰，端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。

- 缆线终接后，应有余量。交接间，设备间对绞电缆预留长度宜为0.5~1.0m，工作区为10~30mm；光缆布防宜盘留，预留长度宜为3~5m，有特殊要求的应按设计要求预留长度。

- 缆线的弯曲半径应符合下列规定：

- 非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍；

- 电源线，综合布线系统缆线应分隔布放。缆线间的最小净距应符合设计要求，并应符合规定。

大屏布线图

（6）系统供电

三相五线制、220V+10%，三相平衡配电；电压变化范围为正常值±10%,50±5Hz；最大功耗为1000W/m2，配电箱嵌入式安装。系统配电图如下所示：

#### 3、系统示意图

#### 4、系统设计

本信息公开显示系统大屏幕显示墙设计为一套室内全彩P1.9的LED显示屏。 整体尺寸：2440mm*1715mm，共4.1846平方。

#### 5、系统功能

（1）能将通常的视频源信号（DVD、VCD、现场摄像、电脑网络信息、电子白板、实物展示等）进行大屏显示。

（2）可输入计算机信号，实时显示计算机监视器的内容，如计算机处理的各种表格、曲线、图片等，同时可以显示北京时间、天气预报，各种新闻、时事，显示方式、停留时间均可以控制；
    （3）动画显示方式多种多样，如上下、左右、中间展开、活动百叶窗、跑马灯效果等；

（4）每幅画面的显示时间可以控制，并能自动切换；
    （5）可以开窗显示，即对应显示计算机监视器图案的一部分；
    （6）显示屏的像元与计算机监视器逐点对应，成映射关系，映射位置方便可调；

（7）编排的节目可以随时更换，包括节目的内容、播放的顺序、播放的时间长短等，更改的节目可以及时的显示出来；
    （8）可将控制用计算机作为网络上的一个工作站，从指定的服务器上读取实时数据，在显示屏上显示出来。

### （二）视频监控系统

#### 1、系统概述

档案局是人员集中、各类展品聚集的重要场所，是推动社会经济发展和研究社会发展历史的重要领域。为进一步加强档案局的安全防范与管理系统，保障各大展厅的展品、各类书籍文献资料和档案数据资料等文件的安全，陵水黎族自治县档案局计划安装一套高清视频监控系统，加强安全防范技术，同时也能有效的加强档案局内部的管理。

#### 2、系统组成

网络监控系统方案包括视频源、传输及交换、存储、显示及管理控制等部分组成：

#### 3、系统设计

##### （1）前端部分

对于视频监控系统工程来说，前端产品的选型直接关系到整个系统的效果，直接影响到用户的最后使用，前端设备主要包含数字摄像机、立杆、防雷器等。

###### 1.前端监控点分布

前端摄像机的作用是进行视频采集，利用光学成像原理，把连续的现实环境瞬间状态模拟成连续的二维静态图像，在显示设备顺序播放，在人的视觉感应下，就像是在现场观看一样。

本次前端监控点主要设置在大楼四周、大厅出入口、电梯轿厢、楼层走廊、资料室、库房等重要位置，前端监控点设置了31个。具体分布如下：

| 序号 | 楼层 | 具体安装位置 | 安装数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 球机 | 高清红外枪型 网络摄像机 | 高清红外半 球摄像机 | 电梯专用飞 碟摄像机 |
| 1 | 室外 | 大楼四周 | 1 | 4 |  |  |
| 2 | 1F | 出入口 |  |  | 1 |  |
| 3 |  | 电梯轿厢 |  |  |  | 1 |
| 4 |  | 档案管理间 |  |  | 1 |  |
| 5 |  | 阅览室 |  |  | 1 |  |
| 6 |  | 走廊 |  |  | 2 |  |
| 7 |  | 机房 |  |  | 1 |  |
| 8 | 2F | 资料室 |  |  | 1 |  |
| 9 |  | 库房 |  |  | 1 |  |
| 10 |  | 走廊 |  |  | 2 |  |
| 11 | 3F | 资料室 |  |  | 1 |  |
| 12 |  | 库房 |  |  | 1 |  |
| 13 |  | 特藏室 |  |  | 1 |  |
| 14 |  | 走廊 |  |  | 2 |  |
| 15 | 4F | 大展览厅 |  |  | 5 |  |
| 16 |  | 小展厅 |  |  | 2 |  |
| 17 |  | 走廊 |  |  | 2 |  |
| 18 | 5F | 楼梯间 |  |  | 1 |  |
|  | 合计： |  | 1 | 4 | 25 | 1 |

###### 2.立杆、基础设计

- 立杆设计原则：

1.摄像机立杆材质：采用Q235碳素结构钢材；

2.焊接工艺：整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷，同时采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理，镀锌层厚度≥100μm，锥度2000:1；

3.立杆、基础、法兰盘、地脚螺栓、螺母、垫片和加强筋等部件的尺寸、强度等性能指标应根据摄像机安装方式、安装位置及悬臂长度确定；

4.道路摄像机立杆采用悬臂式安装或柱式安装。城外机动车道上方摄像机安装高度距离地面宜不低于6m，城内机动车道上方摄像机安装高度距离地面宜不低于5m。

5.立杆的基础浇灌预埋件混凝土应为C25混凝土配合比，水泥强度等级为42.5，符合GB 50204的规定。道路摄像机立杆的基础长宽应大于1000mm×1000mm，深度应大于1500mm。庭院式立杆基础长宽应大于800mm×800mm，深度应大于1200mm（必要时还应根据现场条件进行加固）；

6.立杆的抗风能力不小于33m/s（12级），海南东部南部沿海地区应抗风能力不小于45m/s（14-15级），抗震烈度为8级。在6级风（10.8m/s）的情况下，图像能满足监控要求。

- 立杆设计：

1.本次设计的监控立杆采用防锯防盗的材料，采用热镀锌钢管并作防锈处理, 杆壁厚度不小于4mm；

2.立杆高度暂定为4米，具体点位在档案局大楼前两边角各一根，，保证看得远，同时又不被树木挡住视线；

3. 主杆一次性焊接成型，中间消除杆驳接（底板、横臂除外），杆形流畅美观，采用自动氩气保护焊接成型或自动埋焊接成形，焊缝均匀，焊缝宽度约为4～6mm，焊接表面光滑，无堆焊、无气孔、无咬边，无影响强度的裂纹、夹渣、焊瘤、毛刺、漏焊、烧穿及褶皱现象；

4..螺栓采用C级螺栓，性能等级为4.8级，螺栓孔直径比螺栓杆公称直径大1.0～1.5mm，使用钢制螺母并做防锈处理和保护套；

5.地脚锚栓采用Q235钢；

6.杆体中所有预留出线孔的开口上部做防水倒角；

7.各线缆出线口做光滑处理，以防线缆刮伤；线缆安装后用胶垫封闭，防止进水；

8.各突槽线孔未使用时加盖盖板，上下两端用螺栓固定。

###### 3.供电系统设计

本方案摄像机电源均放置在一楼值班室，摄像机采用集中供电方式。

###### 4.前端防雷与接地设计

前端设备有室外和室内安装两种情况，安装在室内的设备一般不会遭受直接雷击，而室外的设备则同时需考虑防止直击雷和感应雷。前端设备如摄像头应置于接闪器（避雷针或其它接闪导体）有效保护范围之内。为了施工方便避雷针一般架设在摄像机的支撑杆上，引下线可直接利用金属杆本身或选用Φ 8的镀锌圆钢或35mm2铜导线，此时应注意依据GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》第2章、第2.5节、供电、接地与安全防护、第2.5.4条的要求，系统采用专用接地装置时，其接地电阻不得大于4Ω。

为防止电磁感应，沿杆引上摄像机的电源线和信号线应穿金属管屏蔽。为防止雷电波沿线路侵入前端设备，应在设备前的每条线路上加装合适的避雷器，如电源线（220V或DC24V）、信号线。

网络/信号系统防感应雷措施主要是在网络/信号线路上安装网络/信号SPD，在雷击发生时将雷电流泄放入地，并且将线路上的瞬间过电压限制到一个安全的水平。

##### （2）传输线路设计

视频监控系统依托计算机网络系统设计，本次高清网络监控系统，摄像机到机房值班室均采用超五类网络线传输。

##### （3）监控中心部分

监控中心主要由存储和显示两个部分组成。

存储部分：档案局监控系统主要视频图像采用在监控机房集中存储；所有监控点视频图像采用1080P格式H.256 2M码流存储（电梯轿厢采用H.264编码格式）。本次共设计了1台8盘位64路网络硬盘录像机，每台硬盘录像机配备6块4T硬盘，存储硬盘共计6块，存储时间1个月。

中心显示系统：监控中心配置了1台32寸液晶监视器；

#### 4、系统功能

数字视频监控系统解决方案将诸多IT行业先进技术融入视频监控领域，在提高系统管理能力及提供丰富功能的同时，在可靠性、开放性、扩展性、灵活性等方面具备明显优势。

##### （1）创新的结构化存储

媒体流数据的结构化存储：创新的将结构化存储技术应用到流媒体数据的存储中，把流媒体数据以数据块的方式直存到存储设备中。解决原有文件方式存储的服务器瓶颈及文件打包失败导致的文件丢失等问题，极大的提高了存储的可靠性。同时，避免了传统文件存储的分割，打包的时延，极大得提高了读写、检索和数据传输效率。数据可以随存随看，检索可以精确到秒 ，传输时延极低。并实现灵活安全的存储管理性能。

##### （2）全面的网络技术

异构网络的高适应性：目前许多区域无法实现极为专业的网络部署，因此，监控系统部署时通常面对极为复杂的网络环境。包括有线网络、无线网络、光纤组网模式，如蜂窝移动通信网络、卫星网络、GPRS、WLAN、移动自组织网络(MANET)、Wi-Fi、无线传感器网络(WSN)等。视频监控系统解决方案将专业成熟的网络技术完美的融合到多媒体应用中，平台系统支持双网段技术。使得IMOS平台适应光网、单/组播等景区环境，终端适应NAT、PPPoE、3G等各种网络接入。

##### （3）高可靠系统设计

器件可靠性设计：视频监控产品基于电信级可靠性设计，芯片、电路板、插拔件等器件均选用优良外资企业产品，是设备具备极高的可靠性及适应性，在日常使用中坏件率低于业界1到2个数量级。

系统可靠性保证：监控产品融合诸多IT领域的专业技术，可提高整体解决方案的系统级可靠性。一体化NVR产品融合专业存储设备的RAID技术，通过磁盘冗余可避免硬盘故障导致的录像丢失。同时支持前面板硬盘热插拔维护，不会因为更换硬盘而中断设备工作。

##### （4）灵活增值业务功能

数字视频监控解决方案具备开放的管理接口，和第三方合作也非常的方便，拥有业界最多的合作伙伴，可以为用户提供最多最全的解决方案。

##### （5）丰富的报警兼容性

通常建设红外、三监、对射等报警系统。视频监控系统可实现对主流报警系统的无缝兼容。在无需增加投资的情况下，即可实现专业的报警联动功能。

##### （6）跨域监控扩容

通常扩展迅速，面临多处监控区域联网监控需求。视频监控系统可实现系统规模的无缝扩展。小规模监控系统当中的NVR设备可作为下级域连接至上级监控平台当中，实现7级数千个子域的联网监控。避免监控系统的重复建设，保护用户投资。

- 第四章 报价文件内容和格式

请报价人按照以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序固定装订。

1、询价采购货物需求一览表（见第三章）

2、报价函（表1）

3、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、保证金证明材料以及投标人资格要求中所要求的各类证书复印件

4、法人授权书（表2）和授权代表身份证复印件

5、技术及资质响应表（表3）

6、企业纳税证明

7、社会保障缴费记录

8、参加此次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

9、生产厂商授权书（表4）

10、技术部分（包括产品技术资料、方案、证书、彩页等）

11、售后服务承诺及培训

12、报价人认为需要提供的其他材料

以上凡提供复印件的需加盖公章。

### 表1、报价函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位组织的采购档案局信息公开显示系统及视频监控系统项目（项目编号为 HZ2017-203）的报价邀请函要求，正式授权下述签字人           （姓名和职务）代表报价人        （报价单位名称），提交报价文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受询价文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照询价文件第一章“报价人须知”的规定，本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的 60天，在此期间，本报价文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。

4、如果我方成交，我们将根据询价文件的规定严格履行自己的责任和义务。

5、如果我方成交，我方将支付本次询价的服务费。

报价人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表签字：  （签字或私章）          职务：

日期：

### 表2、授权委托书

致：海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的采购档案局信息公开显示系统及视频监控系统项目（项目编号为：HZ2017-203）的询价活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加报价活动；

2、签订与成交事宜有关的合同；

3、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名）

受托人 （签名）

年     月     日

### 表3、技术及资质响应表

说明：报价人必须仔细阅读询价文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。报价人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该报价文件无效，该报价人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 询价文件技术要求 | 报价人响应情况 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

报价人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、报价人在“报价人响应情况” 中填写所投设备/项目的详细技术参数、资质或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据报价人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“报价文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“报价人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在报价人报价文件中的页码。

### 表4、生产厂商授权书

海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的采购项目编号为HZ2017-203的采购档案局信息公开显示系统及视频监控系统的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

第五章 合同条款

甲方:

乙方:

甲乙双方根据      年    月    日                     项目（项目编号：HZ2017-203）询价采购结果及询价文件的要求,经协商一致,达成以下协议：

一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | ¥ （大写） |  |  |  |  |

二、交货期：自签订合同起   天内。

三、付款

与采购人协商决定

四、违约赔偿

4.1. 除4.2条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的0.5％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

4.2. 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

五、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1.申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2.提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

六、合同生效：本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章、以及招标代理机构签字和盖章后生效。

七、合同鉴证：招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、报价文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

八、组成本合同的文件包括：

1.本项目询价文件；

2.乙方的报价文件和询标时乙方的书面承诺（如有）；

3.成交通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

九、合同备案

本合同一式肆份，中文书写。甲方执两份，乙方、招标代理机构各执壹份，壹份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与报价文件的内容一致。

招标代理机构：

经办人：

年   月    日

### 初步审查表

项目名称：采购档案局信息公开显示系统及视频监控系统

项目编号：HZ2017-203

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 报价文件的有效性、完整性 | 是否符合报价文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 技术响应 | 投标人的技术参数、功能或资质是否全部满足（任一项不满足即报价无效） |  |  |  |
| 5 | 保证金 | 是否提交保证金 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 是否满足报价文件要求 |  |  |  |
| 7 | 交货期或工期 | 是否满足报价文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                              日期：