陵水黎族自治县海洋与渔业局海港安全生产监控更新改造项目

招标文件

项目编号：HZ2017-214

甲级政府采购代理机构

采   购   人：陵水黎族自治县海洋与渔业局

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一七年四月

目   录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	11

第四章 合同条款	12

第五章 投标文件内容和格式	29

第六章  评审办法和程序	36

初步审查表	38

技术、商务评分表	39

# 第一章 投标邀请函

受陵水黎族自治县海洋与渔业局的委托，海南海政招标有限公司就陵水黎族自治县海洋与渔业局海港安全生产监控更新改造项目（项目编号：HZ2017-214）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

## 一、招标项目

1、名称：陵水黎族自治县海洋与渔业局海港安全生产监控更新改造项目：

2、用途：陵水黎族自治县海洋与渔业局工作需要

3、技术要求：见“用户需求书”

4、本项目预算为：￥2,206,450.03元。

## 二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供最近三个月企业纳税证明或者2016年度会计师事务所出具的财务审计报告复印件）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供最近三个月社保缴费记录复印件）；

4、投标人不是制造厂商的，所投主要设备（详见用户需求书）必须提供制造厂商针对本项目出具的授权书、售后服务承诺函以及参数真实性确认函（须提供原件）；

5、购买本招标文件并缴纳投标保证金。

6、本项目不接受联合体投标。

## 三、招标文件的获取

1、时间：2017年4月25日至2017年5月3日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：http://218.77.183.48。

3、标书售价：￥200元/套（售后不退）。报名费用在开标现场缴纳。

4、投标人提问截止时间：2017年5月10日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期： 2017年5月15日前15:30:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。投标保证金为：￥5,000元。

## 四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2017年5月15日下午15：15--15：30 ；

2、开标时间：2017年5月15日下午15：30；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼205开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：http//www.hizw.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn。

## 五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话： 0898-68500660、68500116；传真：0898-68500661； 财务：0898-68555187

项目联系人： 白蕾

公司邮箱：hnhzzb@163.com

## 六、采购人联系方式

1、地  址：陵水县建设路156号

2、联系人：刘志飞

3、联系电话：15008096686

海南海政招标有限公司

二○一七年四月

# 第二章 投标人须知

## 一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：陵水黎族自治县海洋与渔业局

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的投标人不得参与投标。

3.4 应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

## 二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

## 三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

## 四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：陵水黎族自治县海洋与渔业局海港安全生产监控更新改造项目

项目编号：HZ2017-214

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

## 五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

（投标人为小型、微型企业，同时所投产品为小型、微型企业生产的才能享受政策性优惠）

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

## 六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公告投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

## 一、项目概况

陵水黎族自治县海洋与渔业局海港安全生产监控更新改造项目的建设目标是对现有的陵水黎族自治县海港安全生产监控系统进行升级改造，增加海港区域监控点位，扩大监控范围，并对现有的监控平台进行升级改造为智能管理平台，将所有视频数据进行有序的管理，建成包括流媒体服务软件和视频监控平台为主的监控服务管理平台，将各子系统组成一个完整的整体，全面管理所有视频数据，满足陵水黎族自治县海洋与渔业局对陵水区域港口安生生产监控的需求。

根据海港监控需求，本期项目建设在里村、黎安、赤岭、新村、游艇码头、港坡港码头、牛岭至分界洲岛区域七个港口的重点海域、岛屿、海产贸易区、码头等部位安装视频监控设施，合计共建设20个监控点，通过租用专线实现视频信号的有效传输至监控中心；在现有的陵水县海洋渔业海港视频监控系统进行升级改造为智能监控系统，增加监控平台、流媒体服务器、视频质量诊断服务器及磁盘阵列，同时保持现有监控设备，接入新建监控平台，实现统一管理；租用专线连通陵水县海洋与渔业局的分控中心，实现远程监控访问；完成中心监控室相关配套设备运行环境及人员办公环境的改造工作。

监控系统连接图

## 二、产品清单

| 序号 | 名称 | 单位 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、港口监控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 200万星光级球机 | 台 |  | 16 | 需要授权 |
| 2 | 球机支架 | 台 |  | 20 |  |
| 3 | 激光高清云台摄像机 | 台 |  | 4 | 需要授权 |
| 二、监控中心设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频综合平台 | 台 |  | 1 | 需要授权 |
| 2 | 磁盘阵列 | 台 |  | 1 | 需要授权 |
| 3 | 企业级硬盘 | 台 |  | 32 |  |
| 4 | 管理平台软件 | 套 |  | 1 |  |
| 5 | 平台管理服务器 | 台 |  | 1 |  |
| 6 | 流媒体管理服务器 | 台 |  | 1 |  |
| 7 | 视频质量诊断服务器 | 台 |  | 1 |  |
| 三、辅助设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 48口千兆交换机 | 台 |  | 1 |  |
| 2 | 8口交换机 | 台 |  | 20 |  |
| 四、LED设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 户外单基色LED条屏 | 平方 |  | 14 |  |
| 2 | 户外屏钢结构 | 平方 |  | 14 |  |
| 3 | 控制卡 | 台 |  | 3 |  |
| 4 | 户内双基色LED显示屏 | 平方 |  | 4 |  |
| 五、液晶拼接屏设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 46寸液晶拼接单元 | 台 |  | 12 | 需要授权 |
| 2 | 模块化框 | 台 |  | 12 |  |
| 3 | 模块化基座 | 台 |  | 4 |  |
| 4 | DVI线缆 | 根 |  | 12 |  |
| 5 | 控制电脑 | 台 |  | 12 |  |
| 6 | 笔记本电脑 | 台 |  | 3 |  |
| 7 | 投影仪 | 台 |  | 1 |  |
| 8 | 四联操作台 | 套 |  | 2 |  |
| 六、监控室装修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面防水 | 平方 |  | 100 |  |
| 2 | 墙面乳胶漆 | 平方 |  | 100 |  |
| 3 | 顶面天花板 | 平方 |  | 100 |  |
| 4 | 顶面龙骨 | 平方 |  | 100 |  |
| 5 | 地面防尘处理 | 平方 |  | 10 |  |
| 6 | 防静电地板 | 平方 |  | 10 |  |
| 7 | 地板配件 | 项 |  | 1 |  |
| 8 | 地板收边承重架 | 项 |  | 1 |  |
| 9 | 设备底座角钢 | 项 |  | 1 |  |
| 10 | 钢化玻璃 | 平方 |  | 11 |  |
| 11 | 钢化玻璃门 | 扇 |  | 1 |  |
| 七、接地工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 纺锤绝缘子 | 个 |  | 50 |  |
| 2 | 均压铜带 | 米 |  | 30 |  |
| 3 | 接地安装 | 项 |  | 1 |  |
| 4 | 等电位连接器 | 米 |  | 20 |  |
| 5 | 接地扁铁 | 块 |  | 4 |  |
| 6 | 接地点安装 | 根 |  | 6 |  |
| 八、综合布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网格桥架 | 米 |  | 84 |  |
| 2 | 网络布线 | 米 |  | 800 |  |
| 3 | 网络配线架 | 个 |  | 1 |  |
| 4 | 单口网络面板 | 个 |  | 30 |  |
| 5 | 网络机柜 | 台 |  | 2 |  |
| 九、电气工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS电源主机 | 台 |  | 1 |  |
| 2 | 免维护蓄电池 | 节 |  | 64 |  |
| 3 | 组合式电池柜 | 套 |  | 2 |  |
| 4 | 直流开关 | 套 |  | 1 |  |
| 5 | 市电输入柜 | 台 |  | 1 |  |
| 6 | UPS配电输出柜 | 台 |  | 1 |  |
| 7 | 壁挂配电箱 | 台 |  | 1 |  |
| 8 | 电缆 | 米 |  | 66 |  |
| 9 | 电缆 | 米 |  | 30 |  |
| 10 | 电缆 | 米 |  | 50 |  |
| 11 | 电缆 | 米 |  | 50 |  |
| 12 | 电线 | 米 |  | 200 |  |
| 13 | 线槽 | 米 |  | 50 |  |
| 14 | 灯盘 | 盏 |  | 10 |  |
| 15 | PVC线管 | 米 |  | 100 |  |
| 十、空调 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜式空调 | 台 |  | 1 |  |
| 2 | 壁挂空调 | 台 |  | 2 |  |
| 十一、消防 |  |  |  |  |  |
| 1 | 温感自启动灭火装置 | 套 |  | 1 |  |
| 2 | 手持干粉灭火器 | 台 |  | 5 |  |
| 3 | 消防自救呼吸器 | 个 |  | 10 |  |
| 十二、监控点位安装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控金属杆 |  | 根 | 20 |  |
| 2 | 监控设备箱 |  | 个 | 20 |  |
| 3 | 监控杆安装人工挖管沟 |  | 立方 | 33.8 |  |
| 4 | 监控杆安装填土夯实 |  | 立方 | 24 |  |
| 5 | 杆基础制作 |  | 立方 | 9.8 |  |
| 6 | 接地极制作 |  | 根 | 20 |  |
| 7 | 接地母线敷设 |  | 米 | 50 |  |
| 8 | 独立接地装置 |  | 组 | 3 |  |
| 9 | 电缆井制作 |  | 立方 | 5.76 |  |
| 10 | 电井盖 |  | 套 | 20 |  |
| 11 | 避雷器 |  | 套 | 20 |  |
| 12 | 人工挖填 |  | 立方 | 1440 |  |
| 13 | PVC管 |  | 米 | 16960 |  |
| 14 | 埋地敷设PVC管 |  | 米 | 16000 |  |
| 15 | 电缆 |  | 米 | 16200 |  |
| 16 | 管内穿线 |  | 米 | 15000 |  |
| 17 | 光缆 |  | 米 | 16320 |  |
| 18 | 光缆架空安装 |  | 米 | 16000 |  |
| 19 | 光纤熔接 |  | 芯 | 240 |  |
| 20 | 光纤盒 |  | 台 | 40 |  |
| 21 | 网络双绞线 |  | 米 | 2244 |  |
| 22 | 布线施工费用 |  | 米 | 2200 |  |

## 三、产品技术参数及技术要求

（注：带 ▲ 的指标为重要指标，如不满足将在技术评审中加重扣分）

| 序号 | 名称 | 技术参数 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、港口监控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 200万星光级球机 | ▲1、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章） |  |  |  |
|  |  | 2、支持23倍光学变焦 |  |  |  |
|  |  | 3、视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL |  |  |  |
|  |  | 4、红外距离不小于450米 |  |  |  |
|  |  | ▲5、支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章） |  |  |  |
|  |  | 6、信噪比≥58dB，网络延时不大于100ms |  |  |  |
|  |  | ▲7、网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章） |  |  |  |
|  |  | ▲8、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章） |  |  |  |
|  |  | 9、支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能 |  |  |  |
|  |  | 10、支持动态不小于106dB，照度适应范围不小于135dB |  |  |  |
|  |  | 11、支持区域遮盖功能，支持最多24块不规则区域，每个区域支持设置不同颜色和马赛克 |  |  |  |
|  |  | 12、支持水平手控速度不小于800°/S |  |  |  |
|  |  | 13、垂直手控速度不小于120°/S |  |  |  |
|  |  | 14、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90° |  |  |  |
|  |  | 15、支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口 |  |  |  |
|  |  | 16、球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB |  |  |  |
|  |  | 17、支持采用H.264、H.265、MJPEG视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/MP2L2/AAC |  |  |  |
|  |  | 18、支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps |  |  |  |
|  |  | 19、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。 |  |  |  |
|  |  | 20、室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防浪涌 |  |  |  |
|  |  | 21、具备较好的环境适应性，电压在AC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章） |  |  |  |
|  |  | 22、具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃ |  |  |  |
|  |  | ▲23、所投产品厂商在本地具有常驻服务机构和稳定的服务支持人员，本地服务支持人数40人(含)以上，提供厂家在项目所在地的技术服务人员最近3个月的社保缴纳证明材料。 |  |  |  |
| 2 | 球机支架 | 支架/铝合金 |  |  |  |
| 3 | 激光高清云台摄像机 | ▲1、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置镜头支持37倍光学变倍，镜头最大焦距不小于208mm（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章） |  |  |  |
|  |  | 2、视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL |  |  |  |
|  |  | ▲3、红外距离不小于650米（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章） |  |  |  |
|  |  | ▲4、支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章） |  |  |  |
|  |  | 5、具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章） |  |  |  |
|  |  | 6、信噪比≥60dB，网络延时不大于102ms |  |  |  |
|  |  | 7、网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个 |  |  |  |
|  |  | 8、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 |  |  |  |
|  |  | 9、支持光学透雾功能，在IE浏览器下可自动、开启、关闭光学透雾功能，透雾等级0-100可调 |  |  |  |
|  |  | 10、支持宽动态综合能力得分大于等于120分 |  |  |  |
|  |  | 11、照度适应范围不小于120dB |  |  |  |
|  |  | 12、支持水平手控速度不小于400°/S |  |  |  |
|  |  | 13、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-45°~90° |  |  |  |
|  |  | 14、支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps |  |  |  |
|  |  | ▲15、smart编码功能，在同一场景，相同图像质量下设备开启smart功能后，和不开启smart功能相比，H.265、H.264码流节约1/3 |  |  |  |
|  |  | 16、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。 |  |  |  |
|  |  | 17、室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防浪涌 |  |  |  |
|  |  | 18、具备较好的环境适应性，电压在AC24V±45%范围内变化时，设备可正常工作 |  |  |  |
|  |  | 19、具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-50℃-80℃ |  |  |  |
|  |  | ▲20、所投产品厂商2012、2013、2014、2015年连续4年获得工信部中国电子信息企业百强入围，提供证书复印件，并加盖厂商公章或投标专用章； |  |  |  |
| 二、监控中心设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频综合平台 | 1、19英寸标准1U机箱，7槽位机箱，双电源，单主控板。配置支持4路VGA输入和24路DVI输出，支持解码48路1080P，或96路720P，或192路4CIF以下分辨率。 |  |  |  |
|  |  | 2、投标产品需提供中国质量认证中心所颁布的中国国家强制产品认证证书（CCC）复印件加盖原厂商公章或投标专用章； |  |  |  |
|  |  | 3、投标产品需提供计算机软件著作权登记证书复印件加盖原厂商公章或投标专用章； |  |  |  |
|  |  | 4、投标产品支持支持四风扇冗余，转速自动调整，并支持热插拔；双电源冗余，热插拔更换；具备具有液晶显示屏，可以查看系统状态 |  |  |  |
|  |  | ▲5、投标产品主控板具有16个串口支持挂载128个RS485控制设备，具有7个RJ45网络接口、6个光纤接口、1个USB接口。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章） |  |  |  |
|  |  | 6、投标产品具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能 |  |  |  |
|  |  | 7、投标产品支持支持8画面拼接, 支持32个画面漫游窗口, 支持16个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。 |  |  |  |
|  |  | 8、投标产品支持各输出口同步轮巡输出，支持多组轮巡同步切换。 |  |  |  |
|  |  | 9、投标产品支持多个视频输出拼接画面上编辑字符信息功能，可跨屏幕、跨图像滚动显示并可设置相关参数。 |  |  |  |
|  |  | 10、投标产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章） |  |  |  |
|  |  | 11、投标产品支持网络协议设置，网络协议设置菜单具有RTP/RTSP/ONVIF/TCP/UDP/组播设置选项。 |  |  |  |
|  |  | ▲12、投标产品支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。 |  |  |  |
|  |  | ▲13、投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能 |  |  |  |
|  |  | ▲14、所投产品厂商获得国家级“守合同重信用”企业，提供相关证明文件复印件，并加盖厂商公章或投标专用章 |  |  |  |
| 2 | 磁盘阵列 | 1、完全自主产品，采用linux存储专用操作系统，不接受OEM或联合品牌产品； |  |  | 2 |
|  |  | 2、单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB（提供公安部出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章） |  |  |  |
|  |  | 3、单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口 |  |  |  |
|  |  | 4、应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能） |  |  |  |
|  |  | 5、可接入2T/3T/4T/6T/8T SATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； |  |  |  |
|  |  | ▲6、可接入硬盘≥36块，支持SATA和SAS混插，并支持≥11级扩展柜级联扩展； |  |  |  |
|  |  | 7、应能提供RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； |  |  |  |
|  |  | ▲8、应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与；（提供公安部出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章） |  |  |  |
|  |  | 9、应能接入并存储640Mbps视频图像，同时转发512Mbps的视频图像；同时回放256Mbps的视频图像； |  |  |  |
|  |  | ▲10、应能支持不低于200MBps的图片并发输入，同时不低于200MBps图片并发输出 |  |  |  |
|  |  | 11、应能支持RAID误操作恢复，当RAID组中某块硬盘被误拔掉之后，35秒钟内再插回，该硬盘能恢复到原RAID组中，并进行增量数据恢复 |  |  |  |
|  |  | 12、应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入 |  |  |  |
|  |  | ▲13、应支持双活功能，单机故障时不影响数据读写，保障数据安全 |  |  |  |
|  |  | 14、可支持对单前端设备10路多流冗余存储 |  |  |  |
|  |  | ▲15、可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储 |  |  |  |
|  |  | 16、在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署 |  |  |  |
|  |  | 17、可通过IE浏览器直接登录存储系统，实现视频浏览、回放和下载，确保平台服务器宕机时系统可用性 |  |  |  |
|  |  | 18、应能支持报警预录功能，可预录报警触发前10分钟视频 |  |  |  |
|  |  | 19、支持将主流厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K等编码格式）PS流输出。 |  |  |  |
|  |  | 20、应能进行实时流检测，丢帧15秒以上则报警 |  |  |  |
| 3 | 企业级硬盘 | 3.5英寸 3TB 64M SATA3 |  |  |  |
| 4 | 管理平台软件 | 进行集中管理，统一资源、统一用户管理，对各业务资源进行集中配置和监管，实现视频管理、视频诊断、流媒体等模块之间的资源共享、协作联动和统一调度，对模拟、数字高清监控系统的视频图像异常检测并判断报警整合，将分布在各处的多个局部视频监控系统集成在一起，实现视频监控资源的广泛共享、集约化管理和协调工作 |  |  |  |
| 5 | 平台管理服务器 | 6核1.9GHz×1/8GB DDR4/1TB SATA×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U |  |  |  |
| 6 | 流媒体管理服务器 | 6核1.9GHz×1/8GB DDR4/1TB SATA×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U |  |  |  |
| 7 | 视频质量诊断服务器 | 6核1.9GHz×1/8GB DDR4/1TB SATA×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U |  |  |  |
| 三、辅助设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 48口千兆交换机 | 48个千兆网口，2个千兆电口（含2个光电复用口），网管三层 |  |  |  |
| 2 | 8口交换机 | 8口千兆二层交换机（含光模块） |  |  |  |
| 四、LED设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 户外单基色LED条屏 | 1) 类型：室外单色P16; 2) LED封装：国产; 3) 像素间距：16 mm; 4) 像素密度：3906点/㎡; 5）亮度：≥2000nits 6）视角：≥120°; 7) 峰值功耗 ≤500W/㎡; 8）模组尺寸320*160 |  |  |  |
| 2 | 户外屏钢结构 | 户外屏钢结构制作 |  |  |  |
| 3 | 控制卡 | 1）单/双基色异步接收卡; 2）控制点数：8192*128 4096*256 2048*512 3）区域支持的功能：图文/字幕/动画/农历/时间/模拟表盘/正负计时/温度/温湿度/噪声。 4）高度最大带载16行，宽度最大带载128列 |  |  |  |
| 4 | 户内双基色LED显示屏 | 1) 像素直径：3.75mm 2) 像素间距：4.75mm 3）像素组成：1R1G 4) 像素密度：44321点/m² 5）模组尺寸：304*152mm 6）视角：≥120° 7) 峰值功耗 :300W/m2 8）含户内LED显示屏壁装支架 |  |  |  |
| 五、液晶拼接屏设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 46寸液晶拼接单元 | 1、LCD显示单元需提供中国质量认证中心所出具的中国环保产品（II型）认证证书复印件加盖原厂商公章或投标专用章。 |  |  |  |
|  |  | 2、LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；亮度达到512cd/㎡，对比度达到6000:1；物理拼缝≤5.3mm。输入接口：VGAX1，DVIX1，BNCX1，YPbPrX1,HDMIX1;输出接口：VGAX1，DVIX1，BNCX2。 |  |  |  |
|  |  | 3、LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮，画质更加清晰，画面衔接流畅自然，整体显示流畅完美，呈现完美的显示效果。 |  |  |  |
|  |  | 4、显示单元具备透雾处理功能，显示单元具备智能透雾处理技术，支持 9 个等级的去雾处理能力。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖原厂商公章或投标专用章。 |  |  |  |
|  |  | 5、LCD显示单元可内嵌网络解码模块，采用 ARM+DSP 嵌入式构架，支持直接 IPC、DVR、 NVR 的监控视频流接入并取流解码显示。 具有支持到 8 路 1080P 网络解码，支持 16 路 720P/64 路 D1。支持分辨率为 800W 向下兼容，支持 16 路 4CIF， 4 路 30W(25 帧）， 1 路 500W（ 15 帧）， 1 路 600W（ 15 帧），一路 800W（ 15 帧） 。具有支持轮巡解码、流媒体功能，可 1/4/6/8/9/16 分屏显示。 |  |  |  |
|  |  | 6、LCD显示单元需提供IP6X防尘等级和抗震八级检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章。 |  |  |  |
|  |  | ▲7、具有节能功能。可以实现拼接单元的自动变频节能功能。打开“节能模式”时，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排等直观显示项目。显示单元支持定时屏保和开启。背光手动控制功能，可以手动调节背光; 支持一键开启或关闭背光功能，实现节能环保效果。 |  |  |  |
|  |  | 8、LCD显示单元通过遥控器操作可直接显示LCD显示单元ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警。 |  |  |  |
|  |  | ▲9、LCD显示单元支持U盘点播，内置 MPEG、 JPEG 和 RealMedia 解码器，支持点播 U 盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持 TS、 3g2、 avi、 mkv、 mov、 mp4、 mpg、 tp 等文件。音频：支持 mp3、 wma、 m4a、 wav、 aac 等文件。图片：支持 jpg、 bmp、 png 等文件。文本：支持 txt 文件。 |  |  |  |
|  |  | 10、大屏具有智能通道巡航功能，智能设置显示单元在所选中的信号源之间自动进行切换，且可设置巡航时间，实现各通道信号的自动预览显示。 |  |  |  |
|  |  | 11、LCD显示单元支持 HDTVI 同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率： 720P@50Hz/60Hz 、 720P@25Hz/30Hz 、1080P@25Hz/30Hz。 |  |  |  |
|  |  | ▲12、LCD显示单元需支持7色独立调整、精确色彩控制、 肤色校正功能。内置图像处理引擎支持 RGBCMYF 七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。颜色 16.7M，和刷新率支持 120Hz 倍频刷新。内置图像处理器采用 3D 梳状滤波技术。3D 降噪和空间降噪相结合。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以 100K 为单位，在 2000K 至 10000K 之间调节。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖原厂商公章或投标专用章。） |  |  |  |
|  |  | ▲13、LCD显示单元需支持双CPU，多处理器应用。采用双 CPU+多个协处理器核的架构。双CPU(ARM+单片机)负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能。3个DSP核+1个 FPGA 核负责图像数据的处理。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明复印件加盖原厂商公章或投标专用章。） |  |  |  |
| 2 | 模块化框 | 46寸新型模块化框架，含后封板 |  |  |  |
| 3 | 模块化基座 | 46寸新型模块化底座，含后封板 |  |  |  |
| 4 | DVI线缆 | DVI-D电缆,单通道,10m,黑色 |  |  |  |
| 5 | 控制电脑 | CPU：Intel 酷睿i5 3.3GHz、内存4GB、硬盘：1TB、显示器：21寸 |  |  |  |
| 6 | 笔记本电脑 | CPU：Intel 酷睿i5 3.3GHz、内存4GB、硬盘：500G、显示器：14寸 |  |  |  |
| 7 | 投影仪 | 投影画面尺寸:40-300英寸 推荐画面尺寸:80英寸-100英寸 流明:不低于3200流明 分辨率:不低于 1024X768 对比度:10001-20000:1 显示技术:三片LCD 灯泡寿命:8001-10000小时 接口：VGA x 1,USBx 2,HDMI x 1 RCA × 2, RGB-Video x 1 |  |  |  |
| 8 | 四联操作台 | W2400*D950*H720钢制喷塑 |  |  |  |
| 六、监控室装修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面防水 | 聚合物水泥基复合防水涂料2mm墙面 |  |  |  |
| 2 | 墙面乳胶漆 | 环保乳胶漆三遍涂料 |  |  |  |
| 3 | 顶面天花板 | 0.8mm*600*600微孔铝镁天花扣板 |  |  |  |
| 4 | 顶面龙骨 | 天花板配套龙骨 |  |  |  |
| 5 | 地面防尘处理 | 环氧树脂地平漆 |  |  |  |
| 6 | 防静电地板 | 全钢组合，防静电陶瓷面层，高耐磨，规格：600*600*40（mm） |  |  |  |
| 7 | 地板配件 | 400mm高架活动地板支腿及支撑杆 |  |  |  |
| 8 | 地板收边承重架 | 活动地板沿边收边承重架，40*40*4等边角钢 |  |  |  |
| 9 | 设备底座角钢 | 空调，三联控制台设备安装底座50*50*3热镀锌等边角钢 |  |  |  |
| 10 | 钢化玻璃 | 12mm钢化玻璃 |  |  |  |
| 11 | 钢化玻璃门 | 钢化玻璃地弹门单开门900mm |  |  |  |
| 七、接地工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 纺锤绝缘子 | 接地支撑 |  |  |  |
| 2 | 均压铜带 | 40mm*4mm |  |  |  |
| 3 | 接地安装 | 机房地面线槽接地跨接安装ZR-BVR6 |  |  |  |
| 4 | 等电位连接器 | 吊顶天天龙骨、其他零散设备接地连接ZR-BVR-30 |  |  |  |
| 5 | 接地扁铁 | 镀锌扁铁100*200*10 |  |  |  |
| 6 | 接地点安装 | 接地极制作、安装、角钢接极处理 |  |  |  |
| 八、综合布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网格桥架 | 镀锌网格桥架， 规格：100*100mm（连盖） |  |  |  |
| 2 | 网络布线 | 六类非屏蔽双绞线 |  |  |  |
| 3 | 网络配线架 | 48口六类模块化配线架 |  |  |  |
| 4 | 单口网络面板 | 含六类网络模块 |  |  |  |
| 5 | 网络机柜 | 19寸，42U，800*1000MM |  |  |  |
| 九、电气工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS电源主机 |  |  | 三进三出20KVA |  |
| 2 | 免维护蓄电池 |  |  | 12V100AH |  |
| 3 | 组合式电池柜 |  |  | 钢制喷塑780*880*1190mm |  |
| 4 | 直流开关 |  |  | 定制开关 100A电池组开关 |  |
| 5 | 市电输入柜 |  |  | 定制 含空气开关，壁挂机柜 |  |
| 6 | UPS配电输出柜 |  |  | 定制 含空气开关，壁挂机柜 |  |
| 7 | 壁挂配电箱 |  |  | 室内照明分线配电箱 |  |
| 8 | 电缆 |  |  | ZR-YJV-4×95+1×50 |  |
| 9 | 电缆 |  |  | ZR-YJV-5*6 |  |
| 10 | 电缆 |  |  | ZR-YJV-3*6 |  |
| 11 | 电缆 |  |  | ZR-YJV-3*4 |  |
| 12 | 电线 |  |  | ZR-RVV-3*2.5 |  |
| 13 | 线槽 |  |  | 配电室至主机房区域供电强电线槽100*100镀锌线槽 |  |
| 14 | 灯盘 |  |  | LED节能灯盘600*1200 |  |
| 15 | PVC线管 |  |  | 25 PVC管 |  |
| 十、空调 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜式空调 |  |  | 制冷类型:冷 匹数:5匹 定频/变频：定频 适用面积(平方米):55-85 制冷量(W):≥12000 制冷功率(W):≥3850 |  |
| 2 | 壁挂空调 |  |  | 制冷类型：冷 匹数：3匹 定频/变频：定频 适用面积(平方米)：32-50 制冷量(W)：≥7200 制冷功率(W)：≥2250 |  |
| 十一、消防 |  |  |  |  |  |
| 1 | 温感自启动灭火装置 |  | 七氟丙烷感温自启动灭火装置，释放方式: 直接，灭火剂充装量：4kg |  |  |
| 2 | 手持干粉灭火器 |  | 国产 5kg |  |  |
| 3 | 消防自救呼吸器 |  | 消防过滤式自救呼吸器 |  |  |
| 十二、监控点位安装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控金属杆 |  | 6米，镀锌八角钢 |  |  |
| 2 | 监控设备箱 |  | 不锈钢304材质 400宽*300深*500高 |  |  |
| 3 | 监控杆安装人工挖管沟 |  | 人工挖管沟、坑土方、一二类土（含建筑垃圾土） |  |  |
| 4 | 监控杆安装填土夯实 |  | 填土夯实 |  |  |
| 5 | 杆基础制作 |  | C20钢筋混凝土基础制作 |  |  |
| 6 | 接地极制作 |  | 接地极制作、安装、角钢接极处理 |  |  |
| 7 | 接地母线敷设 |  | 镀锌扁钢40*4mm |  |  |
| 8 | 独立接地装置 |  | 接地装置制作 |  |  |
| 9 | 电缆井制作 |  | 电缆井设置、砖砌井 |  |  |
| 10 | 电井盖 |  | 铁铸井盖 |  |  |
| 11 | 避雷器 |  | 网络与电源二合一 |  |  |
| 12 | 人工挖填 |  | 敷设线缆挖填 |  |  |
| 13 | PVC管 |  | PVC32管 |  |  |
| 14 | 埋地敷设PVC管 |  | 埋地敷设PVC管施工费用 |  |  |
| 15 | 电缆 |  | 铜芯多股绝缘导线RVV2*2.5 |  |  |
| 16 | 管内穿线 |  | 管内穿线施工 |  |  |
| 17 | 光缆 |  | 6芯单模室外光缆 |  |  |
| 18 | 光缆架空安装 |  | 室外架设光缆 |  |  |
| 19 | 光纤熔接 |  | 包含尾芯、熔接等 |  |  |
| 20 | 光纤盒 |  | 光纤盒，含光纤跳线 |  |  |
| 21 | 网络双绞线 |  | 超五类网络双绞线 |  |  |
| 22 | 布线施工费用 |  | 穿放、布放双绞线缆 |  |  |

四、其它要求

1、工期：合同签订之日起120天内。

2、投标人报价时需包括运输、安装、集成等一切费用。

3、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体工程提供不少于二年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。

2）提供每周7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

4、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，将报政府采购主管部门严肃处理。

5、投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低，明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按交货期完成项目，则采购人有权终止合同，并报主管部门严肃处理。

# 第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日陵水黎族自治县海洋与渔业局海港安全生产监控更新改造项目（项目编号:HZ2017-214）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 产品/项目名称 | 品牌、型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 |  | （小写）：¥ 元 |  |  |  |  |
|  |  | （大写）: 元整 |  |  |  |  |

二、付款方式

1、本合同签订后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在10个工作日内向乙方支付合同金额的 30%  ；

2、项目主要设备到货后10个工作日内向乙方支付合同金额的 30%  ；

3、项目安装、调试并通过验收后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 35%；

4、质保金5%。付款方式分2年，每年服务期满甲方凭乙方开具的正式有效发票在10个工作日内向乙方支付合同金额的2.5%；

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1‰计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。（如果甲方或乙方需要，则可在此增加合同份数）。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质要求响应表（表3）

4、投标人简介

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、投标人资格要求中的所有材料复印件

6、保证金缴纳证明复印件

7、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

8、社会保障缴费记录复印件

8、授权委托书（表4，报价文件正本原件，副本复印件）

9、法人代表、授权代表身份证复印件

10、同类项目业绩表（表5）

11、生产厂商授权书、售后服务承诺函、参数真实性确认函（表6）

12、技术部分（包括技术实施方案、所投产品彩页、技术资料、售后服务、培训等）

13、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：陵水黎族自治县海洋与渔业局海港安全生产监控更新改造项目

项目编号： HZ2017-214          工期：合同签订后

| 序号 | 项目/设备名称 | 品牌型号、规格配置或要求 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 |  | ¥ （大写） |  |  |  |  |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总金额包括本包招标书中要求的所有货物、运输、安装、集成、调试、试运行、服务、税等费用；

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况，投标人必须如实填写。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的陵水黎族自治县海洋与渔业局海港安全生产监控更新改造项目（项目编号为： HZ2017-214 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表5、投标人项目业绩表

项目名称：陵水黎族自治县海洋与渔业局海港安全生产监控更新改造项目

项目编号： HZ2017-214

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 签约时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件关键页，包括合同封面、体现金额的部分页面、签字盖章页。

### 表6、生产厂商授权书

海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的采购项目编号为HZ2017-214的陵水黎族自治县海洋与渔业局海港安全生产监控更新改造项目的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人最低的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- |
| 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：陵水黎族自治县海洋与渔业局海港安全生产监控更新改造项目

项目编号： HZ2017-214

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

### 技术、商务评分表

项目名称：陵水黎族自治县海洋与渔业局海港安全生产监控更新改造项目

项目编号： HZ2017-214

| 分类 | 评审内容 | 标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术（60分） | “用户需求书”里技术参数响应情况(50分) | 完全满招标文件要求，满分50分，带“▲”参数不满足每项扣3分，其它参数不满足每项扣1分，扣完为止（投标时需提供主要产品制造厂商盖章的技术白皮书，技术白皮书上没有的技术参数视作不响应） | 50 |
|  | 设计方案 （10分） | 1、设计方案整体描述详细、合理完整，能够很好地满足招标人需求（8-10分）； 2、设计方案整体一般，基本能满足招标人需求（4-7分） 3、设计方案整体描述不清楚，无法断定是否满足招标人需求（1-3） | 10 |
| 商务（10分） | 投标公司资质、能力 | 最近三年内完成过类似项目,单一项目金额在200万元人民币以上（不含）的得3分；在100-200万元人民币（含）之间的得2分；低于100万元（不含）的得1分； 没有不得分。 | 3 |
|  |  | 具有安防工程企业设计施工维护能力贰级(或以上含贰级)资质证书得1分，没有不得分。 | 1 |
|  |  | 投标人在本地设有注册机构（提供有效证明材料），提供可靠的本地化的技术服务支持，满足得1分，否则得0分。 | 1 |
|  |  | 1、售后服务描述具体、完整，可行性高，人员配备安排有利于招标人（4分） 2、售后服务方案描述不具体，可行性一般，人员配备安排一般（3分） 3、售后服务方案描述模糊，可行性差，人员配备安排不合理（0-2分） | 4 |
|  |  | 投标文件制作符合要求，认真、整洁、有序等方面（0-1分） | 1 |
| 价格分（30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100 |  | 30 |
| 合计 |  |  | 100 |