- 信息化系统项目二期工程

- 招标文件

- 项目编号：HZ2017-302

甲级政府采购代理机构

采   购   人：陵水黎族自治县人民医院

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一七年六月

目   录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	11

第四章 合同条款	65

第五章 投标文件内容和格式	68

第六章 评审办法和程序	75

初步审查表	77

技术、商务评分表	78

# 第一章 投标邀请函

受陵水黎族自治县人民医院的委托，海南海政招标有限公司就信息化系统项目二期工程（项目编号：HZ2017-302）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：信息化系统项目二期工程：

2、用途：陵水黎族自治县人民医院工作需要

3、技术要求：见“用户需求书”

4、本项目预算为：￥6,047,058.00元。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告复印件）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期社保缴费记录复印件）；

4、如投标人非生产厂商，需提供主要产品生产厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函；

5、购买本招标文件并缴纳投标保证金。

三、招标文件的获取

1、时间：2017年6月6日至2017年6月13日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：http://218.77.183.48。

3、标书售价：￥200元/套（售后不退）。报名费用在开标现场缴纳。

4、投标人提问截止时间：2017年6月21日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期： 2017年7月7日前10:30:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。投标保证金为：￥10,000元。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2017年7月7日上午10：15—10：30；

2、开标时间：2017年7月7日上午10：30；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼207开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：http//www.hizw.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005

电话： 0898-68500660、68500116；传真：0898-68500661； 财务：0898-68555187

项目联系人： 白蕾

公司邮箱：hnhzzb@163.com

六、采购人联系方式

1、地址：陵水县椰林镇林文路220号

1、联系人：邓先生

2、联系电话：0898-83300008

海南海政招标有限公司

二○一七年六月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：陵水黎族自治县人民医院

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的投标人不得参与投标。

3.4联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式柒份，固定装订。其中正本壹份，副本陆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：信息化系统项目二期工程

项目编号：HZ2017-302

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

（投标人为小型、微型企业，同时所投产品为小型、微型企业生产的才能享受政策性优惠）

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公告投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

一、项目名称

信息化系统项目二期工程。

二、项目清单

| 一 | 服务器存储部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | PACS应用服务器 | 台 | 2 | 原厂商产品授权书和售后服务承诺函 |
| 2 | 储存设备 | 台 | 1 | 原厂商产品授权书和售后服务承诺函 |
| 3 | KVM套件 | 台 | 2 |  |
| 4 | 服务器机柜 | 台 | 2 |  |
| 5 | 应用服务器 | 台 | 4 | 原厂商产品授权书和售后服务承诺函 |
| 二 | 网络及安全设备部分 |  |  |  |
| 1 | 内网防火墙系统 | 台 | 1 | 原厂商产品授权书和售后服务承诺函 |
| 2 | 外网防火墙系统 | 台 | 1 | 原厂商产品授权书和售后服务承诺函 |
| 3 | 入侵防御系统 | 台 | 1 | 原厂商产品授权书和售后服务承诺函 |
| 4 | 入侵检测系统 | 台 | 1 | 原厂商产品授权书和售后服务承诺函 |
| 5 | 数据库审计系统 | 台 | 1 | 原厂商产品授权书和售后服务承诺函 |
| 6 | 网络审计系统 | 台 | 1 | 原厂商产品授权书和售后服务承诺函 |
| 7 | 上网行为管理系统 | 台 | 1 | 原厂商产品授权书和售后服务承诺函 |
| 8 | 核心交换机 | 台 | 1 |  |
| 9 | 汇聚层交换机 | 台 | 2 |  |
| 10 | 接入层交换机 | 台 | 2 |  |
| 11 | 光纤模块 | 个 | 10 |  |
| 三 | 机房及其他设备 |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 台 | 2 | 原厂商产品授权书和售后服务承诺函 |
| 2 | UPS蓄电池 | 台 | 58 | 原厂商产品授权书和售后服务承诺函 |
| 3 | 电池柜 | 台 | 4 |  |
| 4 | PC机（电脑） | 台 | 85 | 原厂商产品授权书和售后服务承诺函 |
| 5 | 窄行针式打印机 | 台 | 40 | 原厂商产品授权书和售后服务承诺函 |
| 6 | 宽行针式打印机 | 台 | 2 | 原厂商产品授权书和售后服务承诺函 |
| 7 | 激光打印机 | 台 | 52 |  |
| 8 | 手术麻醉室内小推车 | 套 | 8 |  |
| 9 | 液晶大屏 | 台 | 2 |  |
| 10 | 无线传输设备 | 台 | 4 |  |
| 11 | 彩色激光打印机 | 台 | 4 |  |
| 12 | 数据库软件 | 套 | 1 |  |
| 13 | 服务器操作系统 | 套 | 1 |  |
| 14 | 双机热备软件 | 套 | 2 |  |
| 15 | 辅材及插接件 | 批 | 1 |  |
| 四 | 应用软件功能系统 |  |  |  |
| 1 | 门诊医生工作站 | 套 | 1 |  |
| 2 | 住院医生工作站 | 套 | 1 |  |
| 3 | 危急值报告系统 | 套 | 1 |  |
| 4 | 合理用药监测系统 | 套 | 1 |  |
| 5 | 医学影像管理系统 | 套 | 1 |  |
| 6 | 血库信息管理系统 | 套 | 1 |  |
| 7 | 麻醉临床信息系统 | 套 | 8 |  |
| 8 | 临床药学管理系统 | 套 | 1 |  |
| 9 | 临床路径信息系统 | 套 | 1 |  |
| 10 | 健康体检管理系统 | 套 | 1 |  |
| 11 | 分诊排队叫号系统 | 套 | 2 |  |
| 12 | 医院门户网站建设 | 套 | 1 |  |
| 13 | 网站服务及空间租用 | 年 | 3 |  |

三、项目总体要求

（以下参数中带★的参数为必要参数，投标人必须满足，如不满足则投标将被拒绝；带▲的参数为重要参数，如不满足则将在评分中加重扣分）

## 3.1 建设背景

随着医疗改革及为病人服务观念的深入，“以病人为中心”将成为医务流程的主导，医院的信息化将向“以电子病历为核心的临床管理信息化”过渡，进而有效整合医院的各方面数据，采用标准接口实现各系统的连接，建成统一的数据集成平台，推进医院信息系统互联互通和数据共享，实现基础医疗信息数字化、辅助医疗信息数字化以及服务体系数字化的发展目标。为了从根本上提高陵水县人民医院临床医疗、科研、教学整体水平以及医疗服务和医疗管理质量，决定建设数字化医院，实现为病人提供优质的医疗服务、为医院的管理提供有效支持、为医护人员提高工作效率及适应公共医疗卫生制度发展的现代化管理愿景，立足于总体规划，并通过信息化建设，将医院的管理行为固化在信息化软件系统管理中，为医院的发展提供建设性的实践指导。

## 3.2 建设内容

陵水县人民医院信息系统项目二期工程是全方位信息化建设项目，将建设一个覆盖陵水县人民医院各管理流程与临床科室应用的信息化系统，以先进的数字化网络与硬件设备为支撑，各级应用子系统涵盖医院职能管理、临床业务管理、财务管理、系统管理等各个方面，主要包括：住院医生工作站、门诊医生工作站、医学影像管理系统、合理用药监测系统、危急值报告系统、血库信息管理系统、麻醉临床信息系统、临床药学管理系统、临床路径信息系统、健康体检管理系统、分诊排队叫号系统、医院门户网站等辅以软件系统的相关硬件设备、安全设备、数据库软件等，并在此基础上对医院现有的中心机房及网络进行优化。

## 3.3 建设目标

1、总体目标

陵水县人民医院作为陵水县卫生系统的主体机构，是整个医疗救治体系的核心，要求立足区域医疗救治，构建一套服务人民群众，实现健康信息共享，全面满足各类医院应用的医院信息化建设信息系统，达到模式先进、流程优化、管理配套、支撑有力、运作高效；实现人、财、物、信息的管理一体化，使其成为既能满足医院配套改革所需要的统一的软件系统和网络支持环境，又能满足医院医疗、教学与科研管理；既能为卫生、社保等政府主管部门决策提供有效而且详尽的数据，又是能适应社会各阶层需要的安全、可靠、通畅、高效、公共的医疗信息的交流中心、管理中心和增值服务中心。促进医院管理、改善经营、协作效率，提高医院的经济效益、服务能力以及服务水平，全面打造出无纸化、数字化、智能化的新一代现代化医院，达到省内先进水平。

在网络安全方面，加强网络安全建设也是必不可少的目标，运用先进可靠的信息安全技术，建设满足陵水县人民医院信息系统安全需求的计算机网络信息系统的安全体系，保障应用数据的安全、可靠和业务应用，企业门户网站能够安全稳定运行。

在本项目建设中主要基于陵水县人民医院的业务需求，结合现代化管理模式，利用各种计算机技术、网络技术和医学信息处理技术，建立一套满足医院业务需求，实现基础业务流程信息化，准确全面地收集医院医疗信息、经济管理信息，并能实现数据共享的信息化系统。在此基础上不断扩展应用，支持医院医疗、管理与决策、教学、科研等工作。

本项目的的总体目标是：基于陵水县人民医院的临床业务需求，支持医院医护人员的临床活动，收集和处理病人的临床诊疗信息丰富和积累临床医学知识，并提供临床咨询、辅助诊疗、辅助临床决策，提高医护人员的工作效率，为病人提供更多、更快、更好的服务，建立一套满足医院业务需求，实现临床业务流程信息化，准确全面地收集医院医疗信息、经济管理信息，并能实现数据共享的信息化系统。在此基础上不断扩展应用，支持医院医疗、管理与决策、教学、科研等工作。达到医院信息化建设从硬件到软件、从医疗到服务，从临床到管理，从医院到区域，形成全方位覆盖“医、教、研、人、财、物”各方面，形成了立体纵深的信息化体系。

2、具体目标

（1）就医流程最优化。即把优化病人就医流程作为“以病人为中心”的切入点，着力解决诸如"三长一短"等传统弊端。

（2）全面提高医疗质量。即充分利用系统信息及集成，让医生及时全面了解患者的各种诊疗信息，为快速准确诊断奠定良好基础；并通过各种辅助诊疗系统的开发，来提高检查检验结果的准确及时性。同时，也能把医生护士各种可能的差错降到最低，达到医疗质量最佳化。

（3）决策实现科学化。通过建立强大的管理和诊疗数据仓库等系统，使得医院管理和诊疗决策完全建立在科学的基础上，不断提高管理和诊疗决策水平。

## 3.4 项目建设原则

陵水县人民医院信息系统项目二期工程以患者为中心，实现患者医疗信息的自动化收集、处理、存储、共享，为医疗工作提供支持和辅助，减轻医务人员劳动强度，使医护人员将更多的时间和精力投入到为患者服务中去，提高医疗质量，减少医疗差错的发生，从而实现医院利益最大化，医院行政管理的信息化和自动化，辅助院领导全面掌握医院各方面情况，为科学化管理、决策提供依据，以适应医院对未来的发展。因此，实施单位在帮助医院进行信息化建设医院信息管理在应用软件和运行平台选择方面，将尽可能采用成熟、可靠具有技术先进性的软件产品，并遵循以下原则：

1、标准性原则

应用系统设计严格执行国际（HL7、DICOM等）、国家有关标准或行业标准（卫生部《医院信息系统基本功能规范》2002年版，卫生部和卫生局关于医院信息系统和电子病历功能规范）。采用的软件平台和软件体系结构，需严格遵循国际、国内标准、国际惯用惯例或计算机领域的通用规范。这样有助于系统与外部系统的数据交换以及系统数据与上级医疗卫生机构的数据交换。

2、开放性与可扩张性原则

应用系统设计采用开放式系统平台，以保证不同产品能够集成到应用系统中来，用更小的投资获得更高的性能，同时降低整个系统的开发和维护成本。系统设计考虑了业务未来发展的需要，设计简明，各个功能模块间的耦合度小，便于系统的扩展。对于原有的数据库系统，充分考虑了兼容性，保证整个系统在实际需要时可以平滑地过渡或升级到新系统。另一方面还考虑了与国际惯例接轨及国内相关信息管理系统（如社会保险、银行、商业保险等）的衔接，以确保系统的继承性和可扩展性。系统可与其它外部系统进行无缝互连，投标人能提供相关技术接口和进行技术配合，其价格包含在投标总价内。系统能提供必要的辅助临床接口。

3、经济性与实用性原则

应用系统设计以满足广大市民的实际医疗服务需求、面向市民提高整体医疗卫生服务质量、满足当前医疗卫生工作的业务需求为首要目标，以医院各级机构的可接受能力为尺度，充分考虑医疗卫生信息系统建设的现状，避免盲目追求最新技术，造成资金的浪费。

系统充分利用网络的优势，提供传统医院所不能达到的功能，突出高新医院的科技特色，使得医院的管理模式达到科学化、信息化、规范化、标准化，尽力让就诊的患者感到快捷、迅速和方便，同时系统能满足卫生部病历书写的相关规定和卫生局关于医院电子病历的要求。

4、合法性原则

医院信息系统首先必须保证与我国现行的有关法律、法规、规章制度相一致，并能满足各级医疗机构和各级卫生行政部门对信息的要求，须上报的统计报表与现行规定一致。同时今后任何犹豫政府部门政策改变所致的程序变更，投标人能根据政府的要求和时限进行技术支持。

5、先进性和成熟性原则

在实用、可靠的前提下，应用系统设计尽可能地跟踪国内外先进的软件开发平台和软件开发技术，使设计系统能够最大限度地适应技术发展变化的需要，以确保系统的先进性。

6、系统可维护性原则

系统具有良好的架构，各个部分应有明确和完整的定义，使得局部的修改不影响全局和其他部分的结构和运行，并利用成熟可靠的技术或产品管理系统的各组成部分，管理数量庞大的组件。

7、集成性和保护投资原则

应用系统设计考虑软硬件系统之间可以方便地实现集成，保证用户无需花费过多的精力进行系统平台的集成，而将精力集中到业务的整理和系统的实现上，从时间和进度上促进系统的建设开发。集成的应用系统降低了系统维护的难度和要求，方便用户日后的应用和管理。

遵循保护前期投资的原则，需要考虑和原有系统网络、硬件平台和数据资源的可集成性，充分利用已有设备、系统、数据，确保现有系统跟目标系统之间的平滑过渡和无缝集成

8、系统可靠性和安全性原则

医院信息系统每天需要采集大量的数据，并进行处理，任何的系统故障都不可能带来不可估量的损失，这就要求系统具有高度的可靠性。软件现代医院信息系统采用成熟、稳定、可靠的软件技术，可以确保系统长期安全地进行。

各类业务应用系统建设遵循软件工程的设计与开发原则、方法及过程，在业务分析、需求分析、系统设计、系统实现、系统测试、系统实施和系统维护等业务应用系统生命周期中，依据国家相关标准和规定，实现有效管理，确保应用系统的高效率开发和使用，增强应用系统的可用性、正确性和经济性。

9、网络统一和共享原则

在逻辑上，本院有一个统一的网络来管理应用数据，各个部门都能够从一个网络中获取整个医院的相关信息化产生的数据；核心骨干数据网必须是集中共享地，以提供端到端的稳定快速的连接能力，应用系统需要符合这一原则。

## 3.5 系统业务协同与数据共享

1、总体技术架构

通过病人主索引可以检索到所有关于病患的信息，将HIS、PACS、LIS、医院信息系统有机地整合，全部实现资源共享，信息互通，即HIS/PACS/EMR/PACS/PASS/LIS等系统实现无缝连接，保证全院数据唯一性，使各个子系统无缝连接，便于财务核算、统计、管理，方便医务人员，真正达到数字化医院的效果。

2、系统技术路线

陵水县人民医院信息系统项目二期工程从技术上需要进行全面的系统建设和系统整合，以保证信息化建设的先进性和实用性。因为整个医院信息化建设是由众多信息系统分步建设而成，而且这些系统也许建立在不同的技术体系架构，不同硬软件平台上，要实现医院整体系统的整合。

## 3.6外部接口要求

1、接口说明

本项目系统应实现与其它系统的接口和集成，同时对相应的业务流程作修改，并满足医院医疗数据整合的要求。

2、接口开发主要内容

接口主要包括两部分：医院信息系统内部信息交换部分和异构系统信息交换部分。基于面向对象和组件技术，通过建立标准接口、标准规范和标准协议，提供统一的调用方式，实现功能、业务逻辑的封装和复用，同时保证数据安全性。数据交换支持HL7、SNOMAD、ICD10、DICOM、XML等国际国家标准。医院信息系统内部信息交换部分。

3、具体接口及说明

（1）基础字典管理:包含院区间各基础字典的同步，确保一致性。包括病人主索引、医院科室、人员、医嘱、收费项目等各种基础字典。

（2）业务逻辑管理:包括院区间病人诊疗记录、转诊、物流系统信息交换等。异构系统信息交换部分：HIS与各异构系统、各异构系统之间各种接口的集成。

（3）与医技系统的接口，如LIS 、ICU 、手术麻醉、放疗计划、输血、PACS 、RIS 、内窥镜、超声、体检、病理等。

（4）与各种医学专业软件的接口，如合理用药系统、临床药学管理系统、临床路径系统等。

（5）电子病历：基于组件服务方式，实现与电子病历系统实现无缝连接，支持C/S模式桌面应用程序和B/S模式浏览器应用程序等不同客户端程序的调用，如可将医嘱下达修改、医嘱浏览等HIS医师工作站的功能封装为标准服务，供电子病历系统调用，实现将HIS医嘱集成于电子病历系统中。各种字典、医嘱、手术麻醉信息、病案首页信息与电子病历系统的交互。

（6）与医院其他系统的接口。

## 3.7项目建设标准规范

1、政策法规

- 全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）；

- 卫生信息化建设指导意见与发展规划(2011-2015)；

- 卫生部《基于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案（1.0版）》（卫办综发【2011】39号）；

- 《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（2009年3月17日）；

- 《海南省“信息智能岛”规划》（2010年）；

- 《海南省“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案（2012-2015年）》；

- 《抗菌药物临床应用管理办法》（2012年中华人民共和国卫生部令  第84号 ）。

2、标准规范

医院信息系统须遵守相关的国家的法律法规，须符合有关国际标准、国家标准、行业标准、软件工程规范。信息分类编码应符合我国法律、法规、规章及有关规定，对已有的国际标准、国家标准、行业标准及海南省卫生信息标准的数据字典，应采用相应的有关标准，不得自定义。使用允许用户扩充的标准，应严格按照相关标准的编码原则扩充。系统遵循但不仅限于以下文件、法规及标准：

- 卫生部关于印发《临床路径管理指导原则（试行）》的通知

- 卫生部关于在公立医院施行预约诊疗服务工作的意见

- 关于印发《关于建立国家基本药物制度的实施意见》的通知

- 卫生部和国家中医药管理局《电子病历基本架构与数据标准（试行）》

- 卫生部2002年版《医院信息系统基本功能规范》修订版

- 卫生部《卫生行业信息安全等级保护工作的指导意见》〔2011〕85号

- 卫生部《处方管理办法》（2012年）

- 国务院《全国医疗卫生服务体系规划纲要》（2015—2020年）

- 卫生部《病历书写规范》〔2010〕11号

- 常见疾病诊疗规范

- 中医常见病证诊疗规范

- 国家标准GB/T14396，疾病分类代码(ICD-10)

- 国家标准GB/T15667，中医病证分类与代码

- 卫生部标准WS/t 102-1998，临床检验项目分类与代码

- 卫生部标准YY0252-1997，化学药品(原料、制剂)分类与代码

- 卫生部标准，医疗器械分类与代码

- 全国医疗服务项目价格规范

- 医疗服务项目分类与代码

- 《基于XML电子公文格式规范》

- 《电子病历流程设计方法通用规范》

- 《医疗机构管理条例》

- 《医疗机构诊疗科目名录》

- 《医疗机构基本标准》

- 《城镇职工基本医疗保险用药范围管理暂行办法》

- 《城镇职工基本医疗保险—定点医疗机构管理暂行办法》

- 《麻醉药品管理办法》

- 财政部、卫生部《医院财务制度》

- 财政部、卫生部《医院会计制度》

- 卫生部《医疗机构仪器设备管理办法》

- 卫生部《大型医用设备配置与应用管理暂行办法》

- 卫生部《卫生事业单位固定资定管理办法》

- 卫生部《全国卫生统计工作管理办法》

3、从软件工程方面，除符合招标文件所要求的《软件开发过程性规范》、《计算机软件工程规范》等规范外，还符合：

- GB1526-89 ISO5807-1985 信息处理－数据流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定

- GB/T8566-2007	信息技术--软件生存周期过程

- GB/T8567-2006	计算机软件文档编制规范

- GB/T9385-2008	计算机软件需求规格说明规范

- GB/T9386-2008	计算机软件测试文档编制规范

- GB/T11457-2006 软件工程术语

- GB/T16260.1-2006	软件工程 产品质量 第1部分：质量模型

- GB/T16260.2-2006	软件工程 产品质量 第2部分：外部度量

- GB/T16260.3-2006	软件工程 产品质量 第3部分：内部度量

- GB/T16260.4-2006	软件工程 产品质量 第4部分：使用质量的度量

- GB/T15532-2008 计算机软件测试规范

4、符合其它相关国家法规：

- 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

- 《中华人民共和国保守国家秘密法》

- 《中华人民共和国统计法》

- 《中华人民共和国电子签名法》

- 《中华人民共和国执业医师法》

- 《中华人民共和国护士管理办法》

## 3.8 软件运行参数要求

★（1）应用软件后台数据库原则上应与医院现用后台数据库一致；若采用其它数据库，须免费更换数据库和转移数据，并保证数据的完整性。

（2）投标商必须保证所提供的软件产品——陵水县人民医院信息系统项目二期工程的软件系统，与医院现有信息管理系统之间，必须编制数据接口，实现数据交互及数据共享。

（3）投标商能对约定的功能模块具体性能进行优化和改进。

（4）软件系统自带自定义报表工具，用户可自行增加、调整报表及票据格式，而无需动用产品源程序。

（5）软件系统中所有报表均能输出为EXCEL格式，对所有报表应根据不同的操作者进行不同的权限控制。

（6）所有的应用软件和部件需要升级时，只需对服务器端进行升级，客户端就能自动升级。

（7）提供非SQL server级的方便的备份软件，用户可自由设定备份计划，由系统按计划自动完成数据备份。

（8）软件系统支持历史数据之间的透明查询与分析对比。

（9）投标人必须保证所提供的产品与医院现用软件系统能够兼容，保证全院整个系统的整体运行的顺畅和稳定。

（10）提供软件系统的整体架构、数据库结构、操作手册等技术文档，招标人对此文档只有使用权，不得转赠或销售。

（11）提交的成果：

投标人在规定时间内按照招标文件的要求完成系统的设计、研发、安装实施、测试、调试、验收等工作，并同时向院方提供最新版本的系统软件。

（12）提交的技术文档：

1）总体设计报告

2）需求分析说明书

3）概要设计说明书

4）详细设计说明书

5）数据结构与流程

6）测试报告

7）操作使用说明书

8）系统维护手册

## 3.9 网络安全建设要求

随着医院信息化程度越来越高，伴随而来的的安全问题也日益突出，尤其是随着网络规模的不断扩大，网络应用项目越来越丰富，涉及到的人员越来越来越庞杂，部署策略越来越繁琐，整个系统变得越复杂，医院面对的安全风险也越来越大。如何有效地降低安全风险、降低安全成本，安全的策略显得尤为重要。

## 3.10主要功能参数要求

说明：以下参数中带▲号的指标为关键指标，将作为评标加分的首要条件。

| 一 | 服务器存储部分 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术指标要求 |
| 1 | PACS应用服务器 | 1、总体要求：国际知名品牌 2、外观：4U机架式 3、芯片组▲：探听过滤器大小≥280M ；支持向上扩展至4颗CPU 60core 4、处理器▲：支持Intel E7 4800 v4系列 至强处理器，并且支持多代处理器技术。本次配置4*Xeon E7-4820 V4 10C 2.0GHz,三级高速缓存≥25MB 5、内存▲：本次配置64GB DDR4 内存。配置96个内存插槽;内存容量可扩展≥6TB, 支持内存页隔离，高级内存恢复技术,内存镜像, Chipkill, 双设备数据更正DDDC(Double Device Data Correction),Memory rank sparing 6、磁盘I/O▲：本次配置2*300GB 10K SAS HDD 。最大支持8块2.5英寸6Gbps带宽SAS热插拔硬盘或16块以上1.8英寸SSD固态闪存盘，。配置独立阵列控制器，,支持RAID0，1, 可升级支持RAID 5 7、I/O扩展▲：最大支持≥12个I/O插槽 PCIe 3.0 8、网络 标配四口千兆以太网卡 9、光纤通道卡：配置2个8GB 光纤单口通道卡 10、电源：满配冗余电源 11、可靠性：电源、风扇、硬盘热插拔组件 12、管理维护▲：LCD光通路诊断和预测故障分析功能： （1）集成系统管理处理器iMM支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、LED控制、本地固件更新、错误日志。 （2）提供LED液晶面板提供系统未来状况的可视显示。 （3）对CPU、内存、硬盘驱动器、电源及风扇等关键部分的潜在的故障具有提前预警能力 （4）故障部件的快速诊断功能：在断电的情况下，能够通过诊断板快速定位故障的部件，提高维修速度。 13、服务：提供3年免费人工、部件 3年7x24，须提供针对本项目原厂授权函及服务承诺函 |
| 2 | 储存设备 | 1、硬件架构 （1）品牌和定位▲：国际知名存储品牌 （2）控制器数量▲：双活动型热插拔控制器，可实现双Active工作模式 （3）主机端口▲：配置8个8GB FC 端口，最大可支持8个8GB FC 端口，同时提供4个1Gbps iSCSI端口和不少于4个SAS 端口。 （4）配置存储容量▲：配置12块900GB 10K 2.5寸 SAS 硬盘,最大可扩展到不少于240个硬盘。 （5）支持的存储磁盘或SSD类型：2.5寸10K转的300GB，450GB，600GB,900GB SAS 磁盘；3.5寸7200转 2TB 3TB NL SAS （6）RAID 支持：RAID 0，1，5，6，支持RAID后再镜像 （7）存储缓存▲：配置>=8GB，可扩展到16GB （8）缓存掉电保护：写缓存断电后存储到内置磁盘或闪存盘上 （9）阵列内部通道数量：系统提供48Gb/s 后端磁盘扩展带宽 （10）存储机柜安装规格：可安装与标准机柜中 （11）每个存储柜高度要求：<=2U 2、软件功能 （1）基于Web的简单易用的管理器 ：要求配置 （2）实时性能监控：要求配置 （3）快照功能（快照及快照恢复）：要求配置 （4）最大快照目标数量：64 （5）瘦供给精简配置（Thin Provisioning)：要求配置 （6）★透明的数据迁移，数据可在线从原有存储无缝迁移到现有存储上。 要求配置 3、服务支持 保修：提供3年免费人工、部件，须提供针对本项目原厂授权函及服务承诺函 |
| 3 | KVM套件 | 机柜内部 1*8 KVM 选择器 / 1U高 17"液晶折叠套件、键盘、鼠标 |
| 4 | 服务器机柜 | 42U标准服务器机柜，配置2个7孔10A 国标PDU |
| 5 | 应用服务器 | 1、总体要求：国际知名品牌 2、服务器外观：机架式；服务器高度▲：2U 3、处理器类型：Intel Xeon E5-2600 V4系列；处理器▲：配置2颗，主频≥2.4GHz 10核；处理器高速缓存：三级高速缓存≥25MB 4、内存类型：DDR4内存；内存配置数目：64GB DDR4 内存；内存最大支持数目▲：≥768 GB ；内存插槽数量▲：24个内存插槽；内存保护技术：高级Chipkill 内存保护功能, 内存镜像 5、内置硬盘类型：支持 SAS/SATA/SSD硬盘；内置硬盘容量及数目▲：配置 2块600GB 10K SAS 硬盘；阵列控制器：集成阵列卡，支持RAID 0,1 6、PCI I/O插槽▲：≥8个PCIe 7、网卡▲：4个1 GbE(标配) 8、光纤通道卡：配置2个8GB 光纤单口通道卡 9、光驱：内置DVD光驱 10、电源：配置冗余电源 11、可管理和维护性 ▲：带可选FoD远程在线支持的IMM2、预测性故障分析、诊断LED、光通路诊断面板、服务器自动重启、 Systems Director和Active Energy Manager™ 12、支持的操作系统：支持的操作系统Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、VMware vSphere 13、售后服务：提供3年免费人工、部件 3年7x24，须提供针对本项目原厂授权函及服务承诺函 |

| 二 | 网络及安全设备部分 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术指标要求 |
| 1 | 内网防火墙系统 | 1、▲配置≥4个10/100/1000MBase-T端口, 非共享交换接口.防火墙吞吐率≥2Gbps、最大并发连接数≥160W ； 2、支持多操作系统引导，出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择（要求提供截图进行证明），不得在WEB维护界面中设置系统切换选项 3、▲为防止用户私接无线路由器、随身WIFI等设备产生安全隐患，要求防火墙具有防共享接入的功能，能够有效识别并阻断共享接入行为（提供配置界面截图证明及专利证明，并加盖厂家章）； 4、支持路由、透明、混合与虚拟线部署；支持静态路由、PBR与多播路由，以及RIPv1/2、OSPF、BGP等多种动态路由协议；支持ISL、802.1Q二层协议封装以及VLAN-VPN功能； 5、配置多元组的访问控制规则，至少支持基于源MAC、源端口、目的端口、时间、域名、URL等多个元素进行访问控制； 支持对单条访问控制策略进行最大并发连接数和长连接的限制； 6、支持在WEB界面中查看每条策略所匹配的当前会话、历史会话与报文统计信息；具有策略自学习功能，并且能够根据自学习结果直接生成访问控制策略； 7、▲设备可自实现检测防火墙规则是否冲突，支持在系统界面上开启规则冲突检测功能，在出现策略冲突时，能够在WEB界面进行警告（提供功能界面截图，并加盖厂家章），从而效防止防火墙系统内部规则冲突造成网络不稳定（提供具备自主知识产权的官方有效证明，并加盖厂家章） 8、支持扩展病毒过滤功能，可支持双病毒过滤引擎，双病毒过滤引擎内嵌快速扫描、深度扫描双引擎恶意代码防护技术，并可以针对HTTP、SMTP、POP3、FTP和IMAP协议选择不同的扫描引擎，每种扫描引擎具有独立的恶意代码特征库 9、支持系统管理员能够通过“用户名＋口令＋图形认证码”方式认证进行登录管理； 10、支持本地多配置文件存储及配置回滚功能，并且可以有选择性的下载“运行配置”、“保存配置”、“备份配置”、配置文件加密下载以及按对象、策略等分类的部分配置文件下载/上传功能； 11、要求具有配置文件自动定时上传到指定外部服务器功能； 12、支持主备、负载均衡和连接保护等双机或多机的高可用性部署，可实现多心跳接口备份与负载均衡；支持基于接口度量值方式的双机切换条件设置； 13、支持防ARP欺骗与防路由欺骗功能；支持对Synflood、Icmpflood、Udpflood、Portscan、Ipsweep、Land、Smurf、Pingofdeath、Winnuke、Tcp_sscan、Ip_option、Teardrop、Targa3、Ipspoof等等网络攻击进行实时检测，并且通过智能策略联动机制对攻击行为进行动态阻断； 14、支持基于接口、应用层协议等流量异常检测功能，能够根据流量阀值、连接数阀值、协议比例异常阀值等条件触发报警规则，并在管理页面上亮起报警灯； 15、▲配置IP/MAC绑定功能，保证IP地址唯一性；支持手动绑定和自动探测两种方式进行IP/MAC绑定；同时，配置免客户端的跨三层设备IP/MAC绑定功能（要求提供功能界面截图进行证明）； 16、所投产品具有公安部颁发的第二代防火墙产品计算机信息系统安全专用产品销售许可证 17、▲投标产品应该是被广泛应用的成熟产品，在国内市场具有较高的市场份额，市场占有率排名近连续三年不应低于前3名。须提供知名第三方机构（如IDC）出具的市场占有率排名有效证明材料，并加盖厂家章。 18、所投产品厂家具备国家级网络安全应急服务支撑单位证书（国家级），要求提供复印件并加盖厂家章 19、▲为保证项目的机密性，要求所投产品厂家具备涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质，要求证书中明确指出涉密业务种类涵盖系统集成、软件开发、运行维护，要求提供复印件并加盖厂家章 20、▲要求设备提供不低于2年原厂硬件质保服务，必须原厂商人员安装调试。任何售后服务由原厂商提供，技术支持中心提供7x24小时技术支持响应，对保修期内的用户提供全面的故障排除技术服务和故障排除全过程监控(由故障开始直至故障完全排除)，必要时提供现场支持服务。 在设备质保期内，硬件因质量问题而引起的故障，厂商免费予以维修配件，保证设备及时恢复正常。软件（含硬件设备中包含的软件）在质保期提供版本的免费升级。 |
| 2 | 外网防火墙系统 | 1、▲配置≥4个10/100/1000MBase-T端口, 非共享交换接口.防火墙吞吐率≥2Gbps、最大并发连接数≥160W ； 2、支持多操作系统引导，出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择（要求提供截图进行证明），不得在WEB维护界面中设置系统切换选项 3、▲为防止用户私接无线路由器、随身WIFI等设备产生安全隐患，要求防火墙具有防共享接入的功能，能够有效识别并阻断共享接入行为（提供配置界面截图证明及专利证明，并加盖厂家章）； 4、支持路由、透明、混合与虚拟线部署；支持静态路由、PBR与多播路由，以及RIPv1/2、OSPF、BGP等多种动态路由协议；支持ISL、802.1Q二层协议封装以及VLAN-VPN功能； 5、配置多元组的访问控制规则，至少支持基于源MAC、源端口、目的端口、时间、域名、URL等多个元素进行访问控制； 支持对单条访问控制策略进行最大并发连接数和长连接的限制； 6、支持在WEB界面中查看每条策略所匹配的当前会话、历史会话与报文统计信息；具有策略自学习功能，并且能够根据自学习结果直接生成访问控制策略； 7、▲设备可自实现检测防火墙规则是否冲突，支持在系统界面上开启规则冲突检测功能，在出现策略冲突时，能够在WEB界面进行警告（提供功能界面截图，并加盖厂家章），从而效防止防火墙系统内部规则冲突造成网络不稳定（提供具备自主知识产权的官方有效证明，并加盖厂家章） 8、支持扩展病毒过滤功能，可支持双病毒过滤引擎，双病毒过滤引擎内嵌快速扫描、深度扫描双引擎恶意代码防护技术，并可以针对HTTP、SMTP、POP3、FTP和IMAP协议选择不同的扫描引擎，每种扫描引擎具有独立的恶意代码特征库 9、支持系统管理员能够通过“用户名＋口令＋图形认证码”方式认证进行登录管理； 10、支持本地多配置文件存储及配置回滚功能，并且可以有选择性的下载“运行配置”、“保存配置”、“备份配置”、配置文件加密下载以及按对象、策略等分类的部分配置文件下载/上传功能； 11、要求具有配置文件自动定时上传到指定外部服务器功能； 12、支持主备、负载均衡和连接保护等双机或多机的高可用性部署，可实现多心跳接口备份与负载均衡；支持基于接口度量值方式的双机切换条件设置； 13、支持防ARP欺骗与防路由欺骗功能；支持对Synflood、Icmpflood、Udpflood、Portscan、Ipsweep、Land、Smurf、Pingofdeath、Winnuke、Tcp_sscan、Ip_option、Teardrop、Targa3、Ipspoof等等网络攻击进行实时检测，并且通过智能策略联动机制对攻击行为进行动态阻断； 14、支持基于接口、应用层协议等流量异常检测功能，能够根据流量阀值、连接数阀值、协议比例异常阀值等条件触发报警规则，并在管理页面上亮起报警灯； 15、▲配置IP/MAC绑定功能，保证IP地址唯一性；支持手动绑定和自动探测两种方式进行IP/MAC绑定；同时，配置免客户端的跨三层设备IP/MAC绑定功能（要求提供功能界面截图进行证明）； 16、所投产品具有公安部颁发的第二代防火墙产品计算机信息系统安全专用产品销售许可证 17、▲投标产品应该是被广泛应用的成熟产品，在国内市场具有较高的市场份额，市场占有率排名近连续三年不应低于前3名。须提供知名第三方机构（如IDC）出具的市场占有率排名有效证明材料，并加盖厂家章。 18、所投产品厂家具备国家级网络安全应急服务支撑单位证书（国家级），要求提供复印件并加盖厂家章 19、▲为保证项目的机密性，要求所投产品厂家具备涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质，要求证书中明确指出涉密业务种类涵盖系统集成、软件开发、运行维护，要求提供复印件并加盖厂家章 20、▲要求设备提供不低于2年原厂硬件质保服务，必须原厂商人员安装调试。任何售后服务由原厂商提供，技术支持中心提供7x24小时技术支持响应，对保修期内的用户提供全面的故障排除技术服务和故障排除全过程监控(由故障开始直至故障完全排除)，必要时提供现场支持服务。 在设备质保期内，硬件因质量问题而引起的故障，厂商免费予以维修配件，保证设备及时恢复正常。软件（含硬件设备中包含的软件）在质保期提供版本的免费升级。 |
| 3 | 入侵防御系统 | 1、▲配置≥4个10/100/1000BASE-T接口、其中2个10/100/1000Base-T端口支持bypass,.整机吞吐率≥1Gbps、最大并发连接数≥50W、IPS吞吐率≥500Mbps。 2、▲内置SSD固态硬盘存储日志；（需提供界面截图并保留在投标现场进行实物验证的权利） 3、要求支持多端口链路聚合，支持11种链路负载均衡算法。 4、系统具有良好的可扩展性，能够扩展支持病毒检测、网站防护（WEB漏洞扫描及网页防篡改）、无线入侵防御功能； 5、支持扩展病毒特征库，内置400万以上病毒检测规则。 6、▲配置独立的URL地址分类库，超过1000万种。（需提供界面截图） 7、系统能够根据数据内容而非端口智能识别包括P2P、即时通讯、电子商务、股票交易、网络游戏、网络电视、移动应用等在内的23大类超过1000种应用。 8、融合模式匹配、协议分析、异常检测、会话关联分析，逃逸等多种技术，准确识别入侵攻击行为，为用户提供2~7层深度入侵检测。 9、支持VLAN、MPLS、PPPoE网络，能够在该网络环境中检测出攻击事件； 10、支持IPv6、IPv6overIPv4、IPv6和IPv4混合网络，能够在该网络环境中检测出攻击事件； 11、▲应涵盖广泛的攻击特征库、能够针对4000种以上攻击的攻击行为、异常事件（（需提供界面截图）），以及网络资源滥用流量，进行检测。 可检测的攻击类型包括：溢出攻击类、RPC攻击类、WEBCGI攻击类、拒绝服务类、木马类、蠕虫类、扫描类、网络访问类、HTTP攻击类、系统漏洞类等； 12、支持检测包括land、Smurf、Pingofdeath、winnuke、tcp_sscan、ip_opTSon、teardrop、targa3、IDSpoof、Synflood、Icmpflood、Udpflood、Portscan、IDSweep等在内的DOS/DDOS攻击； 13、系统支持DNS异常包及DNS Flood攻击检测，支持DHCP异常包及DHCP Flood攻击检测，支持ARP异常包及ARP Flood攻击检测，支持CC攻击检测，支持DDOS 机器人自学习功能，学习时间可设置。 14、▲系统配置访问控制功能，实现对三到七层的访问控制（需提供界面截图），系统配置源、目的地址转换以及双向地址转换（需提供界面截图），系统应配置IP/MAC地址绑定，支持设置协议与非常用端口的绑定策略（需提供界面截图） 15、支持攻击报文取证功能，检测到攻击事件后将原始报文完整记录下来，作为电子证据； 16、▲支持网页防篡改功能（不需要在WEB服务器上装载任何软件）。（提供功能界面截图证明，并加盖厂家章） 17、▲应支持设备温度监视以及报警，可以自定义温度阀值。（需提供界面截图） 18、系统应支持多种形式的日志存储,本地存储、发送至日志服务器、本地日志服务器双存储、自动方式判断日志服务器状态自动决定日志的记录方式。 19、▲投标产品应该是被广泛应用的成熟产品，在国内市场具有较高的市场份额，IPS产品连续3年市场占有率排名不应低于前3名。须提供知名第三方机构（如CCID）出具的市场占有率排名有效证明材料。 20、具备公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证，要求提供复印件并加盖厂家章 21、▲为保证项目的机密性，要求所投产品厂家具备涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质，要求证书中明确指出涉密业务种类涵盖系统集成、软件开发、运行维护，要求提供复印件并加盖厂家章 22、所投产品厂家具备国家级网络安全应急服务支撑单位证书（国家级），要求提供复印件并加盖厂家章 23、▲要求提供原厂售后服务，为保障厂商的售后服务水平，原厂商需获得TL9000质量管理体系认证，要求提供复印件并加盖厂家章 24、▲要求投标厂家在海南本地具有售后服务机构，本地售后服务人员不少于6名，要求提供6名海南本地原厂售后服务人员近三个月在海南本地的有效社保缴纳文件作为证明。 25、▲要求设备提供不低于2年原厂硬件质保服务，必须原厂商人员安装调试。任何售后服务由原厂商提供，技术支持中心提供7x24小时技术支持响应，对保修期内的用户提供全面的故障排除技术服务和故障排除全过程监控(由故障开始直至故障完全排除)，必要时提供现场支持服务。 在设备质保期内，硬件因质量问题而引起的故障，厂商免费予以维修配件，保证设备及时恢复正常。软件（含硬件设备中包含的软件）在质保期提供版本的免费升级。 |
| 4 | 入侵检测系统 | 1、▲配置≥4个10/100/1000BASE-T接口其中2个10/100/1000Base-T端口支持bypass。整机吞吐率≥1Gbps、最大并发连接数≥50W、IDS吞吐率≥500Mbps。 2、▲要求内置SSD固态硬盘存储日志（要求提供WEB功能界面截图证明） 3、配置独立的攻击检测规则库，能够针对4000种以上攻击行为进行检测（要求提供功能界面截图证明），涵盖网络攻击、异常事件、网络资源滥用流量等。 4、配置独立的应用识别规则库，能够根据数据内容而非端口智能识别包括P2P、即时通讯、电子商务、股票交易、网络游戏、网络电视、移动应用等在内的23大类超过1000种应用。 5、支持扩展独立的病毒检测特征库，内置400万以上病毒检测规则。 6、配置独立的URL地址分类库，内置超过1000万种URL地址，本次配置URL地址分类库升级授权。 7、融合模式匹配、协议分析、异常检测、会话关联分析，逃逸等多种技术，准确识别入侵攻击行为，为用户提供2~7层深度入侵检测。 8、支持VLAN、MPLS、PPPoE网络，能够在该网络环境中检测出攻击事件； 9、支持IPv6、IPv6overIPv4、IPv6和IPv4混合网络，能够在该网络环境中检测出攻击事件； 10、可检测的攻击类型包括：溢出攻击类、RPC攻击类、WEBCGI攻击类、拒绝服务类、木马类、蠕虫类、扫描类、网络访问类、HTTP攻击类、系统漏洞类等； 11、支持检测包括land、Smurf、Pingofdeath、winnuke、tcp_sscan、ip_opTSon、teardrop、targa3、IDSpoof、Synflood、Icmpflood、Udpflood、Portscan、IDSweep等在内的DOS/DDOS攻击； 12、系统支持DNS异常包及DNS Flood攻击检测；支持DHCP异常包及DHCP Flood攻击检测（提供功能界面截图证明，并加盖厂家章）；支持ARP异常包及ARP Flood攻击检测；支持CC攻击检测；支持DDOS 机器人自学习功能（提供功能界面截图证明），学习时间可设置。 13、配置攻击报文取证功能，检测到攻击事件后将原始报文完整记录下来，作为电子证据； 14、▲支持WEB站点漏洞扫描功能，内置爬虫、支持关键字自学习和HTML分析。（提供功能界面截图证明，并加盖厂家章） 15、▲系统支持网页防篡改功能（不需要在WEB服务器上装载任何软件）。（提供功能界面截图证明） 16、▲应支持设备温度监视以及报警，可以自定义温度阀值。（要求提供功能界面截图证明） 17、系统应支持多种形式的日志存储,本地存储、发送至日志服务器、本地日志服务器双存储、自动方式判断日志服务器状态自动决定日志的记录方式。 18、所投产品具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证（公安部），要求提供复印件并加盖厂家章 19、▲为保证项目的机密性，要求所投产品厂家具备涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质，要求证书中明确指出涉密业务种类涵盖系统集成、软件开发、运行维护，，要求提供复印件并加盖厂家章 20、所投产品厂家具备国家级网络安全应急服务支撑单位证书（国家级），要求提供复印件并加盖厂家章 21、▲要求提供原厂售后服务，为保障厂商的售后服务水平，原厂商需获得TL9000质量管理体系认证，要求提供复印件并加盖厂家章 22、▲要求投标厂家在海南本地具有售后服务机构，本地售后服务人员不少于6名，要求提供6名海南本地原厂售后服务人员近三个月在海南本地的有效社保缴纳文件作为证明。 23、▲要求设备提供不低于2年原厂硬件质保服务，必须原厂商人员安装调试。任何售后服务由原厂商提供，技术支持中心提供7x24小时技术支持响应，对保修期内的用户提供全面的故障排除技术服务和故障排除全过程监控(由故障开始直至故障完全排除)，必要时提供现场支持服务。 在设备质保期内，硬件因质量问题而引起的故障，厂商免费予以维修配件，保证设备及时恢复正常。软件（含硬件设备中包含的软件）在质保期提供版本的免费升级。 |
| 5 | 数据库审计系统 | 1、▲配置≥4个1000BASE电口采集口，配置≥500G存储空间，记录事件数>30000条/秒、总记录事件>4亿条、可审计并发数据库用户数>350。配置无限数量的数据库审计授权，所有接口均开启监听授权。 2、支持数据采集规则定义，对于不关心的数据可以不采集，有效保证系统审计的稳定性与针对性； 3、支持SQL操作响应时间的审计,支持Update、Insert、Delete操作返回行数的审计,支持数据库操作成功、失败的审计； 4、设备可独立完成审计数据采集，不依赖于数据库自身的日志系统，审计结果存储于独立存储空间； 5、▲支持审计ORACLE、SQL Server、MY SQL、DB2、Sybase、Informix、Postgresql、Kingbase、Cache、Gbase、Dameng、Teradata、Oscar、Mongodb等各类主流数据库系统；（需提供产品功能截图） 6、系统内置SQL语法解析器，可通过正则与非正则方式分析SQL语句的操作类型，操作对象等信息； 7、支持对数据库DML、DCL、DDL语句的审计，可审计的事件基本信息包括：源地址、目的地址、源端口、目的端口、源MAC、目的MAC、源用户、目的用户、源国家、目的国家、源区域、目的区域、源城市、目的城市、应用协议名、应用协议分组、VLANID、传输协议、时间； 8、支持对访问数据库的设备ID、源地址、目的地址、SQL操作响应时间、数据库操作成功、失败的审计； 9、支持数据库账号登陆成功、失败的审计； 10、支持SQL操作审计，可审计数据库操作类、表、视图、索引、触发器、存储过程、域、Schema、游标、事物等； 11、支持按数据库名、用户名、数据库表名、操作类别、数据库操作命令、SQL响应时间、操作结果作为查询和统计条件； 12、支持双向审计，支持对超长SQL语句的审计，支持Update、Insert、Delete操作返回行数、返回字段和结果（最低支持Oracle、SQLServer）、执行状态的审计； 13、支持数据库事件进行潜在危害分析，对可能潜在的威胁实时告知管理员，支持数据库密码猜错攻击进行告警； 14、▲支持对针对数据库的XSS攻击行为、SQL注入攻击行为进行审计，并进行实时报警；（需提供产品功能截图，并加盖厂家章） 15、支持中间件环境下的SQL语句关联到HTTP操作，HTTP操作关联到HTTP-ID，实现中间件环境下的审计追溯； 16、支持审计结果的多条件组合查询，可以事件发生的时间、用户、访问方式（客户端、TELNET、FTP）、用户IP、服务器等为查询条件进行组合； 17、支持通过邮件、syslog、SNMP等方式进行告警； 18、支持对告警信息的发送方式进行设置，以防止告警信息过多，增加邮件服务器压力，至少具备单条发送、归并发送两种方式； 19、▲支持双操作系统，通过双操作系统进行冷备支持，当常用系统出现故障可以使用备用系统恢复；（需提供功能截图） 20、▲系统具备灰名单功能，可将系统自身无法辨别的安全事件纳入灰名单，并可对灰名单中的内容自定义识别模板，实现对事件类型的辨别扩展功能；（需提供功能截图） 21、具备公安部销售许可证，要求提供复印件并加盖厂家章 22、▲所投产品具备IPv6 Ready 2金牌认证，要求提供复印件并加盖厂家章 23、▲为保证项目的机密性，要求所投产品厂家具备涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质，要求证书中明确指出涉密业务种类涵盖系统集成、软件开发、运行维护，要求提供复印件并加盖厂家章（要求资质中的厂家名称与所投产品厂商名称一致） 24、所投产品厂家具备国家级网络安全应急服务支撑单位证书（国家级），要求提供复印件并加盖厂家章（要求资质中的厂家名称与所投产品厂商名称一致） 25、▲要求提供原厂售后服务，为保障厂商的售后服务水平，原厂商需获得TL9000质量管理体系认证，要求提供复印件并加盖厂家章（要求资质中的厂家名称与所投产品厂商名称一致） 26、▲要求设备提供不低于2年原厂硬件质保服务，必须原厂商人员安装调试。任何售后服务由原厂商提供，技术支持中心提供7x24小时技术支持响应，对保修期内的用户提供全面的故障排除技术服务和故障排除全过程监控(由故障开始直至故障完全排除)，必要时提供现场支持服务。 在设备质保期内，硬件因质量问题而引起的故障，厂商免费予以维修配件，保证设备及时恢复正常。软件（含硬件设备中包含的软件）在质保期提供版本的免费升级。 |
| 6 | 网络审计系统 | 1、▲配置≥4个10/100/1000BASE-T电口采集口，配置≥500G存储空间（需提供界面截图并保留在投标现场进行实物验证的权利），吞吐率>200Mbps； 2、支持HTTP、SMTP、POP3、WEBMAIL、FTP、NETBIOS文件共享、NFS共享、TELNET等协义审计，支持URL自动分类，内置URL分类库； 3、支持数据采集规则定义，对于不关心的数据可以不采集，有效保证系统审计的稳定性与针对性； 4、支持网络环境主动扫描，可自动对审计环境范围内包括IP地址、MAC地址、表名、计算机名、数据库名、程序名等在内的资源信息进行提取 5、▲支持实名审计，支持802.1x,PPPoE,AD等环境下终端IP地址和用户实名信息或主机信息绑定显示，可显示在线用户的PPPoE账号和AD域用户信息，在线用户信息包括但不限于：用户帐户名称、MAC地址、上线时间等；（需提供自主研发专利证明，提供复印件并加盖厂家章） 6、支持事件频率和次数统计分析的功能，可统计分析同类事件的发生频度，并产生告警； 7、支持对HTTP协议进行审计，审计内容包括：访问域，URL引用页、URL分类、HTTP类别、请求文件、请求参数、访问行为 发布内容、请求结果、网页类别、浏览器、服务器、Cookie、返回长度、代理客户端IP、代理上网、HTTP响应时间、操作系统类型、原始客户端IP、MAC地址、提交参数等； 8、支持基于HTTP的WEB审计，可审计http多种请求方法，包括但不限于：put\post\get\head\delete\trace\options等； 9、支持SMTP、POP3、IMAP的邮件审计功能，可对邮件客户端收发邮件的行为进行审计，审计内容包括但不限于：发件人、收件人、抄送人、邮件主题和附件，并可以对邮件进行还原，还原可看到邮件正文及附件内容； 10、支持WEBMAIL审计，审计内容包括但不限于：WEBMAIL发件人 ，WEBMAIL收件人 ，抄送，密送，WEBMAIL主题， 邮件正文，附件名称，服务提供商； 11、支持FTP文件传输协议审计，可针对FTP协议进行文件传输的网络行为进行审计，审计内容包括但不限于：文件名、FTP命令、传输用户等，可以对上传下载的文件进行还原，提供下载； 12、支持审计Radius协议的认证用户MAC、认证用户名、认证IP、NAS服务器IP； 13、支持Telnet协议的审计，可审计内容包括但不限于：用户名、操作命令、命令响应时间、返回码等； 14、支持对即时通讯的审计，可对使用即时消息通讯协议的网络行为审计； 15、▲支持共享协议（Netbios文件共享、NFS共享）审计，审计内容包括但不限于：请求主机名，请求主机域名，请求主机操作系统，请求主机共享协议，应答主机名，应答主机域名，应答主机操作系统，应答主机共享协议，操作命令，登陆用户，原文件名，现文件名，文件名 ，文件类型；（需提供产品功能截图） 16、▲支持双操作系统，通过双操作系统进行冷备支持，当常用系统出现故障可以使用备用系统恢复；（需提供功能截图） 17、支持系统状态的监控功能，可监控系统的CPU、内存、磁盘、网口、运行状态等信息； 18、支持系统管理员IP黑白名单，对于无权访问的IP可以隐藏设备自身IP地址； 19、支持系统自审计功能，系统可以记录用户登录操作、系统自动操作、CLI命令操作以及系统状态情况的自审计日志，管理员可以通过查看自审计日志，随时了解系统的操作情况和运行状态； 20、▲支持基于流的流量分析功能，可对其他设备发送的Netflow进行分析，支持对Netflow v5/v9版本的流量分析； 21、▲系统具备灰名单功能，可将系统自身无法辨别的安全事件纳入灰名单，并可对灰名单中的内容自定义识别模板，实现对事件类型的辨别扩展功能；（需提供功能截图） 22、具备公安部销售许可证，，要求提供复印件并加盖厂家章 23、▲所投产品具备IPv6 Ready 2金牌认证，要求提供复印件并加盖厂家章 24、▲为保证项目的机密性，要求所投产品厂家具备涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质，要求证书中明确指出涉密业务种类涵盖系统集成、软件开发、运行维护，要求提供复印件并加盖厂家章 25、所投产品厂家具备国家级网络安全应急服务支撑单位证书（国家级），要求提供复印件并加盖厂家章 26、▲要求提供原厂售后服务，为保障厂商的售后服务水平，原厂商需获得TL9000质量管理体系认证，要求提供复印件并加盖厂家章 27、▲要求投标厂家在海南本地具有售后服务机构，本地售后服务人员不少于6名，要求提供6名海南本地原厂售后服务人员近三个月在海南本地的有效社保缴纳文件作为证明。 28、▲要求设备提供不低于2年原厂硬件质保服务，必须原厂商人员安装调试。任何售后服务由原厂商提供，技术支持中心提供7x24小时技术支持响应，对保修期内的用户提供全面的故障排除技术服务和故障排除全过程监控(由故障开始直至故障完全排除)，必要时提供现场支持服务。 在设备质保期内，硬件因质量问题而引起的故障，厂商免费予以维修配件，保证设备及时恢复正常。软件（含硬件设备中包含的软件）在质保期提供版本的免费升级。 |
| 7 | 上网行为管理系统 | 1、▲配置4个10/100/1000BASE-T接口,接口支持Bypass,吞吐量50M 最大并发连接数>6.4万；包括100用户数的使用许可。 2、支持路由模式、网桥模式、旁路模式； 3、支持基于4层服务的策略路由；支持ISP自动地址表（电信、移动、网通、铁通等）的策略路由的选路方式； （要求提供截图）支持多链路冗余切换；支持DNS代理和DNS缓存； 4、支持即插即用功能。不管电脑的IP如何配置，开启即插即用功能后，只要插上网线，即可上网。 5、具有防火墙功能；支持NAT地址转换及端口转换功能； ▲移动终端管理：须支持识别网络中正连接的热点（手机、iPad）、支持管理员配置热点信任列表，支持发现信任列表外非法接入的热点和终端，并阻止该热点/终端上网；支持将非法热点接入网络的行为通过邮件告警通知管理员，并在数据中心支持行为记录和查询；（提供产品界面截图） 6、▲阻止私接路由：必须支持能自动发现网络中私接的有线路由器、无线路由、360wifi等共享上网行为，能够及时对私接行为进行管控，在系统中能够实时查看管控记录和日志； （提供产品界面截图） 7、必须支持详细的告警功能，包含管理员操作日志、设备状态、流量异常、违规网站、违规帖子、违规文件上传、违规邮件发送以及潜在危害的行为告警 8、要求在界面提供ping、TraceRoute工具进行故障排查 9、要求系统具有完整的操作命令日志、系统事件日志、用户网络日志、PPTP活动日志、IPSec活动日志、黑名单日志、设备状态日志、违规行为日志。 10、支持基于四层服务和根据特征识别的七层服务进行带宽控制和流量阻断； 能够根据IP地址/IP地址范围/IP子网/地址簿/用户组的配置来控制网络中单个用户的上行会并发会话数、下行并发会话数； 11、提供专有的报表中心系统； 支持前五十名服务流量的实时监控。 支持将各服务分类统计，实时查看服务组流量监控图。 支持对当前活跃服务/所有服务的最新速率、最近一小时流量、最近一小时平均速率、每个服务对应有哪些用户在使用，及每个用户的使用情况的统计。 支持前五十名用户的传输速率、新建会话速率、活跃会话数的统计。 实时查看在用户的详细信息：在线流量、最新速率、会话数、上线时间等信息。 可导出为 Excel、HTML、PDF格式文件。可将报表作为附件发送邮件到指定邮箱。 12、支持网页关键字过滤；支持网页URL过滤；支持文件传输（HTTP/FTP）类型过滤；支持邮件的“发件人/主题关键字/内容关键字/附件类型”过滤（POP3/SMTP/Web Mail）；支持IM即时通讯的过滤（登录/聊天/文件传输/语音聊天）； 支持网页标题记录；支持发贴记录、网页评论记录；支持在搜索引擎上的搜索记录；支持URL访问记录；支持网页文件上传/下载记录； 支持邮件内容审计（POP3/SMTP/Web Mail）；支持邮件附件审计（POP3/SMTP/Web Mail）；支持IM即时通讯软件内容审计（登录/聊天记录/文件传输）支持FTP的上传和下载记录，包括用户名和文件名； 可记录基于个人的行为监控，包括：网页标题记录、发贴记录、网页评论记录、在搜索引擎上的搜索记录、网页文件上传记录、URL访问记录、即时通讯的登录信息/聊天内容/文件传输记录、邮件记录（详细内容、附件）、FTP登录信息/上传记录/下载记录；必须支持URL白名单，在白名单中的URL不受控制以及报表记录必须支持IM账号白名单功能，IM账号不在白名单，不允许登陆必须支持对用户的具体应用进行上网时长和流量配额的限制 13、要求系统具有集中管理功能，支持大范围部署管理。 14、系统能够支持中文/英文操作界面。 支持SNMP网络管理方式。 15、所投产品具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证，，要求提供复印件并加盖厂家章 16、所投产品具备“IPv6 Ready Phase-2”认证，，要求提供复印件并加盖厂家章 17、▲为保证项目的机密性，要求所投产品厂家具备涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质，要求证书中明确指出涉密业务种类涵盖系统集成、软件开发、运行维护，要求提供复印件并加盖厂家章 18、所投产品厂家具备国家级网络安全应急服务支撑单位证书（国家级），要求提供复印件并加盖厂家章 19、▲要求提供原厂售后服务，为保障厂商的售后服务水平，原厂商需获得TL9000质量管理体系认证，要求提供复印件并加盖厂家章 20、▲要求设备提供不低于2年原厂硬件质保服务，必须原厂商人员安装调试。任何售后服务由原厂商提供，技术支持中心提供7x24小时技术支持响应，对保修期内的用户提供全面的故障排除技术服务和故障排除全过程监控(由故障开始直至故障完全排除)，必要时提供现场支持服务。 在设备质保期内，硬件因质量问题而引起的故障，厂商免费予以维修配件，保证设备及时恢复正常。软件（含硬件设备中包含的软件）在质保期提供版本的免费升级。 |
| 8 | 核心交换机 | 1、全千兆三层交换机，配置≥24端口10/100/1000Base-T自适应以太网电口，≥8个千兆SFP接口，≥2个业务扩展槽(非SPF槽位） 2、▲交换容量≥3Tbps，包转发率≥210Mpps。提供官网截图并加盖厂商章。 3、整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤58W，要求提供官网截图，并加厂商章。 4、支持QinQ、Super Vlan、链路聚合、端口镜像。 5、支持DHCP Server；支持RIPng、OSPF，OSPF v3。 6、支持扩展ACL、专家级ACL ；802.1x和WEB认证/计费功能；支持抗攻击。 7、支持802.3az高效节能以太网络（EEE）技术。 8、▲ 要求所投产品支持ITU-TG.8032ERPS,并且链路故障的收敛时间≤15ms,并提供工信部出具的测试报告作为证明材料，并加盖厂商章。 9、▲ 所投设备能满足不同场景下认证的需求，要求支持802.1X和WEB功能，并且端口能够同时开启，同时工作，提供国家权威机构测试报告作为证明。 10、▲ 为了保障客户利益，降低项目风险，确保系统建设工程质量，展现原厂商技术水平，服务水平，项目实施能力，设备厂商须具有系统集成三级以上资质， 并提供证明文件，资质证书名称必须与设备制造厂商名称一致。 11、设备生产厂家在本地设有办事处以及售后服务机构，并且对于此次所选设备均在当地有备件。 |
| 9 | 汇聚层交换机 | 1、▲ 固化（不依靠扩展模块）10/100/1000M以太网端口≥24，非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口≥28，交换容量≥250Gbps ，转发性能≥90Mpps 2、配置及日志存储等简化维护和管理，USB端口≥1个 3、▲ 要求设备采用节能设计，提供第三方节能产品认证证书复印件。 4、支持链路协测功能 5、支持流镜像功能 6、▲ 支持IPv4和IPv6的三层路由、RIP路由功能，提供官网截图并加盖厂商章。 7、支持IPv4组播、IPv6组播 8、支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping、DHCP Snooping Trust 9、支持IPv4 ACL，配置支持源/目的IPv6地址、源/目的端口的硬件IPv6 ACL，ACL80 10、支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取 11、支持抗攻击，支持CPU限速功能 12、所投设备能检测到攻击源，并将攻击源隔离 13、▲ 支持Web认证功能，并和802.1X、IPv4/IPv6 ACL同时开启，防ARP欺骗、CPU保护功能同时开启，不会相互冲突、制约，提供国家权威机构测试报告作为证明 14、要求所投设备具备良好的扩展性，要求所投设备支持堆叠且单向堆叠带宽≥2.5G 15、提供MAC地址认证功能，并能和安全管理系统联动实现MAC地址认证，使得打印机、VOIP电话这类设备能够通过自身MAC地址进行网络认证，访问网络。 16、▲ 端口防雷能力不小于8KV，提供第三方权威机构检测报告复印件及官网截图证明（含官网查询链接） 17、设备支持通过USB接口进行实体认证功能，保留测试权利。 18、资质要求： 提供工信部入网许可证复印件。 19、▲ 设备生产厂家在本地设有办事处以及售后服务机构，并且对于此次所选设备均在当地有备件。 20、▲ 为方便统一管理，需与核心交换机同一品牌； |
| 10 | 接入层交换机 | 1、▲ 最大可用端口≥28个,包括:24个百兆电口，千兆电口≥2个，千兆光口≥2个（非复用） 2、交换容量≥64Gbps，包转发率≥14.1Mpps，提供官网截图并加盖厂商章。 3、支持链路协测功能 4、支持流镜像功能 5、▲ 支持三层静态路由功能，提供官网截图并加盖厂商章。 6、▲ 支持Ipv4 ACL，配置支持源/目的IPv6地址、源/目的端口的硬件Ipv6 ACL ，提供国家工业和信息化部测试报告作为证明 7、▲ 支持ARP防欺骗功能 ，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取，提供国家工业和信息化部测试报告作为证明 8、▲ 支持同时开启IPv4/IPv6 ACL，802.1X认证，Web认证，防ARP欺骗，CPU保护功能同时开启，不会相互冲突、制约 ，提供国家工业和信息化部测试报告作为证明 9、▲ 所投产品在26口 满载工作情况下功耗小于13W，28口满载工作情况下小于14W ，提供国家工业和信息化部测试报告作为证明 10、支持IPv4组播、IPv6组播 11、支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping、DHCP Snooping Trust 12、支持IPv4 ACL，配置支持源/目的IPv6地址、源/目的端口的硬件IPv6 ACL，ACL80 13、支持抗攻击，支持CPU限速功能 14、所投设备能检测到攻击源，并将攻击源隔离 15、▲ 要求所投产品具备节能环保设计，需提供中国质检中心出具的测试报告； 16 提供MAC地址认证功能，并能和安全管理系统联动实现MAC地址认证，使得打印机、VOIP电话这类设备能够通过自身MAC地址进行网络认证，访问网络。 17、▲ 设备生产厂家在本地设有办事处以及售后服务机构，并且对于此次所选设备均在当地有备件。 |
| 11 | 光纤模块 | 1000BASE-SX mini GBIC转换模块（850nm） |

| 三 | 机房及其他设备 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术指标要求 |
| 1 | UPS主机 | 1、功率20KVA，三进单出工频机；双变换纯在线式； ▲2、要求标准内置输出隔离变压器，具备良好的抗负载冲击和短路保护能力，工频设计更适应电力不稳的复杂电网环境； ▲3、要求整流和逆变都采用DSP全数字化控制，提高整机精度高，运算速度更快，提高设备稳定性； 4、要求市电输入电压范围为：380±25% VAC，市电输入频率范围50±5% HZ，特别适合中国电网环境；要求输出电压范围为：L-N：220±1%输出频率：市电正常，跟踪市电频率，市电异常，50±0.5%； 5、负载功率因素（带载能力）≥0.8，过载能力： 125％满载时维持1分钟； ▲6、风机告警及智能调速功能，当风机故障时提供告警并录入历史记录，同时可根据负载大小自动调节风机转速，既可降低噪音也可延长风机使用寿命； ▲7、面板显示人性化设计，面板包含LCD显示屏、开机键、关机键、市电指示灯、逆变指示灯、旁路指示灯、电池欠压指示灯、过载指示灯、故障指示灯、向上翻页键、向下翻页键、返回键和确认键； 8、具有冷启动功能； 9、具有直流输入极性保护，确保机器不损坏； ▲10、面板显示：采用中/英文LCD大液晶显示，可以实时记录UPS工作状态，可显示维修旁路操作、UPS输出短路、风机故障等； 11、完善的网络监控方案，通过RS232、RS485数据通讯接口，SNMP网络适配器，配合UPS智能监控软件，让用户对UPS的运行情况了如执掌； 12、响应国家节能要求，要求产品获得“中国节能产品认证”，提供型号附录表； 13、产品获得TLC认证证书； ▲14、产品生产厂家获得高新技术企业证书，OHSAS18001认证，ISO9001认证，ISO14001认证，提供相应证书； ▲15、产品生产厂家获得两化融合管理体系评定认证，提供相应证书； ▲16、生产厂家的大功率产品获得信息产业部赛迪顾问CCID 2015-2016 年中国UPS市场年底研究报告中 UPS销售额的前3名； ▲17、要求设备免费保修期不低于3年，提供厂家售后服务承诺书原件； ▲18、须提供所投产品生产制造厂商出具针对本项目授权书原件； |
| 2 | UPS蓄电池 | ▲1、并机系统满载时后备时间3小时，配置不少于58节100AH/12V铅酸免维护蓄电池； ▲2、蓄电池与主机同一生产厂家，便于统一原厂售后服务； |
| 3 | 电池柜 | 电池柜：尺寸470*800*1180，内含电池连接线，满足蓄电池安装要求； |
| 4 | PC机（电脑） | 机型:商用计算机 1. CPU: Intel G3900(Celeron 2.8G 2M缓存) 2.主板：Intel H110及以上 3.内存：4GDDRIII 4.显卡：集成显卡 5.▲接口：≥6个USB接口 （前置2个USB 3.0接口分离放置，互不干涉）、PS/2接口、串口，VGA+HDMI接口，支持双屏显示，可在BIOS设置USB仅识别键鼠，不识别USB存储设备 6.硬盘：500GB/7200/SATA3，可支持双硬盘 7.▲显示器:19.5英寸LED液晶显示器，获得低蓝光认证，保护眼睛少受伤害，符合国家一级能效，获得EPEAT GOLD认证 8.▲键盘：PS2防水抗菌键盘（键盘本身抗菌，非抗菌防尘键盘罩），需提供抗菌检测报告 9.鼠标：光电抗菌鼠标/PS2/D 10.光驱：DVD 11.网卡：集成网卡 12.预装正版WIN 7BASIC 13.保修：3年 14.▲机箱：标准MATX立式机箱，使用蜂窝散热及二级进风口设计，散热更为有效；配置顶置电源开关键、顶置提手方便提拿，机箱体积小巧，不大于20L, 15.▲随机应用：软件方式实现网络同传和硬盘保护功能：支持智能排序功能，方便操作；支持断电续传功能，同传未结束前断点后均可继续同传；终端端口锁定功能，可以锁定键盘、鼠标、USB口、网口等；资产监控功能，被控端硬件资产发生变化时，控制端会有报警提示 16.▲产品通过恶劣供电检验认证，可实现主板直流供电拉偏±6%，电源交流输入电压165V至265V，通过湿度运行认证，最高可达40℃和90%RH，通过PAHs认证，提供以上证书复印件盖章文件 17.▲认证：防腐认证，3C认证，整机防雷检测认证，国内自主创新产品认证证书，平均无故障时间（MTBF）不低于96万小时，提供以上证书复印件盖章文件 18.▲制造厂商通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO9001系列质量管理体系认证，制造厂商获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，提供以上证书复印件盖章文件 19.▲授权及服务：须厂家提供针对本项目的授权函原件。三年有限免费上门保修，全国联保，全省维修站不少于15家，提供厂家官网截图盖章文件，厂家获得客户联络中心标准体系CCCS认证证书，国家信息安全服务资质证书（安全工程类一级），信息技术服务管理体系ISO/IEC20000认证证书，厂家台式PC服务2011-2015任何一年获得过CCID服务满意度金奖，提供以上证书复印件盖章文件，须厂家提供针对本项目的售后服务承诺函原件。 |
| 5 | 窄行针式打印机 | 打印方式：24针点阵击打式；打印头寿命：4亿次／针；字符集：GB18030；打印速度：450字/秒；复写能力：1+6；平均无故障时间：20000小时以上；色带寿命：1100万字符；送纸方式：摩擦送纸及推/拉链式送纸；送纸速度：8英寸/秒；最大进纸宽度：297mm；最大缓冲容量：8M；打印厚度：1.0mm；接口：USB接口；选件：并口、网口、串口、WIFI、蓝牙；尺寸：395(宽)×320(长)×205(高)mm；重量：4Kg。 要求设备免费保修期不低于2年，提供厂家售后服务承诺书原件。 |
| 6 | 宽行针式打印机 | 打印方式：24针点阵击打式；打印头寿命：4亿次／针；字符集：GB18030；打印速度：396字/秒；复写能力：1+6；平均无故障时间：12000小时以上；色带寿命：1200万字符；最大进纸宽度：420mm；最大打印厚度：0.52mm；缓冲区：256K；接口：并行接口、USB接口；可选件：以太网接口。 要求设备免费保修期不低于2年，提供厂家售后服务承诺书原件。 |
| 7 | 激光打印机 | A4幅面黑白激光打印机，首页输出时间：8秒；打印速度：38PPM(A4)；分辨率：1200x1200dpi；内存：128M（不可增）,处理器：1200MHz；打印语言：PCL 5e，PCL 6，PS 3仿真；输入： 250页纸盒+50页多功能纸盒；输出：150页出纸盒；打印负荷：最高50,000/月 推荐3,000页/月；接口：1个高速USB 2.0端口；1个USB主机端口；可选配500页纸盒CF284A，自动双面打印、N-up打印、分页、mopria认证、“零”秒预热技术、自动开关机技术、基于智捷技术的JetIntelligence全新智能硒鼓平台、作业存储和PIN码。 |
| 8 | 手术麻醉室内小推车 | 材质：合金；立式显示器推车，坚固耐用，配有：主机固定座，键盘托，鼠标袋，理线器，四只双滚轮。易于清洁，具备电缆管理功能，布线有序美观。适合在手术室，ICU,病房使用。可支持LCD小于等于22寸，高性能滚轮，可在各种地面上轻松移动；符合人体工程学设计，显示器可30°倾斜度调节，全开放的结构设计，方便电脑硬件的升级更换。 |
| 9 | 液晶大屏 | 产品品类: LED 液晶电视 ；屏幕尺寸: 46英寸；屏幕比例：16：9 ；面板类型：VA（软屏）；物理分辨率：1920*1080 ；音频模式：SRS TheaterSound HD ；输入接口：HDMI x 4/ USB 2.0 x 3/网络端口(LAN)x 1/ PC 输入(D - Sub)x 1/ RF 输入 x 2/分量端子(Y/Pb/Pr)x 1/ AV 端子 x 2 ；输出接口：数字音频输（光线）；音频输出（迷你插孔）。 |
| 10 | 无线传输设备 | 20口10/100/1000M自适应千兆非管理型交换机 标准19英寸1U高机架设备，可上机架，固化千兆电接口数≥24个；交换容量≥48Gbps；包转发率≥35.7Mpps。 |
| 11 | 彩色激光打印机 | A4幅面彩色激光打印机，首页输出时间：18.5秒；打印速度：黑白18PPM，彩色18PPM；分辨率：600X600dpi；标配内存：128M；处理器：750MHz；输入：150页纸盒；输出：100页出纸盒；月打印负荷：30,000页/月，每月推荐用量：250～1500页；接口：USB2.0，10/100以太网口接口，打印语言：PCL6，PCL5，Postscript 3仿真；纸张（证券纸、宣传册纸、彩纸、光面纸、信头纸、相纸、普通纸、预打印纸、预穿孔纸、再生纸、糙纸）、投影胶片、标签、信封、卡片。 |
| 12 | 数据库软件 | SQLSvrStsd 2014 OLP NL Gov15Clts Qlfd |
| 13 | 服务器操作系统 | WinSvrDataCtr 2012R2 OLP NL Gov2Proc Qlfd |
| 14 | 双机热备软件 | ROSE HA 双机热备软件 |
| 15 | 辅材及插接件 | 超六类双绞线、水晶头、扎带、标签等 |

| 四 | 应用软件功能系统 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术指标要求 |
| 1 | 门诊医生工作站 | “系统”与现有医院信息管理系统实现数据交互及数据共享。 （1）系统：提供院内邮件、用户权限的设置、密码修改、计算器、系统选项等功能。 （2）业务：提供就诊、生成病历、切换科室、病程记录、中西药方、检查治疗、诊断结果、结果报告、药典查询、预约住院、门诊手术等功能。 （3）查询：提供手术、门诊日志、门诊工作量、科室门诊情况统计、全院科室处方情况统计等查询功能。 （4）维护：进行药品套餐、项目套餐、病程套餐、常用诊断、药品禁忌、诊断代码、体征代码、医生科室权限、发药药房等。 （5）帮助：提供在线帮助和版本说明。 （6）系统：提供包括用户权限的设置、初始化等功能。 |
| 2 | 住院医生工作站 | “系统”与现有医院信息管理系统实现数据交互及数据共享。 （1）医嘱录入：支持长期医嘱和临时医嘱的输入，包括西药、草药医嘱下达需要满足方剂、草药处方的特殊下达模式；允许自动带入各种医嘱的常用剂量；支持出院医嘱的特殊下达模式；需要实时校验药房库存属性；支持医嘱单的打印输出；支持特殊药品的流程管理需求；支持抢救医嘱的输入处理；支持医嘱的排斥处理；支持医嘱套餐的批量导入处理； （2）检验申请：进行检验申请的下达处理，并实现与医嘱、LIS系统的有机整合，支持检验套餐的批量检验申请下达方式。 （3）检查申请：支持通过与HIS、RIS/PACS系统的整合，实现科室检查申请、检查科室预约、检查科室核收、在线申请单及病历调阅、检查报告生成 、检查报告查阅、检查流程的完整串联等（在检查申请时，一方面要求自动带入病人诊断和本次住院的简要病情。） （4）政策校验：医保政策控制：允许针对各种特定的收费类型，进行适应症选择、审批权限等的有效控提示，实现支付比例的动态匹配提示；医院费用政策控制：允许对欠款病人费用查询，并灵活地对病人医嘱的下达权限进行控制；医生也可以实时获取病人最新的费用信息；特殊药品政策控制：对于毒麻药、抗生素等特殊药品，一方面可以对医生的开药权限进行严格限制；另一方面需要引入专门的流程管理，对相关药品进行审批控制。对于抗生素的使用，对使用原因等进行阐述，并针对特定的使用原因进行使用天数的控制；合理用药政策控制：一方面需要病人的过敏史进行有效过滤，严格限制过敏药物的下达；另一方面也允许对药品的剂量和用量信息进行严格控制；通过与合理用药系统的有效整合，实现下达药品间配伍禁忌、相互作用的严格审查，更需要对单个药品下达的属性进行控制。 （5）抗生素管理；支持对医生的抗生素下达权限进行严格的设定，不同级别的医生在下达抗生素时权限不同；支持对抗生素的使用原由进行控制，下达抗生素时必须要对抗生素使用原因进行选择说明，系统可以根据使用原因对应特定的使用期限，预期将自动进行提醒。 （6）医嘱停止；支持长期并且正在执行的医嘱，可以选择进行停止操作，处理时自动对停止的条件进行判断控制。 （7）医嘱撤销；允许对未执行的医嘱进行临时的撤销处理。 （8）医嘱打印：允许对长期医嘱和临时医嘱单进行打印处理，支持续打功能。系统需预留对电子签名的支持接口。 （9）医嘱确认：护士可以对医生提交的医嘱进行确认处理。 （10）可以根据给药方式等内容设置医嘱执行单类型。同时，护士可以对病区今日需要执行医嘱和明日需要执行的医嘱自动根据执行单类型进行拆分，产生各种医嘱执行单和执行标签，并可打印。支持根据频率对执行单的拆分。 （11）医嘱执行：根据生成医嘱执行单，护士可以进行确认执行处理。 （12）帮助：提供在线帮助和版本说明。 （13）系统：提供包括用户权限的设置、初始化等功能。 |
| 3 | 危急值报告系统 | “系统”与现有医院信息管理系统实现数据交互及数据共享。 （1）可以在专家系统中设置需要发送危急值的项目结果范围； （2）在临床客户端根据科室或者病区向医护人员提示危急值信息； （3）在检验科发现危急值后操作者可以选择是否向临床发送危急值报告； （4）检验科操作人员可以向临床发送针对危急值报告的规范性提示语言，方便临床医护人员采取合理的处理措施； （5）在临床可以根据科室生成危急值统计报表； （6）对于临床未及时回复的危急值报告，可以及时提醒检验科相关操作人员； （7）支持检验科操作人员在线记录电话回报危急值报告； （8）在检验科可以根据项目、检验小组等条件统计临床危急值报告； （9）支持危急值报告处理人的身份验证； （10）支持向医生手机发送危急值报告提醒信息； （11）系统：提供包括用户权限的设置、初始化等功能。 |
| 4 | 合理用药监测系统 | 1.处方（医嘱）用药审查功能 “系统”应能对处方（医嘱）用药进行以下审查，并提示医生。 （1）剂量审查：结合年龄、给药途径等信息审查处方（医嘱）中药品剂量、给药频率是否在药品厂家说明书推荐范围内。 1）审查每次剂量和每日剂量的最大最小推荐量； 2）审查处方（医嘱）中药品的每次和每日给药剂量是否超出规定极量； 3）▲可以对处方（医嘱）中超过2倍最大推荐量等明显异常用量进行审查； 4）审查处方（医嘱）中药品的给药频率是否超出规定频率；每一条警示信息都有详细的参考文献出处。 （2）▲药品总剂量审查：审查处方（医嘱）中药品的疗程总剂量、给药持续时间是否在药品厂家说明书规定范围内。每一条警示信息都有详细的参考文献出处。 （3）▲根据国家有关处方管理规定对门、急诊处方药品超多日用量进行审查提示。 （4）根据国家有关处方管理规定对处方中麻醉药品和精神类药品超多日用量进行审查提示。 （5）▲给药途径审查：根据不同的药品和剂型，审查处方（医嘱）药品的给药途径是否合理。系统不仅可以对说明书明确禁止的给药途径进行审查，还应能对说明书未推荐的给药途径进行提示。 （6）药物相互作用审查：审查处方（医嘱）中是否存在发生相互作用的药品，包括西药和西药、中药（中成药、草药）和中药、中药和西药,应提供药物相互作用详细信息，包括相互作用结果、相互作用机制、处理办法、讨论、▲参考文献（包括国外参考文献）。每一条审查提示信息都应有详细的参考文献来源。可以根据中药十八反十九畏审查中药与中药的相互作用。 （7）禁忌症审查：结合患者诊断和病生状态信息，审查处方（医嘱）中是否存在该患者禁用的药品包括中药。每一条警示信息都有详细的参考文献出处。 （8）▲不良反应审查：结合患者的诊断和病生状态信息，审查处方（医嘱）中是否存在可能引起或加重患者当前病理状况的药品。系统相关审查数据应包括国家药监局发布的不良反应通报。每一条警示信息都有详细的参考文献出处。 （9）儿童用药审查：根据患者年龄和病生状态判断审查处方（医嘱）中是否存在儿童患者禁用或慎用的药品。每一条警示信息都有详细的参考文献出处。 （10）成人用药审查：根据患者年龄判断并审查处方（医嘱）中是否存在成人患者禁用或慎用的药品。每一条警示信息都有详细的参考文献出处。 （11）老年人用药审查：根据患者年龄和病生状态判断审查处方（医嘱）中是否存在老年人患者禁用或慎用的药品。每一条警示信息都有详细的参考文献出处。 （12）性别用药审查：审查处方（医嘱）药物是否存在不适用于当前患者的性别的药品。 （13）重复用药审查：对处方（医嘱）中多个药品进行重复用药审查。 - 是否存在同一有效药物成分； 2）药理作用分类同属一类。 （14）药物过敏审查：结合患者既往药物过敏史，审查处方（医嘱）中是否存在可能引起病人过敏或者交叉过敏的药物。 （15）药品信息提示功能：输入药品后，可以快捷查看药品相关信息，包括： 1）药品相关重要信息包括禁忌症、FDA妊娠分级信息、特殊人群用药信息、注射药品的滴速信息等； 2）国家食品药品监督管理总局（CFDA）发布的完整的药品厂家说明书，并可查看药监局发布的说明书修订勘误。同时可以查看同一通用名称，不同剂型和不同厂家的说明书； 3）可以在国家食品药品监督管理总局（CFDA）正式发布的药品厂家说明书基础上修改和新增药品说明书内容，形成一篇新的符合临床实际需要的药品说明书。 4）药品标识信息包括：兴奋剂药品标识提示；麻醉药品、精神类药品标识提示；社保药品、基本药物等标识提示；毒性药品标识提示；放射性药品标识提示。 5）可以根据医院需求，自定义药品信息如高危药品、需皮试药品、自制药品等。 2.审查提示屏蔽功能 ▲“系统”应能对剂量、总剂量、给药途径、药物相互作用、体外注射剂配伍、配伍浓度、禁忌症、副作用、儿童用药、老人用药、成人用药、性别用药、妊娠期用药、哺乳期用药、肝肾功能状态异常用药审查项目进行审查提示屏蔽，屏蔽后不再对相同问题进行提示。 3.审查规则自定义功能（医院专家知识库） “系统”应能在系统自带知识库的基础上，提供以下审查项目的审查规则自定义功能，以满足临床实际需要。 （1）剂量：可以根据不同给药途径、年龄段、给药单位，自定义设置药品剂量和给药频率。 - 每次剂量和每日剂量的最大最小值； - 每次剂量和每日剂量的极量值； 3）药品的给药频率； （2）▲疗程总剂量：可以自定义设置药品疗程总剂量、给药持续时间。 （3）可对门、急诊处方药品、麻醉药品和精一药品超多日用量天数进行设置。 （4）▲给药途径审查自定义：可以对系统审查结果进行屏蔽，可以自定义设置给药途径审查规则。还应能设置提示的文本信息和问题严重程度。 （5）相互作用：可以对药物相互作用审查规则进行设置，包括中药（中成药、草药）和中药，中药和西药，西药和西药。还应能设置提示的文本信息和问题严重程度。 （6）▲体外注射剂配伍：可以对两个及以上药品配伍审查规则进行设置。同时可以对输液类型进行设置。还应能设置提示的文本信息和问题严重程度。 （7）▲配伍浓度：可以设置配伍后的药品规定浓度。还应能设置提示的文本信息和问题严重程度。 （8）▲儿童、成人、老人用药：可以自定义设置儿童、成人、老人年龄值。可以自定义设置儿童、成人、老人禁、慎用药品审查规则。还应能设置提示的文本信息和问题严重程度。 （9）▲性别用药：可以自定义设置不同性别禁、慎用药品审查规则。还应能设置提示的文本信息和问题严重程度。 （10）▲禁忌症：可以自定义设置不同疾病禁用药品审查规则。还应能设置提示的文本信息和问题严重程度。 （11）▲不良反应：可以自定义设置不同疾病慎用药品的审查规则。还应能设置提示的文本信息和问题严重程度。 （12）▲同类药品设置：可以根据系统提供的药理分类设置每一类药物在同一处方（医嘱）中可以同时使用的药品数量。 4.统计分析功能 （1）处方（医嘱）问题保存：审查并警示提醒过医生的潜在用药问题应能及时保存在系统服务器中。 （2）问题处方（医嘱）查询：可以查看原始处方（医嘱），并能再次进行审查和查看审查结果详细信息。 （3）问题处方（医嘱）统计分析：可以按照、科室、医生、药品分类对不同问题严重程度、和不同问题类型的问题处方（医嘱）及审查结果进行统计，并能生成柱状图，并提供导出为excel表，并提供打印功能，为医院分析总结提供依据。 |
| 5 | 医学影像管理系统 | “系统”软件必须为纯中文界面，所有应用软件必须具有高度易用性、简便性、先进性、扩张性、高可用性及高效率，并行处理能力强，美观实用，系统各个界面为统一风格。 1.PACS影像服务器管理模块 （1）支持建立PACS影像数据存储中心平台；能够管理磁盘阵列等海量数据存储；支持大任务量并发请求，支持医院日后进行新设备连接不需再升级PACS服务器软件 （2）存储图像格式为DICOM标准，符合DICOM3.0标准；图像存储SCU/SCP，DICOM工作清单，DICOM MPPS，DICOM SOP，PATIENT/STUDY ROOT QUERY/RETRIEVE SCU/SCP； 支持符合DICOM JPEG2000国标标准压缩格式进行存储； （3）支持影像有损压缩（LOSSY）和无损压缩（LOSSLESS）两种常见格式； （4）查询和获取病人影像数据，并支持显示影像的缩略图； （5）自动将影像与RIS系统中的数据进行匹配、统一； （6）对影像根据设定的规则自动路由到相应的工作站中； （7）支持对影像进行预取； （8）通过脚本语言灵活的对影像的分发、获取、存储机制进行设置； （9）查看存储系统的影像并对影像进行简单处理； （10）提供并支持汇总和统计，跟踪病人状况、检查报告以及资源使用情况； （11）对PACS系统中的设备以及站点进行综合的管理，支持在线管理方式； （12）支持服务器集群、双机容错工作模式、并行模式； （13）所有设备影像直接发送到服务器，不经（14）过其他工作站中转，病人所有影像可以集中阅片； （15）支持完整的DICOM Worklist工作清单； 病人数据管理，记录、修改和查询任意病人记录； （6）病人预约管理； （17）能够将患者中文检查信息自动转换成DICOM Worklist并能为各影像设备去调用； （18）提供详细的系统日志记录和管理功能，易于进行系统维护。 2.临床服务器管理模块 （1）能定时检索符合条件的影像科室检查信息，并负责上传到影像中心。 （2）支持配置发布报告的间隔时间。 （3）支持客户端允许连接的用户与访问口令，以及连接端口的设置。 （4）支持选择应用是否需要另存影像的设置。 （5）各临床客户端浏览器可以通过web站点直接提出报告浏览请求。 （6）每个各临床应用端的用户可以自行更改或设置登录密码。 （7）支持对已发布报告数据的维护。 （8）支持选择使用手工或自动审核及发布报告程序。 3.临床浏览模块 （1）提供图像显示控件，能够直接嵌入到医生工作站等应用软件中，方便调阅当前病人的相关图像及历史图像与诊断； （2）提供按人、按病区、按检查类别、按申请医生、按日期等检索能力，能够显示病人所有的检查申请及处理状态 （3）可以显示病人的各类检查图像，具体有以下需求： 1）能够显示静态图像，能够支持动态图像回放 支持灰度和彩色图像显示； 2）经特殊授权的用户可以把图像以JPEG、TIF、AVI格式另存到本地介质； 3）显示病人的文字报告快照； 4）可以在同一界面内，任意切换看到各影像科的原始图像及报告； 5）支持对数据的模糊查找； 6）支持基础的影像处理功能，如图像的缩放、旋转、灰度调节、基本测量等。 4.放射诊断阅片模块 （1）符合DICOM3.0标准，图像存储SCU/SCP，支持JPEG2000压缩DICOM影像文件； （2）确保能快速调阅图像普放图像≤3秒，CT图像首序列≤2秒； （3）支持单屏及多屏显示，支持高分辨率灰阶及彩色医用显示器显示处理； （4）旋转：进行各种翻转（左、右、水平、垂直）； （5）伪彩色：改变图像颜色（各种色彩）； （6）反色：使图像呈相反的颜色显示； （7）影像缩放：图像整体缩小、放大； （8）局部放大：放大镜功能； （9）图像漫游：当图像放大以后不能完全显示时，可移动画面查看任意部分； （10）框大小显示：图像被放大、缩小后，恢复原始大小； （11）掩膜显示：遮住图像其他部分，只显示感兴趣部分； （12）动态播放：同时打开多个图像或多组序列时，连续播放图像； （13）线灰度图：显示一条直线下的图像灰度值和频率； （14）点灰度值测量：随着鼠标的移动，可以实时测量并显示图像上某个点的精确灰度值（CT图像应给出精确的CT值）； （15）重新加载：对图像进行了缩放、反色显示、翻转、平滑、锐化、去噪或窗宽窗位调节等操作后，可以使图像还原到操作前的状态； 标注：在影像上标注线条、箭头、各种形状及文字；各种标注、箭头等可整体移动，各热点端亦可灵活改变，改变后能实时显示相关信息； 测量：进行角度、长度、面积及灰度值测量，测量线可整体移动，两线段亦可灵活改变，改变后能实时显示相关信息； （16）窗宽窗位值调整：鼠标动态调节、选取感兴趣区（ROI）调节，快捷键调节（在系统中可预设）； （17）影像比较：在同一屏幕上，可同时方便地调阅一个患者或多个患者不同诊断序列、不同影像设备、不同时期、不同体位的影像进行同屏对比； （18）可按不同的影像模式对常规的图像处理按钮进行自定义定制，并且在调图时，常规用的功能按钮能按预先定制的方式自动设为默认方式； （19）显示CT定位线：所有定位线或单图定位线； （20）针对于CR、DR等普放片子提供专业的“影像图像增强”功能，可根据不同部位设置专业图像调优曲线，并支持手动及自动两种调优模式； （21）严密而灵活的报告审核制度，用户可以根据实际情况选择使用三级审核机制、二级审核机制或无级审核机制进行工作； （22）▲具备病人诊断记录时间轴管理功能：通过时间轴在不需要转变界面的情况下直接看到正在诊断病人相关诊断记录的详细报告信息、图像序列信息、检查部位设备 、检查部位、检查时间、检查描述和报告诊断； （23）诊断报告留痕功能：能把进入系统的病人流程及报告修改流程详尽的记录下来； （24）系统提供模板，可在此基础上修改另存；并能提供专用的报告模板编辑器，让使用者可以建立全新的模板； （25）内置标准的专家术语库和常见词组（症状和检查所需的数据字典），供用户选用； （26）从系统专家术语库选取词条完成报告或手工编辑报告，可在报告中添加影像、设置文字颜色和字体，并可查阅相关病史进行参考对照； （27）打印得出“所见即所得”的报告； 5.放射技师模块 （1）在检查任务列表的基础上，提供已检查确认。 （2）信息确认功能：确认患者的基本信息的正确性。确认申请单的正确性。确认收费的正确性。 （3）流程确认功能：患者到检确认，检查完毕确认。对于没有MPPS的软件和MPPS实施困难的软件，提供检查完毕确认的功能，以触发下一步流程。 （4）异常流程处理：改变检查、取消检查的信息反馈。 （5）具备叫号系统的控制功能，叫号系统能够同流程确认整合。 （6）允许未经检查登记的病人直接输入病人信息并生成诊断工作站所需的任务列表项目。 胶片质量控制。 （7）可以进行加拍、补拍和重拍操作。 （8）可以对病人信息进行修改，可以对图像进行调整后归档。 6.放射统计及管理模块 （1）支持放射科室设备管理功能； （2）设置系统的用户信息以及权限、角色； （3）支持科室人员管理功能； （4）病人数据管理，记录，修改和查询任意病人记录； （5）检索管理患者的历史信息，基于“患者ID”“患者姓名”等的检索； （6）科室管理统计； （7）科室每月的收入情况； （8）阳性率统计； （9）效率统计； （10）▲支持权值预设； （11）每台设备的使用情况统计； （12）不同临床科室申请检查情况的统计； （13）不同时间段的统计情况； （14）统计结果显示模式支持图标、饼状图、柱状图等； 7.超声登记模块 （1）可集中统一登记病人信息，检查项目能自由组合。 （2）可编辑检查项目表，可用下拉菜单的方式输入快捷项。 （3）必须登记的项目为病人的姓名、性别、年龄、检查项目。其他信息可选择登记。 （4）只显示病人登记时常用的信息，可以隐藏不常用的病人登记信息。 （5）病人的登记资料在病历锁定前可以修改。 8.超声诊断模块 （1）支持按照患者档案号、检查号、姓名、性别、病人来源、病人检查状态、诊断医生、检查日期、检查设备等过滤条件查找符合条件的病人。 （2）支持关键词的模糊查询，如检查所见、检查提示中的关键词查询。 （3）给出符合查询条件的记录个数。 （4）数据列表的显示项目及显示顺序可以编辑。 （5）分病人登录、病人档案管理、图像采集、报告诊断、专家知识库维护、系统设置等权限。 （6）医生只能修改自己的检查报告，不能修改其他医生的检查报告。 （7）诊断报告打印后过了病历锁定时间则不能修改。 （8）专业采集卡，图像采集数量无限制。分辨率不低于768×576。支持VIDEO、S-VIDEO信号。 （9）采集动态影像时能同步采集多普勒音频。 （10）支持动静态采集，采集图像数量不受限制。 （11）动态采集支持VCD或者DVD格式压缩。 （12）图像可方便地导出； （13）▲支持非正常关闭工作站后图像找回功能； （14）可使用常用术语分类描述方式、典型病历术语方式、历史病历方式、正常报告自动生成、正常部位描述自动生成等方式快速打印图文一体报告单。 （15）全面丰富的超声知识库，丰富的典型病历协助医生快捷准确地出具诊断报告书。 （16）可以对脏器、疾病分类、典型病历等进行快速维护修改，可编辑自定义典型病例和术语。 （17）可添加个人知识库。该知识库的内容其他医生不能查阅。 （18）打印图像的数量、字数、页数没有限制； 打印时可切换诊断医生。 9.超声统计模块 （1）统计功能：包括医生工作量、检查项目、（2）科室申请单、诊断结果、科室工作量、设备工作量等多种统计报表。 （3）可支持自定义统计。 （4）可对人员、角色进行权限管理定义。 10.内窥镜登记模块 （1）可集中统一登记病人信息，检查项目能自由组合。 （2）可编辑检查项目表，可用下拉菜单的方式输入快捷项。 （3）必须登记的项目为病人的姓名、性别、年龄、检查项目。其他信息可选择登记。 （4）只显示病人登记时常用的信息，可以隐藏不常用的病人登记信息。 （5）病人的登记资料在病历锁定前可以修改。 11.内镜诊断模块 （1）病人信息登记 （2）支持模糊条件查询：检查医生、患者姓名、检查日期、检查结果的关键字、检查设备等。 （3）病历删除受权限控制。 （4）检索数据可导成EXCEL文件。 （5）高档采集卡，图像采集数量无限制。最大（6）分辨率768×576。支持VIDEO、S-VIDEO信号。 （7）最高支持30帧/秒的动态采集。 （8）支持键盘快捷键采集和脚踏开关采集。 （9）不保存在数据库中，单独以文件形式保存 。 （10）图像可方便地导出。 （11）可使用常用术语分类描述方式、典型病历术语方式等方式快速生成图文一体报告单。 （12）可以对诊断术语进行快速维护修改，可编辑自定义典型病例和术语。 （13）能方便地清除误选的图片。 （14）打印时可切换诊断医生。 （14）▲支持生成病理送检申请单。 12.内镜统计管理模块 （1）统计功能：包括医生工作量、检查项目、科室申请单、诊断结果、科室工作量、设备工作量等多种统计报表。 （2）可支持自定义统计。 （3）可对人员、角色进行权限管理定义。 13.病理登记模块 （1）自动生成病理号及病理号条码，可自定义病理号编码规则； （2）申请单录入，录入过程采用提示选取，拼音代码等快速输入方式； （3）输入方便，可预设各字段常用词并使用助记词进行输入； （4）连接HIS，接受临床发送的电子申请单； （5）通过条形码扫描或者直接录入病人相关编码从HIS中提取信息； （6）病理号按当前病例库的编码规则自动升位，也可手工调整； （7）登记时出现病理号重号，系统会自动提示 原始申请底单电子存档，浏览及打印； （8）系统自动检索当前病人历次检查记录； （9）标本签收，记录不合格及不合格的原因。 14.病理取材模块 （1）取材明细表记录任务来源、取材序号、取材部位、材块数、取材时间、取材医生、记录人和备注等； （2）通过色标自动提示已登记未取材的病例记录或是有补取医嘱的病例记录。 （3）可通过条码枪扫描标本容器（袋）上的病理号条码自动提取相应记录。 （4）取材明细表记录任务来源、取材序号、取材部位、材块数、取材时间、取材医生和记录人员等信息。 （5）▲提供“标本处理”记录，包括“常规保留”、“永久保留”、“教学标本”、“科研标本”、“脱钙”，“已用完”、“销毁”等内容。 （6）可添加、修改和删除取材信息记录。 （7）可对标本图像文件进行备注说明 （8）可对大体标本图像进行测量记录和肉眼所见说明。 （9）系统自动计算蜡块数和材块数。 （10）向诊断工作站提供病例的取材明细、状态及取材医生的信息。 （11）采集大体标本图像，进行大体组织描述。 （12）提供切片工作表打印功能。 （13）提供检查所见录入模板和常用词库，辅助医生快速录入。 15.病理诊断模块 （1）自动提示打开病例的状态信息以及历次检查的情况； （2）采集显微图像、输入光镜所见； （3）书写诊断报告、打印或向临床发送确诊报告 ； （4）提供三级医生诊断模式，上级医生可对病理诊断进行复查、书写修改意见并单独保存供原报告医生查看 ； （5）向取材和制片站点分别发送补取、重切、深切、特检等医嘱申请,可查看内部医嘱的执行情况； （6）可发出科内会诊申请，系统在“会诊病例”列表自动进行提示，其他医生进入系统后可快速打开这些会诊病例并书写自己的会诊意见； （7）可对疑难或特殊病例进行追踪管理，系统在“随访病例”列表自动进行提示； （8）可对感兴趣的病例进行收藏管理，在列表 “我的收藏记录”中可检索这些记录； （9）提供批量打印、批量审核、批量发送等批处理功能； （10）对记录的修改与删除操作，系统通过日志表功能自动记忆修改前的内容，确保数据安全； （11）系统根据登录用户身份可检索“我的报告”、“我的未审核报告”、“我的未打印报告”、“我的收藏记录” 等信息； （12）提供肿瘤疾病报告的标准常用词、模板与范本词库； （13）提供工作移交或医嘱需要的在线式留言功能； （14）提供相同疾病的报告复制功能； （15）提供病历导入、导出、转存与远程发送功能。 16.统计管理模块 （1）统计功能：包括医生工作量、检查项目、科室申请单、诊断结果、科室工作量、设备工作量等多种统计报表。 （2）可支持自定义统计。 （3）可对人员、角色进行权限管理定义。 17.软件集成 （1）投标产品可与医院HIS系统集成； （2）投标产品可与医院EMR集成。 |
| 6 | 血库信息管理系统 | “系统”与现有医院信息管理系统实现数据交互及数据共享。 （1）入库管理：录入血液制品入库信息，包括：储血号、品名(如：全血、成分血等)、血型、来源、采血日期、采血单位、献血者、包装、数量等。 （2）配血管理：自动获得临床输血申请单并完成配血信息处理，并提供备用血信息提示； （3）发血管理：根据临床输血申请单和配血信息进行核实，按照《临床输血技术规范》的附录八打印输血记录单，完成发血操作。 （4）报废管理：提供报废血液制品名称、数量、经手人、审批人、报废原因、报废日期等信息。 （5）自备血管理：自备血入库、发血、查询，打印袋签等； （6）有效期管理：根据《临床输血技术规范》第五章第二十二条的规定提供有效期报警，并有库存量提示； （7）费用管理：完成入库、血化验（定血型、Rho检验、配血型等）、发血等过程中的费用记录，并与住院处联机自动计费。 （8）查询与统计：入、出库情况查询、科室用血情况查询；费用情况查询；科室工作量统计与查询等。打印日报、月报、年报及上级所需报表等； |
| 7 | 麻醉临床信息系统 | 1.麻醉准备阶段需求 1）能够批量接收HIS下达的手术申请信息。 2）能够接收指定患者HIS下达的手术申请信息。 3）能够批量安排HIS下达的手术申请信息，对手术申请进行统筹处理，分配手术资源，完成麻醉的排班过程。 4）能够根据手术安排情况自动生成符合医院要求的手术通知单。 5）能够按照医院要求的格式自动生成术前访视单，并记录患者基本信息、麻醉方法、术中困难及防范措施等。 6）能够通过与HIS系统集成，提取患者基本信息、医嘱信息、住院信息、手术申请信息等。 7）能够通过与EMR系统集成，调阅患者的住院病历病程。 8）能够通过与PACS系统集成，提取患者术前的影像信息。 9）能够通过与LIS系统集成，提取患者术前检验结果。并自动填充到术前访视单中。 10）能够根据患者病情、病史以及麻醉方法等，麻醉医生将据此用于拟定患者麻醉计划。 11）能够通过录入患者ID或住院号从HIS系统中提取急诊手术信息。便于快速安排患者进行手术。 12）能够按照医院要求的格式自动生成患者知情同意书 13）能够与多系统进行数据交换，配合麻醉术前访视结果，快速完成麻醉术前评估及评分功能。 2.麻醉开展后需求 1）能够从手术申请中提取患者基本信息、手术人员信息自动填充到麻醉记录单中。 2）能够通过下拉菜单、拼音字头模糊检索出药品、事件字典信息，实现麻醉事件及用药的快速录入。 3）能够自动记取该点对应的时间作为事件发生时间（或持续事件的起始时间），自动匹配该事件对应的剂量、途径、持续情况等。 4）能够在现有用药事件基础上实现快速追加录入。 5）能够在药品录入时自动匹配录入的药品剂量、浓度、速度单位 6）能够配置快捷药品事件栏以及药品常用量，在独立界面以按钮形式展现，实现常用药品、事件的快速录入。 7）能够将术中麻醉操作以数字序号方式标记在治疗序号区域对应时间点，对应麻醉备注区域事件详情。 8）能够实现麻醉单模板套用，并支持以公有和私有的方式管理麻醉记录单模板。 9）能够实现交接班麻醉医生的记录。 10）能够以时间轴的方式显示患者的手术流程，便于医护人员对手术流程的把控。 11）能够以醒目的方式显示当前手术状态，并显示患者当前状态的医疗文书。若该状态下的文书没有完成，可配置无法进入下个状态。 12）能够根据医院的需求维护患者的手术状态，并支持术中患者手术状态的修正。 13）能够自动将采集到的监护仪、麻醉机生命体征参数记录在麻醉单上， 并将数据实时传送到服务器数据库内存储。 14）支持设置体征参数在麻醉单上的显示方式，提供两种以上不同风格供选择。 15）能够在术中提供独立的界面，对本手术间床位进行信息监控，当患者出现异常体征时能弹出消息窗发出警示。 16）能够模拟监护仪对体征参数进行实时动态显示，同时不干扰麻醉记录单趋势图的正常显示。 17）能够设置用户权限对受干扰的体征数据进行修正，并修正后的结果突出显示。 18）能够提供图形化修改体征的便捷操作。 19）能够提供修正前原始数据的保存功能 20）能够按照医院要求的格式生成护理记录单，支持同步麻醉单上相关信息，并记录患者手术过程中的护理信息。 21）能够生成器械清点单，记录术中手术器械名称和数量，并可记录核对后的器械数量。支持通过模板套用录入。 22）能够演算患者血流动力学参数。 3.术后复苏阶段需求 1）能够按照医院要求的格式生成麻醉总结记录单，记录对患者的麻醉过程、麻醉效果进行总结。 2）能够提供麻醉Steward苏醒评分。 3）能够提供疼痛评分。 4）能够记录术后复苏过程中麻醉用药、事件情况、生命体征等信息，自动生成复苏记录单。 5）能够支持延续麻醉记录单模式，保证术中与复苏的患者数据连贯一致。 6）能够对手术患者进行术后手术信息登记，便于术后统计。 7）能够按照医院要求的格式生成术后随访单，记录患者术后随访信息。 8）能够按照医院要求的格式生成术后镇痛记录单，记录患者术后镇痛效果。 4.病案管理需求 1）能够对已完成的麻醉病案进行提交，提交后的病案不允许编辑、修改。支持能够将患者麻醉病案上传至电子病历系统（EMR），并能够追溯历史文书版本 2）能够在提交病案时进行提醒。 3）能够检查指定时间范围内所有患者的病案提交的完整情况。 4）能够打印患者的麻醉相关病案，可以打印病案后自动完成病案归档 5）能够集中打印患者的麻醉相关病案。 6）能够查阅指定患者历史住院的手术麻醉记录。 7）能够通过HIS系统集成浏览患者基本信息。 8）能够通过LIS、PACS系统集成分别浏览检验结果、影像信息。 9）能够通过住院号、医护人员、手术名称三种方式对患者及手术信息进行检索。 10）能够浏览指定患者所有历史麻醉病案。 5.麻醉质量控制管理需求 1）提供卫生部标准的手术安全核查单格式，能够对应手术状态在麻醉实施前、手术开始前和手术结束后对手术相关信息进行手术医生、护士、麻醉医生三方确认。 2）支持APACHE评分、TISS评分、PRAS麻醉恢复评分等多种评分方法。可根据输入或监护仪器采集的数据自动对患者进行评分，通过趋势变化对病情和治疗效果进行跟踪。同时结合患者临床其它症状，便于快速进行对患者当前状态的评估并给出评估报告。 3）能够在用户打印文书时自动检查文书内容，在未填写完整时弹出提醒。 4）能够自定义文书必填项目。 5）能够提供独立界面浏览患者文书完成情况，对科室麻醉文书工作进行管控。 6）能够自动汇总质控相关数据，便于科室定期自查。具体统计项目包括： - 麻醉总例数/季/年 - 由麻醉医师实施镇痛治疗例数/季/年 - 由麻醉医师实施心肺复苏治疗例数/季/年 - 麻醉复苏（Steward苏醒评分）管理例数/季/年 - 麻醉非预期的相关事件例数/季/年 - 麻醉分级（ASA病情分级）管理例数/季/年 7）能够根据质控中心及科室的要求对不良事件进行信息化上报，支持不良事件模板套用。 8）能够支持以书面方式呈报。 9）能够与省级质控中心进行对接上报数据。 6.统计查询需求 1）能够根据指定条件实现手术总例数及临床手术科室分类例数。 2）能够根据指定条件统计麻醉科麻醉例数及平均麻醉时长。 3）能够根据指定条件统计麻醉医生例数及平均麻醉时长。 4）能够统计指定日期范围内的术后镇痛患者信息。 5）能够统计指定日期范围内全科或者指定医生不同麻醉方法的手术例数。 6）能够统计指定日期范围内的ASA分级例数及对应的术后死亡例数。 7）能够根据指定条件统计手术医生例数及平均手术时长。 8）能够根据指定条件统计护士例数及平均手术时长。 9）能够根据患者信息、医护人员、科室、手术时间、手术状态、麻醉效果条件实现手术信息的查询。 10）能够统计指定日期范围内的ASA不同等级的例数。 11）能够将上述统计查询结果导出为EXCEL格式报表 7.手术排班公告需求 通过大屏液晶电视动态显示当天手术安排，内容包括时间、手术状态、手术间、患者姓名、手术名称、手术排班大屏公告手术等级、手术医生、麻醉医生；能够可灵活配置手术大屏公告显示的信息内容与显示风格。 8.家属大屏公告需求 1）通过大屏液晶电视动态显示患者手术安排及手术状态，信息自动刷新，并可以在公告屏上分屏显示围术期注意事项、宣传片等，实现患者家属宣教功能。（需要平板电视硬件支持） 2）能够通过配置隐藏患者名字、床号、术前诊断、手术名称等敏感信息，只保留姓氏和手术摘要，以保护患者隐私。 9.基础支撑平台需求 1）能够支持 WEB services、视图等多种集成方式。 2）能够支持通过HIS获取患者基本信息、医嘱信息、住院信息、手术申请信息等。 3）能够支持通过LIS获取患者检验报告。 4）能够支持通过PACS获取患者影像报告。 5）能够支持通过EMR获取患者病历、病程记录。 6）能够获取监护仪上的血压、脉搏、心率、SPO2等患者生命体征信息。 7）能够实时获取麻醉机上的呼吸频率、潮气量、呼吸比、ETCO2等患者生命体征信息。 8）能够记录断网情况下的当台患者体征数据。 9）能够支持通过HIS更新本地字典。 10）能够支持用户手工维护本地字典。 11）能够支持维护科室手术间。 12）能够配置麻醉记录字典，包括麻醉事件、麻醉常用量、麻醉方法。 13）能够将现有医疗文书内容保存为模板。 14）能够快速套用系统维护的医疗文书模版。 15）能够支持配置文书模版，包括麻醉记录模版、护理记录单模版、手术清点模版、访视模版等。 16）能够支持管理员对公有模版进行编辑维护。 17）能够支持麻醉医生创建私有模版，仅限创建者可见。 18）能够离线保存采集到的体征数据。 19）能够提供数据库备份机制，定期对数据进行备份。 10.用户权限管理需求 1）能够根据医院信息化管理的要求创建用户，包括登陆用户名、密码及所在科室。 2）能够修改指定用户的登陆密码。 3）能够为指定用户分配角色以获得相应的程序访问权限。 4）能够编辑系统角色的名称，用于分配一系列的程序功能访问权限。 5）能够分配指定角色所具备的系统权限。 6）能够对麻醉医师资格分级授权管理，避免麻醉医生超权限实施麻醉。 |
| 8 | 临床药学管理系统 | 1.读取和查看病人信息 “系统”能从医院HIS等系统中读取病人相关信息，并在“系统”的工作平台能够按照时间、病人类型、病人ID/姓名、科室、医生、诊断、药品名称、药品类型等筛选条件，读取和查看病人的相关管理信息。这些相关信息主要包括： （1）基本信息：及时了解病人的基本信息、诊断等基本情况； （2）医嘱：迅速掌握病人用药情况和治疗措施等； （3）检验检查结果：包括病人实验室检查结果以及影像学检查结果等； （4）手术信息：包括手术名称、切口类型等信息。 （5）费用信息：可查看患者的费用明细情况。 （6）其它信息：药占比、抗菌药物药占比、手术、送检、住院病人用药日志等信息。 （7）▲查看该病人在系统内开展的所有工作。 （8）▲同时，“系统”应能提供医院电子病历（EMR）链接功能，从而获取病人详细信息。 2.处方点评 “系统”应结合《医院处方点评管理规范（试行）》、《处方管理办法》、《处方点评监测网工作手册》、《三级综合医院评审标准实施细则》、《2013年全国抗菌药物专项整治活动督导检查手册》、《2015年抗菌药物临床指导原则》等处方点评相关政策要求，实现对医院处方（医嘱）的电子化评价功能。 （1）▲“系统”应能对剂量范围（包含正常使用剂量、肝损害剂量、肾损害剂量）、药物相互作用、体外配伍、配伍浓度、药物禁忌、不良反应、超适应症、特殊人群用药（包含老人用药、儿童用药、妊娠用药、哺乳用药、成人用药、性别用药）、药物过敏、给药途径、重复用药、越权用药、围术期用药、细菌耐药率不合理用药情况进行程序点评，并提供规则自定义功能，使得点评结果更加符合医院实际用药情况。 （2）▲“系统”应能对处方（医嘱）的填写规范、单张处方药品数量、单张处方金额、手术频繁换药、手术预防使用抗菌药物给药时机、手术预防使用抗菌药物疗程等不合理用药情况进行程序点评。 （3） “系统”应能对特定药品、疾病、病人以及不合理用药类型（如联合用药、重复用药、用法用量等）处方（医嘱）进行专项点评，▲应能抽取同时含有两种药品或两类药品的处方/医嘱进行点评，▲应提供患者处方号（住院号）批量导入功能、保存筛选条件功能。 （4）▲“系统”应提供抗菌药物使用图谱，通过该图谱可直观查看患者抗菌药物使用（联用）情况、手术时间、送检/药敏时间等。 （5）“系统”应提供任务分配功能，点评人只能查看自己相关任务的病人信息，无权查看其他病人信息，▲应能将不同任务合并生成点评工作表或其它报表。 （6）“系统”应能统计点评任务完成情况及进度。 （7）▲“系统”应能自动生成点评工作表，点评工作表的药品问题需直接以文本形式显示，且处方（医嘱）存在的问题可对应到导致该问题的具体药品上。 （8）“系统”应能自动生成点评结果、存在问题统计表，并可以按照全院/科室/医生分别进行统计。 （9）▲“系统”提供右键说明书查询、右键合理用药审查功能，为人工点评提供参考。 “系统”应包含以下点评模块： 1）门急诊处方点评功能 2）住院病人医嘱点评功能 3）门急诊抗菌药物处方点评功能 4）住院病人抗菌药物专项点评功能 5）围手术期抗菌药物专项点评功能 6）门急诊处方专项药品点评功能，包括基本药物、血液制品、糖皮质激素、高危药品、辅助药物、中药注射剂等药品 7）住院病人专项医嘱点评功能，包括基本药物、血液制品、糖皮质激素、高危药品、辅助药物、中药注射剂等药品 8）门急诊处方抗肿瘤药物专项点评功能 9）住院病人抗肿瘤药物专项点评功能 10）住院病人万古霉素专项点评功能 11）住院病人人血白蛋白专项点评功能 12）门（急）诊中药饮片处方专项点评功能 13）门（急）诊中成药处方专项点评功能 14）用药排名医嘱点评功能，应能对使用前N位药品的科室、（开嘱）医生或特定药品使用前N位的科室所开具医嘱进行点评。 3.抗菌药物临床应用监测 “系统”应根据卫生部《抗菌药物临床应用监测方案》中的相关规定，提供抗菌药物临床应用调查表填写和批量导出功能。通过从HIS系统提取的病人信息，智能判断病人的类型（手术病人、非手术病人等等）并自动生成“手术/非手术病人抗菌药物使用情况调查表”及“用药合理性意见表”。 （1）“系统”应提供针对门（急）诊及住院患者抗菌药物使用情况的统计报表，能够按照科室/医疗组/医生进行统计。 （2）▲“系统”应提供体温信息查询功能，可查看患者历史体温记录。 （3）▲“系统”应提供自定义输液药品功能，药师可根据医院实际情况计。 4. 电子药历 “系统”能够直接通过从HIS系统提取所需的病人信息，实现电子药历的快速生成。要求可书写出院或在院病人的电子药历，可对病人药物治疗情况进行总结。要求能自动导入病人基本信息、主要治疗药物、检验检查结果等； （1）▲要求能按日书写药物治疗情况，按日批量导出治疗日志。 （2）▲“系统”能够通过从HIS系统提取所有的病人信息，实现查房记录的快速生成，并提供专家审阅功能。 5. 统计分析 “系统”应根据《三级综合医院评审标准实施细则》、《2013年全国抗菌药物专项整治活动督导检查手册》、《2015年抗菌药物临床应用管理评价指标及要求》等相关规定的要求，提供对医院合理用药指标及药品使用情况的信息化统计分析。 “系统”利用图文并茂的形式，通过趋势分析、构成分析、主从分析、排名分析等分析手段，提供了大量统计分析报表。 （1）合理用药指标统计 “系统”应提供合理用药相关指标的统计，包括：抗菌药物百分率、抗菌药物处方（病人）数、人均使用抗菌药物品种数、抗菌药物金额占药品总金额比例、静脉输液抗菌药物处方百分率、抗菌药物DDDs、抗菌药物使用强度、抗菌药物患者病原送检率▲（可按照医院标记、程序标记、手术病人等多种方式进行统计）、围术期预防使用抗菌药物百分率、围术期使用抗菌药物术前给药时机合理率（0.5-1小时）、围术期使用抗菌药物术后疗程合理率、X类切口手术患者预防用抗菌药物时间＞24h且≤48h、＞48h且≤72h、＞72h百分率、住院患者抗菌药物静脉输液占比、住院患者静脉输液使用率等。 ▲“系统”应能将以上指标重新组合并生成新的报表，应能按全院、科室、医疗组、医生分别进行统计，应能按处方或就诊病人分别进行统计。 （2）自定义合理用药指标 “系统”应提供任意（类）药品的使用率、用药百分率、药占比、平均品种数等指标。 （3）药品统计分析 “系统”应能分别按照全院、科室、医疗组、医生实现以下指标统计： 1）药品使用强度统计 ▲“系统”应能分别按出院时间、收费时间和医嘱时间（针对儿童用药）统计使用强度。 2）药品使用强度趋势变化分析 “系统”应能分别按月度、季度、半年和年度统计药品使用强度及浮动率。 3）药品金额、数量及DDDs使用量统计 4）药品金额、数量及DDDs趋势变化分析 “系统”应能分别按月度、季度、半年和年度统计药品金额、数量、DDDs及浮动率。 5）药品金额、数量统计并排名 6）药品人次统计并排名 （4）其他统计 1）医院药品品种数统计； 2）患者静脉输液情况统计； 3）单张门（急）诊处方药品品种超过N种处方情况； 4）单张门（急）诊处方药品金额超过N元处方情况； 5）单张门（急）诊处方药品日均金额超过N元处方情况； 6）国家基本药物使用情况 ▲“系统”应能分别按入院/就诊时间、收费时间统计基药品种数、基药金额、基药占比等指标； 7）省基本药物使用情况； 8）病人药品费用构成情况 ▲“系统”应能分别按出院/就诊时间、收费时间统计药品收入、西药收入、中成药收入等指标； 9）某疾病治疗效果与抗菌药物使用情况； 10）越权使用抗菌药物及其它需要分级管理药物使用情况； 11）I类切口手术用药情况。 （6）其他 1）药品管理 提供对医院药品的属性管理，可对药品类型、药品通用名、是否抗菌药物、抗菌药物级别、DDD值、麻精标记、社保药品、是否溶媒等数据进行管理，并能提供药品自定义属性维护。 2）权限管理 “系统”应对各项功能设置严格的权限管理，包括处方点评权限、报表的统计权限、打印/导出权限等。 “系统”应提供客户端使用记录、版本更新记录查询功能。 |
| 9 | 临床路径信息系统 | “系统”与现有医院信息管理系统实现数据交互及数据共享。 1.字典管理 （1）提供诊断字典（ICD－10）维护功能； （2）提供手术字典（ICD－9）维护功能； （3）提供诊疗字典维护功能，将临床路径系统与EMR系统中电子病历文书类别进行对照； （4）提供医嘱字典维护功能，将临床路径系统与CPOE系统中医嘱字典进行对照； （5）提供护理字典维护功能，将临床路径系统与EMR系统中护理文书类别进行对照。 2.路径管理 （1）提供路径创建功能，创建内容包含路径编码、路径名称、所属专业、所属科室、启用版本、启用时间、最高版本等； （2）提供路径制定功能，包括启用信息、最后更新时间、平均住院日、平均费用、具体路径内诊疗工作、医嘱信息、护理工作及变异信息等； （3）提供路径审核功能，路径制定完成后，医务管理部门或相关管理部门对各病种路径每一天的详细诊疗信息进行审核； （4）提供路径发布功能，路径审核通过后，将路径发布给相对应的科室，只有发布科室才能执行此路径。 3.路径执行 （1）路径执行单 1）提供路径纳入管理功能，系统根据路径定义的准入条件（诊断名称或手术名称），提醒并推荐出符合纳入的路径，由医生选择是否纳入路径，如果不纳入路径需要临床医生选择或填写不纳入路径原因； 2）提供路径执行单维护功能，在路径执行单管理界面中，能按定义完成的路径方案内容以节点方式逐个清晰的指导临床医护人员规范性诊疗； 3）提供路径指标维护功能，在路径执行过程中监控到路径相关指标情况； 4）提供路径执行查看功能，路径执行过程中展现路径相关数据，如实际下达医嘱、病历文书等，给医护人员更多的信息参考； 4.路径交互 提供路径执行匹对功能，系统通过接口收集临床路径相关信息系统数据，并与路径定义方案匹对，实现自动核实方案的工作是否落实，反馈到路径执行单中。 5.执行指导 提供路径执行预警提醒功能，系统自动提醒用户，如路径治疗出现超时、超额等情况。 6.路径监控 （1）提供临床路径实时监督功能，针对在院患者和出院患者的路径执行情况分别进行监督；根据路径纳入情况、纳入人数、路径退出等情况以图形化的方式显示实施监控信息； （2）提供科室统计功能，以科室为统计单位，监督各个科室路径执行情况；实时比较各个科室纳入率、变异率、退出率等指标，并按照科室进行相关排名和趋势对比； （3）提供路径统计功能，以主体路径为统计单位，监督各个路径的执行情况；实时比较各路径的纳入率、变异率、退出率，并按照路径进行相关排名与对比； （4）提供病历查看功能，根据纳入的路径、入出院时间、科室等基本情况，查询出全院患者病例，并能详细展示病例的路径执行过程； （5）提供路径分析功能，科室级管理人员监督本科室内临床路径执行情况； （6）提供病例分析功能，科室级管理人员查看本科室患者纳入路径病例详细内容； 7.路径报表 （1）系统按院级报表、科内报表、单路径报表分类管理，统计报表以多种格式（如Word、Excel、PDF等）导出或打印； （2）工作量指标：病例总数、符合入路径条件病例数、入路径数、入组率、变异数、变异率、变异并退出路径数、完成率、效率指标、入径平均住院天数、去年同期平均住院天数、出院者占用总床日数、择期手术术前平均住院日。 （3）效果指标：死亡人数、医院感染人数、手术人数、手术病人手术部位感染人数、住院患者出院当天再住院人数、住院患者出院2-31日内再住院人数、手术病人非计划重返手术室再次手术人数、并发症（有、无）、并发症、发生人数、抗菌药物使用率、抗菌药物平均使用天数。 （4）原因统计：变异原因分类、退出原因分类。 （5）卫生经济学指标：入径次均费用、去年同期次均费用、药费、入径药费占总费用比例、入径次均检查费用、出院患者总费用、出院患者总药费。 （6）未入径患者情况：出院者占用总床日数、出院人数、择期手术术前平均住院日、死亡人数、医院感染人数、手术人数、手术病人手术部位感染人数、住院患者出院当天再住院人数、住院患者出院2-31日内再住院人数、手术病人非计划、重返手术室再次手术人数、出（7）院患者总费用、出院患者总药费。 8.系统维护 （1）提供400余条卫生部发布的临床路径模板。 （2）运维日志 （3）提供操作日志审计功能； （4）提供路径执行日志审计功能。 |
| 10 | 健康体检管理系统 | “系统”与现有医院信息管理系统实现数据交互及数据共享。 （1）体检登记:预约登记:提前做好各种准备工作，也可以大大提高工作效率。能完成摄像、打印有照片的体检指引单、打印带相片的体检报告，报告格式可由医院定制；单位信息：包含单位代码、名称、地址、联系人、电邮地址、单位类别（公安、学校、自费等）；单位体检分组：包含单位代码、分组名、性别、年龄上限、年龄下限、职称／职务、分组项目。单位体检可以将单位体检按照体检项目的不同分成各个组，可以根据年龄、性别、职称／职务分组，也可以任意分组；体检人员信息登记：分为两部分，基本信息登记和病史登记；自费项目登记：单位体检中个别人需要加做项目，费用自理；二次约定：对于已经体检过的人，再次体检时可以通过二次预定，以建立完整的个人健康档案；打印体检指引单：包含姓名、性别、年龄、预定体检日期、检查项目等。 （2）医生工作站： 医生工作站分为三类：医生检查、功能科检查、检验科检查和总检；医生检查：包括内科、外科、五官科、妇科等科室。输入体检号码、显示人员信息、产生默认的正常结果、利用关键词库修改结果、输入医生、日期、保存生成检查结果；医生检查：查询、修改历次检查结果；功能可检查：包括Ｂ超、心电图、脑电图、影像等科室。输入体检号码、显示人员信息、产生默认的正常结果、利用关键词库修改结果、输入医生、日期、保存生成检查结果；功能可检查：查询、修改历次检查结果；检验科检查：包括生化、免疫、临检等。 （3）报表：单位信息报表、乙肝两对半报表、表面抗原报表、单位查环查孕报表、查环查孕证明；科室工作量、医生工作量统计体检报告；医院人员简表、结算报表；体检收入统计表：某段时间内的体检收入统计表；汇总单位体检情况：统计总计人数，各种疾病的发病人数或体检异常人数。 （4）查询：查询某段时间内各体检单位的预定情况。查询按照体检项目分组显示，并列出名单；根据单位代码或单位名称模糊查询单位信息、预定完成情况查询。 （5）病源跟踪及分析：地区一段时间内发生的病种、病源及时进行分析收集，有利与控制大型疫情的发生和防治。 （6）字典设置：检查科室：科室名称、代码、类别等信息可以由用户维护，即进行增、删、修改等；检验人员：体检医生或检验医师，即系统用户的信息，可以由用户维护，包括医生工号、名称、性别、权限等信息；检查项目：各个科室的具体检查项目，如内科中的营养状况、血压等；眼科中的视力等；B超里的肝、胆等；生化里的谷丙转氨酶等。包含以下信息：项目名称、科室代码、参考范围等信息；收费项目：项目代码、名称、单位价格、个人价格、指引单号以及所包含的检查项目(如乙肝两对半含有乙肝表面抗原等五个项目)。 |
| 11 | 分诊排队叫号系统 | “系统”与现有医院信息管理系统实现数据交互及数据共享。 （1）具有多列排队叫号功能：同一楼层一套系统可同时管理多个（6个队列）科室的排队叫号工作。 （2）多种叫号方式：既可显示呼叫每个的挂号序号又可显示呼叫每个患者的姓名和挂号序号。 （3）多种显示方式：可采用数码管显示、LED大屏幕显示，条形显示屏显示或电视机显示。 （4）有多种显示提示方式：闪烁提示、乐音提示、语音提示。 （5）门诊实时管理功能：院管理层和门诊部主任可联网实时查询查询门诊各部门、各诊室、各医生的诊疗情况记录。 （6）数据统计报表功能：每日门诊结束后可自动生成门诊日报（门诊总人数、各科门诊人数、各当班医生门诊人数、每日各时段门诊人流量等统计数据），供医院管理决策使用。 （7）周到的显示终端接口技术：可根据门诊布局、候诊区域的地形、人流量等因素考虑选择叫号显示终端，数码显示、LED大屏幕显示、LED条屏显示、电视机显示均能配接。同时叫号信息与卫生宣教信息等其他综合信息同屏显示。 （8）支持与医院门诊网络系统衔接，不影响医院门诊挂号系统的功能。 （9）在各楼层候诊区设立大屏幕显示屏，栏目为挂号序号、患儿姓名、就诊科别、诊室号等，滚动显示最新诊疗进度，可兼放健康教育片。 （10）医生使用智能终端逐一叫号，控制就诊病人的数量及到达诊室的时间。 （11）具有统计门诊各科室及医生工作量的功能，可实时查询就诊情况，每日门诊结束后自动生成日报表。 （12）具有语音提示的功能，在屏幕显示挂号序号的同时听到汉语普通话提示，使患儿家长不必长时间盯着屏幕。 |
| 12 | 医院门户网站建设 | （1）网站语言：简体中文 （2）网站设计风格：以美观大方为基础，以大多数浏览者阅读习惯为标准。网站属性为垂直型网站（中文版） （3）栏目规划 1）医院概况：包括院长致词、专家队伍、疗诊设备、组织构架、医院动态、联系我们等基本情况。主要以图片和文字的形式作出。（图片包含医院的建筑楼、门面、环境、位置、病房、乘车路线图等）。 2）院长致词：“院长致辞”可设置在医概况中，点击“院长致辞”后显示出院长的照片，然后是院长对医院文化和宗旨的介绍和宣传等内容。 3）医院荣誉：介绍从建院以来医院集体和个人获得的各种荣誉、证书。以文字、图片的形式列出。 4）医院介绍：需要有相关的科室照片、科室主任医师的相片、科室设备的照片和相关文字内容。 5）专家介绍：点击诊所即可看到该科的专家照片和名字再点击照片或名字即可看到他的简介，最好可以提供医生出诊时间安排表。（反映医院的就医实力，让患者更放心就医。） 6）医疗设备：用静态的彩图和文字，美观的展现给浏览者医院的医疗设备。 7）医院动态：以滚动窗口连接方式显示出头几条新闻题目，并注明每条新闻发表的日期， 在新闻框的右上角设置'more'的链接。 8）就医指南： 内容包括联系我们、就诊须知、住院须知、挂号须知、取药须知等介绍，这些链接有相关的文字介绍和流程图。 9）网上答疑：患者可以在医院的网站上QQ留言，提出问题，医院人员可以在线、离线答复，增强医患之间的互动性。 10）网上办公：可以在该平台上融合网上办公的功能，医院内部各部门人员可以分别以QQ的身份登陆，使用网上办公功能。 11）联系我们：以文本或图片形式显示出医院位置、乘车路线、咨询电话等。 |
| 13 | 网站服务及空间租用 | 网站服务、域名及空间租用费用等 |

四、其它要求

1、交货期：合同签订之日起180天内。中标公司需在接到中标通知书后15天内，与院方HIS系统进行联合调试并通过，否则取消其中标资格。

2、投标人报价时需包括运输、安装、集成、税费等一切费用。

3、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）提供不少于二年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。

2）提供二年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

4、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，采购人有权报政府采购主管部门严肃处理。

### 第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日信息化系统项目二期工程（项目编号:HZ2017-302）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 |  | （小写）：¥ 元 |  |  |  |  |
|  |  | （大写）: 元整 |  |  |  |  |

### 二、付款方式

1、本合同签订后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 30% ；

2、主要硬件设备到货并经甲方签收后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的30%；

3、项目安装、调试并通过初验后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的35%；

4、项目终验收后一年无质量问题，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的5%。

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

### 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。（如果甲方或乙方需要，则可在此增加合同份数）。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质要求响应表（表3）

4、投标人简介

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、投标人资格要求中的所有材料复印件

6、保证金缴纳证明复印件

7、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

8、社会保障缴费记录复印件

8、授权委托书（表4，报价文件正本原件，副本复印件）

9、法人代表、授权代表身份证复印件

10、同类项目业绩表（表5）

11、生产厂商授权书（表6）

12、技术部分（包括方案、所投产品彩页、技术资料、售后服务、培训等）

13、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：信息化系统项目二期工程    项目编号： HZ2017-302

工期/交货期：合同签订后

| 序号 | 项目/设备名称 | 品牌型号、规格配置或要求 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 |  | ¥ （大写） |  |  |  |  |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总金额包括本包招标书中要求的所有货物、运输、安装、集成、调试、试运行、服务、税等费用；

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况，投标人必须如实填写，不得拷贝“招标文件技术参数/功能描述”要求，否则视为不满足。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的信息化系统项目二期工程（项目编号为： HZ2017-302 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表5、投标人项目业绩表

项目名称：信息化系统项目二期工程    项目编号： HZ2017-302

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 签约时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

### 表6、生产厂商授权书

海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的采购项目编号为HZ2017-302的信息化系统项目二期工程的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人最低的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- |
| 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：信息化系统项目二期工程

项目编号： HZ2017-302

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 关键性技术要求 | 带★的技术指标是否全面满足（如有） |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

### 技术、商务评分表

项目名称：信息化系统项目二期工程

项目编号： HZ2017-302

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案的整体设计架构及目标 | 有完整的系统设计方案，方案条理清晰，可读性强；优：得3分；良：得2分；一般：1分 | 3 |  |
| 2 | 对医院现有软件接口功能的体现保证数据的对接完整性 | 功能体现说明及数据的接口计划文字等评定 优：得3分；良：得2分；一般：1分 | 3 |  |
| 3 | 技术指标参数与项目要求 | 完全满足得满分，带“▲”技术参数不满足，每个扣1分，其它技术参数不满足，每个扣0.5分，扣完为止 | 20 |  |
| 4 | 项目实施计划 | 实施计划方案完善详细，满足用户需求；实施开发进度计划和各阶段进度的保证，项目工期承诺责任准确完整，计划编制合理、并有应急预案和系统升级方案，完整得3分；良：得2分；一般：0-1分 | 3 |  |
| 5 | 测试及验收方案 | 根据投标人的测试及验收方案评定，优：得3分；良：得2分；一般：0-1分 | 3 |  |
| 6 | 主要软件功能演示：临床路径信息系统功能演示 | （1）临床路径图形化设计； （2）路径节点可完全自定义设置； （3）临床路径具备多版本管理； （4）提供卫计委发布的全部（441条）路径知识库； （5）路径具有审核及发布管理； （6）路径具有患者及家属注意事项维护功能； （7）临床路径触发机制与电子病历直接；关联，在诊断下达后进行必要提示 （8）医生如不选择将病人纳入路径必须强制选择不纳入的原因，以便后期对路径方案统计分析； （9）路径电子执行单自动确认标记功能，路径涉及到的临床工作在执行操作后，自动在执行单中标记； （10）路径环节工作内容完整性提醒； （11）支持路径工作内容批量全签名； （12）具备路径退出时变异信息必填提示； 对指定的重要系统软件功能须现场逐一演示，是否满足招标文件要求。完全满足得满分（20分），有一项不满足每项加扣3分，扣完为止。 | 20 |  |
| 7 | 具备本项目相关的软件著作权证书 | 提供医院信息管理系统软件著作权证书（原件备查）得2分，没有得0分。 | 2 |  |
| 8 | 安全设备厂商资质要求 | 所投产品具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证（公安部），要求提供复印件并加盖厂家章；满足：2分，不满足：0分。 | 2 |  |
| 9 |  | 要求投标安全厂家在海南本地具有售后服务机构，本地售后服务人员不少于6名，要求提供6名海南本地原厂售后服务人员近三个月在海南本地的有效社保缴纳文件作为证明。满足：2分，不满足：0分。。 | 2 |  |
| 10 | 投标人同类项目业绩 | 承担过相关项目，合同金额在200万元以上的业绩，每项得1分，最高得2分；（须提供合同复印件盖公章，原件备查）。 | 2 |  |
| 11 | 项目经理证书 | 项目实施小组须具备3人（含）以上有项目经理证书的行业管理经验的人员。3人中具备1名高项的得3分，没有高项的得1分，其它得0分。（项目经理证书原件备查） | 3 |  |
| 12 | 售后服务 | 满足招标文件要求及维修反应速度服务等情况（优：得2分；良：得1分；一般：得0.5分。） | 2 |  |
| 13 | 本地化服务人员 | 20人（含）以上得5分，11-19人得3分，10人（含）以下得1分（提供最近三个月社保缴纳证明复印件） | 5 |  |
| 14 | 价格分 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |
| 15 | 合计 |  | 100 |  |

评委：