监控室设备及综合布线项目

招标编号：0773-1741GNHN02614

询

价

文

件

采购人：海南省海洋监测预报中心

代理机构：中金招标有限责任公司

二零一七年八月

目    录

第一章  询价公告	3

第二章  供应商须知前附表	5

第三章  供应商须知	9

第四章 技术商务要求	15

第五章 合同条款	21

第六章  询价响应文件格式	23

第七章  评审办法和程序	29

# 第一章  询价公告

中金招标有限责任公司（以下简称“采购代理机构”）受海南省海洋监测预报中心的（以下简称“采购人”）委托，邀请国内的合格供应商就“监控室设备及综合布线项目”中所需货物和相关服务前来投标。

一、采购编号：0773-1741GNHN02614

二、询价范围：

本次招标方式为询价 ，不分包，数 量：一批，具体要求详见询价文件第四章“用户需求书”。

三、合格的供应商：

（1）在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的独立法人，（需提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件加盖公章。已办理三证合一的，需提供新版的营业执照副本复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度{提供2016年度经会计事务所审计的财务报告或企业财务报表（新成立公司提供在工商备案的公司章程）复印件}；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供2017年任意3个月企业缴纳税收和缴纳社保凭证，并加盖公章）；

（4）必须提供投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（成立不足三年的自成立之日起算）；

(5)必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商(网站查询截图加盖公章)；

（6）必须提供液晶拼接墙系统及综合布线系统等主要设备生产厂商针对本项目的投标授权书及服务承诺书；

（7）具有比较丰富同类项目建设经验，提供至少2个合同以证明。

（8）提供项目技术方案以及施工方案。

（9）本项目不接受联合投标。

四、询价文件的获取

有意向的合格供应商可于2017年 8月 22 日至2017年 8月 24 日止每天(节假日除外)上午9：00时至下午17：00(北京时间)在 海口蓝天路12号国机中洋公馆2栋601室现场报名并购买询价文件,报名须提交以下资料：法人授权委托书原件，有效身份证、单位营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（如已办理三证合一的单位只需提供营业执照副本）等相关资质证明资料复印件加盖公章，并提供原件查验。本询价文件售价为 100 元人民币。

五、递交询价响应文件截止时间、开标时间及地点：

- 询价响应文件应于2017年8 月 25 日 9 :00（北京时间）前递交到 海口蓝天路12-1号国机中洋公馆2栋602室。逾期的询价响应文件将被拒收。

- 公告发布媒介：中国采购与招标网、中国海南政府采购网。

七、凡对本项目提出询问，请与中金招标有限责任公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

八、联系方式

采购人名称：海南省海洋监测预报中心

地    址：海南省海口市

联 系 人：周女士

联系电话：0898-68958205

采购代理机构名称：中金招标有限责任公司

采购代理机构地址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2栋602室

联 系 人：赵工

电    话：0898-68554335      传    真：0898-68556331

# 第二章  供应商须知前附表

本表关于采购内容的具体要求是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 供应商须知 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 项 目名 称：监控室设备及综合布线采购项目 采购人名称：海南省海洋监测预报中心 地 址：海南省海口市 联 系 人：周女士 联系电话：0898-68958205 |
| 1.2 | 采购代理机构名称：中金招标有限责任公司 采购代理机构地址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2栋602室 联 系 人：赵工 电 话： 0898-68554335 传 真： 0898-68556331 |
| 2.1 | 供应商资格要求：详见询价公告 |
| 2.2 | 本项目不接受联合体、不允许转包。 |
| 6 | 询价文件的澄清：投标截止日前1天以书面形式（包括信函或传真）通知。 |
| 7 | 询价文件的修改：投标截止日前1天以书面形式（包括信函或传真）通知。 |
| 9.2 | 供应商提供的询价响应文件应由以下两部分组成，实际响应中如有必要，供应商可对未涉及的部分予以补充: 第一部分 商务部分 附件1 投标书（格式） 附件2 开标一览表（格式） 附件3 技术规格偏离表（格式） 附件4 资格证明文件 4.1 企业营业执照副本复印件（须加盖公章） 4.2税务登记证、组织机构代码证复印件（须加盖公章） （已办理三证合一的，需提供新版的营业执照复印件加盖公章） 4.3 法定代表人授权书（格式） 4.4 2016年度经会计事务所审计的财务报告或企业财务报表 4.5 2017年任意3个月社保缴纳证明，2017年任意3个月纳税证明（复印件加盖公章） 4.6必须提供参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函原件）； 4.7 保证金缴纳凭证（复印件加盖公章） 4.8 提供询价公告“合格的供应商”的第（5）条要求的查询结果截图加盖公章 4.9提供液晶拼接墙系统及综合布线系统等主要设备生产厂商针对本项目的投标授权书及服务承诺书； 4.10具有比较丰富同类项目建设经验，提供至少2个合同以证明。 4.11提供项目技术方案以及施工方案。 附件5 售后服务承诺 附件6 采购代理服务费承诺书（格式） 附件7 供应商认为需要提供的用于参与评审的其他相关资料 第二部分 技术部分 即投标产品及相关服务合格性的证明文件，包括： 1、技术参数逐条应答 2、技术、服务偏离表 注：供应商编制上述文件时，本询价文件第六章已提供格式的文件须按格式要求填写。 |
| 11.2 | 交货期：签订合同后30天内交付使用； 交货地点：用户指定地点。 |
| 11.5 | 供应商应对所投包的全部内容投标，不得拆分。 |
| 11.6 | 投标备选方案：不接受。 |
| 15.1 | 投标保证金金额：5000 元 投标保证金有效期：应在投标有效期截止日后三十（30）天内保持有效。 投标保证金缴纳形式：电汇或转账 。 投标保证金缴纳银行信息如下： 开户单位：中金招标有限责任公司 开户银行：中国邮政储蓄银行海南省海口市海府一横路支行 帐 号：100354935050014444 投标保证金递交时间：须在 2017 年8月24 日17:00前到达以上指定帐户。 备注：2.1 非成交供应商在成交通知书发出后退还其保证金，成交供应商的投标保证金在与采购人签订合同后予以退还。各投标人在中标公示发布后须递交保证金退款申请，写明投标项目名称、保证金金额及供应商银行账户信息，财务联系电话：0898-68556580。 |
| 16.1 | 投标有效期：自询价截止时间起60天。 |
| 17.1 | 询价响应文件份数：正本一份，副本二份。 |
| 17.2 | 从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专家2名和采购单位1名代表组成询价小组 |
| 18.2 | 询价响应文件递交地点：海口市蓝天路12号国机中洋公馆2栋602室 |
| 18.4 | 供应商在递交询价响应文件的同时，应将投标保证金缴纳凭证和开标一览表密封在一个唱标信封内，单独递交。 |
| 19.1 | 递交询价响应文件截止时间：2017年8 月25日9 :00 （北京时间）。 |
| 22.1 | 开标时间：同递交询价响应文件截止时间。 开标地点：同询价响应文件递交地点。 |
| 22.2 | 1、本项目预算价为人民币400000元，注：最终中标价格为项目包干价。 2、以成交金额作为计算基数,参照国家计委计价格〔2002〕1980号及发改办价格〔2003〕857号通知规定,由成交供应商在领取成交通知书前向招标代理机构交纳招标服务费。 3、成交供应商应在与采购人签订合同后2个工作日内将政府采购合同送至代理机构处加盖见证章及公示。 |
| 25 | 出现以下情况将可导致供应商的投标被拒绝： - 询价响应文件的密封、签署、盖章不符合询价文件的要求； - 供应商资格条件不符合询价文件的要求； - 投标函或投标报价不符合询价文件的要求； - 投标保证金不符合询价文件的要求； - 询价响应文件的响应与询价文件的实质性要求存在重大偏离； - 不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求。 |

# 第三章  供应商须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：海南省海洋监测预报中心

1.2采购代理机构：中金招标有限责任公司

1.3 供应商：从采购代理机构处购买询价文件并向采购人提交询价响应文件。

2．适用范围

2.1本询价文件仅适用于采购人组织的本次询价活动。

3．合格的供应商

3.1有能力按照本询价文件规定的要求交付货物和服务的供应商。

3.2具备本询价文件第一章“合格的供应商”规定的条件。

3.3应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4．费用承担

无论询价过程中的结果如何，供应商均自行承担所有与参加询价有关的全部费用。

5．询价文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目询价，即被认为接受了本询价文件中的所有条件和规定。

二、询价文件

6．询价文件的组成

6.l 询价文件由六部分组成，包括：

第一章  询价公告

第二章  询价须知前附表

第三章  询价须知

第四章  合同条款

第五章  技术规格及参数

第六章  询价响应文件内容和格式

第七章  评审办法和程序

请仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本询价文件不再对上述情况进行描述。

6.3 供应商必须详阅询价文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按询价文件的要求和规范编制、提交询价响应文件，将有可能导致其询价响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

7．询价文件的澄清

供应商在收到询价文件后，若有疑问需要澄清，应于递交询价响应文件截至时间一个工作日前以书面形式（包括书面文字、传真等）向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一询价文件的供应商。

8．询价文件的更正或补充

8.l 在递交询价响应文件截止时间前，采购代理机构可以以书面通知的方式修改询价文件。修改通知作为询价文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。

8.2 当询价文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使供应商有足够的时间按询价文件的更正要求修正询价响应文件，采购代理机构有权决定推迟询价截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一询价文件的供应商。

三、询价响应文件

9．询价响应文件的组成

9.1询价响应文件应按“第六章 “询价响应文件内容和格式”要求编制。

10．报价

10.1供应商应按开标一览表的要求报价，该报价必须与询价响应文件中的报价一致。

10.2报价均须以人民币为计算单位。

11．询价保证金

11.1 询价保证金是参加本项目投标的必要条件；

11.2 询价保证金缴纳形式：电汇或转账

11.3 询价保证金应在递交询价响应文件截止时间前到达采购代理机构指定账户并注明汇款单位及项目名称。

户  名：中金招标有限责任公司

开户银行：中国邮政储蓄银行海南省海口市海府一横路支行

账    号：100354935050014444

11.4 若供应商不按规定提交询价保证金，其询价响应文件将被拒绝接受。

11.5 询价保证金的退还

11.5.l 成交人的询价保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内无息退还。

11.5.2 落标的供应商的询价保证金将在采购代理机构发出成交通知书5个工作日内无息退还。

11.6 发生下列情况之一，询价保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤回询价响应文件的；

（2）成交人不按本章规定签订合同；

（3）供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它报供应商恶意串通的；

（5）向采购人或评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12．投标有效期

12.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的询价响应文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前，征得供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃询价，询价保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其询价响应，但须相应延长询价保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13．询价响应文件的数量、签署及形式

13.1 供应商应按文件中规定的数量递交询价响应文件，在每一份询价响应文件必须编制目录并逐页编码，装订成册。

13.2 询价响应文件须按询价文件的要求执行，每份询价响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。其中正本一份，副本二份。

13.4 询价响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。询价响应文件须经法定代表人或授权代表签字和加盖供应商公章。

13.5 询价响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由法人代表或其授权人在修改处签字并加盖公章。

四、询价响应文件的递交

14．询价响应文件的密封及标记

14．l 供应商应将询价响应文件正本和所有副本分别密封在两个专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。另外《开标一览表》及询价保证金缴纳凭证应一起单独密封一份于“唱标信封”内，独立于询价响应文件之外一同密封递交。

“正本”、“副本”、“唱标信封”封皮上均应写明：

致：中金招标有限责任公司

项目名称：监控室设备及综合布线项目

项目编号：

注明：“请勿在开标时间2017年  月  日   时   前启封”

供应商名称、联系人姓名和电话

14.2 询价响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构不对询价响应文件被错放或先期启封负责。

15．询价响应文件递交截止时间

15.l 供应商须在询价响应文件递交截止时间前将询价响应文件送达询价文件上规定的地点。

15.2 若采购代理机构推迟了询价响应文件递交截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，询价方和供应商的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在询价响应文件递交截止时间后递交的文件，采购代理机构将拒绝接受。

五、询价及评审

16．询价

16.l 采购人按询价文件第一章规定的时间和地点进行询价，采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。

16.2 供应商应委派法定代表人或其委托的授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。供应商法定代表人或其委托的授权代表不能证明其身份的，采购代理机构对询价响应文件的处理不承担责任。

17．询价小组

从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专家二名和采购单位一名代表组成询价小组，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。该询价小组独立工作，负责评审所有询价响应文件并确定成交侯选人。

18.询价和评审

详见询价文件第七章“评审办法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1询价小组将严格按照询价文件的要求和条件进行评审,根据评标办法推荐出3名成交候选人，并标明排列顺序。采购人将根据询价小组推荐的结果确定成交供应商。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的成交候选人。

19.2 采购代理机构将在指定的网站上公示成交结果。

20．成交通知

20.l 定标后,采购代理机构应将定标结果通知所有的供应商，并向成交人发出成交通知书。

20.2 成交人收到成交通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认成交通知书已收到，并同意接受。

20.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

21．签订合同

21.l 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则询价保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。

21.2 询价文件、成交人的询价响应文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

22．代理服务费

代理服务费由采购代理机构直接向成交供应商收取，成交供应商在收到付款通知书后五个工作日内，将代理服务费一次性汇入如下账号：

单位名称：中金招标有限责任公司海南分公司

开 户 行：建设银行海口琼山支行营业部

账    号：4600 1005 3360 5301 1699

24. 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（1）递交询价响应文件截止时间止，供应商少于3个的；

（2）经询价小组评审后否决所有询价响应文件的；

（3）成交候选人均未与采购人签订合同的；

（4）法律规定的其他情形。

25.其它

本项目不召开答疑会。

# 用户需求书

项目概况说明及参考配置及要求

## 一、项目名称

监控室设备及综合布线

二、项目概况

目前我“中心”已在一楼建设新的机房，需重新把1-6楼所有网络布线进行改造并汇聚至新建机房中；根据需求，需对原监控室进行搬迁至六楼并升级，把原有6块LCD拼接屏升级为9块，组成3X3显示墙。

1.  1楼所有办公室网络线缆直接连接到1楼机房交换机。

2.  2-6楼所有房间网络线缆分别汇聚到每个楼层交换机，然后再通过光纤连接到一楼中心机房。

3.  所有线缆均采用六类线缆。

4.  把2楼原有监控室2×3拼接屏迁移到6楼新建监控室，并且新增3块屏组成3×3显示墙；在会议室安装音视频、中控设备，定制小型会议桌一张，会议桌上安装5个多功能信息盒。

5.  同时需对会议室地面、天花、墙壁等进行装饰处理。

6.  将原机房所有设备搬迁至新建机房，并调试畅通。

- 项目安装、调试与验收及服务要求

（一）、安装、调试与验收

1．投标人必须根据本项目的要求提交完整的安装、调试、验收实施方案。

2. 投标人中标后负责进行安装、调试以及配合本项目的其它有关工作，所需费用应包含在报价内。

3．投标人中标后提供的设备安装调试应达到标书技术参数标准的要求并确保整体通过采购人的验收。

（二）相关服务要求

1. 本项目系统维护需提供 1年及以上保修服务；相关产品则按厂家出厂规定的标准进行保修。长期跟踪服务，接到客户的服务要求或者故障排除的要求后，2小时内根据具体要求和情况提出比较具体的解决方案（包括：到达现场时间、人员配备、配件种类数量等等）。如果故障24小时无法解决，将采用相应的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。

2. 设备制造质量出现问题，中标方应负责三包（包修、包换、包退），费用由中标方负责。

四、设计需求

海南省海洋监测预报中心办公楼综合布线改造项目

（一）设计方案编写

投标人应根据对采购人的总体技术要求，编写技术设计方案和工程实施方案。

（二）项目清单和配置

| 序号 | 设备及材料名称 |  | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控室装饰 | 墙面、天花板 | 墙面、天花粉刷、安装LED灯具 | 平方米 | 114 |
| 2 |  | 地板 | 敷设仿砖木地板 | 平方米 | 36 |
| 3 | 监控室配套设备 | 单位标示牌 | 亚克力透明字 | 套 | 1 |
| 4 |  | 机柜 | 600*600*1200 | 个 | 1 |
| 5 |  | 会议桌 | 3.6*1.2米，预留5个多功能插座位 | 张 | 1 |
| 6 |  | 会议椅 | 电脑转椅 | 张 | 11 |
| 7 |  | 多功能信息盒 | 1电源/2网络/VGA/HMDI/USB/音频 | 个 | 5 |
| 8 |  | 多功能控制台 | 6联优质木面 | 张 | 1 |
| 9 | 监控室音频设备 | 线阵列音箱 | 4″全频扬声器单元（特制），采用线陈列技术，均匀的SPL(声压级）覆盖，无论离声柱或近或远，都能听到相同的响度。 | 只 | 2 |
| 10 |  | 主音箱功放 | 额定功率 2×150W / 8Ω 8、频率响应(8Ω半功率) 20Hz-20KHz ±1dB | 台 | 2 |
| 11 |  | 调音台 | 8路话筒/线路输入，6路低噪话筒输入放大器，每路-26dB衰减开关,1-4内置通道压缩器,+48V幻象电源，以便为需要极化电源的电容麦克风提供方便的连接,内置2路U段无线话筒接收模块,具有液晶显示的媒体播放器模块。 | 台 | 1 |
| 12 |  | 数字声反馈抑制器 | 数字声反馈抑制器，自动抑制啸叫 | 台 | 2 |
| 13 |  | 效果器 | 双进口莱斯康DSP芯片数字效果器，8通道，7个工厂预设，6个用户设定模式；两个独立的可编程引擎，分别处理回声、混响效果，实现无穷的效果组合。 | 台 | 1 |
| 14 |  | 数字音频处理器 | 灵活组合的2输入6输出多种分频模式;2×2路分频输出；2路辅助分频输出；2×3路分频输出；4路分频输出 ；2路辅助分频输出；5路分频输出；1路辅助分频输出；6路分频输出。 | 台 | 1 |
| 15 |  | 一托二U段无线麦克风 | 抗RF射频干扰设计，解决无线会议麦克风易受手机信号干扰的问题 | 套 | 1 |
| 16 |  | 电源时序器 | 提供8路电源时序控制，单通道的额定电流为10A，最大电流30A，总输入电流容量为30A | 台 | 1 |
| 17 |  | 音箱线 | 金银线 | 米 | 60 |
| 18 | 监控室视频设备 | 新增拼接屏 | 46寸，与原有屏一致或兼容 | 块 | 3 |
| 19 |  | 拼接屏迁移 | 46寸 | 块 | 6 |
| 20 | 中控设备 | HDMI矩阵 | 16进12出 | 台 | 1 |
| 21 |  | 音频矩阵 | 8进8出 | 台 | 1 |
| 22 |  | 网络中控主机 （网络中控系统逻辑处理内嵌软件V2.15） |  | 台 | 1 |
| 23 |  | 平板电脑 | IOS系统 | 台 | 1 |
| 24 |  | 无线路由器 |  | 台 | 1 |
| 25 |  | 8路手动、自动电源控制箱 |  | 台 | 1 |
| 26 |  | 编程软件 |  | 套 | 1 |
| 27 |  | 红外发生棒 |  | 根 | 8 |
| 28 |  | HDMI线缆 |  | 根 | 30 |
| 29 | 综合布线 | 网络线缆 | 六类非屏蔽 | 箱 | 17 |
| 30 |  | 网络模块 | 六类非屏蔽 | 个 | 180 |
| 31 |  | 底盒 | 86标准 | 个 | 90 |
| 32 |  | 面板 | 双口 | 个 | 90 |
| 33 |  | 水晶头 | 六类非屏蔽 | 个 | 180 |
| 34 |  | 跳线 | 六类非屏蔽3米 | 条 | 195 |
| 35 |  | 光纤 | 6芯室内多模 | 米 | 200 |
| 36 |  | 8口光纤终端盒 |  | 个 | 6 |
| 37 |  | 6口SC型光纤适配器安装面板 | （含6个单工SC适配器） | 个 | 6 |
| 38 |  | 抽屉式1U光纤配线架 | （不含适配器安装面板）19英寸，可以正面拉出安装。可以选配3块光纤适配器安装面板，通过不同的安装面板达到不同的光纤接入数量，适用4~48芯光纤接入 | 个 | 1 |
| 39 |  | 12口SC型光纤适配器安装面板 | （含6个双工SC适配器） | 个 | 3 |
| 40 |  | 光纤熔接 | 含藕合器、尾纤等材料 |  | 72 |
| 41 |  | 光纤跳线 | LC-SC 62.5多模跳线（单芯）（2米） | 条 | 24 |
| 42 |  | 机柜 | 9U壁挂 | 个 | 5 |
| 43 |  | PVC管/槽 | 20# | 米 | 3 |
| 44 | 网络设备 | 交换机 | 24口带光纤接口模块 | 台 | 13 |
| 45 | 机房搬迁 | 机房设备搬迁 | 原有设备调整与搬迁，机房设备协助搬迁 | 项 | 1 |

注：中控设备除平板电脑、无线路由器和HDMI线缆外，其余设备应为同一品牌。

三、设备具体参数要求

以下是部分主要产品的具体参数要求，投标参数必须满足。

| 序号 | 产品名称 | 技术要求与指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 46寸超窄边网络拼接显示单元 | 1、液晶拼接显示单元所采用的液晶面板必须为韩国三星公司原装生产的A级面板。 |
|  |  | 2、物理分辨率1920×1080；屏幕比例为16∶9。响应时间≤8ms。 |
|  |  | 3、双边拼接接缝≤5.5mm。 |
|  |  | 4、拼接单元亮度≥500 cd/㎡；对比度≥3500：1。 |
|  |  | 5、支持解码标准H.264、H.265、MPEG4、MPEG2、MJPEG、编码格式，支持GB28181标准协议、ONVIF协议视频解码； |
|  |  | 6、主屏支持2路HDMI高清输入，一路本屏显示，一路任意跨屏拼接；VGA、BNC、及DVI高清接口各1路输入； |
|  |  | 7、支持一路100M/1000M自适应以太网接口，控制信号RS-232 ：1路进，1路环出 |
|  |  | 8. 支持1-36画面分割显示及轮巡显示；主屏支持2路4K、4路500M、16路1080P或者32路720P解码（提供检测报告） |
|  |  | 9、支内嵌Linux一体化操作系统，支持无线鼠标直接设置及操作； |
|  |  | 10、液晶拼接单元支持LED条屏功能，最多支持60个字符的叠加显示，字符内容可以自行选择，显示方式可调（提供检测报告） |
|  |  | 11、支持开窗，漫游，画中画功能 |
|  |  | 12、可通过遥控器一键拼接功能，遥控器接可接入到任意一台拼接单元，能同时控制所有环出的拼接单元，包含开关机，多屏拼接，单屏显示，软拨码设定，菜单控制等；（提供检测报告） |
|  |  | 13、支持解码视频定时轮巡显示，支持视频模式管理预案功能； |
|  |  | 14、液晶单元自身支持网络视频信号解码并进行拼屏显示、共屏显示、叠加显示、任意缩放、任意移动、全屏漫游、预案显示、自动业务轮循等功能；（提供检测报告） |
|  |  | 15、液晶拼接单元具备节能功能，可以实现拼接单元的自动变频节能功能，节能高达40%； |
|  |  | 16、液晶拼接单元具有背光手动控制功能，满足不同场合环境亮度的使用需求，避免使用光感应器方式的背光自动控制所造成的屏幕背光闪烁问题； |
|  |  | 17、支持网络键盘、液晶触摸屏、iPAD、手机等外置设备进行控制；（提供检测报告） |
|  |  | 18、液晶拼接显示单元制造商生产的液晶拼接显示单元必须获得国家强制性产品认证证书，提供国家强制性产品公安部检测报告，投标人须提供合法的3C认证证书，具有节能产品认证，制造商必须通过ISO9001质量体系认证和ISO14001环境认证，入围最新一期政府节能环保采购清单，提供证书复印件加盖公章 |
|  |  | 19、投标人须提供节能认证证书。 |
| 3 | 外置拼接处理器 | 1、16进12出，可拓展到64路输入、64输出； 2、全硬件构架,高性能数字背板技术，无操作系统 3、可频繁开关机，开机启动响应时间不超过5秒。 4、系统可在不断电的情况下进行板卡替换及升级维护；输入/出卡支持热拔插，即插即用功能； 5、高速总线并行处理技术,高带宽无压缩处理 6、拼接器支持报警联动功能，可实现前端报警信号与拼接器输入信号预案联动； 7、拼接器支持显示单元定时开关机，支持摄像机信号本地直播功能，可通过键盘对云台、焦距实现控制； 8、采用大容量高速FPGA 阵列和高速数字总线交换技术架构，结合全数字硬件设计理念，实现无操作 系统视频图像处理工作站。它具有宽带视频信号采集、实时高分辨率数字图像处理、三维高阶数字滤 波等高端图像处理功能于一身，具有强大的处理能力,能从根本上保证对所有输入信号源进行全实时处 理和数据一致性，图像没有延迟，无离散化，不丢帧。 9、支持开窗、漫游，画中画特效处理；任意位置、以任意大小、任意叠加显示 10、支持大屏拼接图像冻结 11、7*24不间断稳定运行 12、可灵活增加输入/输出板卡；支持部分输入/输出卡混插 13、丰富的BNC、VGA、DVI、HDMI、SDI以及RJ45等输入接口,支持多种分辨率，最高支持 1920*1200 14、通过RS-232或以太网进行控制 15、支持存储卡或网络传输超高清图片，可实现点对点的超高清拼接墙背景图 16、冗余电源设计，温控风扇 17、机箱采用背板+插卡式构架，散热、防尘性能优良，机箱内装有可更换的空气过滤器，即使在恶劣 的环境下，也能长时间稳定工作 |
| 4 | 前维护式机柜 | 类型：前面板维护；6轴全向调节落地安装支架适用规格：46寸液晶拼接屏正面安装：支架配有上下/左右/前后共六方位微调装置，屏体拼缝平整，稳固安全； |
| 5 | 迁移 | 必须要把原有6块46寸LCD屏进行迁移整合 |
| 6 | 授权 | 为保证工程系统的质量，需提供大屏拼接系统厂家对于本项目的授权书、售后服务承诺书原件。 |
| 7 | 六类线缆 | 完全符合TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求 支持千兆以太网（1000 Base-T 和 1000 Base-TX）及向下兼容其它应用 在衰减、近端串扰衰减、结构回波损耗、近端串扰衰减与衰减比的技术参数上符合最新六类国际标准 线缆中心采用十字芯骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距从而提供更大的传输带宽和传输速率 带宽：保证250MHz下测试符合最新六类国际标准 外径：6.3mm ± 0.2mm 导线：23AWG，0.57mm±0.005mm实芯裸铜导线 绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：1.0mm±0.03mm 外护套：聚氯乙烯，厚度：0.6mm 防火等级：CMR，LSZH，CM可选 最大承受拉力：11.34kg 工作温度：-20℃到70℃ 电气性能： 最大电容：≤5.6nF/100m 最大直流电阻：≤9.38Ω/100m 最大电阻不平衡：≤5% 可提供信息产业部出具的第三方检验报告 通过RoHS认证，并能提供证书 通过UL认证，并能提供证书 通过CE认证，并能提供证书 通过泰尔认证，并能提供证书 通过REACH认证，并能提供证书 提供厂家授权，保证产品质量及售后 |

# 第五章 合同条款

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)（以下简称需方）和   (供方名称)    （以下简称供方）根据      年    月    日监控室设备及综合布线采购项目（项目编号：     ）询价采购评标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同。当合同通用条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

合同通用条款和专用条款；

中标人提交投标文件、投标函和投标报价表

招标采购中标品目清单

中标通知书

甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同服务清单(同投标文件一致)中所列相关服务。

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币（大写）元。

五、付款方式及条件：由供需双方协商

六、交货时间和交货地点：由供需双方根据招投标文件，具体协商。

- 合同纠纷处理：

本合同执行过程中因质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，买卖双方应当接受。

本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

八、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

九、合同鉴证：采购人应当在本合同上签章，以证明本合同条款与询价文件、询价响应文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十、合同备案

本合同一式陆份，中文书写。甲方贰份、乙方贰份、政府监管部门、采购代理机构各执壹份。均具同等效力。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

采购代理机构： 中金招标有限责任公司 （盖章）

年   月    日

采购代理机构声明：本合同标的经政府采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与采购文件、响应文件的内容一致。

# 第六章  询价响应文件格式

目   录

附件1 投标书（格式）

附件2 开标一览表（格式）

附件3 技术规格偏离表（格式）

附件4 资格证明文件

附件5  售后服务承诺

附件6  代理服务费承诺书（格式）

附件7 供应商认为需要提供的用于参与评审的其他相关资料

## 附件1  询价响应书

致：中金招标有限责任公司

(供应商全称)授权      （姓名）      （职务）为

全权代表，参加贵方组织的                     （项目名称）政府采购（项目编号：      ）的询价活动。为此，我方谨郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

1、愿意按照询价文件的全部要求参加询价。

2、提供询价文件之供应商须知规定的全部询价响应文件，包括正本  1 份和副本  2份，含:

（1） 报价一览表

（2） 技术规格响应/偏离表

（3） 资格证明文件

（4） 法人代表授权书

（5） 提交的询价保证金，金额为

（6） 按询价文件供应商须知和技术规格要求提供的有关文件

3、货物的总报价为（人民币大写）               。

4、我方已详细阅读了全部询价文件及有效补充文件(如有时)，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、同意提供按照贵方可能要求的与其询价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何询价响应文件。

6、同意从规定的询价日期起遵循本询价响应文件，并在规定的询价有效期期满之前均具有约束力。

7、如果我方成交，我们将保证按照询价文件的规定，严格履行合同的各项责任和义务

8、与本询价有关的一切正式往来信函请寄:

地址                                  邮编

电话                                  传真

供应商名称（公章）

供应商法人代表：

供应商代表签字：

日期：       年      月      日

## 附件2  开标一览表

## 项目名称：

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …………………… |  |  |  |  |  |
| 交 货 期： 交货地点： 投标总报价：￥ 人民币（大写）： 其他承诺： （如有） |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表(签字):

日   期 ：

注: ① 投标报价应包括询价文件所规定的采购范围的全部内容；

②报价总计包含运费、税费等一切相关费用。

## 附件3  技术规格偏离表

说明：供应商必须仔细阅读询价文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作供应商不响应。供应商必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该询价响应文件作废标处理。

| 序号 | 询价文件所要求技术规范主要条款描述 | 供应商所投标产品的技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …………………… |  |  |  |  |

投标单位全称（公章）：

供应商授权代表(签字):

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、请列出所投产品的详细技术参数情况，并在“页码索引”中标明在询价响应文件中所处的位置页码。

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

附件4  资格证明文件（格式）

4.3 法定代表人授权书(格式)

法定代表授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

授权书有效期：                 （应与投标有效期一致）

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司名称（盖章）：

电        话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

注：后附法定代表人及授权代表的身份证复印件吗

## 附件5  售后服务承诺(投标人自拟)

售后服务承诺函(投标人自拟)

1、本附件内容由各供应商进行填写，应至少包括询价通知书要求的服务内容的响应条件；

2、保修期应明确；

3、其他的及售后方面的承诺参照以上进行，务求详细、可操作。

供应商名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

承诺日期：      年    月    日

## 附件6  代理服务费承诺书（格式）

致：中金招标有限责任公司：

我们在贵公司组织的	      	项目（货物）采购中若获中标（询价文件编号：	       	），我们保证在收到付款通知书后按询价文件的规定，以支票、汇票或现金方式，向贵公司一次性支付应该交纳的采购代理服务费用。

特此承诺！

承诺方法定名称：

地址：

电话：							传真：

电传：							邮编：

承诺方授权代表签字：								（承诺方盖章）

承诺日期：

## 附件7 供应商认为需要提供的有助于参与评审的其他相关资料

第七章  评审办法和程序

一、评审原则

- 本次采购采用询价方式进行，评审由依法组成的询价小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

- 本次评审是以询价文件，询价响应文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交供应商。

- 参加询价工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保询价工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预询价小组的正常工作。

- 本次采购采用最低评标价法，是指以价格为主要因素确定成交候选供应商的评审方法，即在全部满足询价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出合理的最低报价的供应商作为成交供应商的评审方法。

二、评审程序和评审方法

评审流程如下：

评标准备询价响应文件初步评审（符合性审查和资格性审查）询价响应文件的比较与评价（从商务、技术两方面进行比较与评价）通过审查的供应商按价格由低到高顺序排列，并确定价格最低的供应商为成交供应商。

（1）评标准备

评标委员会成员阅读询价文件，了解本次采购的范围和需求，熟悉评标方法；

（2）询价响应文件初步评审

进入评审程序后，询价小组先对供应商的询价响应文件进行初步评审。询价小组将根据评审办法的规定和附表1的内容，对询价响应文件进行初步评审。

若出现以下情况，则询价响应文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

- 询价响应文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；

- 供应商未按询价文件要求的金额提交询价保证金的；

- 超出经营范围报价的；

- 投标有效期不足的；

- 询价小组根据询价文件检查询价响应文件提供的资格证明材料不齐全、不满足询价文件的要求，并在询价小组规定的时间未能补充齐全的；

- 询价小组根据询价文件对询价响应文件的商务和技术部分进行初步审查，检查询价响应文件提交的内容不齐全、不能证明有能力承担本项目的任务、未按询价文件的要求作出相应的承诺的；

- 报价过低，明显不合理，采购人认为无法保障质量而供应商不能合理说明的；

- 主要技术规格和参数不满足技术参数的要求以及商务有重大负偏离的；

- 询价小组认为报价未实质性响应询价文件的要求的；

- 报价超过采购预算且采购人无法接受的；

- 违反国家和地方政府采购法律法规的；

- 不满足询价文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

（3）询价

询价小组只对资格性检查及符合性检查合格的询价响应文件进行商务及技术评估，综合比较与评价。

（4）推荐成交供应商

询价小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。若报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

三、询价、评审过程的保密性。

- 接受报价后，直至成交供应商与买方签订合同后止，凡与询价、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与询价评审无关的其他人透露。

- 从询价响应文件递交截止时间起到确定成交供应商之日止，供应商不得与参加询价、评审的有关人员私下接触。在询价评审过程中，如果供应商试图在询价响应文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与询价评审的有关人员和采购人施加任何影响，其询价响应文件将被拒绝。

四、接受和拒绝任何或所有报价的权利。

采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布询价无效或拒绝所有询价响应文件的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

五、变更技术方案的权利。

在询价过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，但不超过原合同采购金额的百分之十，如果供应商根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

附表1

初步审查表

评委：                                          日期

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 （无效询价响应文件认定条件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的资格 | 是否符合供应商资格要求 |  |  |  |
| 2 | 询价响应文件的有效性 | 是否符合询价响应文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 保证金 | 是否提交足额询价保证金证明的 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足 |  |  |  |
| 5 | 交货期 | 是否满足交货期 |  |  |  |
| 6 | 报价 | 报价是否唯一 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 是否没有其它无效询价响应文件认定条件 |  |  |  |
|  |  | 结论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能通过初步评审。