| 序号 | 货物 名称 | 规格型号 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、远程会诊软件系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 二级医院端应用软件 | 蓝卫通 V2.1 远程会诊系统软件： 远程会诊专家端软件,能够实现远程会诊管理、病历资料采集、远程影像诊断、远程教育、远程数字资源共享等功能。 远程会诊管理： 支持交互式远程会诊和离线式远程会诊，实现远程医疗会诊申请、会诊管理、专家会诊、专家管理、统计分析、系统管理等功能，保证远程会诊工作流程的完整性。 系统根据远程会诊、远程培训、 远程考试等业务需要，自动发送短信，通知相关人员进行处理。 能够按照国家相关标准在患者第一次远程会诊时建立远程医学病例档案，后续会诊时可自动调取历史病例档案,实现对远程医学 病历档案的集中管理： 能够和远程会诊的录像资料进行关联并进行数据归档，进行统一管理，便于查询；能够根据时间、单位、病人等关键字进行病历资料查询；能够实现病人档案资料的导入导出；能够为远程医学诊断提供方便、快捷和全面的病历档案支持。 电子病历与医学影像采集： 根据各入网医院现有系统和设备情况完成电子病历与医学影像采集接口开发，实现远程会诊系统与医院数字化影像设备、PACS 等的无缝对接。医院内部网的信息系统可将病历资料发送给网关并进行结构化存储。病历资料包括文字信息（含首页、病程记录、医嘱、检查检验报告等）和医学影像两大类。远程会诊系统可登录网关进行条件查询；可将网关上的病历资料转存到远程会诊系统；文字信息的传输采用 HL7 Message 方式或其它方式；医学影像的传输采用 DICOM3 标准协议。 远程影像诊断： 支持从标准 DICOM 3.0 接口的影像设备或 PACS 系统获取患者的影像资料，并进行存储、再现以及相应的后处理操作；建立基于 DICOM 3.0 协议、B/S 架构、WEB 浏览方式的远程放射会诊系统，支持影像资料的后处理、关键图标注、保存，支持影像会诊报告的书写、发布，支持报告模板功能；支持远程会诊专家在任意位置通过互联网安全认证后，进行远程影像会诊；为专家对医学影像数据的浏览、分析、诊断、交互提供丰富的操作工具，提高医学影像分析能力，支持黑白反转、遮挡板、影像旋转、镜像、放大镜、连续放大和漫游、长度、角度及面积测量，以及添加文字和图像注释，支持多屏显示、远程同步分析、同步播放比对；同一屏幕可依检查分割成比较模式，让用户做多个检查的比对；支持同一患者或不同患者的同一设备或不同设备的影像在同一窗口显示、比对，支持同一屏幕显示患者的过去及现在的不同体位的影像，进行比对，并可快速切换影像，具有同步放大镜功能，阅览影像时可迅速调阅患者历史影像作比对。 远程教育： 支持实时交互和课件点播两种培训模式。实时交互培训应能保证授课专家音视频与课件播放同步，支持培训参与方实时交互，支持对培训过程的录像，并保存为通用文件格式存储在远程会诊中心，支持进行流媒体课件的制作、整理、归类。实时交互培训应包括对远程手术观摩、远程护理示教及远程教学查房的支持。支持课件点播服务，具备新增、删除、上传、查询等课件管理功能。实现远程医学培训与考试计划制定，提高培训与考试工作的管理效率。实现题库管理、人员管理、阅卷、学分发放的自动化；医护人员每次参加培训需要以刷卡或指纹识别方式进行身份认证，认证信息记录将由医院管理员在培训结束后的一定的时间之内上传到总部，或由系统自动获取到总部数据库，再由系统管理员对这些听课信息进行统一认证和统计，作为学分发放依据；能够按学科、场次组织在线考试，并定时自动提取考试人员的照片，防止作弊；自动完成阅卷打分。 ★提供针对本次项目设备生产厂家加盖公章的授权书和售后服务承诺函。 |  | 1 | 套 | 265000.00 | 265000.00 |
| 1.2 | 系统开发对接 | 蓝卫通 定制 负责系统的安装、调试与开通，用于 HIS、PACS 系统的对接 |  | 1 | 项 | 64600.00 | 64600.00 |
| 1.3 | 业务技术培训集成 | 负责对用户的相关人员进行技术培训并熟练掌握系统使用 |  | 1 | 项 | 9800.00 | 9800.00 |
| 二、远程医疗硬件设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 远程会诊工作站 | 联想 启天 M4550 工作站： CPU i5 3470 主板:ntel H81 扩展槽:1 个 PCI-E*16，2 个 PCI-E*1 内存:2G DDR3 1600 显卡:集成 操作系统:预装正版 WIN7home 硬盘:1000G，SATA 接口，7200rpm 显示器:20 寸宽屏 LED 接口:1 个串口（可选第二个串口），6 个 USB 接口（至少 2 个 USB3.0 接口），2 个 PS/2 接口 机箱:标准 MATX 立式机箱，顶置电源开关键，≤20L 机箱 巨烽 M 3M 医用灰阶屏 G32S+ 医用 3M 灰阶竖屏: 屏幕规格：≥21.3 英寸 LED 分辨率：分辨率=2048×1536（横屏）/1536×2048（竖屏），可以横竖屏转换 灰阶：≥4096 像素大小：≤0.2115 mm 对比度：≥1400:1 最大亮度：≥1700 cd/m2 视角：≥176° 响应时间：≤20ms 医疗影像标准：完全符合 DICOM3.14 标准，显示器亮度可设定在 100～800cd/m2 内的任意值，并在新亮度下自动实时校准 DICOM 曲线：显示器内置多个亮度条件下的 DICOM 校正曲线 ★医疗设备曲线：至少 3 条以上不同医疗设备曲线，提供‘医疗液晶显示软件’软件著作权证明文件 数字输入信号：DVI-D，Display Port 显卡 支持 10bit 输出，DDR3，显存≥512M 亮度恒定技术：采用背光稳定技术，提供技术证明专利文件 ★网络管理及校正技术：可利用软件集中管理和监控全院所有本品牌医用显示器状态，进行检验，校准，支持查看记录，提供‘医用显示器网络控制方法和系统‘专利证明文件 电源要求：外置电源模块 ★认证：原厂具有 ISO9001 质量管理体系认证、ISO13485 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证，CCC 认证以及认证机构提供的 CE 认证 售后服务：原厂保修 3 年，以保障产品在使用过程中能得到持续的售后服务支持 具有‘3M 医疗图像显示软件’软件著作权，提供证明文件 ★提供针对本次项目该设备软件部分的生产厂家加盖公章的授权书和售后服务承诺函。 |  | 1 | 台 | 90000.00 | 90000.00 |
| 2.2 | 液晶电视 | 飞利浦 55PUF64 61/T3 55 寸电视机： 屏幕尺寸：55 英寸； 屏幕比例：16:9； 分辨率：1920*1080 信号接口：3*HDMI，1×网络接口，1 个ＶＧＡ |  | 1 | 台 | 6500.00 | 6500.00 |
| 2.3 | 办公用一体机 | 惠普 128FP 涵盖功能：打印/扫描/复印 最大处理纸张幅面：A4 内存 ：≥32MB 黑白打印速度：≥18ppm 打印分辨率：1200×600dpi |  | 1 | 台 | 4950.00 | 4950.00 |
| 2.4 | 医用胶片扫描仪 | 中晶 Medi- - 7000 灰度参数：8、12、16bit 光密度范围：4.0D ★胶片尺寸：Min2.5〞×2.5〞 Max 14×52 ★扫描速度：≤7 秒@14〞×17〞（8bit，300dpi） 硬件接口：USB2.0 扫描元件：专业 CCD ★最大光学分辨率：≥1200dpi 几何失真率：≤1% 电压/频率/功率：AC100-240V/47-63Hz/54.9W 扫描仪尺寸：738×526×696mm ★光源：LED 即开即扫无需预热，一次成像无需预览 扫描仪重量：20kg 光源使用时间≥100000 小时 ※mipax xray（s） 软件 MIPAX xray(s)技术指标： 操作系统： Windows 平台、MAC OS 胶片扫描功能：扫描的图像直接转换成标准 DICOM3.0 格式保存入库,同时可以 jepg,tif.bmp.等多种格式输出. 网络功能：扫描图像可发送到任何遵从 DICOM 3.0 标准的 PACS/HIS/RIS 系统 诊断报告：提供专家模板方便生成报告，可以直接打印图文报告,可接胶片打印机输出胶片。 刻录：能够进行图像的选择编辑，对资料图像刻录输出。 图像处理功能： 1、具有调整窗宽窗位、放大缩小、局部调窗、图像旋转、另存输出，标注测量，多幅图像同时处理等图像处理功能 2、可以对各种长度、角度、面积（包括不规则面积）进行测量；在图像任何区域可以进行文字标注 标注内容可以 jepg 格式输出 3、可以调阅不同病人的图像进行对比显示，方便研究病案 4、图像切割功能，CT、MRI 胶片扫描后可以切割成多个单幅图像自动生成序列 5. 图像校正，实现影像零偏差 6.★提供针对本次项目设备生产厂家加盖公章的授权书，服务承诺函和技术参数确认函。 |  | 1 | 台 | 52000.00 | 52000.00 |
| 2.5 | 数字心电图机 | 三锐 ECG- - 2212G 数字心电设备： 导联体系：wilson 体系、10 电极 ★导联：同步十二导联，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、、aVR、aVL、aVF、V1、V2、V3、V4、V5、V6 采样精度：16Bit 采样率：500 点（最大支持 8000 点） 标准灵敏度：10mm/mV±5% 噪声电平≤30μV 共模抑制比≥80dB 低频特性：时间常不小于 3.2s 扫描速度：25mm/s±5% 耐极化电压：±300mV 的直流极化电压，灵敏度变化不大于±10% 最小检测信号：50 μV p-p 产品安全类型:内部电源 CF 型应用部分 输入阻抗≥2.5 MΩ 幅频特性: 0.5~45 Hz 输入方式: 浮地 ★监护时间≥24 小时 电源: 3.6V~4.2V 可充电锂电池 屏幕尺寸: 4.3 寸电容屏，分辨率 480×272 数据接口；USB2.0 ★无线功能: 3G(WCDMA) 传输方式: 24 小时实时传输 ★存储容量≥24 小时×7 天 报警功能: 具备导联脱落、心律异常、网络信号中断等 波形通道配置: 1-12 道可配置 断点续传: 心电数据支持断点续传 时间同步: 自动时间校准 ★动态监护数据自动上传，通过远程会诊系统平台实现基于动态心电的专科诊断功能。 |  | 1 | 台 | 96300.00 | 96300.00 |
| 三、远程视频会议子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 高清视音频交互终端 |  | 科达 H700 a）总体要求 ★采用嵌入式硬件一体化结构，内置高清摄像头，部署便捷。 会议速率支持 128Kbps—8Mbps。 b）协议标准 支持 ITU-T H.323 和 IETF SIP 通信标准。 支持 H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4 等视频编解码协议。 支持 G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD 等音频协议，可达到 20KHz 以上的宽频效果。 支持 H.239 标准双流协议。 c）音视频特性 内置高清 PTZ 摄像机，支持 10 倍光学变焦，支持不小于 72°水平广角视野，水平转动角度不小于±100°、垂直不小于±30° ★除内置摄像机外，还需独立提供不少于 1 路视频输入、2 路视频输出接口、1 路 10/100M 以太网接口，不得采用私有非标接口或转接线缆实现。（需提供所投设备的背板清晰彩色照片证明） ★支高支持 1080p60 高清视频解码、支持 1080p30 高清视频编码，并向下兼容 4CIF、CIF 标清图像格式。（需提供权威机构检测报告证明） 支持动态图像双流和 PC 图像双流两种功能，在保证主流视频 1080p30fps 前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。 d）功能特性 支持申请发言、申请主席等功能，主席终端可广播发言会场、视频选看、控制远端摄像机、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。 支持在终端控制软件上对本地和远端会场图像进行实时监控。 终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能。 具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。 自带电源开关按键，可一键打开或关闭终端电源。 e）网络适应性 具备较强的网络抗丢包能力，在 IP 网络达到 8%丢包时声音图像清晰流畅，25%的丢包率情况下会议仍可进行。 f）证书要求 ★提供产品 3C 认证、电信设备入网证、RoHS 证书复印件。 ★提供针对本次项目设备生产厂家加盖公章的授权书，服务承诺函。 | 1 | 套 | 157400.00 | 157400.00 |
| 3.2 | 数字会议系统主机 |  | ITC TS- - 0200M ★1.数字音频传输技术，同声传译通道数 63+1，语音分离技术系统话筒容量 4096 台， 线路支持“热插拔”会议单元输出接口（共 4 路）,输出回路指示灯.当回路正常时 LED 灯闪烁，回路断开时 LED 灯熄灭四种话筒管理模式: FIFO/NORMAL/ VOICE(声控)/APPLY。 ★2.发言人数限制（1/2/4/8）和发言时间限制功能会议控制主机与计算机使用 TCP/IP 协议，通过以太网接口连接计算机，从而可以进行远程控制。具有 RS-485 接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪,支持 PELCO-D，VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。（提供前后实物面板图，并盖生产厂商公章） ★3.消防报警联动触发接口，提供火灾报警信息可输出 22 道的模拟音频信号，供红外同传系统或录音使用具有光纤接口，长距离传输音质无衰减功能，可实现远距离两个会议室合并为一个会议室。 ★4.具有电源控制接口，支持电源时序器控制支持表决、签到、同传、电子桌面等功能，支持 IC 卡签到。 5.自带复位按键，支持一键复位至出厂状态）。 6.支持一路平衡信号和一路非平衡信号输入，一路平衡信号和一路非平衡信号输出。 ★提供针对本次项目设备生产厂家加盖公章的授权书，服务承诺函和技术参数确认函。 | 1 | 台 | 19800.00 | 19800.00 |
| 3.3 | 主席单元(4.3英寸彩屏) |  | ITC TS- - 0205 ★1.话筒采用 48KHz 采样率，高于 CD 的音质,清晰明亮.内部具有 DSP 音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声具有发言计时和定时发言功能代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言内部具有反馈抑制功能。 2.具有声控功能，声控灵敏度可调具有 5 段 EQ 调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果 提供设备前后实物面板图，并盖生产厂商公章具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒带4.3 英寸 TFT 真彩屏触控界面，操作简洁明了、人性化使用机器功能。 3.采用 100M 网络传输，实现手拉手级联，长距离传输对音质不会有任何影响支持表决、选举、评级功能。主席机具有发起投票、签到功能。脱离 PC 电脑也可实现数据统计实现。 4.单元具有自动编 ID 功能、可选择接收语言通道，出厂默认为 15+1，可选配 31+1，63+1。签到、表决功能采用界面按键方式，非实体按键方式 ★5.具备服务申请功能：与会者可根据实际需求向后台发送“茶水申请”、“纸和笔申请”、“人工服务申请” ★6.支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示 ★7.为保证系统可扩展性与兼容性、以及方便统一管理和统一售后维护，所采用的设备（包括会议系统主机、会议系统主席机、会议系统代表机、中控系统、调音台、效果器、反馈抑制器、激励器、功放、音响扩声设备等周边设备）均为同一品牌； | 1 | 支 | 2530.00 | 2530.00 |
| 3.4 | 代表单元(4.3英寸彩屏) |  | ITC TS- - 0205A - 话筒采用 48KHz 采样率，高于 CD 的音质,清晰明亮.内部具有 DSP 音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声。 - 2.具有发言计时和定时发言功能。 - 3.代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 - 4.内部具有反馈抑制功能。 - 5.具有声控功能，声控灵敏度可调。 - ★6.具有 5 段 EQ 调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章）。 - 7.主席话筒单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 - 8.带 4.3 英寸 TFT 真彩屏触控界面，操作简洁明了、人性化使用机器功能。 - 9.采用 100M 网络传输，实现手拉手级联，长距离传输对音质不会有任何影响。 - 10.支持表决、选举、评级功能。主席机具有发起投票、签到功能。脱离 PC 电脑也可实现数据统计实现。 - 11.单元具有自动编 ID 功能、可选择接收语言通道，出厂默认为 15+1，可选配 31+1，63+1。 - ★12.签到、表决功能采用界面按键方式，非实体按键方式（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章）。 - ★13.具备服务申请功能：与会者可根据实际需求向后台发送“茶水申请”、“纸和笔申请”、“人工服务申请”（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章）。 - ★14.支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章）。 - ★提供针对本次项目设备生产厂家加盖公章的授权书，服务承诺函和技术参数确认函。 | 10 | 支 | 24000.00 | 24000.00 |
| 3.5 | 音频处理器 |  | ITC TS- - P260 ★1.输入通道及插座：2 路 XLR 母卡侬座输出通道及插座：6 路 XLR 公卡侬座输入阻抗：平衡：20KΩ ★2.输出阻抗：平衡：100KΩPC 接口：面板 1 个 USB 接口（USB3.0 控制接口可扩展为 WIFI 控制接口），后版2 个 RS485 接口（RJ-45 坐），为保证系统可扩展性与兼容性、以及方便统一管理和统一售后维护，所采用的设备（包括会议系统主机、主席单元、代表单元、音箱、功放、调音台、话筒、电源时序器扩声设备等周边设备）均为同一品牌； 3.共模拟制比：＞78dB（1KHz） 4.输入范围：≤+25dBu 5.频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB) 6.信噪比：≥100dB@1KHz0dBu 7.失真度：＜0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz 8.通道分离度：＞88dB（1KHz） 9.电源：~110-220V 50-60Hz 产品尺寸（LxWxH）：482x228x44 mm ★10.产品具有国家级的 ISO27001 信息安全管理体系证书提供复印件加盖厂家公章。 ★提供针对本次项目设备生产厂家加盖公章的授权书，服务承诺函和技术参数确认函。 | 1 | 台 | 4100.00 | 4100.00 |
| 3.6 | 高端专业音箱 |  | ITC TS- - 608A4 ★1.阻抗：8Ω,频响：65Hz~20KHz,额定功率：150W,灵敏度：95dB/W/M,覆盖角度：(H)80°(V)60° 2.高音：3"锥形高音单元×2,低音：8"低音×1 | 4 | 只 | 3500.00 | 14000.00 |
| 3.7 | 专业功放 |  | ITC TS- - 500PI 1.具有直流保护、过载保护、短路保护、 过热保护、变压器过热保护，保障机器稳定运行；双单声道平衡输入结构，具有立体声、并联、桥接 3 种模式选择； ★2. 立体声/并联 8R： 500W*2 立体声/并联 4R ：730W*2 桥接 8R： 1460W 信噪比： ＜90dB ★3.频响 ：20Hz-20KHz(+0dB/-3dB)输入阻抗： 20KΩ输入灵敏度 ：0.775V/1V/1.44V 4. 分离度： >70dB 失真度 ：＜0.05% 阻尼系数： >200，提供 3C 原版彩页加盖厂家公章。 | 1 | 台 | 4100.00 | 4100.00 |
| 3.8 | 音箱支架 |  | ITC TS- - 02B 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm | 4 | 只 | 24.00 | 960.00 |
| 3.9 | 12 路调音台 |  | ITC TS- - 12P- - 2S ★1.输出通道：1 组立体声主输出、2 路编组输出、2 组辅助输出、1 组立体声监听输出、1 组 CD/TAPE 输出、USB 声卡播放输出、蓝牙播放输出；输入通道：单声道 8 路，立体声 2 组，话筒接口幻像电源：+48V，频率响应：20～20KHz±0.5dB；通道串音：≤-90dB @ 20KHz； 2.信噪比(计权)：≥95dB @ 1KHz 0dB； 3.失真度：≤0.002% @ 0dB 1KHz； ★4.内置 21 种 DSP 效果器，面板按键可选择；产品具有国家级的 ISO27001 信息安全管理体系证书提供复印件加盖厂家公章。 ★5.内置 USB 声卡，连接电脑进行音乐播放和音乐录音；内置蓝牙播放模块，可对频蓝牙设备并播放其数字音频节目； ★6.电源供应及功耗：220V/50Hz,<60W；内置蓝牙播放模块，可对频蓝牙设备并播放其数字音频节目。 | 1 | 台 | 4100.00 | 4100.00 |
| 3.10 | 话筒(UHF 段液晶可 调频无线 手持一拖 二) |  | ITC T- - 521UH 1.采用 DPLL 数字锁相环多信道频率合成技术采用 UHF 超高频段双真分集接收， ★ 2. 平 衡 和 非 平 衡 两 种 选 择 输 出 端 口 ， 适 应 不 同 的 设 备 连 接 需 求 ★3. LCD 液晶显示屏能同时显示信道号与工作频率。轻触式按钮控制简捷，让用户使用更方便。 ★4. 超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 5.红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步信道数自 200 频率响应 80Hz-18KHz（±3DB） ★6.工作距离 约 100 米（工作距离取决于很多因素，包括 RF 信号的吸收、反射和干扰等） - 音头 动圈式麦克风，电容式（手持话筒） - 8.功能特点 采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离 | 1 | 套 | 3500.00 | 3500.00 |
| 3.11 | 数字会议 反馈抑制 器 |  | ITC TS- - 234 1、全新自适应算法，无需进行调试，精准可靠使用简单，能使系统增益提升 9-15DB。 ★2、内置压限功能，可使信号输入在大动态的情况下仍能保持高保真的信号输出。 ★3、直通/啸叫抑制转换开关，能使音响系统在不用反馈抑制器的时候，采用一键控制，使操作更加简便。 4、配置无线话筒接口，且输入信号强度可以通过电位器连续调节，使设备连接更方便。 5、信号输入和输出有莲花座接口和卡侬座接口，使系统连接更方便。 6、提供 3C 原版彩页并与官网参数对应。 | 1 | 台 | 4100.00 | 4100.00 |
| 3.12 | 十六位电 源时序器 |  | ITC T- - 6216 ★1.标准机柜式设计（2U），人性化的抽手； 2.16 路电源输出，每路输出 AC220V(10A)， 电源插口总容量达 6KVA； ★3.设有电子锁开关，可手动控制 16 个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制； 4.16 路电源插座依次间隔 1 秒打开；提供前后实物面板图原版彩页加盖厂家公章。 ★5.有 1 路 24V 消防信号输入接口；1 路消防短路报警触发信号输出★提供针对本次项目设备生产厂家加盖公章的授权书，服务承诺函和技术参数确认函。 | 1 | 台 | 1900.00 | 1900.00 |
| 3.13 | 幕布 |  | 定制 高清 120 英寸电动带遥控 | 1 | 套 | 1400.00 | 1400.00 |
| 3.14 | 投影仪 |  | 松下 PT- - XW366C 投影技术:3LCD，液晶板尺寸≥0.59 英寸；亮度：3600 流明/分辨率 1280×800；对比度≥16000：1；/像素 1280×800/功能：3LCD/投影方式：正投或吊装 | 1 | 台 | 8800.00 | 8800.00 |
| 3.15 | 投影仪支 架 |  | 定制 投影机固定吊架，吊顶安装，带伸缩功能 | 1 | 套 | 2700.00 | 2700.00 |
| 3.16 | 设备机柜 |  | 定制 P2 系列机柜（钢化玻璃前门，钢板后门，拼装式机柜框架。）规格（宽*深*高）：600mm*600mm*1000mm | 1 | 个 | 2900.00 | 2900.00 |
| 3.17 | 辅助材料 |  | 按需定制 连接线[20 米延长线，一公一母]、音箱连接线（卡侬头（母）-卡侬头（公））、莲花（RCA）-莲花（RCA）、 音箱线、音频线、电源线（强电）、管材等辅材辅料 | 1 | 批 | 770.00 | 770.00 |
| 四、网络子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 路由器 |  | 华为 AR2204- -S S 3GE WAN(1GE Combo),2 USB,4 SIC,2 DSP 插槽,150W 交流电源 | 1 | 台 | 5200.00 | 5200.00 |
| 4.2 | 交换机 |  | 华为 S5700S- - 28P- - LI- - AC (24 个 10/100/1000BASE-T, 4 个 1000BASE-X), 交流供电 | 1 | 台 | 2100.00 | 2100.00 |
| 4.3 | 网络 |  | 10M 以上专网接入 | 1 | 项 | 0 | 0 |
| 五、远程会诊室内装修\综合布线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 墙面包边 |  | 定制 会议室前墙面用板材进行加工包边，遮盖排水管 | 21 | m2 | 200.00 | 4200.00 |
| 5.2 | 涂料 |  | 定制 墙面、柱子、顶部等进行涂料粉刷 | 90 | m2 | 86.00 | 7740.00 |
| 5.3 | 吊顶 |  | 定制 轻钢龙骨、微孔防尘铝板吊顶、白色 | 63 | m2 | 330.00 | 20790.00 |
| 5.4 | 地毯 |  | 定制 会诊室全部敷设静音、防尘地毯 | 63 | m2 | 320.00 | 20160.00 |
| 5.5 | 电气线改造 |  | 定制 增加插座 6 个，空调插座 2 个，地板插座 2 个，天棚换吸顶灯或日光灯 6 盏，相应增加插座及空调线管 | 1 | 项 | 7400.00 | 7400.00 |
| 5.6 | 背景墙LOGO |  | 定制 背景墙制作（亚克力材料+刻字) | 1 | 项 | 13200.00 | 13200.00 |
| 5.7 | 会议桌 |  | 定制 贴木皮红胡桃，实木会议桌、多功能办公会议桌，椭圆形，12 人座 | 1 | 张 | 14800.00 | 14800.00 |
| 5.8 | 远程会诊 桌 |  | 定制 1、规格：2m*0.6m*0.76m； 2、材质：E1 级高密度纤维板，经过防潮、防腐、防虫处理； 3、胶水:国家一级环保胶水； 4、表材：级 0.6mm 厚胡桃木皮贴面，边框机械封边 5、五金配件：优质五金件 6、油漆：采用高聚脂环保油漆； 7、颜色：红棕色。 | 2 | 张 | 3800.00 | 7600.00 |
| 5.9 | 会议椅 |  | 定制 实木椅子带扶手四脚班前椅，高靠背椅，西皮 | 15 | 张 | 800.00 | 12000.00 |
| 5.10 | 网线 |  | 定制 UTP 超五类 4 对非屏蔽网线(单股)，305 米/卷 | 1 | 箱 | 600.00 | 600.00 |
| 5.11 | 音箱线 |  | 定制 RVVP 2*1.0mm，200 米/卷 | 1 | 卷 | 470.00 | 470.00 |
| 5.12 | 音频线 |  | 定制 3.5-3.5、双莲花、6.35、卡侬头等音频线 | 1 | 批 | 2200.00 | 2200.00 |
| 5.13 | 桌面插座 |  | 定制 会议桌面多媒体插座，含网络、电源、HDMI、VGA 接口。 | 2 | 个 | 550.00 | 1100.00 |
| 5.14 | 辅材 |  | 定制 线管、线槽、支架等 | 1 | 批 | 3300.00 | 3300.00 |
| 5.15 | 人工费 |  | 综合布线、装修等人工费用 | 1 | 项 | 8800.00 | 8800.00 |
| 六、旧州镇卫生院配置表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 远程医学 会诊一体 机 |  | 蓝卫通 H500 处理器 酷睿 i3 4010U，存储 4G/32G SSD 配置高清摄像机和数字麦克风，会议速率支持 128Kbps－8Mbp；支持 ITU-T H.323 和 IETF SIP 协议标准；传感器 1/3″，SONY CMOS；变焦 10 倍光学变焦。（含无线鼠标和键盘）、2 台液晶电视；屏幕尺寸：40 英寸；屏幕比例：16：9；具有 HDMI 和 VGA 接口。形成高度集成的多功能远程会诊工作站。 | 1 | 台 | 195000.00 | 195000.00 |
| 6.2 | 远程会诊 系统与其 他系统对 接 |  | 蓝卫通 定制 HIS、电子病历、PACS/LIS、健康档案接口实施 | 1 | 项 | 12000.00 | 12000.00 |
| 6.3 | 网线 |  | 定制 超五类 4 对非屏蔽电缆 | 3 | 箱 | 700.00 | 2100.00 |
| 6.4 | 线管槽 |  | 定制 综合管槽类 | 1 | 项 | 3800.00 | 3800.00 |
| 6.5 | 18U 机柜 |  | 定制 尺寸 1000*600*600；层板 1 块、风机 2 只、6 位 PDU 一个、滚轮、立脚 4 个、螺丝 20 套 | 1 | 个 | 1980.00 | 1980.00 |
| 6.6 | 交换机 |  | 华为 S2700- - 9TP- - SI- - AC 8 个 10/100Base-TX 以太网端口,1 个 10/100/1000Base-T 以太网端口,1 个复用的千兆 Combo SFP,交流供电 | 1 | 台 | 2500.00 | 2500.00 |
| 6.7 | 专网接入 |  | 10M 以上专网接入 | 1 | 项 | 0.00 | 0.00 |
| 6.8 | 辅材 |  | 工程相关辅材 | 1 | 项 | 2200.00 | 2200.00 |
| DR 室装修建设（房间 6 5.6 宽1 *6.1 长1 *3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | 铅门 |  | 定制 尺寸：1.5*2.1 宽*高；医用防辐射推拉门 | 1 | 个 | 26000.00 | 26000.00 |
| 6.10 | 铅板 |  | 定制 厚度：2mm，具有很强的防腐蚀，耐酸碱，耐酸环境施工、医用防辐射，X 光，CT 室射线防护、加重、隔音的防辐射材料。 | 75 | 平方 | 620.00 | 46500.00 |
| 6.11 | 橡胶地板 |  | 定制 产品厚度：5.3mm；耐磨层：1.8mm；蓝色；1.8 宽*6.3 长 | 36 | 平方 | 360.00 | 12960.00 |
| 6.12 | 乳胶漆 |  | 定制 容量 18L；涂层类别面漆；涂料光泽哑光 | 17 | 桶 | 500.00 | 8500.00 |
| 6.13 | 吊顶 |  | 定制 PVC 吊顶；灯光 | 36 | 平方 | 440.00 | 15840.00 |
| 6.14 | 墙面封板 |  | 定制 铝塑板 | 60 | 平方 | 500.00 | 30000.00 |
| 6.15 | 人工安装 |  | 含门口拆除、恢复安装、运费 | 1 | 项 | 20000.00 | 20000.00 |
| 七、云龙镇卫生院配置表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 远程医学 会诊一体 机 |  | 蓝卫通 H500 处理器 酷睿 i3 4010U，存储 4G/32G SSD 配置高清摄像机和数字麦克风，会议速率支持 128Kbps－8Mbp；支持 ITU-T H.323 和 IETF SIP 协议标准；传感器 1/3″，SONY CMOS；变焦 10 倍光学变焦。（含无线鼠标和键盘）、2 台液晶电视；屏幕尺寸：40 英寸；屏幕比例：16：9；具有 HDMI 和 VGA 接口。形成高度集成的多功能远程会诊工作站。 | 1 | 台 | 195000.00 | 195000.00 |
| 7.2 | 远程会诊 系统与其他系统对接 |  | 蓝卫通 定制 HIS、电子病历、PACS/LIS、健康档案接口实施 | 1 | 项 | 12000.00 | 12000.00 |
| 7.3 | 网线 |  | 定制 超五类 4 对非屏蔽电缆 | 3 | 箱 | 700.00 | 2100.00 |
| 7.4 | 线管槽 |  | 定制 综合管槽类 | 1 | 项 | 3800.00 | 3800.00 |
| 7.5 | 18U 机柜 |  | 定制 尺寸 1000*600*600；层板 1 块、风机 2 只、6 位 PDU 一个、滚轮、立脚 4 个、螺丝 20 套 | 1 | 个 | 1980.00 | 1980.00 |
| 7.6 | 6U 壁挂机 柜 |  | 定制 368*600*450；层板 1 块、风机 1 只、6 位排插 1 个、排插固定板 1 块、螺丝 12 套 | 1 | 个 | 770.00 | 770.00 |
| 7.7 | 楼层交换 机 |  | 华为 S2 700- - 9TP- - SI- - AC 8 个 10/100Base-TX 以太网端口,1 个 10/100/1000Base-T 以太网端口,1 个复用的千兆 Combo SFP,交流供电 | 2 | 台 | 2500.00 | 5000.00 |
| 7.8 | 专网接入 |  | 10M 以上专网接入 | 1 | 项 | 0.00 | 0.00 |
| 7.9 | 辅材 |  | 工程相关辅材 | 1 | 项 | 2200.00 | 2200.00 |
| 八、系统集成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 系统集成 费 |  | 设备搬运、安装、系统调试、培训、管理费等 | 1 | 项 | 95000.00 | 95000.00 |
| 投标报价总计： |  |  | （小写）：￥1,675,100.00 元 （大写）：人民币壹佰陆拾柒万伍仟壹佰元整 |  |  |  |  |