海南省人民检察院档案库房智能化建设设备采购项目

招标编号：0773-1741GNHN03134

询

价

文

件

采 购 人：海南省人民检察院

代理机构：中金招标有限责任公司

二〇一七年十月

目   录

第一章　询 价 公 告	3

第二章　供应商须知	5

第三章　合同主要条款	13

第四章　用户需求书	15

第五章  询价响应文件（格式）	35

第六章  评审办法	45

# 第一章　询 价 公 告

中金招标有限责任公司（以下简称“采购代理机构”）受海南省人民检察院（以下简称“采购人”）委托，邀请国内的合格供应商就 海南省人民检察院档案库房智能化建设设备采购项目所需的货物及相关服务进行询价采购，欢迎合格的供应商参加。

一、项目编号：0773-1741GNHN03134

二、询价范围：

2.1 项目名称：海南省人民检察院档案库房智能化建设设备采购项目；

2.2 用途：工作需要；

2.3 数量：具体内容、数量及技术要求详见询价文件第四章《用户需求书》；

2.4 采购预算：97.46万元。

三、供应商资格要求:

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业，具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者“三证合一”营业执照。（提供副本复印件加盖单位公章）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2017年任意1个月企业纳税证明或者提供2016年度企业财务报表复印件加盖单位公章）。

（3）有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供2017年任意1个月的社会保障缴费记录，复印件加盖单位公章）

（4）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章）。

（5）必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；（提供查询结果截图加盖公章）。

（6）购买本项目询价文件且缴纳投标保证金；

（7）本项目不接受联合体投标。

三、招标文件获取：

请于2017年10月19日至2017年10月23日(法定公休日、法定节假日除外) 上午9:00～12:00，下午14:30～17:00，在海口市蓝天路12号国机中洋公馆2栋602室现场报名并购买询价文件，本询价文件售价为200.00元人民币，售后不退。购买询价文件时须提交以下资料：法人授权委托书原件，授权代表有效身份证、单位营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（如已办理三证合一的单位只需提供营业执照副本）等相关资料，以上材料复印件的需加盖公章（核查原件）。

四、询价响应文件递交截止时间 2017 年 10 月24日 9 时 00 分（北京时间）。所有询价文件递交到海口市蓝天路12号国机中洋公馆（金银岛大酒店旁）2栋602室 。迟交的询价响应文件将不被接受。

定于2017 年 10 月 24日 9 时 00 分（北京时间) 在海口市蓝天路12号国机中洋公馆（金银岛大酒店旁）2栋602室进行询价，届时请供应商的法人或经正式授权的代表参加。

五、购买了询价文件的供应商，如果有特殊情况不能参加此次询价，请在询价前一天以书面形式通知采购代理机构（中金招标有限责任公司）。

六、公告发布媒介：中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、中国海南政府采购网（http://www.ccgp-hainan.gov.cn）。

七、联系方式

采购人：海南省人民检察院

联系人：郭先生

电话：0898-65230186

采购代理机构：中金招标有限责任公司

详细地 址：海口市蓝天路12号国机中洋公馆（金银岛大酒店旁）2栋602室

联系人：赵工

电话：0898-68556335

传真：0898-68556331

# 第二章　供应商须知

## 一、前附表

本表关于招标服务的具体要求是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：海南省人民检察院档案库房智能化建设设备采购项目 项目编号：0773-1741GNHN03134 |
| 2 | 采购人名称：海南省人民检察院 联系人：郭先生 电话：0898-65230186 采购代理机构：中金招标有限责任公司 详细地址：海口市蓝天路12号国机中洋公馆（金银岛大酒店旁）2栋602室 联 系 人：赵工 电 话：0898-68556335 传 真：0898-68556331 |
| 3 | 供应商资格要求：详见第一章询价公告“三、供应商资格要求”的要求 |
| 4 | 递交询价保证金方式：从供应商账户转账 询价保证金递交时间：须在投标文件递交日期前（2017年10月23 日下午17:30前）到达以下指定帐户 询价保证金金额：人民币10000元（壹万元整）。 户 名：中金招标有限责任公司 开户行：邮政储蓄银行海口市海府一横路支行 账 号：100354935050014444 |
| 5 | 询价有效期：自询价截止时间起不少于60天 |
| 6 | 询价响应文件的份数：正本1份、 副本3份 |
| 7 | 询价响应文件递交至：海口市蓝天路12号国机中洋公馆（金银岛大酒店旁）2栋602室 |
| 8 | 询价文件递交截止时间：2017 年 10 月24日9 时00 分（北京时间） |
| 9 | 询价时间：2017 年10 月24日9时00分（北京时间） 询价地点：海口市蓝天路12号国机中洋公馆（金银岛大酒店旁）2栋602室 |
| 10 | 评审标准和方法：详见询价文件第六章 |
| 11 | 交货期:自合同签订之日起20天内完成供货并安装调试完毕 交货地点：采购人指定的地点 |
| 12 | 询价文件的澄清：投标截止日期前以书面形式（包括信函或传真）通知。 |
| 13 | 询价文件的修改：投标截止日期前以书面形式（包括信函或传真）通知。 |
| 14 | - 本项目采购预算金额人民币97.46万元（玖拾柒万肆仟陆佰元整） 注：1）投标报价超出采购预算的视为无效投标，按废标处理。 2）供应商不能低于成本价恶意报价，如成交供应商的报价过低，明显不符合市场价格，供应商须提供详细成本说明分析，评审委员会认为不合理则不予通过，评审委员会认为合理则采购人有权要求成交供应商提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%，待项目最终验收合格后支付合同（中标）金额的80%，合同尾款在产品使用一年经采购人确认没有质量问题再支付。如成交供应商在实施过程中偷工减料、产品有重大质量问题、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。为保证产品质量，如供应商的报价过低，则该供应商必须声明接受上述条款规定。 |
| 15 | - 以成交金额作为计算基数,参照国家计委计价格〔2002〕1980号及发改办价格〔2003〕857号通知规定,由成交供应商在领取成交通知书前向招标代理机构交纳招标服务费。 - 成交供应商领取成交通知书后30天内与采购人签订采购合同。 - 成交供应商应在与采购人签订合同后2个工作日内将政府采购合同送至代理机构处加盖见证章及公示。 |

## 二、采购人与供应商

## 1．适用范围

1.1 本询价文件仅适用于本询价公告中所述货物和服务的采购。

## 2. 定义

2.1  采 购 人：详见第二章供应商须知前附表

2.2 “采购代理机构”是指中金招标有限责任公司。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其它组织或者自然人。

## 3. 合格供应商：详见第二章供应商须知（供应商资格要求）

## 4. 供应商代表

4.1指全权代表供应商参加询价活动并签署询价响应文件的人。如果供应商代表不是法

人代表，须持有《法人代表授权书》（格式详见附件）。

## 5. 询价费用

5.1不论询价的结果如何，供应商应自行承担所有与准备和参加询价有关的全部费用。

采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 三、 询价文件

## 6. 询价文件的构成

6.1 要求提供的货物和服务、询价过程和合同条款在询价文件中均有说明。询价文件共

六章，各章的内容如下：

- 询价公告

- 供应商须知

- 合同条款

- 用户需求书

- 询价文件（格式）

- 评审办法

6.2 供应商应仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏，请及时与采购代理机构联系。

## 7. 询价文件的澄清修改

7.1供应商在收到询价文件后，若有疑问需要澄清，应于递交询价响应文件截止日前以书面形式（包括书面文字、传真等）向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一询价文件的供应商。

7.2 采购代理机构可以视采购具体情况推迟询价截止时间和询价时间，并将变更时间书

面通知购买询价文件的供应商。

## 四、询价响应文件的编制

## 8. 询价的语言

8.1 供应商提交的询价响应文件以及供应商与采购代理机构就有关询价的所有函电均

应使用中文。

## 9. 询价响应文件的构成

9.1供应商应按照第五章询价响应文件格式完整地填写询价响应书、报价表以及询价文

件中规定的其他内容。

## 10．报价

10.1 供应商应在报价表上标明本次询价拟提供货物的单价和总价(包含安装、调试、培训及其它附带服务的费用)。每一件货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

10.2 供应商如需用外汇购入某些货物，须折合人民币(包含进口环节税)计入总报价中。

10.3 询价应以人民币报价。

## 11. 技术性能及质量服务要求的响应

11.1询价货物技术说明应按照询价文件的要求就所供货物的技术规格、配置要求、技术

参数和性能指标等方面逐条做出详细、实质性地说明，并申明与技术规格条文的偏差和

例外。

## 12. 证明供应商合格和资格的文件

12.1 供应商应提交证明其有资格参加询价和成交后有能力履行合同的财务、技术、生

产能力等文件、并作为其询价响应文件的一部分。

12.2询价文件中要求的其他资格证明文件。

## 13. 询价保证金

13.1供应商须在询价截止时间之前从供应商账户向指定账户提交询价保证金，采用电汇或转账 的方式，作为其询价响应文件的一部分。

保证金交纳账户信息如下：

户  名：中金招标有限责任公司

开户行：邮政储蓄银行海口市海府一横路支行

账  号：100354935050014444

13.2 供应商未按第13.1条要求提交询价保证金的，采购代理机构将视其为非响应性询价而予以拒绝。

13.3 成交供应商的询价保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还。由成交供应商持壹份采购合同、壹份保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）到采购代理机构申请退还保证金；未成交供应商的询价保证金，在成交公示期满（政府采购一般为七个工作日）或成交通知书发出后，未成交供应商持保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）申请退还保证金；代理机构5个工作日内无息退还，联系电话：68556580。

13.4 下列任何情况发生时，询价保证金将被没收：

(1)供应商在询价文件规定的询价有效期内撤回其询价响应文件；

(2)成交供应商未按规定签订合同；

(3)成交供应商未按规定缴付采购代理服务费。

## 14. 询价有效期

14.1 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的询价响应文件将被视为无效。

14.2 在特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前，征得供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃询价，询价保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其询价响应，但须相应延长询价保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

## 15．询价响应文件的数量、签署及形式

15.1 供应商应按文件中规定的数量递交询价响应文件，在每一份询价响应文件必须编制目录并逐页编码，装订成册。

15.2 询价响应文件须按询价文件的要求执行，每份询价响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，如正本和副本有差异，以正本为准。其中正本壹份、副本叁份，副本可以是正本的复印件，正本、副本需盖骑缝章。

15.3 询价响应文件正本和副本须打印或用不退色墨水书写并由供应商或经正式授权并对供应商有合同约束力的人在规定应签字或加盖公章的位置应按要求进行签章，后者须将“授权委托书”以书面形式附在投标文件中。

15.4 询价响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由法人代表或其授权人在修改处签字确认并加盖公章。

15.5询价响应文件未按上述规定的不能通过初步审查。

## 询价响应文件的递交

## 16. 询价响应文件的密封及标记

16.1 供应商应将询价响应文件正本和所有副本一起密封在一个专用袋（箱）中，封口处均应加盖投标单位的公章。

16.2 专用袋（箱）封皮上应写明：

致：中金招标有限责任公司

项目名称：海南省人民检察院档案库房智能化建设设备采购项目

项目编号：0773-1741GNHN03134

注明：“请勿在本次招标项目开标时间前启封”

供应商名称、联系人姓名和电话

16.3 询价响应文件未按上述规定密封和标记者，采购人将拒绝接受询价响应文件，并退回供应商。

## 17. 询价截止时间、地点

17.1 询价响应文件必须在询价公告中规定的递交截止时间前送达指定的询价地点。

## 18. 迟交的询价响应文件

18.1 采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知第17条规定的询价截止期后收到的任何

询价响应文件。

## 19. 询价响应文件的撤回

19.1 从询价截止时间至询价有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其询价响应文件，

否则其询价保证金将按照本须知第13.4条的规定被没收。

## 六、 询价及成交供应商的确定

## 20.  公开报价

20.1采购代理机构在“询价公告”中规定的时间和地点主持公开报价。公开报价时邀请

所有供应商代表参加。参加公开报价的代表应签名报到以证明其出席。

20.2监督部门或供应商代表查验询价响应文件密封情况，确认无误后公开报价。

20.3公开报价时，采购代理机构将宣读供应商名称、总报价、交货期、以及采购代理机

构认为合适的其他内容。采购代理机构将做报价记录。

20.4在公开报价时没有启封和宣读的询价响应文件，在评审时将不予考虑，并将原封退

回给供应商。

## 21. 询价小组

21.1采购代理机构将根据询价项目的特点依法组建询价小组，询价小组成员共3名，由3名专家和0名业主评标代表组成。

注：专家从海南省综合评标专家库随机抽取。

21.2公开报价后，询价小组将按照询价文件规定的评审标准和方法开展评审工作，负责

审议所有询价文件，并决定成交商。

## 22. 询价文件的澄清

22.1在评审期间，询价小组可要求供应商对其询价文件进行澄清，但澄清不得对价格等

实质性内容做任何修改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，由其授权的代表

签字。

## 23. 评审标准和方法

23.1询价小组将按照第六章《评审办法》之规定，只对确定为实质上响应询价文件要求

的询价响应文件进行评价和比较。

23.2评审准备、询价响应文件初步评审（符合性审查和资格性审查）、询价响应文件的比较与评价（从商务、技术两方面进行比较与评价），通过审查的供应商按价格由低到高顺序排列，并确定价格最低的供应商为成交供应商。

## 24. 评审过程的保密

24.1从询价之日起至授予合同时止，凡是与评审过程、评审内容有关的资料以及授标意

见等，均不得向供应商及与询价无关的其他人员透漏。

24.2 在评审过程中，如果供应商试图在询价响应文件的审查、澄清、比较及授予合同

等方面向参与评审的人员施加任何影响，都将会导致其询价响应文件被拒绝。

## 七. 授予合同

## 25．合同授予标准

25.1询价小组审查成交候选供应商是否有能力满意地履行合同。

25.2 授予合同时还要考虑成交候选供应商的财务、技术和生产能力，其依据是审查供

应商提交的资格证明文件和询价小组认为必要的、合适的资料。

25.3 如果审查通过，询价小组把合同授予该供应商；如果审查没有通过，询价小组将

对下一个成交候选供应商能否履行合同作类似的审查。

## 26. 成交通知书

26.1 公示期结束后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

26.2 成交通知书是合同的一个组成部分。

26.3 当成交通知书发出后，采购代理机构将通知所有未成交的供应商，同时按照本须

知第13.3条的规定退还所有询价保证金。

## 27. 签订合同

27.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，否则按询价有

效期内撤回其询价响应文件处理。

27.2 询价文件、成交供应商的询价响应文件及询价过程中有关澄清文件均应作为签订

合同的依据。

## 28. 采购代理服务费

采购代理服务费由成交供应商支付，成交供应商须在领取成交通知书前支付到指定帐户。

账户名称：中金招标有限责任公司海南分公司

开户银行：建设银行海口琼山支行营业部

开户账号：4600 1005 3360 5301 1699

29. 落实的政府采购政策

采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》。

# 第三章　合同主要条款

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据2017年    月    日（采购编号:                ）询价采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

- 货物及其数量、金额等

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… |  | …… | …… | …… | …… |
| 合同总金额： |  | 人民币（大写）： （小写）：￥ 元 |  |  |  |  |  |
| 甲方 |  | 联系人： 固定电话： |  |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 固定电话： |  |  |  |  |  |

二、交货期：

三、付款方式 ：

四、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下   处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为海南省经济仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

五、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

六、 合同鉴证：集中采购机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购服务和技术参数进行实质性修改。

七、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）乙方的开标一览表及投标报价明细表；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式六份，中文书写。甲方、乙方、采购代理机构各执两份。

甲方：                    （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一七年   月    日

乙方：                         （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一七年   月    日

户名：

开户银行：

账号：

声明：本合同标的依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

采购代理机构：中金招标有限责任公司（盖章）

经办人：

二〇一七年    月    日

# 用户需求书

- 设备清单

| 档案库房一体化智能建设项目设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 档案库房一体化智能管理系统 |  |  |  |
| - 1.1 | - 一体化软件服务平台 | - 系统综合管理平台、一体化管理、权限服务等（技术要求详见p19-p20） | - 1套/硬件配套 |  |
| - 1.2 | - 实体档案管理模块 | - 实现实体档案的收集、整理、存储、利用；可利用条码扫描枪实现档案的借阅归还；支持实体档案管理的日常统计业务；系统自带多个标准档案模板，支持自定义可视化设计档案库模板；系统同时支持一维条码、二维条码、PDF147型条码管理档案；支持自动发送借阅超期催还短信、邮件等。（技术要求详见p21-p23） |  |  |
| - 1.3 | - 短信模块 | - 发生门禁异常告警、烟雾报警、漏水报警时以短信的方式发送给用户；档案借阅超期时自动发送超期催还短信给借阅人。 |  |  |
| 2 | 智能档案存储设备 |  |  |  |
| - 2.1 | - 双柱型密集架钢制部分（安装于纸质档案库及电子档案库） | - 底座整体焊接气拼，架体为通透式双立柱结构，每列首尾两节设有斜拉加强筋，使整体架体更加稳定，搁板一分为二，每层隔板承重不小于80公斤，搁板间距可以等距离上下调节，节长标准为900。 材料：底板3.0，立柱1.5，搁板1.0，挂板1.0，门板1.0，侧面板1.0，轨道20*20镀锌方钢 - 纸质档案库房分为三个区域，区域之间间距不小于1400mm，之间轨道需连通。规格：五节型，高度不高于2250mm。其中一个区域的7列宽度650mm，10层隔板，其他为五层隔板，每列宽度560mm。密集架布局设计要求：进门主通道宽度不小于1400mm，里侧离墙距离不小于850mm。两侧离墙距离不小于850mm。 - （技术要求详见p27-p29） | - 240.2 - (以现场测量设计为准) | - 立方米 |
| - 2.2 | - 防磁密集架（安装于电子档案库） | - 内嵌式设计，每节内嵌一台9抽屉型防磁柜； 外表面材料采用优质冷轧钢板，（厚度为1mm）夹层中填充防磁材料； 采用整体抗震结构； 柜体采用专业防磁结构设计； 暗藏式门铰链，采用防撬结构设计； 顶级防磁处理； 人性化设计，美观实用； 防潮，防尘，防静电； 抽屉内配有调整板，防止晃动或打乱； | - 31.4 - (以现场测量设计为准) | - 立方米 |
| - 2.3 | - 密集架智能硬件 | - 移动列配有8寸彩色液晶触摸屏、五位列号灯、LED过道灯 ；采用24V无刷直流电机 、非接触式到位开关、漫反射传感器； 2.固定列配有10.4寸触摸一体主机 、五位列号灯、温湿度传感器； 3.架体通过过道红外、门禁红外、底盘光栅三重红外保护人员安全；采用防挤压技术保障红外故障情况下的人员安全；采用防漏电开关、24V低压电机、阻燃线缆、接地线路保障用电安全； 4.支持X-Y轴灯光定位、列号灯引导、显示屏显示三种方式引导档案位置； 5.通过Webservices技术支持实现架体的远程控制、网页 - （技术要求详见p24-p28） | - 46 - (以现场测量设计为准) | - 套 |
| - 2.4 | - 智能型密集架控制管理软件 | - 通过智能型密集架控制管理软件智能化管理每一列智能密集架，安全顺畅的运行。 - （技术要求详见p24-p28） | - 46 - (以现场测量设计为准) | - 点 |
| 3 | 辅助设备 |  |  |  |
| 3.1 | 条码打印机 | 打印方式：热敏或热转印 ；打印速度：2-4IPS（51mm/s） 分辨率：203dpi（8点/mm） | 1 | 台 |
| 3.2 | 条码打印纸 | 3防，防水防油防酒精30*20mm单排，一卷1000张 | 20 | 卷 |
| 3.3 | 条码扫描枪 | 扫描速率:每秒扫描547次；移动容错：63.5厘米/秒,扫描方式单条明亮瞄准线,操作小时数:每次充满电后：72小时 | 1 | 部 |
| 3.4 | - 恒湿净化一体机(120L) | - 1.加湿量（Kg/h）：7~8 2.除湿量（L/24h）：60~120 3.适用空间（m²）：90~120 4.风量（m³/h）：1600-2000 5.功率（W）：200/1300 6.噪音（db）:54 7.电源：220V/50HZ 8.重量（Kg）:138 9.水箱容积（L）：45 10.制冷剂冲入量（kg）：1.2 11.外形尺寸（mm）：660×450×2070 12.加水方式：全自动 13.通讯模块：RS485 14.触摸屏：8寸彩屏 15.控制系统：智能控制 16. 净化单元：（6 级净化）G4 金属过滤器、静电积尘器、气体过滤器、纳米光氢离子净化器、负离子净化器、无机湿膜 | - 1 | - 台 |
| A | 强弱电施工布线 | 档案库房设备强弱电综合布线（区域智能控制器、智能环境传感器、空气质量云测仪、恒湿净化一体机、一体机控制器、漏水传感器、漏水感应线、水漫通讯模块、智能档案存储设备、网络交换机、警灯警号、液晶显示屏等设备强弱电综合布线） |  |  |
| B | 实施调试费 | 设备安装及综合布线实施 |  |  |

# 二、技术要求

## 遵循标准

供应商提供的设计成果及产品应采用国家标准、档案行业标准、工信部部颁标准。所用的标准必须是最新版本，如果这些标准的内容有矛盾时，应按照最高标准的条款执行或按双方协商同意的标准或条款执行。供应商还应遵循以下用户名称颁布的相关标准、规划。

### 系统应遵循的标准

- 《中华人民共和国档案法》

- 《中华人民共和国档案法实施办法》

- 《全国档案信息化建设实施纲要》

- 《国务院办公厅关于加强档案信息资源开发利用工作的实施意见》

- 《电子公文归档管理暂行办法》

- 《国家行政机关公文格式》				GB／T 9704 - 1999

- 《归档文件整理规则》				DA/T32-2000

- 《科学技术档案案卷构成的一般要求》     GB/T2-2000

- 《GB8566-88 计算机软件开发规范》

- 《GB8567-88 计算机系统开发文件编制指南》

- 《GB9305-88 计算机软件需求说明编制指南》

- 《GB9386-88 计算机软件测试文档编制指南》

- 《GB8586软件生命周期过程》

- 《档案管理软件功能要求暂行规定》档办〔2000〕81号

- 《开发利用科学技术档案信息资源暂行办法》1998年10月26日国家档案局、财政部发布

- 《计算机软件工程规范国家标准汇编》GB/T16398-96

- 《国家行政机关公文格式》标准GB/T 9704-1999

- GB/T4943	信息技术设备的安全第一部分通用

- GB/T12905	条码术语

- GB/T14258	信息技术自动识别与数据采集技术条码符号印制质量的检验

- GB/T9969-2008	工业产品使用说明书

- ISO/IEC18000-6:2004/AMD1.1:2006	扩充C类及对A类和B类的更新

### 智能密集架应遵循的标准

- GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》

- GB/T1951.2-1994《金属家具质量检验及质量评定》

- GB/T13667.1—2003《钢制书架通用技术条件》

- GB/T13667.3-2003 《手动密集架技术条件》

- DA/T7-92中华人民共和国行业标准(档案密集架行业标准)

- GB/T 13667.4-2003 《电动密集密集架技术条件》

- GB/T11253-2007《碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带》

- GB/T13237-1991优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带

- GB/T710-1991  优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带

- GB/T711-2008  优质碳素结构钢热轧厚钢板和钢带

- GB/T699	优质碳素结构钢钢号和一般技术条件

- GB/T708-2006  冷轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许公差

- GB/T709-2006  热轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许公差

- GB6807-86  钢铁工业涂漆前磷化处理技术条件

- GB1720-1979（1989）    漆膜附着力测定法

- GB1732-1993            漆膜耐冲击测定法

- GB1763-1979（1989）    漆膜耐化学试剂性测定法

- GB1764-1979（1989）    漆膜厚度测定法

- GB1804-2000            公差与配合未注公差尺寸的极限偏差

- GB8162-2008            结构用无缝管

- GB4357-1989            碳素弹簧钢丝

- ZG45                   铸钢件

- GB 19517-2004 《国家电器设备安全技术规范》

- GB-T10857-2005	S型和C型钢制滚子链条、附件和链轮

- GB9439	灰铁铸件

- ZBG51035	C04-2各色醇酸磁漆

- ZBG51043	A04-9各色氧基烘干磁漆

- ZBG51095	H06-19铁红、锌黄环氧酯底漆

- HG2239	H06-2铁红、锌黄、铁黑环氧酯底漆

### 其他应遵循的相关标准

- GB/T191-2008	包装储运图示标志

- GB/T13384-2008	机电产品包装通用技术条件

- GB/T2421.1-2008	电工电子产品环境试验概述和指南

- GB/T2422-1995	电工电子产品环境试验术语

- GB/T2423.1-2008	电工电子产品环境试验第2部分

- GB4208-2008	外壳防护等级（IP代码）

## 深化设计要求

### 深化图纸

供应商负责档案库房一体集成工程的深化设计，必须提供整套深化设计文件，这些文件包括平面图、立面图、控制原理图、强弱电布线图、土建配合图、与自控系统有关的相应图纸等，配合招标方完成施工图深化。

## 档案库房一体化智能管理系统技术要求

### 系统总体设计要求

系统应包含档案管理系统，实现实体档案的收集、管理、存放、利用的一体化管理，借助多种信息手段实现档案的有序管理。满足各级档案馆对实体档案的业务管理需求。

系统需要在库房环境管理和安防管理方面采用先进技术，做为实体档案的安全存放的坚强后盾，遵循分散控制，集中管理的先进理念，强化系统在档案库房管理中的重要作用和核心地位，切实为实体档案保驾护航。

### 系统设计原则

- 通用性

系统的设计应符合国家设计标准；

- 可靠性

设备应具有完善的权限管理体系，采用C/S与B/S并行结构，提高系统运行效率，使用户体验达到最佳；

- 稳定性

系统应具有、有业界领先的技术、领先的制造和领先的品牌；严格的开发流程、出厂检验、原材料质量控制最大程度确保产品的高稳定性；

- 安全性

系统应拥有完善的系统日志体系，登入用户在登陆系统，访问功能，操作功能都进行全方位的日志记录。保障用户在系统中做的操作有据可查，保障档案数据的安全；

- 可维护性

主设备应采用模块化设计，便于故障的维护处理；

- 扩充性

系统应为C/S与B/S并行结构，两种架构各尽其能、各司其职充分发挥架构各自的优势，使系统运行效率大大提高，使用户体验达到最佳。

- 经济性

系统整体设计，应合理设计设备容量，减少设备成本；

### 系统基础平台

- ★系统架构：系统采用以库房为核心、以服务为基础的C/S结构和B/S结构并行的系统架构，档案管理功能依托于C/S架构，其他功能支持B/S架构体系。系统由服务器服务端和用户客户端组成。

- Windows服务：系统需要采用以服务为基础的模式。服务在Windows系统上搭建并运行，包含Http协议的站点服务、基于SOCKET的网络通信服务，该服务本身做为一个HTTP网页站点，要求支持Web访问。

- 系统接口形式：系统的所有服务接口均以WebServices形式发布。

- Http服务器要求：要求采用有自主知识产权的国产HTTP服务器，没有并发数限制。

- 要求系统采用专项技术保持服务器与客户端连接的长期有效。

- 系统日志体系要求：登入用户在登陆系统，访问功能，操作功进行全方位的日志记录。

- 系统插件：系统封装视频预览网页OCX插件、条码打印网页OCX插件。供网页程序或第三方网页程序调用。

- 客户端界面风格要求：客户端由纵向导航菜单，管理员状态界面，横向功能页面标签组成菜单结构，切换快捷，环境监控，视频监控，密集架控制界面为独立标签。

- 系统服务端功能要求

1.支持系统的HTTP服务器，FTP服务器端口设置，系统文件存放路径设置。

2.支持服务端的启动，停止与重新启动。

3.服务端界面隐藏在Windows系统桌面右下角任务栏。

4.支持短信发送参数设置与邮件发送参数设置。

5.支持LED屏参数设置。

6.支持创建，手动备份数据库，并且可以直接测试数据库连接。

### 档案管理

- 档案模板管理

支持自定义档案库模板，根据模板动态生成档案库。根据档案模板生成档案库后实现档案的收集、整理、存储、利用等主要模块。具备查询、功能、添加、打印、导出功能，实现档案的统计、年报等常规业务操作。

- 档案库管理

支持档案类别创建功能，通过创建不同的类别实现将统一类型的档案区分门类管理。

- 创建档案库

支持档案库添加、删减功能。

- ★数据字典

支持数据字典用于维护档案管理系统中著录项经常使用的字典数据，系统提供的数据字典包含但不限于：机构或问题、档案类别、利用目的、保管期限、密级、实物形式、资料类别、文本、文件类型、是/否、照片类别、载体、档案专业程度、单位、干部职称、文化程度等。系统提供的项不能被删除。但其内容项可以修改。同时可以自行添加字典项名称。

- 档案信息管理

1）支持档案信息模糊查询：根据输入的条件查找录入的档案信息，支持模糊查询与精确查询。

2）具备通过字段选择及排序功能，可灵活展示显示字段及排序。

3）支持资料快速录入，便捷打印、导出、导入功能，档案组盒功能。

- 在借档案

1）支持未归还的档案出借信息统计功能。

2）支持短信催还：借阅人已经超出借阅期限或此档案急于修改或使用。

- 档案归还

支持直接归还，在借档案列表中归还，扫描归还等多种归还档案方式。

- 档案盒信息

1）要求支持根据档案的纸盒有相关信息来进行档案的管理。

2）支持档案查看：查看当前档案盒内已经存放的档案。

3）支持打印条码：打印出档案盒的条码。

4）支持位置更正：当档案盒调整位置时，系统亦可进行档案的位置调整。

5）支持智能开架功能：根据选中的档案的在架位置在库房中的密集架中直接打开档案所在的架位置。

6）开架任务：可以实现档案上架与下架任务。

7）支持档案盒操作，可进行：添加、修改、删除和开架任务。

- 档案借阅记录

1）档案借阅记录界面为档案借阅后已经归还后的历史记录。

2）支持借阅记录打印、导出及删除。

- 档案借阅统计

1）支持档案借阅的信息统计。

2）支持采用时间维度、借阅类型、借阅目的、借阅次数、借阅人数等维度进行统计。

3）支持各维度圴由用户自由组合，充分体现统计的灵活性。

- 档案跨库检索

支持统计所有档案库下的档案信息。

- 开架任务

支持查询启动开架任务功能。

- 档案条码批量打印

支持输入开始编号和结束编号后，既可进行打印操作。

- 档案回收站

支持已删除档案信息还原或者永久删除。

- 综合查询

支持档案综合查询，显示在借状态、借阅人、借阅日期。

- 档案借阅

档案借阅就是在进入该功能页面时用条码枪或输入档案或档案盒条码时，会出现该档案或档案盒的信息，选择想要借阅的档案，点击出借，则成功借出选中的档案。

### (预留)环境管理

#### 库房环境总览功能

- ★界面集中显示所有库房的温度，湿度，报警状态数据。数据以库房为单位分屏显示，支持双屏，四屏，九屏同时显示并且可以切换屏幕显示内容。

- 温湿度数据采用图形和数据结合的展示形式；温湿度正常，温湿度低于标准，温湿度高于标准采用不同的颜色（建议绿，黄，红）进行展现。

- 通过图标表示报警器是否报警。

- 在明显位置展示库房名称，点击库房名称打开对应库房的环境监控页面，具体功能要求见“环境监控”。

#### 环境监控功能

- 单独显示库房环境信息和相应设备信息，通过库房-控制器的结构导航到每个库房。通过库房列表快速选取想要观察的库房。

- 展示界面要求背景为库房实际布局图纸，内容为所有库房内设备和数据。图纸可以直接上传更替。

- 可以直接切换手动和自动工作模式，手动模式设备根据手动控制运行，自动模式设备根据设定的参数运行。

- 支持直接关闭对应的声光报警器。

- 界面分为普通模式和编辑模式，普通模式下不允许变更设备位置，数量，参数，防止使用人员误操作。

- 编辑模式下支持支持从控制器同步配置信息或将控制器配置信息与服务器同步，免于重复操作。

- 支持在界面直接添加或删除红外双鉴传感器，漏水报警器，恒湿净化一体机，温湿度变送器，空调控制器等设备，并显示它们的实时数据。

- 支持设置设备名称，编号，温湿度上下限，关联的智能密集架，实现设备的自动运行与停止。

- 支持恒湿净化一体机的控制与显示，包括水箱状态，温湿度数据；可以显示和控制一体机的风速，摆叶，除湿，加湿，消毒，净化功能的启动与停止。

#### 监控记录功能

- 支持温湿度数据的查询，曲线表显示，详细数据显示与打印。

- 支持曲线报表按月，周，日生成。

- 温湿度记录支持按照设备类型，时间区间查询，可以显示数据的记录时间，并打印查询结果。

- 支持按时间查询温湿度异常记录，显示报警事件信息和时间，支持打印查询结果。

#### 任务计划功能

- 支持消毒，红外监控，净化，通风任务的定时运行策略的设置，支持设置启动停止时间，设备编号区间，工作日期。

- 支持任务计划与控制器上的任务计划的双向同步。

### 密集架管理

#### 架体控制功能

- 支持架体的远程查看和控制，以图形方式显示架体打开或关闭状态，架体禁止和报警状态可以直观显示。支持控制相应架体左移，右移，停止，禁止与解除禁止，自动开架打开与合架。

- 支持架体手动控制通风，支持显示当前区的温湿度数据。

- 支持诊断与密集架固定列的通讯状态是否正常。

- ★架体有操作指令时支持显示对应监控视频直播，可以直观观察架体状态。

#### 密集架环境监控功能

- 支持密集架采集的温湿度数据的查询，曲线表显示，详细数据显示与打印。

- 支持曲线报表按月，周，日生成。

### (预留)智能电视管理

- 要求支持网络接口。

- 支持添加一个新的智能电视；

- 支持删除列表中选定的智能电视配置信息；

- 智能电视参数：智能电视的显示格式。

- 支持添加或修改智能电视

支持自动读取系统里的相关数据（如：温湿度、空气质量、报警信息等）并显示，在 PC电脑上做实时显示时，不仅显示库房温湿度信息，还要动态显系统内的报警信息或推送的通知等。

### 其他功能

#### 参数配置功能

- 基本参数设置：支持编辑使用单位名称,网址，服务器IP和端口。

- 档案参数管理：支持设置全宗号，档案电子文件FTP参数。

- 条码枪参数设置：提供条码枪功能校准标准条码。

- 条码打印机设置：支持自定义档案模板，支持一维条码，二维条码，文本项自定义，支持打印测试，条码实际大小支持自定义。

- 数据库参数设置：支持设定数据库ip，名称，账户，密码，支持测试连接功能。

- 条码规则设置：支持设置地址条码。

- 配置服务器功能：支持系统服务参数设置，自动录像时长设置，视频录相机参数设置，短信报警器参数设置，邮件服务器参数设置，服务管理功能。

#### 库房管理配置功能

- 支持密集架，区域智能控制器，视频监控设备参数设置。

- 支持密集架设置数据的查询,添加，筛选，排序，支持打印和导出；支持通风联动功能设置，地址条码和条码规则的管理。

- 地址条码管理功能支持将层架信息写入标签，支持批量打印地址条码，可以显示为完成的地址条码打印任务并打印完剩余打印任务。

#### 用户管理功能

- 支持系统账户的添加，删除，修改。

- 支持账户的权限分配，系统支持根据功能模块分配账户权限，不同账户可以操作不同的功能模块；支持根据操作类型分配账户权限，查看，编辑，删除，设备操作可单独授权。

#### 日志管理功能

- 通过日志记录用户和ip登陆信息。

- 通过日志记录系统服务中的异常，用于分析系统故障。

## 智能密集架要求

### 总体要求

档案库房所有档案智能密集架应具备一体化管理功能，可集手动、电动、计算机集成管理系统、移动终端、网络远程控制五种控制方式于一体，五种控制方式各自独立，互不影响，且互相保护；并受档案库房一体化智能管理系统一体化管理。应由计算机集成管理系统、电子控制系统和机械传动控制系统三部分组成。并可以人性化的设计为理念，智能化控制系统与网络化管理模式为基础，实现宏观自动化架体控制、自动人体保护、环境调节、资料的无序存放有序管理。智能密集架的材质应具有防霉、防蛀、防尘、防光、防鼠、防盗、防火、防震、防倾倒的功能。

### 智能控制要求

#### 基本功能要求

- 手动控制功能

智能密集架应允许手动控制，每列密集架配备一个摇手柄，和传统的密集架一样，通过摇动手柄可以打开或关闭架体。

- 电动控制功能

移动列控制屏应具有锁定、解锁、停止移动、向左移动、向右移动、合架、通风、自动开架等密集架控制功能操作按钮，并可通过相应的按钮对架体进行操作；通过固定列触摸屏控制各架体锁定、解锁、停止移动、向左移动、向右移动、合架、通风、自动开架等操作设置、资料管理查询等各种操作。当架体移动时，移动列控制屏应具有切换到只显示架体移动指向箭头、文字提示和架体三维图案的界面。

- 电脑控制功能

电脑远程控制各架体左移、右移、停止、禁止、解锁、合架等操作。

- 电机功能

电机安放于底架内，使用带测速功能的无刷电机。采用不超过24V的安全直流电压，功率不小于120W，应达到低噪声，免维护，无火花，长寿命的效果。架体运行速度不超过4.5米/分钟，电机运行速度应在30-150转/分钟。空载运行时，声压级不得超过65dB（A）。

- 运行速度设置功能

电机运行速度可以通过移动列触摸屏设置速度范围（1～99），运行速度稳定。

- 架体缓启动功能

架体运行具有低速起动、平稳运行，轻柔合拢的曲线运行功能且运行过程中架体无碰撞、无抖动，防止档案掉落事件的发生。

- 自动照明功能

采用24V LED冷光源条状照明灯，架内有人，灯光自动开启。

- ★非接触式到位检测功能

应采用非接触式的磁感应/超声波位置检测传感器判断架体是否闭合。

- 人体感应开架功能

当人员站在移动列前5秒钟以上，所面对的相应列自动打开。

- ★档案灯光引导功能

查找档案后，通过节层对应位置LED引导灯精确指引档案位置，侧面板列号灯通过闪烁节层位置信息指引档案位置。在固定列以及移动列控制屏上面的资料显示区域提示档案名称、条码、所在位置、存储方式等信息，在移动列控制屏上面的状态指示位置显示档案的位置信息 。

- 语音播报导引功能

用户操作的每个动作都应伴随有语音播报，用来提醒用户密集架当前的状态，以防用户在查找档案时与其他人员彼此冲突，导致意外情况的发生。当打开档案所在位置时，语音播报档案所处架体的具体位置，方便用户操作档案。

- ★遥控紧急锁定功能

可以通过遥控器锁定与解锁架体，通过遥控锁定时，不能通过其他方式解锁架体。架体锁定之后，控制屏上面显示禁止移动，单击解除按钮，无法解除。

- ★列号数码管显示功能

列号数码管显示功能，要求能任意统一编排编号。不少于5位1.8寸数显模式。可以通过活动列触摸屏实时修改数字及亮度，具有屏保功能，架体左右运行时，能以左右波动方式显示架体运行方向，同时可闪烁显示查询到的档案资料列/节/层信息，支持红外遥控控制功能，可以通过红外遥控器控制架体移动和进行参数修改。

- ★温湿度检测及定时通风功能

具备温湿度检测及定时通风、超限通风功能。逐列依次最大通道打开全面通风，通风间隔时间可设置。通风时，固定列控制屏上会弹出对话框显示正在开始通风时间、通风区列信息等。

- 温湿度上下限设置功能

温湿度上下限设置功能，在固定列控制屏的设置界面里可以对温湿度上下限进行设置。

- 烟雾报警功能

应具备烟雾报警功能，当出现烟雾报警时架体可自动断电。

- ★移动列显示控制功能

采用不小于8英寸真彩触控液晶屏，触摸屏上可显示区列号、温湿度数值、架体状态、资料名称、所在位置信息，要求触摸液晶屏有向左、向右、停止、禁止、合架、查询功能按钮，还有参数设置菜单，电机的运行速度直接在参数设置菜单里可以设定。可设定参数超过15项。面板外壳采用圆角嵌入式安装，颜色灰白的，需可以从前侧板正面装卸，以利于维护。在移动列主界面上可以通过操作两个箭头按钮控制架本列架体的左右移动，通过六个圆形按钮控制架体的禁止、停止、合架、查询、设置操作；当出现报警信息时，界面右上角的相应密集架报警状态指示会点亮变红；界面上图像化显示时间，数字化显示温湿度、日期等信息。

- ★固定列显示控制功能

采用不小于10.4寸一体化触摸显示主机，ARM核心，Wince操作系统，要求在电动，手动模式控制架体运行时，固定列触摸屏都可通过图形方式实时显示区域架体运行情况，图形运动状态与架体实际运行情况一致。屏幕上方应显示禁止、停止、自动开架、合架、通风、查询、开架列表、多通道、设置、关闭等功能按钮。固定列主界面上可以直观的显示密集架区列；架体移动时，可以用动画的形式展示运行状态；在屏幕中间位置应配有两个方向相反的箭头按钮用于控制架体左右移动，屏幕中央应能实时的显示架体的运行状态以及温湿度信息；在打开架体时，屏幕下方还应显示档案名称、档案条码，地址条码，存储方式等信息。软件自带WebService，远程电脑、手机可直接访问该固定列，获知该固定列实时架体图片信息，网页控制架体。

- 合架功能

当架体内没有人或者遮挡物时，架体可以自动合架。在固定列控制屏的设置界面里，可以对合架功能设置开启与否，并可以设置自动合架时间。

- 多通道功能

可以实现同一区域打开多个通道。在固定列屏幕上面单击多通道按钮，会弹出架体视图，然后通过选择两个过道，让两个过道同时打开。

- 温湿度显示功能

固定列和电脑上实时显示，精度不低于：温度±1℃，湿度±5%RH

- 网络管理功能

不连接服务器，固定列主机可在局域网内提供网页访问方式控制密集架架体的移动，停止，可以查看架体通道打开状态。

- 控制接口功能

提供以固定列主机为控制单元的密集架与计算进行通信的标准接口，包括实现架体移动等控制功能的接口，查询架体状态的接口，导引档案存放位置的接口，以及其他密集架管理所需要的接口。

- ★独立网络管理功能

主控列配置一体化控制主机，采用Wince6.0版操作系统，性能稳定可靠，支持站点发布功能，能够在不配置服务器的条件下发布固定列访问主站，局域网内终端(包括移动设备)可以通过网页访问方式通过访问固定列ip控制架体的移动，停止，能够查看移动列的状态。

- 开架列表功能

在固定列控制屏上可将档案加入开架列表，方便档案管理人员对档案进行批量开架。

- 区列信息设置功能

在区设置选项中可以对每区的列数、区号、区名、库房名称、通风间隔等信息进行设置。

- 维保信息提示功能

应可设置维保提示时间，并将信息显示在固定列显示屏上，在完成维护保养工作后信息可自动消失。

- 线缆要求

连接强电与密集架之间的连线。暴露于火焰时，能压抑火焰蔓延，防止烟雾形成，当火焰去掉时，燃烧便会停止。

#### 安全保护功能要求

- ★红外线保护功能

前侧面板、过道采用红外保护技术，保护人员在架体内安全。并在控制屏上的状态指示由绿变成红，并有红色字样的过道有人提示 ，移动列控制屏的过道指示灯点亮变红。

- ★底盘光栅保护功能

应具有底盘光栅保护功能，在档案存放区域的首列和尾列安装光栅传感器，档案检测相关人员进入密集架中，禁止密集架移动操作，保护人员安全。

- 电机堵转保护功能

当电机在运转过程中发生机械故障或过载时，电机堵转保护装置会自动切断电机供电，故障排除后，能自动恢复运行。

- 运行超时保护功能

当机械构件松脱或打滑时会导致电机长时间运行。应具备超时运行保护功能：运行时间（应可调）超过时能紧急停止运行。出现运行超时时控制屏上会显示运行超时提示，在移动列控制屏上的运行超时指示灯点亮变红。

- 漏电保护功能

电力回路、操作回路各有专用的断路器，如漏电或过电流发生时立即停止，回路切断。电器线路必须有可靠的短路保护装置；短接的动力电路与保护电路(包括机座)之间绝缘电阻应大于1MΩ。导线绝缘电阻不得小于20MΩ。

- 过载保护功能

破坏电机均速移动情况出现时，电路自动过载保护。

- 电机锁定功能

架内有人时，电机自动锁定，架体禁止移动，防止其他人员误操作而导致架内人员受伤事件的发生。

- 防夹保护功能

实现安全的密集架防夹保护功能，在所有传感器失效情况下，能够可靠停机。并在移动列控制屏中的设置界面上可以对防夹保护参数进行设置。

- ★线缆布置要求

传输电缆应予架空，不得缠绕、打结，开启至最大位置时电缆无绷紧现象。线缆必须符合国家标准，施工人员必须具备安防技术员资质证书。

- 机械锁锁定功能

在移动列上将机械锁锁定之后架体无法移动，在控制屏状态显示机械锁锁定，在移动列控制屏的机械锁指示灯点亮变红。

- 安全锁定功能

边列密码锁功能：应具有安全锁定功能，只有正确输入密码才能通过系统授权并能操作密集架，其他未授权的人员则无法打开密集架，保护了档案安全。

### 钢制部分要求

- 手动控制功能	通过密集架摇把控制每列向左向右手动移动的操作。

- 防尘、防鼠、防盗功能	达到防尘、防鼠、防盗的要求，确保档案安全。

- 产品架体：为双柱式结构，双面活动架。采用优质钢板模压成型。

- 底盘采用不小于3.0mm冷轧钢板，分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底盘各段连接采用M10螺栓紧固，纵梁上按节距冲有矩形槽，槽下焊有夹紧板，以供立柱插入后用M10箍紧拧固。

- 导轨采用20*20mm，实心方钢（镀锌防锈工艺）置于不小于3.0mm厚钢板折弯成形轨座上。埋入式安装，导轨安装平行度偏差不大于1mm/m，全长不大于2mm，两根轨道的水平高度偏差不大于1.0mm，两轨道平行度偏差不大于1.0mm，全长不大于2.0mm，对接处高低差不大于0.3mm。

- 立柱应采用不小于1.5mm冷轧板，两面均布冲裁可上、下调节的挂孔，经四次折弯成矩形柱体每拼立柱采用上、中、下三根连接横梁焊成整体，结构坚固合理、美观大方不变形。

- 搁板应采用不小于1.0mm 冷轧板经双面三次折弯翻边成形，厚度不小于25mm，结构合理，使用方便，每层标准承重不小于80kg。

- 挂板应采用不小于1.0mm 冷轧板（支承板）两端挂钩采用模具冲裁打弯而成，中间采用腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，组装后平整、牢固、无噪声、层间距按需要沿立柱调节孔可自由调整。

- 侧护板应采用不小于1.0mm 冷轧板形状成平面，两旁大圆角的整体设计，视觉如同木质一般厚实典雅。

- 门板应采用四次折弯成形，背面中间点焊加强筋右门上装有存储设备专用密码锁（专用密码锁有电子锁密码锁可选），组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。

- 顶板通过M6螺栓紧固于立柱上端既能加强存储设备的整体刚性又能起到防尘、防水的作用，为此应加强顶板的钢性，经双面二次折弯，四角对焊，使其成框架结构。

- 搁板、挂板可沿立柱垂直方向调整高度，立柱挂板孔间距为50mm,层高可任意调节，可根据需要增加或减少层数。

- 承重量：搁板承重均匀，单面≥40kg，双面≥80kg，最大挠度为3mm，24h卸载后，不得有裂缝以及永久变形。在全载荷的情况下（以一列为标准），密集架运行自如，没有阻滞现象。

- 防倾倒装置：架体通过拉杆或防倾倒装置固定在移动列底座上，有效防止倾倒。

- 防鼠板装置：架体合拢后底盘之间缝隙小于2mm，使灰尘与老鼠无法进入。

- 折叠摇把：摇柄上的摇把，不使用时可向上折叠起来，以避免碰撞。

- 摇柄自动离合器机构：在移动架体时，只有摇动的摇柄转动，其他的摇柄自动垂直向下，不会随之转动，以确保安全性且减少力量损失。

- 集中锁定功能：每列设有锁紧装置，当工作人员进入存储设备工作时，将锁紧装置扭到锁紧位置，此时其他人员无法摇动存储设备，以保证架内人员的安全。每组存储设备边列装有锁具，其闭合锁住后，形成一个封闭的整体。

- 埋入式轨道安装方式：轨道采用埋入地面方式安装，保证在轨道安装好后与地面处于同一水平面。

### 设备参数要求

#### 智能密集架电控部分参数要求

| 部件名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 电 机 | 24V，不低于120W低压直流电机 |
| 开关电源 | 24V，200W |
| 红外保护装置 | 过道红外 |
| 接近开关 | 磁感应到位 |
| 空气开关 | 2P，32A，带漏电保护 |
| 电源开关 | 钥匙式电源开关 |
| 电缆线 | 国标 |
| 照明灯 | 低压24V灯条 |
| 固定列触摸显示一体机 | 不小于10.4英寸一体控制主机，ARM核心，Wince |
| 移动列触摸屏屏 | 不小于8英寸彩色液晶屏 |
| 底盘光栅传感器 | 采用光同步技术，做到架体内无盲点，保护户人员安全 |

#### 智能密集架钢制部分参数

| 序号 | 部件名称 | 配置 | 采用标准 | 用材及主要技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨道 | 轨道座 | GB700 | ≥3.0mm 热轧钢板 | 表面静电喷塑或镀锌处理，喷塑前经严格去油除锈和磷化处理 |
|  |  | 导轨 | GB699 | 20mm×20mm 实心方钢 |  |
| 2 | 底盘 | 底梁、轴承档、夹紧块 | GB710 | ≥3.0mm 冷轧钢板 | 底盘采用整体焊接，刚性足，不变形，表面喷塑，分段式结构，底盘与立柱采用M10*55mm的螺栓连接，连接禁锢运输方便。 |
| 3 | 架体 | 立柱 | GB710 | ≥1.5mm 冷轧钢板 | 架体结实,坚固,设备新颖,安装 规范,层数和间距可自由调整，表面喷塑 门面平整,款式新颖,表面喷塑 表面平整,设计美观 |
|  |  | 搁板 | GB710 | ≥1.0mm 冷轧钢板 |  |
|  |  | 挂板 | GB710 | ≥1.0mm 冷轧钢板 |  |
|  |  | 门框 | GB710 | ≥1.0mm 冷轧钢板 |  |
|  |  | 门板 | GB710 | ≥1.0mm 冷轧钢板 |  |
|  |  | 钢制侧护板 | GB710 | ≥1.0mm 冷轧钢板 |  |
| 4 | 传动机构 | 轴承 | GB307 | P204\ E级 |  |
|  |  | 实心轴 | GB/T699 | Φ20/45#钢 | 加工精度3.2热处理调质 |
|  |  | 连接钢管 | GB9439 | Φ25/无缝钢管 | 传动机构配合精密度高,定位可靠,传动轻变灵活,摇手轻,运行平稳性能达到和超过国家标准，滑轮由生铁铸造，表面防锈锌层，荷重：1000KG |
|  |  | 铁滚轮 | GB1533 | HT20－40/铸铁 |  |
|  |  | 链轮 | GB228 | ZG45/HRC60-65 |  |
|  |  | 摩托车链条 | GB10348 | 428-120/Φ8.5节距12.7 | 链条破断力≥1800KG |
|  |  | 摇手体总成 | GB1204 | 双向超越离合器结构 | 造型美观大方,手感舒适,把手为折叠式,可避免通道障碍,摇动任意一列不会带动其它把手转动。手柄可以折叠收起，减少通行阻碍。 |
| 5 | 防护装置 | 侧列锁定装置 | GB1621 | 9790 | 装有制动装置,磁性密封条,操作方便,制动可靠,使用存取安全，方便 每列的接触面均有缓冲及密封装置,具有良好的防震,防尘,防鼠,防光,防潮,防火功能 |
|  |  | 防震,防尘装置 | / | 20mm/磁性冰箱门吸条 |  |
|  |  | 防尘板、顶板 | GB710 | 1.0mm 冷轧钢板 |  |
|  |  | 防鼠板 | GB710 | 1.0mm 冷轧钢板 |  |
|  |  | 防倾倒装置 | GB710 | 3.0mm 冷轧钢板 |  |

#### 恒湿净化一体机

恒湿空气消毒净化自动调节要求：通过恒湿净化一体机调控库房湿度，空气质量，使库房环境达到存放档案的要求。恒湿净化一体机不低于以下基础要求：

##### 基本要求

- 加湿量：7-8kg/h；

- 除湿量：60~120L/24h；

- 风量：大于1900m3/h；

- 除湿功率：不大于1300W；

- 加湿功率：不大于200W；

- 重量：不大于150kg；

##### 环保节能要求

- 选用进口无机湿膜，具有防腐、抗菌、阻燃等特性，采用进口品牌或者同等优秀品牌，湿膜比表面积大于1：66，汽水饱和度高于60%；

- 湿膜汽化加湿为等焓加湿；湿膜外围部件须采取304L不锈钢制成，给水管件采用工业级PVC-U管材。

- 采用R410A新冷媒冷冻除湿。

##### 结构要求

- 采用冷冻除湿工艺进行室内空气高湿控制。

- 除湿系统应设计为便于维护，系统高压、低压段均需设置针阀。且须具有自动除霜功能。

- 采取节约水源的循环水加湿方式。

- 加湿水泵和排水水泵须采取浸入式潜水泵，水泵出水口须采取可插拔式易维护接口；水泵电源接口采用防水航空插头对接；

##### 智能控制要求

- 设备需采用不少于工业级抗干扰8寸WINCE系统屏控制除湿、加湿、消毒、净化等功能；

- ★要求可以探测环境的温度，湿度，PM2.5，TVOC，CO2数据，并在主屏上展现。

- 要求显示水箱的各种状态，包括水位、漏水、进水阀；

- 根据湿度要求自动控制加湿与除湿，根据TVOC自动控制消毒，根据PM2.5自动控制电子净化。

- 要求配置清洗，风速调节，摆叶控制功能

- 可记录不少于1年的温度，湿度，PM2.5，TVOC，CO2历史数据。

- 支持按年，月，日生成曲线报表；

- 支持简体中文，英文两种语言；

- 支持Modbus通讯协议，RS485，远程监控端口；

##### 净化技术要求

- 空气净化系统需采取六级或六级以上净化方式，兼具除尘、杀菌、消毒、去除VOC、去除二氧化硫、二氧化氮等多种功能；

- 须采取铝镍合金波纹网精制而成的粗效过滤器，过滤等级为G4；

- ★为了高效控制PM2.5，并有效降低后期维护成本，应采取免更换的电子静电积尘类除尘装置；

- 设备应集成化学过滤器，以活性炭为载体，浸渍碱性药剂，高温活化制成，具有吸附、吸收一体化功能，同时去除空气中的VOC和酸性气体；

- 设备须配置光氢离子净化器，用以杀菌、消毒，去除VOC；光氢离子净化器光导离子管须采取宽波幅无臭氧紫外灯管；催化灯罩须采取烧结工艺将催化剂固化在灯罩上；催化剂主要成分为TIO2，协同镍、铑、铜、银、钯、铂等金属催化剂和活性剂；该催化剂须添加表面活性剂，活性剂种类为亲水性活性剂。

- 为了中和空气中的正离子，改善空气质量，增加空气的含氧量，设备须配置负离子空气净化器，该空气净化模块须采取炭刷式放电尖端。

##### 整体要求

- 设备的排水系统为主动排水系统，须配置排水水泵；

- 设备箱体为碳钢喷塑制作，用以屏蔽设备内部配件产生的电磁辐射；

- 设备底部应配置万向轮，便于设备移动及安装；

- 设备出风口应设置电动百叶，空气处理物理范围更广；

- 为了保证档案室安全和操作人员安全，设备必须有足够的安全防护。

- 接地良好，接地电阻小于10欧姆；

- 设备须有完善的防漏水措施，水箱、加湿及除湿系统脱水盘材料须采用304L不锈钢无缝焊接制成；每台设备须配置两个以上（含两个）漏水报警探头；上水系统采取常开电磁阀和常闭电磁阀相结合的方式冗余配置；水箱应该有完善的防止溢水装置，采用机械看门狗和电子看门狗相结合的方式处理；

- 设备须有保温降噪装置，整机噪音不大于56dB；为了保证设备便面无凝露，设备内壁须做保温处理，保温材料为不小于30mm厚度的B2级聚氨酯材料。

- 设备须有完善的报警系统，便于设备故障诊断与维修，应配置高温、高湿、低温、低湿、漏水、压缩机过流、过压、欠压，风机失风报警灯功能。

#### 条码打印机

|  | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 功能说明 | 打印地址条码 | 通过系统批量打印地址条码 |
|  | 打印档案条码 | 通过系统批量打印档案条码 |
|  | 条码类型支持 | 支持打印一维，二维（QR-code，PDF 417）条码 |

主要参数

- 产品类型桌面打印机；

- 分辨率203dpi（8点/mm）；

- 打印方式热敏或热转印；

- 打印速度5IPS(127毫米/秒)；

- 最大打印宽度108mm；

- 最大打印长度 最短4毫米(0.16英寸)**,最长1727毫米(68英寸)；

- 条形码类型各种一维条码及MaxiCode，PDF417 Datamatrix二维条码；

- 字体/字符集标准字体，平滑字体；

- 通信接口USB接口，串行接口，并行接口；

- 存储内存8MB，闪存16MB；

#### 条码扫描枪

- 扫描模式：单条明亮瞄准线；

- 无线连接：射频：Bluetooth v2.1 class 2；数据率：3.0Mbit/s (2.1 Mbit/s)Bluetooth v2.1；射频范围：330英寸/100米（视线）；

- 接口：RS232、RS485、USB、键盘插口；

- 工作温度： 0℃至50℃；

- 存储温度：-40℃至70℃；

- 环境光抗扰度：最大108000勒克斯；

- 湿度：5%至85%（无冷凝）；

三、商务要求

1.交货期及地点

1）交货期：自合同签订之日起20天内完成供货并安装调试完毕；

2）交货地点：采购人指定的地点。

2.质量保证：按国家标准或部门标准

3.包装和发运

1）货物的包装和发运必须符合货物特性要求。

2）为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

4.验收

验收方法：由采购人在指定地点进行验收，验收标准除采购要求的技术参数外，可溯源到国家相关标准。

5.售后服务

（1）供应商必须有可靠的售后服务保障，能提供正常的技术与备品备件服务。

（2）在质保期内，同一产品、同一质量问题，连续两次仍无法正常使用，供应商必须予以更换同品牌、同型号全新产品或者性能更加高级的替代产品。

（3）本项目整体工程免费保修期为3年，自双方代表在合格验收单上签字之日起计算。设备按原厂保修。

（4）保修期内，成交供应商根据用户要求负责进行售后技术支持和服务，对于非用户人为原因而出现产品质量及安装问题，由成交供应商负责保修，并承担因此而产生的一切费用。

（5）保修期间，成交供应商应提供但不限以下服务：

1）在保修期间提供免费保修，5×8小时上门服务，免费更换故障配件。提供7×24小时技术支持和服务，1小时内响应，通过远程方式无法解决的，海口市内2小时到达故障现场进行处理，海口市外24小时到达故障现场进行处理，直至问题解决。

2）指定专门技术人员负责系统的技术支持。

3）服务方式除现场技术支持外，还应包括电话、互联网、E-MAIL等方式。

4）服务范围包括系统安装、升级、调试、性能调优、系统管理等。

6.实施要求

成交供应商负责设备的采购、运输和项目整体实施，交货及实施场所为海南省人民检察院。交货时，成交供应商向采购方提供供货证明函，并由双方人员清点设备，签署设备到货交接表。项目实施完毕，设备符合标书技术参数要求且满足采购方使用需要，双方签署验收文件。

7.其他要求

请供应商认真测算，项目实施过程中所需的采购文件中未列出的其他一切费用（如运费、税费等）由供应商在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

8.本项目预算：97.46万元元（玖拾柒万肆仟陆佰元整）（超出本预算的报价视为响应无效，按废标处理）

# 第五章  询价响应文件（格式）

询价响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：                    （公章）

日    期：    年   月   日

供应商提供的响应文件应由以下内容组成，实际响应中如有必要，供应商可对未涉及的部分予以补充:

1. 询价响应书（格式）

2. 报价表（格式）

3. 商务技术规格响应/偏离表（格式）

4. 资格证明文件

4.1 法人营业执照、组织代码机构证书、税务登记证书复印件加盖公章；

（已办理三证合一的，只需提供企业营业执照副本）

4.2 提供2017年任意1个月企业纳税证明或者提供2016年企业财务报表复印件加盖公章

4.3 需提供2017年任意1个月的社会保障缴费记录，复印件加盖公章

4.4供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（新成立的公司自成立之日起算）

4.5 提供询价公告“三.供应商资格要求”的第（6）条款要求的查询结果截图加盖公章。

4.6 保证金缴纳凭证

注：以上资料复印件须加盖单位公章

- 法定代表人授权书（格式）

6. 采购代理服务费承诺书（格式）

7. 供应商认为有助于本次询价的其他材料

注：供应商编制上述文件时，应按照本章已提供格式的文件须按格式要求填写。

## 1．询价响应书

致：中金招标有限责任公司

(供应商全称)授权      （姓名）      （职务）为

全权代表，参加贵方组织的                     （项目名称）政府采购（项目编号：      ）的询价活动。为此，我方谨郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

1、愿意按照询价文件的全部要求参加询价。

2、提供询价文件之供应商须知规定的全部询价响应文件，包括正本 1 份和副本 3 份，含:

（1） 报价表

（2） 商务技术规格响应/偏离表

（3） 供应商资格证明文件

（4） 法人代表授权书

（5） 提交的询价保证金，金额为

（6） 按询价文件供应商须知和技术规格要求提供的有关文件

3、货物的总报价为（人民币大写）                ￥          元

4、我方已详细阅读了全部询价文件及有效补充文件(如有时)，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、同意提供按照贵方可能要求的与其询价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何询价响应文件。

6、同意从规定的询价日期起遵循本询价响应文件，并在规定的询价有效期（60天）期满之前均具有约束力。

7、如果我方成交，我们将保证按照询价文件的规定，严格履行合同的各项责任和义务

8、与本询价有关的一切正式往来信函请寄:

地址                                  邮编

电话                                  传真

供应商名称（公章）

供应商法人代表：

供应商代表签字：

日期：       年      月      日

## 2．报 价 表

项目名称：                                项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… |  | …… | …… | …… | …… |
| 总计： |  | 人民币（大写）： （小写）：￥ 元 |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |  |  |  |  |

注: ① 投标报价应包括询价文件所规定的采购范围的全部内容；② 报价总计包含运费、税费等一切相关费用。报价不得超过预算价，否则按废标处理。

供应商单位：                 （公章）

供应商代表（签字）：

日     期：    年    月    日

## 3. 商务技术规格响应/偏离表

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作供应商不响应。

| 序号 | 询价文件所要求商务技术规范主要条款描述 | 供应商所投标产品的商务技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… | …… |

供应商名称（公章）：

供应商代表（签字）：

注：响应/偏离内容应根据询价文件中的商务技术规格条款逐条对应填写。

## 4．资格证明文件

4.1具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业，具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者“三证合一”营业执照。（提供副本复印件加盖公章）。

4.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2017年任意1个月企业纳税证明或者提供2016年度企业财务报表复印件加盖公章）。

4.3 有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供2017年任意1个月的社会保障缴费记录，复印件加盖公章）；（格式）

4.4 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章）。

4.5 提供询价公告“三. 供应商资格要求”的第（6）条款要求的查询结果截图加盖公章。

4.6 购买本项目询价文件且缴纳投标保证金；

注：以上资料复印件须加盖单位公章

4.4 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

无重大违法记录的声明函

中金招标有限责任公司：

本公司                   （供应商名称）参加                 （项目名称）的询价活动，现承诺：

我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称：             （盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：        年    月    日

## 5．法人代表授权书

致: 中金招标有限责任公司

（供应商全称）法定代表人           授权         （全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                      （项目编号）项目询价活动，全权代表我方处理询价活动中的一切事宜。

法人代表签字：

供应商全称(公章)：

日           期：   年    月    日

授权代表姓名：

职        务：

电        话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

注：后附法定代表人及授权代表的身份证复印件

## 采购代理服务费承诺书（格式）

承诺书

致： 中金招标有限责任公司：

我们在贵公司组织的	      	项目采购中若获中标（谈判文件编号：	       	），我们保证在收到付款通知书后按谈判文件的规定，以支票、汇票或现金方式，向贵公司一次性支付应该交纳的采购代理服务费用。

特此承诺！

承诺方法定名称：	      （承诺方盖章）

地址：

电话：							传真：

承诺方授权代表签字：

承诺日期：

## 7．供应商认为有助于本次询价的其他材料

# 评审办法

1、询价响应文件的初审

1.1询价文件的初审分为资格性检查和符合性检查：

（1）资格性检查。依据法律法规和询价文件第五章《询价响应文件（格式）》

中的相关内容，对询价响应文件中的资格证明、询价保证金等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。

（2）符合性检查。依据询价文件的规定，从询价响应文件的有效性、完整

性和对询价文件的响应程度、有无计算错误进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

1.2 初审中，算术错误将按以下方法更正：

（1）如果单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价。在单价小

数点有明显错位时，应以总价为准，并修改单价；

（2）如果用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

（3）询价小组将按上述修正错误的方法修正价格，修正后的价格应对供应

商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其询价将被拒绝。。

1.3 询价小组将允许修正询价响应文件中不构成实质性偏差的、不正规的、不

一致的或不规范的地方，这种修正不影响任何供应商的相对排序。

1.4 在详细评审之前，询价小组要审查每份询价响应文件是否实质上响应了询

价文件的要求。

1.5 询价响应文件实质上没有完全响应询价文件的要求或报价超过采购预算，

其相应文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使询价

成为实质上响应的询价响应文件。

初步审查表（符合性审查和资格性审查）

评委：                                      日期：  年  月  日

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效报价认定条件） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的资格 | 是否满足合格的供应商的资格条件 |  |
| 2 | 询价响应文件的有效性 | 是否符合询价响应文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |
| 3 | 询价保证金 | 是否按询价文件要求提交投标保证金证明的 |  |
| 4 | 投标价格 | 报价是否唯一 |  |
| 5 | 交货期 | 是否符合询价文件要求 |  |
| 6 | 交货地点 | 是否符合询价文件要求 |  |
| 7 | 法定代表人授权委托书 | 是否符合询价文件要求 |  |
| 8 | 其他 | 是否有其它符合询价文件中无效报价认定条件 |  |
|  |  | 结论 |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

2、投标文件的澄清

2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、成交供应商的确定

3.1询价小组只对初审合格的供应商进行详细评审。

3.2本次招标项目采用最低价法，在符合采购需求、技术和服务符合询价文件要求的前提下，以价格最低的供应商作为成交供应商。