海南省检察机关司法鉴定中心实验室设备采购项目

招标编号：0773-1741GNHN03352

询

价

文

件

采 购 人：海南省人民检察院

代理机构：中金招标有限责任公司

二〇一七年十月

目   录

第一章　询 价 公 告	3

第二章　供应商须知	5

第三章　合同主要条款	13

第四章　用户需求书	15

第五章  询价响应文件（格式）	35

第六章  评审办法	45

# 第一章　询 价 公 告

中金招标有限责任公司（以下简称“采购代理机构”）受海南省人民检察院（以下简称“采购人”）委托，邀请国内的合格供应商就海南省检察机关司法鉴定中心实验室设备采购项目 所需的货物及相关服务进行询价采购，欢迎合格的供应商参加。

一、项目编号：0773-1741GNHN03352

二、询价范围：

2.1 项目名称：海南省检察机关司法鉴定中心实验室设备采购项目；

2.2 用途：工作需要；

2.3 数量：具体内容、数量及技术要求详见询价文件第四章《用户需求书》；

2.4 采购预算：96.5万元。

三、供应商资格要求:

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业，具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者“三证合一”营业执照（提供副本复印件加盖单位公章）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2017年任意1个月企业纳税证明或者提供2016年度企业财务报表复印件加盖单位公章）。

（3）有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供2017年任意1个月的社会保障缴费记录，复印件加盖单位公章）

（4）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章）。

（5）必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；（提供查询结果截图加盖公章）。

（7）购买本项目询价文件且缴纳投标保证金；

（8）本项目不接受联合体。

三、招标文件获取：

请于2017年10月19日至2017年10月23日(法定公休日、法定节假日除外) 上午9:00～12:00，下午14:30～17:00，在海口市蓝天路12号国机中洋公馆2栋602室现场报名并购买询价文件，本询价文件售价为200.00元人民币，售后不退。购买询价文件时须提交以下资料：法人授权委托书原件，授权代表有效身份证、单位营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（如已办理三证合一的单位只需提供营业执照副本）等相关资料，以上材料复印件的需加盖公章（核查原件）。

四、询价响应文件递交截止时间 2017 年 10月 24 日 15 时 00 分（北京时间）。所有询价文件递交到海口市蓝天路12号国机中洋公馆（金银岛大酒店旁）2栋602室 。迟交的询价响应文件将不被接受。

定于2017 年 10 月 24日15 时 00分（北京时间) 在海口市蓝天路12号国机中洋公馆（金银岛大酒店旁）2栋602室进行询价，届时请供应商的法人或经正式授权的代表参加。

五、购买了询价文件的供应商，如果有特殊情况不能参加此次询价，请在询价前一天以书面形式通知采购代理机构（中金招标有限责任公司）。

六、公告发布媒介：中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、中国海南政府采购网（http://www.ccgp-hainan.gov.cn）。

七、联系方式

采购人：海南省人民检察院

联系人：郭先生

电话：0898-65230186

采购代理机构：中金招标有限责任公司

详细地 址：海口市蓝天路12号国机中洋公馆（金银岛大酒店旁）2栋602室

联系人：赵工

电话：0898-68556335

传真：0898-68556331

# 第二章　供应商须知

## 一、前附表

本表关于招标服务的具体要求是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：海南省检察机关司法鉴定中心实验室设备采购项目 项目编号：0773-1741GNHN03352 |
| 2 | 采购人名称：海南省人民检察院 联系人：郭先生 电话：0898-65230186 采购代理机构：中金招标有限责任公司 详细地址：海口市蓝天路12号国机中洋公馆（金银岛大酒店旁）2栋602室 联 系 人：赵工 电 话：0898-68556335 传 真：0898-68556331 |
| 3 | 供应商资格要求：详见第一章询价公告“三、供应商资格要求”的要求 |
| 4 | 递交询价保证金方式：从供应商账户转账 询价保证金递交时间：须在投标文件递交日期前（2017年10月23日下午17:30前）到达以下指定帐户 询价保证金金额：人民币10000元（壹万元整）。 户 名：中金招标有限责任公司 开户行：邮政储蓄银行海口市海府一横路支行 账 号：100354935050014444 |
| 5 | 询价有效期：自询价截止时间起不少于60天 |
| 6 | 询价响应文件的份数：正本1份、 副本3份 |
| 7 | 询价响应文件递交至：海口市蓝天路12号国机中洋公馆（金银岛大酒店旁）2栋602室 |
| 8 | 询价文件递交截止时间：2017 年10月24 日15时00分（北京时间） |
| 9 | 询价时间：2017 年10月24日15 时00 分（北京时间） 询价地点：海口市蓝天路12号国机中洋公馆（金银岛大酒店旁）2栋602室 |
| 10 | 评审标准和方法：详见询价文件第六章 |
| 11 | 交货期:自合同签订之日起30天内完成供货,并安装、调试完毕。 交货地点：采购人指定的地点 |
| 12 | 询价文件的澄清：投标截止日期前以书面形式（包括信函或传真）通知。 |
| 13 | 询价文件的修改：投标截止日期前以书面形式（包括信函或传真）通知。 |
| 14 | - 本项目采购预算金额人民币96.5万元（玖拾陆万伍仟元整） 注：1）投标报价超出采购预算的视为无效投标，按废标处理。 2）供应商不能低于成本价恶意报价，如成交供应商的报价过低，明显不符合市场价格，供应商须提供详细成本说明分析，评审委员会认为不合理则不予通过，评审委员会认为合理则采购人有权要求成交供应商提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%，待项目最终验收合格后支付合同（中标）金额的80%，合同尾款在产品使用一年经采购人确认没有质量问题再支付。如成交供应商在实施过程中偷工减料、产品有重大质量问题、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。为保证产品质量，如供应商的报价过低，则该供应商必须声明接受上述条款规定。 |
| 15 | - 以成交金额作为计算基数,参照国家计委计价格〔2002〕1980号及发改办价格〔2003〕857号通知规定,由成交供应商在领取成交通知书前向招标代理机构交纳招标服务费。 - 成交供应商领取成交通知书后30天内与采购人签订采购合同。 - 成交供应商应在与采购人签订合同后2个工作日内将政府采购合同送至代理机构处加盖见证章及公示。 |

## 二、采购人与供应商

## 1．适用范围

1.1 本询价文件仅适用于本询价公告中所述货物和服务的采购。

## 2. 定义

2.1  采 购 人：详见第二章供应商须知前附表

2.2 “采购代理机构”是指中金招标有限责任公司。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其它组织或者自然人。

## 3. 合格供应商：详见第二章供应商须知（供应商资格要求）

## 4. 供应商代表

4.1指全权代表供应商参加询价活动并签署询价响应文件的人。如果供应商代表不是法

人代表，须持有《法人代表授权书》（格式详见附件）。

## 5. 询价费用

5.1不论询价的结果如何，供应商应自行承担所有与准备和参加询价有关的全部费用。

采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 三、 询价文件

## 6. 询价文件的构成

6.1 要求提供的货物和服务、询价过程和合同条款在询价文件中均有说明。询价文件共

六章，各章的内容如下：

- 询价公告

- 供应商须知

- 合同条款

- 用户需求书

- 询价文件（格式）

- 评审办法

6.2 供应商应仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏，请及时与采购代理机构联系。

## 7. 询价文件的澄清修改

7.1供应商在收到询价文件后，若有疑问需要澄清，应于递交询价响应文件截止日前以书面形式（包括书面文字、传真等）向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一询价文件的供应商。

7.2 采购代理机构可以视采购具体情况推迟询价截止时间和询价时间，并将变更时间书

面通知购买询价文件的供应商。

## 四、询价响应文件的编制

## 8. 询价的语言

8.1 供应商提交的询价响应文件以及供应商与采购代理机构就有关询价的所有函电均

应使用中文。

## 9. 询价响应文件的构成

9.1供应商应按照第五章询价响应文件格式完整地填写询价响应书、报价表以及询价文

件中规定的其他内容。

## 10．报价

10.1 供应商应在报价表上标明本次询价拟提供货物的单价和总价(包含安装、调试、培训及其它附带服务的费用)。每一件货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

10.2 供应商如需用外汇购入某些货物，须折合人民币(包含进口环节税)计入总报价中。

10.3 询价应以人民币报价。

## 11. 技术性能及质量服务要求的响应

11.1询价货物技术说明应按照询价文件的要求就所供货物的技术规格、配置要求、技术

参数和性能指标等方面逐条做出详细、实质性地说明，并申明与技术规格条文的偏差和

例外。

## 12. 证明供应商合格和资格的文件

12.1 供应商应提交证明其有资格参加询价和成交后有能力履行合同的财务、技术、生

产能力等文件、并作为其询价响应文件的一部分。

12.2询价文件中要求的其他资格证明文件。

## 13. 询价保证金

13.1供应商须在询价截止时间之前从供应商账户向指定账户提交询价保证金，采用电汇或转账 的方式，作为其询价响应文件的一部分。

保证金交纳账户信息如下：

户  名：中金招标有限责任公司

开户行：邮政储蓄银行海口市海府一横路支行

账  号：100354935050014444

13.2 供应商未按第13.1条要求提交询价保证金的，采购代理机构将视其为非响应性询价而予以拒绝。

13.3 成交供应商的询价保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还。由成交供应商持壹份采购合同、壹份保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）到采购代理机构申请退还保证金；未成交供应商的询价保证金，在成交公示期满（政府采购一般为七个工作日）或成交通知书发出后，未成交供应商持保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）申请退还保证金；代理机构5个工作日内无息退还，联系电话：68556580。

13.4 下列任何情况发生时，询价保证金将被没收：

(1)供应商在询价文件规定的询价有效期内撤回其询价响应文件；

(2)成交供应商未按规定签订合同；

(3)成交供应商未按规定缴付采购代理服务费。

## 14. 询价有效期

14.1 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的询价响应文件将被视为无效。

14.2 在特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前，征得供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃询价，询价保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其询价响应，但须相应延长询价保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

## 15．询价响应文件的数量、签署及形式

15.1 供应商应按文件中规定的数量递交询价响应文件，在每一份询价响应文件必须编制目录并逐页编码，装订成册。

15.2 询价响应文件须按询价文件的要求执行，每份询价响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，如正本和副本有差异，以正本为准。其中正本壹份、副本叁份，副本可以是正本的复印件，正本、副本需盖骑缝章。

15.3 询价响应文件正本和副本须打印或用不退色墨水书写并由供应商或经正式授权并对供应商有合同约束力的人在规定应签字或加盖公章的位置应按要求进行签章，后者须将“授权委托书”以书面形式附在投标文件中。

15.4 询价响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由法人代表或其授权人在修改处签字确认并加盖公章。

15.5询价响应文件未按上述规定的不能通过初步审查。

## 询价响应文件的递交

## 16. 询价响应文件的密封及标记

16.1 供应商应将询价响应文件正本和所有副本一起密封在一个专用袋（箱）中，封口处均应加盖投标单位的公章。

16.2 专用袋（箱）封皮上应写明：

致：中金招标有限责任公司

项目名称：海南省检察机关司法鉴定中心实验室设备采购项目

项目编号：0773-1741GNHN03352

注明：“请勿在本次招标项目开标时间前启封”

供应商名称、联系人姓名和电话

16.3 询价响应文件未按上述规定密封和标记者，采购人将拒绝接受询价响应文件，并退回供应商。

## 17. 询价截止时间、地点

17.1 询价响应文件必须在询价公告中规定的递交截止时间前送达指定的询价地点。

## 18. 迟交的询价响应文件

18.1 采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知第17条规定的询价截止期后收到的任何

询价响应文件。

## 19. 询价响应文件的撤回

19.1 从询价截止时间至询价有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其询价响应文件，

否则其询价保证金将按照本须知第13.4条的规定被没收。

## 六、 询价及成交供应商的确定

## 20.  公开报价

20.1采购代理机构在“询价公告”中规定的时间和地点主持公开报价。公开报价时邀请

所有供应商代表参加。参加公开报价的代表应签名报到以证明其出席。

20.2监督部门或供应商代表查验询价响应文件密封情况，确认无误后公开报价。

20.3公开报价时，采购代理机构将宣读供应商名称、总报价、交货期、以及采购代理机

构认为合适的其他内容。采购代理机构将做报价记录。

20.4在公开报价时没有启封和宣读的询价响应文件，在评审时将不予考虑，并将原封退

回给供应商。

## 21. 询价小组

21.1采购代理机构将根据询价项目的特点依法组建询价小组，询价小组成员共3名，由3名专家和0名业主评标代表组成。

注：专家从海南省综合评标专家库随机抽取。

21.2公开报价后，询价小组将按照询价文件规定的评审标准和方法开展评审工作，负责

审议所有询价文件，并决定成交商。

## 22. 询价文件的澄清

22.1在评审期间，询价小组可要求供应商对其询价文件进行澄清，但澄清不得对价格等

实质性内容做任何修改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，由其授权的代表

签字。

## 23. 评审标准和方法

23.1询价小组将按照第六章《评审办法》之规定，只对确定为实质上响应询价文件要求

的询价响应文件进行评价和比较。

23.2评审准备、询价响应文件初步评审（符合性审查和资格性审查）、询价响应文件的比较与评价（从商务、技术两方面进行比较与评价），通过审查的供应商按价格由低到高顺序排列，并确定价格最低的供应商为成交供应商。

## 24. 评审过程的保密

24.1从询价之日起至授予合同时止，凡是与评审过程、评审内容有关的资料以及授标意

见等，均不得向供应商及与询价无关的其他人员透漏。

24.2 在评审过程中，如果供应商试图在询价响应文件的审查、澄清、比较及授予合同

等方面向参与评审的人员施加任何影响，都将会导致其询价响应文件被拒绝。

## 七. 授予合同

## 25．合同授予标准

25.1询价小组审查成交候选供应商是否有能力满意地履行合同。

25.2 授予合同时还要考虑成交候选供应商的财务、技术和生产能力，其依据是审查供

应商提交的资格证明文件和询价小组认为必要的、合适的资料。

25.3 如果审查通过，询价小组把合同授予该供应商；如果审查没有通过，询价小组将

对下一个成交候选供应商能否履行合同作类似的审查。

## 26. 成交通知书

26.1 公示期结束后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

26.2 成交通知书是合同的一个组成部分。

26.3 当成交通知书发出后，采购代理机构将通知所有未成交的供应商，同时按照本须

知第13.3条的规定退还所有询价保证金。

## 27. 签订合同

27.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，否则按询价有

效期内撤回其询价响应文件处理。

27.2 询价文件、成交供应商的询价响应文件及询价过程中有关澄清文件均应作为签订

合同的依据。

## 28. 采购代理服务费

采购代理服务费由成交供应商支付，成交供应商须在领取成交通知书前支付到指定帐户。

账户名称：中金招标有限责任公司海南分公司

开户银行：建设银行海口琼山支行营业部

开户账号：4600 1005 3360 5301 1699

29. 落实的政府采购政策

采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》。

# 第三章　合同主要条款

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据2017年    月    日（采购编号:                ）询价采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

- 货物及其数量、金额等

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… |  | …… | …… | …… | …… |
| 合同总金额： |  | 人民币（大写）： （小写）：￥ 元 |  |  |  |  |  |
| 甲方 |  | 联系人： 固定电话： |  |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 固定电话： |  |  |  |  |  |

二、交货期：

三、付款方式 ：

四、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下   处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为海南省经济仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

五、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

六、 合同鉴证：集中采购机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购服务和技术参数进行实质性修改。

七、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）乙方的开标一览表及投标报价明细表；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式六份，中文书写。甲方、乙方、采购代理机构各执两份。

甲方：                    （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一七年   月    日

乙方：                         （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一七年   月    日

户名：

开户银行：

账号：

声明：本合同标的依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

采购代理机构：中金招标有限责任公司（盖章）

经办人：

二〇一七年    月    日

# 用户需求书

| 一、海南省人民检察院司法鉴定中心实验室设备需求表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格型号/技术参数 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 一、更衣缓冲 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 900*450*1800 | 台 | 1 | 全钢结构； 1、柜体 （1） 柜体为优质品牌电解或冷轧钢板全钢制产品。 （2） 柜体采用优质1~1.2mm ± 0.07mm品牌电解或冷轧钢板，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75μm。 2、柜门 （1） 环氧树脂喷涂优质品牌电解或冷轧钢板材质，防化、防潮、耐高温以及耐磨。 （2） 双层设计，中间填充有隔音材料。 3、内置挂衣杆，柜门带锁。 4、把手：不锈钢拉手防腐易清洁。 |
| 2 | 鞋柜 | 900*300*500 | 台 | 1 | 全钢结构: 1、柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，具有耐酸碱、防潮、防锈，使用寿命长等优点； 2、层板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板冲压而成并焊U型加强板，表面经酸洗、磷化、静电粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；可根据实际需要调整层板之间的高度； |
| 3 | 边台 | 5000*750*850 | 台 | 3 | 全钢结构; 1、实验台款式采用落地式设计，台面：12.7mm实芯防静电理化板台面，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点 2、框架：主框架柜体采用1.0mm厚冷轧钢板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。 |
| 4 | 边台 | 4500*750*850 | 台 | 1 | 全钢结构; 1、实验台款式采用落地式设计，台面：12.7mm实芯防静电理化板台面，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点 2、框架：主框架柜体采用1.0mm厚冷轧钢板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。 |
| 二、百级无尘室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2250*750*850 | 台 | 1 | 全钢结构;1、实验台款式采用落地式设计，台面：12.7mm实芯防静电理化板台面，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点2、框架：主框架柜体采用1.0mm厚冷轧钢板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。 |
| 2 | 超净工作台 | 1500*700*1500 | 台 | 1 | 单人单面超净工作台，尺寸：1500*700*1500 柜体：采用1.5mm厚优质冷轧钢板,表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理,具有耐腐蚀功能.台面采用优质全不锈钢.双县式玻璃门通过导轨、配重滑轮、钢索、配重等到同步传动，上下开启灵活方便，噪间小。洁净等级：100级@≥0.5.菌落数≤0.5个.平均风速0.3∽0.6m/s(可调).噪音≤60dB. |
| 3 | 资料柜 | 900*450*1800 | 台 | 1 | 全钢结构: 1、柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，具有耐酸碱、防潮、防锈，使用寿命长等优点； 2、柜门：采用优质冷轧钢板1.0mm厚冲压而成，内外双层扣合式，内填充隔音材料，上柜门内嵌钢化玻璃； 3、活动层板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板冲压而成并焊U型加强板，表面经酸洗、磷化、静电粉末喷涂处理，可根据实际需要调整层板之间的高度； |
| 三、预检区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 2400*1200*850 | 台 | 1 | 全钢结构; 1、实验台款式采用落地式设计，台面：12.7mm实芯防静电理化板台面，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点 2、框架：主框架柜体采用1.0mm厚冷轧钢板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。 |
| 2 | 物证架 | 900*450*1800 | 台 | 1 | 全钢结构： 1、尺寸：900*450*1800 2、框架：柜体主体采用1.0MM冷轧钢板，特殊承重部位采用1.2～1.5MM冷扎板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列复杂工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，其喷涂环氧树脂防护层附着力经落物撞击试验测试合格,牢固可靠,防腐、阻燃。每个货架包括5层层板，可上下调整高度，层板采用1.0钢板，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷环氧树脂 |
| 3 | 资料柜 | 900*450*1800 | 台 | 2 | 全钢结构:1、柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，具有耐酸碱、防潮、防锈，使用寿命长等优点；2、柜门：采用优质冷轧钢板1.0mm厚冲压而成，内外双层扣合式，内填充隔音材料，上柜门内嵌钢化玻璃；3、活动层板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板冲压而成并焊U型加强板，表面经酸洗、磷化、静电粉末喷涂处理，可根据实际需要调整层板之间的高度； |
| 四、屏蔽室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 2400*1200*850 | 台 | 1 | 全钢结构; 1、实验台款式采用落地式设计，台面：12.7mm实芯防静电理化板台面，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点 2、框架：主框架柜体采用1.0mm厚冷轧钢板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。 |
| 2 | 边台 | 2000*750*850 | 台 | 2 | 全钢结构; 1、实验台款式采用落地式设计，台面：12.7mm实芯防静电理化板台面，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点 2、框架：主框架柜体采用1.0mm厚冷轧钢板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。 |
| 五、取证分析区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4200*900*850 | 台 | 2 | 全钢结构; 1、实验台款式采用落地式设计，台面：12.7mm实芯防静电理化板台面，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点 2、框架：主框架柜体采用1.0mm厚冷轧钢板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。 |
| 2 | 中央台 | 3800*1800*850 | 台 | 1 | 全钢结构;1、实验台款式采用落地式设计，台面：12.7mm实芯防静电理化板台面，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点2、框架：主框架柜体采用1.0mm厚冷轧钢板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。 |
| 六、数据恢复区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 3800*1800*850 | 台 | 1 | 全钢结构; 1、实验台款式采用落地式设计，台面：12.7mm实芯防静电理化板台面，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点 2、框架：主框架柜体采用1.0mm厚冷轧钢板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。 |
| 2 | 边台 | 4800*900*850 | 台 | 2 | 全钢结构; 1、实验台款式采用落地式设计，台面：12.7mm实芯防静电理化板台面，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点 2、框架：主框架柜体采用1.0mm厚冷轧钢板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。 |
| 七、精密仪器检测室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 文检台 | 2400*1200*850 | 台 | 1 | 全钢结构;1、文检台采用落地式设计，台面：12.7mm实芯防静电理化板台面，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点，文检台上配备可移动放大镜，拖影灯。2、框架：主框架柜体采用1.0mm厚冷轧钢板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。 |
| 2 | 中央台 | 4200*1200*850 | 台 | 1 | 全钢结构; 1、实验台款式采用落地式设计，台面：12.7mm实芯防静电理化板台面，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点 2、框架：主框架柜体采用1.0mm厚冷轧钢板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。 |
| 3 | 边台 | 4800*750*850 | 台 | 1 | 全钢结构; 1、实验台款式采用落地式设计，台面：12.7mm实芯防静电理化板台面，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点 2、框架：主框架柜体采用1.0mm厚冷轧钢板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。 |
| 4 | 资料柜 | 900*450*1800 | 台 | 2 | 全钢结构: 1、柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，具有耐酸碱、防潮、防锈，使用寿命长等优点； 2、柜门：采用优质冷轧钢板1.0mm厚冲压而成，内外双层扣合式，内填充隔音材料，上柜门内嵌钢化玻璃； 3、活动层板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板冲压而成并焊U型加强板，表面经酸洗、磷化、静电粉末喷涂处理，可根据实际需要调整层板之间的高度； |
| 八、文检检验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4800*750*850 | 台 | 1 | 全钢结构; 1、实验台款式采用落地式设计，台面：12.7mm实芯防静电理化板台面，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点 2、框架：主框架柜体采用1.0mm厚冷轧钢板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。 |
| 2 | 边台 | 4500*750*850 | 台 | 1 | 全钢结构;1、实验台款式采用落地式设计，台面：12.7mm实芯防静电理化板台面，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点2、框架：主框架柜体采用1.0mm厚冷轧钢板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。 |
| 3 | 文检台 | 2400*1200*850 | 台 | 2 | 全钢结构; 1、实验台款式采用落地式设计，台面：12.7mm实芯防静电理化板台面，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点，文检台上配备可移动放大镜，拖影灯。 2、框架：主框架柜体采用1.0mm厚冷轧钢板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。 |
| 4 | 资料柜 | 900*450*1800 | 台 | 6 | 全钢结构: 1、柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，具有耐酸碱、防潮、防锈，使用寿命长等优点； 2、柜门：采用优质冷轧钢板1.0mm厚冲压而成，内外双层扣合式，内填充隔音材料，上柜门内嵌钢化玻璃； 3、活动层板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板冲压而成并焊U型加强板，表面经酸洗、磷化、静电粉末喷涂处理，可根据实际需要调整层板之间的高度； |
| 九、司法会计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4800*750*850 | 台 | 1 | 全钢结构; 1、实验台款式采用落地式设计，台面：12.7mm实芯防静电理化板台面，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点 2、框架：主框架柜体采用1.0mm厚冷轧钢板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。 |
| 2 | 中央台 | 4500*1500*850 | 台 | 1 | 全钢结构;1、实验台款式采用落地式设计，台面：12.7mm实芯防静电理化板台面，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点2、框架：主框架柜体采用1.0mm厚冷轧钢板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。 |
| 3 | 资料柜 | 900*450*1800 | 台 | 6 | 全钢结构: 1、柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，具有耐酸碱、防潮、防锈，使用寿命长等优点； 2、柜门：采用优质冷轧钢板1.0mm厚冲压而成，内外双层扣合式，内填充隔音材料，上柜门内嵌钢化玻璃； 3、活动层板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板冲压而成并焊U型加强板，表面经酸洗、磷化、静电粉末喷涂处理，可根据实际需要调整层板之间的高度； |
| 十、物证资料室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3000*750*850 | 台 | 1 | 全钢结构; 1、实验台款式采用落地式设计，台面：12.7mm实芯防静电理化板台面，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点 2、框架：主框架柜体采用1.0mm厚冷轧钢板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。 |
| 2 | 物证架 | 900*450*1800 | 台 | 18 | 全钢结构： 1、尺寸：900*450*1800 2、框架：柜体主体采用1.0MM冷轧钢板，特殊承重部位采用1.2～1.5MM冷扎板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列复杂工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，其喷涂环氧树脂防护层附着力经落物撞击试验测试合格,牢固可靠,防腐、阻燃。每个货架包括5层层板，可上下调整高度，层板采用1.0钢板，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷环氧树脂 |
| 3 | 资料柜 | 900*450*1800 | 台 | 15 | 全钢结构:1、柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，具有耐酸碱、防潮、防锈，使用寿命长等优点；2、柜门：采用优质冷轧钢板1.0mm厚冲压而成，内外双层扣合式，内填充隔音材料，上柜门内嵌钢化玻璃；3、活动层板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板冲压而成并焊U型加强板，表面经酸洗、磷化、静电粉末喷涂处理，可根据实际需要调整层板之间的高度； |
| 十一、质控室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2200*750*850 | 台 | 1 | 全钢结构; 1、实验台款式采用落地式设计，台面：12.7mm实芯防静电理化板台面，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点 2、框架：主框架柜体采用1.0mm厚冷轧钢板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。 |
| 十二、物证暂存 |  |  |  |  |  |
| 1 | 物证架 | 900*450*1800 | 台 | 2 | 全钢结构： 1、尺寸：900*450*1800 2、框架：柜体主体采用1.0MM冷轧钢板，特殊承重部位采用1.2～1.5MM冷扎板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列复杂工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，其喷涂环氧树脂防护层附着力经落物撞击试验测试合格,牢固可靠,防腐、阻燃。每个货架包括5层层板，可上下调整高度，层板采用1.0钢板，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷环氧树脂 |
| 2 | 资料柜 | 900*450*1800 | 台 | 2 | 全钢结构:1、柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，具有耐酸碱、防潮、防锈，使用寿命长等优点；2、柜门：采用优质冷轧钢板1.0mm厚冲压而成，内外双层扣合式，内填充隔音材料，上柜门内嵌钢化玻璃；3、活动层板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板冲压而成并焊U型加强板，表面经酸洗、磷化、静电粉末喷涂处理，可根据实际需要调整层板之间的高度； |
| 八层 |  |  |  |  |  |
| 一、法医病理室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 台 | 1 | 全钢结构：上箱体：采用1.2mm冷轧钢板折弯、冲压，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，内衬及导流板选用5mm抗倍特板，内部分三段式排风设计，可消除排气死角与不同密度气体的有效排放；控制面板设在外立柱侧面板上，方便观察与操作。下箱体：下箱体为整体组合结构，采用1.2mm厚的冷轧板折弯制做，表面环氧树脂粉沫喷涂；铰链采用316L不锈钢材料，开启度为145°；可调节组合地脚由不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶材料组合，具有防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点；可视窗：≥5mm厚防爆钢化玻璃，滑动自如，可停留于轨道任何位置；主视窗玻璃可左右自由滑动，方便使用者操作。台面：采用20mm厚陶瓷板台面。水盆、水龙头：采用壁式遥控45°水阀，主体为加厚铜质，涂层为高亮度环氧树脂，陶瓷阀芯，静态最大耐压20巴。杯槽：采用PP材质，防酸碱腐蚀。 |
| 2 | 边台 | 5000*750*850 | 台 | 1 | 全钢结构; 1、实验台款式采用落地式设计，台面：12.7mm实芯防静电理化板台面，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点 2、框架：主框架柜体采用1.0mm厚冷轧钢板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。 |
| 3 | 万象排气罩 |  | 个 | 2 | 采用四段式伸缩导管、集气罩、固定座等，四段式伸缩导管：采用PP材质，管径为DN75mm，总长度为1650mm。工作范围为：-15℃-90℃。本四段式伸缩导管有三处可转动之旋转关节，关节材质采用高密度PP聚丙烯，关节颜色：白色/红色，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。每一关节均有可调节松紧的旋钮，可便关节任意旋转或固定，以便在操作半径内取得最佳集气位置。别外，集气罩上方有一的动调节阀，可根据实验要求调节气流量大小，集气罩：采用透明耐冲击树脂玻璃。 |
| 4 | pp水槽 | 480*380*300 | 个 | 1 | 采用PP材质，模具成型，抑菌、易清洁、耐腐蚀；台下托底式安装，防水溅出，且利于台面残水自然回流；水槽底部为凸状设计，利于水的彻底排放。可根据实际需求选用不同规格。 |
| 5 | 水龙头 | 单联 | 个 | 1 | 采用实验室专用水龙头，表面环氧树脂，瓷质阀芯，防锈耐腐蚀；出水嘴为铜质尖嘴型，高头、单口鹅颈部分360°旋转，便于多用途使用；出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接减压、平面网状形出水嘴循环等特殊用水水管。 |
| 6 | 滴水架 | 550*440 | 个 | 1 | pp材质，带32根可调支架，带导水管。 |
| 7 | 中央台 | 4500*1500*850 | 台 | 1 | 全钢结构; 1、实验台款式采用落地式设计，台面：12.7mm实芯防静电理化板台面，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点 2、框架：主框架柜体采用1.0mm厚冷轧钢板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。 |
| 8 | 中央台试剂架 | 3600*300*700 | 台 | 1 | 铝玻结构：1、立柱：采用全钢结构，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，每10mm有一调节孔位，拉铆连接，保证稳定性能。2、层板：层板采用12mm的安全玻璃，四周车边处理，光滑，不伤手，配玻璃托板及钢板折弯挂钩，可根据舒适要求自由调整高度。3、护拦：采用不锈钢管护栏，防止物品掉落。 |
| 9 | 万象排气罩 |  | 个 | 2 | 采用四段式伸缩导管、集气罩、固定座等，四段式伸缩导管：采用PP材质，管径为DN75mm，总长度为1650mm。工作范围为：-15℃-90℃。本四段式伸缩导管有三处可转动之旋转关节，关节材质采用高密度PP聚丙烯，关节颜色：白色/红色，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。每一关节均有可调节松紧的旋钮，可便关节任意旋转或固定，以便在操作半径内取得最佳集气位置。别外，集气罩上方有一的动调节阀，可根据实验要求调节气流量大小，集气罩：采用透明耐冲击树脂玻璃。 |
| 10 | pp水槽 | 480*380*300 | 个 | 1 | 采用PP材质，模具成型，抑菌、易清洁、耐腐蚀；台下托底式安装，防水溅出，且利于台面残水自然回流；水槽底部为凸状设计，利于水的彻底排放。可根据实际需求选用不同规格。 |
| 11 | 水龙头 | 单联 | 个 | 1 | 采用实验室专用水龙头，表面环氧树脂，瓷质阀芯，防锈耐腐蚀；出水嘴为铜质尖嘴型，高头、单口鹅颈部分360°旋转，便于多用途使用；出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接减压、平面网状形出水嘴循环等特殊用水水管。 |
| 12 | 滴水架 | 550*440 | 个 | 1 | pp材质，带32根可调支架，带导水管。 |
| 13 | 洗眼器 | 双口 | 个 | 1 | 可抽取式双口洗眼器:主体:铜制，一体锻压成型，环氧树脂喷涂处理，耐酸碱腐蚀；手柄SUS304不锈钢冲压成型，外加PP防滑套；喷头:PP注塑一体成型，多孔式设计，多达108个出水孔。内置纳米抗菌海绵，更好保护眼睛;入水管:采用三重设计，内管为软性PVC，外覆不锈钢304编织网，最外层包裹PE管，防止生锈、渗漏;最大耐水压为8巴；水流量为6L/min; |
| 14 | 边台 | 3800*750*850 | 台 | 1 | 全钢结构;1、实验台款式采用落地式设计，台面：12.7mm实芯防静电理化板台面，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点2、框架：主框架柜体采用1.0mm厚冷轧钢板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。 |
| 二、法医临床室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3800*750*850 | 台 | 1 | 全钢结构; 1、实验台款式采用落地式设计，台面：12.7mm实芯防静电理化板台面，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点 2、框架：主框架柜体采用1.0mm厚冷轧钢板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。 |
| 2 | pp水槽 | 480*380*300 | 个 | 1 | 采用PP材质，模具成型，抑菌、易清洁、耐腐蚀；台下托底式安装，防水溅出，且利于台面残水自然回流；水槽底部为凸状设计，利于水的彻底排放。可根据实际需求选用不同规格。 |
| 3 | 水龙头 | 单联 | 个 | 1 | 采用实验室专用水龙头，表面环氧树脂，瓷质阀芯，防锈耐腐蚀；出水嘴为铜质尖嘴型，高头、单口鹅颈部分360°旋转，便于多用途使用；出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接减压、平面网状形出水嘴循环等特殊用水水管。 |
| 4 | 边台 | 4500*750*850 | 台 | 1 | 全钢结构; 1、实验台款式采用落地式设计，台面：12.7mm实芯防静电理化板台面，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点 2、框架：主框架柜体采用1.0mm厚冷轧钢板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。 |
| 5 | 资料柜 | 900*450*1800 | 台 | 3 | 全钢结构:1、柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，具有耐酸碱、防潮、防锈，使用寿命长等优点；2、柜门：采用优质冷轧钢板1.0mm厚冲压而成，内外双层扣合式，内填充隔音材料，上柜门内嵌钢化玻璃；3、活动层板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板冲压而成并焊U型加强板，表面经酸洗、磷化、静电粉末喷涂处理，可根据实际需要调整层板之间的高度； |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 屏蔽室 | 4800*3850*2600 | 套 | 1 | 本屏蔽室执行标准：GJB5792-2006《军用涉密信息系统电磁屏蔽体等级划分和测量方法》“C”级,屏蔽效能指标：磁场：10KHz-100KHz ≥65dB-80dB 100KHz-1MHz ≥80dB-90dB 1MHz-20MHz ≥90dB 电场：20MHz-1GHz ≥90dB 微波：1GHz-18GHz ≥90dB 结构形式：单层钢板焊接式电磁屏蔽室，屏蔽壳体：采用2mm的优质冷轧钢板（武钢），地板（3mm）构建六面板体屏蔽壳体，是由冷轧钢板制成单元模块，表面经喷涂防锈漆后拼焊，焊接方式采用二氧化碳气体保护焊，其特点是受热面积小，焊缝抗氧化好。 屏蔽门采用铰链旋转刀插式电磁密封屏蔽门；吊顶采用微形铝板+轻钢龙骨。墙面面板采用轻钢龙骨+彩钢板；增加机房的密封性及墙体的保温性，同时可屏蔽一定数量的电磁波及无线电干扰，同时具有保温隔热防火功能；地面采用抗静电全钢活动地板，抗静电地板承载大于每平方米400kg，地板铺设高度为200mm。 电动屏蔽门 |
| 2 | 风淋室 | 1400*1200*2100 | 台 | 1 | (1)脉冲式风淋室 (2)风淋室：内材质为不锈钢，外材料为1.5mm烤漆 (3)外框尺寸：1400*1200*2100，高效过滤99.99@0.3um; (4)进口电机，吹淋时带语音功能 (5)带互联装置，紧急解除功能 (6)含五金配件及附件 |
| 3 | 岛式插座 |  | 个 | 82 | 实验室专用钢制底盒五孔多功能二、三插 |
| 4 | 实验台线槽 | 50*100 | m | 95 | 进口PU材质，耐酸碱 |
| 5 | 实验椅 |  | 把 | 76 | 带靠背,PU坐垫，带滚轮 |
| 6 | 功能住（中央台专用） | 200*100*H | 套 | 9 | 钢制结构，内部走水、电 |

二、商务要求

1.交货期及地点

1）交货期：自合同签订之日起30天内完成供货并安装调试完毕；

2）交货地点：采购人指定的地点。

2.质量保证：按国家标准或部门标准

3.包装和发运

1）货物的包装和发运必须符合货物特性要求。

2）为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

4.验收

验收方法：由采购人在指定地点进行验收，验收标准除采购要求的技术参数外，可溯源到国家相关标准。

5.售后服务

（1）供应商必须有可靠的售后服务保障，能提供正常的技术与备品备件服务。

（2）在质保期内，同一产品、同一质量问题，连续两次仍无法正常使用，供应商必须予以更换同品牌、同型号全新产品或者性能更加高级的替代产品。

（3）本项目整体工程免费保修期为3年，自双方代表在合格验收单上签字之日起计算。设备按原厂保修。

（4）保修期内，成交供应商根据用户要求负责进行售后技术支持和服务，对于非用户人为原因而出现产品质量及安装问题，由成交供应商负责保修，并承担因此而产生的一切费用。

（5）保修期间，成交供应商应提供但不限以下服务：

1）在保修期间提供免费保修，5×8小时上门服务，免费更换故障配件。提供7×24小时技术支持和服务，1小时内响应，通过远程方式无法解决的，海口市内2小时到达故障现场进行处理，海口市外24小时到达故障现场进行处理，直至问题解决。

2）指定专门技术人员负责。

3）服务方式除现场技术支持外，还应包括电话、互联网、E-MAIL等方式。

4）服务范围包括设备安装、调试等。

6.实施要求

成交供应商负责设备的采购、运输和项目整体实施，交货及实施场所为海南省人民检察院。交货时，成交供应商向采购方提供供货证明函，并由双方人员清点设备，签署设备到货交接表。项目实施完毕，设备符合标书技术参数要求且满足采购方使用需要，双方签署验收文件。

7.其他要求

请供应商认真测算，项目实施过程中所需的采购文件中未列出的其他一切费用（如运费、税费等）由供应商在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

# 第五章  询价响应文件（格式）

询价响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：                    （公章）

日    期：    年   月   日

供应商提供的响应文件应由以下内容组成，实际响应中如有必要，供应商可对未涉及的部分予以补充:

1. 询价响应书（格式）

2. 报价表（格式）

3. 商务技术规格响应/偏离表（格式）

4. 资格证明文件

4.1 法人营业执照、组织代码机构证书、税务登记证书复印件加盖公章；

（已办理三证合一的，只需提供企业营业执照副本）

4.2 提供2017年任意1个月企业纳税证明或者提供2016年企业财务报表复印件加盖公章

4.3 需提供2017年任意1个月的社会保障缴费记录，复印件加盖公章

4.4供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（新成立的公司自成立之日起算）

4.5 提供询价公告“三.供应商资格要求”的第（6）条款要求的查询结果截图加盖公章。

4.6保证金缴纳凭证

注：以上资料复印件须加盖单位公章

- 法定代表人授权书（格式）

6. 采购代理服务费承诺书（格式）

7. 供应商认为有助于本次询价的其他材料

注：供应商编制上述文件时，应按照本章已提供格式的文件须按格式要求填写。

## 1．询价响应书

致：中金招标有限责任公司

(供应商全称)授权      （姓名）      （职务）为

全权代表，参加贵方组织的                     （项目名称）政府采购（项目编号：      ）的询价活动。为此，我方谨郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

1、愿意按照询价文件的全部要求参加询价。

2、提供询价文件之供应商须知规定的全部询价响应文件，包括正本 1 份和副本 3 份，含:

（1） 报价表

（2） 商务技术规格响应/偏离表

（3） 供应商资格证明文件

（4） 法人代表授权书

（5） 提交的询价保证金，金额为

（6） 按询价文件供应商须知和技术规格要求提供的有关文件

3、货物的总报价为（人民币大写）                ￥          元

4、我方已详细阅读了全部询价文件及有效补充文件(如有时)，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、同意提供按照贵方可能要求的与其询价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何询价响应文件。

6、同意从规定的询价日期起遵循本询价响应文件，并在规定的询价有效期（60天）期满之前均具有约束力。

7、如果我方成交，我们将保证按照询价文件的规定，严格履行合同的各项责任和义务

8、与本询价有关的一切正式往来信函请寄:

地址                                  邮编

电话                                  传真

供应商名称（公章）

供应商法人代表：

供应商代表签字：

日期：       年      月      日

## 2．报 价 表

项目名称：                                项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… |  | …… | …… | …… | …… |
| 总计： |  | 人民币（大写）： （小写）：￥ 元 |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |  |  |  |  |

注: ① 投标报价应包括询价文件所规定的采购范围的全部内容；② 报价总计包含运费、税费等一切相关费用。报价不得超过预算价，否则按废标处理。

供应商单位：                 （公章）

供应商代表（签字）：

日     期：    年    月    日

## 3. 商务技术规格响应/偏离表

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作供应商不响应。

| 序号 | 询价文件所要求商务技术规范主要条款描述 | 供应商所投标产品的商务技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… | …… |

供应商名称（公章）：

供应商代表（签字）：

注：响应/偏离内容应根据询价文件中的商务技术规格条款逐条对应填写。

## 4．资格证明文件

4.1具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业，具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者“三证合一”营业执照。（提供副本复印件加盖公章）。

4.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2017年任意1个月企业纳税证明或者提供2016年度企业财务报表复印件加盖公章）。

4.3 有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供2017年任意1个月的社会保障缴费记录，复印件加盖公章）；（格式）

4.4 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章）。

4.5 提供询价公告“三. 供应商资格要求”的第（6）条款要求的查询结果截图加盖公章。

4.6 购买本项目询价文件且缴纳投标保证金；

注：以上资料复印件须加盖单位公章

4.4 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

无重大违法记录的声明函

中金招标有限责任公司：

本公司                   （供应商名称）参加                 （项目名称）的询价活动，现承诺：

我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称：             （盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：        年    月    日

## 5．法人代表授权书

致: 中金招标有限责任公司

（供应商全称）法定代表人           授权         （全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                      （项目编号）项目询价活动，全权代表我方处理询价活动中的一切事宜。

法人代表签字：

供应商全称(公章)：

日           期：   年    月    日

授权代表姓名：

职        务：

电        话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

注：后附法定代表人及授权代表的身份证复印件

## 采购代理服务费承诺书（格式）

承诺书

致： 中金招标有限责任公司：

我们在贵公司组织的	      	项目采购中若获中标（谈判文件编号：	       	），我们保证在收到付款通知书后按谈判文件的规定，以支票、汇票或现金方式，向贵公司一次性支付应该交纳的采购代理服务费用。

特此承诺！

承诺方法定名称：	      （承诺方盖章）

地址：

电话：							传真：

承诺方授权代表签字：

承诺日期：

## 7．供应商认为有助于本次询价的其他材料

# 评审办法

1、询价响应文件的初审

1.1询价文件的初审分为资格性检查和符合性检查：

（1）资格性检查。依据法律法规和询价文件第五章《询价响应文件（格式）》

中的相关内容，对询价响应文件中的资格证明、询价保证金等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。

（2）符合性检查。依据询价文件的规定，从询价响应文件的有效性、完整

性和对询价文件的响应程度、有无计算错误进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

1.2 初审中，算术错误将按以下方法更正：

（1）如果单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价。在单价小

数点有明显错位时，应以总价为准，并修改单价；

（2）如果用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

（3）询价小组将按上述修正错误的方法修正价格，修正后的价格应对供应

商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其询价将被拒绝。。

1.3 询价小组将允许修正询价响应文件中不构成实质性偏差的、不正规的、不

一致的或不规范的地方，这种修正不影响任何供应商的相对排序。

1.4 在详细评审之前，询价小组要审查每份询价响应文件是否实质上响应了询

价文件的要求。

1.5 询价响应文件实质上没有完全响应询价文件的要求或报价超过采购预算，

其相应文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使询价

成为实质上响应的询价响应文件。

初步审查表（符合性审查和资格性审查）

评委：                                      日期：  年  月  日

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效报价认定条件） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的资格 | 是否满足合格的供应商的资格条件 |  |
| 2 | 询价响应文件的有效性 | 是否符合询价响应文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |
| 3 | 询价保证金 | 是否按询价文件要求提交投标保证金证明的 |  |
| 4 | 投标价格 | 报价是否唯一 |  |
| 5 | 交货期 | 是否符合询价文件要求 |  |
| 6 | 交货地点 | 是否符合询价文件要求 |  |
| 7 | 法定代表人授权委托书 | 是否符合询价文件要求 |  |
| 8 | 其他 | 是否有其它符合询价文件中无效报价认定条件 |  |
|  |  | 结论 |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

2、投标文件的澄清

2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、成交供应商的确定

3.1询价小组只对初审合格的供应商进行详细评审。

3.2本次招标项目采用最低价法，在符合采购需求、技术和服务符合询价文件要求的前提下，以价格最低的供应商作为成交供应商。