## 二、开标一览表

开标一览表

投标人名称：     海南行文图书有限公司          招标编号：HNJY2017-52-4                   货币：人民币

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 原产地及制造厂名及型号规格技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 投标单项总价 | 交货期 | 免费质保期 |
| 1 | 中小学图书 | 原产地：中国；制造厂名：全国各大出版社 1、中标后，根据五大类比例，提供中小学图书目录给采购人勾选，中标人根据所选的书进行配送。 2.免费为学校购买书籍加工，包括贴条码、书标、磁条、盖章等附加服务。 本项按折扣率报价，折扣为 64.50% | 1 | 批 | 1961078.00 | 1961078.00 | 合同签订后30天内 | 1年 |
| 2 | 书架 | 原产地：福建；制造厂名：鸿盛家具（福建）有限公司；型号规格：HN16-JJ1501-02、规格为900×450×2000；技术参数：书架均分为六层，每层最低净空高（去除上下层隔板厚度后）不小于300 mm，每层中间有防侧滑、后滑的隔档分隔。钢板厚度指标：立柱≥1.0mm，搁板≥1.0mm，侧板≥1.0mm，挂板≥0.8mm，底框≥1.0mm，防滑动隔档≥0.8mm，顶板≥0.8mm；每列书架两侧侧板距地1600mm处居中预留L310×W220mm的排架标签槽位； 书架为装配组合式结构。隔板、挂板应能沿立柱的垂直方向调整高度，立柱上挂板孔间距符合层数等分要求。外观设计精美，线条流畅。架体整洁美观。钢板精选优质冷轧钢板。紧固件为国标。塑粉选用优质静电粉末，亚光，浅驼灰色。焊接部位牢固，焊点均匀，无变形，烧焦烧穿现象。折弯到位且对边平行＜板材厚度2倍，色泽均匀一致无剥落、起泡、裂纹等现象。金属表面严格进行脱脂、除锈，酸洗，磷化等九道工序防腐处理。 | 228 | 个 | 1243.00 | 283404.00 | 合同签订后30天内 | 2年 |
| 3 | 照明系统 | 原产地：厦门；制造厂名：厦门立达信照明有限公司；型号规格：CLC20-JE2800-01 36W；技术参数：1、LED面板灯功率为36W±2W；产品整灯尺寸长1198±5mm、宽298±5mm、厚10±2mm；整体框架须由4个压铸铝角码与4段铝型材通过侧向嵌入并螺丝固定而成；边框型材厚度≥11 mm，背面平整无凹槽；压铸铝角码喷粗纹路亚光银色漆，保证美观。 2、LED面板灯须为采用微晶珠面光学防眩透光板的LED面板灯，透光板由每1cm²≥9个的颗粒组成，以能达到良好的防眩效果； 3、LED面板灯灯具安装吊杆与灯体连接须采用嵌入式勾形固定座，该勾形固定座沿灯体两侧边导向槽免螺丝卡入且可任意滑动，以调节灯体安装位置。 4、LED面板灯驱动电源采用外置方案，为预防工作一段时间后载流部件表面氧化而产生电弧，导致着火隐患，驱动电源盒须为流线形免螺丝设计，不允许通过螺丝固定锁合，驱动盒外观不许见金属螺丝；不可采用弹片式载流部件，不可徒手插拔拆装，避免触电隐患；驱动输入端采用免螺丝压线板，可徒手实现便捷扣合，拆卸需要借助工具，确保用电安全；输出线采用迷宫式防拉扯结构，防止因输出线脱落，导致的触电安全隐患；且电源输入输出线须采用端子连接。 5、LED面板灯色温在5000±280K,显色指数≥90，功率因数≥0.97，提供带有CMA、CAL标志的第三方检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求以及IES LM-79-08固态照明产品电气和光度测量方法》出具的光电色检测报告。 6、LED面板灯光频闪无危害，提供带有CMA、CAL标志的第三方检测机构依据《IEEE PAR1789-2013 LED照明闪烁的潜在健康影响》出具的无频闪危害检测报告。 7、LED面板灯的真实亮度≤4200cd/m²，蓝光危害为“无危险类”，提供带有CMA、CAL标志的第三方检测机构依据《IEC TR 62778 应用IEC 62471 评估光源和灯具的蓝光危害》出具的蓝光检测报告。 8、为使教室课桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果，LED面板灯在C90-C270面的光束角必须满足98°±2°，且在C0-C180面的光束角必须满足92°±4°，提供带有CMA、CAL标志的第三方检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》出具的光束角检测报告。 9、LED面板灯安装后须满足教室照度维持平均照度＞300LX，统一眩光值（UGR)≤16,照度均匀度＞0.75，功率密度＜6W/㎡；提供带有CMA、CAL标志的第三方检测机构依据《GB 7793-2010 中小学校教室采光和照明卫生标准》、《DB31/539-2011 中小学校及幼儿园教室照明设计规范》出具的已安装教室的现场照明检测报告。 10、LED面板灯须满足人眼视觉舒适度VICO＜2，提供第三方评测机构依据：《GB/T 13379-2008 视觉工效学原则 室内工作场所照明》、《CSA 035.1 LED照明产品 视觉健康舒适度测试 第一部分 概述》出具的检测报告，证明能有效降低对学生视觉的危害。 通过国家强制性CCC认证。 | 9 | 盏 | 1150 | 10350.00 | 合同签订后30天内 | 3年 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 2254832.00 |  |  |

合计大写：   贰佰贰拾伍万肆仟捌佰叁拾贰元整    小写： 2254832.00元

投标人代表签字（加盖公章）：                                                  日期：2018年2月5日

注：1、所有仪器设备用人民币元报价。

2、第6栏的单价应包括产品费用全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。