## 分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 规格技术要求 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清球机 | 200万/23倍光学/星光级超低照度/光学宽动态120dB/3D降噪/低码率/ROI/三码流/透雾/强光抑制/电子防抖/Smart IR/智能运动跟踪/越界侦测、区域入侵、人脸侦测、音频侦测、进入区域、离开区域、徘徊、物品遗留、物品拿取、人员聚集、/IP66/红外100米 | 海康威视DS-2DE7220IW-N | 台 | 4 | 3400 | 13600 |  |
| 2 | 高清半球 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；支持H.265及H.264编码；最小照度：0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；快门：1/3秒至1/100,000秒；支持电动镜头；镜头：2.7-12mm @ F1.4 水平视场角: 106°-35°；帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；宽动态范围120dB；感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，音频异常侦测；物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；具有1对音频输入(Line in)/输出接口(插线式接口)、1个BNC模拟输出口、2对报警输入/输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口；工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应：DC12V±25% / PoE(802.3af) ；功耗：5.5W MAX；红外照射距离：20-30米；防护等级：IP67；防暴等级：支持IK10。 | 海康威视DS-2CD2725DM | 台 | 35 | 2986 | 104510 |  |
| 3 | 高清筒机 | 200万 1/1.8" CMOS星光级 ICR日夜型筒型网络摄像机； 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS； 最低照度彩色：彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON)；0 Lux with IR 快门：1秒至1/100,000秒； 镜头：2.8-12mm @ F1.4,水平视场角：90.1°~31°； 宽动态范围：120dB；50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720)； 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储； ROI支持三码流分别设置4个固定区域或动态跟踪 ； 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、场景变更、进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测，虚焦检测 | 海康威视DS-2CD5A26DM | 台 | 11 | 2986 | 32846 |  |
| 4 | 收发器 | 电口支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps自动适应，光口工作速率1000Mbps◆优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性，保证数据传输可靠 | HTB-GS-03 | 个 | 12 | 1283 | 15396 |  |
| 5 | 球机支架 | 壁装支架/带检修口/铝合金 209×310×396.5mm | DS-1601ZJ | 个 | 4 | 185 | 740 |  |
| 6 | 枪机支架 | 铁质支架 | 科赛德 SD-LP007 | 个 | 11 | 120 | 1320 |  |
| 7 | 5口交换机 | 5个10/100/1000M自适应RJ45端口（Auto MDI/MDIX） | # TP-LINK TL-SG1005D | 台 | 5 | 695 | 3475 |  |
| 8 | 8口交换机 | 8个10/100/1000M自适应RJ45端口（Auto MDI/MDIX） | # 华为S2700-9TP-SI-AC | 台 | 8 | 868 | 6944 |  |
| 9 | 24口交换机 | ·24个10/100/1000M自适应RJ45端口 ·所有端口均具备线速转发能力 ·支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 ·提供汇聚上联、网络克隆 | 华为 S5024PV2-EI | 台 | 1 | 2180 | 2180 |  |
| 10 | 室外防水箱 | 监控专用装配箱(小箱A款) 加厚A款带散热孔 尺寸：高350*宽305*深70MM 内部尺寸: 材料：国标0.8MM冷扎板；喷涂厚1MM | 钢泰电气 | 个 | 6 | 89 | 534 |  |
| B | 监控中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸分析仪 | 名单库比对报警（4路普通IPC的抓拍比对，或者4路抓拍机的人脸比对，4个人脸名单库，总库容50000）/人脸以图搜图/3U标准机架式IP存储/嵌入式处理器/嵌入式软硬件设计/32路H.265、H.264混合接入/256M接入/256M存储/200M转发/16盘位/1个eSATA/Raid/2个HDMI、2个VGA，HDMI1支持4K，VGA1支持2K显示/报警16进8出/16路1080P H.265、H.264混合解码/2个千兆网口/2个USB2.0，1个USB3.0/人脸比对/人脸以图搜图/Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 海康威视iDS-9632NX-I16/FA | 台 | 2 | 13650 | 27300 |  |
| 2 | 4TB硬盘 | 4000G容量、设计用于视频存储应用，特有的强大存储能力和高性能，适用于现代视频监控系统。ATA 6Gb/秒接口支持最新、最快的硬盘控制器，同时支持传统的 SATA 1.5Gb/秒和 3Gb/秒控制器。2A 限流和旋转控制功能可进行更多的电源管理，可在归档期间节省电量并提高可靠性 | 希捷 | 个 | 32 | 2448 | 78336 |  |
| 3 | 4K显示器 | 55寸，分辨率1080P；亮度360cd/m² | SKY55寸 | 台 | 2 | 3700 | 7400 |  |
| 4 | 显示器挂架 | 铁质 | 岩固 1500 | 套 | 2 | 90 | 180 |  |
| 5 | HDMI高清线 | HDMI高清线 | 菲伯尔 | 条 | 2 | 210 | 420 |  |
| 6 | 无线鼠标 | 光学分辨率：1000dpi，无线技术：2.4GHz，无线距离：10米，接口：USB | 罗技 | 个 | 2 | 120 | 240 |  |
| 7 | 电源防雷器 | 主要技术指标：标称放电电流：25KA（8/20uS） 最大放电电流：35KA（8/20uS） | 奥美 | 个 | 4 | 660 | 2640 |  |
| 8 | 机架电源 | 接口类型：SC，传输距离：20（km），传输方式：点对多点，发射波长：1310/1550/850（nm） ，发射功率：-2（dbm）,尺寸:90mm（H）x 485mm（W）x 230mm（D）（mm） | 缆胜 | 台 | 1 | 3260 | 3260 |  |
| 9 | 理线架 | 铁质/机架 | 一舟 | 套 | 3 | 120 | 360 |  |
| 10 | 光纤 | 12芯单模光纤 | 一舟 | 米 | 500 | 7 | 3500 |  |
| 11 | 电源线 | RVV2*1.0 | 缆胜RVV2*1.0 | 米 | 800 | 1.6 | 1280 |  |
| 12 | 网线 | 超五类国标纯铜 | 一舟 | 米 | 2100 | 2.2 | 4620 |  |
| 13 | 线管 | PVC 20 | 联塑PVC 20 | 米 | 500 | 1.5 | 750 |  |
| C | 施工部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 亿雷丰 | 点 | 48 | 130 | 6240 |  |
| 2 | 工费 | （含立杆、安装、调试） | （含立杆、安装、调试） | 点 | 50 | 400 | 20000 |  |
| 3 | 施工安装及熔接辅材 |  | 施工安装及熔接辅材 | 批 | 1 | 1500 | 1500 |  |
| 二、周界热成像监控设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全局摄像机 | 400万+200万像素星光级网络高清全局摄像机；支持人脸/人体/车辆自动检测并抓拍，深度学习技术，过滤误报干扰； 全局相机：最高分辨率及帧率可达最高分辨率及帧率可达1920×1080@60fps，镜头6.0mm/F1.0，水平视场角56°，星光级超低照度，0.001Lux/F1.0（彩色），0.0005Lux/F1.0（黑白） | iDS-2PT9142BX-D/S | 台 | 1 | 43527 | 43527 |  |
| 2 | 热成像双光谱网络摄像机 | ★智能火点检测功能，多级检测，高效检测、减少误报 ★感知型智能规则，支持区域入侵、越界、进入/离开区域侦测 ★极佳的热成像图像效果，384*288分辨率，AGC自动增益调节、3D降噪、DDE图像细节增强 14种伪彩可调 | DS-2TD2615 | 台 | 16 | 25699 | 411184 |  |
| 3 | 收发器 | 电口支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps自动适应，光口工作速率1000Mbps◆优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性，保证数据传输可靠 | HTB-GS-03 | 个 | 16 | 900 | 14400 |  |
| 4 | 监控立杆 | 铁质4米 | 万达 | 根 | 1 | 1250 | 1250 |  |
| 5 | 枪机支架 | 铁质 | 海康威视DS-1601ZJ | 个 | 16 | 90 | 1440 |  |
| 6 | 16口交换机 | ·16个10/100/1000M自适应RJ45端口 ·所有端口均具备线速转发能力 ·支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 ·提供汇聚上联、网络克隆 | ### 华为S1700-16G | 台 | 1 | 980 | 980 |  |
| 7 | 室外防水箱 | 监控专用装配箱(小箱A款) 加厚A款带散热孔 尺寸：高350*宽305*深70MM 内部尺寸: 材料：国标0.8MM冷扎板；喷涂厚1MM | 钢泰电气 | 个 | 16 | 120 | 1920 |  |
| B | 监控中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频分析仪 | 脸名单库，总库容50000）/人脸以图搜图/3U标准机架式IP存储/嵌入式处理器/嵌入式软硬件设计/32路H.265、H.264混合接入/256M接入/256M存储/200M转发/16盘位/1个eSATA/Raid/2个HDMI、2个VGA，HDMI1支持4K，VGA1支持2K显示/报警16进8出/16路1080P H.265、H.264混合解码/2个千兆网口/2个USB2.0，1个USB3.0/人脸比对/人脸以图搜图/Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 海康威视iDS-96064NX-I16 | 台 | 1 | 30200 | 30200 |  |
| 2 | 4TB硬盘 | SATA4代：4000G容量、设计用于视频存储应用，特有的强大存储能力和高性能，适用于现代视频监控系统。ATA 6Gb/秒接口支持最新、最快的硬盘控制器，同时支持传统的 SATA 1.5Gb/秒和 3Gb/秒控制器。2A 限流和旋转控制功能可进行更多的电源管理，可在归档期间节省电量并提高可靠性 | 希捷 | 个 | 12 | 3230 | 38760 |  |
| 3 | 4K显示器 | 5 5寸，分辨率1080P；亮度360cd/m² | SKY | 台 | 1 | 6700 | 6700 |  |
| 4 | 显示器挂架 | 铁质 | 岩固 1500 | 套 | 1 | 90 | 90 |  |
| 5 | HDMI高清线 | HDMI高清线 | 菲伯尔 | 条 | 1 | 210 | 210 |  |
| 6 | 无线鼠标 | 光学分辨率：1000dpi，无线技术：2.4GHz，无线距离：10米，接口：USB | 罗技 | 个 | 1 | 120 | 120 |  |
| 7 | 电源防雷器 | 主要技术指标：标称放电电流：25KA（8/20uS） 最大放电电流：35KA（8/20uS） | 奥美 | 个 | 1 | 660 | 660 |  |
| 8 | 机架电源 | 接口类型：SC，传输距离：20（km），传输方式：点对多点，发射波长：1310/1550/850（nm） ，发射功率：-2（dbm）,尺寸:90mm（H）x 485mm（W）x 230mm（D）（mm） | 缆胜14口机架式 | 台 | 1 | 3260 | 3260 |  |
| 9 | 摄像机电源 | 输入：AC100-240V 50/60Hz0.8A,输出：12V2A | 小耳朵12V2A | 个 | 16 | 85 | 1360 |  |
| 10 | 理线架 | 铁质/机架 | 一舟 | 套 | 3 | 120 | 360 |  |
| 11 | 电源线 | RVV2*1.0 | 缆胜RVV2*1.0 | 米 | 450 | 1.6 | 720 |  |
| 12 | 网线 | 超五类国标纯铜 | 一舟超五类全铜 | 米 | 450 | 2.2 | 990 |  |
| 13 | 线管 | PVC20 | 联塑 | 米 | 100 | 1.5 | 150 |  |
| C | 施工部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工费 | （含立杆、安装、调试） | （含立杆、安装、调试） | 点 | 16 | 400 | 6400 |  |
| 2 | 施工安装及熔接辅材 | 熔接管套等 | 熔接管套等 | 批 | 1 | 1500 | 1500 |  |
| 三、出入口及人员访客设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A、终端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据服务器 | 综合安防管理平台是一套“集成化”、“数字化”、“智能化”的平台，包含视频、报警、门禁、访客、巡查、考勤、停车场、可视对讲等多个子系统。在一个平台下即可实现多子系统的统一管理与互联互动，真正做到“一体化”的管理，提高用户的易用性和管理效率。广泛应用于智能建筑领域，满足领域内弱电综合管理的迫切需求 | 海康威视IVMS-8700E | 台 | 1 | 27500 | 27500 |  |
| 2 | 一体化道闸 | 横杆材质：铝合金+珍珠棉、闸机颜色：金色、遥控距离：≥30米 输入电压：220V、抓拍机分辨率：200W（1920 × 1080） 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 通讯接口：1个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口,1个RS-485接口，1个RS-232接口，1个USB 外部接口：4路外部触发输入、同步电源接口SYNC、3对输出接口(2对继电器输出、1对补光灯触发输出接口)、LED补光灯灯珠数量：3颗、色温：5000K~7000K 发光角度：40°、最佳补光距离：4米～8米、补光灯触发方式：电平量/开关量触发、LED信息显示屏点间距：P4、颜色：双基色(红绿)、LED屏亮度：1200cd/㎡ LED屏最佳可视距离：＞4 m、车检器通道数：2通道线圈输入 功能特性：支持防撞、防冷凝、手动锁闸等功能，支持语音播报 | 海康威视DS-TMG140-MA | 台 | 1 | 31200 | 31200 |  |
| 3 | 车检雷达 | 采用24GHz MMIC技术，性能更强。 安装与维护方便，所需人力少，工时短。 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，虚警率低，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 采用RS485通讯，信号更稳定，通讯距离更长。 能够自动识别背景。 环境适应性强，检测性不受光照、灰尘、雨雪等外界环境干扰。 | 海康威视DS-TMG033 | 套 | 4 | 2650 | 10600 |  |
| 4 | 抓拍机立杆 | 出入口相机1.2米立杆、支架 | 海康威视ESP-L1300-R117(TCG225) | 根 | 1 | 1350 | 1350 |  |
| 5 | 抓拍机 | 【智能补光抓拍一体机】 包含：防护罩、镜头、摄像机、2个LED补光灯等、分辨率：200万，1920*1080 帧率：25fps(1920*1080)、传感器类型：1/1.8 Progressive Scan CMOS 最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)、镜头：5.2-13mm、自动光圈：DC驱动、ICR切换：支持、视频压缩标准：H.264/MJPEG 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调、存储功能：内置TF卡槽 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车身颜色识别、补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选、接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，1个 RS-485 接口，1个RS-232接口，1路音频输入，1路音频输出，4路触发输入，2路(光耦隔离2500VAC),可作为闪光灯同步输出控制，3路继电器输出，1个CVBS接口、无线模块：（型号带4，表示支持4G传输）、功能特性：外接道闸，布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关；车辆抓拍：支持车牌、车型、车标、车身颜色识别，电动变焦、自动光圈，内置LED补光灯，同步补光，同步录像，黑白名单控制，视频触发 | 海康威视DS-TCG225 | 台 | 1 | 7630 | 7630 |  |
| 6 | 出入口终端 | 出入口控制终端 处理器：Intel Bay Trail平台处理器 、内存：4GB、硬盘存储：1个2.5寸监控级1T硬盘 指示灯：电源指示灯/运行指示灯、显示器分辨率：1920×1080、电源：DC12V/5A适配器 机械特性：尺寸：525mm（宽）×170mm（深）×377mm（高） 黑色铝型材外壳、无风扇热设计，保证机器稳定运行。、功耗：峰值60W，平均35W、工作环境：工作温度0℃～40℃、工作湿度10%～95% 功能特性：无风扇设计，集成交换机、485接口、报警4进4出、麦克风输入、视频HDMI接口，1T硬盘，22寸1080p显示屏，配置键鼠套件，正版32位Windows系统 | 海康威视DS-TPE200(1T) | 台 | 1 | 7650 | 7650 |  |
| 7 | 人员登记终端 | 高清双屏显示，带有15.6寸电容触摸显示屏和11.6寸液晶广告显示屏；内置200万高清摄像头，居民身份证阅读器，支持人脸1:N比对，支持抓拍人脸照片与身份证芯片内人脸小图1:1比对，支持人脸、身份证指纹、IC卡多种验证方式，支持人脸+刷卡、智能、指纹+人脸、刷卡+指纹+人脸等多种组合验证方式，主要应用于交通出入口、边检出入口、教育考试、酒店登记、楼宇出入、平安社区、金融网点等场所。 | 海康威视DS-K5022 | 台 | 1 | 25500 | 25500 |  |
| 8 | 出入口人员通道 | 经授权人员才能通过，未经授权人员闯入时会发出声光报警常开、常闭模式灵活选择，可双向通行，也可根据人流量情况设定门翼开、关速度，提高设备工作效率防尾随跟踪控制技术，严格防止非授权人员通行 防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时，自动反弹或在规定的时间内电机自动停止工作,同时发出声光报警防冲功能，在没有接收到开门信号时，门翼自动锁死具备自检测、自诊断、自动报警功能；声、光报警功能，含非法闯入报警，防夹报警，防尾随报警 远程控制管理功能 可联网运行，也可脱机运行 LED通行方向指示，显示通行状态 断电时，门翼处于自由状态，人员可自由通行，防止恐慌 具有自动复位功能，开门后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的本次通行的权限，并可设定通行时间 | 海康威视DS-K3B601 | 台 | 1 | 36200 | 36200 |  |
| 9 | 立式人脸识别终端 | 依托深度学习算法扩展人脸库数量，准确率更高，支持人脸1:N比对，支持抓拍人脸照片与身份证芯片内人脸小图1:1比对，支持人脸、身份证指纹、IC卡多种验证方式，支持人脸+刷卡、智能、指纹+人脸、刷卡+指纹+人脸等多种组合验证方式 | 海康威视DS-K5603-H(国内标配) | 台 | 2 | 9800 | 19600 |  |
| 10 | 人脸识别一体机 | - 全新壁挂式工业设计，线条流畅，性能稳定，支持触屏操作； - 采用5英寸LCD触摸显示屏，显示软件界面及操作提示，显示人脸框，实时检测最大人脸（支持本地视频预览）； - 采用200万高清广角宽动态摄像头，面部识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假； - 采用深度学习算法，支持3000张人脸白名单，支持5000枚指纹，识别速度快，准确率高； - 设备支持人脸或指纹或刷卡或密码（此处的密码指工号和密码）、指纹和密码、指纹和刷卡、人脸和指纹、人脸和密码、人脸和刷卡、刷卡+密码、仅指纹、仅人脸、工号和密码、仅刷卡、指纹或刷卡、指纹或密码、刷卡和密码、工号和指纹、指纹和刷卡和密码、工号和指纹和密码、人脸和指纹和刷卡、人脸和密码和指纹、工号和人脸多种识别方式，人脸比对时间≤1S/人，人脸验证准确率>99%； | 海康威视DS-K1T606MF | 台 | 1 | 5800 | 5800 |  |
| 11 | 7寸屏人脸识别门口机 | 摄像头：CMOS低照度130w像素高清彩色摄像头； 视频压缩标准:H.264，分辨率：1280*720； 深度学习人脸识别算法，3000张人脸白名单； 显示屏：7寸彩色非触摸TFT LCD； 操作方式：触摸面板； 操作界面：液晶显示，简易菜单； 音频输入和输出：内置全指向麦克风和扬声器； 内置IC卡读卡器； 支持二维码开门； RS485：1个，RS485半双工； 网络参数:10M/100M/1000M自适应,支持TCP/IP、SNMP、SIP、RTSP等协议； IO输入：6个； IO输出：1个； 本地发卡：支持； 本地录入人脸：支持； 外形尺寸：326.9mm*231.7mm*46.7mm（长*宽*高）。 | 海康威视DS-KD9502-A | 台 | 2 | 9500 | 19000 |  |
| 12 | 10寸触摸屏室内机 | 显示屏：10寸彩色触摸TFT LCD； 显示屏分辨率：1024*600； 操作方式：电容式触摸屏、触摸按键、实体开门按键； 摄像头：CMOS，130W像素，1280*720分辨率,可开关； wifi模块：支持；网线供电：支持；防区数：8防区； 无线模块：支持RF模块，可对接海康联网版智能锁或萤石的T系列的无线探测器； 网口：10M/100M自适应以太网口； RS485:2个，RS485半双工； IO输出：1个； SD卡扩展：支持TF卡，最大支持128G； 外观尺寸：251.23mm×209.23mm×13.4mm（宽×高×厚）。 | 海康威视DS-KH8512-AS | 台 | 1 | 4750 | 4750 |  |
| 13 | 全数字6口数字解码器 | 1) 接口数量：8个10/100M网口（含6个非标准POE网口和2个上行下行网口）； 2) 最大层级数为8级； 3) 供电电源：AC220V； 4) 功耗：3W； 5) 工作温度：-10-+55˚C； 6) 尺寸：102.2mm(高)×275.2mm(宽)×92mm(深)。 | 海康威视DS-KAD606 | 台 | 1 | 2650 | 2650 |  |
| 14 | 供电电源 | 24V/6.5N电源 | 海康威视DS-KAW50-1 | 台 | 1 | 963 | 963 |  |
| 15 | 桌面--电视 | 采用300万高性能逐行扫描CMOS • 图像清晰、细腻,分辨率达1080p，• 低照度,0.1Lux @(F1.2,AGC ON) •支持自动电子快门功能,适应不同监控环境’支持自动电子增益功能,亮度自适应 •支持标准USB 2.0接口，免驱设计，即插即用 | 海康威视DS-2CS54D0B-S | 只 | 1 | 560 | 560 |  |
| 16 | 电视配件 | 配套支架 | 海康威视DS-1297-ZJ-P | 支 | 1 | 90 | 90 |  |
| 17 | 电脑终端套装 | 含显示器、主机、键盘、耳机、麦克风、音响 | 联想B4550 | 台 | 1 | 7600 | 7600 |  |
| B、门禁及出入口辅助材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开关电源 | 门禁监控专用 | 海康威视DS-K7M-AW50(国内标配） | 台 | 1 | 820 | 820 |  |
| 2 | 开门按钮 | 体积小，造型美观、塑料面板 | 精华隆中性EB29开门按钮 | 只 | 1 | 88 | 88 |  |
| 3 | 280Kg双门磁力锁 | 铝合金 | 海康威视DS-K4H250DC(国内标配) | 只 | 1 | 920 | 920 |  |
| 4 | 280Kg磁力锁LZ支架 | 高强铝合金；90度开门 | 海康威视DS-K4H250C-LZ(国内标配) | 只 | 2 | 1005 | 2010 |  |
| 5 | 指纹录入仪 | 按照IP54工业级标准设计，防尘、防水、防震保护 光学采集面采用独特处理工艺，抗磨耐用，使用寿命可达百万次 平面360度旋转识别技术，允许指纹任意角度按压 使用暗背景技术，使得采集的图像效果更好 超低功耗设计，在全速运行时平均电流为65mA | 海康威视DS-K1F820-F(国内标配) | 台 | 1 | 1200 | 1200 |  |
| 6 | 卡片发卡器 | IC卡(Mifare卡)发卡 USB供电和通讯，工作电流<150mA 发卡距离：3cm~8cm 免驱动安装，即插即用 | 海康威视DS-K1F100-D8E(国内标配) | 台 | 1 | 880 | 880 |  |
| 7 | Mifare卡 | 通讯录入工号、姓名识别 | 海康威视K7M101-M | 张 | 100 | 8.4 | 840 |  |
| 8 | 光纤收发器 | 支持1路100M以太网数据在单根光纤上传输 支持10/100Mbps自适应网络信号传输 光纤距离默认20km，可选择40km、80km 工作温度：-40 ~ 70 °C | 海康威视DS-3D01R-A | 台 | 2 | 935 | 1870 |  |
| 9 | 光纤收发器 | 支持1路100M以太网数据在单根光纤上传输 支持10/100Mbps自适应网络信号传输 光纤距离默认20km，可选择40km、80km 工作温度：-40 ~ 70 °C | 海康威视DS-3D01T-A | 台 | 2 | 935 | 1870 |  |
| 10 | 交换机 | · 24个10/100/1000M自适应RJ45端口 · 所有端口均具备线速转发能力 · 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 · 提供汇聚上联、网络克隆 | 华为S1700-24GR | 台 | 1 | 2180 | 2180 |  |
| C:施工及辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备安装及调试 | 设备施工安装及调试 | 设备安装及调试 | 项 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 2 | 绿化带拆除、道路切割及硬化 | 拆除绿化带、道路切割及硬化 | 绿化带拆除、道路切割及硬化 | 项 | 1 | 3500 | 3500 |  |
| 3 | 线材、线管、辅助材料 | PVC 20、直通、弯头等 | 线材、线管、辅助材料 | 项 | 1 | 500 | 500 |  |
| 四、机房不锈钢防盗门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢防盗门 | 2010mm*1290mm、2380mm*1340mm、2190mm*1690mm | 王力 | ㎡ | 11.72 | 2750 | 32230 |  |
| 2 | 指纹密码锁 | - 指纹+刷卡+密码功能，使门锁安全更具保障； - 具有密码防旁人窥视功能； - 多种开门模式可选，支持双指纹开门或指纹加密码等，强化了门锁的安全等级； - 多种功能合理搭配，操作方式简单易记； - 智能语音和显示菜单导航，人机互动，人性化操作； - 可配遥控开锁功能，高效便捷； - 具有开锁记录查询功能，时刻掌握门锁使用情况； - 开机自检，智能识别功能模块； - 所有元器件均采用国际知名品牌产品，质量稳定可靠； - 门锁模块均经过防水、防潮、防霉处理； - 门锁模块均经过高低温、振动、老化等测试，适应恶劣环境； | 派瑞H300S | 套 | 4 | 3960 | 15840 |  |
| 3 | 减速带 | 50cm*35cm、25cm*35cm | 宜行B012 | 米 | 6 | 880 | 5280 |  |
|  | 合计金额：人民币1199423元，大写：壹佰壹拾玖万玖仟肆佰贰拾叁元整 |  |  |  |  |  |  |  |