2018年山洪灾害防治系统技术支撑服务采购

竞争性谈判文件

采 购 人：白沙黎族自治县三防指挥部办公室

项目名称：2018年山洪灾害防治系统技术支撑服务采购

项目编号：HNZH-2018-186

代理机构：海南政辉招投标代理有限公司

2018年06月

目    录

第一章  谈 判 邀 请 函	2

第二章  报价人须知	4

第三章 用户需求书	- 1 -

第四章  合同条款（参考）	15

第五章  报价文件内容和格式	17

第六章  评审办法	24

附表1、初步审查表	27

- 第一章  谈 判 邀 请 函

受白沙黎族自治县三防指挥部办公室（“采购人”）的委托，海南政辉招投标代理有限公司（“招标人”或“招标代理机构”）就白沙黎族自治县三防指挥部办公室2018年山洪灾害防治系统技术支撑服务采购（项目编号： HNZH-2018-186 ）组织竞争性谈判，欢迎合格的国内报价人提交密封报价。有关事项如下：

一、报价项目

1、项目名称：2018年山洪灾害防治系统技术支撑服务采购

2、项目编号：HNZH-2018-186

3、采购内容：见“用户需求书 ”

4、付款方式：签订合同后按照合同约定要求付款

5、技术参数：见“用户需求书”

二、报价人资格要求：（报价人必须具备以下条件并提供相关资格证明材料）

1、具有独立承担民事责任的能力。{提供工商营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证复印件。（提供“一照三号”或“一照一码”营业执照副本复印件也视为同等有效证明），加盖公章、原件备查}

2、投标人必须提供2018年任意一个月的社保、税收记录凭证（加盖公章）；

3、必须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章）；

4、具有水文、水资源调查评价乙级及以上资质证书；

5、本项目不接受联合投标。

三、谈判文件的获取

- 时间：2018年06月11日至2018年06月13日工作时间（早上09:00~11:00；下午15:00~17:00）；

- 地点：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A；

3、方式：现场报名。报名时提交的材料（现场核查原件，收加盖公章复印件）：(1)营业执照副本、组织代码证副本、税务登记证副本或三证合一的社会信用代码的营业执照；

(2)近六个月内任意一个月缴纳社会保障资金及纳税的凭证复印件、

(3)法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人身份证和授权人身份证；

(4)水文、水资源调查评价乙级及以上资质证书；

4、售  价：人民币300元/套（售后不退）

户  名：海南政辉招投标代理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司海口新华支行

账  户：2201023809200980178

四、报价截止时间、谈判时间及地点

1、递交报价文件时间：2018年06月14日11:30 ；

2、报价截止时间：2018年06月14日11:30 ；

3、缴纳投标保证金截止时间：2018年06月13日 17:30

4、谈判时间：2018年06月14日11:30；

5、谈判地点：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A；

6、采购信息发布媒介：中国海南省政府采购网、中国采购与招标网。

五、招标代理机构联系方式

名称：海南政辉招投标代理有限公司

地址：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A

电话：0898-66557609

联系人:陈工

海南政辉招投标代理有限公司

2018年06月11日

- 第二章  报价人须知

- 总则

- 名词解释

  - 采购人：白沙黎族自治县三防指挥部办公室

  - 招标人：海南政辉招投标代理有限公司

  - 报价人：已从招标人购买谈判文件并向招标人提交报价文件的供应商。

- 适用范围

  - 本谈判文件仅适用于招标人组织的本次报价活动。

- 合格的报价人

  - 凡有能力按照本谈判文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的报价人。

  - 报价人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本谈判文件第一章“报价人资格要求”规定的条件。

  - 报价人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

- 报价费用

  - 无论招标报价过程中的做法和结果如何，报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

- 谈判文件的约束力

  - 报价人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

- 谈判文件

- 谈判文件的组成

6.l 谈判文件由六部分组成，包括：

第一章  谈判邀请书

第二章  报价人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  报价文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

6.2 报价人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3 报价人必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按谈判文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由报价人负责。

- 谈判文件的澄清

7.1报价人在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截至时间三天前以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标人提出，招标人将以书面形式进行答复，同时招标人有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一谈判文件的报价人。

- 谈判文件的更正或补充

8.l 在报价截止时间前，招标人可以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分，对报价人起同等约束作用。

8.2 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的更正公告为准。

8.3 为使报价人有足够的时间按谈判文件的更正要求修正报价文件，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的报价人。

- 报价文件

- 报价文件的组成

9.1报价文件应按“第五章 报价文件内容和格式”要求编制。

- 报价

10.1报价人应按开标一览表的要求报价，并且该报价在所有的报价文件中必须是统一的报价。

10.2报价均须以人民币为计算单位。

- 报价保证金

11.1 报价保证金是参加本项目投标的必要条件，投标保证金为：5000元（人民币伍仟元整）。

11.2 投标保证金应在2018年06月13日17时30分前划入或存入招标代理机构指定账户并注明汇款单位。

缴纳投标保证金银行账户：

户  名：海南政辉招投标代理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司海口新华支行

账  户：2201023809200980178

11.3 若报价人不按规定提交报价保证金，其报价文件将被拒绝接受。报价文件必须附上缴纳报价保证金的证明单据，并加盖公司公章（如银行回单或收据）。

11.4 报价保证金的退还

11.4.l中标人的投标保证金按相关规定可直接转为招标服务费（按相关规定收取，多还少补，多出部分在与采购人签订供货合同后5个工作日内无息退还）。

11.4.2 落标的报价人的报价保证金将在招标人发出成交通知书5个工作日内无息退还。

11.5 发生下列情况之一，报价保证金将不予退还：

（1）报价人在报价有效期内撤回报价书的；

（2）成交人不按本章规定签订合同；

（3）报价人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它报价人或者招标人恶意串通的；

（5）向采购人、招标人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 报价有效期

12.l 报价有效期为从开标截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标人可于报价有效期满之前，征得报价人同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，报价保证金将尽快无息退还。同意这一要求的报价人，无需也不允许修改其报价文件，但须相应延长报价保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

- 报价文件的数量、签署及形式

13.1 报价文件一式叁份，正本一份，副本贰份（报价文件封面需注明正副本，如有分包按包号分别制作投标文件）。

13.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

- 报价文件的递交

- 报价文件的密封及标记

14．l 报价人应将报价文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。报价人投多包时要针对每个包单独做投标文件（如项目分包）。封皮上均应写明：

致：海南政辉招投标代理有限公司

项目名称：2018年山洪灾害防治系统技术支撑服务采购

项目编号：HNZH-2018-186

包号：（如有）

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14.2 报价文件未按上述规定书写标记和密封者，招标人不对报价文件被错放或先期启封负责。

- 报价截止时间

15.l 报价人须在报价截止时间前将报价文件送达招标人规定的报价地点。

15.2 若招标人推迟了报价截止时间，应以公告的形式通知所有报价人。在这种情况下，谈判方和报价人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在报价截止时间后递交的报价文件，招标人将拒绝接受。

- 谈判及评标

- 谈判

16.l 招标人按谈判文件第一章规定的时间和地点进行谈判。采购人代表、招标人有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.2 报价人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标人对报价文件的处理不承担责任。

16.3 谈判时，招标人或报价人代表将查验报价文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份报价文件中“报价一览表”的内容，以及招标人认为合适的其他内容，招标人将作开标记录。

16.4 若报价文件未密封，招标人将拒绝接受该报价人的报价文件。

- 谈判小组

17.1受采购人的委托，招标人从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专家二名和用户代表一名组成谈判小组，其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的2/3。该谈判小组独立工作，负责评审所有报价文件并确定成交侯选人。

- 谈判和评标

18.1见“第六章 评审方法”。

- 授标及签约

- 定标原则

19.1谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的成交候选人。

19.2 在中国海南省政府采购网、中国采购与招标网上公示成交结果。

- 成交通知

20.l 定标后,招标人应将定标结果通知所有的报价人，并向成交人发出成交通知书。

20.2  成交人收到成交通知书后，须立即以书面形式回复招标人，确认成交通知书已收到，并同意接受。

20.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

21.l 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则报价保证金将不予退还，给采购人和招标人造成损失的，报价人还应承担赔偿责任。

21.2 谈判文件、成交人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

- 采购代理服务费

22.1本次采购活动采购代理服务费按相关规定收取，由中标单位向招标代理机构支付。

- 其它

23.1本项目不召开答疑会。

- 用户需求书

- 项目基本情况

项目名称：2018年山洪灾害防治系统技术支撑服务采购

采购预算：399007.40元

服务期限：签订合同后1年内

交货地点：采购人指定

付款方式：签订合同后按合同约定付款

- 采购清单

## 2.1项目概况

在省政府和各市县政府的大力支持下，白沙县防汛防风防旱指挥部办公室于2010年~2017年期间建设完成了山洪灾害防治系统。白沙县山洪灾害系统自建设以来，无论在经济效益还是在社会效益上都发挥了显著的效益。

为了保障白沙县已建设的山洪灾害自动监测站、无线预警广播站等相关设施设备在各种因素的破坏、恶劣条件影响或突发情况下正常运行，同时在台风等恶劣天气来临时，为白沙县山洪灾害预警、预报系统提供全面的数据支撑，为县“三防”办领导提供信息服务和决策支持，需要开展白沙县山洪灾害防治系统“三防”技术支撑服务项目。

## 2.2服务清单

表3-1  项目服务需求总表

| 序号 | 服务项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动雨量站巡检维护 | 处 | 40 |
| 2 | 自动水位站巡检维护 | 处 | 12 |
| 3 | 图像监测站巡检维护 | 处 | 15 |
| 4 | 无线预警站巡检维护 | 处 | 7 |
| 5 | 宣传警示巡检维护 | 县 | 1 |
| 6 | 技术支撑（值班） | 次 | 10 |

表3-2  自动雨量站巡检维护清单

| 序号 | 站名 | 乡镇 | 行政村 | 安装位置 | 东经(度） | 北纬(度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阜途村 | 七坊镇 | 阜途村 | 阜途村委会房顶 | 109.2044 | 19.31767 |
| 2 | 打金村 |  | 打金村 | 打金村委会房顶 | 109.1694 | 19.2996 |
| 3 | 龙江农场八队 |  | 龙江农场 | 龙江农场八队部房顶 | 109.2446 | 19.32449 |
| 4 | 龙江农场22队 |  | 龙江农场 | 龙江农场22队部房顶 | 109.2237 | 19.37149 |
| 5 | 龙江农场40队 |  | 龙江农场 | 龙江农场四十队队部 | 109.1994 | 19.35878 |
| 6 | 英歌村 |  | 英歌村 | 英歌村委会房顶 | 109.1884 | 19.29905 |
| 7 | 拥阜村 |  | 拥阜村 | 光雅警务区房顶 | 109.2918 | 19.29998 |
| 8 | 高地村 |  | 高地村 | 高地村委会房顶 | 109.2467 | 19.30574 |
| 9 | 牙旺村 |  | 牙旺村 | 牙旺村牙旺小学办公室 | 109.3061 | 19.24911 |
| 10 | 金波农场7队 | 金波乡 | 金波农场 | 金波农场七队队部房顶 | 109.198 | 19.24474 |
| 11 | 金波农场14队 |  | 金波农场 | 金波农场十四队办公室 | 109.183 | 19.2012 |
| 12 | 金波村 |  | 金波村 | 金波村委会房顶 | 109.1431 | 19.2298 |
| 13 | 方香村 | 牙叉镇 | 方香村 | 方向村委会房顶 | 109.4602 | 19.17576 |
| 14 | 志道村 |  | 志道村 | 志道村委会房顶 | 109.3734 | 19.19399 |
| 15 | 白沙村 |  | 白沙村 | 白沙村委会房顶 | 109.4441 | 19.18434 |
| 16 | 牙叉农场十队 |  | 牙叉农场 | 牙叉农场10队办公室 | 109.4553 | 19.27146 |
| 17 | 南妹村 |  | 南妹村 | 南妹村村长家 | 109.4331 | 19.1519 |
| 18 | 木南村 | 南开乡 | 南开村 | 木南村居民房顶 | 109.3928 | 19.0604 |
| 19 | 红茂村 | 元门乡 | 红茂村 | 红茂村委会房顶 | 109.5254 | 19.08255 |
| 20 | 元门 | 元门乡 | 元门村 | 村委会房顶 | 109.543 | 19.11319 |
| 21 | 合水 | 细水乡 | 合水村 | 村委会房顶 | 109.5572 | 19.21018 |
| 22 | 青松村 | 青松乡 | 青松村 | 村卫生院房顶 | 109.2605 | 19.09488 |
| 23 | 那查 | 阜龙乡 | 那查村 | 村委会房顶 | 109.4586 | 19.32834 |
| 24 | 罗任 | 细水乡 | 罗任新村 | 村委会房顶 | 109.6406 | 19.16268 |
| 25 | 子雅小学 | 打安镇 | 子雅小学 | 小学教学房顶 | 109.3486 | 19.36434 |
| 26 | 可程 | 打安镇 | 可程村 | 村卫生院房顶 | 109.3982 | 19.29786 |
| 27 | 牙港 | 牙叉镇 | 牙港村 | 村委会房顶 | 109.4543 | 19.23613 |
| 28 | 白沙18队 | 细水乡 | 白沙农场 | 连队房顶 | 109.5307 | 19.22879 |
| 29 | 探扭 | 牙叉镇 | 探扭村 | 村委会房顶 | 109.447OO | 19.29128 |
| 30 | 芝冉 | 打安镇 | 芝冉村 | 小学楼顶 | 109.2242 | 19.1544 |
| 31 | 37队 | 打安镇 | 37队 | 37队办公楼 | 109.2051 | 19.1716 |
| 32 | 壮贺 | 南开乡 | 壮贺 | 村小店 | 109.2051 | 19.1716 |
| 33 | 福莱斯 | 青松乡 |  | 福莱斯公司楼顶 | 109.202 | 19.656 |
| 34 | 牙扩 | 青松乡 | 牙扩村 | 村委会楼顶 | 109.1817 | 19.643 |
| 35 | 南耐 | 细水乡 | 南些村 | 老村长家 |  |  |
| 36 | 牙琼 | 牙叉镇 | 牙琼村 | 村口 | 109.211 | 19.109 |
| 37 | 卫星15队 | 卫星农场 |  | 队办公楼楼顶 | 109.33625 | 19.31356 |
| 38 | 卫星17队 | 卫星农场 |  | 队办公楼楼顶 | 109.42562 | 19.33461 |
| 39 | 红旗村委会 | 元门乡 | 红旗村 | 红旗村委会楼顶 | 109.48195 | 19.16047 |
| 40 | 牙叉17队 | 牙叉农场 |  | 队办公楼楼顶 | 109.50831 | 19.26493 |
| 备注：2010—2017年度白沙县山洪灾害项目已建成自动雨量站共计61个，由于2018年山洪灾害防治项目需对其中21个自动雨量站进行改造升级，为了避免重复维护，所以本项目纳入巡检维护的自动雨量站数量为剩余40个。 |  |  |  |  |  |  |

表3-3  自动水位站巡检维护清单

| 序号 | 站点名称 | 站点编码 | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 东经(度） | 北纬(度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金波十一队 | 112001 | 金波乡 | 金波农场 | 金波十一队 | 109.22891 | 19.21572 |
| 2 | 七坊镇 | 112002 | 七坊镇 |  |  | 109.23244 | 19.29916 |
| 3 | 查英 | 112003 | 七坊镇 | 查英村 |  | 109.18142 | 19.34147 |
| 4 | 打炳村 | 112006 | 青松乡 | 打炳村 |  | 109.264 | 19.17327 |
| 5 | 邦溪镇12队 | 112007 | 邦溪镇 | 邦溪农场 |  | 109.05225 | 19.42913 |
| 6 | 翁村 | 112008 | 元门乡 | 翁村 |  | 109.52064 | 19.12562 |
| 7 | 珠碧江7队 | 112009 | 打安镇 |  |  | 109.2672 | 19.36675 |
| 8 | 白水港 | 112010 | 细水乡 | 白水港 | 白水港 | 109.61455 | 19.19137 |
| 9 | 光村 | 112011 | 荣邦乡 |  |  | 109.12324 | 19.45405 |
| 10 | 龙江18队 | 112014 |  |  |  | 109.18145 | 19.34142 |
| 11 | 番伦 | 112015 | 细水乡 |  | 番伦村 | 109.5553 | 19.22231 |
| 12 | 方口 | 112016 | 牙叉镇 | 志道村 | 方口村 | 109.35752 | 19.19108 |
| 备注：2010—2017年度白沙县山洪灾害项目已建成自动水位站共计16个，由于2018年山洪灾害防治项目需对其中4个自动水位站进行改造升级，为了避免重复维护，所以本项目纳入巡检维护的自动水位站数量为剩余12个。 |  |  |  |  |  |  |  |

表3-4  图像监测站巡检维护清单

| 序号 | 站点名称 | 站点编码 | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 东经(度） | 北纬(度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金波十一队 | 113001 | 金波乡 | 金波农场 | 金波十一队 | 109.2289 | 19.216 |
| 2 | 海旺 | 113002 | 牙叉镇 | 营盘村 | 海旺村 | 109.24.416 | 19.12.573 |
| 3 | 志口 | 113003 | 细水乡 | 智在新村 | 志口村 | 109.38.657 | 19.09.113 |
| 4 | 白水港 | 113004 | 细水乡 | 白水港 | 白水港 | 109.36.844 | 19.11.481 |
| 5 | 那凡 | 113005 | 牙叉镇 | 牙港村 | 那凡村 | 109.29.288 | 19.15.544 |
| 6 | 翁村 | 113006 | 元门乡 | 翁村 | 翁村 | 109.31.241 | 19.07.546 |
| 7 | 南妹 | 113007 | 牙叉镇 | 白沙村 | 南妹 | 109.2587 | 19.0908 |
| 8 | 道友麦 | 113008 | 南开乡 | 革新村 | 道友麦 | 109.25.758 | 19.03.740 |
| 9 | 光村 | 113009 | 荣邦乡 | 光村 | 光村 | 109.27.24 | 19.27.14 |
| 10 | 打炳 | 113010 | 青松乡 | 打炳村 | 打炳村 | 109.27.045 | 19.13.288 |
| 11 | 莫好 | 113011 | 南开乡 | 南开村 | 莫好村 | 109.21.784 | 19.00.410 |
| 12 | 乐华 | 113012 | 打安镇 | 田表村 | 乐华村 | 109.19.830 | 19.20.865 |
| 13 | 邦溪农场12队 | 113013 | 邦溪镇 | 邦溪农场 | 农场12队 | 109.05.390 | 19.42.930 |
| 14 | 龙村 | 113014 | 细水乡 | 福门村 | 龙村 | 109.32.442 | 19.10.906 |
| 15 | 牙港 | 113015 | 牙叉镇 | 牙港村 | 牙港村 | 109.27.998 | 19.14.600 |
| 备注：2010—2017年度白沙县山洪灾害项目已建成图像监测站共计15个，本项目纳入巡检维护的图像监测站数量为15个。 |  |  |  |  |  |  |  |

表3-5  无线预警站巡检维护清单

| 序号 | 站点名称 | 乡镇 | 行政村 | 安装位置 | 东经(度） | 北纬(度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 古弄 | 金波乡 | 古弄村 | 路边 | 109.9.31 | 19.13.44 |
| 2 | 保旺村 | 金波乡 | 金波村委会 |  | 109.14309 | 19.2298 |
| 3 | 莫好村 | 南开乡 | 南开村委会 | 莫好村村口 | 109.3695 | 19.00855 |
| 4 | 木棉四队 | 七坊镇 | 木棉村村委会 |  | 109.16644 | 19.34221 |
| 5 | 南仲村 | 牙叉镇 | 南仲村委会 | 南仲村村中心 | 109.47588 | 19.21906 |
| 6 | 方印村 | 阜龙镇 | 那查村委会 | 方印村 | 109.47646 | 19.32102 |
| 7 | 龙村 | 细水乡 | 福门村委会 | 龙村 | 109.5411 | 19.18176 |
| 备注：2010—2017年度白沙县山洪灾害项目已建成无线预警站共计56个，由于2018年山洪灾害防治项目需对其中49个无线预警站进行改造升级，为了避免重复维护，所以本项目纳入巡检维护的无线预警站数量为剩余7个。 |  |  |  |  |  |  |

# 2.3技术需求

## （1）巡检维护技术需求

服务单位派4名拥有三年以上山洪灾害防治项目经验的专业工程师，为白沙县“三防”办提供汛期汛前汛中汛后巡检维护3次的服务，每次巡检维护时间15天，保障白沙县山洪灾害系统各项软硬件设备在整个汛期间能正常运行，确保为防汛抗旱提供及时、准确的水雨情监测数据,为山洪灾害预警、预报系统提供全面的数据支撑。

### （1.1）自动雨量站运行维护

自动雨量站由传感器、传输单元、供电单元、防雷系统、基础设施等五个部分构成。

巡检维护内容：清理积在雨量筒承雨器中的杂物；清理雨量站周边遮挡物；设备加电运行、看护、除尘；定期校核雨量数据的准确度；设备运行状况观察、接口测试；硬件安装、测试、设置，硬件升级，备份数据文件；零部件更换、故障处理修复等。

巡检维护采用的设备技术参数应满足如下：

1、遥测终端（含通讯模块）

- 通信速度：GPRS下行最大86.20kbps，上行最大21.5kbps，本地波特率57600

- 远程通信方式：GPRS通讯、短信通讯

- 现场通信方式：RS232接口

- 固态存储器：可保存10年数据，大于64MB

- 工作环境：-20℃～50℃，相对湿度＜95％（4℃）

- 设备功能：远程配置、实时招测、人工置数、多中心传输

- 静态功耗：在线《30MA@12V（含通讯模块）空闲《7MA@12V（不含通讯模块）

- 显示方式：液晶显示,本地按键配置

- 水位数据接口：RS485、数字量接口（8-15位）

- 水位数据量程：-1024～64511cm

- 雨量采集器接口：开关脉冲式

- 雨强范围：0～10mm/min

- 外壳防护等级：IP65

2、雨量计

- 承雨器内径：直径200mm，外刃口角度45°；

- 分辨率：0.5mm；

- 降雨强度测量范围：0.01～4mm/min；

- 翻斗计量误差：≤±4%；

- 自身排水量> 25mm时，误差为±4%；

- 可靠性指标：MTBF>20000小时；

- 工作环境：工作温度-10~+50℃，相对湿度≤95%（40℃）；

- 输出信号方式：磁钢-干簧管式接点通断信号；

- 开关接点容量：直流V≤12V，I≤120mA；

- 接点工作次数：≥1×107 次；

- 防堵塞：传感器有防堵、防虫、防尘措施。

3、蓄电池

- 24AH全密封蓄电池

- 安全性能：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂；

- 放电性能：放电电压平稳，放电平台平缓；

- 耐震动性：安全充电状态的电池完全固定，以3mm的振幅，16.7Hz的频率震动一小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常；

- 耐冲击性：完全充电状态的电池从20cm 高处自然落至1cm厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常；

- 耐过放电性：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期，恢复容量在75%以上；

- 耐充电性：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上；

4、太阳能板

- 峰值功率：12W；

- 峰值电压：18V；

- 峰值电流：0.66A；

- 开路电压：21.6V；

- 短路电流：0.733A；

- Pm温度系数：-0.45%/℃；

- 配材：铝合金边框、防水接线盒。

### （1.2）自动水位站运行维护

自动水位站由传感器、传输单元、供电单元、防雷系统、基础设施等五个部分构成，按照传感器类型可分为浮子式、压力式、雷达式、气泡式、超声波、激光式等六类。本项目12个自动水位站均采用浮子式水位计。

巡检维护内容：部分水位站站房基础、墙角的加固；清理水位站房周围遮挡物；清理水位测井进水口的水草淤泥；设备加电运行、看护、除尘，定期校核水位、雨量等数据的准确度；设备运行状况观察、接口测试；硬件安装、测试、设置，硬件升级，备份数据文件；设施清淤；零部件更换、故障处理修复等。

巡检维护采用的设备技术参数应满足如下：

1、浮子水位计

- 水位变幅：0-40m

- 斜坡角度：300－900

- 浮子直径：Φ130mm；

- 水管进水口面积应不大于管径面积的10%；

- 分辨力：1cm；

- 测量准确度：±2cm或0.2%×F·S

- 输出码：格雷码10～15bit；

- 输出形式：触点开关（机械编码器）或OC门（光电编码器）；

- 电源电压：12V／24VDC；

- MTBF：≥16000小时；

- 环境温度：-10℃—80℃（工业级：-25℃—85℃）；

- 环境湿度：95%/40℃。

2、遥测终端（含通讯模块）

- 通信速度：GPRS下行最大86.20kbps，上行最大21.5kbps，本地波特率57600

- 远程通信方式：GPRS通讯、短信通讯

- 现场通信方式：RS232接口

- 固态存储器：可保存10年数据，大于64MB

- 工作环境：-20℃～50℃，相对湿度＜95％（4℃）

- 设备功能：远程配置、实时招测、人工置数、多中心传输

- 静态功耗：在线《30MA@12V（含通讯模块）空闲《7MA@12V（不含通讯模块）

- 显示方式：液晶显示,本地按键配置

- 水位数据接口：RS485、数字量接口（8-15位）

- 水位数据量程：-1024～64511cm

- 雨量采集器接口：开关脉冲式

- 雨强范围：0～10mm/min

- 外壳防护等级：IP65

3、雨量计

- 承雨器内径：直径200mm，外刃口角度45°；

- 分辨率：0.5mm；

- 降雨强度测量范围：0.01～4mm/min；

- 翻斗计量误差：≤±4%；

- 自身排水量> 25mm时，误差为±4%；

- 可靠性指标：MTBF>20000小时；

- 工作环境：工作温度-10~+50℃，相对湿度≤95%（40℃）；

- 输出信号方式：磁钢-干簧管式接点通断信号；

- 开关接点容量：直流V≤12V，I≤120mA；

- 接点工作次数：≥1×107 次；

- 防堵塞：传感器有防堵、防虫、防尘措施。

4、蓄电池

- 24AH全密封蓄电池

- 安全性能：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂；

- 放电性能：放电电压平稳，放电平台平缓；

- 耐震动性：安全充电状态的电池完全固定，以3mm的振幅，16.7Hz的频率震动一小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常；

- 耐冲击性：完全充电状态的电池从20cm 高处自然落至1cm厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常；

- 耐过放电性：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期，恢复容量在75%以上；

- 耐充电性：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上；

5、太阳能板

- 峰值功率：12W；

- 峰值电压：18V；

- 峰值电流：0.66A；

- 开路电压：21.6V；

- 短路电流：0.733A；

- Pm温度系数：-0.45%/℃；

- 配材：铝合金边框、防水接线盒。

### （1.3）图像监测站运行维护

图像监控站包括摄像头、编码器、供电系统、视频存储介质、光端机、安装基础支架、防雷接地等七个部分构成。

巡检维护内容：清理立杆周围遮挡物；设备加电运行、看护、除尘；定期校核图像等数据的准确度；设备运行状况观察、接口测试；硬件安装、测试、设置，硬件升级，光纤电路的连接测试及维护；支架等零部件更换、故障处理修复等。

巡检维护采用的设备技术参数应满足如下：

1、摄像头

- 通讯方式：485总线通讯；

- 工作电压：5V-12V；

- 工作电流：不大于120mA；

- 图像有效像素：不小于130万；

- 图像格式：JPEG格式；

- 分辨率：640*480，800*600,1024*768,1280*800（任选一种）；

- 工作温度：-10～+55℃，储存条件:-40～+60℃；

- 工作湿度：10-90%RH，40℃。

- 夜视距离不小于50m（可识别水位标尺为准）；

2、遥测终端（含通讯模块）

- 通信速度：GPRS下行最大86.20kbps，上行最大21.5kbps，本地波特率57600

- 远程通信方式：GPRS通讯、短信通讯

- 现场通信方式：RS232接口

- 固态存储器：可保存10年数据，大于64MB

- 工作环境：-20℃～50℃，相对湿度＜95％（4℃）

- 设备功能：远程配置、实时招测、人工置数、多中心传输

- 静态功耗：在线《30MA@12V（含通讯模块）空闲《7MA@12V（不含通讯模块）

- 显示方式：液晶显示,本地按键配置

- 水位数据接口：RS485、数字量接口（8-15位）

- 水位数据量程：-1024～64511cm

- 雨量采集器接口：开关脉冲式

- 雨强范围：0～10mm/min

- 外壳防护等级：IP65

4、蓄电池

- 24AH全密封蓄电池

- 安全性能：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂；

- 放电性能：放电电压平稳，放电平台平缓；

- 耐震动性：安全充电状态的电池完全固定，以3mm的振幅，16.7Hz的频率震动一小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常；

- 耐冲击性：完全充电状态的电池从20cm 高处自然落至1cm厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常；

- 耐过放电性：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期，恢复容量在75%以上；

- 耐充电性：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上；

5、太阳能板

- 峰值功率：12W；

- 峰值电压：18V；

- 峰值电流：0.66A；

- 开路电压：21.6V；

- 短路电流：0.733A；

- Pm温度系数：-0.45%/℃；

- 配材：铝合金边框、防水接线盒。

### （1.4）无线预警站运行维护

无线预警广播系统由预警广播机、喇叭、话筒、电源、电源避雷器、防雷接地及基础支架等部分组成。无线预警广播系统设备通过 GPRS 模块来进行传输、管理。

巡检维护内容：清理立杆周围遮挡物；通过对讲机、短信和电话三种模式发布测试预警信息，保障预警广播正常使用；设备加电运行、看护、除尘，运行日志填写，设备运行状况观察、接口测试；零部件更换、故障处理修复等。

巡检维护采用的设备技术参数应满足如下：

1、无线预警广播机（Ⅰ型）

- AC宽电压输入160～280V；

- DC输入：10～15V；

- DC供电待机功耗不大于4W；

- 蓄电池充放电次数350 次以上；

- 电池待机30天，连续播放30分钟以上。

- 音频输出功率：100W；

- 输出阻抗：4～16Ω；

- 音频响应：（300～6000 Hz）；

- 失真度：≤1%（f=1kHZ）；

- 信噪比：≥60dB；

- 可选用GSM/GPRS/CDMA等当前通用的通信方式，所选用GSM/GPRS/CDMA等通信模块须具有中国工信部核发的《电信设备进网许可证》。

- 外部设计接地端子；

- AC防雷保护电流10kA；

- 功放输出浪涌保护电流5kA；

- 响应时间：≤25nS。

- 工作温度：-10～+55℃；

- 储存条件：-40～+60℃；

- 工作湿度：10～95%RH ，40℃。

2、高音喇叭

- 额定功率：不小于50W；

- 最大功率：不小于80W；

- 额定输入阻抗：8±15%；

- 额定频率范围：300～6500Hz。

3、太阳能板

- 峰值功率：30W；

- 峰值电压：18V；

- 峰值电流：1.67A；

- 开路电压：21V；

- 短路电流：0.733A；

- Pm温度系数：-0.45%/℃；

- 配材：铝合金边框、防水接线盒。

6、蓄电池

- 24AH全密封蓄电池

- 安全性能：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂；

- 放电性能：放电电压平稳，放电平台平缓；

- 耐震动性：安全充电状态的电池完全固定，以3mm的振幅，16.7Hz的频率震动一小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常；

- 耐冲击性：完全充电状态的电池从20cm 高处自然落至1cm厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常；

- 耐过放电性：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期，恢复容量在75%以上；

- 耐充电性：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上；

### （1.5）宣传警示运行维护

宣传警示巡检维护包括宣传栏、明白卡、宣传手册、宣传光碟及标识标牌的更换等。

一、宣传栏

宣传栏应公布当地山洪灾害防御的组织机构、山洪灾害防御示意图、转移路线、临时避险点等。

二、明白卡

明白卡以户为单位发放，注明家庭成员信息及联系电话、转移责任人及联系电话、临时避险点、预警信号等内容。 保证每户 1 份，发现遗失及时补发。

三、宣传材料

宣传材料包括宣传手册、宣传牌、宣传挂图、宣传标语、宣传光盘等。宣传手册以通俗易懂的语言，图文并茂，宣传山洪灾害防治知识。宣传牌、宣传标语用精炼、醒目的文字宣传山洪灾害防御工作。宣传挂图应以图文并茂的方式宣传山洪灾害防御知识，提升群众防灾减灾意识。宣传光碟内容包括山洪灾害的成因、危害、特点、防治组织机构、预警信号、避险注 意事项、预警监测设施的保护等。

四、标牌标识

标牌标识包括警示牌、转移路线指示、特征水位标识等。警示牌标明危险区名称、灾害类型、危险区范围、临时避险点、 预警转移责任人及联系电话等内容。转移路线指示标明转移方向、临时避险点名称、责任人、联系电话等。特征水位标识包括自动水位站喷涂历史最高洪水位、某一特定场次洪水位、预警水位等。

### （1.6）特别情况说明

根据白沙县实际情况，本项目涉及到站点通信费、委托看管费由县三防办自行解决；零部件费主要包括GSM天线、波纹管、两芯铜线、机柜、喇叭六芯线、五金工具、螺丝、螺帽、玻璃胶等费用，如涉及到重要设备（遥测终端、无线预警机、蓄电池、太阳能板、摄像头、雨量筒、水位计、高音喇叭）故障需要更换新设备，更换设备费用另行结算。更换的设备具体型号参数应满足第（1.1）、（1.2）、（1.3）、（1.4）小节的要求。

## （2） 技术支撑服务需求

在台风恶劣天气(根据历年恶劣天气影响次数统计，平均一年按照10次恶劣天气次数每次服务4天来计算)发生期间，服务单位派2名拥有五年以上山洪灾害防治项目经验的专业工程师常驻白沙县“三防”办，提供24小时系统保障支撑，对相关数据做出分析处理，提供优质的水雨情预报服务，给出分析结果供领导决策，确保山洪灾害系统正常运作。

项目服务期为1年，服务地点为白沙县三防指挥部办公室。

# 商务需求

## 5.1技术培训

服务单位为白沙县“三防”办提供长期的山洪灾害技术、业务的咨询和产品技术的本地培训。具体的培训内容、时间、地点将充分听取白沙县“三防”办的意见，经分析之后提出建议，经双方确认后制定合理的培训方案。

## 5.2 其他服务需求

### （1）电话支持服务

当白沙县“三防”办在使用山洪灾害系统过程中遇到任何技术方面的问题时，可以直接拨打服务单位电话支持响应中心，服务单位需专门提供技术支持专线，7x8小时提供支持响应服务。如遇紧急情况，还可直接拨打技术工程师的移动电话，寻求最快响应。技术支持热线值班员对全部电话问题进行记录和分类，按照电话问题的类别和事件的紧急程度分别转交相应的技术支持与服务组处理，及时提供完整、准确的解答。

| 响应时间 | 服务内容及规范 |
| --- | --- |
| 10分钟 | 对于需根据一定经验和讨论才能提出解决方案的技术问题，召集支持小组，同时提出替代方案，提供热线支持，并记载支持服务问题记录，归档。 |

### （2）人员派出承诺

为保证白沙县山洪灾害系统能正常运作，在合同执行期间，台风恶劣天气发生时，服务单位特派两名经验丰富、水平较高的专业工程师常驻白沙县“三防”办，配合 “三防”办开展防汛防风工作。

### （3）快速现场服务承诺

服务单位应承诺：对于白沙县“三防”办的服务请求，在10分钟内做出响应,4小时内到达指定现场，不属于硬件更换范围的半小时内解决问题；在汛期（5月15日—11月15日）如遇重点山洪灾害监测站点发生故障时，需承诺5小时之内快速抵达故障站点，12小时之内排除故障，恢复故障站点正常通信。

### （4）其它承诺

如遇到对设备改进或功能升级,服务单位将无偿为白沙县“三防”办提供技术支持；

建立白沙县“三防”办档案,以保证白沙县“三防”办享有快捷良好的服务；

- 第四章  合同条款（参考）

甲方: ________________

乙方: ________________

甲乙双方根据       年    月    日（项目名称）项目（项目编号: HNZH-2018-186）竞争性谈判招标结果及招标文件的要求,经协商一致,达成以下意见。

（具体条款由甲、乙双方依据本项目招标文件、乙方投标文件进行协商。）

- 合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

- 合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

付款方式：

项目验收合格后一次性付清全部合同款。

- 合同鉴证

招标人应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物（或服务）和技术参数进行实质性修改。

- 组成本合同的文件包括：

（一）本项目招标文件；

（二）乙方的投标文件和询标时乙方的书面承诺（如有）；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

- 合同备案

本合同一式肆份，中文书写。甲方、乙方、招标人和主管财政部门各执一份。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标人：海南政辉招投标代理有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

- 第五章  报价文件内容和格式

请报价人按照以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对报价文件的评价。

- 开标一览表（表1）；

- 报价函（表2）；

- 报价明细表(表3）；

- 供应商资格证明文件；

- 用户需求响应表（表5）；

- 其他相关材料。

由供应商根据自身实际情况并结合采购文件相关要求据实编写，格式由投标人自定。

※投标证明文件没有注明提供原件的，所提供的复印件须加盖供应商的公章。

表1、开标一览表

项目名称：2018年山洪灾害防治系统技术支撑服务采购

项目编号：HNZH-2018-186

单位：人民币  元

| 2018年山洪灾害防治系统技术支撑服务采购 |  |
| --- | --- |
| 本项目投标报价 （大小写一致） | （小写）： |
|  | （大写）： |
| 交付时间 |  |

注：供应商的报价应包含服务、税费等所有费用。

投标单位公章 ：

法定代表人（授权代表）签名

日期：    年  月  日

表2、报价函

致：海南政辉招投标代理有限公司：

根据贵单位项目编号为               的报价邀请函，正式授权下述签字人

（姓名和职务）代表报价人        （报价单位名称），提交报价书正本一式壹份，副本一式贰份。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受谈判文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照谈判文件第一章“报价人须知”的规定，本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的六十天，在此期间，本报价文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价，即最低报价不是成交的保证。

5、如果我方成交，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方成交，我方将支付本次谈判的服务费。

报价人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表签字：               职务：

日期：

表3、报价明细表

项目名称：2018年山洪灾害防治系统技术支撑服务采购

项目编号：HNZH-2018-186

表3-1   站点巡检维护费用报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 年运行定额（元） |  | 年维护定额（元） |  | 单项小计（元） | 异地设备维护费调整系数 | 设备运行年限调整系数 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动雨量站 |  | 处 | 通信费 |  | 检定费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 委托看管费 |  | 设备维护费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 自动水位站 |  | 处 | 通信费 |  | 检定费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 委托看管费 |  | 设备维护费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 图像监测站 |  | 处 | 通信费 |  | 零部件费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 委托看管费 |  | 设备维护费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 无线预警站 |  | 处 | 通信费 |  | 零部件费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 委托看管费 |  | 设备维护费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 宣传警示 |  | 县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 异地行车费、差旅费 |  | 次 | 汽车里程费 |  | 生活补助费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 住宿费 |  |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-2  台风恶劣天气技术支撑费用报价明细表

| 序号 | 费用名称 | 恶劣天气数量（次） | 工程师 |  |  |  |  |  | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 值班人数（人） | 时间（天） | 咨询费（元/天） | 住宿费（元/天） | 伙食费（元/天） | 交通费（元/天） |  |
| 1 | 技术支撑（值班） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-3 2018年山洪灾害防治系统技术支撑服务采购报价总表

| 序号 | 费用名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 站点巡检维护费 |  |
| 2 | 台风恶劣天气技术支撑费 |  |
| 3 | 报价总计（元） |  |

注：

(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

(2)总价=单价*数量，数量由投标人自行计算并填列；

(3)本表中“报价总计”数应当等于“报价一览表”中“投标总计”数。

报价人全称：（盖章）                授权代表签名

表4、授权委托书

致：海南政辉招投标代理有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：     年   月   日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南政辉招投标代理有限公司组织的2018年山洪灾害防治系统技术支撑服务采购（项目编号为：HNZH-2018-186）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加报价活动；

2、出席谈判会议；

3、签订与成交事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名）

受托人  （签名）

年     月     日

表5、用户需求响应表

项目名称：2018年山洪灾害防治系统技术支撑服务采购

项目编号：HNZH-2018-186

| 序号 | 货物名称 | 采购性能指标及技术参数 | 投标性能指标及技术参数 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

报价人全称（公章）：            授权代表（签名）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

- 请在“投标人技术参数/功能描述” 中列出所投设备/项目的详细技术参数和功能描述情况，要求将技术参数和功能分别描述，否则将视为不响应或负偏离。

3、偏离情况说明分正偏离（+）、完全响应（=）、负偏离（-），分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。

- 第六章  评审办法

- 评审原则

- 本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

- 本次评审是以谈判文件，报价文件和谈判承诺文件和最终报价（即二次报价）为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名（含）以上成交候选人。

- 参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

- 评审程序和评审方法

评审程序分初步评审和谈判。

- 初步评审

进入评审程序后，谈判小组先对报价人的报价文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和初步审查表的内容，对报价文件进行初步评审。

出现下列情况的报价文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

- 报价人未提交报价保证金或金额不足、出具的证明不按谈判文件要求的；

- 资格证明文件不全的。

- 报价文件无法人代表签字，或签字人无有效的法人代表授权书的；

- 报价文件有效期不足的；

- 非固定价格投标的；

- 不满足谈判文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

- 谈判（二次报价）

按照评审程序的规定，谈判小组阅读通过初步评审的报价人的报价文件，据此与报价人进行技术、商务、服务和价格内容的澄清、修正和谈判，谈判中发现报价人的报价文件资料不清晰或造成理解有歧义时,谈判小组准许其在规定时间内做出解释说明，如不及时做出合理的说明，该报价则将会由于不符合谈判的基本要求而被拒绝。

3、推荐成交候选人

- 有效报价是指通过文件初审的报价人最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

- 如果有效报价达到3家或以上，谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名（含）以上成交候选人。

- 报价的核对

- 谈判小组详细分析、核对价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

1.1若用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，以文字表示的金额为准；

1.2当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；（小数点明显标示错误的除外）

- 谈判小组将按上述修正错误的方法调整报价文件中的报价，调整后的价格对报价人具有约束力。如果报价人不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝。

- 谈判、评审过程的保密性。

1、接受报价后，直至成交报价人与买方签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与谈判评审无关的其他人透露。

2、从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

- 接受和拒绝任何或所有报价的权利。

招标人和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

- 变更技术方案的权利。

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和招标人不承担任何责任。

- 附表1、初步审查表

项目名称：2018年山洪灾害防治系统技术支撑服务采购

项目编号：HNZH-2018-186                           日期：2018年  月  日

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 3# |
| 1 | 投标人的资格 | 符合第一章报价人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 保证金 | 是否按要求提交保证金证明的 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 从投标截止日期起计算的60 天 |  |  |  |
| 5 | 实质性响应 | 所投产品是否完全满足招标文件要求，无其他重大负偏离，能满足采购需求 |  |  |  |
| 6 | 交货期 | 是否满足采购要求 |  |  |  |
| 7 | 投标报价 | 报价有效、不漏项、不超出采购预算 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 是否有其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结论（通过/不通过） |  |  |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰

[末页]