| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执法记录仪 | - 外形尺寸及重量：设备外形尺寸（背夹、外接设备除外）应≤尺寸：76x56x28mm,设备重量≤120克； - 抗跌落等级≥3米；防护等级为IP67； - 上位机系统管理软件主要功能：可根据需要设置录像文件切割时间（1-255min可设）；可设置自动待机与自动关屏的时间，可设置移动侦测功能的开启与关闭； - 视音频预录、延录功能：设备能预录触发前≥28s（秒），延录触发后≥28s（秒）的视音频信息； - 无线传输功能：可外接无线传输模块，通过无线通信方式以文件或流的方式传输数据； - 全球定位功能：可通过外接GPS/北斗定位终端进行定位； - 显示屏尺寸：设备具备彩色显示屏，显示屏对角线尺寸≥5. 00 cm； - 视场角：摄像头在1920*1080P，1280*720P，848*480P下的水平视场角≥125°； - 照片像素检测：支持6016x3384、5376×3024、3776×2124、3008×1692、2688×1512、2336×1314分辨率拍摄照片，当分辨率为2336×1314时，照片文件大小≤1MB； - 设备采用可更换电池，使用内置电池应能支持执法记录仪连续摄录时间5.5h，待机120小时；充电时间小于4小时； - 开机时间：设备从按下开机键到进入取景预览模式所用时间≤3s； - 连怕功能：具备连拍功能，连拍张数可设置； - 摄像分辨率：在1920*1080P，1280*720P，848*480P时，视频帧率均可达到30帧/s或者60帧/； - 文件视频标记功能：执法记录仪在拍摄过程中，通过按下相应按键，对此视频文件做标记； - 断电自动保存：执法仪在电量耗尽前，可自动保存摄录文件，然后关机； - 移动侦测：可通过管理软件开启移动侦测功能，当侦测区域有移动物体时，可以自动开启录像功能； - 几何失真检测：在任何分辨率下，图像的几何失真≤15%； - 省电模式：执法记录仪具有关屏和休眠模式设置； - 具备32倍数码变焦功能； - 内存：≥32G； - 设备具有国家强制性3C认证证书、MTBF≥1年时间稳定性的检测报告，中标后三天内提供加盖制造商公章的证书复印件； - 投标人非投标产品制造商（即属于代理/经销商）的，须提供制造商针对本项目的授权委托书或原厂售后服务承诺函； | 50 |  |  |
| 2 | 采集工作站 | - 外观尺寸检验：样机的执法记录仪采集仓底部距离样机底面的高度不小于60cm； - 显示屏：具备彩色液晶显示屏，显示屏尺寸不小于17英寸； - 接口：具备1个100M/1000M自适应的RJ45网络接口，不少于2个USB接口，其中固定式采集站≥21个MINI USB接口，同时接入记录仪数量：≥21台；设备具备6个及以上硬盘接口，可扩展容量； - 磁盘阵列检验：具有可插拔磁盘阵列卡，并具有冗余备份功能，可支持RAID0，RAID1，RAID5，RAID10等磁盘阵列格式； - 工作状态显示：显示屏能显示接入记录仪的设备信息、用户信息、工作状态、位置序号、电量、采集百分比以及样机的总磁盘容量、剩余磁盘容量、系统通知、当前时间等； - 资料自动拷贝：可自动识别、拷贝执法记录仪内部资料； - 数据整理：可根据使用人信息和拍摄时间、文件类型、对已拷贝的视频、音频、照片信息重新命名，命名格式为：使用人编号@年月日时分秒.扩展名； - 视频格式转换：可将从执法记录仪拷贝出来的MP4格式的视频文件转换成FLV格式； - 上传功能：可通过网络向服务器上传索引、原始视频文件、和经压缩后的流媒体文件； - 视频点播：客户端可通过网络点播原始视频或流媒体文件； - 分类存储功能：可以按照标清，高清分类存储音视频文件，并建立相应的文件索引； - 优先采集功能：具有执法仪优先采集口，当此接口接入执法仪后，可将其他接口的数据采集暂停而优先采集此接口的数据，优先采集接口数据采集完毕后，自动恢复其他接口的采集； - 采集时间检验：在同时支持2台执法记录仪的数据采集时，每台执法记录仪采集1GB大小的文件用时不大于200s； - 屏幕显示与物理采集位置对应检验：可将样机显示屏上显示的端口与执法仪采集仓中的采集接口位置进行一一对应； - 随采随看功能检验：当采集完某一段视频、音频或者图片后，即可通过管理软件进行查看； - 停机机续采功能：在样机出现断电、重启或者死机等意外情况，在下次正常启动后可自动继续采集数据； - 重要视频自动上传功能：可将执法仪中具有重要标记的视频文件在采集过程中进行自动上传； - 软件自动升级功能：采集站可对采集软件自动升级； - 存储容量：≥12T； - 采集工作站具有MTBF≥2年检测报告、国家强制性产品认证证书，中标后三天内提供加盖制造商公章的证书复印件 - 投标产品制造商具有信息安全管理体系认证、信息技术服务认证、信息安全服务资质认证证书，中标后三天内提供加盖制造商公章的证书复印件 - 投标产品制造商具备CMMI软件成熟度证书，中标后三天内提供加盖制造商公章的证书复印件 - 投标产品制造商具有服务质量体系认证(Q-Mark)证书，中标后三天内提供加盖制造商公章的证书复印件 - 投标产品制造商具有国家标准《商品售后服务评价体系GB/T27922-2011》五星级标准认证，中标后三天内提供加盖制造商公章的证书复印件 - 投标人非投标产品制造商（即属于代理/经销商）的，须提供制造商针对本项目的授权委托书或原厂售后服务承诺函； | 1 |  |  |

备注：

①执法记录仪第1-19的技术参数响应情况以公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检测报告为事实依据，提供加盖制造商公章的复印件，如虚假响应则做无效标处理；不提供检测报告则做无效标处理；

②采集工作站的第1-18项技术参数响应情况以公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告为事实依据，提供加盖制造商公章的复印件，如虚假响应则做无效标处理如虚假响应，则做无效标处理；不提供检测报告，则做无效标处理；