询价通知书

项目名称：

广播电视地面数字电视广播发射机设备购置

项目编号：HNHJ2018-09-005

采购人：保亭黎族苗族自治县广播电视台

2018年9月

目 录

第一章   询价邀请书      ………………     3

第二章   询价须知          ………………… 4

第三章   用户采购需求书     ………………  7

第四章   询价程序           ………………10

第五章   询价办法           ………………11

第六章   合同基本内容    ……………………14

第七章   报价文件格式       ………………16

第一章  询价邀请书

海南华教设备招标有限公司受保亭黎族苗族自治县广播电视台委托，就广播电视地面数字电视广播发射机设备购置项目进行询价采购，欢迎国内合格供应商参加。

一、采购项目名称：广播电视地面数字电视广播发射机设备购置

二、采购项目编号：HNHJ2018-09-005

三、预算金额59.9万元

四、采购内容：广播电视地面数字电视广播发射机设备购置

五、投标人应具备的资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照副本等相关证明文件复印件、自然人的身份证复印件）；

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2018年度的任意一个月的纳税凭证和缴纳社会保险凭证复印件）；

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明函原件；成立不满三年的自公司成立之日起算，自定义格式并加盖公章）。

4、须在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上查询信用信息，查询时间为采购公告发布之日起至递交投标文件截止时间前，提供查询结果截图（复印件加盖公章）。

5、本项目不接受联合体方式投标。

六、询价文件发售时间、地点：

询价文件自 2018 年9月 25日至2018年9 月28 日（17：00时）在海南华教设备招标有限公司购买。售价：人民币200元/份（含电子版、纸质版、邮寄费用）。（询价文件售后不退,投标资格不能转让）。

供应商购买询价文件时应出示如下证件（复印件，加盖公章）：

（1）有效法人或其他组织的营业执照副本原件；

（2）法定代表人授权书原件（法人代签字并加盖本单位公章）；

七、投标截止时间和开标时间：2018 年 9 月29 日9：00时（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合询价文件规定的投标文件恕不接受，本次采购不接受邮寄的投标文件。

八、开标询价地点：海口市蓝天路31号南航部队小区二栋一单元501室。

九、本投标邀请在中国海南政府采购网（http：//www.hainan.gov.cn）上以公告形式发布。

十、投标保证金：5900.00元。

1、交款方式：银行转账

2、收款单位：海南华教设备招标有限公司

3、开户行：中国银行海口市美舍河支行

4、银行账号：265005027380

投标保证金必须在投标截止日前到海南华教设备招标有限公司帐户（以实际下账时间为准）

十一、政府采购代理机构：

名    称：海南华教设备招标有限公司

联 系 人：韩先生

联系电话： 66552458  13807578839

第二章  询价须知

1、参加询价的供应商必须要全面理解采购人的采购意图和对项目的期望要求，必须要了解设备的具体技术和本项目在时间上的供货要求，在此基础上进行本项目的招标工作。

2、本项目根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，并经采购人审核同意，本次项目采购采用询价的方式进行。

3、所需的设备的基本情况、项目内容和规格、技术参数等要求在“采购需求书”中作了详细的说明，参加询价的公司要做好询价准备工作，要根据本询价文件的要求编制询价响应文件。

4、参加询价的公司应充分了解设备的各种情况，以便更好地参与询价。

5、参加询价的供应商在了解询价文件后，如发现询价文件的内容、要求与实际不相符，或有不明确的地方，可以在询价前以书面形式提供给采购人，否则视为完全认可本询价文件。

6、在提交询价文件截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对询价文件进行修改，并通知所有参加询价的供应商。

7、报价文件要响应询价文件内容。

8、询价报价要求。人民币报价，总报价内包含相关的费用：采购代理费、货物费、运输费安装费及保修、利润、风险金及国家规定的各项税费等。询价最终确定的价格在合同执行过程中固定不变，不得以任何理由予以变更。

1）、报价方式：以人民币报价，总价内包含相关的费用有：采购代理费、设备费、运输费等保修、利润、风险金及国家规定的各项税费等。

2）、供应商必须进行分项报价。

9、询价最终确定的价格在合同执行过程中固定不变，不得以任何理由予以变更。

10、供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。

11、供应商要提供一式四份（正本1份，副本3份）询价响应文件。

12、参加询价的供应商应在规定的时间内提交询价响应文件，没有在规定的时间内提交询价响应文件的供应商将被视为放弃参加询价。

13、参加询价的供应商在询价时，要派出熟悉本项目情况的项目负责人和对报价有决策权的代表参加，询价代表要有法人代表的授权。

14、询价时，除了本采购文件中所列的要求和标准外，采购方有权根据项目的实际情况提出质量标准、验收方式、付款方式、履约保证、价格等方面的要求，并就这些内容进行询价，与所有供应商都在同一标准和同一条件下进行询价。

15、在询价中，采购人可能会要求供应商就其中的一些服务条款和内容作出调整并作出书面的承诺，询价小组会根据供应商的承诺情况作出供应商是否符合采购要求的评审意见。

16、供应商要如实提供各种资料和证明文件，否则会被认为是弄虚作假而被取消询价资格。

17、采购方将依法组成询价小组，询价工作由询价小组独立负责。

18、询价小组可根据需要分别与供应商代表进行询价，询价次序按签到次序安排。

19、供应商在询价时由项目负责人向询价小组阐述对项目的理解情况和实施方案，并对询价小组提出的问题进行解答，必要时要书面解答。

20、供应商不得将本项目转包给其他人。

21、询价中的所有的询价内容都必须保密。

22、询价小组将根据询价情况，按符合本次采购要求且报价最低的原则确定成交供应商。

23、本次采购的项目应提供按用户需求的免费保修服务。

24、响应用户采购需求书中采购设备清单、规格、参数等要求。

25、供应商应在询价截止时间前向海南华教设备招标有限公司支付投标保证金。

26、质量要求、验收标准：达到招标文件要求。

27、投标文件的正本应打印（除证件、资料和另有规定之外），并由响应供应商的法定代表人或其授权代表在需要签名处签字或盖章；询价响应文件应按照询价通知书规定要求密封递交；询价响应文件的编制应符合询价通知书规定的内容、式样、顺序要求。未按照询价通知书规定要求密封、签署、盖章的询价响应文件在评审检查时按照无效投标处理。

28、合同基本内容属本项目询价响应文件的组成。

29、代理服务费参照海南省物价局《关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管[2011]225号）的规定向成交供应商收取。

30、供应商认为其报价未获公平评审或采购过程和成交结果使自己合法权益受到损害，应在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内向海南华教设备招标有限公司提出质疑，联系人：韩少敏，电话：66552458。

31、本项目的投标有效期为：开标之日起60天。

32、投标产品属小微企业（监狱企业视同小微企业）产品，价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标（实际中标价是原报价）。

33、所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*98%；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

34、所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*99%；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

第三章  用户采购需求书

- 采购清单、参考型号、技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 规格、技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、广播电视发射机设备 |  |  |  |  |
| 1 | 数字电视发射机 | 1、一般要求、环境条件:环境条件要求如下、环境温度[]4:正常工作：5℃～45℃；允许工作：0℃～50℃；相对湿度:正常工作：≤90%（20℃）；允许工作：≤95%(无结露)；大气压力：86kPa～106kPa。1.2工作电压：电压幅度：176V～264V AC。电源频率：50Hz±1Hz。 2、接口要求：数据输入采用ASI接口，BNC接头，阴型，输入阻抗为75Ω；10MHz时钟输入采用BNC接头，阴型，输入阻抗为50Ω，AC耦合，600mV≤VP-P≤900mV；1pps输入采用BNC接头，阴型，TTL电平，输入阻抗为50Ω；射频输出采用SMA或BNC或N型接头，阴型，输出阻抗为50Ω；监测输出采用SMA或BNC接头，阴型，输出阻抗为50Ω；遥控、监控接口采用RS232或RS485或RJ45，其中RS232、采用DB9接头，阳型；RS485采用DB9接头。 3、功能要求：.1工作模式：支持GB20600-2006规定的所有工作模式，在各种工作模式下激励器开始调制的第一个超帧为0号，即偶数超帧。各种工作模式下，系统（8MHz带宽）最大净码率符合标准规范。2码流备份和切换：每台激励器至少提供两路码流输入接口，互为备份，并具有手动和自动切换功能，要求实现无缝切换。3预校正：具有线性和非线性预校正功能。通过预校正，可改善发射机输出信号的频谱特性。 4、工作频道及频率范围满足技术分册附件1的要求，并符合GB/T14433-1993规定。 5、频率参考源：有外参考源时，激励器优先使用外部参考源；无外参考源时，激励器将启用内部参考源。内外参考源可手动或自动切换，切换不应对解调后图像产生可察觉损伤。 6、功率控制：提供手动电平控制(MLC)和自动电平控制(ALC)两种功率控制方式。 7、自动保护：提供自动保护功能。当激励器的某些部件发生严重故障时（如输出过载，功放过热等），或由于外部原因造成激励器损伤时，或由于TS流出现中断时，监控系统会自动切断激励器的射频输出或关机，避免进一步的损害。在激励器异常通断电时，激励器输出的瞬间杂波不应对发射机造成损坏。激励器在单频网状态下，当在输入码流丢失或错误时，激励器可根据要求设置射频输出关断功能，当上述异常状态消除后，激励器自动恢复到正常单频网组网工作状态。激励器在单频网状态下，当在输入码流的SIP丢失时，激励器应保持调制输出，并且在输入码流的SIP恢复正常时恢复到正常的单频网工作状态。在外参考时钟失效时，激励器可根据要求设置射频保持功能。 8、监测输出：提供10MHz监测输出、本振监测输出、IF监测输出（可选）和RF监测输出。监测输出信号用于系统设备性能测量、实时监控和广播网络运营维护。 9、组网方式：支持多频网(MFN)或基于卫星传输分发的单频网(SFN)组网方式，其中基于卫星传输分发的SFN组网方式要求应符合GD/J066-2015的有关规定。在基于卫星传输分发的单频网模式下，为保证所有入网的激励器传输的数据一致，应将输入的数据进行如下处理：1）将检测到的MPEG-2格式的空包删除。2）将检测到的SIP包重新更换为MPEG-2的空包格式，该空包包头的四个字节以16进制表达为0x47、0x1F、0xFF、0x10，该空包剩余的184字节均为0xFF，见图1。同时SIP包更换后的空包作为开始调制的第一个数据包。3）将检测到的符合GD/J 066-2015中规定的单频网适配数据包重新更换为图1中定义的MPEG-2的空包。 | 台 | 3 |
| 2 | 硬馈及附件 | 1-5/8"硬馈、弯头、插芯、抱箍，各类转接头。材料：紫铜，阻抗特性：50Ω，驻波比：＜1.08。各类音视频电缆，各类接头，电源线及接头。 | 批 | 1 |

二、商务要求

1、所投货物应是原厂原装产品，并符合下列要求：

（1）产品的出厂标准符合询价通知书要求；

（2）提供的货物是在行业用途广泛的货物。

2、本项目采购范围内的伴随服务包括：

（1）全部货物的运输；

（2）人员培训、售后服务等；

（3）伴随服务报价包含在投标总价内。

3、投标项目保质期为：项目验收合格之日起壹年，享受终身上门服务。

4、服务响应：当地设有售后服务点，成交供应商在接到服务通知后1小时内响应，2小时内到达现场处理。

5、付款方式：按签订合同相关规定。

6、交货期：合同签定后30工作日内交付使用。

7、交货地点：由采购人指定。

8、本项目投标有效期为：开标之日起60天。

第四章  询价程序

一、依法成立询价小组。询价小组共3人组成，其中专家成员2人，用户单位代表1人。

二、参加询价会议人员：投标人代表、用户单位代表、询价小组成员、采购工作人员。

询价小组及有关当事人应当严格遵守保密原则，不得透露与询价有关的供应商的一切技术资料、价格或其他信息

三、询价会议主持人由华教招标公司人员主持。

四、参加询价截止时间为2018年9月29日9时。

五、2018年9月29日9时由会议主持人宣布询价会议开始，开始后到会人员关闭对外通讯工具，禁止对外通讯。

六、供应商向招标公司工作人员送交询价响应文件，后由供应商代表确认询价响应文件是否有误。

七、会议主持人宣布参加询价的供应商名单，宣读各供应商的报价。后由供应商代表签名确认其报价。

八、询价小组审查供应商的询价响应文件，工作人员记录审查的情况。

九、询价小组成员按第五章要求进行询价。

第五章  询价办法

询价小组依据询价文件的规定，从供应商递交的响应性文件（报价文件）的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定其是否对询价文件的实质性要求作出响应。

（一）报价文件的初审

依据本采购文件的规定，对供应商递交的资格证明、保证金、投标报价等进行审查，以确定供应商是否具备投标条件（见附表1）；

附表1：初步审查表

| 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人资格 | 是否符合询价文件对投标人的资格要求 |  |  |  |  |  |
| 投标文件 | 正、副本数量是否符合询价文件要求 |  |  |  |  |  |
| 投标保证金 | 是否按时按量缴纳投标保证金 |  |  |  |  |  |
| 商务要求 | 是否满足本项目交货期、保质期、投标有效期和服务响应要求且无缺漏 |  |  |  |  |  |
| 投标报价 | 是否符合投标报价范围 |  |  |  |  |  |
| 投标文件有效性、完整性 | 是否符合询价文件的式样和签署要求及对本项目内所有内容进行投标且内容完整无缺漏 |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委签名：

日    期：

（二）澄清有关问题

对询价响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以书面形式（由询价小组签名）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出询价响应文件的范围或者改变询价响应文件的实质性内容。（见下表：澄清、说明、补正事项表）。

附表2：     澄清、说明、补正事项表

| 序号 | 投标报价人 | 询价响应文件中需要澄清的 | 对投标报价文件中含义不明确的 | 对同类问题表述不一致的 | 明显文字和计算错误的 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、询价小组可以书面要求投标人对投标报价文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、投标报价文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、投标报价人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，询价小组认定其为不合格投标人。

（三）成交方式：

询价小组对经初步评审合格的询价响应文件从技术部分和商务部分等作进一步评审、比较。在满足采购需求、质量、服务的前提下，以最低有效报价者为预成交供应商（报价为一次性报价），并推荐给采购人（见附表3）。

附表4：成交供应商候选人名单

| 排序 | 中标候选人 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第一名 |  |  |
| 第二名 |  |  |
| 第三名 |  |  |
| 询价小组成员签名 |  |  |

（四）、最终审查、授予合同

1、最终审查的对象是意向授予合同的预中标方。

2、最终审查的内容是对预中标方的货物进行产品性能、技术状况、生产条件、货物质量、投标方资格、信誉以及招标方认为有必要了解的其他问题做进一步的考察。

3 接受最终审查的预中标方，必须如实回答和受理招标方的询问或考察，并提供所需的有关资料。

4 如预中标方不符合中标条件，则应按得分高低或其他条件的排列顺序考察下一个投标方，并以此类推。

5.招标方接受和拒绝任何或所有投标的权力

当出现损害国家利益或社会公众利益情况时,招标方有选择或拒绝任何投标方的权力,并对所采取的行为不说明原因。

6.成交通知：在投标有效期内,招标方根据定标意见书，向中标

方发出成交通知书。

7、招标方对落标的投标方不做落标原因的解释。

8、成交通知书将是合同的一个组成部分。

9.签订合同

9.1《成交通知书》将作为签订合同的重要依据，对招标方和中标方具有法律效力。中标方自收到《成交通知书》之日起3个工作日内与用户签订合同。

9.2中标方不与用户签订采购合同的，招标方可单方面取消其中标成交资格，依实际情况追究责任。

9.3询价文件、中标方的投标报价文件及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

第六章  合同基本内容

### 一、合同格式

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的询价通知书、询价响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。

### 二、合同重要条款要求

1、标的物及服务的详细名称及数量或有关内容的详细描述。

2、合同总价。成交价即为本项目的合同总价。

3、货物质量要求及供方对质量的负责条件和期限：按用户采购需求书。

4、其它需要随货物或项目提交的资料和证明文件：按用户采购需求书。

5、交货时间、地点、方式：按用户采购需求书。

6、安装、调试、培训和验收方式：按用户采购需求书。

7、付款方式：不付现金，银行转账。

8、违约责任：按财政部令第74号规定。

9、争议处理办法：按政府采购法相关规定。

10、增加项目的处理办法。如因增加项目引起的价格改变，必须控制在原造价的10%，需书面报请相关部门，经同意后方可变更。

11、中标人与用户单位所签订的合同，应送用户单位行政主管部门和指定的部门备案。

三、合同附录《采购产品明细表》《中标通知书》《投标文件》《售后服务承诺书》

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

本项目经海南华教设备招标有限公司依政府采购程序组织询价采购，合同主要条款内容与询价文件的内容一致。

政府采购代理机构：海南华教设备招标有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：

日期：     年   月   日

第七章  报价文件格式

(投标报价人可按实际填写）

## 一、报价函

海南华教设备招标有限公司：

我方全面研究了项目编号：       询价通知书，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权           （姓名）代表我方        （投标人名称）全权处理本项目询价采购活动的有关事宜。

1、我方自愿按询价通知书规定各项要求向采购人提供所需货物/服务，报价总金额为：人民币         元，大写：            ；

2、一旦我方成为成交供应商，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后         工作日内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3、我方同意按照询价通知书的要求，向贵单位交纳人民币     元（大写：        ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应询价通知书的询价响应文件；

（3）在询价采购过程中有违规违纪行为；

（4）我方在协议有效期内收到成交通知书后，由于我方原因未能按照询价通知书要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的询价响应文件正本1份，副本   份，用于开标唱标的“报价一览表”一份。

5、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：

法定代表人或授权代表人：

日    期：

## 二、法定代表人授权书

海南华教设备招标有限公司：

本授权声明：          （投标人名称）                （法定代表人姓名）授权            （被授权人姓名）为我方项目编号：           询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人：

投标人名称：

日    期：

## 三、报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价 总计 | 报价总金额为：人民币 元； 大写： |
| 交付时间 | 供货完成时间：签订采购合同之日起 工作日内 |

投标人单位：

法定代表人或授权代表：

日    期：

注：

1、报价总金额包括货物、安装调试、集成及相关服务、人员培训等所有费用；

2、报价一览表格式不得自行改动

## 四、分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 规格、技术参数 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报价总金额为：人民币 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价一览表”报价总计相等。

供应商名称：

法定代表人或授权代表人：

日    期：

## 五、商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表只填写询价响应文件中与询价通知书有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，询价响应文件中商务响应与询价通知书要求完全一致的，可不用在此表中列出。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其参与询价或成交资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：

法定代表人或授权代表：

日    期：

## 六、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：

法定代表人或授权代表人：

日    期：

## 七、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；

投标人名称：

法定代表人或授权代表：

日    期：

## 八、规格、技术指标响应偏离表

说明：投标人必须仔细阅读采购文件中所有技术规范条款和相关功能要求，根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效。

| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.本表只填写询价响应文件中与询价通知书有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，询价响应文件中商务响应与询价通知书要求完全一致的，可不用在此表中列出。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其参与询价或成交资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：

法定代表人或授权代表：

日  期:

九、售后服务承诺

（报价人按实际情况承诺）

十、资格证明文件