海南省政府采购文件

采购方式：竞争性谈判

项目编号：HNZX-2018-1204

项目名称：琼海市嘉积中学拆装式游泳池配套设施设备采购

采购单位：琼海市嘉积中学

海南证信招标代理有限公司编制

二○一八年十二月

目      录

第一部分  竞争性谈判邀请函	1

第二部分  供应商须知	3

第三部分  用户需求书	14第四部分  合同条款及格式	37

第五部分  响应文件内容及格式	39

- 第一部分  竞争性谈判邀请函

受琼海市嘉积中学（以下简称“采购人”）的委托，海南证信招标代理有限公司（以下简称“招标代理机构”）拟对琼海市嘉积中学拆装式游泳池配套设施设备采购（项目编号：HNZX-2018-1204）组织竞争性谈判采购工作，欢迎符合本次竞争性谈判要求的供应商参加竞标报价，有关事项如下：

一、采购项目的名称、用途、预算、数量及简要技术要求或招标性质：

1、项目名称：琼海市嘉积中学拆装式游泳池配套设施设备采购

2、用    途：教学需求

3、项目预算：980000.00元

4、数    量：一批（不分包）

5、简要技术要求：详见《用户需求书》

二、供应商资格要求：（供应商必须具备以下条件并提交相关证明资料）

1、在中华人民共和国注册的，具有独立承担民事责任能力的法人（提供营业执照副本，组织机构代码证副本、税务登记证副本等有效证件的复印件或多证合一有效证件复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供本公司2017-2018年任意1个月的纳税证明）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供本公司2017-2018年任意1个月的社会保障缴费证明）；

4提供参加政府采购活动前三年内（成立不满三年的自公司成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章）；

5在本公司报名、购买本项目招标文件并按时缴交保证金（提供银行转账回单）；

6本项目不接受联合体投标, 不允许转包。

三、报名时间、地点及方式

1、时间：2018年12月24日09:00至2018年12月27日17:00（上班时间）；

2、地点：琼海市嘉积镇兴海北路商联置业A122室二楼；

3、方式：实地报名领取（采购文件以电子版发至报名单位邮箱）；

4、采购文件售价：￥150元/ 份（一经出售概不退还）；

5、报名领取采购文件时，须携带以下资料（均须加盖公章，提供原件核查）：

（1）营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本等复印件（如多证合一只需提供营业执照副本复印件）；

（2）法人代表授权书原件，法人代表身份证复印件，被授权人身份证复印件；

（3）本公司2017-2018年任意1个月的纳税及社保证明资料。

四、响应文件递交截止时间、谈判时间及地点

1、响应文件递交截止时间：2018年12月28日上午9:00分；

2、谈判时间：2018年12月28日上午9:00分；

3、谈判地点：琼海市嘉积镇兴海北路商联置业A122室二楼

4、公告发布媒体：中国海南政府采购网http://www.ccgp-hainan.gov.cn/。

五、采购人联系方式

名称：琼海市嘉积中学

地址：海南省琼海市富侨路1号

电话：13907521419

联系人：周先生

六、代理机构联系方式

名称：海南证信招标代理有限公司

地址：琼海市嘉积镇兴海北路商联置业A122室二楼

电话：0898-62616699

联系人：张小姐

第二部分  供应商须知

（一）总则

1、适用范围：

- 本采购文件仅适用于本次竞争性谈判中所叙述的项目。

2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次竞争性谈判的采购人是琼海市嘉积中学。

2.2 “采购代理机构”系指受采购人的委托依法办理招标事宜的机构。本次招标的采购代理机构是海南证信招标代理有限公司。

2.3 “供应商”系指实名购买采购文件，响应招标，符合采购文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。其职责如下：

2.3.1 对采购文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求缴纳投标保证金；

2.3.3 按要求编制响应文件；

2.3.4 派谈判代表参加竞争性谈判（递交响应文件），参加谈判活动，对评审小组就响应文件提出的问题进行澄清；“谈判代表”系指在谈判过程中代表供应商处理谈判事宜的人员，包括供应商法定代表人或负责人及取得授权的谈判单位人员；

2.3.5 配合相关职能部门就竞争性谈判项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供货物或服务；

2.3.7 政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.4 合格的供应商

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 符合采购文件规定的资质要求，有能力提供满足招标要求的相关货物及服务的法人实体。

2.5 “成交人”系指经评标委员会评审，并授予合同的供应商。

3、合格的货物和服务

3.1 “货物”系指供应商制造或组织符合采购文件要求的货物等。所投货物必须是合法生产的合格货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

4、投标费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 招标代理机构按国家相关部门的规定标准向成交人收取招标代理服务费。

5、踏勘现场

5.1供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

6、采购文件的约束力

6.1 供应商购买本采购文件后如在3天内未对招标代理机构提出书面意见，即视为接受了本采购文件中的所有条款和规定。

6.2 本采购文件由招标代理机构负责解释。

（二）采购文件

7、采购文件的构成

7.1 采购文件由下列文件以及在谈判过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分  竞争性谈判邀请函

第二部分  供应商须知

第三部分  用户需求书

第四部分  合同条款及格式

第五部分  响应文件内容及格式

7.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝或流标。

8、采购文件的澄清

供应商在收到采购文件后，若有疑问需要澄清，应于3天之内（逾期不受理）以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了本采购文件的供应商。

9、采购文件的修改

9.l 在投标截止时间前1天，招标代理机构和采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

9.2 采购文件的修改是采购文件的组成部分，招标代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本采购文件的潜在供应商，并对潜在供应商具有约束力。潜在供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构和采购人确认。

9.3 为使供应商准备投标时有充分的时间对采购文件修改部分进行研究，招标代理机构和采购人可适当推迟投标截止时间。

9.4 本采购文件的解释权属于招标代理机构和采购人。

- （三）响应文件的编制和数量

10、投标的语言

供应商提交的响应文件以及供应商与招标代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以翻译本为准。

11、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不限于下列内容（详见第五部分）：

（1）投标资格证明文件（招标文件“投标邀请函”中“投标人资格要求”）

（2）投标承诺函

（3）法定代表人授权书

（4）制造厂商针对本项目的授权书

（5）无重大违法记录的声明函

（6）投标一览表

（7）投标分项报价表

（8）技术响应情况表

（9）投标人简介

（10）售后服务承诺

（11）投标人认为应该附上的其它文件、资料

12、响应文件编制

12.1 供应商对采购文件中多个包进行投标的，其响应文件的编制应按各个包的要求分别装订和封装。

12.2 供应商应完整地填写采购文件中提供的《投标承诺函》、《投标一览表》等采购文件中规定的所有内容。

12.3 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

12.4 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，使评标委员会无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

12.5 响应文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

12.6 响应文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装）并加盖骑缝章。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

12.7 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。

12.8 所有密封文件封套正面须按“文件袋封面标贴”格式进行标贴（详见第五部分）。

13、投标报价

13.1 报价均须以人民币为计算单位。

13.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

13.3 中标候选供应商的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选供应商。

14、备选方案

本次招标只允许供应商有一个投标方案，否则，其响应文件无效。

15、投标保证金

15.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，每个投标单位￥10000.00元。

15.2投标保证金应在2018年12月27日 17 ：00 前划入或存入招标代理机构指定的账户并注明汇款单位，同时保证金单据上必须注明项目编号、项目名称。如供应商投标保证金未按要求到账的，视为无效投标并不接收响应文件。

缴纳保证金帐户名称：海南证信招标代理有限公司

开户银行：琼海市农村信用合作社联合社营业部（投标保证金账户）

帐   号：1010902200000127

15.3 投标保证金的退还

15.3.l 成交人的投标保证金在其与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。

15.3.2 落标的供应商的投标保证金将在代理机构发出成交通知书后5个工作日内无息退还。

15.4 发生下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤回其响应文件的；

（2）供应商不按本章规定签订合同的；

（3）供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

16、响应文件的有效期

16.1 响应文件应自谈判之日起60个日历日内保持有效。投标有效期不足的投标，将被视为无效投标。

16.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构和采购人可要求供应商延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝招标代理机构和采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期满后将不再有效。同意延长投标有效期的供应商将不会被要求和允许修正其投标。

17、响应文件的数量和签署

17.1 响应文件一式叁份（正本壹份，副本贰份），固定装订（注：胶装）并加盖骑缝章。投标一览表壹份，独立信封密封。

17.2 响应文件须按采购文件的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

17.3 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖供应商公章。

（四）响应文件的递交

18、响应文件的密封及标记

18.l 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本壹份共一袋，副本贰份共一袋）及投标一览表（信封装壹份），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“投标一览表”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南证信招标代理有限公司

项目名称：琼海市嘉积中学拆装式游泳池配套设施设备采购

项目编号：HNZX-2018-1204

注明：“请勿在谈判时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

18.2响应文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对响应文件被错放或先期启封负责。

19、投标截止时间

19.l供应商须在投标截止时间前将响应文件送达招标代理机构规定的地点。

19.2若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，招标代理机构、采购人和供应商的权利和义务均应以新的投标截止时间为准。

19.3在投标截止时间后递交的响应文件，招标代理机构将拒绝接收。

（五）谈判

20、谈判

20.l 招标代理机构按“竞争性谈判邀请函”中规定的时间和地点组织谈判，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。供应商应委派授权代表参加谈判活动，参加谈判的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对响应文件的处理不承担责任。

20.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

20.3 谈判时，供应商授权代表将查验响应文件的密封情况，确认无误后拆封，公布每份响应文件中“投标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作好记录。

20.4 若响应文件未密封，招标代理机构将拒绝接收该供应商的响应文件。

（六）评标委员会的组成和评标方法

21、评标委员会的组成

评标委员会由采购人代表和从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家共3人以上单数组成，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有响应文件并确定能够进入谈判阶段的供应商，与供应商进行谈判，向采购人推荐成交候选人。评标委员会对“响应文件”进行审查、质疑、评估和比较。

22、评标方法和标准

22.1根据财政部、工业和信息化部2012年1月1日颁布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条规定，对小、微企业予以价格评分适当优惠。若供应商为小型或微型企业者，必须提供相关部门出具的证明材料，其参与评分的投标报价取值按投标报价的90%计（即按投标报价扣除10%后计算）。

22.2根据财政部、环保总局文件2006年10月24日颁布《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90号第五条规定政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品（需提供相关证明材料）。

22.3资格审查：评标委员会根据国家相关法律法规和采购文件的规定，对供应商的资格证明文件进行资格性和符合性审查，如供应商不具备投标资格，评标委员会可按投票方式决定是否作无效投标处理（详见附表1）。

22.4 资格审查内容为：

（1）资格性审查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）符合性审查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

22.5确定进入谈判阶段的供应商：评标委员会对所有通过资格审查的供应商，推荐成为谈判阶段供应商。

（1）谈判：谈判评审小组根据供应商提供的技术、报价综合情况进行谈判。在本轮谈判后，供应商进行最终报价。本轮谈判结果（包含最终报价）经打印，由供应商授权代表签名并按上手印或盖章，并经谈判评审小组签名确认。

（3）谈判评审小组按照进入谈判阶段供应商的最终报价由低至高的顺序推荐3名成为成交候选人。

22.6初审时若发现投标货物与招标货物在型号规格、技术性能、质量、质保、保修期等有重大偏离，或缺少采购文件要求必须提供的投标内容条款，其投标将被拒绝。但允许响应文件中有不构成实质性偏差的微小差异。

22.7在详细评标之前，评标委员会要审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.8 实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。

22.9 评标委员会成员对资格性和符合性审查合格的响应文件按照采购文件中制订的评定办法进行综合评定。

22.10 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

22.11 审标和评标时发生下列情形之一的响应文件，经评标委员会认定，将可能被视为重大偏离或未实质性响应（评标委员会认定属于重大偏离或未实质性响应的响应文件），将被视为废标或导致被拒绝：

（1）响应文件未加盖单位公章、无法定代表人签字或其授权代表签字的；

（2）明显不符合采购文件中主要技术规格、技术标准的；

（3）响应文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（4）响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（5）授权代表没有法定代表人合法、有效委托授权的；

（6）评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

22.12 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

（1）投标一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以投标一览表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

（5）若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

22.13成交原则：供应商有效报价达到3家或以上，评审小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序推荐中标候选人。评审小组成员有异议的，按照少数服从多数的原则推荐中标候选人，采购程序继续进行。

注：“有效报价”是指通过文件初审的供应商最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

(附表1)

资格审查表

项目名称：琼海市嘉积中学拆装式游泳池配套设施设备采购

项目编号：HNZX-2018-1204

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 5 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 投标文件数量 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 投标保证金 | 是否按照招标文件要求交纳保证金 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 是否无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

注：

1、表中只需填写“√”通过”或“×”不通过”；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

专家签名：                                         日期：

（七）报价

23、报价

23.1报价方式

（1）第一轮报价：谈判阶段前，进行第一轮报价。评标委员会对所有通过资格审查的供应商，推荐成为谈判阶段供应商，进入第二轮报价。

（2）第二轮报价：进入谈判阶段的供应商，进行第二轮报价（最终报价）。本轮报价和本轮谈判结果由供应商授权代表签名并按上手印或盖章，并经谈判评审小组确认。

23.2报价要求

（1）报价中必须包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

（2）与项目相关的其他费用应视为包含在报价之内。

（八）成交

24、成交

24.1采购人从评审小组推荐的成交候选人中确定最低报价排名第一的为成交人。

23.2 成交人因特殊原因放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可在成交人之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，以此类推。

25、公告

招标代理机构将在指定的网站（中国海南政府采购网www.ccgp-hainan.gov.cn）上发布招标公告、更正公告、通知、评标结果公告等招标过程中的所有信息，请务必时时关注网上公告。

26、质疑和投诉

26.1 如果供应商对本次招标活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》和相关规定，向招标代理机构提出质疑。

26.2 招标代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对供应商的质疑进行回复，或供应商对招标代理机构的回复不满意时，可向政府采购监管部门投诉。

26.3 供应商如认为采购文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

（八）合同

27、合同授予标准

采购人将与成交人签订合同（合同内容由采购人跟成交人拟订，但内容必须符合本次招标的内容及国家法律法规）。

28、接受和拒绝任何或所有投标的权力

在特殊情况下，评标委员会、招标代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。

29、签订合同

29.1 采购人应按采购文件和成交人的响应文件订立书面合同，不得超出采购文件和成交人响应文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2 采购人应在中标通知书发出之日起30天内与成交人签订政府采购合同。

29.3 采购人和成交人必须按照采购法的相关规定签订政府采购合同。

30、付款

按照政府采购有关规定办理。

31、适用法律

采购人、招标代理机构及供应商的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

第三部分  用户需求书

说明：

采购文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、型号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求（包括使用成本和使用寿命），附上有关证明材料，同时填写技术规格偏离表。否则，投标人自行承担投标无效的风险。

注：带★的产品，（1）需提供厂家针对此项目的授权书（加盖厂家公章）；（2）须符合GB/T28935-2012标准，提供相关产品认证证书复印件并加盖公章,无法提供视为无效报价。

一、用户需求一览表

| 序号 | 采购品目名称 | 参考规格型号和配置技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、池体系统 |  |  |  |  |
| 1 | 槽钢框架 | 采用国标型钢制造的钢结构框架，主材选用T型钢，确保强度，材料腰厚不小于5mm，横截面积不小于13.0cm²，宽1.48米，高1.14米，所有钢结构承压框架均采用热镀锌防腐处理，保证框架15年不生锈，保证池体不变形，每个相同的框架都能互换。 | 只 | 48 |
| 2 | 走道承重梁 | 走道承重梁采用方管和C型钢制成，壁厚≥2mm，通过热镀锌防腐处理，保证15年不生锈、不变形，承重面上承重梁数量不少于3根，并确保在同一水平面上。使用螺栓固定在槽钢框架上。 | 根 | 108 |
| 3 | 连接角钢 | 采用国标5#角钢制造，采用热镀锌进行防腐处理。用于连接不锈钢内围板。 | 根 | 168 |
| 4 | 连接直角及连接立柱 | 采用国标10#方管和5#角钢制造，采用热镀锌进行防腐处理。用于四角连接立柱和角架。 | 套 | 4 |
| 5 | 溢水槽 | 环绕泳池的溢水槽，溢水槽厚度≥2mm。采用热镀锌防腐防锈钢结构材料折弯成型，无断裂、破损,可循环多次安装，保证使用寿命15年以上。溢水槽应设置重力排水口，可将废水排入下水道，溢水槽上覆盖溢水格栅。溢水槽宽210mm。 | 米 | 82 |
| 6 | 溢水转角 | 泳池溢水格栅四个转角处配有防滑设计的安全装置—溢水槽角罩，采用高分子材料通过模具一体成型，壁厚≥28.5mm。安全、美观、防滑、耐用，可覆盖泳池转角处所有接缝，不存在任何安全隐患，规格≥30×30cm。 | 只 | 4 |
| 7 | 防撞硅胶条 | 采用食品级硅胶，模具挤压一次成型。硅胶耐腐蚀、抗老化、与扣板结合牢固,表面无螺丝固定，没有划伤磕碰的危险。表面宽度≥63mm，壁厚不小于3mm，局部壁厚6mm，适用于室外，方便重复拆装，安全可靠。 | 米 | 80 |
| 8 | 250mm溢水格栅 | 溢水格栅采用活动三孔型，ABS材质，宽度250mm，特别加入防紫外线成份,具有防晒、防滑、韧性度高、不易折断、抗腐蚀等功能及防波栏作用,而且组装容易，安装简单。 | 米 | 80 |
| 9 | 下水扶梯 | 下水扶梯采用304不锈钢材质，管径42mm，扶手表面光滑，踏板结实耐用且防滑，配有固定装置。 | 个 | 2 |
| 10 | 泳池专用胶膜 | 泳池胶膜采用PVC材质，厚度≥1.2mm，胶膜本身配有加强筋。采用专用设备热熔粘接，密封性好，保证不会漏水。 | ㎡ | 700 |
| 11 | 池底胶膜垫 | 全新料加工而成聚乙烯垫层。 | ㎡ | 380 |
| 12 | 泳池专用外围板 | 外围板采用耐候、抗老化SMC板材，长1200mm×宽800mm×壁厚3mm,设有10条加强筋。外围板平面均匀加载30kg的负载，持续一小时及以上，移除负载后，表面无明显变形及损坏。 | 块 | 120 |
| 13 | ★泳池专用内围板 | 内围板采用优质不锈钢板材，长1200mm×宽1000mm(500mm)×壁厚2mm.承载力≥3.5Kn/m2。 | 块 | 80 |
| 14 | 走道平台 | 采用耐候、抗老化的SMC板材，防滑处理，静摩擦系数＞0.5。 | 块 | 100 |
| 15 | 上下泳池楼梯 | 主楼梯采用耐候、防腐、抗老化的FRP材料制作，并具有防滑设计，强度高，美观大方。楼梯宽度≥2500mm,任意台阶宽度≥300mm，高度≥180mm。 | 套 | 1 |
| 16 | 安全护栏 | 安全护栏采用钢管结构，间隙＜89mm，经防腐防锈喷塑处理，使用中不会受力变形（强度远高于网状结构）。护栏高度≥1100mm。方便多次安装拆卸，安全、美观。 | 套 | 1 |
| 17 | 游泳池平衡装置 | 镀锌型材加工，保证不生锈，防止池体变形。 | 套 | 1 |
| 18 | 连接螺丝 | 不锈钢和热镀锌 | 套 | 1 |
| 二、水处理系统 |  |  |  |  |
| 19 | 循环水泵 | 功率5HP，绝缘电阻冷/热态＞500MΩ、在70℃水温连续运行24小时，泵体和叶轮非金属材料不发生变形。 | 套 | 2 |
| 20 | 高效过滤器 | Ø1200mm，过滤器内外表面应基本平整、光洁、无龟裂和明显气泡、变色等缺陷，缠绕表面纤维纱不得脱落。工作时最大工作压力为0.3MPa.过滤出水质的浑浊度≤1.4。 | 套 | 3 |
| 21 | 投药器 | 药水泵隔膜由纯PTFE材质5年以上寿命,可与大多数化学品超强兼容性.100-240V电压范围内泵都能投药稳定.不受电压波动。流量：2.5-54L/H 、最大压力：0-20BAR、泵头:PVDF更耐酸碱、功率:12-22.2W。加药桶容量：100L | 套 | 2 |
| 22 | 水质分析仪 | 采用高品质电子元器件和优良的外壳材质制造而成，PH测量范围：0-14、分辨率±0.01、精度±0.01，ORP测量范围：±1500mV、分辨率±1mV、精度±1mV，温度测量范围：0-100℃、分辨率1℃、精度1%，防护等级IP65。 | 套 | 1 |
| 23 | 过滤滤料 | 0.5～1mm石英砂 | kg | 2730 |
| 24 | 电气控制箱 | 国标，电气控制箱 | 套 | 1 |
| 25 | 电气安装辅件 | 国标，电气安装辅件 | 套 | 1 |
| 26 | PVC管及管件阀门 | 国标，PVC管及管件阀门 | 套 | 1 |
| 三、照明及监控系统 |  |  |  |  |
| 27 | 照明灯 | Ivp350W | 套 | 1 |
| 28 | 电路系统 | 含电器安装辅件 | 套 | 1 |
| 29 | 硬盘录像机 | 网络视频输入：16路，支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 ，支持WEB、本地GUI界面操作 ，可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 ，支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA网络协议 ，支持最大16路网络视频接入，网络性能接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps ，支持2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P解码，最大支持2路视频回放 ，支持1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI 1同源输出，双HDMI 4K分辨率异源输出 ，支持2个内置SATA接口，单盘容量支持6T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10等各种数据保护模式 | 台 | 1 |
| 30 | 监视器 | 50 寸屏幕；支持 1080P 高清显示；支持HDMI 信号 | 台 | 1 |
| 31 | 监控硬盘 | SATA 6 Gb/s 接口，缓存 64MB，转速 5400～7200 转，4TB 容量 | 个 | 1 |
| 32 | 网络摄像机 | 200 万像素高清网络筒形室外摄像机 | 台 | 9 |
| 33 | POE 交换机 | 1-8 端口PoE 供电，背板带宽 1.8Gbps ，外置电源功率为 96W | 台 | 2 |
| 34 | 网线 | 超五类网线 | 箱 | 3 |
| 35 | 一体式台式计算机 | ①节能、环境标准认证情况:有；②CPU及主板规格: I3-8100T (Pentium 3.1G 3M缓存)、H110；③操作系统：WIN10 ；④内存:4G；⑤硬盘规格: 固态硬盘：128G +机械硬盘1000G SATA 7200RPM；⑥显示器材质及分辨率:23.8WLED液晶显示器1600*900；⑦详细配置:集成显卡/键鼠/无光驱⑧其他：WIFI；⑨保修情况：三年保 | 台 | 1 |
| 36 | 办公桌 | 规格:1400*600*750mm；材质:密度板、实木封边、环保油漆。贴面采用AAA 级 0.6mm 木皮，木皮的纹路清晰、结构均匀，色泽美观 | 张 | 1 |
| 37 | 椅子 | 1、规格高850-900mm，扶手间宽490mm 2、材质: 框框PP材质，网布、金属骨架，3、可升降，可旋转移动。 | 张 | 1 |
| 四、附属设施 |  |  |  |  |
| 38 | 泳道线 | 泳池泳道线采用PVC材质，厚度≥0.75mm。采用专用设备热熔粘接，与池底胶膜粘接牢固。 | 条 | 6 |
| 39 | 救生器材 | 救生椅：高度为190cm、宽度92cm、管径38mm，304不锈钢材质。椅面采用ABS进口材料制成，防水防晒防辐射。 | 张 | 2 |
| 40 | 救生器材 | 救生杆：具有:高强度、高韧性、能伸缩、重量轻、无毒性、携带方便等特点。 主要技术参数： 长度4.8米，大头4.3厘米，小头2.0厘米.能拉动水中120KG物体。 | 个 | 2 |
| 41 | 救生器材 | 急救板：长：1800mm宽：450mm ，内部PE发泡处理，增加排水量，可载人于水上漂浮，承重：150KG、可配合头部固定器使用。 | 套 | 1 |
| 42 | 救生器材 | 救生圈：耐高低温，无皱缩、破裂、膨胀、分解，表面无凹凸、无开裂。尺寸: 内径：440mm，外径：720mm，厚度：105mm，实芯外包白兰布。 | 个 | 2 |
| 43 | 救生器材 | 急救箱：外箱材质：铝板/铝合金，尺寸：320×200×200mm，肩背/手提式、绿色，含普通急救药品。 | 个 | 1 |
| 44 | 清洁设施 | 池刷：10寸 | 套 | 1 |
| 45 | 清洁设施 | 捞网：规格：390×370mm、加强型网框网布一次成型、网框主体与手柄连接采用16支加强筋进行结构加强。 | 套 | 1 |
| 46 | 清洁设施 | 吸盘：规格：360×190mm、塑料加重吸污头，带有锌合金手柄、聚氨酯料滚珠轮子、ABS吸污管转换接头。 | 套 | 1 |
| 47 | 清洁设施 | 推杆：铝合金伸缩杆、可配合池刷、捞网、吸盘使用。 | 套 | 1 |
| 48 | 清洁设施 | 吸管：采用耐腐蚀、抗紫外线的EVA高强度材质制造而成，加厚双层设计，抗压抗扭力强。 | 套 | 1 |
| 五、更衣室配置 |  |  |  |  |
| 49 | 更衣柜 | 2000×1130×500mm，每门宽度330mm、每门长度460mm 更衣柜主要材料： （1）门板双层中空板材，长330mm×宽20mm×壁厚2mm, 9条加强筋；在门板中心位置施加5kg的瞬间冲击力后，产品表面无明显变形或损坏。 （2）边板双层中空板材，长500mm×宽30mm×壁厚2mm, 15条加强筋；板材任意位置均匀加载40kg的负载1小时及以上，移除负载后产品表面无明显变形或损坏。 （3）中板双层中空板材，长500mm×宽40mm×壁厚2mm, 15条加强筋；板材任意位置均匀加载40kg的负载1小时及以上，移除负载后产品表面无明显变形或损坏。 （4）隔板双层中空板材，长500mm×宽20mm×壁厚2mm, 15条加强筋；板材任意位置均匀加载40kg的负载1小时及以上，移除负载后产品表面无明显变形或损坏。 （5）外观要求：成品表面平整光洁，无明显的伤痕、凹凸、裂纹等。 （6）色泽要求：门板颜色为黄或浅蓝色。 | 门 | 60 |
| 50 | 更衣凳 | 2000×456×400mm，凳面PVC材质，凳脚ABS材质。 | 张 | 4 |
| 六、钢结构膜顶遮阳遮雨棚与看台系统 |  |  |  |  |
| 51 | 局部钢结构膜顶棚 | 设置一侧雨棚，长28米，宽7米；立柱基础深度1.2米，长1.2米，宽1.2米，6个；膜棚柱使用材料为φ219×6无缝钢管，6根；膜棚横梁使用材料为H型钢，张拉膜使用克重不小于1150g/㎡的膜材，膜材质保期为15年。 | 套 | 1 |
| 52 | 钢结构看台 | 设置一侧看台，长28米，宽1.8米；三级看台，采用分段式设计，全部采用钢结构在工厂预制并通过热镀锌处理。看台上配有专用看台椅，由HDPE塑料吹塑成型，座椅数量不少于150座。 | 套 | 1 |

- 二、

拆装式游泳池配置标准

拆装式游泳池配套设施设备必须是通过合法渠道获得的全新原装设备，质量要求满足GB/T 28935-2012拆装式泳池国家标准和NSCC-W052:2014拆装式泳池产品认证实施细则要求。 一、建设标准 (1)游泳池池体内径25米×15米，水深≥1.2米，池岸平台宽≥1.5米。 (2)游泳池由池体和全套水处理消毒系统（循环过滤设备、水质侦测仪（含PH、ORP检测探头、自动投药设备））组成。泳池专用胶膜需CECS208:2006《泳池用聚氯乙烯膜片应用技术规程》的相关技术要求。 二、技术要求 （一）池体结构 (1)采用钢结构框架，所有钢材均采用热镀锌防腐处理，保证框架15年不生锈，保证池体不变形。为便于重复拆装每个相同的零部件应能互换。 (2)内围板采用厚度≥2.0mm不锈钢板。 产品技术指标符合国家标准GB/T28935-2012,经承载能力测试，应无断裂、破损，卸载后应无永久性变形。 (3)池岸平台满足GB/T28935-2012标准。 (4)泳池必须具有池水排空功能，避免二次人工清理。 (5)池体胶膜采用专用泳池胶膜，应符合GB/T28935-2012的要求，用两手撕扯，胶膜不应撕裂。 (6)溢水槽四个转角交接处必须配有安全装置，不得留有缝口、毛刺，要求覆盖溢水槽转角处所有接缝，安全装置需防滑、耐用，踩踏溢水槽格栅不滑动。 (7)安全护栏必须符合国家标准GB/T28935-2012，护栏形式宜为格栅式（间隙小于89mm），并防止使用者站立、坐在护栏上及攀爬，护栏最高点到泳池池面地板的距离应≥1100mm。 (8)外围板必须符合国家标准GB/T28935-2012要求。 (9)主楼梯必须符合国家标准GB/T28935-2012，宽度不小于2.4m，两侧应使用护栏进行防护。 (10)泳池应具有锚固装置，防止泳池变形。 （二）水处理及加药设备 （1）水处理设备配置由循环水泵、高效过滤器（砂缸）、水质侦测仪（自动定时）、投药消毒系统、管道系统及电控系统组成。 （2）水处理管道配件采用优质产品，主管路直径应大于160mm，管道系统必须可拆卸。 （3）循环过滤系统设备：要保证至少每4小时循环一次，并使水质符合CJ244-2007游泳池水质标准的要求。 （4）配置全自动水质侦测加药机，具有实时检测水质功能，包括：水质分析仪、在线检测（含PH、ORP检测探头）。 （三）遮阳蓬及照明系统要求 （1）电动遮阳系统：遮阳篷应具有开合功能，需持久耐用，多次开合应运行平稳并具有抗风能力，便于拆卸，多次安装。 （2）照明系统：根据GBJ133-90标准，照明度应保证在200-500勒克斯范围。 （四）救生器材： 1.2米高304不锈钢救生椅2张，4.3米长救生杆2根，直径60cm救生圈2个，急救板1套，急救箱1套。 （五）消毒池： 配备强制式浸脚消毒池，长度不小于1.5米，有效水深不小于0.15米，消毒池具备排水装置，池底采用防滑处理，要求符合泳池对外开放规定。

三、服务要求

本项目整体工程及所有设备投标人须提供至少12个月的质保期（采购人验收合格之日起计算）。投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括：

1）整体工程提供不少于一年的免费维护，设备在工程保修期内按原厂商标准提供维护。

2）提供一年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，通过远程方式无法解决的，5小时内到达故障现场进行处理，直至问题解决。故障设备现场无法修复的，在48小时内提供备用设备。

3）报价人应对本项目建设的内容提供现场的安装、维护、操作使用、管理等方面的培训，使受训人员能基本掌握设备的使用及简单维护，直至能熟练独立操作。

四、其他要求：

1、交付时间：合同签订生效之日起  30  天内交付使用。

2、交付地点：用户指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按照国家有关标准、采购文件及投标的技术要求进行验收。

第四部分  合同条款及格式

- 采购合同（仅参考文本）

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平个诚实信用的原则，双方在XXX及有关事项协商一致，共同达成以下协议：

一、 项目概况:

项目名称：XXX

项目内容：XXX

服务期限：XXX

| 序号 | 采购品目名称 | 品牌及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  | （小写）： （大写）： |  |  |  |  |

二、项目总价：

项目成交总金额为：人民币￥XXX.00（XXX元整）。

三、双方责任：

XXX XXX

五、项目验收：

1、项目在XXX时间组织验收。

2、验收方式：XXX

六、付款方式

1、自本合同签订后，本合同签订生效之日起    个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的     %。

2、甲方指定时间，乙方提交相关的文档、资料后，10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的     %。

3、服务期满后，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额尾款。

七、约定事项

1、为确保交付期，争取提前交付，由甲乙双方共同配合规划。

2、合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为合同的附件。

3、附表作为合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。

八、合同一式叁份，由甲方、乙方、招标代理机构各执一份。

九、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

一、合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。货款两清后，合同效力终止。

甲 方：                               乙方：

负责人签名：                  负责人签名：

联系电话：

账  号：

开户银行：

2018年   月   日             2018年   月   日

招标代理机构声明：本合同标的经海南证信招标代理有限公司依法程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构： 海南证信招标代理有限公司（盖章）

地址：    琼海市嘉积镇兴海北路商联置业A122室二楼

法定（授权）代表人：              （签章）

签  订  日  期：      年     月     日

- 第五部分  响应文件内容及格式

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价：

1、投标承诺函（表1）

2、法定代表人授权委托书（表2）

3、制造厂商针对本项目的授权书（原件）（表3，制造厂商投标无需提供)

4、无重大违法记录的声明函（表4）

5、投标一览表（表5）

6、投标分项报价表（表6）

7、技术响应情况表（表7）

8、售后服务承诺（表8）

9、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本及相关资质证复印件

10、投标人简介

11、投标保证金

12、投标人认为需要的其它材料

注：以上复印件均需要加盖公章。

- （表1）

- 1.1 投标承诺函

致：海南证信招标代理有限公司

根据贵单位                 项目，编号为              的投标邀请函，正式授权下述签字人（姓名）          （职务）          代表供应商（投标单位名称）                   ，提交纸质响应文件正本一式壹份，副本一式贰份。

本公司谨此承诺并声明：

1、同意并接受采购文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按采购文件的要求投标。

2、本响应文件的有效期为从投标截止日期起计算的60天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们中标，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。

3、我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。

5、我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到投标报价最低并不一定获得中标资格。

7、我方同意按采购文件规定向贵司缴纳投标保证金，如果获得成交并按《成交通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

8、我方在参与本次竞争性谈判活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

供应商名称：                                       （公章）

法定代表人：                                       （签名）

授权代表：                                         （签名）

承诺日期：

（表2）

1.2法定代表人授权委托书

致：海南证信招标代理有限公司

（供应商名称）在下面签字的（法定代表人）姓名：        职务：        代表本公司授权下面签字的（被授权代表）姓名：        职务：        为本公司的合法代理人，就                 项目，编号为              进行投标，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自      年    月    日至      年    月    日内签字有效，特此声明。

被授权人：                （签名）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

公司名称：                （公章）    营业执照号码：

法定代表人：              （签名）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

生效日期：      年    月    日

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

注：本授权书内容不得擅自修改。

（表3）

1.3销售授权书

（制造厂商投标无需提供）

致：海南证信招标代理有限公司

我公司系    （制造厂商名称）   ，位于    （制造厂商地址）  ，就贵单位举办的                         项目，编号为                 的招标活动，现授权   （投标人名称）   ，位于     （投标人地址）      ，使用我公司制造/生厂的     （货物名称）       参与招标采购活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就本次采购而提交的货物承担全部质量保证责任及按采购文件要求提供售后服务。

我方于      年     月     日签署本文，以此为证。

投标人名称：                                （公章）

出具授权书的制造厂商名称：                  （公章）

制造厂商授权代表：                          （签名）

职    务：

授权日期：      年    月    日

注：

1、如投标人所投产品为国外品牌产品，可以由该品牌产品在国内的总代理出具授权（该总代理须提供获得授权的证明材料）。国外品牌在国内生产的产品，适用本条规定；

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但要包含上述格式文件的意思表达；

3、制造厂商盖章可以为公章或授权专用章。

（表4）

## 1.4无重大违法记录的声明函

## 致：海南证信招标代理有限公司

我公司在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。同时也满足本项目法律法规规章规定关于投标人的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的投标人。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标单位全称：                       （公章）

法定代表人或授权代表签字：

日      期：         年        月       日

（表5）

1.5投标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | （小写）： （大写）： |
| 交付时间 | 合同签订生效之日起 天内交付使用。 |
| 交货地点 |  |
| 投标有效期 |  |

投标单位全称：                       （公章）

法定代表人或授权代表签字：

日      期：         年        月       日

注：

1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。若投标一览表与投标文件不符时，以投标一览表为准；

2、以上报价必须包含设备采购项目安装、调试等一切费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3、此表必须另单独封装在一个信封中，为报价信封的内容，作为报价之用。

（表6）

1.6投标分项报价表

| 序号 | 采购品目名称 | 品牌及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 |  | （小写）： （大写）： |  |  |  |  |

投标单位全称：                       （公章）

法定代表人或授权代表签字：

日      期：         年        月       日

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；

3、总价=单价×数量，总价由投标人自行计算并填表；

4、“投标分项报价表”中“投标报价总计”数应当等于“投标一览表”中“投标报价总计”数。

（表7）

1.7技术响应情况表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。投标人必须根据所投货物的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该投标文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其投标保证金。

| 序号 | 采购品目名称 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

投标单位全称：                       （公章）

法定代表人或授权代表签字：

日      期：         年        月       日

注：

1、此表为表样，投标人必须把招标项目的全部技术参数列入此表，并对技术参数进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。

2、按照招标项目技术要求的顺序对应填写“投标产品技术响应”；

3、请在“投标人技术规范描述” 中列出所投货物设备的详细技术参数情况；

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；

5、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

（表8）

1.8售后服务承诺

1、本附件内容由各投标人进行填写，应至少包括招标文件要求的服务内容的响应条件；

2、质保期应明确；

3、其他的及售后方面的承诺参照以上进行，务求详细、可操作。

投标单位全称：                       （公章）

法定代表人或授权代表签字：

日      期：         年        月       日