用户需求书

一、采购需求一览表

| 序号 | 采购货物名称 | 参考规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A粗加工间 |  |  |  |  |  |
| A1 | 不锈钢四层货架 | 尺寸：1200*500*1600； 材质：SU304不锈钢板； 1、四条立柱采用方通； 2、采用不锈钢可调子弹脚； 3、竖管采用壁厚304不锈钢1.2mm。 ※（提供货架外观质量、称重实验检测报告） | 2 | 台 |  |
| A2 | 不锈钢单星盆台 | 尺寸：1500*760*800+150； 材质：SU304不锈钢板； 1、星盆斗450×450×280用1.2mm不锈钢； 2、面板采用1.2mm厚SU304不锈钢板，竖管采用φ38不锈钢，带子弹脚； 3、软管接驳。 ※（提供水池外观质量、称重实验检测报告） | 2 | 台 |  |
| A3 | 不锈钢大双星盆台 | 尺寸：1800*760*800+150； 材质：SU304不锈钢板； 1、星盆斗450×450×280用1.2mm不锈钢； 2、面板采用1.2mm厚SU304不锈钢板，竖管采用φ38不锈钢，带子弹脚； 3、软管接驳。 | 1 | 台 |  |
| A4 | 不锈钢单星刨鱼台 | 尺寸：1500*760*800+150； 材质：SU304不锈钢板； 1、星盆斗450×450×280用1.2mm不锈钢； 2、面板采用1.2mm厚SU304不锈钢板，竖管采用φ38不锈钢，带子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| A5 | 高压花洒 | C119C 座台式，黄铜底座双温，附加12"摇摆龙头 开单孔32mm，12"固定墙杆 高度距离台面1100mm 底座两种接驳，可套管，连接2-G1/2进水 喷头1.42gpm，不锈钢软管。 | 1 | 台 |  |
| A6 | 不锈钢双通工作柜 | 尺寸：1500*800*800 材质：SU304不锈钢板 1>工作台面及层板1.2mm不锈钢； 2>采用不锈钢承重可调子弹脚； 3>侧板前板、层板用1.0mm304不锈钢板。 | 2 | 台 |  |
| A7 | 不锈钢单层工作台 | 尺寸：1200*760*800 材质：SU304不锈钢板 1>工作台面及层板1.2mm不锈钢 2>竖管采用φ38不锈钢，带子弹脚 3>台面内嵌木板。 | 1 | 台 |  |
| A8 | 多功能切菜机 | 尺寸：1220*560*1275 机器型号： 1、机器尺寸：1220*560*1275 2、叶菜部切长度：1-70mm（可调） 3、产量：300-1000KG/HR 4、电源：220V 单向 5、马力：1.55kw 6、本机为双头型切菜机，可同时工作； 7、通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩到速度，可切出各种规格的片、丝、丁； 8、输送带可拆卸，方便清洗； ※（提供参数确认函及售后服务承诺函） | 1 | 台 |  |
| B热炒区 |  |  |  |  |  |
| B1 | 不锈钢双通打荷柜 | 尺寸：1800*800*800 材质：SU304不锈钢板 1>工作台面及层板1.2mm不锈钢； 2>侧板前板、层板用1.0mm304不锈钢板 3>台面内嵌木板。 | 2 | 台 |  |
| B2 | 四门双机双温冰箱 | 尺寸：1200*750*1960 制冷温度：0～+10/－18～-6℃ 电压220~240V，功率：450W，有效容积800l,采用进口双压缩机组，内置蒸发器采用优质铜管,冰柜内外壁全采用优质不锈钢制造；坚固耐用、制冷效果好，采用机械双温控7档调节。 ※（提供漏电电流、稳定性和机械危险、带电部件的防护产品冰箱检测报告） ※（需提供参数确认函及售后服务承诺函） | 1 | 台 |  |
| C仓库 |  |  |  |  |  |
| C1 | 不锈钢四层货架 | 尺寸：1200*500*1600； 材质：SU201不锈钢板； 1〉四条立柱采用方通38X38X1.2mm； 2〉四层存放板采用1.2mm不锈钢。 3>采用不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |  |
| C2 | 不锈钢米面架 | 尺寸：1200*500*300； 材质：SU304不锈钢； 1〉四条立柱采用方通50X50X1.2mm； 2〉四层存放板采用1.2mm不锈钢。 3>底部加强筋加固处理。 | 2 | 台 |  |
| D蒸煮间 |  |  |  |  |  |
| D1 | 不锈钢单星盆台 | 尺寸：1200*760*800+150； 材质：SU304不锈钢板； 1、星盆斗450×450×280用1.2mm不锈钢； 2、支架、通脚38X38 X 1.2mm； 3、不锈钢可调子弹脚； 4、加强筋采用1.2mm不锈钢板材； 5、软管接驳。 | 1 | 台 |  |
| D2 | 不锈钢四层货架 | 尺寸：1200*500*1600； 材质：SU304不锈钢板； 1、四条立柱采用方通38X38X1.2mm； 2、四层存放板采用1.2mm不锈钢； 3、采用不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| D3 | 双门蒸饭柜 | 尺寸：1430*640*1550； 1、额定电压：380V； 2、额定功率：24Kw ； 3、额定频率：50Hz； 4、产品特点：节能、安全、操作简便、自动进水、缺水断电、防干烧、使用成本低。 ※（提供蒸饭车检测报告） | 1 | 台 |  |
| D4 | 不锈钢油网烟罩 | 尺寸：1800*900*500 材质：SU304不锈钢板 1、采用1.0mm不锈钢板制作 | 1 | 台 |  |
| E面点间 |  |  |  |  |  |
| E1 | 不锈钢双层搓粉台 | 尺寸：2000*1100*800； 材质：SU304不锈钢板； 1、工作台面及层板1.2mm不锈钢 2、采用不锈钢承重可调子弹脚 3、加强筋采用1.2mm不锈钢板材 4、台面内嵌木板。 ※（提供工作台外观质量、称重实验检测报告） | 1 | 台 |  |
| E2 | 不锈钢单星盆 | 尺寸：700*700*800+150； 材质：SU304不锈钢板； 1、星盆斗450×450×280用1.2mm不锈钢板； 2、支架、通脚38X38 X 1.2mm； 3、不锈钢可调子弹脚； 4、加强筋采用1.2mm不锈钢板材； 5、软管接驳。 | 1 | 台 |  |
| E3 | 不锈钢四层货架 | 尺寸：1200*500*1600； 材质：SU304不锈钢； 1、四条立柱采用方通38X38X1.2mm； 2、四层存放板采用1.2mm不锈钢； 3、采用不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| E4 | 高速豪华型压面机 | 尺寸：540*670*1110 1、电压(V)：220/380 2、电机功率(KW)：2 3、滚筒转速(r/min)：130 4、面辊长度(mm)：300 5、面辊直径(mm)：ф112 6、重量(kg)：120 7、高速压面机采用轻皮带轮减速后链条传动，结构紧凑，操作方便，动力强劲。料斗、接料板、防护罩采用优质不锈钢板制造，清洁卫生，安全耐用。低噪音、高效率。 | 1 | 台 |  |
| E5 | 打蛋机（三功能搅拌） | - 整机尺寸：910*830*1450； 2、料桶容积：60L ； 3、额定电压：380V； 4、电机功率：2.8Kw； 5、额定频率：50Hz； 6、整机重量：480Kg； 7、搅拌速度：73/109/146r/218r/min； 8、产品说明：1.采用新式便携式桶推车，省时省力。 2.顶盖采用坚固铁质型，牢固耐用； 3.打发效果均匀，无死角。 ※（提供参数确认函及售后服务承诺函） | 1 | 台 |  |
| E6 | 强力和面机豪华型 | - 整机尺寸：1080*640*1220 ； 2、料桶容积：25L(面粉) 50L（面团）； 3、额定电压：380V； 4、电机功率：3+0.75Kw； 5、额定频率：50Hz； 6、整机重量：330Kg； 7、产品说明： 1.顶盖采用坚固铁质型，牢固耐用； 2.打发效果均匀，无死角。 ※（提供参数确认函及售后服务承诺函） | 1 | 台 |  |
| E7 | 卡把式压面条机 | 1、尺寸：800*500*1150； 2、电压(V)：380v； 3、电机功率(KW)：3.25kw； 4、滚筒转速(r/min)：130； 5、面辊长度(mm)：300； 6、面辊直径(mm)：ф112； 7、重量(kg)：240。 | 1 | 台 |  |
| E8 | 插盘式醒发箱 | 1、尺寸：725*990*1925； 2、电源：220V 50Hz； 3、功率：2.6kw； 4、利用电热管通过温度控制电路加热箱内水盘的水，使之产生相对湿度为80~85%、温度35℃~40℃的最适合发酵环境（煮水式）； 5、机械式控制面板，操作便捷 ； 6、不锈钢板材无PU保护层 。 | 1 | 台 |  |
| E9 | 三层九盘电脑版电烤箱 | - 层数：3层 ； 2、尺寸：1720*1050*1650； 3、每层可放烤盘数量：3个； 4、电压：380v 功率：21KW； 5、重量：740kg； 6、温度范围：0~300℃； 7、外表面板材：前面优质不锈钢 每层都可以独立工作，达到节能效果。 ※（提供烤箱电器安全、机械危险的检测报告） ※（提供参数确认函及售后服务承诺函） | 1 | 台 |  |
| E10 | 不锈钢烟罩连油烟网 | 1、尺寸：2000*1150*500、 2、材质： 1>采用SU304不锈钢板1.0mm不锈钢板制作。 | 1 | 台 |  |
| F配餐间 |  |  |  |  |  |
| F1 | 洗手星盆带感应龙头 | 1、尺寸：450*450*280； 2、材质： 1>采用SU304不锈钢板1.2mm不锈钢板制作 | 1 | 台 |  |
| F2 | 不锈钢单星盆台 | 1、尺寸：1400*760*800； 2、材质： 1>星盆斗450×450×280用1.2mm不锈钢 2>支架、通脚38X38 X 1.2mm 3>不锈钢可调子弹脚 4>加强筋采用1.2mm不锈钢板材 5>软管接驳 | 1 | 台 |  |
| F3 | 开水器连底架 | 1、尺寸：505*400*930； 2、304不锈钢内胆； 3、紫铜发热管； 4、温控器。 注：3kW为单水嘴 | 1 | 台 |  |
| F4 | 不锈钢双层工作台 | 1、尺寸：1800*760*800； 2、材质： 1>工作台面及层板1.2mm不锈钢 2>采用不锈钢承重可调子弹脚 3>加强筋采用1.2mm不锈钢板材 4>台面内嵌木板。 | 4 | 台 |  |
| F5 | 不锈钢四层货架 | 1、尺寸：1200*500*1600； 2、材质：SU304不锈钢 1〉四条立柱采用方通38X38X1.2mm； 2〉四层存放板采用1.2mm不锈钢。 3>采用不锈钢可调子弹脚 | 1 | 台 |  |
| G餐车间 |  |  |  |  |  |
| G1 | 不锈钢挂墙吊柜 | 1、尺寸：5000*350*600 2、材质：SU304不锈钢板 1>工作台面及层板1.2mm不锈钢； 门外壳1.0mm，门内壳1.0mm。 2>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 | 1 | 台 |  |
| G02 | 不锈钢挂墙吊柜 | 1、尺寸：3300*350*600 2、材质：SU304不锈钢板 1>工作台面及层板1.2mm不锈钢； 门外壳1.0mm，门内壳01.0mm。 2>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 | 1 | 台 |  |
| G3 | 不锈钢高身四门储碗柜 | 1、尺寸：1200*500*1800 2、材质：SU304不锈钢板 1>工作台面及层板1.2mm不锈钢；门外壳1.0mm，门内壳1.0mm。 2>采用不锈钢承重可调子弹脚 3>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 | 2 | 台 |  |
| G4 | 高温热风循环消毒柜 | 1、尺寸：1310*660*1900 2、电压：220V~50Hz 3、功率：4.4kw 4、容量：720L 5、产品说明： 1.整体优质不锈钢制造，豪华美观，清洁卫生 2.节能、安全、操作简便 3.高温热风360°循环杀菌，立体高温循环，实现彻底杀菌，健康无忧 4.特大消毒保洁储物空间。 | 1 | 台 |  |
| H检测房 |  |  |  |  |  |
| H1 | 不锈钢单星盆台 | 1、尺寸：1200*760*800+150 2、材质：SU304不锈钢板 1>星盆斗450×450×280用1.2mm不锈钢 2>支架、通脚38X38 X 1.0mm 3>不锈钢可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>软管接驳 | 1 | 台 |  |
| H2 | 不锈钢15格物品柜 | 1、尺寸：1600*350*1800 2、材质： 1>采用SU304不锈钢板1.2mm不锈钢板制作 | 1 | 台 |  |
| H3 | 不锈钢单星带台 | 1、尺寸：1200*600*800+150 2、材质：SU304不锈钢板 1>星盆斗450×450×280用1.2mm不锈钢 2>支架、通脚38X38 X 1.0mm 3>不锈钢可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>软管接驳 | 1 | 台 |  |
| H4 | 旧设备改造费 | 1、原设备拆除安装； 2、包含旧洗碗机和烟罩移位、主厨房炉灶、烟罩等移位、旧风管拆卸及清理油污后安装，不合适的需做更换。 | 1 | 项 |  |
| I送、排烟系统 |  |  |  |  |  |
| I1 | 油烟净化一体机 | 原设备拆除安装，包含原油烟净化一体机安装维修以及调试 | 3 | 台 |  |
| I2 | 油烟净化一体机支架 | 尺寸：6000*1100，槽钢支架及吊杆辅助材料等 | 1 | 项 |  |
| I3 | 防水帆布软接 | 帆布软接，防水帆布 | 1 | 项 |  |
| I4 | 镀锌板抽排烟风管 | 尺寸：500*500，材质：国标镀锌板为1.0mm | 37 | 米 |  |
| I5 | 镀锌板弯头/变口 | 尺寸：500*800，材质：国标镀锌板为1.0mm | 6 | 件 |  |
| I6 | 减震垫 | 弹簧减震 | 1 | 套 |  |
| I7 | 开墙洞 | 现场施工 | 2 | 项 |  |
| I8 | 排风口挡水雨帽 | 镀锌板，现场施工 | 3 | 个 |  |
| J鲜风系统 |  |  |  |  |  |
| J1 | 镀锌板送鲜风管 | 400*300/定制 材质：镀锌管 1〉1.0mm厚 | 22 | 米 |  |
| J2 | 镀锌板风管变头、弯头 | 400*300/定制 材质：镀锌管 1〉1.0mm厚 | 2 | 个 |  |
| J3 | 轴流鲜风机 | 品牌：九州 220v0.55kw | 1 | 组 |  |
| J4 | 帆布软接 | 防水帆布，定制产品，现场制作 | 1 | 个 |  |
| J5 | 圆万向送风口 | 材质：不锈钢 1〉1.0mm厚不锈钢制作 | 13 | 个 |  |
| J6 | 风机角铁支架 | 角铁及槽钢/定制，定制产品，现场制作 | 1 | 项 |  |
| J7 | 镀锌板法兰及吊杆 | 镀锌板法兰，定制产品，现场制作 | 10 | 付 |  |
| J8 | 户外百叶窗 | 铝制百叶窗防雨型，定制产品，现场制作 | 1 | 个 |  |
| J9 | 风机启动器 | 风机通用，国标产品 | 1 | 组 |  |
| J10 | 外墙打墙洞 | 不含修复，定制产品，现场制作 | 3 | 个 |  |
| J11 | 安装辅材 | 安装辅助材料 | 1 | 项 |  |
| K面点、蒸煮、洗碗排烟系统 |  |  |  |  |  |
| K1 | 双层静音双吸式 离心高压风柜 | 1、尺寸：1000*800*772 2、风量：8500-11800 m³/h 3、进出风口：880*692/500*500 4、风柜噪音：78db，设备重量：180kg 风机箱体全部采用1.2厚-1.5厚，80g锌层镀锌板，国际角钢，锁紧轮毂及带轮，强力三角带，可调节电机底座，锁紧轴承。 ※（提供风柜符合GB/T1236-2000、GB/T2888-2008检测报告） ※（需提供参数确认函及售后服务承诺函） | 1 | 台 |  |
| K2 | 风机马达电机 | 3kw，国标铜芯电机 | 1 | 个 |  |
| K3 | 镀锌板排烟管 | 500*300 材质：镀锌管 1〉1.0mm厚 | 10 | 米 |  |
| K4 | 强力弹簧减震器 | 强力弹簧减震，定制产品，优质减震系统 | 1 | 组 |  |
| K5 | 风机槽钢支架 | 工字钢/定制，定制产品，现场制作 | 1 | 台 |  |
| K6 | 帆布软接 | 防水帆布，定制产品，现场制作 | 1 | 项 |  |
| K7 | 风机接油盆 | 1200*1200，定制产品，现场制作 | 1 | 组 |  |
| K8 | 风机保护器 | 3kw，国标产品 | 1 | 台 |  |
| K9 | 排烟井打墙洞 | 不含修复，定制产品，现场制作 | 1 | 个 |  |
| K10 | 洗碗间轴流鲜风机 | 220v0.55kw | 1 | 组 |  |
| K11 | 帆布软接 | 防水帆布，定制产品，现场制作 | 1 | 个 |  |
| K12 | 风机启动器 | 风机通用，国标产品 | 1 | 组 |  |
| K13 | 外墙打墙洞 | 不含修复，定制产品，现场制作 | 1 | 个 |  |
| K14 | 安装辅材 | 安装辅助材料 | 1 | 项 |  |
| K15 | 安装、运输、调试、培训、辅材费 |  | 1 | 项 |  |
| L厨房设备及餐厨杂 |  |  |  |  |  |
| L1 | 十八子砍刀 | 2号,优质不锈钢 | 4 | 把 |  |
| L2 | 十八子片刀 | 2号,优质不锈钢 | 4 | 把 |  |
| L3 | 不锈钢港庄加厚刀箱 | 5格,港庄加厚不锈钢 | 1 | 个 |  |
| L4 | 食品级砧板 | 规格 ：50*30*3 蓝、白、红 国家安全合格食品级材质 | 4 | 块 |  |
| L5 | 特大电饭煲 | 使用人数：25-30人 商用级 食品级不粘涂层，加厚发热管，立体加热，一键操作。 | 1 | 个 |  |
| L6 | 吊扇 | 三叶，风速档位：三档 自然风舒适凉快 | 2 | 个 |  |
| L7 | 强力吹地机 | 规格：48*43.5*51cm 功率：1000w 电线长度：6M 强力风速，使用便捷。 | 3 | 台 |  |
| L8 | 公平秤 | 8kg，精准实用 | 1 | 台 |  |
| L9 | 吐司切片机 | 1、规格780*690*780mm 2、电压：220v 3、功率：0.25kw 4、厚度：31片/1.2cm 5、采用进口刀片，锋利耐用，切削刀力度平均，切面平整，切削速度快，效率高。 | 1 | 台 |  |
| L10 | 不沾涂层土司盒 | 1、不沾土司盒1200g 2、规格：37*12*12.5cm 3、食品级铝合金板，强度高，材质轻，导热快，食品级不沾涂层处理，底部小孔设计不易烤焦，四周卷边设计 | 15 | 套 |  |
| L11 | 壁扇 | 三叶，风速档位：三档，自然风 | 1 | 个 |  |
| L12 | 椅子 | 塑料椅 规格：39*38*86cm | 6 | 张 |  |
| L13 | 吊扇 | 三叶，风速档位：三档 自然风舒适凉快 | 2 | 个 |  |
| L14 | 白色菜筐 | 530*430*170,加厚环保食品级材质 | 8 | 个 |  |
| L15 | 食品盒 | 保鲜盒 34.5*23*12cm 加厚环保食品级材质 | 5 | 个 |  |
| L16 | 烘手烘干机 | 功率：1500W 容易操作，使用方便。 | 2 | 台 |  |
| L17 | 高压洗地龙头 | 表面静电喷塑处理,开方式洗地龙头,配有10米,15米高压软管, 进水口采用3/8”NPT美式内螺纹,(免费赠送国标1/2”转换接口),水枪式喷头管子的承受压力是300psi,温度0-100度。 | 3 | 台 |  |
| L18 | 单门食品留样柜 | 规格：620*680*2140 温度：0-10℃ | 1 | 台 |  |
| L19 | 工程款密胺餐具消毒保洁柜系列 | 1、容量：800L 2、功率：2130W 3、规格：1265*570*1800 4、微电脑控制，智能体感操作，温度时间可调，数字显示，钢化镀膜玻璃门头，内外无磁箱体，热带循环系统立体消毒无死角，时间调节功能，保温功能。 ※（提供消毒柜符合GB17988-2008食品消毒柜安全卫生要求的检测报告） ※（投标人自身不能生产制造厨房消毒设备的，须提供《消毒产品生产企业卫生许可证》） ※（需提供参数确认函及售后服务承诺函） | 1 | 台 |  |
| L20 | 合金筷 | 长度22cm 合金筷，可高温消毒，块尖防滑磨砂处理 | 260 | 双 |  |
| L21 | 10寸密胺圆盘 | 10寸，100%树脂密胺环保材料，符合国家质量安全材质 | 650 | 个 |  |
| L22 | 餐垫-蓝色 | 规格45*30,高档西餐餐垫，采用热切技术，不易开线，可两面使用 | 230 | 张 |  |
| L23 | 餐垫-黑色 | 规格45*30,高档西餐餐垫，采用热切技术，不易开线，可两面使用 | 230 | 张 |  |
| L24 | 餐垫-银灰色 | 规格45*30,高档西餐餐垫，采用热切技术，不易开线，可两面使用 | 230 | 张 |  |
| L25 | 脚踏板式垃圾桶 | 68L加强型脚踏板垃圾桶 50.4*41.1*67.3cm 环保材质，抗压耐用。 | 1 | 个 |  |
| L26 | 智能多功能食品综合分析仪 | 1、规格：520*373*150mm 2、显示：8寸真彩色显示屏 3、储存器：100组以上程序，50000个以上测试结果 4、接口：RS-232串口、USB口、wifi、蓝牙 5、打印机：内置热敏打印机 6、可检测甲醛、吊白块、亚硝酸盐、二氧化硫、双氧水、蛋白质、余氯、农药残留、色素亮蓝、猪肉过氧化物酶、鸡肉过氧化物酶、食用油酸价、亚铁氰化钾、挥发性盐基氮、碘盐碘含量、酱油中氨基酸态氮、酱油总酸、食醋总酸、味精中谷氨酸钠等。 | 1 | 项 |  |
| L27-A | 3P吸顶空调 | 1、制冷类型单冷. 2、匹数3匹.定频定频 3、能效等级3级 4、适用面积(平方米)32-48 5、制冷量(W)7200 6、制冷功率(W)2340 7、内机噪音(dB(A)39-45-49 8、外机噪音(dB(A)55 9、定频机能效比3.08 10、循环风量(m3/h)1300 11、扫风方式上下/左右扫风 12、内机尺寸（宽x高x深）mm830×830×230.外机尺寸（宽x高x深）mm946(990)×810×420。 | 1 | 台 |  |
| L28 | 2匹挂机空调 | 1、变频/定频：定频 2、能效比：3.49 3、能效等级：2级 4、冷暖类型：单冷 5、匹数：2匹 6、适用面积：23-34 7、额定制冷量（W)5090 8、额定制冷功率：1458 9、内机质量（kg）：13 10、外机质量（kg）：52 11、内机噪音dB（A）（低档-高档）：31-40 12、内机噪音dB（A）：≤52.5 13、循环风量（：m³/h）950 14、电源规格（PH-V-Hz）：1-220-50 15、内机尺寸（宽*高*深)（mm）:940*290*220 外机尺寸（宽*高*深)（mm）:955*700*396。 | 4 | 台 |  |
| L29 | 空调安装加长铜管 | 45m | 45 | 米 |  |
| L30 | 空调安装加长排水管 | 45m | 45 | 米 |  |
| L31 | 墙体开孔 | 50cm | 6 | 个 |  |
| L32 | 厨房入户初过滤（10吨/小时 | 10吨/小时，出水超大流量，不影响水压，孔径为5微米，独创渐进式结构滤芯，承压可过100PSI,有效去除泥沙，铁锈，颗粒杂质，特别是水的异色异味，保护全厨房设备及生活用水。 | 1 | 台 |  |
| L33 | 中央净水机 4吨/小时 | 有效去除余氯异色异味重金属等有机污染物自动反冲洗功能，流量大，活性碳+KDF滤料双重保护，全进口控制阀全自动运行，定期反冲。保护全厨房设备及生活用水。 | 1 | 台 |  |
| L34 | 未端饮用大流量净水机，1吨/小时 | 医疗除菌膜+烧结过滤滤除异色异味，有机物污染，重金属，细菌及孢子孢囊，保留有益矿物质及微量元素，改善口感达到直饮标准。连接到各个直饮水点及煮饭、蒸饭、煲汤等。 | 3 | 台 |  |

注：所有设备保修期应为二年、终身维护（304不锈钢面板1.2mm实际厚度1.15mm）。

- 其他要求

1、本项目核心产品为：多功能切菜机、四门双机双温冰箱、三功能打蛋机、强力和面机、电烤箱、风柜、密胺餐具消毒柜，需按照用户需求提供相关文件。

2、投标单位根据招标文件提供的平面图，设计厨房平面布置图、给水点位图、排水点位图、设备用电点位图；

附件：厨房平面图

三、验收标准和要求：

1、交付时间：合同签订生效之日起15天内。

2、交付地点：用户指定地点。

3、付款条件：本项目无预付款，全部货品安装调试完毕验收合格后，开具全额发票支付货款。

4、验收要求：按询价通知书技术参数进行验收。