食品检测车及检测设备配置参数的具体要求

- 食品检测车配置

| 序号 | 车型 | 样图 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能型食品快速检测车（2台） |  |

#### （一）基本功能型

基本功能以小型巴士客车为基础进行改造，可满足基层食品安全快速检验的基本需要，适应各种路况条件。本车型为立式实验操作，可搭载食品安全快速检测箱配合小型快检仪器设备用于食品快速筛查检测。食品安全快速检测箱内包含不同项目的检验模块，基本为无需耗费电能的显色、比色、试剂盒、试纸条等检验方法。本车型操作台面预留有微型/小型快检仪器设备装配位置，以目的地外接式电源或者车载电源供电，前述快检箱与之配合，整体综合适用于一定数量的快检方法灵活应用的基本快速筛查检测。

本车型适于5人乘坐（其中驾驶员1人、副驾驶员2人），在驾驶室后部隔断，隔断上带有观察窗。实验分析区左侧前部安放两把固定座椅，后部左右两侧设置实验台面，车内配置可收纳活动旋转座椅2把。台面下方设计有抽屉和储物柜等，用于存放储水罐、固/液废物桶、保温箱、玻璃容器存放箱、试剂保存箱、急救箱等模块，该车型在空间应用上还应具备基本的食品样品前处理操作功能。

##### 1、车辆基本参数（表9）

| ★车辆外廓尺寸 | 5780mm≥长≥5600mm 2000mm宽≥1970mm 2940mm≥高≥2750mm |
| --- | --- |
| 额定载客 | ≥5人 |
| 整备质量kg | 3060≥高≥3030mm |
| 接近角 | ≥22° |
| 离去角 | ≥24° |
| ★最小离地间隙（mm） | ≥195 |
| 最高车速（km/h） | ≥145 |
| 最大功率(kw) | ≥103 |
| 最大扭矩/转（Nm） | ≥360 |
| ★轴距（mm） | ≥3750 |
| ★排量 | 2.4L≥排量≥2.0L |
| 排放标准 | 国VI, |
| 最小转弯直径（m） | ≤14 |
| ★驱动方式 | 前置后驱 |
| 变速器类型 | 6前进挡+1倒车档，共7个档位 |
| 车身结构 | 承载式车身 |
| 燃油方式 | 柴油 |
| 转向系统 | 助力转向 |

##### 2、车辆改装方案

（1）车体的结构布局和基本改装

① 整车分为两个功能区：驾驶乘坐区和实验分析区，区域间设置隔断，隔断上有观察窗。

② 车顶及侧壁刚性加强（加强筋处理），车体后部两侧及后双开门为盲窗;

③ 整车高分子可清洗内饰，驾驶区原车内饰 。

④ 地板加强，铺高级耐火耐磨、防腐、防滑地面。

⑤ 车体后部：后门安装铝合金爬梯，爬梯有良好的承载能力和防锈能力（具备防滑功能）。

⑥ 车体顶部：车辆顶部安装顶置平台，平台采用不锈钢板（管材），至少能够同时承载200公斤；车顶安装车顶空调、换气扇等。

⑦ 成员座椅：副驾驶双人座椅，实验分析区设置两个固定座椅。

（2）基础配备要求

基本功能型车辆正、后、侧部均应喷绘或粘贴有统一标识的警示彩条。出于行车安全考虑，需配备倒车雷达监控影像；配车用导航仪（GPS），用以辅助驾驶；配车载记录仪，用于车辆行驶外部情况记录。基本安全设施要求配置1kg装量CO2灭火器和安全锤至少2支，用支架固定于方便拿取的位置，并应有明显的标识。出于部分实验操作要求的考虑，车窗应贴有深色膜或使用隐私玻璃，并配有遮光帘，且可达到完全遮光的效果；实验操作空间配环境温湿度计。

（3）供电方案设计

供电系统是保障快检车能够投入现场运行的重要基础条件，主要的考量在“有备无患”，即采取多种措施保障基本供电。基本功能车型可具备三套供电方案。

① 车辆自身12V电力供应，类似于普通车辆，在点火发动后为车辆仪表、灯光及车辆原配空调器、实验照明、换气装置等提供正常电力；在此基础上，还配有加装UPS电源、逆变充电一体机进行电压转换，可为实验照明、换气装置、车载冰箱等负载相对低的设备设施供电。

② 加载目的地外接220V电源供电，主要为微型/小型快检仪器、加配的专用空调器、便携式计算机、便携式打印机及前述的实验照明、换气装置、车载冰箱提供电力。其中，微型快检仪器、便携式计算机、便携式打印机等设备还可使用自身可充电锂电池短时供电（约2小时）。

③ 基本功能型车辆应配有小型汽油发电机（便携式，储藏于车内），在无法接通公共场所供电系统或公共供电系统临时断电的情况下使用，可实现车辆熄火后为部分检测设备的供电。

逆变器供电端口和外接电源转换车内供电的端口设计均可通过设置操作台或柜面电源插孔的方式实现，插孔数量应基本满足车载设备的使用要求，其位置以不影响实验操作为宜。为保证快检仪器用电稳定，应配置UPS电源（包括蓄电池）系统，在突然断电或无法加载目的地外接220V电源和车载发电机不能发电时，可提供2小时左右电能储备。

（4）环境设施改造

工作照明灯应安装在作业区车辆顶部或侧上方，照度要求可参考《建筑照明设计标准》（GB50034-2013），不低于300lx。基本功能型车辆在可使用车辆标配空调系统的同时配备专用空调器，为适应不同车辆使用环境需要，其功率要求应根据作业区空间大小参照我国相关标准的高值，对专用空调器的技术可参考《军用方舱空调设备通用规范》（GJB1913A-2006）等规范文件。此外，应安装换气装置保持空气流通，减少刺激性气体的毒害作用。工作照明灯和换气装置的工作电压为12V，既可通过逆变器使用车辆自身电力系统，又可使用外接市电。空调器由于负载较大，仅使用外接市电。

为使驾驶和操作区空间相对独立，加装工作分区隔断，其材料应防水、阻燃、耐腐蚀、防紫外线照射等。为便于作业区保持清洁及出于安全考虑，应按车厢实际尺寸铺设PVC塑胶地板，地板应防滑、耐酸碱腐蚀、整体无拼接、外表面平整光洁，其颜色与内饰协调一致。车辆侧方应设有开放式物品传递窗口，以减少打开车门次数，便于保持车内环境稳定。

（5）操作台及配套设施

基本功能型车辆在车辆后舱左右两侧设置实验台，台面下方设计有抽屉、储物柜等储物空间，用于存放储水罐、固/液废物桶、保温箱、采样箱、玻璃容器存放箱、试剂保存箱、急救箱等模块。

实验台所用外表面材料都应水平、防水（可清洁）、阻燃、防滑、耐腐蚀；防人员伤害，不应有尖锐突出物，箱柜的边角应为圆角；实验台所用板材应为环保材料、可冲洗并易于灭菌消毒，且经冲洗及消毒后其表面不变质、不褪色、不变形。

仪器设备固定于操作台、设备柜内运输时，需配有减震措施。

（6）辅助设备设施配备

出于车辆空间有限的考虑，所装配的储水罐、固/液废物桶、玻璃容器存放箱、试剂保存箱等模块均按小体积理念进行设计，使用者可根据外出作业实际情况选择携带数量进行不同组合。

实验用水采用“储水罐/废液桶”设计理念，储水罐具有取水开关设计，容积5L/桶（不少于6桶）；废液桶应耐酸碱，容积5L/桶（不少于8桶）。基本功能车型可搭载容积不小于45L的车载冰箱（柜），用于样品及试剂等的保存；配备玻璃容器存放箱和试剂存放箱各5个，箱内具有缓冲及限制移动的聚合物材料，可有效避免容器相互撞击损坏；配备容积为5L的固体废物箱不少于3个，应具有良好的密封性；配备市售食品采样工具箱1套，可满足常见食品品种的采样需求；配备急救箱1个，提供常用急救物品及药品 。

（7）检测车配置表（表10）

| 序 号 | 项目名称 | 货物名称 | 技术规格或要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测车 | 底盘车 | 详见表9 | 1 | 辆 |
|  | 车体改制 | 车身改制/车身加强 | 顶部开口处，车身加强防水处理，有专用线槽 | 1 | 辆 |
|  |  | 厢体内饰 | 实验室高分子可清洗内饰，驾驶区原车内饰 | 1 | 辆 |
|  |  | 前隔断 | 驾驶乘坐区与实验区，隔断带观察窗 | 1 | 套 |
|  |  | 独立式发电机舱 | 发电机可抽拉/隔音/隔热/降噪含锁及气弹簧 | 1 | 套 |
|  |  | 车顶平台系统 | 铝花纹板/不锈钢护栏、专用后爬梯 | 1 | 套 |
|  |  | 座椅 | 副驾驶双人座，实验区导游座椅 | 5 | 张 |
|  | 操作台及配套 | 设备柜 | 轻质环保板材，符合汽车内饰材料燃烧要求、防霉等级为0级、吸水率≤1.0%，需提供相应检测报告；配固定拉带。 | 1 | 组 |
|  |  | 桌面 | 理化板材料，平整，阻燃，耐酸碱，不渗透，防静电等，采用国际知名品牌耐蚀实芯理化板厚度≥12.7mm，边缘厚≥25.4mm；台面材料生产厂家通过美国SEFA认证以及FSC国际森林认证，另外需提供中国绿色环保材料标志授权使用证书。 | 1 | 套 |
|  |  | 桌面地轨和张紧器 | 固定不同位置和不同仪器规格之用 | 2 | 套 |
|  |  | 仪器减震托盘 | 可拆卸 | 3 | 个 |
|  |  | 储物柜 | 能够收纳急救箱、试剂保存箱、玻璃容器存放箱、采样箱、保温箱、固/液废物桶、出水罐等 | 1 | 套 |
|  |  | 洗手池 | 洗手池系统/实验室专用水槽/实验龙头/试管冲刷手枪/电动上下水（污水排放口）污水液位报警装置 | 1 | 套 |
|  |  | 紧急冲眼器 | 满足实验室要求 | 1 | 个 |
|  |  | 旋转座椅（可固定） | 能够固定 | 2 | 把 |
|  | 环境设施 | 工作照明灯 | LED照明灯达到相关要求，不低于300lx | 2 | 个 |
|  |  | 空调系统 | 行车采用原车空调、驻车采用车载专用顶置空调 | 1 | 套 |
|  |  | 净化抽风罩 | 定制（万向抽风机罩）含管道排出有毒有害气体 | 1 | 套 |

三、车载检测设备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 主要用途 | 数量（台套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉曼集成综合检测系统 （台式机） | 产品为一体式主机，全部检测模块均为集成设计，无单独附加模块，具备拉曼光谱检测模块、光电比色检测模块、金标卡成像读取模块，可实现各项理化检测指标的最优检测组合，能够在同一软件下实现常见食品安全、保健品安全项目的选择和检测。 | 2 |
| 2 | 食品安全综合检测仪 | 水果、蔬菜、农副产品、水产品及乳制品等食品中的兽药残留、农药残留、非法添加、真菌毒素等多种项目的快速检测。 | 2 |
| 3 | 恒温荧光扩增仪 | 致病微生物检测系列、物种鉴定检测系列、转基因检测系列、动物病害检测系列。 | 2 |
| 4 | 胶体金卡片机 | 多通道食品安全分析仪同时集成了胶体金检测模块、时间分辨荧光检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块、内嵌式打印模块等功能。多通道设计可满足用户对不同检测项目进行高重复性、大批量、准确快速检测的需求。帮助用户快速准确地完成农产品中农药残留的定性、定量检测。 | 2 |
| 5 | 全自动农残检测仪 | 依据GB/T5009.199-2003《蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测》设计，适用于各级农业部门、果蔬茶生产基地、食品安全检测机构实验室及现场执法使用等。 | 2 |
| 6 | 荧光增白检测仪 | 设备应适用于食用菌荧光增白剂、包装袋增白剂污染、黄曲霉素添加剂、水果、禽蛋等检测 | 2 |
| 7 | ATP荧光检测仪 | 食品中大肠杆菌群、菌落总数的快速检测 | 2 |
| 8 | 食用油急性组分检测仪 | 食用油极性组分浓度 | 2 |
| 9 | 便携式真菌毒素快速检测仪 | 粮食作物、食用油、酱油、米酒、食醋等中真菌毒素残留的快速检测 | 2 |
| 10 | 食品安全采样箱（重大活动保障箱） | 食物中毒样品、食品（卤味、糕点、餐具等）的采样和保存。 | 2 |
| 11 | 水分测定仪 | 能够测定畜禽鲜肉（猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉等）水分含量，内置猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉等国家标准。 | 2 |
| 12 | 便携式电导率仪 | 检测电导率 | 2 |
| 13 | 紫外辐照计 | 紫外线强度测定 | 2 |
| 14 | 食品表面/中心温度计 | 检测中心温度、环境温度 | 2 |
| 15 | 台式低速自动平衡离心机（基本和标准型配备） | 用于水产品及其他食品检验过程中污染物的提取分离。 | 2 |
| 16 | 可调式漩涡混匀器 | 水产品及其他食品快检过程中样品的混匀。 | 2 |
| 17 | 超声波清洗机 | 食品检验过程中样品的提取、混匀、细胞粉碎、脱气、试验器皿的清洗等。 | 2 |
| 18 | 电子天平 | 食品检验用试剂、样品的精确称量，精度百分之一 | 2 |
| 19 | 恒温水浴锅 | 样品的恒温加热处理（0.5-0.8L） | 2 |
| 20 | 食品搅碎机 | 样品的加工粉碎处理 | 2 |
| 21 | 手动（可调式）移液器 | 食品检测过程中检测试剂与待测样液的量取，支持移液，混匀，分液和稀释功能 | 4 |
| 22 | 测距仪 | 快速、简便、易操作的仪器 | 2 |
| 23 | SD卡 | 储存 | 2 |
| 24 | 摄像机 | 执法 | 2 |
| 25 | 打印机 | 检测数据打印、办公 | 2 |
| 26 | 车载冰箱 | 试剂耗材 | 2 |
| 27 | 离心机 | 实验辅助仪器 | 2 |
| 28 | 金属水浴器 | 食物中毒样品、食品（卤味、糕点、餐具等）的采样和保存 | 2 |
| 29 | 前处理一体机 | 为水产品及畜禽肉样品前处理过程提供了连续平行的条件，简化了复杂的处理过程，真空室设计节约了处理时间 | 2 |

二、技术参数及要求

▲1. 拉曼集成综合检测系统（台式机）

产品为一体式主机，全部检测模块均为集成设计，无单独附加模块，具备拉曼光谱检测模块、光电比色检测模块、金标卡成像读取模块，可实现各项理化检测指标的最优检测组合，能够在同一软件下实现常见食品安全、保健品安全项目的选择和检测。

1.主机参数

1.1 工作温度：5℃~40℃

1.2 工作湿度：湿度≤80%

★1.3 仪器外形：全部模块集成在同一箱体内，一体式三防安全箱设计，具备提手，方便携带，通过同一终端输出控制，整机重量≤8kg。

1.4 工作电源：自带电源适配器安全稳定，内置可充电锂电池，保证仪器在无电源工作环境下，工作时间≥5小时。

1.5 数据接口：配备多种通讯接口，如 USB、蓝牙、Wifi、等，能实现无线上网和数据传输功能。

1.6 一体内置式数字终端，内存≥4GB，硬盘≥64G，≥10英寸彩色液晶电容触控显示屏，采用 Windows®或 android®操作系统，数字终端可现场快速取出，便于更换。

1.7 可连续调节屏幕角度以避免反光，可在潮湿环境下完成触控操作，屏幕内置于箱子内。

1.8 内置高速热敏打印机，可实时打印检测结果。

2.技术参数

2.1 拉曼光谱模块

2.1.1 稳频激光：0-500 mW，785 nm，激光功率软件可调，提供省级或省级以上计量单位出具的校准证书（复印件加盖鲜章，原件备查）。

★2.1.2 光谱分辨率：≤6cm-1。（提供省级及以上检测机构出具的校准报告复印件，加盖生产厂家公章）

2.1.3 光谱范围：200-2800 cm-1。

2.1.4 电控激光快门，2048像素CCD

2.1.5 开机自检，可自动校准。

★2.1.6 频移重复性≤1 cm-1，需提供省级或省级以上计量单位出具的校准证书（复印件加盖鲜章，原件备查）

★2.1.7 频移示值误差≤2 cm-1，需提供省级或省级以上计量单位出具的校准证书（复印件加盖鲜章，原件备查）

★2.1.8 纳米增强试剂自主研发生产，稳定性≥12个月，常温保存，出具省级或省级以上食品检验检测机构关于纳米增强试剂室温保存12个月以上稳定性验证报告，报告中应提供纳米金颗粒附电镜图。

2.1.9 可自动生成检测报告，检测报告可以根据实际需要，进行编辑、打印。

2.1.10 仪器要求内建检测数据库，软件可直接调阅检测项目的纳米增强拉曼谱图。

★2.1.11 按照国家食品药品监督管理总局发布的食药监办科[2017]第43号《食品快速检测方法评价技术规范》进行快检方法评价，并提供验证报告，验证报告中检测谱图不少于200幅/份，报告数量不少于3份；

2.1.12 仪器具有数据库自动检索比对功能。

2.1.13 检测能力：可检测食品中常见的非法添加剂、滥用食品添加剂、非食用化学物质、保健食品中非法添加物等项目。

2.2 光电比色检测模块

2.2.1 检测能力：可检测食品中常见的农药残留、滥用食品添加剂、非食用化学物质、理化指标等项目。

2.2.2 检测通道≥12个，每个通道都具备 6 种不同波长的光源，可以实现每一种可检项目的12 通道同时检测。

2.2.3 包含410、460、520、550、590、630nm 6个波长光源

2.2.4 电流稳定性：≤±1%T/3min

2.2.5 透射比准确度：≤±1%T

2.2.6 透射比重复性：≤±1%T

2.2.7 线性误差：≤±5%

2.2.8 绝缘电阻：＞20MΩ

2.3 金标卡成像读取模块

2.3.1 兼容性：可兼容市面上通用的胶体金卡。

2.3.2 检测能力：可检测食品中常见的兽药残留、生物毒素、违禁添加等。

2.3.3 双通道探测器: 高精度 CCD，像素大于 100 万，可同时完成两个不同项目检测。

2.3.4 检测方式：反射式。

2.3.5 光源: 分布式光源。

3.软件功能

3.1 仪器能够开机自检，自动校准。

3.2 仪器采用搜索引擎式检测方式，可实现检测项目和检材的快速选择。

3.3 所有检测数据能够实现仪器自动比对，可自动生成检测报告。

3.4 仪器要求内建检测数据库，检测数据可实现手动或者自动上传，能够通过网络与现有监管信息系统对接，实时传输检测数据，实现数据的统计与分析功能。

3.5 软件操作系统简单，适合非专业人员使用，系统需随机附带标准实验操作流程、操作视频指导。

3.6 拉曼光谱模块的检测项目，可现场快速建立，设置特征峰、阈值等参数。

3.7 在检测软件界面内，可现场快速建立定量曲线，用于样品检测；

3.8 金标卡成像读取模块可读取不同厂家的金标卡，根据厂家既定判据，一键识别并报出检测结果。

4.配套工具及试剂耗材

4.1 工具箱

仪器配套提供前处理工具箱，包含微型高速离心机、涡旋振荡器、超声萃取仪、精密电子天平、水浴锅、移液器、温湿度计、试管架等，便于实验操作。

3.检测项目

3.1 食品安全（拉曼光谱法）

| 序号 | 类别 | 检测项目 | 检材 | 检测限/mg·kg-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准品 | 样品 |
| 1 | 非食用化学物质 | 三聚氰胺 | 牛奶 | 0.005 | 0.1 |
| 2 |  | 乌洛托品 | 腐竹 | 0.005 | 0.05 |
| 3 |  | 硫化钠 | 味精 | 5 | 20 |
| 4 |  | 硫氰酸钠 | 牛奶 | 1 | 10 |
| 5 |  | 苯并芘 | 大豆油 | 0.01 | 0.05 |
| 6 |  | 碱性嫩黄 | 小米、腐竹 | 0.01 | 0.2 |
| 7 |  | 碱性橙Ⅱ | 腐竹 | 0.2 | 1 |
| 8 |  | 碱性橙21 | 腐竹 | 0.01 | 2 |
| 9 |  | 碱性橙22 | 腐竹 | 0.01 | 2 |
| 10 |  | 罗丹明B | 辣椒油、辣椒粉 | 0.1 | 0.2 |
| 11 |  | 苏丹红Ⅰ | 辣椒油、辣椒粉 | 0.2 | 1 |
| 12 | 兽药残留 | 盐酸克伦特罗 | 猪肉 | 0.005 | 0.1 |
| 13 |  | 氯丙嗪 | 猪肉 | 0.05 | 0.5 |
| 14 |  | 环丙沙星 | 牛奶、鸡蛋 | 0.01 | 0.5 |
| 15 |  | 孔雀石绿 | 养殖水、鱼虾肉等 | 0.001 | 0.02 |
| 16 |  | 隐性孔雀石绿 | 养殖水、鱼虾肉等 | 0.001 | 0.02 |
| 17 |  | 结晶紫 | 养殖水、鱼虾肉等 | 0.005 | 0.1 |
| 18 |  | 隐性结晶紫 | 养殖水、鱼虾肉等 | 0.005 | 0.1 |
| 19 |  | 甲硝唑 | 牛奶 | 0.1 | 1 |
| 20 | 滥用添加剂 | 孟加拉玫瑰红 | 葡萄汁 | 0.02 | 1 |
| 21 |  | 专利蓝V | 雪碧 | 0.2 | 1 |
| 22 |  | 苋菜红 | 葡萄汁 | 1 | 10 |
| 23 |  | 赤藓红 | 红酒、番茄汁 | 0.05 | 2 |
| 24 |  | 糖精钠 | 白酒 | 0.1 | 0.1 |
| 25 |  | 甜蜜素 | 白酒 | 0.5 | 0.5 |
| 26 |  | 阿斯巴甜 | 水 | 0.5 | 1 |
| 27 |  | 亚铁氰化钾 | 食盐 | 1 | 10 |
| 28 | 农药残留 | 6-苄氨基腺嘌呤 | 豆芽 | 0.01 | 2 |
| 29 |  | 马拉硫磷 | 蔬菜、水果 | 0.02 | 2 |
| 30 |  | 杀螟硫磷 | 蔬菜、水果 | 0.02 | 2 |
| 31 |  | 甲基对硫磷 | 蔬菜、水果 | 0.01 | 2 |
| 32 |  | 对硫磷 | 蔬菜、水果 | 0.01 | 2 |
| 33 |  | 三硫磷 | 蔬菜、水果 | 0.05 | 2 |
| 34 |  | 甲拌磷 | 蔬菜、水果 | 0.05 | 2 |
| 35 |  | 辛硫磷 | 蔬菜、水果 | 0.05 | 2 |
| 36 |  | 伏杀硫磷 | 蔬菜、水果 | 0.05 | 2 |
| 37 |  | 甲胺磷 | 蔬菜、水果 | 0.05 | 2 |
| 38 |  | 乙酰甲胺磷 | 蔬菜、水果 | 0.05 | 2 |
| 39 |  | 亚胺硫磷 | 蔬菜、水果 | 0.2 | 5 |
| 40 |  | 乐果 | 蔬菜、水果 | 1 | 20 |
| 41 |  | 氧化乐果 | 蔬菜、水果 | 1 | 20 |
| 42 |  | 倍硫磷 | 蔬菜、水果 | 0.01 | 2 |
| 43 |  | 毒死蜱 | 蔬菜、水果 | 0.2 | 10 |
| 44 |  | 甲基毒死蜱 | 蔬菜、水果 | 0.2 | 10 |
| 45 |  | 三唑磷 | 蔬菜、水果 | 0.05 | 1 |
| 46 |  | 水胺硫磷 | 蔬菜、水果 | 0.1 | 2 |
| 47 |  | 三氯杀螨醇 | 蔬菜、水果 | 0.1 | 2 |
| 48 |  | 苯醚甲环唑 | 蔬菜、水果 | 0.05 | 2 |
| 49 |  | 哒螨灵 | 蔬菜、水果 | 0.05 | 2 |
| 50 |  | 啶虫脒 | 蔬菜、水果 | 0.005 | 2 |
| 51 |  | 嘧霉胺 | 蔬菜、水果 | 0.1 | 2 |
| 52 |  | 三唑酮 | 蔬菜、水果 | 0.05 | 1 |
| 53 |  | 涕灭威 | 蔬菜、水果 | 0.2 | 5 |
| 54 |  | 咪鲜胺 | 蔬菜、水果 | 0.1 | 2 |
| 55 |  | 百草枯 | 蔬菜、水果 | 0.001 | 0.2 |
| 56 | 减肥类保健食品 | 西布曲明 | 口服液、胶囊等 | 0.05 | 1 |
| 57 |  | 麻黄碱 | 胶囊等 | 2 | 50 |
| 58 |  | 氟西汀 | 胶囊等 | 0.5 | 20 |
| 59 |  | 奥美拉唑 | 胶囊等 | 0.2 | 20 |
| 60 |  | 呋塞米 | 口服液 | 5 | 100 |
| 61 | 抗疲劳类保健食品 | 西地那非 | 保健酒、胶囊等 | 0.005 | 1 |
| 62 |  | 他达拉非 | 保健酒、胶囊等 | 0.01 | 2 |
| 63 |  | 红地那非 | 保健酒 | 0.01 | 2 |
| 64 |  | 那红地那非 | 保健酒 | 0.01 | 2 |
| 65 |  | 伐地那非 | 保健酒 | 0.01 | 2 |
| 66 |  | 伪伐地那非 | 保健酒 | 0.01 | 2 |
| 67 |  | 毫莫西地那非 | 保健酒 | 0.01 | 2 |
| 68 |  | 羟基毫莫西地那非 | 保健酒 | 0.01 | 2 |
| 69 |  | 那莫西地那非 | 保健酒 | 0.01 | 2 |
| 70 |  | 艾地那非 | 保健酒 | 0.01 | 2 |
| 71 | 安神类保健食品 | 地西泮 | 口服液 | 0.01 | 1 |
| 72 |  | 奥沙西泮 | 口服液、胶囊等 | 0.01 | 5 |
| 73 |  | 阿普唑仑 | 口服液等 | 0.1 | 5 |
| 74 |  | 三唑仑 | 口服液等 | 0.01 | 2 |
| 75 | 降压类保健食品 | 卡托普利 | 口服液、胶囊等 | 0.1 | 10 |
| 76 |  | 盐酸可乐定 | 口服液、胶囊等 | 0.1 | 10 |
| 77 |  | 盐酸哌唑嗪 | 口服液、胶囊等 | 0.1 | 10 |
| 78 |  | 硝苯地平 | 口服液、胶囊等 | 10 | 10 |
| 79 |  | 阿替洛尔 | 口服液、胶囊等 | 0.1 | 10 |
| 80 |  | 尼索地平 | 口服液、胶囊等 | 0.005 | 10 |
| 81 |  | 马来酸氨氯地平 | 口服液、胶囊等 | 0.01 | 10 |
| 82 | 降血糖类保健食品 | 格列吡嗪 | 口服液、胶囊等 | 0.05 | 10 |
| 83 |  | 盐酸吡格列酮 | 口服液、胶囊等 | 0.05 | 10 |
| 84 |  | 盐酸苯乙双胍 | 口服液、胶囊等 | 0.005 | 10 |
| 85 |  | 盐酸二甲双胍 | 口服液、胶囊等 | 0.05 | 10 |
| 86 |  | 马来酸罗格列酮 | 口服液、胶囊等 | 0.05 | 10 |
| 87 |  | 格列本脲 | 口服液、胶囊等 | 0.01 | 10 |
| 88 |  | 盐酸吗啉胍 | 口服液、胶囊等 | 0.002 | 10 |
| 89 |  | 格列喹酮 | 口服液、胶囊等 | 0.05 | 10 |
| 90 | 化妆品 | 苯酚 | 面膜 | 1 | 100 |
| 91 |  | 雌三醇 | 面膜 | 0.5 | 50 |
| 92 |  | 甲硝唑 | 面膜 | 0.1 | 10 |
| 93 |  | 酮康唑 | 面膜 | 0.02 | 10 |
| 94 |  | 氟康唑 | 面膜 | 0.5 | 10 |

3.2 食品安全（光度计法）

| 编号 | 类别 | 项目名称 | 适用样品 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非食用化学物质 | 甲醛 | 水发产品等 | 1ppm |
| 2 |  | 吊白块 | 面粉等面制品 | 1ppm |
| 3 |  | 甲醇 | 白酒、葡萄酒等 | 0.01 g/L |
| 4 |  | 硼砂 | 米粉、面条等米面制品 | 0.5ppm |
| 5 |  | 矿物油 | 大豆油 | 5% |
| 6 |  | 过氧化苯甲酰 | 面粉等 | 5ppm |
| 7 | 滥用食品添加剂 | 亚硝酸盐 | 猪肉等 | 0.1ppm |
| 8 |  | 亚硫酸盐 | 白糖、莲子、饼干等 | 0.1ppm |
| 9 |  | 二氧化硫 | 粉丝、莲子、饼干等 | 0.1ppm |
| 10 |  | 溴酸钾 | 面粉等 | 0.2ppm |
| 11 |  | 双氧水 | 凤爪、水产品等 | 1ppm |
| 12 |  | 山梨酸钾 | 面包、饮料、饼干、豆瓣酱等 | 0.1ppm |
| 13 |  | 硫酸铝钾 | 面粉、面条、油条、馒头等 | 0.2ppm |
| 14 |  | 硫酸铝铵 | 面粉等 | 0.5ppm |
| 15 |  | 硫化钠 | 味精等 | 0.5ppm |
| 16 |  | 糖精钠 | 葡萄汁、苹果汁、冬枣等 | 10ppm |
| 17 |  | 亚铁氰化钾 | 食盐等 | 0.5ppm |
| 18 |  | 山梨酸 | 面包、饮料、饼干等 | 10ppm |
| 19 |  | 胭脂红 | 饮料、糖果、面点等 | 1ppm |
| 20 |  | 柠檬黄 | 饮料、糖果、面点等 | 1ppm |
| 21 |  | 日落黄 | 饮料、糖果、面点等 | 1ppm |
| 22 |  | 诱惑红 | 饮料、糖果、面点等 | 1ppm |
| 23 |  | 亮蓝 | 饮料、糖果、面点等 | 0.1ppm |
| 24 |  | 靛蓝 | 饮料、糖果、面点等 | 0.5ppm |
| 25 |  | 苋菜红 | 饮料、糖果、面点等 | 0.5ppm |
| 26 |  | 赤藓红 | 饮料、糖果、面点等 | 0.5ppm |
| 27 |  | 硫氰酸钠 | 牛奶、奶粉等 | 5ppm |
| 28 | 理化指标 | 余氯 | 自来水等 | 0.05ppm |
| 29 |  | 过氧化值 | 食用油等 | 0.02 g/100 g |
| 30 |  | 酸价 | 食用油等 | 0.1（KOH）mg/g |
| 31 | 农药残留 | 有机磷类 | 果蔬、大米等 | 1%（抑制率） |
| 32 |  | 氨基甲酸酯类 | 果蔬、大米等 | 1%（抑制率） |

可扩展项目：氨基酸态氮、丙二醛、硝酸盐、羟脯氨酸、蛋白质、乙醇、工业碱、苯甲酸、苯甲酸钠、组胺、铅、毒鼠强、水玻璃、表面活性剂、谷氨酸钠、六价铬、硫酸镁、游离矿酸、挥发性盐基氮、尿素、铁、碘、5-羟甲基糠醛、糠醛、芝麻油纯度、有效氯、蜂蜜淀粉酶、安赛蜜、蜂蜜酸度、蔗糖、菊酯、大米石蜡、过氧化物酶、食醋总酸、茶多酚、氟化物、果糖葡萄糖、蜂蜜脯氨酸等。

3.3 兽药残留、真菌毒素（胶体金免疫层析法）

| 编号 | 类别 | 项目名称 | 适用样品 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瘦肉精 | 盐酸克伦特罗 | 肉及内脏 | 3ppb |
| 2 |  | 莱克多巴胺 | 肉及内脏 | 5ppb |
| 3 |  | 沙丁胺醇 | 肉及内脏 | 5ppb |
| 4 | 抗生素残留 | 氯霉素 | 组织 | 0.3ppb |
| 5 |  | 四环素 | 组织 | 100ppb |
| 6 |  | 磺胺类 | 奶类 | 0.01ppm |
| 7 | 真菌毒素 | 黄曲霉毒素 | 谷物等食品 | 0.5ppb |
| 8 | 鱼药 | 孔雀石绿 | 养殖水、鱼虾等 | 5ppb |
| 9 | 非法添加 | 三聚氰胺 | 饲料原料 | 200ppb |
| 10 |  | 罂粟碱 | 火锅等 | 300ppb |

▲2. 食品安全综合检测仪

产品为一体式主机，全部检测模块均为集成设计，无单独附加模块，具备光电比色检测模块、金标卡成像读取模块，可实现各项理化检测指标的最优检测组合，能够在同一软件下实现常见食品安全、保健品安全项目的选择和检测。

1.主机参数

1.1 工作温度：5℃-40℃

1.2 工作湿度：湿度≤80%

1.3 仪器外形：全部模块集成在同一箱体内，一体式三防安全箱设计，具备提手，方便携带，通过同一终端输出控制，仪器尺寸≤48×36×18cm。

1.4 工作电源：自带电源适配器安全稳定，内置可充电锂电池，具备数字电量显示功能，数字形式显示剩余电量，保证仪器在无电源工作环境下，工作时间≥3小时。

1.5 数据接口：配备多种通讯接口，如 USB、蓝牙、Wifi、等，能实现无线上网和数据传输功能。

1.6 ★一体、内置式数字终端，内存≥4GB，硬盘≥128G，≥12英寸彩色液晶电容触控显示屏，采用 windows®或 android®操作系统，数字终端可现场快速取出，便于更换。

1.7 ★可连续调节屏幕角度以避免反光，可在潮湿环境下完成触控操作，屏幕内置于箱盖内。

1.8 内置高速热敏打印机，可实时打印检测结果。

2.检测技术参数

2.1 光电比色检测模块

2.1.1 检测能力：可检测食品中常见的农药残留、滥用食品添加剂、非食用化学物质、理化指标等项目。

2.1.2 ★检测通道≥24个，每个通道都具备 6 种不同波长的光源，可以实现每一种可检项目的 24 通道同时检测。

2.1.3 包含410、460、520、550、590、630nm 6个波长光源

2.1.4 电流稳定性：≤±1%T/3min

2.1.5 透射比准确度：≤±1%T

2.1.6 透射比重复性：≤±1%T

2.1.7 线性误差：≤±5%

2.1.8 绝缘电阻：＞20MΩ

2.2 金标卡成像读取模块

2.2.1 ★兼容性：可兼容市面上通用的胶体金卡，自定义监测曲线。

2.2.2 检测能力：可检测食品中常见的兽药残留、生物毒素、违禁添加等。

2.2.3 ★二维码识别: 采用智能识别模块，可插入金标卡后读取二维码信息。

2.2.4 检测方式：反射式。

2.2.5 光源: 分布式环形光源，提高读卡精度。

3.软件功能

3.1 仪器能够开机自检，自动校准。

3.2 ★仪器采用搜索引擎式检测方式，可实现检测项目和检材的快速选择。

3.3 所有检测数据能够实现仪器自动比对，可自动生成检测报告。

3.4 仪器要求内建检测数据库，检测数据可实现手动或者自动上传，能够通过网络与现有监管信息系统对接，实时传输检测数据，实现数据的统计与分析功能。

3.5 软件操作系统简单，适合非专业人员使用，系统需随机附带标准实验操作流程、常见项目的视频指导。

3.6 在检测软件界面内，可现场快速建立定量曲线，用于样品检测；

3.7 ★ 金标卡成像读取模块可读取不同厂家的金标卡，根据厂家既定判据，一键识别并报出检测结果；可图像显示实时调整CT线识别区，提高检测精度。

4.检测项目

4.1 光电比色模块检测项目（集成实现农药残留检测功能）

| 序号 | 检测项目 | 适用食品 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有机磷农药 | 蔬菜、水果 |
| 2 | 氨基甲酸酯类农药 | 蔬菜、水果 |
| 3 | 亮蓝 | 饮料、酒类等 |
| 4 | 柠檬黄 | 饮料、酒类等 |
| 5 | 日落黄 | 饮料、酒类等 |
| 6 | 苋菜红 | 饮料、酒类等 |
| 7 | 胭脂红 | 饮料、酒类等 |
| 8 | 诱惑红 | 饮料、酒类等 |
| 9 | 双氧水 | 牛百叶、牛肚、凤爪等 |
| 10 | 二氧化硫 | 粉丝、银耳、粉条、竹笋等 |
| 11 | 硼砂 | 牛丸、鱼丸等 |
| 12 | 甲醛 | 海蜇、牛肚、虾仁等 |
| 13 | 吊白块 | 面粉、粉丝等 |
| 14 | 溴酸钾 | 面粉 |
| 15 | 亚硝酸钠 | 香肠、腊肠等卤制品 |
| 16 | 氨基酸态氮 | 酱油 |
| 17 | 糖精钠 | 饮料 |
| 18 | 酸价 | 食用油 |
| 19 | 过氧化值 | 食用油 |
| 20 | 山梨酸钾 | 饼干、饮料等 |
| 21 | 丙二醛 | 油脂 |
| 22 | 甲醇 | 白酒 |

4.2 金标卡读取模块检测项目

| 序号 | 检测项目 | 适用食品 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸克伦特罗 | 猪肉、牛肉 |
| 2 | 沙丁胺醇 | 猪肉、牛肉 |
| 3 | 莱克多巴胺 | 猪肉、牛肉 |
| 4 | 磺胺类残留 | 畜禽肉 |
| 5 | 三聚氰胺 | 牛奶、奶粉 |
| 6 | 四环素类 | 水产 |
| 7 | 罂粟碱 | 火锅底料 |
| 8 | 氯霉素 | 水产 |
| 9 | 黄曲霉毒素B1 | 粮食 |
| 10 | 黄曲霉毒素M1 | 牛奶 |
| 11 | 氟喹诺酮 | 畜禽肉 |
| 12 | 孔雀石绿 | 养殖水、鱼、虾等 |

4.配套工具及试剂耗材

4.1 工具箱

仪器配套提供前处理工具箱，包含微型高速离心机、涡旋振荡器、超声萃取仪、精密电子天平、水浴锅、移液器、温湿度计、试管架等，便于实验操作。

度测量及计时等功能，各功能均可独立控制。

4.2 试剂耗材

配备覆盖所有检测项目的试剂、耗材，保证检测顺利完成。

▲3.恒温荧光扩增仪

1. 检测原理：基于恒温PCR技术，无需升降温即可完成实验。

2.上机时间：反应时间为60分钟，且能实现过程监控，最快15分钟可以判断阳性结果，60分以内判断阴性结果

3.检测项目

3.1检测项目1

（致病微生物检测系列）	≥26种常见（沙门氏菌等）和非常规（诺如病毒等）致病微生物（致病微生物检测产品最低检出限为103cfu/ml）

3.2检测项目2

（物种鉴定检测系列）	≥8种常规食用的动物源成分和非常规的动物源成分的鉴定（动物源性检测产品最低检出限为0.5%）

3.3检测项目3

（转基因检测系列）	初筛基因、转基因玉米品系、转基因大豆品系、转基因水稻品系和转基因小宗农产品品系等≥27种转基因成分（转基因检测产品最低检出限为0.1%）

3.4检测项目4

（动物病害检测系列）	≥22种动物病害病原鉴定（动物病害检测产品最低检出限为10fg/µL ）

3.5检测兼容性：可同时检测≤5个项目

4. 检测试剂：采用一管式包装工艺，PCR管中预制酶、反应液、密封液等完整的反应体系，用户无需进行分装试剂，直接加样便可上机反应，减少试剂反复冻融，有效保证活性且防止污染。

★5. 实验反应监控：仪器具备实验反应监控系统，设定检测程序结束后，仪器发出提示音报警。

6. 检测通量：16个检测位置，一次最多可检测14个样品。

7. 数据分析：可对被检指标进行定性或半定量检测，并可导出数据绘制标准曲线。

8. 系统功能：内置操作系统，通过触摸屏幕操作；仪器可实现数据的存储、调出、结果分析、统计和报告，也可以连接电脑，通过配套专用检测分析软件进行操作。

9. 远程控制：配套移动端检测APP ，操作人员可通过平板电脑、手机等设备查看实验进程、调出实验数据、进行结果分析、统计和生成实验报告等。(需提供佐证文件)

10. 无线功能：内置无线联网功能，仪器可直接与监管平台进行对接，上传数据。

★11. 配套可折叠进样隔离舱：可在隔离舱中进行试剂配制和样品核酸提取，隔绝环境污染

12.具有食品信息数据库文件管理、查询功能。

13. 加热方式：半导体

14. 升温速率：1℃/秒以上（开机自动预热，无需等待）

15. 温控范围：室温～90℃

16. 控温精度：±0.1℃

17. 温度准确度：±0.2℃

18. 模块温度均匀度：±0.5℃

★19荧光强度检测重复性:变异系数为≤1% （需提供国家计量认证资格检测机构所出具的检测报告）

★20荧光强度检测精密度：变异系数为≤10%（需提供国家计量认证资格检测机构所出具的检测报告）

★21内置文件管理库，现场提供样机，逐条进行功能演示。

21.1 海量法规、标准查询：食品行业相关国家、行业、地方的法规不低于2万条、标准不低于3万条，国家检测方法和标准检测试验室方法的最新检测方法不低于1万条。

21.2 深入分类食品信息：33大类200细类食品库文件，食品信息分类共分大类，食品亚类、食品次亚类、食品细类等四类，带国家食品分类编号。

21.3 自动生成标准、检测方法、实验物品：选择食品分类，可生成该产品所需执行的相关标准，选择产品标准可生成需检测的指标，选择检测指标可生成该指标对应的检测方法及依据标准，选择检测方法可生成检测所需仪器设备、药品试剂及其它实验用品。

22. 设备校准：移动后无需校准

23. 热盖：具有热盖功能

24. 检测孔：16孔(2×8)，兼容常规分子实验耗材

25. 反应体积：10～100 μL

26. 上机时间：反应时间为60分钟，最快15分钟可以判断阳性结果，60分以内判断阴性结果

27. 检测光源：LED灯

28. 滤光系统：双色荧光滤光片（460-480nm，510-530 nm）

29. 屏幕：7英寸彩色触摸液晶屏

30. 结果显示方式：扩增曲线；出峰时间；检测结果。

31.权威认证：CE认证

32. 车载稳定性：设备经过200公里以上运输测试后，设备稳定性情况需提供省级及以上具有相关车载设备稳定性检验资质机构出具的检测报告复印件（原件备查）。

33.配置清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MINI-10K迷你离心机 | - 输入电源：AC110/220V，50/60Hz - 功率≤45W - 离心转速10000rpm - 转头：自带1.5/2.0ml规格转头，另配0.2ml和0.6ml规格管套 - 转子：配备蝶形转子和圆形转子 - 离心管规格： 1.5m/2.0ml离心管，0.2ml和0.6ml离心管 - 外形尺寸：175×155×118（mm） - 保险管： 1.0A - 最大相对离心力(RCF) 7500 g | 1台 |
| 2 | MIX-28涡旋振荡器 | 1．振荡频率：2600次/分 2.输出转矩：0.035nm 3.功 率：24W 4．电 压：220V±10% 50HZ 5.工作面尺寸 ：100mm 6.配件:配备24V电压适配器 | 1台 |
| 3 | MINIB-100 迷你金属浴 | 1.输入电源：DC12/24V 2.最大功率：50 W 3.平均功耗：15 W 4．控温范围 ：RT+5 ℃ ～ 100 ℃ 5.定时范围：1min ～ 999min或1sec ～ 999 sec 6.控温精度：≤± 0.5℃ 7.显示精度：0.1℃ 8.升温时间：≤15min (从 20 ℃ 升至 100 ℃) 9.环境温度：5℃ ～ 35℃ 10.外形尺寸：（W×D×H） 110mm×156mm×92mm 11.净重：1.2Kg 12.配件：配备24V电压适配器 | 1台 |
| 4 | BIO-DL手动单道可调移液器 | 量程规格 0.5～10 μL*1支 10 ～100 μL*1支 100 ～1000 μL*1支 配件 适配校准工具 | 3把 |

▲4.胶体金卡片机

一、用途

仪器采用用CCD成像技术，对检测卡图像进行数据处理，可检测瘦肉精、氯霉素、硝基呋喃类代谢物、孔雀石绿、氯霉素、喹乙醇代谢物等百余种兽药检测、真菌毒素检测项目；

二、性能特点

▲1.2仪器整机重量小于1kg，方便携带，可满足大多数环境检测需求

1.3仪器采用7英寸彩色电容触摸屏，屏幕分辨率高达1024x600；

▲1.4仪器CV值<1%，检测时间<0.5S，样本切换时间<2S；（以省级及以上检测机构出具的检测报告为准并加盖生产商公章；原件备查；未提供原件视为不符合。）

1.5仪器支持WIFI，支持蓝牙；

1.6仪器内置GPS模块，可实现检测地址精确定位，定位精度可达到50米；

1.7仪器内置微型打印机（热敏/点阵），可随时打印测量报告；

1.8仪器内置可扩展内存卡，可保存不少于10万条检测数据；

1.9仪器可满足线性、对数变换、多项式、四参数、半定量等多种数据拟合方式，

1.10具有自动纠错功能，自动识别无效或失效试纸条；

1.11仪器内置大容量锂离子电池，待机时间至少24小时；

▲1.12仪器光检重复性≤0.5%；稳定性≤±0.04%。（以省级及以上计量检测机构出具的检测报告为准并加盖生产商公章；原件备查；未提供原件视为不符合。）

▲1.13生产厂商具有软件著作权证书（须提供有效检测报告复印件及产品的软件著作权证书复印件并加盖生产商公章；原件备查；未提供原件视为不符合。）

▲1.14采用先进的暗室设计，可有效过滤干扰光，增强反射光强度，提高仪器的灵敏度和可靠性（需提供权威机构出具的证明材料）

▲5. 全自动农残检测仪

1. 仪器无需手动加样、加试剂，全过程自动检测、自动清洗，出现故障自动报警；

2. 仪器可添加单试剂、双试剂、三试剂、四试剂、五试剂，可实时监控试剂剩余量，试剂量不足自动提醒，提升检测工作效率；

3. 自带实时状态，可实时监控样本、试剂、反应状态，方便实时知晓检测进程；

4. 检测样本：≥40个，样品试剂盘：试剂杯不少于80个，可放置80种试剂；

5. 波长不少于7种（需提供省级以上计量部门出具的测试报告）；

6. 分辨率：波长 0.1nm；透射比 0.1%；吸光度 0.0001（需提供省级以上计量部门出具的测试报告）；

7. 吸光度的稳定性：吸光度的变化≤0.01，吸光度的重复性：≤1%（需提供省级以上计量部门出具的测试报告）；

8. 温度准确度与波动度: 温度值准确度不大于±0.2℃，波动度不大于±0.1℃(设定值37℃)（需提供省级以上计量部门出具的测试报告）；

9. 具有独立搅拌针，样本混匀更加充分，防止试剂、样本交叉污染；

10. 可根据样本情况进行个性化登记，可对多个样本进行单一或多项目检测；

11. 测试结果可自动判断合格与否，根据国家标准自动显示判断依据；

12. 试剂盘具有制冷功能，可满足酶试剂冷藏保存要求，可根据需求选择是否开启，环保经济；

13. 可检测有机磷和氨基甲酸酯类农药残留，也可根据客户要求拓展检测吊白块、硼砂、甲醛等违法添加物，过氧化氢、二氧化硫、日落黄、柠檬黄、亚硝酸盐等易滥用食品添加剂，不少于20个检测项目，配备常用10个检测项目试剂各一盒，每盒使用量不少于200次；

14. 具有自主知识产权，须提供软件著作权证书（复印件加盖公章）；

15. 设备需具备CE认证证书；（复印件加盖厂家公章）；

16. 检测仪器生产厂家需提供ISO9001质量管理体系认证（需体现仪器及试剂生产内容）（提供复印件加盖厂家公章）。

▲6. 荧光增白检测仪

1.1投标设备检测方法符合农业部标准《NY/T1257-2006食用菌中荧光物质的检测》方法；

1.2投标设备应适用于食用菌荧光增白剂、包装袋增白剂污染、黄曲霉素添加剂、水果、禽蛋等检测；

1.3投标设备应为便携型设备，操作方法简便，检测结果读取速度快，以利于县级及以下基层监管机构对有可能存在荧光增白剂添加的食品类别进行针对性的监管。

2.1 仪器箱体两侧设有双向操作口，前开门设计，方便取放样品；

2.2 操作人员可通过箱体直接观察到暗室内的样品；

2.3 仪器应特别设计防紫外线观察口，使操作人员避免紫外线损伤；

2.4 仪器具备可见光源；

2.5 检测用紫外光源具备254nm和365nm双波长；

★2.6 LCD液晶中文显示，可切换显示

★2.7 液晶中文显示功能，微电脑单片机控制，切换显示

★2.8 报警功能：机器停止运行后，报警提醒操作者。

★2.9紫外灯角度可调节，其可调节性能让光源照射到暗箱内任何位置

2.10工作电源: 220V交流电源；

2.11使用温度: 0℃-40℃；

2.12使用湿度: ＜90% (40℃)；

2.13 检测速度快，应在1分钟内出结果；

2.14 图片储存量应为2000张以上;

2.15 仪器配外接电源并内置锂电池，满足应急及现场监测；

2.16 仪器外形尺寸应小于300×300×300mm。

▲7. ATP荧光检测仪

1. 测量稳定时间：检测时间可调，默认值15S。

2. 仪器自行校正，开机自检

3. 信号采集精度：1%。

4. 通讯接口：USB，内置微型打印机，可实现数据的实时快速打印。

5. 大肠菌群：1-106cfu。

6. 检测范围：0-999RLUS。

7. 可设定20个以上用户ID

8. 可设定的结果限值个数：≥251个。

9. 检测时间：1s-300s可设。

10. 检测标准：小于30合格；30-100之间警告；大于100不合格。

11. 智能判断结果是否超标

12. 适合多个厂家的检测试剂

13. 固定式检测舱，遮光性好

14. 显示屏：2.54寸液晶显示屏

15. 键盘：六个独立键盘，无声薄膜按键操作

16. 电源：内置锂电池（16.8 V，2000mA/h），也可外接电源（220V 50Hz），可选配车载电源充电器。

17. 外形尺寸：455x255x125（mm）

▲8.食用油急性组分检测仪

1. 电极：陶瓷电极。

2. 显示：2.4寸OLED显示屏。

3. 食用油极性组分检测限：0.5%。

4. 温度探头量程：0 ºC ~260 ºC。

5. TPM探头量程：0.5%~40%TPM。

6. 快速读数10秒，自动识别终值。

7. 全中文操作界面。

8. 数据可存储、查看、上传。

9. 可设置时间、设置系统参数、校正温度、校准极性

10. 内置检测限值

11. 与食品接触部分的材质必须达到食品级，且具有耐高温性能。

12. 可充电锂电池，可以连续使用至少30小时；大约600次测量。

13. USB接口，可连接上位机软件上传数据,可进行数据的统计分析、可转为EXCEL格式数据。

▲14.生产厂商具有软件著作权证书（须提供有效检测报告复印件及产品的软件著作权证书复印件并加盖生产商公章；原件备查；未提供原件视为不符合。）

▲9.便携式真菌毒素快速检测仪

1.屏幕显示：7英寸彩色电容触摸屏，屏幕分辨率高达1024x600

2.操作界面：android智能操作系统，操作习惯与手机相同，简单方便

3.接口：3个USB 接口、wifi接口、蓝牙接口

4.仪器支持3G /4G/WIFI连接网络。可将数据上传至云端服务器，具有用户权限管理功能，实现数据安全化管理，也可通过用户设置实现检测结果强制上传。可自动诊断系统故障，方便维护及故障诊断。

5.内置GPS模块，可实现检测地址精确定位，定位精度可达到50米

6.内置微型打印机（热敏/点阵），可随时打印测量报告

7.电源适配器：12V/5A，内置大容量锂离子电池，待机时间至少10小时

8.存储容量：可扩展内存卡，可保存不少于2万条检测数据

9.激发光波长：激发光365nm，接收光610nm

10.扫描步距：0.01mm

11.结果显示：自动计算浓度，并给出阴性、阳性判定结果

12.测量重复性：CV<1%

13.检测时间：<5S

14.样本切换时间：<2S

▲15 生产厂商具有软件著作权证书（须提供有效检测报告复印件及产品的软件著作权证书复印件并加盖生产商公章；原件备查；未提供原件视为不符合。）

▲10 .食品安全采样箱（重大活动保障箱）

1  ABS铝合金箱体1个。

1.2金属制防泄漏金属酒精灯（1个）、50ml酒精瓶（1个）、100ml酒精瓶（1个）；

1.3无菌采样袋（规格：240×170mm，数量：50个)；普通采样袋（规格：240×170mm，数量：50个；规格:170×120mm,数量：100个）；

1.4不锈钢采样剪刀（1个）、不锈钢采样镊子（1个）、不锈钢采样勺（1个）、耐高压消毒采样均质罐（规格:225ml/个，数量：5个）、长柄大号采样棉签（50只）、一次性采样手套（100只）；

1.5  50g消毒棉球（1包）、试管架（规格：12孔，数量：1个）、带盖试管（规格：15ml/支，数量：12支）、一次性吸管（规格：3ml/只，数量：20只）、塑料储物盒（规格：175×130×110mm，数量：3个）、记号笔（1支）。

▲11. 水分测定仪

测量对象：畜禽鲜肉（猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉等）

测量范围： 65～85%

采样时间：一次采样时间< 1s

采样次数：每10次采样或1次采样输出一次测量结果

测量误差：在70~78%范围内≤1.0%

重复性误差：在70~78%范围内≤ 0.5%

声光报警：超标报警

标准设定：可设定每个品种的判断标准

蓝牙：具有蓝牙模式，可与手机或平板连接

按钮式按键以及安卓平板触控

功    耗：45mW

仪器外型：160×30×30mm

显    示：蓝色背光LCD

使用环境温度：0~40℃

使用环境湿度：20~90 % RH

▲12. 便携式电导率仪

技术性能

1、 仪器使用条件

供电电源：AC220V±10%V，50 Hz /60Hz

为保证仪器测量值精确可靠，测量时请在下列环境条件下使用：环境                     温度0℃～40℃；空气相对湿度≤85%；无显著的振动、强磁场干扰

2、主要技术参数

测量范围  0～2×105(μS/cm)

准确度  ±1% F*S

仪器稳定性  0.5%

温度补偿范围  15～35(℃)

输出测量讯号  0～20(mV)

仪器外形尺寸  240×170×60（mm）

仪器重量：0.7（Kg）

消耗功率：3（W）

可配电极规格常数：0.01、0.1、1、10 四种

▲13. 紫外辐照计

显示器 ：31/2位液晶显示

测量范围：20/200/2000/20000 LUX

1Footcandle= 10.76Lux

1LUX=0.0929 Footcandle

过载显示：最高位数1显示

分辨率：0.01 Lux

准确度：±3%rdg±0.5% f.s.(< 10,000 lux)

±4%rdg±10dgts (> 10,000 lux)

(以色温2856 K标准平面灯校正)

光谱反应：符合CIE视觉函数标准

重复测试：±2%

温度特性：±0.1%℃

取样率：2.0次/秒

感光体：光二极体附虑光镜片

操作及储存温湿度：0℃to40℃ (32F to 104F)< 70%R.H.

电源：1颗9V电池 型式C006P或C6F22或NEDA 1604

光检测器尺寸：100mm(L)x 60mm(W) x 27mm(H)

电表尺寸： 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H)

重量：250g

▲14.食品表面/中心温度计

测量范围：-50°C-1300°C; -50°F-1999°F

感应器：K型热电偶

输入：单通道

分辨率：-50°C~ 199.9°C:0.1°C / -50°F~ 199.9F:0.1°F(其他-1°C/1°F)

准确度：-50°C~ 199.99C:(0.3% + 1°C)

-50"F~ 199.9F:(0.3% + 2°F)

- 50°C~ 1000C:(0.3%+ 1°C)

-50°F~ 19999F:(0.3% + 2°F)

1000°C~ 1300°C:(0.5%+ 1°C)

(只适用于23°C土5°C之室温下)

温度系数：低于0.1倍的准确性规格°C(°F)

显示方式：31/2位液晶显示，显示值上限1999

超量程显示：超出范围指示: 1------

输入保护：最大输入电压DC 60V, AC 24V

低电压显示：低电池指示: BT

取样率：每秒2.5次/秒

操作温度：0°C~50°C (32°F~122°F)

储存温度：-10~60°C(10°F~ 140°F)

电源：9V电池

尺寸：135*72*31mm

重量：约157g

▲15. 台式低速自动平衡离心机（基本和标准型配备）

1、数字显示；

2、PRP美容专用离心机；

3、性能高、噪音低；

4、微机控制，无刷电机；

5、底座有吸盘固定；

6、是小型医院和美容分离的必备设备。

7、电源 220VAC±10% 50/60Hz 110VAC±10% 60Hz

8、功率 80W

9、驱动电机：直流无刷电机

10、时间设定范围： 1分-99分 增量：1分钟

11、最高转速 300-4000rpm增量：50rpm

12、转速精度 ±20rpm

13、最大相对离心力 10-1880xg增量：10xg

14、最大容量 8x15ml或12x10ml

15、最大离心介质密度 ≤1.2g/ml

16、加速到最高转速时间 ≤35s  从最高转速减速时间 ≤30s

17、噪音 ≤60db（A）

18、重量 ≤7KG

19、尺寸(长X宽X高) ≤300mmx260mmx210mm

▲16. 可调式漩涡混匀器

1、运行模式：点动/连续

2、转速范围：1000-2800转/分

3、运行方式：圆周

4、周转直径：4.4mm

5、输出功率：30W

6、外壳防护等级：IP21

7、允许相对湿度：80%

8、允许环境温度：5℃～50℃

9、电源：AC220V±10% 50Hz

10、外型尺寸：180x120x180（mm）

11、重量：4.5kg

▲17. 超声波清洗机

1、数显记忆和设定超声清洗时间

2、工作时间设定：1-30min

3、仪器外壳和内槽均采用优质不锈钢板

4、容量：2L

5、频率：40 kHz

6、功率：≤80W

▲18. 电子天平

主要性能：外部校准功能，称重稳定时间可调节,具有十四种可屏蔽单位。

电池驱动：选配RS232通讯端口连接外围设备。

称量应用模式:百分比称重功能，设定物体称量计数功能。

量程：—500g。

可读性：0.01g。

重复性：±0.01g。

线性误差： ±0.02g 。

操作温度：10-35℃。

外形尺寸：295×208×88mm。

开机预热：10-20m。

▲19. 恒温水浴锅

双列六孔DZKW-S-6工作电压(v)220V 50Hz

额定功率(kw)2KW

温度波动度（℃）《1度

温度均匀度（℃）《1度

控温范围（℃）RT+10-100

工作室尺寸(mm)(深*宽*高）650*330*90

外型尺寸(mm) (深*宽*高）790*370*190

包装尺寸(mm)(深*宽*高）860*470*260

净重(kg)11

毛重(kg）12

▲20. 食品搅碎机

工作电压(v)220V 50Hz

额定功率(kw)460W

转速(r/min)24000

备注细度60-180目，不锈钢材质，一次投入量不超过100g，单次工作时间不超过10分钟

▲21. 手动（可调式）移液器

1.量程范围：0.1-2.5ul,0.5-10ul,2-20ul,5-50ul,10-100ul,20-200ul,100-1000ul,500-5000ul,1000-10000ul。

※2.量程固定锁，能防止无意的量程调节错误。

※3.Soft轻触式吸头脱卸。

※4.颜色识别系统，更容易辨认型号。

※5.移液活塞运作滑顺平稳，左右手都能轻松使用,特殊PTFE密封件，特殊的特氟隆密封结构代替传统的O型圈，确保移液量稳定精确；TRTG数码轮设计实现了单手操作和大大提高了准确性和精确性. 手柄材料为特殊弹性、热塑性塑料，防止长时间使用时体温影响移液精度。

※6.5位读数，4位大数字显示，精确易读，工作时，移液数字清晰可见。

7.依据人体工程学设计，轻盈，坚固耐用。

※8.移液器吸头圆锥中使用的可更换安全圆锥过滤器可充当保护屏障，防止样本气溶胶和液体污染移液器的内部组件。

※9.独特的安全圆锥过滤器弹出器可轻松拆卸用过的滤芯，避免了人体接触受污染的滤芯。

※10.采用高科技材质，重量轻，坚固耐用，耐高温抗腐蚀

11.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全

12.卓越人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）

※13.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性

※14.带锁定功能，确保所需的投放量设置为与指针一致，向下拉锁以确保在移液期间体积不会意外更改

※15.移液管手柄具有热塑性弹性体涂层，防止身体热传递到内部零件，影响液体的精度。

※16.符合ISO 17025 国际标准，附带质量认证和符合ISO 8655的检验报告，更加符合欧盟CE认证。

※17.单手操作，快捷方便，三年保修。

▲22. 测距仪

货号：DL331040

单位：m/in/ft

测量范围：0.05-40m

测量精度：(3+5×105Dmm(1级精度)

示值精度：1mm

电池类型：聚合物电池

电池容量：180mAh

外壳材质:铝合金+ABS

充电方式：直流5V<0.2A

激光类型：620-670 0nm class22

工作温度：0℃-40℃

储存温度：-20℃-60℃

自动关机：180S

自动关闭背光：30S

▲23. SD卡

内存：28GB TF（MicroSD）

存储卡： U1 C10 A1 至尊高速移动版内存卡

读速：100MB/s APP运行更流畅

▲24. 摄像机

1、外壳防护等级≥IP68

2、内存：≥32G

3、红外功能：设备具备夜视功能，在开启红外夜视功能后，在距离机器12米处应能辨别画面中人物面部特征；能够看清距离样机20米处人体轮廓，后置式红外切换，拍摄的图片不应存在偏色

4、变焦功能：执法记录仪具有1-8倍变焦功能

5、显示：2英寸彩色高清显示屏幕

6、数据完整性：执法记录仪应对存储的数据加以保护，存储的数据不应被本机或未授权的上位机删除和覆盖。在出现异常问题时应能重启，重启后已保存的数据不应丢失或损毁。在摄录过程中，如果电量不足，执法记录仪在关机之前可自动保存所记录的数据

7、对讲机连接功能：通过数据接口为数字、模拟对讲机提供拾音器和扬声器，具有自锁式功能

8、电池配置：设备采用内置不可更换电池，设备连续录像时间不低于10小时，待机时间不低于360小时

▲25. 打印机

接口类型：USB接口

操作面板：黑背lcd（1.5英寸/3.8厘米）黑白打印速度4ppm彩色打印速度7.7ppm。

喷头参数：PGBK：320个喷嘴，C/M/Y：各320个喷嘴 。

电源：AC100-240V,50/60Hz。

功率：11w 噪音：53.5db。

尺寸：约435*553*212mm 。

重量：3.9kg 。

适用平台：Windows：Windows 10，Windows 8.1，Windows 7 SP1；Mac：OS X 10.11.6，macOS 10.12～macOS 10.14；。

环境标准：操作环境：温度：5-35°C；湿度：10-90%RH(无冷凝)；建议环境：温度：15-30°C；湿度：10-80%RH (无冷凝)；

储存环境：温度：0-40°C；湿度：5-95%RH (无冷凝)

▲26. 车载冰箱

1、额定电压：220V

2、额定功率：50Hz

3、有效容积：50L

4、温度范围：2℃-8℃

5、发泡材料：环戊烷

6、耗电量：0.3kWh/24h

7、产品重量：≤18kg

▲27.离心机

1、最高转速：4000r/min  转速精度：±100r/min

2、最大相对离心力：4030*g

3、整机噪声：≤55dB(A)

4、定时范围：1s-99min

5、电源： AC 220V / AC 110V, 50/60Hz

6、功率：≤100W

7、重量：≤20kg

▲28. 金属水浴器

产品类型：单列双孔

1、温控系统：采用微电脑芯片处理

2、电源：220V 50HZ

3、功率: ≤400w

4、控温范围：室温-100℃范围任意调节

5、工作室尺寸：≤300×160×120mm

6、温度波动度：≤1℃

7、温度均匀性：≤1℃

▲29. 前处理一体机

1．样品浓缩仪:

1.1 一次最多可以同时吹干12个样品；

1.2水浴功能，加热范围“室温-99℃”；

1.3 配备数显表头，带温度设置功能；

1.4可分别控制12根气针流速；

1.5 工作气流为空气，单孔最大吹气量4.16L；

1.6 集样品吹干和水浴功能于一体；

1.7 仪器具有实用新型专利；（须提供专利证书复印件并加盖生产商公章；原件备查；未提供原件视为不符合。）

2．小型电动离心机:

2.1 最高转速4000rpm；

2.2 容积15mL×8；

2.3仪器可定时；

3．均质器：电压220-230V，功率250W，转速18000-22000r/min；

4．涡旋仪：电压220-230V，功率60W，转速2500rpm以上；

5．掌上天平：量程200g，精密度0.01g；

6．配套耗材：移液枪3支，枪头盒2个，剪刀1把，砧板1个，计时器1个，离心管架1个，药勺3支，红色标记笔1支，250µL吸头（1000支/包）1包，1000μL吸头（1000支/包）1包等。