采购内容：

| 序号 | 采购品目名称 | 参考规格型号和配置技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化教学多媒体控制系统 | 1、 尺寸：2874mm×1030mm×1153mm 2、 采用优质钢板斜面设计，经机械加工折弯成型，表面经酸洗处理，磷化防腐防锈后静电喷塑； 3、 台面板部分采用国家环保型25mm 三聚氰胺板材经机械雕刻成型， 采用弧形设计，桌面具有耐磨、耐热、耐污、耐烟灼、耐菌、防霉、抗静电及易清洁等特点； 继电器控制模块： 1、10路继电器控制输出，触点隔离； 2、12路开关量输入； 3、支持ＲＳ232,隔离ＲＳ485通讯接口； 4、支标准ＭＯＤＢＵＳ ＲＴＵ协议； 5、支持点功能，联动功能； 三相电压监测器模块： 1、 具有三相过电压、欠电压、失压、相序、缺相及三相电压不平衡检测功能，内部有报警蜂鸣器和上、下限输出继电器；兼作数字式三相交流电压表。 2、 内置时钟，可记录最近故障发生的时间、日期、电压值及故障类型。故障记录断电自动保存。 3、 通过面板按键设置各电压整定值及输出继电器延迟动作时间；电压继电器复位有自动和手动两种方式可选。 4、 面板上面窗口显示检测的实际电压，各相电压通过按键切换查看；下面为设置窗口，正常时显示过电压、欠电压设置值及时钟显示,故障时显示故障代码。 5、 测量范围：55~500VAC;6、误差：0.5级； 6、 被测电压频率：50HZ;低压电器：断路器、剩余电流动作断路器、交流接触器、开关电源、22mm金属按钮、22mm金属LED信号灯、急停按钮、HMDI+Aduio+网口+电源插口桌插面板、16mm金属按钮开关、工业排插等； HDMI切换器：HDMI 3进1出切换器 荧幕控制器：单路 220Ｖ 黑色 窗帘控制器：双路 220Ｖ 黑色 7、产品配套器件包：包含1200M无线路由器、24口交换机、投影机：亮度（流明）3500、电脑主机（ CPU：六核酷睿八代i5处理器， 独立2GB显卡；8G内存；1TB+128G SSD硬盘;鼠标键盘;VGA\HDMI视频接口）、4路网络硬盘录像机、400万像素网络摄像头、10寸音箱、专业后级1U数字纯后级功放、效果器、专业无线话筒一拖二U段分集防啸叫（领夹胸麦*1+无线鹅颈*1）、网络指纹考勤机 8、PLC学习机演示系统,PLC、单片机控制对象仿真系统的虚拟仿真实训项目包含机械手、电镀生产线、自动送料装车系统、抢答器、自动冲压机、交通灯、天塔之光、邮件自动分拣、自动运料小车、水塔水位自动控制、多种液体混合、装配生产线、自动成型机、自动售货机、电机正反转、自动运料小车、星三角启动等 | 1 | 套 |  |
| 2 | PLC技能工作岛 | 一、技术参数： 1、 工作电源： 三相四线 AC380V±5% 50Hz 2、 安全保护： 漏电保护（动作电流≤30mA），过流保护，熔断器保护 3、 额定功率： ≤2KW（单套） 4、 环境温度： -10℃～40℃ 5、 相对湿度： ≤85% 6、 工作台尺寸：2500mm（直径）×775mm（高）； 7、 PLC: CPU 1214C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI，SM1223 数字量输入输出模块：8输入24V DC/ 8输出继电器，SM1234 模拟量输入输出模块：4输入/2输出。 8、 触摸屏： TP700 精智面板 7 寸； 9、 变频器：FR-D720S-0.75K； 10、 步进驱动器：M542 步进电机：DT57HS41； 11、 伺服：MR-JE-20A 伺服电机：HG-KN23J-S100； 12、S7-1200或以上版本PLC仿真学习软件 要求软件与实训台紧密配合,包含Flash的六个模块的内容（ PLC概述、 PLC的数据与程序、编程软件、编程指令、编程进阶、通信）。 13、在线学习平台：满足应对职业技能考证培训互联网+的需求，平台支持不低于 20000 人同时在线学习，具备实名制注册人脸技术、学习过程中随机人脸识别、人离线断、防刷课等功能，供应商须提供的省级平台及以上资质。 二、产品结构： 技能工作岛由三边弧形工作台、六边形实训控制屏及典型工作任务组成，能同时容纳6名学生在设备上进行操作。 三边弧形工作台：桌体采用§1.5mm厚的优质鞍钢盒装钢板做骨架，经过机械加工成型，外表面喷涂彩色环氧聚塑，整机既坚固耐用，又美观大方。工作台分三边六工位设计，每工位设置有弧面双开门式存储柜及键盘支架，可放置计算机主机，工位与工位之间采用圆弧形过渡板连接。桌面为三边形结构，采用25mm厚的实芯理化板，外表面贴防火板，经数控设备铣削加工成型，桌边倒圆弧处理，美观安全。工作台直径为2500mm，高度按人体工程学要求设计，为755mm。 六边形实训控制屏：电源控制屏采用六边形结构，与工作台相对应。框架采用30 R的半圆形铝型材经过专用连接件组装，顶面与底面采用§1.2mm厚的优质钢板连接。三边弧形作业面均配置有实训电源、气源及PLC主机控制系统，且相互独立，互不干涉；控制面板按键为薄膜轻触式设计，具有漏电保护、短路保护功能。 三、满足PLC技能工作岛以下典型工作任务 触摸屏编程软件的安装与基本操作 设计一个只包括一个开关和一个指示灯的工程 PLC模拟量模块控制称重单元的程序设计与调试 PLC脉冲控制步进系统的定位控制的程序设计与调试 PLC脉冲控制伺服系统的定位控制的程序设计与调试 PLC、触摸屏、步进系统、伺服系统控制立体仓库的程序设计与调试 气动机械手的的安装与调试 分拣机构与上料机构的安装与调试 PLC控制机械手的程序设计与调试（步进指令） PLC通过传感器控制物料分拣的程序设计与调试 PLC控制简易机械手的程序设计与调试（置位、复位指令） PLC控制自动化装调任务的程序设计与调试 PLC控制抢答器的程序设计与调试（基本指令） PLC控制抢答器的程序设计与调试（步进指令） 变频器控制传送带多段速运行的程序设计与调试 PLC控制变频器驱动传送带的程序设计与调试 PLC控制变频器、简易机械手、气动装置等综合应用的程序设计与调试 PLC控制直流电动机单向运行的程序设计与调试 PLC控制直流电动机的正反转的程序设计与调试 三相异步电动机的Y－△降压启动控制的程序设计与调试 PLC控制三相异步电动机的往复运行程序设计与调试 交通灯控制的程序设计与调试（计数器、定时器指令） 交通灯控制的程序设计与调试（步进顺序指令） 简易彩灯控制的程序设计与调试 彩灯闪烁花样控制的程序设计与调试 | 6 | 套 |  |
| 3 | 物料送拣任务模型 | 模型底板由10mm厚铝板加工氧化而成，模型有环形输送带、气动机械手、搬运龙门架、分拣机构、变频器、电机、多种传感器及气缸等组成；所有机构由有1.2mm优质钢板加工喷涂制作或铝材机加氧化而成，坚固耐用。该任务模拟生产线自动化控制，变频器控制输送带电机实现调速功能；通过光纤、光电、金属、磁性等多种传感器检测，PLC控制多种气缸动作完成上料、分拣、搬运等多种功能。同时为方便教学，开发了全开放的任务接口盒，盒体由1.2mm优质钢板加工喷涂制作，面板有铝板喷涂蚀印冲孔而成，通过并口电缆与物料送拣任务模型连接，以迭插端子形式开放模型接口，方便实训教学 | 18 | 套 |  |
| 4 | 智能存储任务模型 | 模型底板由10mm厚铝板加工氧化而成，模型由堆垛机、立体仓库、搬运机械手、称重加料机构、传感器、气缸等组成；所有机构由有1.2mm优质钢板加工喷涂制作或铝材机加氧化而成，坚固耐用。该任务堆垛机有步进与伺服控制，负责物料的出入仓；机械手负责对物料的加料前后的搬运；称重加料机构对物料进行称重及加料工作。同时为方便教学，开发了全开放的任务接口盒，盒体由1.2mm优质钢板加工喷涂制作，面板有铝板喷涂蚀印冲孔而成，通过并口电缆与智能存储任务模型连接，以迭插端子形式开放模型接口，方便实训教学。 | 18 | 套 |  |
| 5 | 三相异步电机任务模型 | 该任务盒有1.2mm优质钢板加工喷涂制作，面板有铝板加工冲孔而成，表面贴膜制作，内置交流接触器、中间继电器、时间继电器、断路器、按钮等，通过迭插端子与外部教具电机连接，满足电机的多种教学目的，方便灵活。 | 18 | 套 |  |
| 6 | 自动化装调子任务模型 | 该任务由气动机械手、分拣机构、上料机构、安装网孔板、电气接口板、电磁阀组等组成，安装网孔板由有1.2mm优质不锈钢钢板加工制作，机构件由铝材机加氧化而成，机构全部为散件提供，按教学要求由学员自己动手组装、接线并通过接口板与外部连接调试。 | 18 | 套 |  |
| 7 | 触摸屏模块（TP700） | 该任务盒有1.2mm优质钢板加工喷涂制作，使用西门子TP700触摸屏，面板有铝板加工冲孔而成，表面贴膜制作，触摸屏采用表面卡嵌式安装，引出触摸屏通讯接口与电源，便于实训，易于触摸屏的保护及搬运。 | 18 | 套 |  |
| 8 | 基础任务模型 | 该任务盒有1.2mm优质钢板加工喷涂制作，面板有铝板加工冲孔而成，表面贴膜制作，配置有直流电机、7段数码管、彩灯组、继电器组、按钮组、电位器等，能满足对PLC教学基础任务指令的学习与应用。 | 18 | 套 |  |
| 9 | PLC技能工作岛工作页 | 要求以学生为中心的新型“工作页”式教材学材，并根据相关职业特性结合了工作任务载体、专业技能知识、实际工作流程和综合评价体系，按照工作过程的顺序和学生自主学习的要求进行任务内容和评价标准的编排。 ①要求投标人提供针对所投设备所开发编写并出版的教材（提供教材样品； ②要求教材任务工作页任务不少于22项； ③要求所提供教材主要围绕“任务描述和要求”、“任务目标”、“任务准备”、“任务实施”、“能力拓展”、“任务评价”大纲来编写。 | 40 | 本 |  |
| 10 | 云微控PLC跨平台网关 | 1、每个网关内部均含有HTML5 Web跨平台仿真固件和云平台连接控制固件。 2、支持HTML5 Web软件界面开发，可实现PLC端数据到Web端无缝链接、数据透传、状态检测等功能。 3、配合专用HTML5 Web仿真软件，可对PLC内部逻辑进行软件实时仿真；同时仿真结果无缝链接到云平台，实现远程云平台与本地PLC运行结果数据同步功能。 4、HTML5 Web仿真界面支持跨平台使用，即同一套仿真软件可在不同的操作系统平台上使用，如Windows、IOS、Android、Linux等，同时对运行设备类型无限制，可以是手机、平板、电脑等。 | 18 | 个 |  |
| 11 | 智慧场景建设 | 1、天花风格建设、室内电路布线、墙面风格建设、电动窗帘建设、室内自流平建设、室内地面划线等；将室内的照明灯、空调、窗帘、门禁系统、报警装置、烟雾探测器、温湿度传感器、电表等设备进行智能化联网操作，实现“无人值守”、一键“撤布防”等智慧场景。2、整个智慧场景的建设采用HTML5 Web技术实现，界面设计绚丽多彩，且同一套软件系统可同时适应多个不同的操作系统，实现软件跨平台功能。3、“职业情景”建设。4、标识挂板建设。 | 1 | 套 |  |
| 12 | 纳米智能黑板 | 1、智能交互黑板是由一块或多块拼接而成的平面黑板，支持普通粉笔、无尘粉笔、油性笔等多种书写方式。智能交互黑板无推拉式结构，开机时中间显示部分可进行交互触控显示，关机后整体呈现为同一平面黑板 2、显示部分尺寸≥86英寸,采用LED背光 3、显示部分物理分辨率≥3840*2160 4、显示部分和侧边黑板尺寸：宽≤4200mm，高≤1300mm，厚≥125mm 5、智能交互黑板的显示部分采用电容触控技术，支持≥10点同时触控，支持≥10同时笔书写,触摸分辨率为32767*32767; 6、显示部分显示比例16:9 7、为不影响使用显示部分，防眩钢化玻璃与液晶屏之间紧密贴合，杜绝水汽/水雾产生 8、智能交互黑板的显示部分采用的纳米电容银线直径≤0.02mm，触控精度≤0.05mm 9、智能交互黑板的显示部分采用纳米电容触控技术，电容膜透光率≥98% 10、为确保观看舒适，使用激光笔照射显示部分任意位置，光影折射距离均为0mm 11、为提高安全性能，智能交互黑板需具备硬度≥7H的防眩钢化玻璃，并具有防眩光功能 12、可视角度（水平/垂直）≥178° 13、实物展台 | 1 | 套 |  |
| 13 | 台式计算机 | 主要配置(不低于)：CPU I5 /16G 内存/1T/键盘鼠标/ 19.5 寸液晶显示器 | 18 | 台 |  |
| 14 | 产品配线包 |  | 套 | 6 |  |
| 1) | 网络跳线 | 8P 5M 蓝色 | 条 | 3 |  |
| 2) | 并口通讯线（定制） | 25T 1.5m 公对母 | 条 | 2 |  |
| 3) | 并口通讯线（定制） | 37T 1.5m 公对母 | 条 | 1 |  |
| 4) | 迭对插头连线 | 60cm 红色 | 条 | 30 |  |
| 5) | 迭对插头连线 | 60cm 黄色 | 条 | 30 |  |
| 6) | 迭对插头连线 | 60cm 绿色 | 条 | 30 |  |
| 7) | 迭对插头连线 | 60cm 蓝色 | 条 | 30 |  |
| 8) | 迭对插头连线 | 60cm 黑色 | 条 | 30 |  |
| 9) | 迭对插头连线 | 50cm 黄色 | 条 | 24 |  |
| 10) | 迭对插头连线 | 50cm 红色 | 条 | 24 |  |
| 11) | 迭对插头导线 | 50cm 绿色 | 条 | 24 |  |
| 12) | 迭对插头连线 | KT4ABD53 50cm 黑色 | 条 | 24 |  |
| 15 | 工作岛产品配件包 |  | 套 | 6 |  |
| 1) | 多功能排插 | 6位 2500W 3米 | 个 | 3 |  |
| 2) | 三相异步电动机 | 180W/380V 6个头 | 台 | 3 |  |
| 3) | 交换机 | 5口 | 个 | 1 |  |
| 4) | 万用表（数字型） | 三位半 真有效值 全量程保护 NCV功能 带电容、频率、温度测量功能 | 个 | 1 |  |
| 5) | 内六角扳手 | M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 六件套 | 套 | 1 |  |
| 6) | 环保柄十字螺丝批 | 3*75MM | 把 | 1 |  |
| 7) | 环保柄十字螺丝批 | 5*125MM | 把 | 1 |  |
| 8) | 环保柄一字螺丝批 | 3*75MM | 把 | 1 |  |
| 9) | 环保柄一字螺丝批 | 5*125MM | 把 | 1 |  |
| 10) | 高级镀铬活动扳手 | 8" 200mm | 把 | 1 |  |
| 11) | 美式斑马柄尖咀钳 | 6" | 把 | 1 |  |
| 12) | 空气压缩机 | 输出功率：360W 工作压力：0.6mpa 排气量：40L/min 储气罐容积:12L | 台 | 1 |  |
| 13) | PU气管 | φ6 蓝色 | 米 | 2 |  |
| 14) | 内螺纹直通 | APCF6-02 | 个 | 1 |  |
| 15) | PLC岛(1200)使用说明书 |  | 本 | 1 |  |
| 16) | PLC岛(1200)配套光盘 |  | 张 | 1 |  |
| 17) | 周转筐 | 内尺寸：500*370*230mm 蓝色 | 个 | 2 |  |
| 18) | 凳子 | 座直径:32CM*宽度:40CM*座高:45CM 白色 | 张 | 6 |  |
| 16 | 教学情景化建设主要配置 |  |  |  |  |
| (一) | 一体化工作室“资讯区” |  |  |  |  |
| 1） | 电脑桌 | L700*W500*H735mm | 张 | 6 |  |
| 2） | （资讯/讨论）椅子 | L490*W540*G800mm，座垫距地高440mm | 张 | 6 |  |
| 3） | 文件柜 | L900*W400*H1800mm | 个 | 1 |  |
| 4 ） | 电脑 | （I3-7100 4G 1T 集显 千兆网卡 WIN10）19.5英寸显示器） | 套 | 6 |  |
| (二) | 一体化工作室“讨论区” |  |  |  |  |
| 1 | 讨论桌 | L1400*W400*H750mm | 张 | 4 |  |
| 2 | （资讯/讨论）椅子 | L490*W540*G800mm，座垫距地高440mm | 张 | 8 |  |
| 3 | 白板 | 1500*1000mm(带支架) | 块 | 1 |  |
| 4 | 白板擦 |  | 个 | 1 |  |
| 5 | 白板笔 | 10支/盒 黑 | 盒 | 1 |  |
| 6 | 白板笔 | 10支/盒 红 | 盒 | 1 |  |
| (三) | 一体化工作室“清洁区” |  |  |  |  |
| 1 | 灭火器（带箱） | 干粉 4KG | 套 | 1 |  |
| 2 | 医药箱 | 280*110*280mm | 个 | 1 |  |
| 3 | 医用棉签 |  | 包 | 2 |  |
| 4 | 创口贴 | 100片/盒 | 盒 | 1 |  |
| 5 | 碘伏消毒液 | 100ML/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 6 | 医用胶带 |  | 卷 | 2 |  |
| 7 | 耗材回收桶 | 60L 绿色 | 个 | 1 |  |
| 8 | 垃圾桶 | 60L 灰色 | 个 | 1 |  |
| 9 | 扫把 |  | 把 | 2 |  |
| 10 | 灰斗 |  | 把 | 2 |  |
| 11 | 拖把 |  | 把 | 2 |  |

| (四) | 一体化工作室“仓储区” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架子(多层货架) | 钢制四层 200kg L2000*W550*H2000mm | 套 | 4 |  |
| 2 | 物料进出平台 | L1200*W600*H780mm | 台 | 1 |  |
| 3 | 小推车(不锈钢) | L950*W450*H800mm | 台 | 2 |  |
| 4 | 物料台账 | 220*160mm(25开) | 本 | 1 |  |
| 5 | 三联领料单 | 175*87mm（48开） | 本 | 3 |  |
| 6 | 三联退料单 | 175*87mm（48开） | 本 | 3 |  |
| 7 | 物料存储卡 | 100*50mm | 张 | 64 |  |