采购需求

第一包：

| 序号 | 采购品名名称 | 参考品牌型号及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型计算平台 | 硬件要求： 具备管理节点、储存节点和计算节点； 算力要求：总算力大于10Tflops，总内存大于512GB。计算节点CPU采用Intel至强金牌处理器；单个处理器不低于56核，主频≥2.7GHz，计算网络使用千兆以太网； 存储要求：存储在操作系统下可用容量不低于50TB，数据保护级别不低于RAID5，存储系统前端网络和后端网络都采用千兆访问模式，保证主机访问高性能；存储系统在任意1块硬盘失效的情况下，不丢失数据，文件系统正常服务；支持对文件的并发访问，具备良好的容错和恢复功能，存储系统的任一平台宕机后，需能保证通过并行文件系统正常访问全部数据，整个系统不存在单点失效，提供详细的技术说明； 管理网络：管理网络使用千兆以太网，采用千兆交换机1台，千兆交换机提供不少于16个千兆以太网端口，文件系统应采用成熟商业并行文件系统,提供原厂授权书和至少3年的原厂服务承诺函； 含机柜、KVM、显示屏等其它保证平台正常运行的基础硬件。 软件要求： 含作业调度软件和各类科研计算相关商业软件； 满足远程使用要求，提供后期免费升级服务，提供厂家自主研发或商业作业管理软件，提供系统快速部署和管理软件，支持各个平台状态监控，能够平台运行进行动态监控和历史数据分析，包括上电时间、平均负载、CPU利用率、可用物理内存、磁盘空间占用率以及网络通讯状态等信息；平台用户账号统一管理统一建立，实现整体平台的概念； 提供软件开发环境支持 C、C++、Fortran、Python、JAVA等编程环境，如 Eclipse，QT4，OpenGL，Tcl-tk，Gnome等； 提供 OpenMP，OpenMPI，MPICH2等并行计算环境； 提供科学计算库 BLAS、ATLAS、LAPACK、SCALAPACK等，提供 GCC、G77、GFortran等高性能编译器； 系统提供通用的 Fortran、C/C++、Java等编译器和 Python、Perl、Java、Tk、 Tcl等常用运行环境，以及常用的科学作图与 LATEX文档写作软件，提供包括aquaveo sms等海洋和气象专业正版软件以及MATLAB Portal； 采用成熟稳定的并行文件系统，比如：Lustre、NFS或GPFS，为高性能计算系统提供高效、稳定、可靠的文件共享服务。 售后服务要求： 提供3年以上硬件质量保证和3年以上系统软件维护支持； 提供网络文件系统和并行计算系统设置及维护； 提供网络安全、系统配置服务，常规 Linux使用介绍等； 提供系统管理、系统使用培训，包括开关机系统、文件系统维护、文件系统，为用户安装其它软件提供技术支持及相关服务； 为用户提供相关设备升级、扩容服务。 | 套 | 1 |
| 2 | 移动工作站 | CPU:i7-11850H 内存：32GB 硬盘：512G+2T 显卡：T1200-4G显卡 | 台 | 20 |

第二包：

| 序号 | 采购品名名称 | 参考品牌型号及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 避障声呐 | 1、开发模块2套，要求如下； 频率：750Khz； 有效量程：0.3-15m； 最小阻抗：200Ω±20%； 电容量：1500pF±20% @1KHz； 灵敏度：驱动电压23V/距离0.3m/回波幅度200 Mv； 角度：(波束宽度)半功率角@-3dB:4.4°±10%，锐度角10°±10%； 外壳材质：304不锈钢； 防护等级：IP68； 重量：不高于50g（空气中）； 尺寸：不大于φ30mm*25mm。 2、避障系统1套，要求如下： 测量范围：2-75m； 测量扇面：0-360°； 波速宽度：垂直35°/水平3°； 耐压深度：750m（海洋）； 通信：RS232/485； 速度模式：正常/快速/急速； 功能：支持原声放大，及时逆转，图像测量，头部倒立； 软件：配套显示和控制软件，开放通信协议； 重量：不高于350g（空气中）； 尺寸：不大于φ58mm*80mm。 3、提供到校安装调试、集成、培训及技术支持服务。 | 套 | 1 |
| 2 | 组合定位及通讯系统 | 1、系统功能 采用USBL技术，实现水下航行器绝对位置,速度和航向,及远程（无缆）数据传输功能； 集成GNSS技术，提供精确的基于BDS的航向； 集成惯性导航技术，将声学位置和多普勒速度融合，以获得超出独立声学定位精度，可输出可靠的低噪声、高更新率的位置和速度； 集成DVL技术，提供速度和深度数据。 2、系统组成： （1）水声定位及通信（USBL）： 系统组成：由甲板单元和水下信标两部分组成，支持测距、定位及通信功能； 核心技术：超短基线（USBL）； 有效距离：1000米（海洋）； 工作深度：水下1000米（海洋）； 通讯数据：宽带扩频编码，24-32kHz，100baud，多层声学协议栈； 功率：≤10W； 软件：配套控制、定位及通信软件； 二次开发：提供SDK、基于ASCII的控制协议以及声学、栈控制协议。 甲板单元： 支持远程测距、定位、数据交换功能，最大可管理14个水下信标； 分辨率：±50mm； 角度分辨率：±2°； 信标速度：主动多普勒补偿，高达15节（28kph）； 传感器：集成深度、9自由度航向参考系统（AHRS）、电源电压监测； 通信：RS232/485，支持网口和USB定制； 材质：316不锈钢； 重量：不高于750g（空气中）； 尺寸：不大于φ55mm*160mm。 水下信标： 支持远程测距、数据交换功能； 传感器：集成深度、9自由度航向参考系统（AHRS）、电源电压监测； 通信：RS232/485，支持网口和USB定制； 材质：316不锈钢； 重量：不高于700g（空气中）； 尺寸：不大于φ55mm*134mm。 （2）多普勒测速（DVL）： 测速精度：不低于±1%±2mm/s； 工作深度：1000m（海洋）； 最大对底高度:：50m； 最小对底高度：0.5m； 测速范围：±20kn； 最大数据更新率：10Hz； 质量：不大于1200g； 供电：12-36VDC； 平均功耗：2.4W； 工作频率：1000kHz； 接口：RS232/Ethernet。 （3）位姿航向参考系统（AHRS）： 俯仰和横滚精度（静态）：0.2°； 航向精度（静态）：0.5°； 俯仰和横滚精度（动态）：0.6°； 航向精度（动态）：1.0°； 启动时间 ：不大于500ms； 数据更新率：最大100Hz； 接口：RS232。 （4）组合定位与通信单元： 具备GPS与北斗双定位功能； 具备北斗通信功能，包括接收端和设备端，通信频次：1次/分钟； 单次通讯带宽：70字节； 综合定位精度：3米（CEP）； 发射输出功率：10W； 接收功耗：900mW； 输出方式: RS232； 包含1000米耐压水下天线，集成GPS与北斗天线； 天线采用流线外形，与AUV舱体进行适配性设计。 3、技术服务 （1）提供安装调试及到校培训服务； （2）提供长期技术支持及系统集成服务，包括： 基于扩展卡尔曼滤波技术的多数据融合组合导航算法； DVL、GPS、北斗、AHRS数据接收融合、解算； 定位坐标，定位精度优于3%的数据输出； Windows，Linux系统级支持。 | 套 | 1 |
| 3 | 侧扫声呐 | 1、系统组成 电子控制单元1套，尺寸（约）：172*100*98mm，含8针电源通信一体接口1个，5针换能器通讯接口2个； 换能器2套，尺寸（约）：517*58*25mm，含3个安装孔位； 采集软件1套，具备实时图像镶嵌、声呐图像显示、测线规划和导航、轨迹跟踪和覆盖显示、数据记录和回放、目标管理及导出、传感器信息多窗口显示等功能。 2、功能需求 工作频率：900kHz； 信号类型支持CW和LFM两种模式，且可以实时在线切换； 水平波束开角：≤0.2°； 垂直波束开角：50°； 量程：单侧≥75m； 耐压深度：≥500m； 供电：24V； 功耗：≤15W； 支持NMEA0183定位导航格式数据输入； 可实时进行图像镶嵌拼接，可实时在线加载地图； 可同时存储OTSS/XTF两种格式数据，兼容第三方后处理软件； 可实时显示导航轨迹及覆盖； 可量取目标距离、高度，可放大目标图像，可导出目标区域坐标。 3、服务要求 提供到校安装调试、集成、培训及技术支持服务。 | 套 | 1 |
| 4 | 动力系统 | 1、水下专用推进器4套，要求如下： 桨机一体化设计，效率大于85%； 工作深度：不小于1000米（海洋）； 额定功率：不小于500W； 额定推力：不小于10kg； 工作电压：48V； 重量：不大于2.5kg； 密封方式：全密封免维护； 连接器：JS-8TK8芯水密连接器； 配备内置式驱动器，最大持续电流20A，PWM控制方式，带转速反馈。 2、专用驱动器1套，要求如下： 可直接连接水下专用推进器使用，可同时控制4路水下专用推进器； 基于STM32F407芯片开发，开放硬件原理图，提供二次开发支持； 通过RS232与主控单元进行数据通信，支持CAN通信定制； 提供配套的软件程序及全部源代码，提供二次开发支持。 3、电源系统4套，要求如下： 电池采用13串8并结构，电压48V-54V； 可高功率输出，额定输出能力不小于30A，峰值50A； 采用倒梯形外形，底边长度不大于230mm，上边长度不大于15cm，高度不大于15cm，单体电池容量不小于1.2kWh,重量不大于6kg； 带BMS保护系统，具备过充、过放电、短路保护； 可输出电压、电流、电芯温度等参数； 通信接口RS-232方式； 具备多级并联充放电保护板，支持最大6组电池的并联输出与充电。 4、系统集成，要求如下： 水下专用推进器、专用驱动板及电源系统高度集成，直接使用，实现动力系统输出功能。 5、技术服务，要求如下： 提供到校安装调试、集成、培训及技术支持服务。 | 套 | 1 |
| 5 | 控制系统 | 低功耗工业级嵌入式主板2套，要求如下： 处理器：主频2.0GHz，四核四线程，功耗低至10W； 内存：标配8G，最高支持32G内存； 显示：支持LVDS/DP/HDMI输出； 网络：2个千兆网口； 存储：512G M.2 M-Key； 接口：6*USB；2*RS-232/422/485；4*RS232；扩展4* RS232/422/485；扩展2*RS422/485；8-bit GPIO； 通信：支持蓝牙5.0/WIFI； 电源：12V； 尺寸：146*102mm； 系统：支持Windows 10/linux。 低功耗微控制板1套，要求如下： 舵机接口：具备2个PWM舵机接口和6个总线舵机接口，支持总线舵机和数字舵机拓展； 拓展接口：具有4个IIC接口、1个UART接口、2个GPIO口，支持IIC协议通信； CPU：64-位 1.5GHz四核； GPU：Broadcom VideoCore VI，工作频率不低于 500MHz； 蓝牙：采用蓝牙5.0，通信能力更强； 接口：同时具备2个USB2.0和2个USB3.0； HDMI：micro HDMI*2支持4K 60Hz； 供电接口：Type C(5V 3A)； Wi-Fi网络：支持802.11AC 无线，2.4GHz/5GHz 双频Wi-Fi； 有线网络：真千兆以太网（网口可达）； 以太网Poe：通过额外的 HAT 以太网（Poe）供电； 输入：倾角传感器（板载）、具有防跌倒功能，2路可编程按键； 输出：2个LED、蜂鸣器，可作为信号指示； 开关：板载独立开关电源。 云台关节2套，要求如下： 工作电压：4.8-8.4v； 扭矩：不低于1.5KG.cm 4.8V/1.8KG.cm 6V； 转动角度：0°-180°； 转动速度：不低于0.12sec/60°4.8V/0.10sec/60°6V； 空载电流：50mA； 堵转电流：700mA； 线长：26cm； 控制方式：PWM脉宽控制； PWM脉宽范围：500-2500us对应0°-180°； 齿轮：采用金属齿轮，寿命更长； 尺寸：30*12*32.6mm； 质量：9.9g。 图像传感器1套：1080P/200W像素，2.3mm/140°无畸变，USB直连输出。 可视化编程功能：提供“可视化编程”相关软件著作权证明材料。 便携式显示器1套：13.3英寸/1080P/全触屏。 便携式键鼠套装1套。 提供到校安装调试、集成、培训及技术支持服务。 | 套 | 2 |
| 6 | 温盐深传感器 | 1、技术指标： （1）外壳材质：钛合金； （2）耐压：水下1500米； （3）数据接口：RS485/232； （4）尺寸（约）：φ50mm*426mm； （5）重量（约）：1.3kg。 2、性能指标： （1）温度： 测量范围：-5-36℃； 测量精度：±0.002℃； 分辨率：0.0001℃； 漂移：0.002℃/年； 响应时间：100ms。 （2）压力： 测量范围：0-1000 dbar； 测量精度：±0.05%FS； 分辨率：0.002%FS； 漂移：0.05%FS/年； 响应时间：100ms。 （3）电磁式电导率： 测量范围：0-75mS/cm； 测量精度：±0.005mS/cm； 分辨率：0.0001mS/cm； 漂移：0.005mS/cm/月； 响应时间：100ms。 3.技术服务 提供到校安装调试、集成、培训及技术支持服务。 | 套 | 1 |
| 7 | 数字示波器 | 1、≥200MHz，4通道示波器。 2、VPO（Visual Persistence Oscilloscope）信号处理技术，快速观察真实波形。 3、实时采样率：每通道≥1GSa/s。 4、每通道≥10M点记录长度。 5、≥8英寸WVGA（800x480，16:9）的高分辨率TFT LCD屏幕显示。 6、屏幕背光可调，使各种光源下都能保持舒适度，可设置自动关闭背光功能时间，节能环保。 7、垂直档位： 1mV~10V/div。 8、水平时基：1ns/div~100s/div(1-2-5步进) ; ROLL : 100ms/div~100s/div。 9、信号获取方式：采样、平均、峰值侦测、数字滤波。 10、≥29,000组分段内存可提高波形捕获效率，可根据触发条件设置分段抓取波形，并可以任意调出每个分段波形观测。 11、波形更新率≥600,000wfms/s，256阶色阶显示效果。 12、先进的APP功能，如GO/NOGO功能，数字滤波器，遮蔽罩功能等。 13、具有垂直档位/时基档位/触发位置一键归零功能。 14、数据记录器（Data logging）功能，最多可录100小时波形图像或数据。 15、低于1mV的底噪，配合可选择的滤波器（低通或高通，通道独立选择）。 16、高级FFT功能，提供1M点的FFT显示，可精确进行频域分析。提供FFT波形放大功能，支持4种FFT视窗显示，提供FFT自动测量功能。 17、数学运算：加、减、乘、除、FFT、FFTrms、微分、积分、开方，对数，正弦，余弦，正切等函数运算，以及用户自定义函数（不低于50种类型波形函数自定义功能）。 18、模拟通道即可进行串行总线的触发、解码功能，支持I2C、SPI和UART/CAN/LIN。 19、可和电脑连接通讯，提供OpenWave软件并支持电脑连接操作。可免费升级。 20、配备USB接口， LAN口等。内部标配32MB闪存，可直接在示波器上观测存储的波形图片，方便学生直接在示波器上存档。 21、多国语言选择功能。 22、符合CE认证。 23、标配双通道25M任意波信号产生器。 24、等性能双通道，最高频率25MHz，输出电压范围20mV~5 Vpp.。 25、标准波形正弦波，方波，脉冲波，三角波，直流，噪声波。 26、内建Sinc, Gaussian, Lorentz, Exponential Rise, Exponential Fall, Haversine, Cardiac等多种波形。 27、任意波功能，采样率200MSa/s , 垂直分辨率14位。 28、具有AM/FM/FSK/SWEEP等功能。 29、双通道具有耦合，跟踪，相位等组合功能。 30、频谱分析仪 频率（DC~500MHz）。 31、扫宽1kHz~500MHz(Max)，RBW调节范围1Hz~500kHz。 32、垂直刻度：-12divs~+12divs；1dB/div~20dB/div可调(1,2,5步进)。 33、可以设定中心频率，开始/截至频率，频宽，分辨率带宽等参数，具有峰值自动获取功能。 34、可同时展示4条频谱分析曲线（正常，最大值保持，最小值保持，平均值）。 35、5000位独立数字万用表，在示波器上可以独立直接测试交流电压，交流电流，直流电压，直流电流，电阻，二极管，温度等参数。 36、直流电压档位50mV , 500mV , 5V , 50V, 500V, 1000V。 37、直流电流档位50mA , 500mA , 10A。 38、交流电压档位50mV , 500mV , 5V , 50V, 700V。 39、交流电流档位50mA , 500mA , 10A。 40、电阻档位500Ω，5kΩ，50kΩ，500kΩ，5MΩ。 41、16通道逻辑分析仪。 42、每通道采样率1GSa/s，带宽200MHz。 43、记录长度每通道最大10M，总存储2G。 44、最大输入电压±40V, 最小驱动电压±250mV, 垂直分辨率1bit。 45、具有Edge, Pattern, Pulse Width, Serial bus (I2C, SPI, UART, CAN, LIN),Parallel Bus多种触发类型。 46、双通道直流电源，后面板输出，示波器上直接独立调节输出电压范围。 47、电压1.0~5.0V可调，0.1V可连续调节。 48、输出电流最大1A。 49、纹波50mVrms。 50、X-Y模式，可以同时显示所输入的时域信号以及X-Y波形。游标可以测试时域波形或任意定义在X-Y信号的相关测试位置。 51、提供到校培训及技术支持服务。 | 套 | 3 |
| 8 | 信号发生器 | 1、5通道输出。 2、等性能双通道可达60MHz，相当于两个独立信号源。 3、全功能脉冲信号产生器可达25MHz，上升/下降沿可调。 4、射频信号产生器输出信号可达320MHz，可进行包含ASK、FSK等调制功能，且可进行任意波编辑，重建率大100MHz，输出振幅可达2Vpp。 5、逐点输出的任意波取样率高达200MSa/s，波形重建率100M,波形重建分辨率14位，内存长度16k点。 6、20dB功率放大器。 7、输出/输入端子跟机壳的大地隔离电路设计，可承受±42Vpk。 8、内建8位，150MHz带宽的频率计数器。 9、多种调变功能：AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK和PWM。 10、波形相加功能，可以在基本波形的基础上相加指定波形后输出。 11、通道耦合功能，耦合打开后，双通道的参数可同时设定更新。 12、仪控界面：USB Host/ USB Device/ LAN (依机种)。 13、4.3英寸TFT 彩色显示。 14、提供到校培训及技术支持服务。 | 套 | 3 |
| 9 | 可编程直流线性电源 | 1、3通道独立输出： CH1、CH2：电压/电流:0-60V 0-3A；CH3：电压/电流:0-5V 0-5A。 2、4.3" TFT LCD 显示屏。 3、支持设定值、测量值及输出波形显示。 4、一键串并联功能。 5、负载功能(CC/CV/CR 模式)。1/2通道一键切换电源/负载功能。 6、设定分辨率:1mV/ 0.1mA；回读分辨率:0.1mV/0.1mA。 7、低涟波噪声: ≤350uVrms/ ≤2mArms。 8、瞬态响应时间: ≤50uS。 9、具有硬件实现过压保护/过流保护/过温保护。 10、智能温控风扇有效降低噪音。 11、延时功能/输出监测功能/输出记录器功能。 12、序列式输出功能，内置8种常用波形。 13、提供10组记忆体可用于序列/延时/记录/面板条件设置。 14、标配：RS-232、USB、Ext I/O。 15、提供到校培训及技术支持服务。 | 套 | 3 |
| 10 | 台式万用表 | 1、6 1/2位显示：1,200,000位。 2、DCV基本精确度：0.0035%。 3、4.3’TFT Graphic LCD。 4、最大电流测量可达10A。 5、频率测量：3Hz—1MHz。 6、12项测量功能: 直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、2线 /4线电阻、频率、周期、二极管、短路峰鸣、温度、电容。 7、采样率高达10k/每秒。 8、100K内存。 9、游标功能。 10、图形显示能力，提供直方图、条状图及趋势图。 11、高分辨率：0.1μV；DCI 100pA；ACI 1nA，100μΩ电阻测量分辨率。 12、双趋势图模式。 13、双测量功能，提供两种选择的参数同步测量。 14、后面板输入功能。 15、支持多种语言(英文/繁中/简中/日语/韩语)。 16、标准接口: USB host/device, RS-232C, LAN, Digital I/O,选购接口: GPIB。 17、两种电阻测量方法：2线制和4线制测量。 18、温度测量功能，支持多种热电耦或RTD（电阻式温度检测器）的温度传感器。范围：-200℃～+1820℃,温度趋势图功能。 19、一键截屏功能。 20、USB数据存储功能。 21、提供到校培训及技术支持服务。 | 套 | 3 |
| 11 | 激光雕刻机 | 激光功率：100W； 激光头：≤0.5mm； 工作幅面：400mmx600mm； 定位精度： ≤0.01mm； 工作电压：220V±10% ,50/60Hz； 工作平台：蜂窝； 最大雕刻速度：600mm/s； 最大切割速度：200mm/s； 平台升降：支持； 断点续雕：支持； 脱机工作：支持； 雕刻精度：0.0125mm； 切割厚度：0-10mm； 控制方式：DSP； 通信接口：USB； 支持系统：Windows XP/Win7/8； 支持格式：BMP,PLT,AI,CDR,DXF； 冷却方式：水冷； 水温要求：5°C-35°C； 最小雕刻尺寸：汉字：2x2mm，字母：1x1mm； 附件：风机、烟管、气泵、水泵等； 提供运输、上楼、安装及调试服务； 提到技术支持、售后及到校培训服务。 | 套 | 1 |
| 12 | 数控雕刻机 | 有效行程：600mm*400mm*120mm； 主轴功率：2200W； 工作电压：AC220V； 空载速度：6000mm/min； 加工速度：4000mm/min； XYZ加工精度：±0.02mm； 重复定位精度：±0.01mm； 主轴转速：24000rpm； 机身材质：铝合金； 电机：57CME23； 驱动器：CL507； 变频器：DFL； 冷却系统：水冷； 照明方式：LED 夹头尺寸：ER20 1-13mm； 文件格式：TXT/TAP/NC/NCC； 对刀功能：全自动对刀； 进料高度：150mm； 机器尺寸：975mm*740mm*770mm/长宽高； 机器重量：140KG； 提供运输、上楼、安装及调试服务； 提到技术支持、售后及到校培训服务。 | 套 | 1 |
| 13 | 3D打印机 | 成型技术：光固化； 光源系统：RELIGHT平行光源系统； Z轴解析：10微米； XY解析度：0.0018mm²； 成型尺寸：330*186*400mm； 打印层厚：0.01-0.2mm(0.05mm最佳)； 最大速度：76mm/hr； 支撑方式：自动生成； 触控屏幕：5英寸触控屏； 切片软件：标配切片软件； 上传方式：USB/以太网； 设备重：75Kg； 设备尺寸：620*500*1262mm； 最大功率：490W； 电源要求：AC100-240V(50/60Hz)； 进料方式：手动/自动进料； 加热系统：舱内自动恒温； 固化系统：整机集成一体固化箱舱； 照明氛围灯：亮度可调、手扫开启/关闭； 光源系统保修：终身； 附带耗材：标准树脂10Kg； 提供运输、上楼、安装及调试服务； 提到技术支持、售后及到校培训服务。 | 套 | 1 |
| 14 | 检测工具套装 | 万用表4套： 直流电压：1000V； 交流电压：1000V； 直流电流：20A； 交流电流：20A； 电阻：200Ω； 电容：20Mf。 测温工具1套： 测温温度范围：-50℃～1650℃； 最大显示：4位液晶显示； 显示分辨率：0.1℃/0.1℉； 测量精度：±1.5% or ±1.5℃； 显示单位：℃/oF； 电池：9V； 尺寸：141×60×200mm； 重量：270g。 热成像工具1套： 测温范围：-15℃-550℃； 热成像像素：256*192（49152）； 像素大小：12μm； 红外光谱带宽：8-14μm； 测温精度：±2℃； 视场角：56°*42.2°； 镜头焦距：3.2mm，免调焦； 可见光镜头：640*480； 软件：支持二次分析，可在线实时查看图像； 显示：2.8寸 TFT LCD，分辨率320*240； 电池：3.6V/5Ah； 重量：520g； 尺寸：236*75.5*86mm。 转速测量工具2套： 非接触转速量程：2.5-99999转/分； 非接触转速分辨力：0.1RPM（转/分）； 接触转速量程：1-19999转/分； 接触转速分辨力：0.1RPM（转/分）； 接触线速量程：1-19999米/分； 接触线速分辨力：0.01min（米/分）； 显示：47*30mm，5位液晶屏幕； 尺寸：157*64*30mm； 重量：130g。 卡尺工具2套： 测量范围：0-200mm； 分辨率：0.01mm； 精度：±0.03mm； 功能：支持数显，ABS相对值测量，ZERO清零，自动关机，in/mm公英制转换。 力测量工具1套： 最大量程（N）：500N（分辨率：0.1N）； 最大量程（Kg）：50Kg（分辨率：0.01Kg）。 光度测量工具1套： 测量范围：200000Lux/20000FC； 光谱范围：320-730nm； 重量：154g； 尺寸：170*85*45mm。 风速测量工具1套： 测量范围：0.8-40m/s； 测量单位：风速/风量； 重量：154g； 尺寸：170*85*40mm。 露点测量工具1套： 露点量程：-50-60℃； 露点精度：±1.5℃； 温度量程：-20-60℃； 温度精度：±1.5℃； 湿度量程：0-100%RH； 解析度：0.1C/F；0.1%； 重量：114g； 尺寸：184*60*29mm。 噪音测量工具1套： 测量量程：30-130Dba； 精度：±1.5db； 解析度：0.1db； 声压频率：30Hz-8KHz； 重量：174g； 尺寸：174*60*29mm。 激光测距仪1套： 测量范围：0.05-50m； 角度范围：0-360°； 测量精度：±1.5mm； 特色功能：彩屏，水平气泡，旋转屏幕； 数据存储：20组； 防护等级：IP54； 重量：100g； 尺寸：105*45*25mm。 多功能调试器1套： 下载、调试、通讯一体化调试器，集成了USB-232，半双工异步串行总线、AVRISP 三种功能，体积小巧、功能集成度高，是一种可靠且方便的调试设备，通过功能选择按钮可以让调试器的工作模式RS232、AVRISP、伺服系统调试器之间相互切换，可以对控制器进行串口通讯调试和程序下载，可以对伺服系统进行调试和控制。 提供运输、上楼、安装及调试服务； 提到技术支持、售后及到校培训服务。 | 套 | 1 |
| 15 | 机电工具套装 | 机械设备工具套装（盒装）2套； 14件10MM系列6角套简(6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19MM)； 1件10MM系列专业快速脱落棘轮扳手8”； 1件10MM系列万向接头； 1件活动扳手10”； 3件全抛光两用快扳(13,14,17MM)； 12件全抛光两用扳手(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19MM)； 9件特长球头内六角扳手组套(1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10MM) 1件钢丝钳8”； 1件尖嘴钳6”； 1件德式轴用直口卡簧钳5”‘； 1件德式穴用直口卡簧钳5” ； 3件A系列一字螺丝批(3.2x75,5x100,6x38MM)； 4件A系列十字螺丝批(#0x75,#1x100,#2x38,#2x150MM)； 1件磁性捡拾器380MM； 1件塑柄旋钮美工刀8节18x100MM； 1件塑壳钢卷尺5Mx19MM； 23件套公英制塞尺0.02-1.00MM； 1件钢直尺300MM； 1件玻璃纤维柄圆头锤1磅。 电子设备工具套装（盒装）2套； 1件数字万用表； 1件数显测电笔； 1件带刃口剥线钳7英寸； 1件直刃木柄电工刀70MM； 1件PVC电气绝缘阻狱胶带； 1件活动板手8英寸； 1件外热式长寿电烙铁30W； 1件迷你型格铁架； 1件便携式焊锡丝1.0MM/17克； 1件铝合金手电简； 1件数字万用表03015； 1件全塑手动吸锡器； 11件6.3MM系列简(45,55,6,78,9,10,11,12,13MM)； 1件63MM系列旋具头旋柄； 1件卷尺3Mbx16MM； 3件6.3MM系列一字形旋具头(45.5.6.5MM)； 3件63MM系列十字形旋具头#1,2，#3)； 3件63MM系列花形旋具头T10,T15,T20)； 9件加长球头内六角扳手组套1.5,2,25,3,4,5,6,8,10MM； 1件63MM系列25MM长旋具头带珠接杆； 9件加长球头内六角扳手组套(1.52,2.5,3,45.6,8,10MM0； 2件6.3MM系列十字形螺丝批#1x75MM,#2x150MM)； 2件5.3MM系列-字形螺丝批(5x150MM,6x150MM； 3件+字微型螺丝批PHO00x75MM,PHOx100MM,PH1x100MM； 3件-字微型螺丝批(2x75MM,3x100MM,4x100MM)； 1件尖嘴钳6英寸； 1件斜嘴钳6英寸； 1件钢丝钳7英寸。 手电钻套装（BOSCH）2套： 电池电压/容量：12V/2A； 电池数量：2块； 扭矩：30/14牛顿米，20档。 手电钻套装 （BOSCH）1套； 电池电压：18V； 电池数量：2块； 扭矩：50/21牛顿米，20档。 电动螺丝刀套装（BOSCH）2套； 电池电压/容量：3.6V/1,5A； 转速：0-360转/分钟； 最大扭矩：5牛顿米； 最小扭矩：0.2牛顿米； 扭矩调节：6挡。 角磨机（BOSCH）1套： 功率：900W； 主轴直径：M14； 切/磨片直径：125mm； 转速：11000转/分。 无齿锯（BOSCH）1套： 功率：2000W； 切/磨片直径：355mm； 转速：3800转/分。 虎钳1套： 定位：工业级重型 尺寸：4寸； 钳体：340*160*100mm； 重量：10.5Kg。 工具墙组合套装1套： 电工钳（205mm） 2个；尖嘴钳（140mm） 2个；斜口钳（125mm） 2个；网络压线钳 （4P/6P/8P三合一）2个；剥线钳（全自动/1-3.2mm）2个；八角锤（250mm）2个；橡皮锤（238mm）2个；热熔胶枪（工业级/100W） 2个；螺丝刀套装（57合1） 1套；内六角扳手套装（9合1） 1套；梅开扳手组（10合1） 1套；万用扳手组 （48合1）1套；套筒扳手组（46合1）1套；活动扳手（橡塑柄/8英寸）1个。 焊台5套： 功率：700W； 功能：热风/焊接/数显； 烙铁温度范围：200-480℃； 热风温度范围：室温-480℃； 烙铁发热芯：氧化铝陶瓷； 热风枪发热芯：陶瓷架镍铬丝； 风量：24L/min（Max.）； 温度显示：LED； 电压：AC220-240V/50Hz； 重量：4.2Kg； 尺寸：255*190*140mm。 焊机1套： 功率：8000W； 焊接厚度：0.5-6mm； 电压：220V； 电流：0-250A； 焊枪：8m； 气瓶：8L； 节气：0-5s无极延气调节； 重量：6.4Kg； 尺寸：38*15*25mm。 焊机1套： 电压范围：110-550V，220V+380V； 功率：8000W； 焊条类型：碳钢焊条、不锈钢焊条，2.5-5.0整天焊； 焊接厚度：2-15mm； 焊线：纯铜焊线10m，配焊钳等； 重量：4kg； 尺寸：37.5*15*31mm。 小推车1套： 载重：200Kg； 车板材质：加厚防锈钢板； 轮脚材质：TPR橡胶脚轮； 脚轮尺寸：4寸； 尺寸：500*770*840mm，可折叠； 重量：10Kg。 推车1套： 载重：400Kg； 车板材质：加厚防锈钢板； 轮脚材质：TPR橡胶脚轮； 脚轮尺寸：5寸； 尺寸：700*900*870mm，可折叠； 重量：14Kg。 运输车1台： 尺寸：1.6*0.8m，带围栏； 载重：400Kg； 电池：48V/20Ah； 电机功率：800W无刷电机； 充气轮胎：35cm*4。 提供运输、上楼、安装及调试服务，提到技术支持、售后及到校培训服务。 | 套 | 1 |
| 16 | 水下摄像系统 | 成像原件：1/2.8 CMOS； 图像输出：1920 (H) x 1080 (V)； 焦距：3.6-10.8mm变焦镜头； 信噪比：≥48DB； 降噪：数字降噪； 信号制式：PAL； 水中视场角：≥85.6°； 最低照度：0.01LUX/F1.2； 尺寸：φ70mm*170mm（含水密接头）； 空气中重量：≤4Kg； 工作电压：DC12V； 材料：钛合金（外部做防腐涂层保护）； 接口：8芯微型水密接头； 工作深度：水下300 米（海洋）； 工作温度：-20℃-70℃； 补光结构：摄像补光一体； 补光功率：20W； 补光色温：4800-5200K； 补光通量：3800-4000Lm； 通信线缆：海洋专用供电通信一体线缆50m，配套专用水密接头； 通信接口：RJ45； 功能：电脑直连，可在线查看、存储视频流文件； 提供到校安装调试、集成、培训及技术支持服务。 | 套 | 1 |
| 17 | 智能开发板 | 智能开发板套件1套，要求如下： CPU：ARM Cortex-A57 @1.43GHz（四核）； GPU：128-core Maxwell； 内存：4G LPDDR4； 接口：USB 3.0*4 PCIE*1； 扩展功能及接口：4路舵机接口；2路直流电机接口；2路GPIO接口（4Pin）；2路IIC接口（4Pin）；1路通信串口； 关节控制器2套，要求如下： 支持360°可控，支持12位高精度无接触角度检测： 堵转扭矩：不低于20KG.cm 11.1V； 工作电压：9V-12.6V； 转速：不低于0.18sec/60°7.4V； 空载电流：100mA； 转动角度：0°-240°； 堵转电流：1.7A-2A； 精度：不小于0.3°； 控制方式：UART串口指令； 角度控制范围：0-1000，对应0°-240°； 齿轮类型：金属齿轮； 接口类型：PH2.0-3P； 波特率：115200； 存储：掉电保护用户设置； 舵机ID：0-253用户可设置，默认为1； 回读功能：支持角度回读； 保护：具备堵转保护/过温保护； 参数反馈：具备温度、电压、位置参数反馈； 重量：62g； 尺寸：40mm*20.14mm*51.10mm。 智能开发板1套，要求如下： CPU：六核ARM v8.2 64位； GPU：384个CUDA核心+48个Tensor核心； 存储空间：64GB； 内存：8GB DDR4； 显示：mini HDMI； 接口：mini PCIe*1；USB 3.0 TypeA*1；USB 2.0 TypeA*1；Micro USB*1；网口*1。 13.3寸便携式触摸显示屏1套，便携式键鼠套装1套。 提供到校安装调试、集成、培训及技术支持服务。 | 套 | 1 |
| 18 | 多功能车床 | 车削技术要求： 床身上最大工件回转直径：420mm； 两顶针间最大距离：800mm； 中拖板最大回转直径：150mm； 最大横向行程：200mm； 主轴孔锥度：MT4； 尾架套筒行程：70mm； 尾架套筒锥度：MT3； 主轴孔径：28mm； 主轴转速：160-1360RPM（7级）； 螺纹切削范围：4-120TPI或0.7-6mm； 纵、横向自动走刀进给量：0.05-0.35mm/r。 钻铣技术要求： 钻铣轴孔锥度：MT3； 钻铣轴最大行程：110mm； 钻铣轴线与立柱表面最大距离：285mm； 钻铣轴端与工作台面最大距离：306mm； 钻铣轴转速：125-3000RPM； 机床电机：750W/220V； 工作台面积：475mmx160mm； 最大钻孔直径：25mm； 最大立铣刀直径：16mm； 最大盘铣刀直径：80mm。 其他要求： 机床外形尺寸：1400mmx650mmx965mm； 机床净重/毛重：275/325KG； 提供运输、上楼、安装及调试服务； 提到技术支持、售后及到校培训服务。 | 套 | 1 |
| 19 | 电动叉车 | 全自动电动叉车，要求如下： 额定载重：1000Kg； 起升高度：1600mm； 作业最大高度：2050mm； 整车长度：1750mm； 整车宽度：790mm； 电池容量：24V/65Ah； 行走电机：600w； 起升电机：2000w； 提供运输、上楼、安装及调试服务； 提到技术支持、售后及到校培训服务。 | 套 | 1 |
| 20 | 龙门架操作台 | 龙门架1套，要求如下： 尺寸：宽3m/高2.5m； 承重：2吨； 材质：加厚钢材； 起降：电动起降机； 其他：可拆卸，可移动。 操作台2套，要求如下： 尺寸：120*60*75cm； 材质：不锈钢。 储物架3套，要求如下： 尺寸：200*60*200cm； 承重：240Kg； 材质：冷轧钢。 提供运输、上楼、安装及调试服务； 提到技术支持、售后及到校培训服务。 | 套 | 1 |