# 第五部分  用户需求书

一、项目概况：

1、工程名称：2023年大中型水库移民后期扶持资金白沙县可任村生态清洁小流域建设项目

2、工程地点：白沙县阜龙乡

3、预算金额：￥3974305.39元

4、最高限价：￥3974305.39元

5、建设内容及规模：项目主要包括园建工程、电气工程、排沟工程、道路工程及其他附属配套设施等。具体如下：

（一）园建工程：新建挡土墙共长170m，其中砖砌挡士墙总长约 78m，高约1.5-1m；钢筋混凝土挡土墙长约21m，高约 3.1m；生态挡土墙长约71m；新建水泥仿木护栏长约351m等。

（二）绿化工程：新建乔木、棕榈科植物共34株，灌木363株，植被约4354m2。主要植物有：粉花风铃木、红花鸡蛋花、美丽针葵、红花三角梅、大叶油草、重瓣太阳花、变叶木等。

（三）电气工程：新建路灯37盏，其中6m杆50W太阳能路灯 22盏，挂壁太阳能路灯15 盏等。

（四）排沟工程：生态排沟2条，总长218m。

（五）道路工程：新建休闲道路3条，长206m，宽约 1.5m，路面结构为3cm火山岩石板+3cm1:3水泥砂浆找平层+10cmC15 混凝土+10cm 级配砂石垫层。

（六）其他工程：新建溪沟护岸长522m；钢筋混凝土过路桥5座，桥梁宽约2.54m;水车1台、凉亭1处、隔离墩58个、工程简介牌1座，宣传栏2座、安全警示牌5座、水井修复1座、成品公厕1座、自然圆石摆放及村庄绿化等基础设施配套等（详见本项目工程量清单）。

6、计划工期： 120 日历天

7、招标范围：施工总承包，具体以施工图及工程量清单为准；

8、质量标准：符合现行国家、行业和地方等有关工程施工验收规范和标准的要求合格。

二、验收和付款

1、验收要求、标准：按照国家标准、采购文件、响应文件技术参数进行验收。

2、付款条件、付款方式：采购双方签订合同时另行约定。

- 工程量清单